- 3.1.4.2废气污染物排放及达标情况

公司生产过程中产生的废气主要包括注塑车间废气、喷涂车间废气以及阳极氧化车间废气，其中注塑车间主要是烘干工序、注塑工序产生的挥发性有机废气，目前废气通过集气罩收集后经2套UV光氧装置＋活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒排放；喷涂车间涂装工序漆雾先经过水帘喷淋对漆雾进行处理后连同烘干工序产生的挥发性有机废气经管道收集后通过5套UV光氧+活性炭吸附装置处理后由5个15米高排气筒达标排放；阳极氧化车间产生的酸雾废气通过四套抽风系统分别通往四套酸雾处理装置进行处理后分别通过15米高排气筒达标排放。

表3-9   废气污染物排放执行标准

| 指 标 |  | 排放标准 | 排放限值(mg/m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷涂车间废气排放浓度限制 | 非甲烷总烃 | 河南省《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41 1951-2020） | 50 |
|  | 苯 |  | 1 |
|  | 甲苯、二甲苯 |  | 20 |
| 注塑车间废气排放浓度限值 | 非甲烷总烃 | 河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号） | 80 |
|  | 苯 |  | 1 |
|  | 甲苯、二甲苯 |  | 40 |
| 阳极氧化车间废气排放浓度限值 | 硫酸雾 | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008）表5 | 30 |
|  | 氮氧化物 |  | 200 |
| 厂界无组织废气排放浓度限值 | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 1 |
|  | 非甲烷总烃 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 | 2.0 |
|  | 苯 |  | 0.1 |
|  | 甲苯 |  | 0.6 |
|  | 二甲苯 |  | 0.2 |

表3-10   有组织废气非甲烷总烃检测结果

| 采样 时间 | 采样 周期 | 采样 点位 | 序次 | 样品 编号 | 测点 温度（℃） | 烟气 流速（m/s） | 标况风量（m3/h） | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度 以碳计（mg/m3） | 排放速率(kg/h) |
| 2021.10.27 | І | 喷漆房1#有机废气排放口进口 | 1 | FQ001 | 27.4 | 8.2 | 1.62×104 | 51.5 | 0.834 |
|  |  |  | 2 | FQ002 | 27.5 | 8.1 | 1.62×104 | 48.3 | 0.782 |
|  |  |  | 3 | FQ003 | 27.2 | 8.3 | 1.64×104 | 50.6 | 0.830 |
|  |  |  | 均值 | / | 27.4 | 8.2 | 1.63×104 | 50.1 | 0.815 |
| 2021.10.27 | І | 喷漆房1#有机废气排放口出口 | 1 | FQ004 | 26.5 | 8.8 | 1.75×104 | 8.55 | 0.150 |
|  |  |  | 2 | FQ005 | 26.3 | 9.0 | 1.80×104 | 8.45 | 0.152 |
|  |  |  | 3 | FQ006 | 26.3 | 9.0 | 1.79×104 | 8.80 | 0.158 |
|  |  |  | 均值 | / | 26.4 | 8.9 | 1.78×104 | 8.60 | 0.153 |
| 2021.10.27 | І | 喷漆房2#有机废气排放口进口 | 1 | FQ007 | 27.2 | 9.3 | 1.88×104 | 47.6 | 0.895 |
|  |  |  | 2 | FQ008 | 27.4 | 9.2 | 1.88×104 | 48.2 | 0.906 |
|  |  |  | 3 | FQ009 | 27.1 | 9.2 | 1.86×104 | 44.6 | 0.830 |
|  |  |  | 均值 | / | 27.2 | 9.2 | 1.87×104 | 46.8 | 0.877 |
| 2021.10.27 | І | 喷漆房2#有机废气排放口出口 | 1 | FQ010 | 26.3 | 9.8 | 1.94×104 | 7.59 | 0.147 |
|  |  |  | 2 | FQ011 | 26.3 | 9.7 | 1.95×104 | 7.78 | 0.152 |
|  |  |  | 3 | FQ012 | 26.5 | 9.7 | 1.96×104 | 7.53 | 0.148 |
|  |  |  | 均值 | / | 26.4 | 9.7 | 1.95×104 | 7.63 | 0.149 |
| 2021.10.27 | І | 喷漆房3#有机废气排放口进口 | 1 | FQ013 | 26.8 | 8.5 | 1.70×104 | 51.4 | 0.874 |
|  |  |  | 2 | FQ014 | 27.1 | 8.7 | 1.78×104 | 50.1 | 0.892 |
|  |  |  | 3 | FQ015 | 26.9 | 8.5 | 1.74×104 | 53.7 | 0.934 |
|  |  |  | 均值 | / | 26.9 | 8.6 | 1.74×104 | 51.7 | 0.900 |
| 2021.10.27 | І | 喷漆房3#有机废气排放口出口 | 1 | FQ016 | 26.2 | 9.2 | 1.82×104 | 12.1 | 0.220 |
|  |  |  | 2 | FQ017 | 26.3 | 9.2 | 1.85×104 | 11.9 | 0.220 |
|  |  |  | 3 | FQ018 | 26.2 | 9.1 | 1.80×104 | 11.7 | 0.211 |
|  |  |  | 均值 | / | 26.2 | 9.2 | 1.82×104 | 11.9 | 0.217 |
| 2021.10.27 | І | 喷漆房4#有机废气排放口进口 | 1 | FQ019 | 26.3 | 8.1 | 1.64×104 | 39.8 | 0.653 |
|  |  |  | 2 | FQ020 | 26.5 | 8.0 | 1.62×104 | 39.3 | 0.637 |
|  |  |  | 3 | FQ021 | 26.7 | 7.9 | 1.61×104 | 38.8 | 0.625 |
|  |  |  | 均值 | / | 26.5 | 8.0 | 1.62×104 | 39.3 | 0.638 |
| 2021.10.27 | І | 喷漆房4#有机废气排放口出口 | 1 | FQ022 | 25.8 | 8.8 | 1.78×104 | 6.75 | 0.120 |
|  |  |  | 2 | FQ023 | 25.9 | 8.7 | 1.73×104 | 6.73 | 0.116 |
|  |  |  | 3 | FQ024 | 25.8 | 8.9 | 1.78×104 | 6.39 | 0.114 |
|  |  |  | 均值 | / | 25.8 | 8.8 | 1.76×104 | 6.62 | 0.117 |
| 2021.10.27 | І | 喷漆房5#有机废气排放口进口 | 1 | FQ025 | 27.6 | 8.7 | 1.74×104 | 44.0 | 0.766 |
|  |  |  | 2 | FQ026 | 27.7 | 8.5 | 1.71×104 | 43.4 | 0.742 |
|  |  |  | 3 | FQ027 | 27.4 | 8.8 | 1.78×104 | 43.8 | 0.780 |
|  |  |  | 均值 | / | 27.6 | 8.7 | 1.74×104 | 43.7 | 0.762 |
| 2021.10.27 | І | 喷漆房5#有机废气排放口出口 | 1 | FQ028 | 26.7 | 9.3 | 1.84×104 | 7.46 | 0.137 |
|  |  |  | 2 | FQ029 | 26.8 | 9.4 | 1.89×104 | 7.18 | 0.136 |
|  |  |  | 3 | FQ030 | 26.5 | 9.2 | 1.84×104 | 7.15 | 0.132 |
|  |  |  | 均值 | / | 26.7 | 9.3 | 1.86×104 | 7.26 | 0.135 |
| 废气排放出口执行河南省《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 （DB41 1951-2020）浓度限值 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 达标 |
| 2021.10.27 | І | 注塑车间1#有机废气排放口进口 | 1 | FQ031 | 32.8 | 6.3 | 7.59×103 | 34.8 | 0.264 |
|  |  |  | 2 | FQ032 | 32.5 | 6.5 | 7.87×103 | 33.6 | 0.264 |
|  |  |  | 3 | FQ033 | 32.7 | 6.5 | 7.72×103 | 35.4 | 0.273 |
|  |  |  | 均值 | / | 32.7 | 6.43 | 7.73×103 | 34.6 | 0.267 |
| 2021.10.27 | І | 注塑车间1#有机废气排放口出口 | 1 | FQ034 | 31.5 | 7.1 | 8.58×103 | 6.55 | 5.62×10-2 |
|  |  |  | 2 | FQ035 | 31.7 | 7.0 | 8.34×103 | 6.09 | 5.08×10-2 |
|  |  |  | 3 | FQ036 | 31.9 | 7.3 | 8.83×103 | 5.85 | 5.17×10-2 |
|  |  |  | 均值 | / | 31.7 | 7.1 | 8.58×103 | 6.16 | 5.29×10-2 |
| 2021.10.27 | І | 注塑车间2#有机废气排放口进口 | 1 | FQ037 | 33.4 | 4.2 | 3.76×103 | 35.6 | 0.134 |
|  |  |  | 2 | FQ038 | 32.9 | 4.3 | 3.79×103 | 35.0 | 0.133 |
|  |  |  | 3 | FQ039 | 33.1 | 4.2 | 3.77×103 | 33.9 | 0.128 |
|  |  |  | 均值 | / | 33.1 | 4.2 | 3.77×103 | 34.8 | 0.131 |
| 2021.10.27 | І | 注塑车间2#有机废气排放口出口 | 1 | FQ040 | 32.1 | 5.2 | 4.67×103 | 6.32 | 2.95×10-2 |
|  |  |  | 2 | FQ041 | 32.3 | 5.2 | 4.62×103 | 5.62 | 2.60×10-2 |
|  |  |  | 3 | FQ042 | 32.1 | 5.1 | 4.48×103 | 5.48 | 2.46×10-2 |
|  |  |  | 均值 | / | 32.2 | 5.2 | 4.59×103 | 5.81 | 2.67×10-2 |
| 河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 （豫环攻坚办【2017】162号）浓度限值 |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 达 标 |

表3-10   有组织废气硫酸雾检测结果

| 采样 时间 | 采样 周期 | 采样 点位 | 序次 | 样品 编号 | 测点 温度（℃） | 烟气 流速（m/s） | 标况风量（m3/h） | 硫酸雾 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率(kg/h) |
| 2021.10.27 | І | 1#阳极氧化废气排放口出口 | 1 | FQ043 | 38.4 | 14.5 | 3.93×104 | 6.7 | 0.263 |
|  |  |  | 2 | FQ044 | 38.5 | 14.6 | 3.98×104 | 6.8 | 0.271 |
|  |  |  | 3 | FQ045 | 38.4 | 14.5 | 3.93×104 | 6.8 | 0.267 |
|  |  |  | 均值 | / | 38.4 | 14.5 | 3.95×104 | 6.8 | 0.267 |
| 2021.10.27 | І | 2#阳极氧化废气排放口出口 | 1 | FQ046 | 37.7 | 15.0 | 4.10×104 | 6.8 | 0.279 |
|  |  |  | 2 | FQ047 | 37.9 | 14.9 | 4.08×104 | 6.8 | 0.277 |
|  |  |  | 3 | FQ048 | 37.7 | 15.2 | 4.14×104 | 6.7 | 0.277 |
|  |  |  | 均值 | / | 37.8 | 15.0 | 4.11×104 | 6.8 | 0.278 |
| 2021.10.27 | І | 3#阳极氧化废气排放口出口 | 1 | FQ049 | 38.1 | 14.5 | 3.94×104 | 6.3 | 0.248 |
|  |  |  | 2 | FQ050 | 37.8 | 14.5 | 3.94×104 | 6.4 | 0.252 |
|  |  |  | 3 | FQ051 | 37.8 | 14.7 | 3.99×104 | 6.2 | 0.247 |
|  |  |  | 均值 | / | 37.9 | 14.6 | 3.96×104 | 6.3 | 0.249 |
| 2021.10.27 | І | 4#阳极氧化废气排放口出口 | 1 | FQ052 | 38.5 | 14.1 | 3.83×104 | 5.8 | 0.222 |
|  |  |  | 2 | FQ053 | 38.4 | 14.3 | 3.88×104 | 5.8 | 0.225 |
|  |  |  | 3 | FQ054 | 38.5 | 13.0 | 3.79×104 | 6.0 | 0.227 |
|  |  |  | 均值 | / | 38.5 | 13.8 | 3.83×104 | 5.9 | 0.225 |
| 废气排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5排放限值 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 达标 |

表3-11    有组织废气氮氧化物检测结果

| 采样 时间 | 采样 周期 | 采样 点位 | 序次 | 样品 编号 | 测点 温度（℃） | 烟气 流速（m/s） | 标况风量（m3/h） | 氮氧化物 |  | 含氧量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率(kg/h) |  |
| 2021.10.27 | І | 1#阳极氧化废气排放口出口 | 1 | FQ043 | 38.4 | 14.5 | 3.93×104 | 未检出 | / | 20.3 |
|  |  |  | 2 | FQ044 | 38.5 | 14.6 | 3.98×104 | 3 | 0.119 | 20.5 |
|  |  |  | 3 | FQ045 | 38.4 | 14.5 | 3.93×104 | 3 | 0.118 | 20.2 |
|  |  |  | 均值 | / | 38.4 | 14.5 | 3.95×104 | 未检出 | / | 20.3 |
| 2021.10.27 | І | 2#阳极氧化废气排放口出口 | 1 | FQ046 | 37.7 | 15.0 | 4.10×104 | 3 | 0.123 | 20.3 |
|  |  |  | 2 | FQ047 | 37.9 | 14.9 | 4.08×104 | 3 | 0.122 | 20.4 |
|  |  |  | 3 | FQ048 | 37.7 | 15.2 | 4.14×104 | 4 | 0.166 | 20.3 |
|  |  |  | 均值 | / | 37.8 | 15.0 | 4.11×104 | 3 | 0.137 | 20.3 |
| 2021.10.27 | І | 3#阳极氧化废气排放口出口 | 1 | FQ049 | 38.1 | 14.5 | 3.94×104 | 4 | 0.158 | 20.1 |
|  |  |  | 2 | FQ050 | 37.8 | 14.5 | 3.94×104 | 3 | 0.118 | 20.3 |
|  |  |  | 3 | FQ051 | 37.8 | 14.7 | 3.99×104 | 3 | 0.120 | 20.1 |
|  |  |  | 均值 | / | 37.9 | 14.6 | 3.96×104 | 3 | 0.132 | 20.2 |
| 2021.10.27 | І | 4#阳极氧化废气排放口出口 | 1 | FQ052 | 38.5 | 14.1 | 3.83×104 | 5 | 0.192 | 20.3 |
|  |  |  | 2 | FQ053 | 38.4 | 14.3 | 3.88×104 | 3 | 0.116 | 20.2 |
|  |  |  | 3 | FQ054 | 38.5 | 13.0 | 3.79×104 | 3 | 0.114 | 20.3 |
|  |  |  | 均值 | / | 38.5 | 13.8 | 3.83×104 | 4 | 0.141 | 20.3 |
| 废气排放执行《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008）表5 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 达标 |  |

表3-12   有组织废气苯、甲苯与二甲苯合计检测结果

| 采样 时间 | 采样周期 | 采样 点位 | 序次 | 样品 编号 | 测点 温度（℃） | 烟气 流速（m/s） | 标况风量 (m3/h) | 苯 |  | 甲苯与二甲苯合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检测结果(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 检测结果(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 2021.10.27 | І | 喷漆房1#有机废气排放口出口 | 1 | FQ004 | 26.5 | 8.8 | 1.75×104 | 0.303 | 5.30×10-3 | 0.841 | 1.47×10-2 |
|  |  |  | 2 | FQ005 | 26.3 | 9.0 | 1.80×104 | 0.339 | 6.10×10-3 | 1.90 | 3.42×10-2 |
|  |  |  | 3 | FQ006 | 26.3 | 9.0 | 1.79×104 | 0.320 | 5.73×10-3 | 0.896 | 1.60×10-2 |
|  |  |  | 均值 | / | 26.4 | 8.9 | 1.78×104 | 0.320 | 5.87×10-3 | 1.21 | 2.16×10-2 |
| 2021.10.27 | І | 喷漆房2#有机废气排放口出口 | 1 | FQ010 | 26.3 | 9.8 | 1.94×104 | 0.0646 | 1.25×10-3 | 0.0933 | 1.81×10-3 |
|  |  |  | 2 | FQ011 | 26.3 | 9.7 | 1.95×104 | 0.153 | 2.98×10-3 | 0.0826 | 1.61×10-3 |
|  |  |  | 3 | FQ012 | 26.5 | 9.7 | 1.96×104 | 0.0582 | 1.14×10-3 | 0.0796 | 1.56×10-3 |
|  |  |  | 均值 | / | 26.4 | 9.7 | 1.95×104 | 0.0191 | 1.79×10-3 | 0.0852 | 1.66×10-3 |
| 2021.10.27 | І | 喷漆房3#有机废气排放口出口 | 1 | FQ016 | 26.2 | 9.2 | 1.82×104 | 未检出 | / | 0.132 | 2.40×10-3 |
|  |  |  | 2 | FQ017 | 26.3 | 9.2 | 1.85×104 | 未检出 | / | 0.102 | 1.89×10-3 |
|  |  |  | 3 | FQ018 | 26.2 | 9.1 | 1.80×104 | 未检出 | / | 0.107 | 1.93×10-3 |
|  |  |  | 均值 | / | 26.2 | 9.2 | 1.82×104 | 未检出 | / | 0.114 | 2.07×10-3 |
| 2021.10.27 | І | 喷漆房4#有机废气排放口出口 | 1 | FQ022 | 25.8 | 8.8 | 1.78×104 | 未检出 | / | 0.101 | 1.80×10-3 |
|  |  |  | 2 | FQ023 | 25.9 | 8.7 | 1.73×104 | 未检出 | / | 0.123 | 2.13×10-3 |
|  |  |  | 3 | FQ024 | 25.8 | 8.9 | 1.78×104 | 未检出 | / | 0.0981 | 1.75×10-3 |
|  |  |  | 均值 | / | 25.8 | 8.8 | 1.76×104 | 未检出 | / | 0.107 | 1.89×10-3 |
| 2021.10.27 | І | 喷漆房5#有机废气排放口出口 | 1 | FQ028 | 26.7 | 9.3 | 1.84×104 | 未检出 | / | 0.138 | 2.54×10-3 |
|  |  |  | 2 | FQ029 | 26.8 | 9.4 | 1.89×104 | 未检出 | / | 0.128 | 2.42×10-3 |
|  |  |  | 3 | FQ030 | 26.5 | 9.2 | 1.84×104 | 未检出 | / | 0.108 | 1.99×10-3 |
|  |  |  | 均值 | / | 26.7 | 9.3 | 1.86×104 | 未检出 | / | 0.125 | 2.31×10-3 |
| 废气排放执行河南省《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41 1951-2020） |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 达标 | 20 | 达标 |
| 2021.10.27 | І | 注塑车间1#有机废气排放口出口 | 1 | FQ034 | 31.5 | 7.1 | 8.58×103 | 未检出 | / | 未检出 | / |
|  |  |  | 2 | FQ035 | 31.7 | 7.0 | 8.34×103 | 未检出 | / | 未检出 | / |
|  |  |  | 3 | FQ036 | 31.9 | 7.3 | 8.83×103 | 未检出 | / | 未检出 | / |
|  |  |  | 均值 | / | 31.7 | 7.1 | 8.58×103 | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 2021.10.27 | І | 注塑车间2#有机废气排放口出口 | 1 | FQ040 | 32.1 | 5.2 | 4.67×103 | 未检出 | / | 未检出 | / |
|  |  |  | 2 | FQ041 | 32.3 | 5.2 | 4.62×103 | 未检出 | / | 未检出 | / |
|  |  |  | 3 | FQ042 | 32.1 | 5.1 | 4.48×103 | 未检出 | / | 未检出 | / |
|  |  |  | 均值 | / | 32.2 | 5.2 | 4.59×103 | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）排放限值 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 达标 | 40 | 达标 |

表3-13   无组织废气非甲烷总烃、颗粒物检测结果

| 采样时间 | 检测 频次 | 检测点位 | 非甲烷总烃 |  |  | 气象参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 样品编号 | 检测结果以碳计（mg/m3） | 报出结果以碳计（mg/m3） |  |
| 2020.12.09 09:40-10:40 | 第1次 | 下风向1 | HQ001 | 0.69 | 0.74 | 气温：6.2℃ 气压：102.4kPa 风向：北风 风速：1.3m/s |
|  |  | 下风向2 | HQ002 | 0.73 |  |  |
|  |  | 下风向3 | HQ003 | 0.73 |  |  |
|  |  | 下风向4 | HQ004 | 0.74 |  |  |
| 2020.12.09 12:40-13:40 | 第2次 | 下风向1 | HQ005 | 0.74 | 0.74 | 气温：9.7℃ 气压：102.3kPa 风向：北风 风速：1.4m/s |
|  |  | 下风向2 | HQ006 | 0.73 |  |  |
|  |  | 下风向3 | HQ007 | 0.73 |  |  |
|  |  | 下风向4 | HQ008 | 0.73 |  |  |
| 2020.12.09 15:40-16:40 | 第3次 | 下风向1 | HQ009 | 0.72 | 0.74 | 气温：8.8℃ 气压：102.3kPa 风向：北风 风速：1.3m/s |
|  |  | 下风向2 | HQ010 | 0.74 |  |  |
|  |  | 下风向3 | HQ011 | 0.70 |  |  |
|  |  | 下风向4 | HQ012 | 0.70 |  |  |
| 2020.12.09 17:00-18:00 | 第4次 | 下风向1 | HQ013 | 0.68 | 0.72 | 气温：6.0℃ 气压：101.4kPa 风向：北风 风速：1.3m/s |
|  |  | 下风向2 | HQ014 | 0.69 |  |  |
|  |  | 下风向3 | HQ015 | 0.69 |  |  |
|  |  | 下风向4 | HQ016 | 0.72 |  |  |
| 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 |  |  |  | 2.0 |  | 达标 |
| 采样时间 | 检测频次 | 检测点位 | 颗粒物 |  |  | 气象参数 |
|  |  |  | 样品编号 | 检测结果（mg/m3） | 报出结果（mg/m3） |  |
| 2020.12.09 09:40-10:40 | 第1次 | 下风向1 | HQ001 | 0.219 | 0.304 | 气温：6.2℃ 气压：102.4kPa 风向：北风 风速：1.3m/s |
|  |  | 下风向2 | HQ002 | 0.287 |  |  |
|  |  | 下风向3 | HQ003 | 0.304 |  |  |
|  |  | 下风向4 | HQ004 | 0.287 |  |  |
| 2020.12.09 12:40-13:40 | 第2次 | 下风向1 | HQ005 | 0.222 | 0.308 | 气温：9.7℃ 气压：102.3kPa 风向：北风 风速：1.4m/s |
|  |  | 下风向2 | HQ006 | 0.308 |  |  |
|  |  | 下风向3 | HQ007 | 0.291 |  |  |
|  |  | 下风向4 | HQ008 | 0.291 |  |  |
| 2020.12.09 15:40-16:40 | 第3次 | 下风向1 | HQ009 | 0.204 | 0.290 | 气温：8.8℃ 气压：102.3kPa 风向：北风 风速：1.3m/s |
|  |  | 下风向2 | HQ010 | 0.290 |  |  |
|  |  | 下风向3 | HQ011 | 0.273 |  |  |
|  |  | 下风向4 | HQ012 | 0.290 |  |  |
| 2020.12.09 17:00-18:00 | 第4次 | 下风向1 | HQ013 | 0.238 | 0.306 | 气温：6.0℃ 气压：101.4kPa 风向：北风 风速：1.3m/s |
|  |  | 下风向2 | HQ014 | 0.306 |  |  |
|  |  | 下风向3 | HQ015 | 0.306 |  |  |
|  |  | 下风向4 | HQ016 | 0.289 |  |  |
| 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 |  |  |  | 1 |  | 达 标 |

由漯河市宏安检测评价服务有限公司提供的2021年11年04日检测报告LHHA-WT-2021-102704有组织废气检测报告以及2020年12月11日LHHA-WT-2020-120803无组织废气检测报告显示河南乐通源德福信息科技有限公司各车间废气以及厂界无组织废气满足排放标准限值。

- 3.1.4.3废水污染物排放及达标情况

公司生产过程中产生的废水主要包括职工生活污水以及生产过程中产生的生产废水，其中生活污水主要是厂区职工宿舍以及办公生活产生的废水，生活污水经厂区地埋式生活污水处理设施处理后汇入厂区总排口达标排放；生产过程中产生的废水主要为喷涂车间产生的废水以及阳极氧化车间产生的废水；喷涂车间废水主要喷漆室水幕喷淋产生的废水，该废水经收集后添加药剂处理后漆渣作为危废统一合理处置，处理后水循环使用不外排；阳极氧化车间产生的废水主要包括染色废水，封孔废水、脱脂废水、碱洗废水、中和废水以及化抛、阳极氧化废水，上述废水收集后采用调节混凝沉淀+一级曝气+混凝沉淀+二级曝气+混凝沉淀+PH调节处理工艺处理达标后经市政管网进入马沟（沙澧产业集聚区）污水处理厂，阳极车间废水排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准；全厂总排口废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准；废水执行标准以及检测结果及达标情况如下所列：

表3-14   阳极车间污水处理站废水检测结果及达标情况

| 采样时间 | 检测点位 | 样品 编号 | pH (无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 总铬 (mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.07.29 | 污水处理站排放口 | FS001 | 7.5 | 21 | 0.18 | 0.128 | 12.4 | 0.03 | 16.6 |
|  |  | FS002 | 7.5 | 22 | 0.20 | 0.123 | 12.5 | 0.04 | 16.2 |
|  |  | FS003 | 7.5 | 23 | 0.19 | 0.117 | 12.8 | 0.03 | 16.9 |
|  |  | 均值 | / | 22 | 0.19 | 0.123 | 12.6 | 0.03 | 16.6 |
| 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2排放标准限值 |  |  | 6-9 | 80 | 1.0 | 0.2 | 15 | 1.0 | 20 |
| 达标情况 |  |  | 达 标 |  |  |  |  |  |  |

备注：以上检测结果出自漯河市宏安检测评价服务有限公司2022年8月5日出具的LHHA-WT-2022-072901废水检测报告。

表3-15   厂区污水总排口废水检测结果及达标情况

| 检测 日期 | 检测 点位 | 检测 因子 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 |  |
| 2020.07.17 | 污水处 理站总 排☐ | 化学需氧量 | mg/L | 52 | 57 | 55 | 60 | 150 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 10.6 | 11.2 | 10.8 | 12.4 | 30 |  |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 36 | 38 | 41 | 44 | 150 |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 1.52 | 1.54 | 1.40 | 1.58 | 25 |  |
|  |  | 阴离子表面 活性剂 | mg/L | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 10 |  |
|  |  | 石油类 | mgL | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 10 |  |
| 2020.07.18 | 污水处 理站总 排☐ | 化学需氧量 | mg/L | 54 | 50 | 63 | 58 | 150 | 达标 |
|  |  | 五日生化需 氧量 | mg/L | 10.8 | 10.1 | 12.7 | 11.4 | 30 |  |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 35 | 40 | 42 | 43 | 150 |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 1.46 | 1.53 | 1.60 | 1.62 | 25 |  |
|  |  | 阴离子表面 活性剂 | mg/L | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 10 |  |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 10 |  |

备注：以上检测结果出自河南康纯检测技术有限公司2020年7月25日出具的KCJC-B14Y-07-2020检测报告。

- 3.1.4.4噪声排放及达标情况

公司高噪声设备主要有风机、循环水泵、空压机等，主要为机械噪声、空气动力学噪声和电磁噪声，声源经过减振、隔声罩隔声、消声等降噪措施处理，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，噪声排放及达标情况列于表3-16。

表3 -16   噪声检测结果

| 检测 日期 | 检测 点位 | 单位 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2020.07,17 | 东厂界 | dB(A) | 57 | 45 |
|  | 南厂界 | dB(A) | 53 | 42 |
|  | 西厂界 | dB(A) | 55 | 43 |
|  | 北厂界 | dB(A) | 55 | 43 |
| 2020.07.18 | 东厂界 | dB(A) | 56 | 45 |
|  | 南厂界 | dB(A) | 54 | 43 |
|  | 西厂界 | dB(A) | 55 | 44 |
|  | 北厂界 | dB(A) | 56 | 43 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  | 60 | 50 |
| 达标情况 |  |  | 达标 |  |

备注：以上检测结果出自河南康纯检测技术有限公司2020年7月25日出具的KCJC-B14Y-07-2020检测报告。