# 1、企业简介

表1 排污单位基本情况

| 企业名称 | 苏州兴业材料科技南通有限公司 |  | 生产经营场所 | 如东沿海经济开发区海滨二路26号 |  |  | 组织机构代码 |  | 913206230893355519 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业类别 | （主体行业）制造业 |  | 联系方式 | 王清：15851277237 |  |  | 法定代表人 |  | 王进兴 |  |
|  | （其他行业）初级形态塑料及合成树脂制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产线名称 |  | 生产线行业类别 | 产品名称 |  | 设计能力（单位： 吨 ） |  |  | 设计年生产时间(h/a) |  |  |
|  |  |  |  |  | 环评批复量 | 实际填报量 |  | 环评 |  | 实际填报 |
| 固化剂生产装置 |  | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 固化剂 |  | 20000 | 20000 |  | 7200 |  | 7200 |
| 呋喃树脂生产装置 |  | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 呋喃树脂 |  | 40000 | 40000 |  | 7200 |  | 7200 |
| 冷芯盒树脂生产装置 |  | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 冷芯盒树脂 |  | 15000 | 15000 |  | 7200 |  | 7200 |
| 酚醛树脂生产装置 |  | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 酚醛树脂 |  | 40000 | 40000 |  | 7200 |  | 7200 |

# 2、项目建设及环评批复情况

表2项目建设及环评批复情况

| 序号 | 项目名称 | 环评批复文号及审批时间 | 环保竣工验收情况 | 环评批复建设情况 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州兴业材料科技南通有限公司年产4万吨铸造用XY自硬呋喃树脂、2万吨配套固化剂、1.5万吨铸造用XY型冷芯盒树脂生产项目 | 通环管【2013】120号； 2014年1月2日 | 已验收 通行审批【2020】188号 2020年7月23日 | 年产4万吨铸造用XY自硬呋喃树脂、2万吨配套固化剂、1.5万吨铸造用XY型冷芯盒树脂生产项目 | 年产4万吨铸造用XY自硬呋喃树脂、2万吨配套固化剂、1.5万吨铸造用XY型冷芯盒树脂生产项目 |
| 2 | 苏州兴业材料科技南通有限公司年产20000吨特种固体酚醛树脂、20000吨特种液体酚醛树脂扩建项目 | 通行审批【2016】438号； 2016年6月27日 | 已验收 通行审批【2020】189号 2020年7月23日 | 年产20000吨特种固体酚醛树脂、20000吨特种液体酚醛树脂扩建项目 | 年产20000吨特种固体酚醛树脂、20000吨特种液体酚醛树脂扩建项目 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

# 3、污染治理设施、排放去向、排放口

全厂共设      1 个气排气筒，其中      1 个主要排放口，      /  个一般排放口。

表3 废气产排污环节及污染治理情况（有组织和无组织）

| 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 污染防治措施建设情况 | 是否为技术可行性 | 排放形式 | 排放口类别 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FQ-376801 | 废气总排放口 | 甲醛,甲醇,苯酚,糠醇,挥发性有机物,颗粒物,粉尘,甲苯,二甲苯,硫酸雾,硫化氢,氨（氨气）,臭气浓度，碱雾 | 一级碱吸收+一级次钠吸收+活性炭吸附 | 是 | 直接 排放 | 主要排放口 | 正常运行 |
| 厂界 |  | 甲醛,甲醇,苯酚,糠醇,挥发性有机物,颗粒物,粉尘,甲苯,二甲苯,硫酸雾,硫化氢,氨（氨气）,臭气浓度，碱雾 | 加强管理、控制挥发性物质逸散 | / | 直接 排放 | / |  |

表4 废水产排污环节及污染治理情况（废水、雨水、车间或生产设施废水排放口）

全厂共设    2 个水排放口，其中     1个废水总排口，     1个雨水排放口，   /   个车间或生产设施废水排放口。

| 排放口编号 | 废水类别 | 排放口类别 | 污染物种类 | 污染防治措施 | 是否为技术可行性 | 排放去向 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS-376801 | 雨水 | 雨水 排口 | COD、氨氮、PH、流量 | / | / | 直接进入江、河、湖、库等水环境 | 正常运行 |
| WS-376801 | 污水 | 污水 排口 | 总氮（以N计）、PH、苯酚、甲醛、总P（以P计）、五日生化需氧量、悬浮物、总有机碳、氨氮（以NH3-N计）、化学需氧量、全盐量、可吸附有机卤化物 | 芬顿+铁碳+絮凝+调节+厌氧+水解酸化+好氧+缺氧+接触氧化+二沉 | 是 | 委托如东深水环境科技有限公司处理 | 正常运行 |

# 4、污染物许可排放浓度

表5 废气污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 环境影响评价批复要求 | 承诺更加严格排放限值 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) |  |  |  |
| 1 | FQ-376801 | 废气总排放口 | 硫酸雾 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 45mg/Nm3 | / | 45mg/Nm3 | / mg/Nm3 |  |
| 2 | FQ-376801 | 废气总排放口 | 颗粒物 | 合成树脂工业污染物排放标准GB-31572-2015 | 20mg/Nm3 | / | 20mg/Nm3 | / mg/Nm3 |  |
| 3 | FQ-376801 | 废气总排放口 | 二甲苯 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 70mg/Nm3 | / | 70mg/Nm3 | / mg/Nm3 |  |
| 4 | FQ-376801 | 废气总排放口 | 粉尘 | 合成树脂工业污染物排放标准GB-31572-2015 | 20mg/Nm3 | / | 20mg/Nm3 | / mg/Nm3 |  |
| 5 | FQ-376801 | 废气总排放口 | 碱雾 | / | / mg/Nm3 | / | / mg/Nm3 | / mg/Nm3 |  |
| 6 | FQ-376801 | 废气总排放口 | 硫化氢 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | / mg/Nm3 | 0.33 | / mg/Nm3 | / mg/Nm3 |  |
| 7 | FQ-376801 | 废气总排放口 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 1500/ mg/Nm3 | / | 2000/ mg/Nm3 | / mg/Nm3 |  |
| 8 | FQ-376801 | 废气总排放口 | 甲醇 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 190/ mg/Nm3 | / | 190/ mg/Nm3 | / mg/Nm3 |  |
| 9 | FQ-376801 | 废气总排放口 | 挥发性有机物 | 合成树脂工业污染物排放标准GB-31572-2015 | 60/ mg/Nm3 | / | 60/ mg/Nm3 | / mg/Nm3 |  |
| 10 | FQ-376801 | 废气总排放口 | 甲苯 | 合成树脂工业污染物排放标准GB-31572-2015 | 8/ mg/Nm3 | / | 8/ mg/Nm3 | / mg/Nm3 |  |
| 11 | FQ-376801 | 废气总排放口 | 甲醛 | 合成树脂工业污染物排放标准GB-31572-2015 | 5/ mg/Nm3 | / | 5/ mg/Nm3 | / mg/Nm3 |  |
| 12 | FQ-376801 | 废气总排放口 | 氨（氨气） | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | / mg/Nm3 | 4.9 | / mg/Nm3 | / mg/Nm3 |  |
| 13 | FQ-376801 | 废气总排放口 | 苯酚 | 合成树脂工业污染物排放标准GB-31572-2015 | 15/ mg/Nm3 | / | 15/ mg/Nm3 | / mg/Nm3 |  |
| 14 | FQ-376801 | 废气总排放口 | 糠醇 | / | / mg/Nm3 | 1.2 | / mg/Nm3 | / mg/Nm3 | 环评要求执行排放速率为1.2kg/h |

表6 废水污染物排放执行标准表（废水、雨水、车间或生产设施废水排放口）

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 排水协议规定的浓度限值（如有） | 环境影响评价批复要求 | 承诺更加严格排放限值 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  |  |  |  |
| 1 | WS-376801 | 污水 排口 | 总N（以N计） | 合成树脂工业污染物排放标准 | / | 50mg/L | 50mg/L | /mg/L |  |
| 2 | WS-376801 | 污水 排口 | PH值 | 合成树脂工业污染物排放标准 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | / |  |
| 3 | WS-376801 | 污水 排口 | 苯酚 | 合成树脂工业污染物排放标准 | 0.5mg/L | /mg/L | 0.5mg/L | /mg/L |  |
| 4 | WS-376801 | 污水 排口 | 甲醛 | 合成树脂工业污染物排放标准 | 5 mg/L | /mg/L | 5 mg/L | /mg/L |  |
| 5 | WS-376801 | 污水 排口 | 总P（以P计） | 合成树脂工业污染物排放标准 | /mg/L | 8mg/L | /mg/L | /mg/L |  |
| 6 | WS-376801 | 污水 排口 | 五日生化需氧量 | 合成树脂工业污染物排放标准 | /mg/L | 300 mg/L | /mg/L | /mg/L |  |
| 7 | WS-376801 | 污水 排口 | 悬浮物 | 合成树脂工业污染物排放标准 | /mg/L | 400 mg/L | /mg/L | /mg/L |  |
| 8 | WS-376801 | 污水 排口 | 总有机碳 | 合成树脂工业污染物排放标准 | /mg/L | /mg/L | /mg/L | /mg/L |  |
| 9 | WS-376801 | 污水 排口 | 氨氮（以NH3-N计） | 合成树脂工业污染物排放标准 | /mg/L | 35mg/L | /mg/L | /mg/L |  |
| 10 | WS-376801 | 污水 排口 | 化学需氧量 | 合成树脂工业污染物排放标准 | /mg/L | 500mg/L | /mg/L | /mg/L |  |
| 11 | WS-376801 | 污水 排口 | 全盐量 | 合成树脂工业污染物排放标准 | /mg/L | 5000mg/L | /mg/L | /mg/L |  |
| 12 | WS-376801 | 污水 排口 | 可吸附有机卤化物 | 合成树脂工业污染物排放标准 | /mg/L | /mg/L | /mg/L | /mg/L |  |

# 5、按照技术规范计算许可排放量及环评量

表7污染物许可排放量（废气和废水）

| 种类 | 涉及的污染指标 | 国家或地方排放标准及浓度 |  | 按技术规范计算量 （t/a） | 环评批复值（批复文号）（t/a） | 总量文件 | 最终申请排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 执行标准名称 | 浓度（mg/L） |  |  | （t/a） | （t/a） |
| 废气 | 颗粒物 | 合成树脂工业污染物排放标准 | 20 | 14.1588 | 1.05（有组织0.15） | / | 1.05（有组织0.15） |
|  | 二氧化硫 | 合成树脂工业污染物排放标准 | 50 | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | 合成树脂工业污染物排放标准 | / | / | / | / | / |
|  | 挥发性有机物 | 合成树脂工业污染物排放标准 | 60 | 54.2789（有组织42.4764） | 3.5515（有组织0.42） | / | 3.5515（有组织0.42） |
| 废水 | 化学需氧量 | 排水协议 | 500 | 172.5 | 37.21 | / | 37.21 |
|  | 氨氮 | 排水协议 | 35 | 12.075 | 0.03 | / | 0.03 |
|  | 总氮 | 排水协议 | 50 | 5.0675 | / | / | 5.0675 |
|  | 总磷 | 排水协议 | 8 | 2.76 | 0.01 | / | 0.01 |