平江县墙鑫建材有限公司

平江县墙鑫建材有限公司墙鑫机砖厂成立于2012年，位于湖南省平江县加义镇落鼓村，行业类别为：粘土砖瓦及建筑砌块制造，类别代码为C3130，社会统一信用代码为91430626593257513J,法人代表为喻宗仁，联系电话13974002979，环保负责人为喻宗仁，联系电话13974002979，原辅料主要有煤矸石、页岩。

于2012年12月通过了平江县环保局关于《平江县墙鑫建材有限公司墙鑫机砖厂年产3000万页岩墙体砖项目》的环境影响评价报告表的批复，主要为煤矸石页岩生产项目。并于2017年9月通过了环保竣工验收，拟建设地址位于湖南省平江县加义镇落鼓村。项目总投资600万元，环保投资占总投资比例8.3%，占地面积17000平方米。按照砖瓦工业大气污染排放标准GB29620-2013排放颗粒物.二氧化硫.氟化物.氮氧化物。

- 生产工艺

- 、工艺流程与产排污环节如下：

图1  工艺流程及排污节点图

具体工艺流程为：将页岩由装载机送入给料机后，由给料机送入鄂式破碎机进行破碎，破碎后与煤矸石进行混合配料，经混合配料后送入锤式粉碎机粉碎，然后经滚筒筛进行筛分，控制粒度＜3mm,筛上物返回锤式粉碎机继续粉碎，筛分后的筛下物由槽型带送到双轴搅拌机加水混合搅拌，经过加水搅拌后的混合料送入双级真空挤砖机挤出成型泥条，在通过自动切条机.切坯机切割成所需尺寸砖坯，由运坯皮带机至码车位，采用自动码坯机装至窑车，不合格砖坯返回搅拌工序重新搅拌；装载砖坯的窑车在一烘两烧（三道设计）的隧道窑转运系统运作下，分别经过干燥窑.隧道窑对砖坯进行干燥.预热.焙烧.冷却等一系列工序得出成品砖。

表1  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | LW500KN | 台 | 1 |
| 2 | 给料机 | XGD70*450 | 台 | 1 |
| 3 | 鄂式破碎机 | 宁乡50*75 | 台 | 1 |
| 4 | 粉碎机 | PC110*80B | 台 | 1 |
| 5 | 滚筒筛 | GTS150*450 | 台 | 1 |
| 6 | 双轴搅拌机 | ST360*36B | 台 | 1 |
| 7 | 真空挤压成型机 | JK/50/50E-40 | 台 | 1 |
| 8 | 自动切条机 |  | 台 | 1 |

| 9 | 自动切坯机 | 襄阳誉德 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 自动码坯机 | 襄阳誉德 | 台 | 1 |
| 11 | 摆渡车 | / | 台 | 3 |
| 12 | 液压顶 | / | 台 | 2 |
| 13 | 窑车 |  | 辆 | 180 |
| 14 | 隧道窑 | 一烘两烧 | 套 | 1 |