苏州市重点排污单位环境信息公开表

| 一、基 础 信 息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 泰逸电子（昆山）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构 代 码 |  | 9132058374247941X8 |  |  |  |  |  | 法 定 代表人 |  | 刘淑贞 |  |  | 联 系 方 式 |  | 0512-82606799 |  |  |
| 生产地址 |  | 昆山市锦溪镇锦东路637号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 |  | 公司主要经营笔记本电脑外壳、数码产品及资讯产品外壳注塑成型、打磨、涂装、组装为一体，公司以管理部为单位，主管全公司安全、环保等事项，对外参加各类安全、环保会议和培训及各类安全、环保、法律法规更新的收集，对内定期召开各部门安全、环保和消防会议和安全环保的法律法规的宣传。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品及规模 |  | 手机、笔记本电脑外壳的生产加工，年产量150万套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、排 污 信 息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 | 废 水 （单位：mg/l） |  |  |  |  |  |  |  |  | 废 气 （单位：mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 | 悬浮物 |  | 氨氮 |  |  | 总磷 | 总氮 |  | 化学需氧量 | 注塑非甲烷总烃 | 涂装VOCs |  |  | 打磨低浓度颗粒物 |  | 涂装低浓度颗粒物 | 印刷 VOCs |
| 排放浓度 | 12 |  | 4.28 |  |  | 2.83 | 8.22 |  | 18.8 | 2.68 | 1.06 |  |  | 1.7 |  | 2.1 | 3.19 |
| 执行标准 | 400 |  | 45 |  |  | 8 | 70 |  | 500 | ≤60 | ≤50 |  |  | ≤120 |  | ≤120 | ≤50 |
| 超标情况 | 无 |  | 无 |  |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |  |  | 无 |  | 无 | 无 |
| 排放方式 | 生活污水接污水处理厂，工业废水零排放 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排外环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放总量（Kg/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定的 排放总量 （Kg/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排 放 口 数量及 分布情况 | 排放口1 |  |  | 经度： 纬度： |  |  |  |  |  | 涂装 排气筒1 |  | 经度：120°56′13″ 纬度：31°11′4″ |  |  |  |  |  |
|  | 排放口2 |  |  | 经度： 纬度： |  |  |  |  |  | 印刷 排气筒2 |  | 经度：120°55′58″ 纬度：31°11′1″ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注塑 排气筒 3 |  | 经度：120°56′58″ 纬度：31°10′49″ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 打磨 排气筒 4 |  | 经度：120°56′5″ 纬度：31°10′32″ |  |  |  |  |  |
| 三、防治污染设施的建设和运行情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水处理 设 施 | 是 否 建 设 |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要处理工艺 |  |  |  | 涂装废水通过专用排水管道收集至循环水池，通过泵浦将废水送到反应槽内添加适当的PH药剂调整，后增加药剂如破粘剂、沉淀剂、絮凝剂、氧化剂等药剂进行分解处理，将反应槽内分解后，漆渣利用气动污泥泵将分离槽内的漆渣送至板框式脱水机，经过压滤后的漆渣饼送至危废仓，经过分解过滤的清水通过管道流入循环水池再利用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否正常运行 |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气处理 设 施 | 是 否 建 设 |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要处理工艺 |  |  |  | 涂装废气经除雾塔、喷淋塔过滤至活性炭吸附装置吸附，最后达标排放，注塑废气、印刷废气通过活性炭吸附装置吸附后达标排放。打磨废气经布袋除尘器收集后达标排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否正常运行 |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目是否经过环评审批 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目是否经过环保验收 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、突发环境事件应急预案： （以附件形式上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他应当公开的环境信息和情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：国家重点监控企业还应公开其自行监测方案（以附件形式上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1. “是否情况”填写：“ 是 ”或“否” ；

2. 排放方式指：排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况；

3. 排放总量为：上一年度的排放总量；

4. 各重点排污单位根据表格内容，生成一个有公网IP（可以在INTERNET网络上

能访问到）的页面地址给辖区生态环境局；

5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业，  国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。