河源市连平县中医院地块土壤污染状况初步调查报告公示

一、基本情况

地块名称：河源市连平县中医院地块

占地面积：22516.74m2

地理位置：广东省河源市连平县元善镇黄麓坑地段

土地使用权人：连平县卫生健康局

未来规划：医疗设施用地（A5）

土壤污染状况初步调查单位及检测单位：广东省中鼎检测技术有限公司

调查缘由：地块原用地性质为工业用地，未来规划用途变更为医疗设施用地，因地块内存在过连平县南湖机砖厂，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。

二、第一阶段调查

第一阶段调查工作开展时间为2023年1月。根据调查情况，河源市连平县中医院地块（以下简称“地块”）位于广东省河源市连平县元善镇黄麓坑地段，中心地理坐标为东经114°29′24.14″，北纬24°20′28.61″，地块占地面积约为22516.74m2。现地块外东侧为G105国道及沿街商铺；地块外南侧为山地；地块外西侧为连平县人民医院；地块外北侧为道路及山地。

项目地块2018年以前，地块权属为连平县元善镇南湖社区，于2018年转让至连平县县政府，2020年规划为连平县中医院。地块内1997年-2013年为连平县南湖机砖厂使用，1997年-2013年间连平县南湖机砖厂间续生产，现阶段地块使用权人为连平县卫生健康局。

1997年前，地块用地性质为山地。1997年后该地块为连平县南湖机砖厂使用，变更为工业用地。地块内曾有连平县南湖机砖厂进行过生产经营活动，并于2013年停产后地块荒置，2018年期间拆除地块内建筑，于2018年开始平整建设连平县中医院至今。根据相邻地块土地利用历史沿革，地块外东侧：历史至今为105国道及沿街商铺；地块外南侧：历史至今为山地；地块外西侧：1997年前为山地，1997年-2013年为连平县南湖机砖厂，2013年-2018年荒置，并于2018年至今连平县南湖机砖厂拆除后建设成为连平县人民医院；地块外北侧：1997年前为山地，1997年至2018年为连平县南湖机砖厂水塘及停车场，于2018年水塘填埋及停车场拆除建成道路至今。

根据相邻地块土地利用历史沿革，地块外东侧历史以来为105国道、临街商铺；地块外南侧为山地；地块外西侧为1997年前为山地，1997年-2013年为连平县南湖机砖厂砖窑及成品砖场，2013年-2018年綦江荒置，2018年拆除建筑物后开始建设成为连平县人民医院；地块外北侧1997年至2018年为临时停车场及水塘，于2018年平整后修建道路至今。

广东省中鼎检测技术有限公司（以下简称“中鼎检测”）项目组于2023年1月进行现场踏勘、人员访谈和资料收集，得出污染识别的结果。本次调查地块内涉及生产、原辅材料堆放、固废堆放、存在潜在污染风险，故将地块生产区域作为重点关注污染区域，需要关注到的特征污染物包括：砷、石油烃（C10-C40）、多环芳烃（苯并[a]蒽、䓛、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(g,h,i)苝）以及氟化物；地下水需要关注到的特征污染物包括：可萃取性石油烃（C10-C40）、砷、苯胺、多环芳烃（苯并[a]蒽、䓛、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(g,h,i)苝）以及氟化物。

三、初步采样调查

第二阶段土壤污染状况初步调查采样时间为2023年2月10日-2月12日，共布设土壤监测点位15个，采样深度为6m，采集60个（不包括平行样）土壤样品，检测项目包括：pH值、水分含量、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表一所有45个项目，以及其他特征污染物：石油烃（C10-C40）、氟化物和多环芳烃（苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（g,h,i）苝）；共布设地下水监测井3口，井深为6m，采集4个地下水样品，检测项目包括：pH值、浑浊度、重金属7项（砷、镉、铅、六价铬、铜、汞、镍）以及其他特征污染物：可萃取性石油烃（C10-C40）、多环芳烃（苯并[a]蒽、䓛、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(g,h,i)苝）、氟化物；另外在调查范围外共布设2个土壤对照点（与连平县120急救指挥中心地块、连平县人民医院地块共用，报告编号CTT23020200548），采集2个土壤样品，检测项目包含所有地块内土壤检测项目。

根据样品检测分析结果：

（一）地块外对照点：土壤样品所有检测项目均未超过选定的《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600- 2018）一类土壤污染风险筛选值。

（二）地块内土壤样品中：所有检出项目均未超过选定的《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600- 2018）一类土壤污染风险筛选值。

（三）地下水样品中：地下水检测结果出现超《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类地下水评估标准（3NTU）的项目为浑浊度，最大超筛选值倍数为29.3倍，地下水其他检出项目含量均未超过相应的污染风险筛选值。根据《地下水污染健康风险评估工作指南（试行）》不存在饮用水暴露途径，同时浑浊度为感官性状指标，不属于毒理学指标。因此地下整体对人体健康风险在可接受范围内，无需再做下一步的详细调查和风险评估工作。

四、初步调查结论

综上，调查地块作为医疗设施用地进行开发建设，用地类型属于第一类用地。调查结果显示，土壤各检测指标均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）及《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3-2019）计算得出的污染风险筛选值中对应的第一类用地筛选值，地下水检测结果除浑浊度以外，其他检出项目含量均低于选定的《地下水质量标椎》（GB/T 14848-2017）的Ⅲ类标准限值以及使用《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3-2019）计算得出的污染风险筛选值，总体人体健康风险可以接受。本报告认为该地块可以进行医疗设施用地的再开发利用。