山西聂建新风味食品有限公司

新建凉粉加工生产线项目环境保护验收意见

2023年7月3日，山西聂建新风味食品有限公司根据《山西聂建新风味食品有限公司新建凉粉加工生产线项目环境影响报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和原平市行政审批服务管理局出具的原审管生态函[2021]26号文《关于山西聂建新风味食品有限公司新建凉粉加工生产线项目环境影响报告表的批复》对项目的批复等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山西聂建新风味食品有限公司位于山西省忻州市原平市新原乡南滩村，主要建设内容为800m2产品生产车间 1 座（生产车间包含：生产线一套，成品库房 1 座，仓储库房1座），综合办公室1座，宿舍1座，场地硬化400m2等相关配套设施；并完成供电，供水等公用工程。

本项目2021年11月开始建设，2022年5月竣工。

主要工程内容见表1。

表1主要工程内容一览表

| 工程类别 |  |  | 环评建设内容 | 实际建设情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 天然气 锅炉 |  | 2 台天然气锅炉，各自配置低氮燃烧器一套及配 套烟气再循环技术（FGR） | LWS0.5-0.7- YQ天然气锅炉一台，环评设计使用一台LWS0.6-0.7- YQ锅炉，实际变更为2台LWS0.3-0.7- YQ锅炉（有一台备用），加热功率不变，各自配置低氮燃烧器一套及配套烟气再循环技术（FGR） | 无重大变化 |
|  | 生产车间 |  | 建筑面积 800 平方米（含灭菌区，搅拌区，内包装区，外包装区，冷却区，原料区，产品区），彩钢全封闭 | 建筑面积 800 平方米（含灭菌区，搅拌区，内包装区，外包装区，冷却区，原料区，产品区），彩钢全封闭 | 无变化 |
| 公用工程 | 供气 |  | 由场内 LNG 储罐供给 | 由场内 LNG 储罐供给 | 无变化 |
|  | 供水 |  | 由南滩村供水管网提供 | 由南滩村供水管网提供 | 无变化 |
|  | 供电 |  | 由新原乡变电所提供，厂区设 有 100KVA 变压器 1 台 | 由新原乡变电所提供，厂区设 有 100KVA 变压器 1 台 | 无变化 |
| 辅助工程 | 天然气储 罐及辅助 设施 |  | 1 座 5m3 天然气储罐，1 台天然气调压柜，厂内输送管道采用 PEdn160 无缝钢管，送至 2 台天然气锅炉 | 1 座 5m3 天然气储罐，1 台天然气调压柜，厂内输送管道采用 PEdn160 无缝钢管，送至 2 台天然气锅炉 | 无变化 |
|  | 冷却 储水罐 |  | 3 座规格为 5m3 储水罐 | 3 座规格为 5m3 储水罐 | 无变化 |
|  | 化粪池 |  | 容积 10m3，地埋式，做防渗处理 | 容积 10m3，地埋式，做防渗处理 | 无变化 |
|  | 办公区 |  | 办公室 40m2 砖混结构，宿舍 53m2 砖混结构 | 办公室 40m2 砖混结构，宿舍 53m2 砖混结构 | 无变化 |
| 环保工程 | 大气 防治 | 废气 | 2 台天然气锅炉各自配置 1 套低氮燃烧装置及配套烟气再循环技术（FGR），处理的燃烧废气通过各自的 8m 高排气筒排放 | 2 台天然气锅炉各自配置 1 套低氮燃烧装置及配套烟气再循环技术（FGR），处理的燃烧废气通过各自的 8m 高排气筒排放 | 无变化 |
|  | 废水 防治 | 生活污水 | 少量生活污水排入化粪池，定期清掏用于农肥 | 少量生活污水排入化粪池，定期清掏用于农肥 | 无变化 |
|  |  | 生产废水 | 排入化粪池定期清掏用于农肥 | 排入化粪池定期清掏用于农肥 | 无变化 |
|  | 固废 防治 | 固废 | 生活垃圾、凉粉废料、废包装袋集中收集，定 期清运，统一交环卫部门处置 | 生活垃圾、凉粉废料、废包装袋集中收集，定 期清运，统一交环卫部门处置 | 无变化 |
|  | 噪声防治 |  | 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔音 | 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔音 | 无变化 |
|  | 绿化 |  | 绿化面积 100m2 | 厂区硬化，四周绿化 | 无变化 |

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2021年9月委托山西绿洲阳光环保科技有限公司编制完成了《山西聂建新风味食品有限公司新建凉粉加工生产线项目环境影响报告表》，2021年9月29日经原平市行政审批服务管理局以原审管生态函[2021]26号文关于对《山西聂建新风味食品有限公司新建凉粉加工生产线项目环境影响报告表》的批复对项目进行了批复。2022年5月项目建设完成，并进行了建成公示。公司于2022年8月8日按照国家要求登记了排污许可，登记回执编号：91140981MA0GX02716001Z；有效期：2022年08月8日至2027年08月07日。

（三）投资情况

实际总投资121万元，环保投资21万元，占实际总投资的17%。

（四）验收范围

山西聂建新风味食品有限公司凉粉加工生产线主体工程、公用工程、辅助工程和环保工程。

二、工程变动情况

环评阶段：共设置两台锅炉（一台为LWS0.5-0.7- YQ，另一台为LWS0.6-0.7- YQ），

验收阶段：LWS0.5-0.7- YQ天然气锅炉一台，2台LWS0.3-0.7- YQ锅炉（有一台备用），加热功率不变，各自配置低氮燃烧器一套及配套烟气再循环技术（FGR）

根据环办环评函〔2020〕688号“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知”，本项目生产工艺未发生变更，经分析，锅炉变动为一用一备后污染物排放减少，不会导致不利环境影响加重，确定为不属于重大变动，可纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1、废气污染物及其防治措施

2台天然气锅炉（0.3t/h，0.5t/h，）燃烧工序，各自配一套天然气蒸汽锅炉配置低氮式燃烧器及配套烟气再循环技术（FGR），废气脱硝处理后经一根8m 高排气筒排放。

2、废水污染物及其防治措施

员工生活污水和生产废水直接排入化粪池，定期清掏，用于农肥，不外排。

3、噪声污染物及其防治措施

- 设置全封闭出料库，装载机及车辆装卸设备置于库内，充分利用厂房的隔声作用防止噪声外泄。

- 加强厂房的隔声措施，例如，厂房维护材料采用强隔音彩板、双层塑钢门窗等。

- 在厂界四周、道路两侧、生产装置周围种植阻噪、吸噪效果较好的绿化带。

- 夜间不进行生产。

- 运输物料过程若经过沿线村庄，要注意做到夜间禁行，减速慢行，禁止鸣笛，尽量避免村庄等，因此不会对居民生活造成严重影响。

4、固体废物及防治措施

生产过程中会产生凉粉废料、废包装袋，生活垃圾定期交由环卫部门处置。

四、环境保护设施调试效果

2023年6月9日～10日，河北盈通检测技术服务有限公司对本项目废气及厂界噪声进行了验收监测，监测期间，工况正常，监测结果为： 锅炉装置出口有组织颗粒物浓度3.7-4.1 mg/m3，二氧化硫未检出，氮氧化物浓度为20 mg/m3,，满足《DB14/1929-2019》排放标准。验收监测期间厂界四周噪声昼间等效声级为56.3-57.8dB(A)，夜间为45.3-47.0dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准值（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）

五、工程建设对环境的影响

本项目废气、噪声、废水均达标排放，固体废物均妥善处置，对周边环境影响较小。

六、验收结论

建议该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

符合相关验收要求。

八、验收人员信息

山西聂建新风味食品有限公司新建凉粉加工生产线项目

环境保护验收组成员签字表

| 组成 | 姓名 | 工作单位 | 职称/职务 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 聂建新 | 山西聂建新风味食品有限公司 | 总经理 |  |
| 编制单位 | 张煦 | 山西清澈高登环保科技有限公司 | 经理 |  |
| 监测单位 | 田宁 | 河北盈通检测技术服务有限公司 | 经理 |  |
| 专家 | 郭志明 | 中国辐射防护研究院 | 高工 |  |
| 专家 | 李晓渊 | 山西省生态环境规划和技术研究院 | 高工 |  |
| 专家 | 王少存 | 山西邑洁环保咨询服务有限公司 | 工程师 |  |