青海油田采气一厂涩北气田开发调整方案气举部分-2021年实施项目竣工环境保护验收意见

2023年8月，中国石油青海油田采气一厂根据《青海油田采气一厂涩北气田开发调整方案气举部分-2021年实施项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响评价报告表及批复文件等要求，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护设施验收技术规范和指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点，规模、主要建设内容

项目位于青海省海西州格尔木市涩北气田，本项目实际对涩北一号、二号气田及台南气田69口气举井注气管网及井口改造，新建了4座四井式注气阀组和14座八井式注气阀组，配套建设了53.4km注气管线，项目实际总投资为5344.45万元。

（二）建设工程及环保审批过程

①2020年9月，中国石油青海油田采气一厂委托葫芦岛赛恩斯环境工程有限公司编制了《青海油田采气一厂涩北气田开发调整方案气举部分-2021年实施项目环境影响报告书》；

②2022年4月14日，格尔木生态环境局以格生审【2022】16号下发了《关于青海油田采气一厂涩北气田开发调整方案气举部分-2021年实施项目环境影响报告书的批复》；

④2022年5月20日，青海油田采气一厂涩北气田开发调整方案气举部分-2021年实施项目开工建设，2022年6月30日建设完成；

（三）投资情况

项目环评阶段工程建设总投资预算6364.30万元，环保投资估算440.10万元，占工程建设总投资的6.9%。项目实际总投资为5344.45万元，其中环保投资445.70万元，占总投资的8.3%

（四）验收范围

1、项目施工期、运营期各项工程措施和管理措施落实情况，是否发生环境

扰民、是否存在环境遗留问题：

2、项目运营期各项环保措施落实情况，是否达到环评即批复要求

二、工程变动情况

本项目设计对涩北一号、二号气田及台南气田99口气举井注气管网及井口改造，新建4座四井式注气阀组和14座八井式注气阀组，配套建设82.75km注气管线。

在实际建设中，对涩北一号、二号气田及台南气田69口气举井注气管网及井口进行了改造，新建了4座四井式注气阀组和14座八井式注气阀组，配套建设了53.4km注气管线。

三、环境保护设施建设情况及效果

（一）废气污染防治措施

运营期为持续的长期影响，污染源为各站场无组织挥发的烃类气体，无组织挥发烃类挥发量相对较小且挥发较快。通过气田开发采用密闭流程，加强了采气井密封系统，采气井进站管线设置电动安全紧急切断阀、调节阀；集输过程中，集气站出口处设置了紧急切断电动球阀等措施，根据对项目区的废气的检测结果可知：厂界无组织排放满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728—2020)标准限制要求。

（二）废水污染防治措施

本项目建成后，不新增劳动定员，无生活污水排放，因此，水污染物主要来自集气脱水站脱水系统排出的采气废水。产生的采气废水分别进入对应的集气站之后，经过气液分离，随现有排水管网进入每个集气站站外旁边已修建的收集池之后，部分抽运至实验站处理达标后回注地层，部分晒盐，没有外排。经现场调查，运营期产生的废水已全部妥善处置，现场未发现废水漫流的现象，对周围环境影响较小。

（三）噪声污染防治措施

- 本项目运营期噪声污染源主要集中在气举站，主要为压缩机、分离器等产生的噪声。经现场调查，因项目区周边无任何声环境敏感目标分布，通过距离衰减后可有效地控制噪声强度。

- 根据海西中科生态环境监测有限公司2023年7月5日、2023年7月6日对项目区噪声的监测结果表明：本项目厂界环境噪声昼间最大值为54dB（A），夜间最大值为50dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

（四）固废污染防治措施

本项目运营期固体废弃物主要是清管作业、站场设备检修产生的泥沙、收集池内的污泥，均为一般工业固体废物。清管作业、站场设备新增泥沙产生量约为1t/a，收集池内的新增污泥量为0.9t/a，产生的泥沙和污泥统一收集就近的空旷地段挖个坑，做好防渗措施后进行了填埋。

经现场调查，本项目运营期产生的固体废弃物均已妥善处置，现场未发现固废乱堆现象，对周围环境影响较小。

五、验收结论

根据工环保险收监测及环境管理检查结果，青海油田采气一厂涩北气田开发调整方案气举部分-2021年实施项目，落实了环评报告及批复中的各项环保施，废气及噪声排放均达到排放标准，符合项目竣工环保环境保护验收条件。验收组一致同盘通过项目竣工环境保护验收，

六、后续要求

1、加强环境风险管理，提高风险防范意识，定期巡查；

2、建立健全环境管理制度，落实专职人员负责项目运营后的日常环境管理工作。

七、验收人员信息（见附表）

中国石油青海油田采气一厂

2023年8月10日