宁国市彭湃工业垃圾处理站（普通合伙）年回收处理5万吨固体废弃物（炉渣、废沙）项目竣工环境保护验收意见

2023年9月5日，宁国市彭湃工业垃圾处理站（普通合伙）组织召开了“年回收处理5万吨固体废弃物（炉渣、废沙）项目”竣工环保自主验收会，参加会议的有宁国市彭湃工业垃圾处理站（普通合伙）负责人和行业专家，根据宁国市彭湃工业垃圾处理站（普通合伙）“年回收处理5万吨固体废弃物（炉渣、废沙）项目竣工环保验收监测报告表”，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家相关的环保法律、法规和《宁国市彭湃工业垃圾处理站（普通合伙）年回收处理5万吨固体废弃物（炉渣、废沙）项目环境影响报告表》，2019年11月，《宣城市宁国市生态环境分局出具了《关于宁国市彭湃工业垃圾处理站（普通合伙）年回收处理5万吨固体废弃物（炉渣、废沙）项目环境影响报告表的复函》（宁环审批[2020]32号）2020年4月26日等要求对本项目进行竣工环保验收，验收工作组经现场考察、查阅有关资料并经质询、讨论提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、环保投资主要建设内容

项目位于宁国市中溪镇中溪工业集中区，项目性质：新建

本项目建设地点位于宁国市中溪镇中溪工业集中区，环评设计项目占地面积约 6000m2，总建筑面积约6000m2，共有生产车间3栋、办公楼1栋。购置破碎机、输送带、筛选机、制砖机等相关生产设备，完善配套设施建设。项目建成后，年回收处理5万吨固体废弃物(炉渣、 废沙) ，副产水泥砖1.5万立方米。本项目总投资2000万元，其中环保投资50万元，环保投资占比2.5%。

（二）建设过程及环保审批情况

项目已在宁国市政务服务管理局备案，备案号为2020-341881-42-03-001812；2019年11月合肥颖淼环境科技有限公司编制了《宁国市彭湃工业垃圾处理站（普通合伙）年回收处理5万吨固体废弃物（炉渣、废沙）项目环境影响报告表》；2020年4月26日，宣城市宁国市生态环境分局出具了《关于宁国市彭湃工业垃圾处理站（普通合伙）年回收处理5万吨固体废弃物（炉渣、废沙）项目环境影响报告表的复函》（宁环审批[2020]32号）。

根据项目环评及其批复要求，截止验收监测期各项环保措施已落实。

（三） 验收范围

本次验收范围为：本次验收为阶段性验收，项目目前只建设破碎炉渣、废沙生产线，已设4台破碎机和2台掼桶等生产设备，实际年产量为年产1.2万吨破碎炉渣、34650吨废沙，本次主要针对已建成的生产线及其配套设施等建设内容进行验收。

二、工程变动情况

- 本次验收为阶段性验收，根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。本项目建设规模无变动、环保设施优化、污染物排放量减小，未发生重大变更，不会加重不利环境影响。因此，本项目纳入竣工环境保护验收管理。

- 环境保护设施建设情况

1、废水污染源

- 本项目排放的废水主要为生活污水和车辆冲洗废水。车辆冲洗产生的废水经沉淀后回用，不外排。生活废水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。

2、废气污染源

本项目产生的工艺废气主要是设备产生的破碎废气。

项目运营期的废气主要为破碎机、掼桶等设备生产时产生的颗粒物，项目废气通过集气罩收集后通过2套袋式除尘器处理，处理后的尾气经2根15米高排气筒排放。

3、噪声污染源

本项目噪声主要来源于破碎机、掼桶机等机械噪声，均位于1#厂房。声级值为70-85dB(A)。项目区内已合理布局，已选用低噪声设备、利用绿化隔声等措施减振降噪。

4、固体废物

本项目固体废弃物主要为布袋除尘器收集的粉尘、 员工生活垃圾、废含油抹布、废机油等。

（1）一般固废

布袋除尘器收集的粉尘收集后回用，废含油抹布不按照危废管理， 因其产生量较少，随生活垃圾一同收集， 定期由环卫部门清运处理。

（2）危险废物

本项目产生的危险废物主要为废机油。废机油在危废暂存间内使用专用收集桶收集暂存，定期委托有资质单位处理。

（4）生活垃圾

本项目职工的生活垃圾由建设单位设置垃圾桶集中收集后委托环卫部门处置。

五、验收监测结论

验收监测期间安徽国邦检测有限公司对该项目的废水、废气及噪声排放进行了现场监测，报告表编制单位宁国市彭湃工业垃圾处理站（普通合伙）对废水、废气、噪声和固体废物处置情况进行了核查，得出如下结论：

- 项目排放的废水主要为生活污水和车辆冲洗废水。车辆冲洗产生的废水经沉淀后回用，不外排。生活废水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。

- 2、项目破碎工序产生的破碎废气中主要污染物为颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准 》(GB16297- 1996)表 2二级排放标准。

3、项目已对高噪声设备采取合理布局、墙体 隔声等措施，根据监测结果表明，项目东、南、西侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，北侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4a类标准。

4、固废处理均得到有效处置，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单等相关要求。危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597 - 2001) 及2013年修改单要求。

六、验收结论

根据本工程项目竣工环保验收监测报告和现场检查，该项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度。废气、废水、噪声、固废危废均落实了环评报告表及其批复所规定的环境污染防治措施。

总体上讲，本项目基本达到竣工环保验收要求。验收工作组经认真讨论，一致同意本项目通过环境保护竣工验收。

七、后续要求

1、规范废气排放口的建设。规范掼桶废气的收集及各废气污染防治设施运行维护，确保各类废气的收集与处置效率。完善建设厂区内喷淋设施，减少无组织排放。堆场和生产车间之间进行操作输送过程，应采用封闭式皮带输送机运输。

2、规范危废库建设，加强固体废物收集与处置工作，妥善处置各类危险废物。规范洗车平台废水收集措施，确保洗车废水不外排。按要求建设初期雨水收集池。

3、加强公司的环保建设和监督管理职能，提高工作人员的理论及操作水平、岗位培训，完善环保组织机构和环保档案管理；

八、验收人员信息

验收工作组名单附后。

宁国市彭湃工业垃圾处理站（普通合伙）

2023年9月5日