报告编号：LT2023080318

检  测  报  告

| # 受检单位： | # 山东嘉乐电雕制版有限公司 |
| --- | --- |
| # 项目名称： | # 废水、地下水、土壤检测 |
| # 监测性质： | # 委托检测 |
| # 报告日期： | # 二〇二三年八月三十一日 |

山东蓝天环境监测有限公司

（加盖检验检测专用章）

注 意 事 项

1、报告无本公司       章、检测专用章及骑缝章、编制、审核、批准人签字无效。

2、报告复印件未经我公司加盖“检验检测检测专用章”（红章）或有改动无效，部分报告复印无效。

3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

4、报告中除特别说明，检测均在我公司内进行。

5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出逾期不予受理。样品取回后不受理异议。

6、样品备查期满（委托检测为收到报告之日起一个月）可领回，否则，我公司按规定处理。

7、本报告不得用于广告宣传。

地　　址：山东省临沂市河东区九曲街道空港大街12号

邮政编码：276000

电　　话：15563237758

一、基本情况

| 委托单位 | 山东嘉乐电雕制版有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 | 临沂经济开发区沃尔沃路与合肥路交汇 |  |  |
| 联系人 | 王总 | 联系电话 | 15963996952 |
| 检测类别 | 委托检测 | 检测日期 | 2023-08-16 |
| 检测人员 | 黄新民、张志超、郭东晓、徐洁、张佳鑫、李泽鹏 |  |  |

二、检测内容

2.1检测方案

| 项目类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口 | pH值、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、氟化物、石油类、※总铜 | 3次/点位，共检测1天 |
|  | 废水2号排水口 | ※总铜、※总镍 |  |
|  | 废水3号排水口 | 总铬 |  |
| 地下水 | 地下水厂区 监测井 | 色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、※铁、※锰、※锌、※铝、※挥发酚、阴离子表面活性剂、氨氮、硫化物、※钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、※碘化物、※汞、※砷、※硒、※镉、※铅、※三氯甲烷、※四氯化碳、※苯、※甲苯、※总铬、※总镍、六价铬、pH值、耗氧量、※总铜、硫酸盐、氯化物 | 1次/点位，共检测1天 |
| 土壤 | 1号 | ※总铬、※镍、※六价铬、※pH值、※铜、※砷、※镉、※铅、※汞、※四氯化碳、※氯仿、※氯甲烷、※1,1-二氯乙烷、※1,2-二氯乙烷、※1,1-二氯乙烯、※顺-1,2-二氯乙烯、※反-1,2-二氯乙烯、※二氯甲烷、※1,2-二氯丙烷、※1,1,1,2-四氯乙烷、※1,1,2,2-四氯乙烷、※四氯乙烯、※1,1,1-三氯乙烷、※1,1,2-三氯乙烷 、※三氯乙烯、※1,2,3-三氯丙烷、※氯乙烯 、※苯 、※氯苯、※1,2-二氯苯 、※1,4-二氯苯、※乙苯、※苯乙烯、※甲苯、※间二甲苯+对二甲苯、※邻二甲苯、※硝基苯、※苯胺、※2-氯酚、※苯并[a]蒽、※苯并[a]芘、※苯并[b]荧蒽、※苯并[k]荧蒽、※䓛、※二苯并[a, h]蒽、※茚并[1,2,3-cd]芘、※萘 |  |
|  | 2号 |  |  |
|  | 3号 |  |  |
| 采样规范 | HJ 91.1-2019 《污水监测技术规范》 |  |  |
|  | HJ/T 164-2020《地下水环境监测技术规范》 |  |  |
|  | HJ/T 166-2004《土壤环境监测技术规范》 |  |  |
| 备注 | 本项目中※总铜、※总镍、※铁、※锰、※锌、※铝、※挥发酚、※碘化物、※汞、※砷、※硒、※镉、※铅、※三氯甲烷、※四氯化碳、※苯、※甲苯、※总铬、※六价铬、※pH、、※氯仿、※氯甲烷、※1,1-二氯乙烷、※1,2-二氯乙烷、※1,1-二氯乙烯、※顺-1,2-二氯乙烯、※反-1,2-二氯乙烯、※二氯甲烷、※1,2-二氯丙烷、※1,1,1,2-四氯乙烷、※1,1,2,2-四氯乙烷、※四氯乙烯、※1,1,1-三氯乙烷、※1,1,2-三氯乙烷 、※三氯乙烯、※1,2,3-三氯丙烷、※氯乙烯 、※苯 、※氯苯、※1,2-二氯苯 、※1,4-二氯苯、※乙苯、※苯乙烯、※甲苯、※间二甲苯+对二甲苯、※邻二甲苯、※硝基苯、※苯胺、※2-氯酚、※苯并[a]蒽、※苯并[a]芘、※苯并[b]荧蒽、※苯并[k]荧蒽、※䓛、※二苯并[a, h]蒽、※茚并[1,2,3-cd]芘、※萘分包给山东精诚检测技术有限公司，该公司资质认定许可编号为2016150033U。 |  |  |

- 三、检测仪器信息及检测方法

- 3.1 检测仪器

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- |
| 便携式多参数分析仪 | DZB-718 | LTJC-095 |
| 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | LTJC-002 |
| 红外光度测油仪 | F2000-IIS | LTJC-017 |
| 电子分析天平 | ES1035B | LTJC-007 |
| 生化（霉菌）培养箱 | SPX-150 | LTJC-013、LTJC-090 |
| pH计 | PHSJ-3CT | LTJC-010 |

3.2 检测方法

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | 无量纲 |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4mg/L |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 氟化物 | 水质氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
| 总铬 | 水质 总铬的测定 第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7466-87 | 0.004mg/L |
| 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（1.1 色度 铂-钴标准比色法） | GB/T 5750.4-2006 | 5倍 |
| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3.1 臭和味 嗅气和尝味法） | GB/T 5750.4-2006 | / |
| 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（2.1 浑浊度 散射法） | GB/T 5750.4-2006 | 0.5 NTU |
| 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(4.1 肉眼可见物 直接观察法） | GB/T 5750.4-2006 | / |
| 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | GB/T 7477-1987 | 5mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 | / |
| 铁 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 | 0.82μg/L |
| 锰 |  |  | 0.12μg/L |
| 铅 |  |  | 0.09μg/L |
| 镉 |  |  | 0.05μg/L |
| 砷 |  |  | 0.12μg/L |
| 铜 |  |  | 0.08μg/L |
| 锌 |  |  | 0.67μg/L |
| 铝 |  |  | 1.15μg/L |
| 硒 |  |  | 0.41μg/L |
| 总镍 |  |  | 0.06μg/L |
| 挥发酚 |  |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-1987 | 0.05mg/L |
| 硫化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（6.1 硫化物 N,N－二乙基对苯二胺分光光度法） | GB/T 5750.5-2006 | 0.003mg/L |
| 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11904-1989 | 0.01mg/L |
| 细菌总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 | HJ 1000-2018 | / |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 （2.1 总大肠菌群 多管发酵法） | GB/T 5750.12-2006 | 2MPN/100mL |
| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） | HJ/T 346-2007 | 0.08mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（10.1 亚硝酸盐氮 重氮偶合分光光度法） | GB/T 5750.5-2006 | 0.001mg/L |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验法 无机非金属指标 4.2 氰化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.002mg/L |
| 氟化物 | 水质氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L |
| 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （11.1）碘化物 硫酸铈催化分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.001mg/L |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.04μg/L |
| 三氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 1.4μg/L |
| 四氯化碳 |  |  | 1.5μg/L |
| 苯 |  |  | 1.4μg/L |
| 甲苯 |  |  | 1.4μg/L |
| 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（10.1 铬（六价） 二苯碳酰二肼分光光度法） | GB/T 5750.6-2006 | 0.004mg/L |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法） | GB/T 5750.7-2006 | 0.05mg/L |
| 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 | HJ/T 342-2007 | 8mg/L |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验法 无机非金属指标 4.2 氰化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.002mg/L |
| 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | 0.01mg/kg |
| 镉 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 | 0.09mg/kg |
| 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 1mg/kg |
| 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 10mg/kg |
| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 3mg/kg |
| 硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | 0.01mg/kg |
| 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 1mg/kg |
| 铬（六价） | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1082-2019 | 0.5mg/kg |
| 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | 0.002mg/kg |
| 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.09mg/kg |
| 苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.02mg/kg |
| 2-氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.06mg/kg |
| 苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 苯并[a]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.2mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 䓛 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 二苯并[a,h]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 萘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.09mg/kg |
| 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 2.1μg/kg |
| 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.5μg/kg |
| 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 | 3μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.6μg/kg |
| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.6μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.3μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 0.8μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 0.9μg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 0.9μg/kg |
| 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 2.6μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.9μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.0μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.0μg/kg |
| 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 0.8μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.1μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.4μg/kg |
| 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 0.9μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.0μg/kg |
| 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.5μg/kg |
| 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.6μg/kg |
| 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.1μg/kg |
| 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.0μg/kg |
| 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.2μg/kg |
| 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.2μg/kg |
| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 2.0μg/kg |
| 间,对-二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 3.6μg/kg |
| 邻-二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.3μg/kg |
| 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.6μg/kg |

- 四、检测的质量保证和质量控制

调查检测、样品的采集、分析测定、数据处理等均按国家环境检测的有关标准、规定、规范执行；检测仪器使用时限在检定日期之内；检测人员持证上岗；检测数据实行三级审核。五、样品信息及检测结果

5.1 样品信息

| 样品数量 | 样品状态 |
| --- | --- |
| 吸收瓶×26个、棕色玻璃瓶×30个、无菌袋×1个、聚乙烯瓶×15个、VOA瓶×3个、棕色螺口玻璃瓶×6个、棕色磨口玻璃瓶×6个、聚乙烯袋×6个 | 液态、保存完好 |

5.2山东嘉乐电雕制版有限公司废水检测结果表

| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 （范围） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-08-16 | 废水总排口 | pH值 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6~6.7 | 无量纲 |
|  |  | 化学需氧量 | 29 | 32 | 27 | 29 | mg/L |
|  |  | 总氮 | 3.91 | 3.78 | 4.08 | 3.92 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 0.332 | 0.245 | 0.378 | 0.318 | mg/L |
|  |  | 总磷 | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | mg/L |
|  |  | 氟化物 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | mg/L |
|  |  | 石油类 | 0.62 | 0.81 | 0.76 | 0.73 | mg/L |
|  |  | 总铜 | 0.00198 | 0.00205 | 0.00200 | 0.00201 | mg/L |
| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 （范围） | 单位 |
| 2023-08-16 | 废水2号排水口 | 总铜 | 0.439 | 0.459 | 0.450 | 0.449 | mg/L |
|  |  | 总镍 | 0.0136 | 0.0136 | 0.0136 | 0.0136 | mg/L |
|  | 废水3号排水口 | 总铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
| 备注：检测结果仅对本次采样负责。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.3山东嘉乐电雕制版有限公司地下水检测结果表

| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 | 实测值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-08-16 | 地下水厂区监测井 | pH值 | 6.9 | 无量纲 |
|  |  | 色度 | 5L（无色） | 倍 |
|  |  | 嗅和味 | 无 | / |
|  |  | 浑浊度 | 0.5L | NTU |
|  |  | 肉眼可见物 | 无 | / |
|  |  | 总硬度 | 212 | mg/L |
|  |  | 溶解性总固体 | 365 | mg/L |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | mg/L |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 0.232 | mg/L |
|  |  | 硫化物 | 0.003L | mg/L |
|  |  | 总大肠菌群 | 2L | MPN/100mL |
|  |  | 细菌总数 | 19 | / |
|  |  | 亚硝酸盐氮 | 0.001L | mg/L |
|  |  | 硝酸盐氮 | 1.79 | mg/L |
|  |  | 氰化物 | 0.002L | mg/L |
|  |  | 氟化物 | 0.12 | mg/L |
| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 | 实测值 | 单位 |
| 2023-08-16 | 地下水厂区监测井 | 总铬 | 0.00130 | mg/L |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L |
|  |  | 耗氧量 | 0.74 | mg/L |
|  |  | 硫酸盐 | 44 | mg/L |
|  |  | 氯化物 | 27.5 | mg/L |
|  |  | 铁 | 0.0932 | mg/L |
|  |  | 锰 | 0.0644 | mg/L |
|  |  | 锌 | 0.00178 | mg/L |
|  |  | 铝 | 0.00442 | mg/L |
|  |  | 钠 | 69.8 | mg/L |
|  |  | 碘化物 | 0.031 | mg/L |
|  |  | 汞 | 0.00004L | mg/L |
|  |  | 砷 | 0.0003L | mg/L |
|  |  | 硒 | 0.0004L | mg/L |
|  |  | 镉 | 0.00005L | mg/L |
|  |  | 铅 | 0.00009L | mg/L |
|  |  | 三氯甲烷 | 1.1L | μg/L |
|  |  | 四氯化碳 | 0.8L | μg/L |
|  |  | 苯 | 0.8L | μg/L |
|  |  | 甲苯 | 1.0L | μg/L |
|  |  | 总镍 | 0.00080 | mg/L |
|  |  | 总铜 | 0.00317 | mg/L |
| 备注:检测结果仅对本次样品负责。 |  |  |  |  |

5.4山东嘉乐电雕制版有限公司土壤检测结果一览表

| 检测项目 | 检测结果（mg/kg，pH值无量纲） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1号 | 2号 | 3号 |
| 总铬 | 54 | 54 | 37 |
| pH值 | 7.35 | 7.28 | 7.41 |
| 砷 | 0.61 | 0.60 | 0.48 |
| 镉 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 铜 | 64 | 74 | 39 |
| 铅 | 54 | 47 | 42 |
| 镍 | 34 | 28 | 23 |
| 铬（六价） | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
| 汞 | 0.054 | 0.050 | 0.077 |
| 四氯化碳 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氯仿 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,1-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,2-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,1-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 二氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,2-二氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 四氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 三氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,2-二氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1,4-二氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 乙苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 间,对-二甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 邻-二甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 硝基苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯胺 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2-氯酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯并[a]蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯并[a]芘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 䓛 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 萘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注：检测结果仅对本次采样负责。 |  |  |  |

编制人：                                       审核人：                                    批准人：

日  期：                                       日  期：                                    日  期：

（加盖检验检测专用章）

***报告结束***

附图：山东嘉乐电雕制版有限公司