报告编号： SDYX-E-2307244

检 测 报 告 (TEST REPORT)

项目名称： 地下水 委托单位： 新泰兰和化工有限公司 检测类别： 委托检测 报告日期： 2023年09月25日

山东钰祥工程科技（集团）有限公司

| 委托单位 | 新泰兰和化工有限公司 |  | 检测类别 | 委托检测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 新泰兰和化工有限公司 |  | 采样日期 | 2023年09月15日 |  |  |
| 采样地址 | 新泰市东都镇精细化工园区 |  | 完成日期 | 2023年09月25日 |  |  |
| 联系人/ 联系方式 | 李成光 13954843523 |  | 采样人员 | 王常德、王仕远 |  |  |
| 样品状态 | 液态，完好无泄漏 |  |  |  |  |  |
| 样品类别 | 项目名称 | 方法依据 | 主要仪器、型号 |  | 仪器编号 | 检出限 |
| 地下水 | pH值 | HJ 1147-2020 电极法 | 便携式pH计 PHB-4 |  | YX-284 | —— |
|  | 色度 | GB/T 5750.4-2006 铂-钴标准比色法 | —— |  | —— | 5度 |
|  | 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 嗅气和尝味法 | —— |  | —— | —— |
|  | 浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 目视比浊法 | —— |  | —— | 1NTU |
|  | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 直接观察法 | —— |  | —— | —— |
|  | 总硬度 | GB/T 5750.4-2006 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 酸式滴定管 |  | YX-154 | 1.0mg/L |
|  | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 称量法 | 电子天平FA224 |  | YX-054 | —— |
|  | 挥发性酚类 | HJ 503-2009 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法 | 紫外可见分光光度计 UV2200 |  | YX-516 | 0.0003mg/L |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法 | 可见分光光度计V2200 |  | YX-082 | 0.025mg/L |
|  | 氰化物 | GB/T 5750.5-2006异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 紫外可见分光光度计UV2400 |  | YX-050 | 0.002mg/L |
|  | 六价铬 | GB/T 5750.6-2006 二苯碳酰二肼分光光度法 | 紫外可见分光光度计UV2400 |  | YX-050 | 0.004mg/L |
|  | 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 酸性高锰酸钾滴定法 | 酸式棕色具塞滴定管 |  | YX-141 | 0.05mg/L |
|  |  | GB/T 5750.7-2006 碱性高锰酸钾滴定法 | 碱式滴定管 |  | YX-155 |  |
|  | 硝酸盐 | HJ 84-2016 离子色谱法 | 离子色谱仪 IC6000 |  | YX-048 | 0.016mg/L |
|  | 亚硝酸盐 | GB/T 5750.5-2006 重氮偶合分光光度法 | 紫外可见分光光度计UV2400 |  | YX-050 | 0.001mg/L |
|  | 硫酸盐 | HJ 84-2016 离子色谱法 | 离子色谱仪 IC6000 |  | YX-048 | 0.018mg/L |
|  | 氯化物 | HJ 84-2016 离子色谱法 | 离子色谱仪 IC6000 |  | YX-048 | 0.007mg/L |
|  | 氟化物 | HJ 84-2016 离子色谱法 | 离子色谱仪 IC6000 |  | YX-048 | 0.006mg/L |
|  | 硫化物 | HJ 1226-2021 亚甲蓝分光光度法 | 紫外可见分光光度计 UV2200 |  | YX-516 | 0.003mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | GB/T 5750.4-2006 亚甲蓝分光光度法 | 紫外可见分光光度计 UV2200 |  | YX-516 | 0.050mg/L |
|  | 铝 | GB/T 5750.6-2006 铬天青S分光光度法 | 紫外可见分光光度计 UV2400 |  | YX-050 | 0.008mg/L |
|  | 钠 | GB/T 5750.6-2006 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 WYS2200 |  | YX-051 | 0.01mg/L |
|  | 镉 | GB/T 5750.6-2006 无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 WYS2200 |  | YX-051 | 0.5μg/L |
|  | 铅 | GB/T 5750.6-2006 无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 WYS2200 |  | YX-051 | 2.5μg/L |
|  | 铁 | GB/T 11911-1989 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 WYS2200 |  | YX-051 | 0.03mg/L |
|  | 锰 | GB/T 11911-1989 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 WYS2200 |  | YX-051 | 0.01mg/L |
|  | 汞 | HJ 694-2014 原子荧光法 | 原子荧光光度计 RGF—6800 |  | YX-049 | 0.04μg/L |
|  | 砷 | HJ 694-2014 原子荧光法 | 原子荧光光度计 RGF—6800 |  | YX-049 | 0.3μg/L |
|  | 硒 | HJ 694-2014 原子荧光法 | 原子荧光光度计 RGF—6800 |  | YX-049 | 0.4μg/L |
|  | 铜 | GB 7475-1987 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 WYS2200 |  | YX-051 | 0.05mg/L |
|  | 锌 | GB 7475-1987 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 WYS2200 |  | YX-051 | 0.05mg/L |
|  | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 多管发酵法 | 生化培养箱 SPX-100B-Z |  | YX-067 | —— |
|  | 菌落总数 | GB/T 5750.12-2006 平皿计数法 | 生化培养箱 SPX-100B-Z |  | YX-067 | —— |
|  | 甲苯 | HJ 639-2012 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 气相色谱质谱联用仪7820A-5977B |  | YX-031 | 1.4μg/L |
|  | 苯 | HJ 639-2012 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 气相色谱质谱联用仪7820A-5977B |  | YX-031 | 1.4μg/L |
|  | 三氯甲烷 | HJ 639-2012 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 气相色谱质谱联用仪7820A-5977B |  | YX-031 | 1.4μg/L |
|  | 四氯化碳 | HJ 639-2012 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 气相色谱质谱联用仪7820A-5977B |  | YX-031 | 1.5μg/L |
|  | 碘化物 | DZ/T 0064.56-2021 淀粉分光光度法 | 紫外可见分光光度计 UV2400 |  | YX-050 | 25μg/L |
|  | 总ɑ放射性 | HJ 898-2017 厚源法 | 低本底α β测量仪 IN-8A |  | YX-081 | 4.3×10-2Bq/L |
|  | 总β放射性 | HJ 899-2017 厚源法 | 低本底α β测量仪 IN-8A |  | YX-081 | 1.5×10-2Bq/L |
| 检测结论 | 不予评价 |  |  |  |  |  |
| 编 制： 审 核： 检验检测专用章 批 准： 签 发 日 期： |  |  |  |  |  |  |

地下水检测结果:

| 测点名称 | 厂区上游1#监测井 |  |
| --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2023年09月15日 |  |
| 采样时间 | 07:54 |  |
| 采样频次 | 第一次 |  |
| 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
| pH值（无量纲） | / | 7.4 |
| 色度（度） | W2307244001 | 5L |
| 臭和味 | W2307244001 | 无 |
| 浑浊度（NTU） | W2307244001 | 1L |
| 肉眼可见物 | W2307244002 | 无 |
| 总硬度（mg/L） | W2307244002 | 682 |
| 溶解性总固体（mg/L） | W2307244003 | 1.20×103 |
| 硫酸盐（mg/L） | W2307244004 | 512 |
| 氯化物（mg/L） | W2307244004 | 85.6 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | W2307244004 | 0.001L |
| 硝酸盐（mg/L） | W2307244004 | 12.6 |
| 氟化物（mg/L） | W2307244004 | 0.530 |
| 铁（mg/L） | W2307244005 | 0.03L |
| 锰（mg/L） | W2307244005 | 0.01L |
| 铜（mg/L） | W2307244005 | 0.05L |
| 锌（mg/L） | W2307244005 | 0.09 |
| 铝（mg/L） | W2307244005 | 0.008L |
| 钠（mg/L） | W2307244005 | 58.0 |
| 镉（μg/L） | W2307244005 | 0.5L |
| 铅（μg/L） | W2307244005 | 2.5L |
| 挥发性酚类（mg/L） | W2307244006 | 0.0003L |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | W2307244007 | 0.050L |
| 耗氧量（mg/L） | W2307244008 | 1.94 |
| 氨氮（mg/L） | W2307244008 | 0.292 |
| 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
| 硫化物（mg/L） | W2307244009 | 0.003L |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | W2307244010 | <2 |
| 菌落总数（CFU/mL） | W2307244010 | 41 |
| 氰化物（mg/L） | W2307244011 | 0.002L |
| 碘化物（μg/L） | W2307244012 | 25L |
| 汞（μg/L） | W2307244013 | 0.04L |
| 砷（μg/L） | W2307244013 | 0.3L |
| 硒（μg/L） | W2307244013 | 0.4L |
| 六价铬（mg/L） | W2307244014 | 0.004L |
| 三氯甲烷（μg/L） | W2307244015 | 1.4L |
| 四氯化碳（μg/L） | W2307244015 | 1.5L |
| 苯（μg/L） | W2307244015 | 1.4L |
| 甲苯（μg/L） | W2307244015 | 1.4L |
| 总ɑ放射性（Bq/L） | W2307244016 | 0.091 |
| 总β放射性（Bq/L） | W2307244016 | 0.175 |
| 注：测定结果低于分析方法检出限时，报告结果以“方法检出限”加标志位“L”表示。 |  |  |

本页以下空白

| 测点名称 | 厂区上游2#监测井 |  |
| --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2023年09月15日 |  |
| 采样时间 | 08:23 |  |
| 采样频次 | 第一次 |  |
| 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
| pH值（无量纲） | / | 7.1 |
| 色度（度） | W2307244017 | 5L |
| 臭和味 | W2307244017 | 无 |
| 浑浊度（NTU） | W2307244017 | 1L |
| 肉眼可见物 | W2307244018 | 无 |
| 总硬度（mg/L） | W2307244018 | 776 |
| 溶解性总固体（mg/L） | W2307244019 | 2.09×103 |
| 硫酸盐（mg/L） | W2307244020 | 337 |
| 氯化物（mg/L） | W2307244020 | 617 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | W2307244020 | 0.001L |
| 硝酸盐（mg/L） | W2307244020 | 12.9 |
| 氟化物（mg/L） | W2307244020 | 0.380 |
| 铁（mg/L） | W2307244021 | 0.03L |
| 锰（mg/L） | W2307244021 | 0.01L |
| 铜（mg/L） | W2307244021 | 0.05L |
| 锌（mg/L） | W2307244021 | 0.12 |
| 铝（mg/L） | W2307244021 | 0.008L |
| 钠（mg/L） | W2307244021 | 445 |
| 镉（μg/L） | W2307244021 | 0.5L |
| 铅（μg/L） | W2307244021 | 2.5L |
| 挥发性酚类（mg/L） | W2307244022 | 0.0003L |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | W2307244023 | 0.050L |
| 耗氧量（mg/L） | W2307244024 | 2.36 |
| 氨氮（mg/L） | W23072440024 | 0.327 |
| 硫化物（mg/L） | W2307244025 | 0.003L |
| 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | W2307244026 | <2 |
| 菌落总数（CFU/mL） | W2307244026 | 58 |
| 氰化物（mg/L） | W2307244027 | 0.002L |
| 碘化物（μg/L） | W2307244028 | 25L |
| 汞（μg/L） | W2307244029 | 0.04L |
| 砷（μg/L） | W2307244029 | 0.3L |
| 硒（μg/L） | W2307244029 | 0.4L |
| 六价铬（mg/L） | W2307244030 | 0.004L |
| 三氯甲烷（μg/L） | W2307244031 | 1.4L |
| 四氯化碳（μg/L） | W2307244031 | 1.5L |
| 苯（μg/L） | W2307244031 | 1.4L |
| 甲苯（μg/L） | W2307244031 | 1.4L |
| 总ɑ放射性（Bq/L） | W2307244032 | 0.183 |
| 总β放射性（Bq/L） | W2307244032 | 0.235 |
| 注：测定结果低于分析方法检出限时，报告结果以“方法检出限”加标志位“L”表示。 |  |  |

本页以下空白

| 测点名称 | 厂区上游3#监测井 |  |
| --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2023年09月15日 |  |
| 采样时间 | 08:48 |  |
| 采样频次 | 第一次 |  |
| 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
| pH值（无量纲） | / | 7.6 |
| 色度（度） | W2307244033 | 5L |
| 臭和味 | W2307244033 | 无 |
| 浑浊度（NTU） | W2307244033 | 1L |
| 肉眼可见物 | W2307244034 | 无 |
| 总硬度（mg/L） | W2307244034 | 325 |
| 溶解性总固体（mg/L） | W2307244035 | 568 |
| 硫酸盐（mg/L） | W2307244036 | 66.8 |
| 氯化物（mg/L） | W2307244036 | 68.7 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | W2307244036 | 0.001L |
| 硝酸盐（mg/L） | W2307244036 | 16.2 |
| 氟化物（mg/L） | W2307244036 | 0.820 |
| 铁（mg/L） | W2307244037 | 0.03L |
| 锰（mg/L） | W2307244037 | 0.01L |
| 铜（mg/L） | W2307244037 | 0.05L |
| 锌（mg/L） | W2307244037 | 0.06 |
| 铝（mg/L） | W2307244037 | 0.008L |
| 钠（mg/L） | W2307244037 | 70.8 |
| 镉（μg/L） | W2307244037 | 0.5L |
| 铅（μg/L） | W2307244037 | 2.5L |
| 挥发性酚类（mg/L） | W2307244038 | 0.0003L |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | W2307244039 | 0.050L |
| 耗氧量（mg/L） | W2307244040 | 2.44 |
| 氨氮（mg/L） | W2307244040 | 0.339 |
| 硫化物（mg/L） | W2307244041 | 0.003L |
| 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | W2307244042 | <2 |
| 菌落总数（CFU/mL） | W2307244042 | 50 |
| 氰化物（mg/L） | W2307244043 | 0.002L |
| 碘化物（μg/L） | W2307244044 | 25L |
| 汞（μg/L） | W2307244045 | 0.04L |
| 砷（μg/L） | W2307244045 | 0.3L |
| 硒（μg/L） | W2307244045 | 0.4L |
| 六价铬（mg/L） | W2307244046 | 0.004L |
| 三氯甲烷（μg/L） | W2307244047 | 1.4L |
| 四氯化碳（μg/L） | W2307244047 | 1.5L |
| 苯（μg/L） | W2307244047 | 1.4L |
| 甲苯（μg/L） | W2307244047 | 1.4L |
| 总ɑ放射性（Bq/L） | W2307244048 | 0.087 |
| 总β放射性（Bq/L） | W2307244048 | 0.230 |
| 注：测定结果低于分析方法检出限时，报告结果以“方法检出限”加标志位“L”表示。 |  |  |

以上为本检测报告的全部内容，附检测报告声明。

检  测  报  告  声  明

一、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。

二、检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

三、本报告未盖我公司检验检测专用章及骑缝章无效，检测报告涂改、增删无效。

四、本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责，委托检验仅对送检样品结果负责。

五、未经本公司书面批准，不得复制检测报告（全文复制除外）。

六、本报告分为正本和副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

*************************************************************************

通讯地址：山东省潍坊市潍城区北宫街与彩虹路交叉口东南角福润得创业大厦1308室

邮政编码：261000

联系电话：0536-8157988

传    真：0536-8110567