### 克拉玛依沃森环保科技有限公司环境信息情况

### （一）履行社会责任情况

- 环境与职业健康安全管理

- 安全环境风险和应急管理

①安全环境风险管理方面

公司目前采取日常安全环保检查和定期及车间、班组自查的安全环保督查模式对各类安全环保风险进行排查，并对查处的风险按照大小采取分级管控，同时上传至智慧安环平台督促责任人限期整改闭环。通过不断加强和完善安全环保管理体系的建设，使之公司存在的各项安全环保风险逐渐降低。

②应急管理方面

沃森环保公司于2021年8月31日在克拉玛依市环保局和应急管理局对《克拉玛依危险废物综合处置示范中心项目突发环境应急预案》、《克拉玛依沃森环保科技有限公司生产安全事故综合应急预案》进行修订备案。同时，结合各车间实际情况重新修订实施了《应急物资管理制度》和《应急物资配备标准》，并在公司相关车间总共设置了5个应急物资柜，在柜内配置了应急处置过程中所必需的保障性物资。2023年6月底组织各车间进行消防应急演练，提升员工应急消防能力。

- 质量、环境、职业健康安全管理体系认证

公司自2018年借鉴引用同行业质量、环境、职业健康安全管理体系以来，自始至终严格按照三体系文件进行日常运行的管理，通过体系的运行控制、严格执行程序文件相关规定等多项措施对各质量过程、环境因素及危险源进行管控，现已形成三体系的方针和目标以及按程序办事的工作思想深入人心，截止目前公司所有的部门均能按照体系要求执行，从管理上比较以前有了较大的改变，此项体系未取得认证证书。

- 清洁生产审核

按照2020年11月份克拉玛依市环境保护局下发的《关于公布实施强制性清洁生产审核企业名单的公告》文件，我司被列入此轮强制性清洁生产审核企业名单，与2021年9月24日通过审核。2022上半年已按要求进行清洁生产,2023年8月完成清洁生产审核验收工作。

- 环境宣传与荣誉

沃森环保公司作为入选的第二批全国“环保设施和城市污水处理设施向公众开放单位”，在每季度由克拉玛依市环境保护局组织周边民众至公司参观、了解我公司环境治理方面的设施、工艺及投入情况，在开放日参观期间由我公司专责人员在生产现场为公众讲解危险废物焚烧处置的设施设备、工艺流程、污染物排放情况和危险废物储存的标准化管理经验，通过此项活动的开展不断的增强了周边居民对于危废处置的理解，逐渐消除他们对危废处置的偏见，从而达到了公司与地方长治久安、和谐发展的共赢局面。

- 环境绩效情况

对暂存库库房加装尾气吸附装置，由原先的无组织排放变更为有组织排放，已在2021年12月16日投入使用。对焚烧处置工艺进行改造，在烟道的末端加装湿法脱硫系统，于2022年5月投入使用。同时，结合现行法规政策的支持，满足土地利用价值最大化和美观化的前提，已对填埋场1区A单元进行覆膜平整铺砖，并在后期将持续进行植树，以此全力打造填埋场景观化特色。

### （二）环境保护相关的情况

1、重大环保问题情况

（1）填写附件2信息。

（见附件2）

2、防治污染设施的建设和运行情况

(1) 废气污染物防治：

本项目产生的废气主要是由焚烧炉焚烧危险废物时产生，焚烧处理工艺规模9900吨/年,适应于可燃烧危险废物,如废有机物、精馏残渣、化工残渣、废有机树脂等,根据污染物质的性质不同,大气污染物经SNCR反应器+急冷塔半干法除酸十活性炭吸附+布袋除尘器烟气净化系统+湿法脱硫系统处理后排放。

- （2）固体废物污染防治：

①焚烧残渣

危险废物焚烧炉焚烧过程中产生的炉渣送安全填埋场填埋,飞灰送稳定化/固化车间处理后再送安全填埋场填埋。

②中和污泥

物化车间在中和沉淀过程中产生的污泥经固化后进危险废物填埋场填埋。

- （3）噪声：

采取岗位消声、降噪和减振措施,加强劳动保护,以减少机械噪声对操作工人和周围环境的影响。经有效治理后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

目前各防治污染物设施均正常运行。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司于2013年6月完成了《克拉玛依危险废物综合处置示范中心项目环境影响报告书》；2013年10月，新疆维吾尔自治区环境保护厅以新环评[2013]958号文对环境影响报告书进行了批复。2017年2月22日，取得新疆维吾尔自治区环保厅的《关于克拉玛依危险废物综合处置示范中心项目竣工环境保护验收合格函》。2020年4月12日，取得克拉玛依市生态环境局核发的排污许可证，2023年3月因环境信息变更重新申领了排污许可证，根据排污许可证要求修订了年度环境监测方案，并遵照执行。

公司每季度按相关规定按时缴纳环境保护税。

4、突发环境事件应急预案

沃森环保公司组织人员修订《克拉玛依危险废物综合处置示范中心项目突发环境应急预案》，2021年8月31日在克拉玛依市环保局对《克拉玛依危险废物综合处置示范中心项目突发环境应急预案》进行备案，此预案作为我公司突发环境污染事故状态的应急防范措施和应急体系的实施依据，规范和强化我公司环境风险源的监控和环境污染事件的针对性应急措施与应急管理。结合应急预案，公司定期组织开展相应的突发环境事件应急救援演练和培训，并在每月指导、督促各车间根据实际工作情况开展现场应急处置演练，以使每位员工熟练掌握应急处置方法。

5、环境自行监测方案

采用烟气在线连续监测系统及第三方监测单位进行季度性监测。

克拉玛依沃森环保科技有限公司2023年环境监测方案

| 监测点位 | 监测类别 | 监 测 项 目 | 监测周期 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水1#—4#监测井，填埋场地下水导排管口（共4监测点） | 地下水 | pH、浊度、可溶性固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、大肠杆菌总数、总铜、总锌、总钡、氰化物（以CN-计）、无机氟化物（以F-计）、总汞、烷基汞、总砷、总镉、总铬、六价铬、总铅、总铍、总镍 | 1次/月 | 1次/天，1天 |
|  |  | 地下水质量标准（GB/T 14848-2017）中全项指标 | 1次/年（4月份） |  |
| 回用水池（共一个监测点） | 回用水质 | BOD5、pH、CODCr、SS、氨氮、石油类、总磷 | 1次/月 | 1次/天，1天 |
|  | 物化车间原水 | BOD5、pH、CODCr、SS、氨氮、石油类、总磷 | 1次/半年 | 1次/天，1天 |
| 填埋场渗滤液收集管口 | 填埋场渗滤液 | pH、铜 、铅 、锌 、六价铬、 镍 、镉、砷、氨氮 、五日生化需氧量、 氟化物、氰化物、总磷、悬浮物、化学需氧量、石油类、TOC | 1次/月 | 采1个混合样，1天1次 |
| 焚烧炉尾气排放口 | 焚烧炉废气 | 烟气黑度；汞及其化合物；镉及其化合物；砷、镍及其化合物；铅及其化合物；铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 1次/月 | 3次/天，连续1天 |
|  |  | 氟化氢、二噁英 | 1次/半年 |  |
| 废气出口 | 物化车间废气 | 氯化氢、硫酸雾 | 1次/季度 | 3次/天，连续1天 |
|  | 稳定化/固化车间废气 | 颗粒物 | 1次/半年 | 3次/天，连续1天 |
|  | 资源化车间 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |  |
|  | 暂存库尾气 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |  |
| 贮存库内、填埋厂区内，及厂区西南侧、东南侧、东侧、东北侧共六个监测点（厂界外10米范围内） | 无组织废气 | 硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物 | 1次/月 | 每天监测4组，连续1天，共4组 |
|  |  | 挥发性有机物、氯化氢、氟化物 | 1次/季度 | 每天监测4组，连续1天，共4组 |
| 厂区上下各一个监测点，共两个监测点 | 土壤环境质量 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（GB36600—2018）中的基本项目，共45项 | 1次/年（4月份） | 1次，表面采样1天 |
| 厂区东侧、东南侧、南侧、西侧、北侧共5个监测点（厂界外一米） | 噪声 | 等效连续A声级Leq | 1次/季度 | 每个周期监测两次，白天和夜间各测一次，以24小时为一个周期，监测一个周期 |
| 在线监测比对 | 焚烧炉废气 | 烟尘、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化氢、烟气流量、烟气温度、氧含量 | 1次/季度 | 与在线监测仪器比对。3次/天，连续1天 |
|  | 土壤、大气环境质量、地下水 | 二恶英类 | 1次/年 | 土壤、大气环境、地下水，上、下风向各取一个样 |

公司根据环境影响评价报告、排污许可证相关要求，结合有关环保法律法规规定制定了自行监测方案，并在公司厂区门口及附近社区张贴公示。同时于2023年组织进行第三方服务机构的询价及招标，按照监测方案严格执行监测。

6、其他应当公开的环境信息

公司根据环境信息公开要求，每年在公共网站公开年度监测情况；焚烧烟气自动在线监测数据持续在厂区门口LED屏对外公开，接受社会监督。根据新疆维吾尔自治区生态环境厅要求，自2020年8月份开始，已在自治区环境监测共享平台上实施信息公开。

7、其他环保相关信息

公司焚烧车间烟气排放执行《危险废物焚烧污染物控制标准》（GB18484-2020）；公司根据相关法律法规规定，设置焚烧车间烟气排放口，并安装烟气自动在线监测系统；焚烧烟气污染物2022上半年无超标情况，达标排放。

8、2023上半年安全环保行政处罚情况

2023上半年度公司未受到安全、环保、职业健康、消防等方面的行政处罚。