区域细胞制备中心项目

竣工环境保护自主验收意见

2023年10月15日，内蒙古特瑞尔生物科技有限公司根据《区域细胞制备中心项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照《建设项目竣工环境保护验收技术规范》等相关法律法规、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收组由建设单位（即编制单位内蒙古特瑞尔生物科技有限公司）、验收监测单位及3名专家组成（名单附后）。以现场会议形式进行验收，会议期间验收组查看了本项目现场情况，核实了本项目主体工程及配套环境保护设施的建设与运行情况并查阅了相关资料，经认真讨论，形成以下意见：

# 一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模

本项目位于内蒙古和林格尔新区智能制造产业园A5号楼，地理坐标为北纬40°32′51.75″，东经111°50′33.64″。项目主要建设细胞制备中心、检测中心、细胞存储库、研发平台、洗消区、办公区等，建成后年储存脐带间充质干细胞10000例、胎盘间充质干细胞4000例、免疫细胞6000例。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年02月，内蒙古薪寓环境工程有限公司编制完成《区域细胞制备中心项目环境影响报告表》。

（三）投资情况

项目实际总投资5000万元，其中环保投资50万元。

（四）验收范围

项目建设的生产车间、生产线以及相应的环保措施和设施等。

# 二、工程变动情况

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等不涉及重大变动。

# 三、环境保护措施建设情况

（1）废水

本项目产生废水主要为生活污水、实验器皿及器械清洗废水、高压灭菌锅排水、实验室清洁废水、工作服清洗废水、纯水制备装置排水。生活污水、工作服清洗废水、纯水制备装置排放得废水经园区化粪池排入污水管网；清洗废水、高压灭菌锅排水、实验室清洁废水经项目生物灭活池处理后排入污水管网。

（2）废气

本项目设置生物安全柜，干细胞制备过程中的接种、吸液、注射、离心等实验活动均在生物安全柜中进行，避免对实验人员的影响。

（3）噪声

本项目噪声源主要是空调主机、冷冻离心机、生物安全柜等设备，空调主机采用低噪声设备，冷冻离心机、生物安全柜设备均采取减振、隔声措施。

（4）固废

本项目产生固废主要为危险废物和一般固体废物。危险废物包括样本废料、沾染性的实验废材料、实验废液、废过滤膜、废抹布、废紫外灯管。一般固体废物包括废反渗透膜、废包装以及生活垃圾。危险固废分类暂存于项目医疗废物暂存间，最终交由有呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司处理。生活垃圾经垃圾桶收集，由环卫部门清运处理，废反渗透膜由厂家更换并回收，废包装材料外售综合利用。

四、污染防治设施运行效果及对环境的影响

（一）、废气排放达标情况

（1）有组织废气

经检测，项目1号-4号生物安全柜+通风储物柜活性炭吸附箱后DA001排气采样口，5号-8号生物安全柜+通风储物柜活性炭吸附箱后DA002排气采样口、9号-12号生物安全柜+通风储物柜活性炭吸附箱后DA003排气采样口，非甲烷总烃最大排放浓度、最大排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》DB37/2801.7-2019中相关限值要求。

（2）厂界无组织废气

根据监测统计结果，本项目无组织废气中非甲烷总烃浓度在厂界最高浓度满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》DB37/2801.7-2019中相关限值要求，可以达标排放。

（二）、厂界噪声监测结果及达标情况

根据监测结果，本项目东、南、西、北厂界噪声排放满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区排放限值要求。

（三）、废水排放达标情况

本项目产生废水主要为实验废水经生物灭活池消毒灭菌后与生活污水、纯水制备设备排水等，经检测满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，可以达标排放。

（四）、固废排放达标情况

本项目产生固废主要有：生活垃圾、废包装材料、样本废料、医疗废物、实验室废物、废液、废紫外灯管和废过滤膜等。

生活垃圾经垃圾桶集中收集后交由环卫部门定期清运处理。

废包装材料外售综合利用。

样本废料、医疗废物、实验室废物和废液等危险废物高压灭菌后分类暂存于危废暂存间，废紫外灯管、废过滤膜分类暂存于危废暂存间，医疗废物交由呼和浩特市奕德康医疗垃圾处理有限公司转运处置。其余危险废物交由有呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司处理。

# 五、验收结论

项目落实了环境影响报告表及批复文件提出的污染防治措施，本项目符合竣工环境保护验收条件。

# 六、后续要求

企业按要求开展自行检测；完善环保管理台账。加强各项污染防治设施的日常管理与维护，确保各项污染物长期稳定达标排放，满足相关技术规范要求。

内蒙古特瑞尔生物科技有限公司

2023年10月15日