摘要

一、基本情况

地块名称：广东工商职业技术大学北侧地块。

总占地面积：65406.00m2。

地理位置：肇庆市端州区北岭二路。

土地使用权人：肇庆市土地储备中心。

未来规划：根据“肇庆市端州区北岭片区控制性详细规划D1管理单元修改文件”可知，本地块未来规划为高等院校用地（A31）及公园绿地（G1）。

调查单位：广东省中鼎检测技术有限公司。

调查缘由：地块原用地性质为商住用地，规划用途变更为高等院校用地（A31）及公园绿地（G1）用地，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。

二、第一阶段调查

第一阶段调查工作开展时间为2023年9月。根据调查情况，地块历史沿革如下：

2005年前，地块为荒地。2005年~2006年，学校开始建设，东南侧区域建设为食堂，南侧区域进行了土地平整工作，同时南侧及东南侧搭建了工程的临时项目部，其余区域为荒地。2006年~2007年，南侧土地平整区域建设为广东工商职业技术大学宿舍楼；南侧及东南侧临时项目部拆除，并在南侧重新搭建有工程项目部；中部区域进行了土地平整工作。2007年~2014年，地块中部及东北侧进行了土地平整工作。2015年~2016年，地块外北侧北岭二路进行开发进行建设，建设过程中对地块内北侧区域存在土方扰动情况。2016年~2018年，地块无明显变化。2018年~2020年，地块中部土地平整区域建设为篮球场；东北侧区域建设为私人农庄。2020年至今，地块西侧及西南侧荒地区域进行了土地平整工作，其余区域无明显变化，现今为学校篮球场、工程项目部、宿舍楼、生活服务区等。

地块现状：经现场踏勘了解，地块现为荒地、篮球场、工程项目部、宿舍楼、生活服务区等，工程项目部主要用于工人住宿及建筑木方、建筑钢材等建筑材料的堆放。现场未发现非法倾倒垃圾、危险废物等污染地块现象；地块未发现固体废物、危险废物遗留，土壤无污染或腐蚀痕迹，无其他明现污染情况，未闻到化学品、刺激性气味。

根据相邻地块土地利用历史沿革，地块周边历年来主要为荒地、道路及学校，无工业生产活动等。

2023年9月，中鼎检测项目组进行现场踏勘、人员访谈和资料收集，得出污染识别的结果。

地块及地块周边历史上不涉及工业企业生产，主要以学校、居民区、道路、荒地为主，对地块造成污染的可能性较小。

因此本地块可以认定为无污染和污染隐患的地块，本次调查地块环境状况在可接受范围，满足高等院校用地（A31）及公园绿地（G1）要求，按《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）要求，可结束调查工作，不需要开展第二阶段土壤污染状况调查工作。