# 江西中天智能装备股份有限公司

环境风险评估报告

# 江西中天智能装备股份有限公司

二〇二三年七月

目录

1前言	1

2总则	1

2.1编制目的	1

2.2编制依据	2

法律法规及相关规定：	2

执行标准及技术规范：	3

2.3工作原则	4

3资料准备与风险识别	4

3.1企业基本信息	4

3.2周边环境状况及环境保护目标情况	5

3.3 涉及环境风险物质情况	6

3.4 安全生产管理	7

3.5 现有环境风险防控与应急措施情况	8

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况	16

4突发环境事件及其后果分析	19

4.1 突发环境事件情景分析	19

4.2 突发环境事件情景源强分析	21

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	24

4.4 突发环境事件危害后果分析	24

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	24

5.1历史经验教训总结	25

5.2 需要整改的短期、中期和长期项目内容	26

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划	26

7 企业突发环境事件风险等级	27

7.1企业突发环境事件风险等级划分方法	27

7.2企业突发环境事件风险等级	27

7.3 生产工艺与环境风险控制水平（M）	28

7.4环境风险受体敏感性（E）	32

7.5企业环境风险等级划分	34

1前言

环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价目的是分析和预测存在的潜在危险、有害因素，可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评估的最终目的是确定各种政策法规或生态环境的风险大小，以及确定什么样的风险水平是社会和公众可接受的，如何将无法接受的风险水平降至社会可接受的最低限度。 环境风险评估是环境管理的科学基础和重要依据。环境风险评估主要评价人为环境风险，即预测人类活动引起的危害生态环境事件的发生概率，以及在不同概率下时间后果的严重性，并决定采取适宜的对策。

公司运行过程中涉及的原材料部分为具有可燃性并具有毒性的物料，这些物料具有一定的潜在危险性。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将会对环境造成不利影响。通过评价，了解全厂主要风险事故隐患、主要危险源和危害程度，提出可行的环境风险防范措施和应急预案。

2总则

## 2.1编制目的

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其他国家法律、法规和有关文件的要求，有效预防、快速控制和及时消除突发性环境污染事件的危害，进一步增强公司对突发环境事件的应急反应能力，有效防范环境污染事故，防止重大生产安全事故发生，完善应急管理机制，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，切实加强和规范环境风险源的监控和环境污染事件应急的措施，全面控制和消除污染，维护自然生态环境，保障人民身心健康，确保社会稳定和环境安全，将事故造成的环境影响降至最小，维护社会稳定，制定了《江西中天智能装备股份有限公司突发环境事件应急预案》。

该预案是本单位生产过程中实施突发环境事件应急预案救援的规范性文件，用于指导单位在该项目生产过程中突发环境事件应急预案救援行动。

## 2.2编制依据

## 法律法规及相关规定：

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

(2)《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起施行；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）；

(4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1号施行)；

(5)《中华人民共和国安全生产法》(2021年9月1日实施)；

(6)《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日起施行；

(7)《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》，国发[2006]24号，2006年6月15日；

(8)《国务院办公厅关于加强基层应急管理工作的意见》，国办发[2007]52号，2007年7月31日；

(9)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年07月03日生成；

(10)《关于印发<突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作程序规定>的通知》，环发[2013]85号，2013年8月30日；

(11)《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》，国务院令第352号，2002年5月12日公布并施行；

(12)《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》，环发[2010]113号，2010年9月28日；

(13)关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发[2015]4号；

(14)《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部34号令），2015年6月5日起施行；

(15)《突发环境事件信息报告办法》(环境保护部第17号令)；

(16）《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号)；

(17）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

(18)《国家危险废物名录》（2021版）；

(19)《危险化学品目录》（2018版）；

(20)《重点监管危险化工工艺目录》（2013版）；

(21)《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

(22)《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

(23)《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；

## 执行标准及技术规范：

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（3）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（4）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；

（5）《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035-2010）；

（6）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（7）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（8）《危险化学品应急救援指南》（ERG2000）；

（9）《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）；

（10）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)；

## 2.3工作原则

# 编制应急预案的依据原则

（一）以人为本，安全第一原则。以落实实践科学发展观为准绳，把保障人民群众生命财产安全， 最大限度地预防和减少突发事件所造成的损失作为首要任务。

（二）统一领导，分级负责原则。在本单位领导统一组织下，发挥各职能部门作用，逐级落实安全生产责任，建立完善的突发事件应急管理机制。

（三）依靠科学，依法规范原则。科学技术是第一生产力， 利用现代科学技术，发挥专业技术人员作用，依照行业安全生产法规，规范应急救援工作。

（四）预防为主，平战结合原则。认真贯彻安全第一，预防为主，综合治理的基本方针，坚持突发事件应急与预防工作相结合，重点做好预防、预测、预警、预报和常态下风险评估、应急准备、应急队伍建设、应急演练等项工作。确保应急预案的科学性、权威性、规范性和可操作性。

3资料准备与风险识别

## 3.1企业基本信息

江西中天智能装备股份有限公司位于江西省宜春经济技术开发区（厂区中心地理位置坐标东经 114°23′19.807″、北纬 27°53′50.653″），建设年产 2000 台塔式起重机、施工电梯、立体车库机械制造项目；以及年喷涂60000件塔机标准节项目等。

江西中天智能装备股份有限公司是以国家大型国防兵工企业为背景成立的民 营股份制有限公司，公司自 2003 年成立起生产起重机至今。公司原名为江西中天机械有限公司，2020 年7月变更为现有名称江西中天智能装备股份有限公司。项目建设地点位于江西省宜春经济开发区,地理坐标东经 114°23′19.807″、北纬 27°53′50.653″。项目于2012年 1月委托宜春市环境科学研究所编制完成《江西中天机械有限公司年产 2000 台塔式起重机、施工电梯、立体车库机械制造项目环境影响报告书》。2012 年 1 月 18 日得到宜春市环境保护局《关于对江西中天机械有限公司年产 2000 台塔式起重机、施工电梯、立体车库机械制造项目环境影响报告书的批复》（宜环评字【2012】11 号）。2022年10月委托宜春市宜春市益鑫环保科技有限公司编制了《江西中天智能装备股份有限公司年喷涂60000件塔机标准节项目》并获得相应的批复。环保设施与主体工程同时设计、 同时施工、同时投入使用，基本执行了国家有关建设项目环保审批手续及“三同时 ”制度。 项 目 已 于 2020 年 7 月 23 日 申 领 了 排 污 许 可 证 ， 许 可 证 编 号 为91360900751126819N001Q，详见附件。

主要建设内容包括：生产系统、储运系统、公用系统、环保污水系统。项目以为冷轧钢、热轧钢、除油剂、硅烷处理剂、塑粉、电梯组装套件、焊条、水、电、油漆、稀释剂、柴油（不储存）、天然气为主要原辅材料。

本公司员工人数为150人，年工作日300天，每天二班制，每班8小时。

## 3.2周边环境状况及环境保护目标情况

项目位于宜春经济技术开发区经发大道西侧 (春一路以南，宜春大道以东)，项目评价范围内无名胜古迹、风景名胜区、 自然保护区、生态功能保护区和生活饮用水水源地保护区等环境敏感区，污水处理厂尾水入袁河排污口下游最近取水口为下游25km袁州自来水厂取水口，取水规模4万m3/d，具体环境保护目标分布情况见表3-4。

表 3-4    环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 坐标 |  | 方位 | 距离本项目最近距离/m | 规模/人 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 大气环境 | 八号安置小区 | -90 | - 170 | 西南 | 210 | 约 1200 人 | (GB3095-2012) 二级标准 |
|  | 千鸿花苑 | - 123 | 62 | 西 | 125 | 约 800 人 |  |
|  | 石岭布小坑组 | -323 | 38 | 西 | 320 | 约 120 人 |  |
|  | 家具城 | -158 | -223 | 西南 | 260 | 约 1000 人 |  |
|  | 宜安小区 | -310 | -424 | 西南 | 500 | 约 600 人 |  |
|  | 石岭布 | - 94 | 227 | 西北 | 200 | 约 150 人 |  |
|  | 润达美墅 | -459 | 130 | 西北 | 475 | 约 150 人 |  |
| 水环境 | 三阳河 | / | / | 东 | 1150 | 小河 | (GB3838-2002) Ⅲ类标准 |
|  | 渥江 |  |  | 东南 | 5500 | 小河 |  |
|  | 袁河 |  |  | 东南 | 8000 | 中河 |  |
|  | 圩塘江水库 |  |  | 西南 | 470 | 小型 | (GB3838-2002) IV类标准 |
|  | 总路线水库 |  |  | 西北 | 1100 | 小型 |  |
| 声环境 | 厂界外 50m |  |  |  |  |  | (GB3096-2008) 3 类标准 |

注：本评价以扩建车间西南角为原点坐标(114.388274609,27.897141152)正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向建立直角坐标系。

3.3 涉及环境风险物质情况

表3.3--1 项目涉及危险物质情况

| 序号 | 危险物质名称 |  | CAS 号 | 分布情况 | 最大储存量(t) | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 |  | 74-82-8 | 管道天然气 | 不储存 | 管道天然气 |
| 2 | 除油剂 |  | / | 生产车间 | 4.5 | / |
| 3 | 硅烷 |  | 7803-62-5 | 生产车间 | 3.75 | / |
| 4 | 废活性炭 |  | / | 危废间 | 0.1 | 铁桶 |
| 5 | 油漆 | 环氧树脂 | 63148-69-6 | 原料仓库 | 0.18 | 桶装 |
| 6 |  | 二甲苯 | 1330-20-7 | 原料仓库 | 0.06 | 桶装 |
| 7 |  | 助剂 | / | 原料仓库 | 0.06 | 桶装 |
| 8 | 稀释剂 | 溶剂油 | 64742-94-5 | 原料仓库 | 0.18 | 桶装 |
| 9 |  | 醋酸丁酯 | 123-86-4 | 原料仓库 | 0.12 | 桶装 |

3.4 安全生产管理

（1）企业已经建立、健全各级、各类人员安全生产责任制，主要包括主要负责人安全生产责任制，分管责任人安全生产责任制、安全生产管理人员安全生产责任制、职能部门安全生产责任制度、岗位安全生产责任制。

（2）企业已经建立、健全各项安全管理制度，至少应包括安全教育制度、安全培训制度、劳动保护用品(具)发放制度、保健食品发放制度、安全设施设备管理制度、作业场所防火管理制度、作业场所防爆制度、作业场所防毒制度、职业卫生管理制度、安全检查制度、隐患整改制度、事故调查处理制度、安全奖惩制度。

（3）企业每年定期召开安委会，一般每年二次，有重大事情临时召集；公司每月召开安全例会。组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制；领导专职、义务消防队组织和专职、兼职消防人员，制定灭火应急方案，组织扑救火灾。

（4）仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。

（5）对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格，方可上岗作业。

（6）仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。

（7）原辅料应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理；严防跑、冒、滴、漏。搬运、装卸化学危险品时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖、拉、倾斜和滚动。

（8）针对本企业事故危害时间短暂、事故危害区域较小的特点，事故应急对策主要应为：一旦发生泄漏或火灾事故，应立即向领导和安全部门报告组织事故抢救工作、及时通知医务人员进行救护工作、通知与组织非救险人员紧急疏散到上风向或及时紧闭门窗与戴上防毒器具，避过短暂的浓度高峰期。

3.5 现有环境风险防控与应急措施情况

3.5.1 现有风险防范措施

3.5.1.1 建设管理

(1)本公司严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行选购、设计、施工、安装、建设。

(2)工程建成后，须经化工、劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可开工。

3.5.1.2 工艺控制措施

(1)企业实行计算机管理，采取以集中监控为主、现场操作为辅的原则，凡温度、压力、计量、重量、阀门的开放等，均实行遥控操作，并在中央控制室设立闭路监控系统，对生产现场实行自动监控，并自动指挥各装置的生产活动。

（2）公司设置值班人员，对重点危险源（废水处理站、燃气锅炉、原料仓库、生产车间）实行巡回检查，但未设巡回检查记录、检查台账等。

（3）对于现场巡视及开停车时在现场观察的参数设就地仪表，主要操作点设置必要的事故停车开关，以保证安全操作。

（4）公司制定有设备检修制度，每半个月对设备进行定期检修，及时发现问题，防患于未然。

（5）公司重点要求储存物质设备的防腐和密封。

（6）危废间、污水处理站等采用防腐、防渗漏设计，危废间、污水处理站还应修建地沟和储槽，当发生泄漏时，液体能自动流入事故应急池，地沟及储槽作防腐防渗处理。

公司目已制定危险废物管理制定和规范，建立进出库台账管理，并严格实行分类管理，集中处置原则。

3.5.1.3 建筑等级与设备方面的防范措施

(1)厂区外供电采用单回路电源供电以及备用电源，以保证供电的连续性；

(2)各装置按生产类别划分，主要生产厂房耐火等级不低于二级，建筑物设计按《建筑设计防火规范》GBJ16-87(修订本)执行。各建构筑物之间、建构筑物与道路、电杆及厂房之间，要按火灾危险类别和环境情况保持环境保护距离；

(3)所有设备的设计、选购、安装均应按有关规范、标准进行；

(4)管材、壁厚、阀门选择及管道安装时严格把关，以防物料泄露；

(5)所有压力容器的设计均按有关规范、标准进行，并配有安全阀、爆破片、紧急放空阀、紧急切断装置等超压保护装置；

(6)对可产生有毒气体积累的场所，设置机械通风设施进行通风换气；

(7)较高厂房均设避雷装置及防雷接地设施，所有高出厂房的设备、设施均设有避雷装置。所有用电设备的金属外壳均采取保护接地，各厂房及整个装置区构成接地网络，对易产生静电的场所采取接地干线以起保护作用。工艺生产过程中产生静电的设备和管道及输送易燃、易爆的物料管线作防静电接地。

3.5.1.4 生产安全管理

(1)加强工艺管理，严格控制工艺指标。工厂应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。

(2)加强安全生产教育。安全生产教育包括厂级、车间、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有员工了解本厂各种原材料、化学制品、添加剂、中间产品、最终产品以及废料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。

(3)把好设备进厂关，将隐患消灭在正式投入使用前。同时加强容器、设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，保证设备完好。

(4)严格执行《化学工业部安全生产禁令》。

3.5.1.5 劳动保护

(1)对在岗工人及邻近有关人员进行普及性自我救护教育，一旦发生事故迅速进行自我救护，如佩戴防毒面具。敞开门窗等。同时还要加强防护器材的维护保养，保证器材随时处于备用状态。

(2)要加强设备的密封性和车间的通风，防止跑、冒、滴、漏，最大限度地降低车间中有害物质的浓度。同时进行定期检测使之达到国家卫生标准的要求。

(3)在必须靠近敞开的设备和接触物料，如搅拌罐，操作人员应按规定佩戴防护用具。

(4)厂房内采用自然通风或局部机械通风措施，使有害气体的浓度低于卫生标准，并对于有毒岗位配置洗眼器和防尘口罩、防毒呼吸器等个人防护用具。

(5)设计中尽量选用低噪设备，对较大噪声源可采用基础减震、消声器消声、建筑物隔音等，使噪声降至标准值以下。另外，这些高噪设备的操作要在控制室进行，操作工人按规定进行必要的巡检时应配戴防护耳罩、耳塞等劳保用品，以进一步削减噪声，保护工人的身心健康。

(6)凡易发生坠落危险的操作岗位，按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。

(7)对有毒气体岗位安有气体检测仪，用于生产场所的安全监测及卫生标准的监测。

(8)所有工人上岗前均按规定进行就业体检，特殊岗位工人需持证上岗。

3.5.1.6 风险管理措施

①厂区安全卫生工作设专人负责，并建立HSE管理体系、建立健全岗位操作规程，相关人员应熟悉和掌握规程的内容，并严格按照规程进行作业。

②对厂区内的重大危险源（废水处理站、燃气锅炉、原料车间、生产车间）应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。

③加强安全设施、 消防设施及检测报警及控制仪表的定期检测与日常维护、保养，若发现质量缺陷或故障，应及时排除，确保运行状态良好，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。

④加强对厂区职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。

⑤严格执行危险化学品安全管理制度，落实安全责任制，坚持岗位培训和持证上岗制度，加强操作工人的个人防护（如佩戴防护用具、穿防护服护目镜等）。

⑥加强厂内罐区危险化学品泄漏监控，配备足够防护设备，对生产车间等配备护目、呼吸罩、防毒面具、耐酸碱手套等防护用品，事故发生时可及时避免危险物质对人体造成中毒或其他伤害。

3.5.2 危险品泄漏现有应急措施

发生泄漏事故后，根据事故现场情况，现场人员立即进行堵漏并收集泄漏物，并停止相关工作工序；泄漏较多的情况下，事故现场人员应立即报告公司负责人，公司成立现场应急处置小组根据现场实际情况同时进行应急处置，并根据事故的大小及发展态势向公司应急领导小组报告，并启动Ⅰ级/Ⅱ级/Ⅲ级应急预警及响应程序。

（1）危险化学品泄露现有应急措施

①本项目根据环评、环评批复及其他文件分区防渗要求分别进行了防渗、防腐蚀处理；

②危废间、生产车间、原料仓库设置危险化学品装置和严禁烟火，各种危险化学品分类存放，并设置相应的通风、灭火、防渗、防腐蚀设施；

③建立岗位责任制度、定期检查制度和危险化学品登记管理制度，安排专人江西中天智能装备股份有限公司环境应急资源调查报告管理，落实到人、明确职责、定期检查，对存在的隐患及时排除，避免危险化学品意外泄漏事故的发生；

④定期对管理人员进行理论知识培训，增强危害意识，提高风险防范意识和风险控制能力；

⑤危险废物分类暂存、处置，采用专用密闭的危险废物转运车运输，运输人员经过专业培训，及时关注了解当地天气情况，最大限度确保运输安全；

⑥管理人员定期检查桶罐的封闭性及正常使用情况，运输人员定期对运输车辆进行检查、维修，确保其密闭性及使用、储存和运输过程都在正常情况下进行，防止有毒有害废物的泄漏。

3.5.3 危险品泄漏现有风险防控及应急情况

3.5.3.1现有防控措施

危险化学品地面为防渗、防腐蚀、水泥地坪，四周建有围堤，并设有消防水池（事故池），事故池有效容积约600m3，万一事故发生时，可将围堰中的物料排入事故池中，以策安全；

一旦发生泄漏，经围堰自动流入事故水池中，一旦发生泄漏事故，及时发出警报，以便尽快采取治理措施，控制事态发展，将事故的发生遏制在萌芽阶段。

性质相抵触、灭火方法不同的原料物品应分类贮存。库房应配备必需的消防、通风、降温、防潮、避雷等安全装置。

3.5.3.2现有应急情况

发生泄漏事故后，根据事故现场情况，现场人员立即进行堵漏并收集泄漏物，并停止相关工作工序；泄漏较多的情况下，事故现场人员应立即报告公司负责人，公司成立现场应急处置小组根据现场实际情况同时进行应急处置，并根据事故的大小及发展态势向公司应急领导小组报告，并启动Ⅰ级/Ⅱ级/Ⅲ级应急预警及响应程序。

①硅烷、除油剂泄漏现有应急措施

当硅烷、除油剂发生泄漏时，应急处理人员可穿戴耐酸碱手套、耐酸碱防护服、呼吸器等进入现场。小量泄漏用大量水冲洗，冲洗水稀释后放入事故池。大量泄漏时可使用泵抽等方式进行收集回收。当身体接触硅烷、除油剂时，可用大量水清洗，公司备有急救箱可对伤员进行简单的救治。

②油漆、稀释剂泄漏现有应急措施

当油漆、稀释剂发生泄漏时，应急处理人员可穿一般防护手套、一般防护服、呼吸器等进入现场。小量泄漏用大量水冲洗，冲洗水稀释后放入事故池。大量泄漏时可使用泵抽等方式进行收集回收。当身体接触硅烷、除油剂时，可用大量水清洗，公司备有急救箱可对伤员进行简单的救治。

3.5.4废气事故排放现有风险防控及应急情况

废气处理设备事故排放时，废气处理设施操作人员能及时向设施负责人汇报，负责人确认消息后上报应急指挥中心，应急指挥中心启动应急，组织应急小组准备就绪；同时生产车间立即停止生产；应急指挥中心派抢险小组对废气处理设备进行抢修，抢修人员穿戴好防护服及呼吸器；车间安全员能及时对车间无关人员进行疏散，并及时告知下风向的村庄等环境敏感点进行人员疏散，有序撤离，禁止无关人员进入现场。

3.5.5火灾爆炸事故现有风险防控及应急情况

当发生火灾爆炸事故时，厂区人员能及时请求外部支援（119、120），消防过程关闭厂区雨水排口，防止泄漏废液、消防泡沫及消防废水排至厂区外，消防废水临时收集至事故池，由泵提升至污水处理站处理。

3.6.6 消防废水事故排放现有风险防控及应急情况

3.6.6.1现有防控措施

当重、特大事故时，将使用大量消防水，消防水中含有大量有毒、有害物质。根据工程消防水设计用量，以及外部救援消防用水，公司设置了一个消防水池和消防事故水池及配套的管网布设，满足消防及事故状态下废水的接纳，公司设有事故应急池，有效容积为600m3。

3.6.6.2 现有应急情况

当消防废水泄漏导致雨水排放口水质超标时，首先将消防废水截留引至事故应急池；然后排查污水是否通过厂区内裸露地块、地面裂隙、破损管道污染土壤和地下水；若土壤及地下水存在污染，则对污染的土壤和地下水进行应急处置。

3.6.7 初期雨水事故排放现有风险防控及应急情况

3.6.7.1现有防控措施

当发生下雨情况时，公司设置了雨污分流系统，公司设置了一个初期雨水池及配套的管网布设，满足初期雨水的接纳，公司设有消防水池，兼做初期雨水池，有效容积为600m3。

3.6.7.2 现有应急情况

当初期雨水泄漏导致雨水排放口水质超标时，首先将初期雨水截留引至初期雨水池；然后排查污水是否通过厂区内裸露地块、地面裂隙、破损管道污染土壤和地下水；若土壤及地下水存在污染，则对污染的土壤和地下水进行应急处置。

3.6.8地下水、土壤污染现有防控措施

厂区地面硬化处理，事故应急池、污水处理站、桶罐区及危废暂存间防渗漏、防外溢、防腐蚀、防淋溶等堵漏措施，罐区、危废间设围堰、事故池，并在围堰做好防渗、防腐蚀等措施，防止事故泄漏物渗透到土壤，造成土壤、地下水环境等污染；公司在厂址所在地、厂外设置地下水监测井，定期检测地下水质，掌握地下水水质变化趋势。

根据本项目特点，将厂区不同区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区。

重点污染防治区：生产车间、危废暂存库、桶罐区、事故应急池、污水处理池。

一般防渗区：主要为综合仓库、成品仓库（含一般固废暂存场）、冷冻站、锅炉房、循环消防水池等。

表3.6-1 各单元防腐防渗措施

| 防渗级别 | 区域 | 可达到的防渗系数 | 防腐防渗措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 生产车间 | 渗透系数1.0×10-10cm/s | 环氧树脂涂层+玻璃钢+水泥硬化，防渗漏、防酸碱、防风、防雨 |
|  | 危废暂存库 |  |  |
|  | 原料仓库 |  |  |
|  | 事故应急池 |  |  |
|  | 污水处理池 |  |  |
| 一般防渗区 | 办公楼 | 渗透系数1.0×10-7cm/s | 采取水泥+防渗添加剂处理，防渗漏、防风、防雨 |
|  | 成品仓库（含一般固废暂存场） |  |  |

3.6.9环境风险排查隐患措施

（1）建立由主要负责人任组长的环境风险隐患排查治理领导小组，全面负责企业的环境风险隐患排查治理工作；并建立建立三级联防联控机制。

（2）实行定期（专项、季节、节假日等隐患检查）或不定期（日常的隐患排查）的隐患排查，及时根据隐患产生的原因，制定隐患整改方案和防范措施。

（3）主要从以下几点进行环境风险排查：1）设备、设施是否处于正常的安全运行状态；2）有毒、有害等危险作业场所的安全状况；3）从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程，是否正确佩带劳动防护用品；4）现场生产管理或指挥人员有无违章指挥；5）危险源的检测监控措施是否落实到位等情况。

（4）对排查出的隐患，及时查找原因，及时整改，整责任单位，必须按规定的时间进行整改，不得互相推诿、扯皮，拖期、延期。

（5）积极配合上级有关部门开展的隐患排查治理活动，落实隐患整改措施和责任。

（6）其他各部门及人员对发现的环境风险隐患，应及时报告，重大隐患可直接上报公司主要领导，以保证尽快解决。

（7）职工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

（8）对于由于资金或技术问题等暂时不能立即整改的隐患问题，必须采取可靠的防范措施，如实告知现场工作人员存在的危险因素；对于重大安全隐患无法保证安全的，要立即停产整改。

（9）对需要整改的环境隐患问题，要下达隐患整改通知书、验收意见书等书面资料，要认真填写，并经有关人员签字后存档。

（10）对未按期、按要求整改隐患的， 视情节轻重对相关责任部门和人员给于经济处罚，由此引起重大伤亡事故的，承担相应的法律责任。

（11）对所排查的隐患问题，要有隐患排查记录台帐和隐患治理台帐，要存档备案。（备注：根据企业实际情况，企业的环境隐患排查排查记录台账和隐患治理台账、下达的隐患整改通知书、验收意见书等并入安全生产隐患排查记录台账和隐患治理台账、下达的隐患整改通知书、验收意见书，一并管理。）

（12）对上级有关部门挂牌督办的隐患，予以公示告知，限期治理，治理工作结束后，要向负责督办的单位提出书面复查申请。

（13）对已整改或未整改的隐患问题都要做为下次排查的重点。

（14）本隐患排查治理工作坚持“谁排查，谁负责。谁签字，谁负责。谁主管，谁负责”的原则，实行分级管理，逐级管理。

（15）对因排查隐患不深入、不细致或对排查出的隐患整改措施不到位，责任制不落实致隐患长期得不到整改的，依据企业有关规定严肃追究其责任，情节严重者，给予适当的经济处罚。

（16）本公司目前存在安全隐患主要为消防设施较少，若发生火灾及爆炸事故时不能及时将风险切断，将损失降到最低。本评价完成后将及时补充相应消防设施，并定期检查消防设施压力是否足够，并做好检查记录，存在过期设施及时更换。

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况

3.7.1现有救援队伍情况

- 公司应急组织体系

表3.7-1应急成员联系方式

| № | 姓名 | 指挥小组职务 |  | 部门或职务 |  | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晏勇斌 | 总指挥 |  | 总经理 |  | 18979519502 |
| 2 | 陈东标 | 副总指挥 |  | 付总经理 |  | 18979519509 |
| 3 | 邹 蓬 | 通讯联络组组长 |  | 行办副经理 |  | 18979516603 |
| 4 | 张继斌 | 治安警戒组组长 |  | 供应部经理 |  | 18979515836 |
| 5 | 刘长明 | 抢险救灾组组长 |  | 安全设备部经理 |  | 18979519563 |
| 6 | 姚喜红 | 医疗救护组组长 |  | 生产部经理 |  | 18979519536 |
| 7 | 曹华 | 后勤保障组组长 |  | 行办副经理 |  | 18979510398 |
| 8 | 刘海潮 | 善后处理组组长 |  | 品管部经理 |  | 18979519563 |
| 小组 |  | 姓名 | 单位、部门 |  | 职务 | 手机 |
| 抢险救灾 小组 |  | 袁建利 | 生产部 |  | 成员 | 15079588828 |
|  |  | 常攀 | 生产部 |  | 成员 | 15070585111 |
|  |  | 欧阳正根 | 生产部 |  | 成员 | 15274995462 |
|  |  | 何兵 | 生产部 |  | 成员 | 13407951447 |
|  |  | 施于建 | 生产部 |  | 成员 | 13766448638 |
| 治安警戒 小组 |  | 骆荣 | 供应部 |  | 成员 | 13970551719 |
|  |  | 谢美萍 | 供应部 |  | 成员 | 18979512513 |
|  |  | 周艳 | 供应部 |  | 成员 | 18979511365 |
|  |  | 张彩虹 | 生产部 |  | 成员 | 18979515126 |
| 通讯联络 小组 |  | 陈辰 | 安全生产部 |  | 成员 | 18979518835 |
|  |  | 罗美平 | 生产部 |  | 成员 | 18879561779 |
|  |  | 朱丽 | 技术部 |  | 成员 | 18979513918 |
| 后勤保障 小组 |  | 李玉林 | 生产部 |  | 成员 | 18979519512 |
|  |  | 刘亚雄 | 生产部 |  | 成员 | 18979519513 |
|  |  | 易文明 | 行办 |  | 成员 | 13970501287 |
| 医疗救护 小组 |  | 欧阳平 | 生产部 |  | 成员 | 18007054411 |
|  |  | 易盛 | 生产部 |  | 成员 | 15179584811 |
|  |  | 杨梅珍 | 生产部 |  | 成员 | 15879548150 |
| 善后处理 小组 |  | 李辉 | 供应部 |  | 成员 | 18979519580 |
|  |  | 陈练 | 供应部 |  | 成员 | 18979517863 |
|  |  | 陈友生 | 供应部 |  | 成员 | 18979519553 |

3.7.2现有物资与装备

公司现有物资情况见表3.7-2：

表3.7-2 现有物资情况表

| 器材设备名称 | 配备数量（副/套/包） | 存放位置 | 管理责任人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担架 | 1 | 仓库 | 曹华 | 18979510398 |  |
| 防毒面具 | 5 | 仓库 | 曹华 | 18979510398 |  |
| 防护眼镜 | 7 | 仓库 | 曹华 | 18979510398 |  |
| 安全帽 | 10 | 仓库 | 曹华 | 18979510398 |  |
| 安全带 | 12 | 仓库 | 曹华 | 18979510398 |  |
| 应急灯 | 4 | 仓库 | 曹华 | 18979510398 |  |
| 绝缘棒、绝缘手套 | 1 | 变电所 | 曹华 | 18979510398 |  |
| 空气呼吸器 | 1 | 仓库 | 曹华 | 18979510398 |  |
| 防护眼镜 | 7 | 车间 | 曹华 | 18979510398 |  |
| 气体检测仪 | 1 | 仓库 | 曹华 | 18979510398 |  |
| 急救箱 | 1+1 | 仓库 | 曹华 | 18979510398 |  |
| 铁揪 | 3 | 仓库 | 曹华 | 18979510398 |  |
| 管道封堵气囊 | 2 | 仓库 | 曹华 | 18979510398 |  |
| 解毒剂 | 1 | 仓库 | 曹华 | 18979510398 |  |

除此外，还应补充长靴、防护服、绷带、消防水泵、消防水管、消防栓、消防箱、消防带、油毛毯、灭火水管、干粉灭火器、CO2灭火器、消防沙等。

外部关联单位见表3.7-3。

# 表3.7-3 外部关联单位应急通信联络表

| 1 | 宜春市应急管理局 | 0795-3590918 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 宜春市生态环境局 | 0795-3998865 |
| 3 | 宜春市安全生产应急救援 指挥中心 | 0795-3562731 |
| 4 | 宜春经济技术开发区应急管理局 | 0795-3668228 |
| 5 | 宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局 | 0795-3653639 |
| 6 | 宜春市公安局 | 110 |
| 7 | 宜春市交警支队 | 122 |
| 8 | 宜春市消防救援支队 | 119 |
| 9 | 宜春市人民医院 | 120 |
| 10 | 宜春经济技术开发区管理委员会 | 0795-3668066 |
| 11 | 江西省宜春生态环境监测中心 | 0795-3998059 |
| 12 | 宜春经开区党工委党群工作部 | 0795-3918597 |
| 13 | 宜春经开区经济发展和科技创新局（建设局） | 0795-3666628 |
| 14 | 宜春经开区供电服务中心 | 0795-7307397 |
| 15 | 宜春经开区供水客服中心 | 0795-3918126 |
| 16 | 宜春经开区综合行政执法分局 | 0795-3668077 |

4突发环境事件及其后果分析

## 4.1 突发环境事件情景分析

4.1.1 国内突发环境事件统计分析

（1）国内突发环境事件统计分析根据“突发性环境污染事故的统计分析及预防策略”（环境污染与防治2013年，第10期），收集了我国2000-2012年发生的200起典型突发性环境污染事故资料，基于每类事故中的典型案例。根据污染类型，将事故分为危险化学品污染事故、重金属环境污染事故、海洋溢油环境污染事故、尾矿库环境污染事故，统计分析了各类事故的发生行业、发生环节和原因。4类突发性环境污染事故的发生行业及发生环节统计结果见表4.1-1和表4.1-2。

表4.1-1 突发性环境污染事故的发生行业统计分析

| 行业 | 危险化学品环 境 | 重金属环境污染事故发生次数/次 | 海洋溢油环境污染事故发生次数/次 | 尾矿库环境污染事故发生次数/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工 | 49 | 10 | 2 | / |
| 金属采选 | / | 2 | / | 16 |
| 金属冶炼 | 54 | 13 | / | 2 |
| 危险化学品运输（管道、道路） | 5 | / | 12 | / |
| 天然气、石油 | 8 | / | 4 | / |
| 轻工 | 4 | / | / | / |
| 废旧资源回收 | / | 3 | / | / |
| 电镀 | / | 2 | / | / |
| 其他（纺织化、医药、光纤材料等） | 13 | 1 | / | / |

表4.1-2突发性环境污染事故的发生环节统计分析

| 环节 | 危险化学品环境污染事故发生次数/次 | 重金属环境污染事故发生次数/次 | 海洋溢油环境污染事故发生次数/次 | 尾矿库环境污染事故发生次数/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产使用 | 30 | / | 4 | / |
| 储存 | 19 | / | / | 18 |
| 运输 | 54 | / | 45 | / |
| 处置 | 30 | 31 | 2 | / |

可见，石化、化工和危险化学品运输业是危险化学品环境污染事故频发的重点行业，生产使用、储存、运输、处置各个环节均有可能发生危险化学品污染事故。

化工企业事故单元不同程度事故发生概率和对策反应进行了汇总，结果见表4.1-3。

表4.1-3   不同程度事故发生概率和对策反应汇总一览表

| 事故类型 | 发生概率 次/年 | 事故频率 | 对策反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管线、输送泵、阀门、槽车 等损坏小型泄漏事故 | 10-1 | 可能发生 | 必须采取措施 |
| 管线、贮罐、缩合釜 等破裂泄漏事故 | 10-2 | 偶尔发生 | 需要采取措施 |
| 管线、阀门、贮罐 等严重泄漏事故 | 10-3 | 偶尔发生 | 采取对策 |
| 贮罐等出现重大爆炸、爆裂事故 | 10-4 | 极少发生 | 关心和防范 |
| 重大自然灾害引起事故 | 10-5-10-6 | 很难发生 | 注意关心 |

根据《环境风险评价实用技术与方法》中统计数据，目前国内化工装置典型事故风险概率在1×10-5/a左右。类比本项目装置的运行条件情况，本项目发生风险事故的原因和概率应与国内现有化工装置接近，工程风险事故发生概率应低于国内石油化工典型事故概率。

因此，本次风险评价确定本项目风险事故概率为1×10-5/a。

（2）国内同类企业事故案例

案例1：2008年3月14日凌晨3时30分左右，4名协勤人员在回兴镇兴科一路巡逻时，发现郑伟集资楼17#“小精点发廊”门市附近有较浓的天然气异味，在隔壁经营夜宵店的王祥金，就去敲门告知该户可能有天然气泄漏，当该门市人员开灯时随即发生爆。

直接原因：

临街PE(d110)燃气管线被拉裂，导致天然气泄漏，泄漏天然气通过地下疏松回填土层窜入室内，形成爆炸性混合气体，遇开关电器产生的火花引起爆炸。

间接原因：

管线回填未对地基进行处理或采取防沉降施，回填土层在雨水的浸润作用下产生沉降；管线在外部载荷应力叠加作用下，对管线热熔焊缝产生一定影响，导致管线拉裂；对管线走向不明，巡管不到位。

案例二：2000年2月18日晚10时37分，三车间电缆沟内可燃气体爆燃，将车间内电缆沟中间人孔和西侧人孔盖板冲开，晚11时58分火被扑灭。由于车间停电，供风系统无法运转，炉窑燃烧系统不能正常工作。公司员工为防止炉窑内高温玻璃液降温过快引起生产事故，按操作规程利用供气备用系统加热护炉。2月19日0时06分，三车间5#炉东侧发生爆炸，当场死亡12人，受伤59人，在送往医院途中又有一人死亡，抢救过程中，因伤势严重，经抢救无效死亡2人。

事故原因：

三力公司在施工时对地下529毫米废弃天然气管道处理不当，盲板封堵焊接质量差，随着蓄热室周围温度升高，管道内残余的天然气受热升温形成正压，穿过其端口盲板焊接气孔进入电缆沟。电缆沟内积聚达到爆燃浓度，并沿电缆沟穿孔进入6#炉常规电控柜，6#炉常规电控柜内空气开关电热作用引燃天然气，是造成电缆沟着火的直接原因。

由于电缆沟着火，火焰烘烤横穿电缆沟内的废弃的529毫米管线外壁1小时21分，使管线内温度达到了天然气和氧气的反应温度，放出大量热量，致使管线内气体压力升高，超过了废弃的529毫米管线端口焊接盲板承受压力，盲板炸飞，可燃气体冲出废弃的529毫米管线，由于5#炉蓄热室墙体阻挡，喷出的可燃气体向上和反向扩散，遇炉窑明火再次发生爆燃，是造成这次特大伤亡事故的直接原因。

由于现场人员误认为电缆沟着火是电缆短路起火，对废弃管道发生爆炸预料不到，在电缆沟发生火灾造成车间停电的情况下，当班职工加热护炉，未及时撤离现场，是造成这次事故伤亡人数较多的主要原因。

4.2 突发环境事件情景源强分析

# 1、危险化学品泄露

公司油漆、稀释剂均为桶装，硅烷和除油剂位于生产车间储液池内，一般情况不易发生泄漏，危险品仓库设有围堰，地面已做防渗处理，泄漏影响一般在厂内。

# 2、火灾、爆炸事故

本公司生产装置在发生火灾爆炸事故时，可能的次生危险主要包括救火过程产生的消防污水，如没有得到有效控制，可能会进入清净下水或雨水系统，造成附近的水体污染。

同时火灾爆炸后破坏地表覆盖物，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。火灾、爆炸时产生的挥发气体影响环境质量，对职工及附近居民的身体健康造成损害。火灾、爆炸事故下产生的污染物数量受诸多因素影响，难以进行定量计算。但公司对厂区内的主体工程和相关配套工程都采取了防渗措施，生产装置区和罐区设有监控措施，可以第一时间发现险情，迅速进行救援。

## 4.2.2火灾、爆炸源项分析

燃烧、爆炸必须具备以下三个条件：①要有可燃物质；②要有助燃物质：③要有着火源。桶罐中液体危险化学品在爆炸极限内遇明火易发生爆炸。因此，发生火灾时需采取对桶罐进行降温处理，同时原理明火，禁止携带火源进入泄漏区域，抢险人员需穿戴防静电服进入场内；同时规范管理，不得违规作业。

火灾风险对周围环境的主要危害包括以下几个方面：

A.热辐射：由于遇热挥发和易于流散，不但燃烧速度快、燃烧面积大，且放出大量的辐射热，危及火灾周围人员生命及毗邻建筑物和设备安全。

B.浓烟及有毒废气火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发出大量浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气，被分解的未燃物质和被火焰加热而带入的上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽、有毒气体和弥散的固体颗粒，对火场周围的人员生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。火灾伴生的废气由于成分复杂，因此不进行计算。

C.消防废水发生火灾事故后，灭火产生的消防废水含有危化品杂质，未燃烧或燃尽的危化品将随消防废水进入雨水管网，污染附近水体环境，同时消防废水进入废水收集系统，如直按流入周边水域，可能对海域水体造成影响。

## 4.2.3危险化学品泄漏扩散源项分析

公司危险化学品泄漏可导致土壤及地下水污染，通过以上风险源识别，本项目所涉及的风险源最大可信事故类型确定为危险化学品泄漏，其最大可信泄露事故类别见下表4.2-1。

表4.2-1 最大可信泄露事故类别表

| 位置 | 储液名称 | 最大储量（t） | 事故类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道天然气 | 天然气 | 不储存 | 泄漏 |
| 生产车间 | 除油剂 | 4.5 | 泄漏 |
| 生产车间 | 硅烷 | 3.75 | 泄漏 |
| 危废间 | 废活性炭 | 0.1 | 泄漏 |
| 原料仓库 | 油漆 | 0.3 | 泄漏 |
| 原料仓库 | 稀释剂 | 0.3 | 泄漏 |
| 合计 |  | 8.95 |  |

从物质的危险特性分析得知，危险化学品常温常压储存于桶罐中，公司在桶罐外围设置围堰及防火提，同时危废间地面防渗漏、防腐蚀处理，一般情况下发生概率极小。

事故发生因素主要由人为和操作不当引发，各种事故类型及发生的频率见表4.2-2。

表4.2-2 不同程度事故的发生概率与对策措施

| 事故名称 | 发生概率（次/年） | 发生频率 | 对策反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道、输送泵、阀门、槽车等损坏小型泄漏事故 | 10-1 | 可能发生 | 必须采取措施 |
| 管线、阀门、桶罐等破裂泄漏事故 | 10-2 | 偶尔发生 | 需要采取措施 |
| 管线、桶罐、阀门等严重泄漏事故 | 10-3 | 偶尔发生 | 采取对策 |
| 桶罐出现重大爆炸、爆裂事故 | 10-4 | 极少发生 | 关心和防范 |
| 重大自然灾害引起再故 | 10-5~10-6 | 很难发生 | 注意关心 |

从表4.2-2可见，输送管、输送泵、阀门、槽车等损坏泄漏事故相对较大，发生概率为10-1次/年，即每10年大约发生一次；而桶罐出现重大爆裂、爆炸事故概率为10-4属于极少发生的事故。综合上述分析，本公司发生事故主要部位为输送泵、阀门、槽车、桶罐等损坏，主要事故类型为桶罐泄漏后造成大气环境、地表水环境、地水环境及土壤环境污染事件，遇明火发生火灾或爆炸事件，导致大气环境污染。

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

## 4.3.1 扩散途径

危险化学品桶罐若发生危险化学品泄漏，泄漏物质可能流入雨水管网或地表土壤，有可能造成地表水环境、地下水环境及土壤环境污染；

当发生火灾时，危化品燃烧产生的有毒气体、烟尘等扩散，主要对人体及周边环境将造成一定影响；发生火灾事故后，灭火将产生消防废水，该废水中可能含有未燃烧或未燃尽的杂质，若直接排入水体，经造成一定的环境影响，特别是危化品区域和生产车间，为消防废水收集的重点区域。

## 4.3.2泄漏应急措施及应急资源分析

对于危险化学品、天然气泄漏及泄漏引起的火灾、爆炸事件等应急措施参见《突发环境事件应急预案》中“应急响应措施”内容。

应急资源：公司现有应急物资、应急救援队伍；周边企业应急物资、救援队伍；当地消防队伍等，具体参见3.7现有应急物资、装备及救援物资内容。

4.4 突发环境事件危害后果分析

由4.2、4.3可知，本公司突发环境事件主要为地表水环境污染、大气环境污染、地下水环境及土壤环境污染，若发生危险废液、渗滤液泄漏、火灾及爆炸情况主要影响下风向区域范围内居民，即西侧的千鸿花苑等，需转移人数约800人，500m范围内村民人数约5000人；若危险化学品、消防废水大量泄露至车间外进入雨水管网，将对袁河产生一定的影响；由于公司危险废液为罐装，发生泄漏的可能性很小，储存量较少，且危废间设围堰、地下槽等，危险废液泄漏量到仓库外可能性较小，对地下水及土壤影响较小，主要影响范围在厂内。

5现有环境风险防控和应急措施差距分析

本次评估从以下五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的项目内容。

表5-1企业现有风险防措施差距分析表

|  | 防控措施要求 | 现有企业防控措施 | 有效性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理 | 企业是否建立环境风险防控管理制度，环境风险的雷点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任是否明确 | 已建立健全的环境应急管理体系，但突发环境风险事故应急预案需重新备案。 | 不符合要求 |
|  | 环评批复的各项环境风险防控措施要求是否严格执行 | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求基本落实，已按要求建立环保管理机构及正常运行的环保管理制度，但还需根据突发环境事故应急预案进行完善； | 符合要求 |
|  | 环境应急预案及演练的制度是否已建立并良好执行 | 未进行系统的应急预案演练 | 不符合要求 |
|  | 企业是否建立突发环境事件信息报告制度 | 本公司尚已建立突发环境事件信息报告制度 | 符合要求 |
| 监控预警措施 | 是否在每个废水、雨水等排放口对可能排出的污染物、 泄漏物的按照物质特性、 危害，设置监视、控制装置 | 本公司在每个废水、雨水等排放口对可能排出的污染物、 泄漏物的按照物质特性、危害，设置监视、控制装置 | 符合要求 |
| 环境风险防范措施 | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收渠措施、消净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水系统防控措施等 | 本公司危险废液罐设有围堰，同时设有消防废水池用于事故废水储存；危险废液罐设事故应急池，公司清净水循环使用，无生产废水产生； | 符合要求 |
| 环境应急能力 | 是否按标准要求配备必要的环境应急物资和装备 | 公司未按标准配备必要的环境应急物资和装备 | 不符合要求 |
|  | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 符合要求 |
|  | 外部救援机构均为政府职能部门或服务性机构，公司是否与有关部门签订应急救援协议或互救协议 | 公司未与有关部门签订应急救援协议或互救协议 | 不符合要求 |

## 5.1历史经验教训总结

1、对前文收集的国内同类企业突发环境事件案例进行分析、总结，案例中企业桶罐区、导热油火灾爆炸事故发生的主要原因有：高危操作单元监控措施不到位；员工违规违章操作，管理不规范等。

2、本公司引以为戒、吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因，采取了如下相应对策：

1) 对现有高危工段重点监控工艺参数，实施安全操作；

2) 公司均不使用国家工信部发布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》范围内的生产装备。定期开展生产检修，采用探测仪探伤，发现问题及时修补，有必要时进行更换，保证设备满足负荷要求、安全生产。

3) 加强管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能；内部、外部培训后进行考试。对员工考核结果记录备案，考试通过即为合格。考试合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止，做到上岗持证；为加强公司员工按章规范操作的主动性、自觉性，制定并落实内部奖惩措施。

4）建议制定本项目环境风险防控和应急措施长期计划。如定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等。

## 5.2 需要整改的短期、中期和长期项目内容

本公司针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限。具体见表5-2：

表5-2 公司需要整改的短期、中期和长期项目内容

| 序号 | 存在问题及需要整改内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司突发环境风险事故应急预案需备案； | 短期 |
| 2 | 公司未按标准配备必要的环境应急物资和装备 | 短期 |
| 3 | 公司未与有关部门签订应急救援协议或互救协议 | 短期 |
| 4 | 员工的教育与培训、应急演练等 | 长期 |

注：短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划

对照表5-1公司需要整改的短期项目内容，制定本公司短期整改项目加强风险防控措施和应急管理的目标、责任人及完成时限。

表6-1 环境风险防控与应急措施短期整改 目标及实施计划

| 序号 | 整改目标 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司突发环境风险事故应急预案需重新备案 | 短期 | 晏勇斌 |
| 2 | 公司按标准配备必要的环境应急物资和装备，如补充呼吸器、耐酸碱手套、护目镜、长靴、防护服等 | 短期 | 晏勇斌 |
| 3 | 公司未与有关部门签订应急救援协议或互救协议 | 短期 | 晏勇斌 |
| 4 | 员工的教育与培训、应急演练等 | 长期 | 晏勇斌 |

7 企业突发环境事件风险等级

7.1企业突发环境事件风险等级划分方法

通过定量分析企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E），按照矩阵法对企业突发环境事件风险（以下简称环境风险）等级进行划分。环境风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。评估程序见图7-1。

图7-1 企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

7.2企业突发环境事件风险等级

针对企业的生产原料、燃料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产原料、“三废”污染物等，计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内最大存储量与其在GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》中对应的临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

（2）当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2,...,qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1,Q2,...,Qn——每种环境风险物质的临界量，t；

当Q＜1 时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示；

当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。

本公司事故环境风险物质数量与临界量的比值(Q)结果见表7-1。

表7-1 本公司本公司事故环境风险物质数量与临界量的比值

| 序号 | 危险物质名称 | CAS 号 | 分布情况 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 74-82-8 | 管道天然气 | 不储存 | 10 | / |
| 2 | 硅烷 | 7803-62-5 | 生产车间 | 3.75 | 2.5 | 1.5 |
| 3 | 环氧树脂 | 63148-69-6 | 原料仓库 | 0.18 | 50 | 0.0036 |
| 4 | 二甲苯 | 1330-20-7 | 原料仓库 | 0.06 | 10 | 0.006 |
| 5 | 助剂 | / | 原料仓库 | 0.06 | 50 | 0.0012 |
| 6 | 溶剂油 | 64742-94-5 | 原料仓库 | 0.18 | 50 | 0.0036 |
| 7 | 醋酸丁酯 | 123-86-4 | 原料仓库 | 0.12 | 50 | 0.0024 |
| 8 | 除油剂 | / | 生产车间 | 4.5 | 50 | 0.09 |
| 9 | 废活性炭 | / | 危废间 | 1 | 7.5 | 0.1333 |
| Q总计 |  |  |  |  |  | 1.7401 |

由上表可知，公司事故环境风险物质数量与临界量的比值：1≤Q＜10，以Q1表示。

7.3 生产工艺与环境风险控制水平（M）

采用评分法对企业生产工艺、安全生产控制、环境风险防控措施、环评及批复落实情况、废水排放去向等指标进行评估汇总，确定企业生产工艺与环境风险控制水平。评估指标及分值分别见表7-2与表7-3。

表7-2 企业生产工艺与环境风险控制水平评估指标

| 评估指标 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 生产工艺 |  | 20分 |
| 安全生产控制（8分） | 消防验收 | 2分 |
|  | 危险化学品安全评价 | 2分 |
|  | 安全生产许可 | 2分 |
|  | 危险化学品重大危险源备案 | 2分 |
| 水环境风险防控措施（40分） | 截流措施 | 8分 |
|  | 事故排水收集措施 | 8分 |
|  | 清净下水系统防控措施 | 8分 |
|  | 雨水系统防控措施 | 8分 |
|  | 生产废水系统防控措施 | 8分 |
| 大气环境风险防控措施（12分） | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 8分 |
|  | 生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统 | 4分 |
| 环评及批复的其他环境风险防控措施落实情况 |  | 10分 |
| 废水排放去向 |  | 10分 |

表7.3 企业生产工艺与环境风险控制水平

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1类水平 |
| 25≤M＜45 | M2类水平 |
| 45≤M＜60 | M3类水平 |
| M≥60 | M4类水平 |

7.3.1生产工艺

企业生产工艺及其特征见表7-4。

表7-4 生产工艺及其特征

| 生产工艺 | 分值 | 数量 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程 | 5分/套 | 1 | 5 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备 | 5分/套 | 0 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 5分/套 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  | 5 |

7.3.2安全生产管理

按照表7-5评估企业现有安全管理情况，如下：

表7-5 企业现有安全生产控制

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防验收 | 消防验收意见为合格，且最近一次消防检查合格 | 0 | 0 |
|  | 消防验收意见不合格，或最近一次消防检查不合格 | 2 |  |
| 安全生产许可 | 非危险化学品生产企业，或危险化学品生产企业取得安全生产许可 | 0 | 0 |
|  | 危险化学品生产企业未取得安全生产许可 | 2 |  |
| 危险化学品安全评价 | 开展危险化学品安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求 | 0 | 0 |
|  | 未开展危险化学品安全评价，或未通过安全设施竣工验收 | 2 |  |
| 危险化学品重大危险源备案 | 无重大危险源，或所有危险化学品重大危险源均已备案 | 0 | 0 |
|  | 有危险化学品重大危险源未备案 | 2 |  |

7.3.3环境风险防控与应急措施

表7-6 企业环境风险防控与应急措施

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |
| 事故排水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |
| 清净下水系统防控措施 | 1)不涉及清净下水；或 2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 0 |
|  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2）要求的。 | 8 |  |
| 雨排水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 0 |
|  | 不符合上述要求的。 | 8 |  |
| 生产废水处理系统防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且 ③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 0 |
|  | 涉及废水产生或外排，但不符合上述2）中任意一条要求的。 | 8 |  |
| 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。 | 0 | 0 |
|  | 不具备有毒有害气体泄漏紧急处置装置的。 | 8 |  |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。 | 0 | 0 |
|  | 不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施的。 | 4 |  |
| 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的。 | 0 | 0 |
|  | 未落实环评及批复文件中其他环境风险防控设施要求的 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 0 |

7.3.4雨排水、清净下水、生产废水排放去向

表7-7 企业雨排水、清净下水、生产废水排放去向

| 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 不产生废水或废水处理后100%回用 | 0 | 7 |
| 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂（如工业园区的废水处理厂） | 7 |  |
| 进入其它单位 |  |  |
| 其他（包括回喷、回灌、回用等） |  |  |
| 直接进入海域或江河、湖、库等水环境 | 10 |  |
| 进入城市下水道再入江河湖库或进入城市下水道再入沿海海域 |  |  |
| 直接进入污灌农田或进入地渗或蒸发地 |  |  |

综上，工艺与环境风险控制水平值为12分，工艺过程与环境风险控制水平为M1类水平。

7.4环境风险受体敏感性（E）

7.4.1大气环境受体

表7-8 项目大气环境风险受体

| 环境 要素 | 环境保护目标 | 坐标 |  | 方位 | 距离本项目最近距离/m | 规模/人 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 大气 环境 | 八号安置小区 | -90 | - 170 | 西南 | 210 | 约 1200 人 | (GB3095-2012) 二级标准 |
|  | 千鸿花苑 | - 123 | 62 | 西 | 125 | 约 800 人 |  |
|  | 石岭布小坑组 | -323 | 38 | 西 | 320 | 约 120 人 |  |
|  | 家具城 | -158 | -223 | 西南 | 260 | 约 1000 人 |  |
|  | 宜安小区 | -310 | -424 | 西南 | 500 | 约 600 人 |  |
|  | 石岭布 | - 94 | 227 | 西北 | 200 | 约 150 人 |  |
|  | 润达美墅 | -459 | 130 | 西北 | 475 | 约 150 人 |  |

7.4.2水环境受体

表7-9  项目水环境风险受体

| 环境 要素 | 环境保护目标 | 坐标 |  | 方位 | 距离本项目最近距离/m | 规模/人 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 水环境 | 三阳河 | / | / | 东 | 1150 | 小河 | (GB3838-2002) Ⅲ类标准 |
|  | 渥江 |  |  | 东南 | 5500 | 小河 |  |
|  | 袁河 |  |  | 东南 | 8000 | 中河 |  |
|  | 圩塘江水库 |  |  | 西南 | 470 | 小型 | (GB3838-2002) IV类标准 |
|  | 总路线水库 |  |  | 西北 | 1100 | 小型 |  |

7.4.3环境风险受体类型

表7-10企业周边环境风险受体情况划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1(E1) | ●企业雨水排口、清净下水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：乡镇及以上城镇饮用水水源（地表水或地下水）保护区；自来水厂取水口；水源涵养区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；风景名胜区；特殊生态系统；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；或 ●以企业雨水排口（含泄洪渠）、清净下水排口、废水总排口算起，排水进入受纳河流最大流速时，24小时流经范围内涉跨国界或省界的；或 ●企业周边现状不满足环评及批复的卫生防护距离或大气环境防护距离等要求的；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或企业周边500米范围内人口总数大于1000人，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域； |
| 类型2（E2） | ●企业雨水排口、清净下水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；耕地、基本农田保护区；富营养化水域；基本草原；森林公园；地质公园；天然林；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或企业周边500米范围内人口总数大于500人，小于1000人； ●企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区； |
| 类型3（E3） | ●企业下游10公里范围无上述类型1和类型2包括的环境风险受体；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或企业周边500米范围内人口总数小于500人。 |

根据环境风险受体的重要性和敏感程度，企业受体类型为E3。

7.5企业环境风险等级划分

企业周边环境风险受体属于类型3时，按表7-11确定环境风险等级。

表7-11  类型3（E3）——企业环境风险分级表

综上，企业环境风险等级为较大环境风险，企业突发环境事件环境风险等级可表示为“ 一般（Q1M1E3）”。