合镁电子科技（苏州）有限公司年产被动元件测试仪器、步进电机驱动机、精密温度传感器、电阻器机械、超精密被动元件、无引线电阻、机械自动化控制器、片状被动元件建设项目（第一阶段）竣工环境保护验收意见

2023年08月07日，根据《合镁电子科技（苏州）有限公司年产被动元件测试仪器、步进电机驱动机、精密温度传感器、电阻器机械、超精密被动元件、无引线电阻、机械自动化控制器、片状被动元件建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，合镁电子科技（苏州）有限公司作为组长单位，组织验收监测单位（苏州市科旺检测技术有限公司）、环保设施设计和施工单位（江苏云之净环境工程科技有限公司）和二位专家组成验收工作组，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、南京师范大学编制的《合镁电子科技（苏州）有限公司年产被动元件测试仪器、步进电机驱动机、精密温度传感器、电阻器机械、超精密被动元件、无引线电阻、机械自动化控制器、片状被动元件建设项目环境影响报告表》、吴江市环境保护局审批意见（吴环建【2011】90号）等要求，对公司“年产被动元件测试仪器、步进电机驱动机、精密温度传感器、电阻器机械、超精密被动元件、无引线电阻、机械自动化控制器、片状被动元件建设项目”（第一阶段）进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：合镁电子科技（苏州）有限公司年产被动元件测试仪器、步进电机驱动机、精密温度传感器、电阻器机械、超精密被动元件、无引线电阻、机械自动化控制器、片状被动元件建设项目。

建设地点：公司位于吴江区汾湖经济开发区国道路2008号，公司占地面积13065m2，建筑面积8231.64m2，公司设置四幢厂房。

项目性质：扩建

国民经济行业类别：C4061电子元件及组装制造

建设规模和内容：公司购置切沟机30台、涂装机5台、印刷机4台（第一阶段不涉及）、高温烧结炉1台（第一阶段不涉及）、真空溅射机1台（第一阶段不涉及）、雷射切割机1台、瓷片分条机1台（第一阶段不涉及）、瓷片折粒机1台（第一阶段不涉及）、电阻包装机5台、检测包装机1台、电阻检测机5台、短时间过负荷机5台。

项目主要生产工序有切沟、环氧树脂及硬化剂和稀释剂的涂装-烘干、上色漆-烘干、浆料印刷-流平-干燥-烧结-分条-分粒、测试、组装等。项目审批年产被动元件测试仪器100台、步进电机驱动机100台、精密温度传感器50万个、电阻器机械100台、超精密被动元件10kk个、无引线电阻122kk个、机械自动化控制器500台、片状被动元件100kk个项目。

第一阶段生产被动元件测试仪器100台、步进电机驱动机100台、电阻器机械5台、超精密被动元件10kk个、无引线电阻122kk个、机械自动化控制器500台。

员工及工作制度：本项目员工50人，工作时间实行1班制，每天工作8小时，全年工作日为300天。

厂区内不设食堂及宿舍，工作餐由外单位配送。

（二）建设过程及环保审批情况

合镁电子科技（苏州）有限公司年产被动元件测试仪器、步进电机驱动机、精密温度传感器、电阻器机械、超精密被动元件、无引线电阻、机械自动化控制器、片状被动元件建设项目于2010年9月20日取得吴江市商务局出具的“变更经营范围的答复”，公司于2010年10月委托南京师范大学编制《合镁电子科技（苏州）有限公司年产被动元件测试仪器、步进电机驱动机、精密温度传感器、电阻器机械、超精密被动元件、无引线电阻、机械自动化控制器、片状被动元件建设项目环境影响报告表》，2011年1月31日取得吴江市环境保护局审批意见（吴环建【2011】90号）。

项目主体工程及污染防治措施于2011年2月开始建设，于2011年4月建设完成开始调试。

2023年07月，公司委托苏州市科旺检测技术有限公司对其建成运行“年产被动元件测试仪器、步进电机驱动机、精密温度传感器、电阻器机械、超精密被动元件、无引线电阻、机械自动化控制器、片状被动元件建设项目”进行整体验收。苏州市科旺检测技术有限公司于2023年7月5日-2023年7月6日对验收项目进行了现场监测和环境管理检查，并根据验收检测数据报告（报告编号：2023科旺（环）字第062806））和现场检查情况编制该项目验收监测报告表。

合镁电子科技（苏州）有限公司已于2020年04月13日完成固定污染源排污登记，登记编号：91320509735705853J001Z，有效期：2020年04月13日至2025年04月12日；公司突发环境事件应急预案正在编制中。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本项目总投资100万美元，环保投资5万美元，环保投资占比5%，主要用于废气处理和降噪、固废处置。

（四）验收范围

本次验收范围为合镁电子科技（苏州）有限公司年产被动元件测试仪器、步进电机驱动机、精密温度传感器、电阻器机械、超精密被动元件、无引线电阻、机械自动化控制器、片状被动元件建设项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的第一阶段验收。

二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际验收项目的性质、地点、生产工艺无变化，由于部分设备尚未到位，因此生产规模尚未达到设计能力。

项目增加1台涂装机，由环评的5台变更为6台，以上未超过审批数量的30%。不增加产能和原料使用以及污染物产生量。

根据现有大气执行标准和废气分类标准，本项目原有废气乙二醇单丁醚、正丁醇、异佛尔酮现统一作为非甲烷总烃废气，执行非甲烷总烃排放标准限值，且标准执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）。

本项目原环评中切沟工艺产生的颗粒物无组织排放，现切沟工艺产生的颗粒物经过滤设施处理后无组织排放。

此外，环评中公司生活污水外排为苏州汾湖鹏鹞水务有限公司，目前实际该污水厂纳入芦墟污水处理有限公司范围。

本项目原环评中危废仅为废活性炭，漏评废涂料，废浆料，废涂料包装桶，废浆料包装桶，以上本次识别后均作为危险废物委托中新苏伊士环保技术（苏州）有限公司收集处置，零外排。

对照《建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，项目以上不属于重大变动，纳入验收范围。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

公司厂区“雨污分流”，项目外排仅为员工生活污水，由于区域污水管网尚未接通，因此目前委托苏州恒裕环保服务有限公司抽运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司，尾水排放至乌龟漾。

公司与苏州恒裕环保服务有限公司及苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司签订了生活污水处理协议。

（二）废气

本项目第一阶段无印刷和烧结工序，仅在在涂装、烘干过程中有挥发性有机废气二甲苯（来自于硬化剂和稀释剂）、非甲烷总烃产生，以上经设备上方安装的集气罩收集后进入二级活性炭吸附处理，尾气经一根15米高DA001排气筒达标排放，以上未收集到的废气无组织外排；

切沟过程中会有少量无组织排放粉尘产生，经过滤处理设施处理后，与焊接环节产生的焊接烟尘颗粒物一并无组织排放。

本项目以生产厂房为边界设置100米卫生防护距离。根据现场踏勘，项目卫生防护距离范围内无居民、医院、学校等环境敏感目标，能满足项目卫生防护距离的要求。

（三）噪声

本项目主要噪声源为切沟机、涂装机、溅射机、切割机等设备运转过程产生的噪声，企业通过隔声、减振、消声等措施，项目噪声可以得到一定程度的削弱，减小对周围的影响。

（四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为危险废物、一般固废、生活垃圾。其中：

危险废物为废吸附棉、废活性炭、废包装容器、废抹布、环氧树脂，委托资质单位中新苏伊士环保技术（苏州）有限公司处置。以上在调试期间产生的危废完成转移处置。附件增加转移联单

项目设置10m2危废仓库，位于厂区东北角，建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

一般固废主要为不合格品、瓷体边角料、除尘废过滤芯，委托苏州鑫硕再生资源有限公司收集处置回收处置。

项目设置10m2的一般固废仓库，位于厂区东北角，贮存基本满足《一般工业固体废物贮存和填埋标准》（GB 18599-2020）。

项目生活垃圾由苏州市吴江区黎里镇环境卫生管理所（芦墟）收集处理，日产日清。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，合镁电子科技（苏州）有限公司年产被动元件测试仪器、步进电机驱动机、精密温度传感器、电阻器机械、超精密被动元件、无引线电阻、机械自动化控制器、片状被动元件建设项目第一阶段主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，生产负荷符合验收要求，监测结果表明：

（一）废水

验收监测期间，本项目生活污水总排口外排pH值、悬浮物、化学需氧量浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准，氨氮、总磷、总氮浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准。

核算外排悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮的量符合环评提出的总量控制要求。

（二）废气

验收监测期间，本项目15米高的DA001排气筒外排非甲烷总烃、苯系物（二甲苯）浓度和速率符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准，“二级活性炭处理设施”对非甲烷总烃的处理效率为80.7%、86.1%。

厂界无组织监控点非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。

厂区内车间门口通风代表点（车间东侧门口外1米，高1.5米处）非甲烷总烃浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东侧、西侧、南侧、北侧厂界外1米处昼夜间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废有效处置，零外排。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，项目在厂区污水总排口、废气处理设施进出口设置采样口，在厂区污水总排口、废气处理设施和危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

五、验收结论

对照《合镁电子科技（苏州）有限公司年产被动元件测试仪器、步进电机驱动机、精密温度传感器、电阻器机械、超精密被动元件、无引线电阻、机械自动化控制器、片状被动元件建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，合镁电子科技（苏州）有限公司年产被动元件测试仪器、步进电机驱动机、精密温度传感器、电阻器机械、超精密被动元件、无引线电阻、机械自动化控制器、片状被动元件建设项目第一阶段通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、按照“省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知（苏环办〔2023〕154号）”的通知，建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，填写相关运行维护记录， 进一步提升危险废物规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，定期进行应急演练，防范环境风险。

3、加强项目生产废气处理设施的收集效率，按照《江苏省关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）对处理设施进行维护，定期更换符合碘值要求的活性炭，加强污染防治措施的安全风险辨识，确保污染防治措施的总体安全运行、稳定达标。

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

合镁电子科技（苏州）有限公司

2023年08月07日