河南省淅川金泰源实业有限公司土壤及地下水自行监测方案

编写单位：河南省淅川金泰源实业有限公司

编制时间：2022年5月

一、排污单位基本情况

河南省淅川金泰源实业有限公司位于淅川县厚坡镇卢咀村，公司于2005年开始建设，建成两条生产线，采用酸法浸出—萃取生产工艺制取五氧化二钒。河南省环境保护局于2007年1月19日对该报告书进行批复，批复文号：豫环审﹝2007﹞8号。河南省环境保护局于2009年1月16日出具环保验收意见，批复文号：豫环保验（2009）004号。2019年金泰源公司投资4600万元对项目进行清洁生产改造，采用原料为当地的矾土矿，在原料用量不变的前提下提高了产量，升级改造后清洁生产达到国内先进水平。

- 二、监测依据

1、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》

2、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）

3、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（试行）（HJ 1209-2021）

4、《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》

5、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

6、《地下水质量标准》（GB/T 14848）

7、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）

8、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）

9、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）

10、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》 （HJ 1019）

三、重点监测单元识别与分类

根据现场调查，河南省淅川金泰源实业有限公司重点区域为消防水池、喷淋车间、萃取车间、沉钒车间、硫酸储罐、盐酸储罐、原液储罐、生活水池、雨水收集池，结合《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》等相关技术规范的要求，将其中可能通过渗漏、流失、扬散等途径导致土壤或地下水污染的场所或设施设备识别为重点监测单元。

- 四、监测内容

- 监测因子、监测点位及监测频次

- 1、监测点位：

- 土壤：1#消防水池表层样、2#喷淋车间南表层样、3#萃取车间表层样、4#沉钒车间表层样、5#硫酸储罐表层样、6#盐酸储罐表层样、7#原浆储罐、生活水池、雨水收集池表层样设置1个检测点位,共设7个检测点位。

地下水：1#厂区北侧生活区水井；2#厂区内西侧水井；3#厂区办公楼水井各设置1个检测点位,共设3个检测点位。

- 监测因子

土壤：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、硝基苯、苯胺（4-氯苯胺、2-硝基苯胺、3-硝基苯胺、4-硝基苯胺）、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a，h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2,-四氯乙烷、1,1,2,2,-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃、钒、锌、铍。

地下水：pH、色度、臭和味、浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、钒、钡。

- 监测频次

- 土壤：表层样1次/半年、1天/1次，1频次/1次；

- 地下水：1次/半年、1天/1次，1频次/1次。

- （二）检测分析方法

- 污染物手工监测方法、使用仪器及检出限见表1

- 表1 污染物手工监测方法、使用仪器及检出限一览表

| 监测 项目 | 监测方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、地下水 |  |  |  |
| 色度 | 水质 色度的测定（1.1铂钴比色法） GB/T 11903-1989 | 具塞比色管 | / |
| 臭和味 | 生活饮用水标准检验法 感官性状和物理指标（3.1 臭和味 嗅气和尝味法）GB/T 5750.4-2006 | 250ml锥形瓶 | / |
| 浊度 | 水质 浊度的测定 GB/T 13200-1991 | / | 目视法：1度 |
| 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1直接观察法）GB/T5750.4-2006 | / | / |
| pH | 水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020 | 便携式pH计 PHBJ-260 | / |
| 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T7477-1987 | 滴定管 | 0.05mmol/L |
| 溶解性总固体 | 重量法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇 第一章 第七节 （二） | 电子天平FR224CN | / |
| 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱仪CIC-D100 | 0.018mg/L |
| 氯化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱仪CIC-D100 | 0.007mg/L |
| 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB /T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990F | 铁：0.03mg/L |
| 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB /T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990F | 锰：0.01mg/L |
| 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990F | 螯合萃取法：0.001mg/L |
| 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990F | 锌：0.05mg/L |
| 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.3无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990G | 10μg/L |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 可见分光光度计 V-1200B | 0.0003mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 可见分光光度计 V-1200B | 0.05mg/L |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1耗氧量 酸性高锰酸钾滴法） GB/T 5750.7-2006 | 滴定管 | 0.05mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 可见分光光度计 V-1200B | 0.025mg/L |
| 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226- 2021 | 可见分光光度计 V-1200B | 0.01mg/L |
| 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990F | 钠：0.01mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱仪CIC-D100 | 0.016mg/L |
| 硝酸盐氮 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱仪CIC-D100 | 0.016mg/L |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (4.1异烟酸-吡唑酮分光光度法) GB/T 5750.5-2006 | 可见分光光度计V-1200B | 0.002mg/L |
| 氟化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱仪CIC-D100 | 0.006mg/L |
| 碘化物 | 水质 碘化物的测定 离子色谱法（HJ 778-2015） | 离子色谱仪CIC-D100 | 0.002mg/L |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 原子荧光光度计PF31 | 汞：0.04μg/L |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 原子荧光光度计PF31 | 砷：0.3μg/L |
| 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计PF31 | 硒：0.4μg/L |
| 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990F | 螯合萃取法：0.001mg/L |
| 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （10.1铬（六价）二苯碳酰二肼分光 光度法） GB/T 5750.6-2006 | 可见分光光度计 V-1200B | 0.004mg/L |
| 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990F | 螯合萃取法：0.010mg/L |
| 三氯甲烷 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | 气相色谱仪A91PLUS | 三氯甲烷：0.02μg/L |
| 四氯化碳 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | 气相色谱仪A91PLUS | 四氯化碳：0.03μg/L |
| 苯 | 水质 苯系物的测定 顶空气相色谱法HJ 1067-2019 | 气相色谱仪A91PLUS | 2μg/L |
| 甲苯 | 水质 苯系物的测定 顶空气相色谱法HJ 1067-2019 | 气相色谱仪A91PLUS | 2μg/L |
| 钒 | 水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 673-2013 | 原子吸收分光光度计TAS-990G | 0.003mg/L |
| 钡 | 水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 602-2011 | 原子吸收分光光度计TAS-990G | 2.5μg/L |
| 二、土壤 |  |  |  |
| 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 原子荧光光度计PF31 | 0.01mg/kg |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计TAS-990G | 0.01mg/kg |
| 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 火焰原子吸收分光光度计普析TAS-990F | 0.5mg/kg |
| 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计TAS-990F | 1mg/kg |
| 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计TAS-990F | 10mg/kg |
| 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 原子荧光光度计PF31 | 0.002mg/kg |
| 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计TAS-990F | 3mg/kg |
| 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.3μg/kg |
| 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.1μg/kg |
| 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.0μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.2μg/kg |
| 1,2二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.3μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.0μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.3μg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.4μg/kg |
| 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.5μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.1μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.2μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.2μg/kg |
| 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.4μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.3μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.2μg/kg |
| 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.2μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.2μg/kg |
| 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.0μg/kg |
| 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.9μg/kg |
| 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.5μg/kg |
| 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.5μg/kg |
| 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.2μg/kg |
| 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.1μg/kg |
| 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.3μg/kg |
| 对，间二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.2μg/kg |
| 邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 1.2μg/kg |
| 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 0.09mg/kg |
| 4-氯苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 0.09mg/kg |
| 2-硝基苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 0.08mg/kg |
| 3-硝基苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 0.1mg/kg |
| 4-硝基苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 0.1mg/kg |
| 2-氯酚 | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法HJ 703-2014 | 气相色谱仪A91PLUS | 0.04mg/kg |
| 苯并（a）蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 0.1mg/kg |
| 苯并（a）芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 0.1mg/kg |
| 苯并（b）荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 0.2mg/kg |
| 苯并（k）荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 0.1mg/kg |
| 䓛 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 0.1mg/kg |
| 二苯并（a,h）蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 0.1mg/kg |
| 茚并（1,2,3-cd）芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 0.1mg/kg |
| 萘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE | 0.09mg/kg |
| 石油烃（C10-C40） | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定气相色谱法 HJ 1021-2019 | 气相色谱仪A91PLUS | 6mg/kg |
| 钒 | 土壤中钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 《土壤环境监测分析方法》生态环境部（2019.3） | 石墨炉原子吸收分光光度析TAS-990G | 0.48mg/kg |
| 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计TAS-990F | 锌：1mg/kg |
| 铍 | 土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 737-2015 | 原子吸收分光光度计TAS-990G | 0.03mg/kg |

五、质量控制和质量保证

1、布设监测点位合理，保证各点位监测数据的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，填写采样记录，按规定保存运输样品。

2、所有监测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。

3、监测分析方法采用国家颁布的标准分析方法。

4、监测人员均持证上岗。

六、监测点位图

☆

☆

☆

□

□

土壤：□

地下水：☆