南阳市金鑫矿业有限公司

土壤和地下水检测方案

编制单位：河南省微米检测科技有限公司

委托单位：南阳市金鑫矿业有限公司

见证单位：南阳市生态环保局淅川分局土壤办

编制时间：2022年07月29日

- 政策依据

为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》，《河南省土壤污染防治攻坚战土壤环境监测制度与能力建设工作任务分工的通知》（豫环文{2018}101号）精神，按照《河南省环境保护厅办公室关于做好土壤环境重点监管企业及周边土壤环境监测工作的通知》（豫环办{2018}66号）、《河南省2022年生态环境监测方案》及南阳市生态环境局《关于下达2022年度土壤污染重点监管单位监测任务的通知》（宛环办【2022】6号）。

二、检测目的

I、判断土壤被污染状况,为企业及行政主管部门采取对策提供科学依据。防止土壤污染，保护土壤生态环境。

2、通过分析测定土壤中和地下水中某些元素的含量，确定土壤的污染程度，为保护土壤生态环境提供防治提供依据。

三、检测因子

依据《在产企业土壤地下水检测指南》。

土壤因子： pH、氟化物、铜、锌、镍、铬（六价）、铅、镉、汞、砷、钴。

地下水因子：pH、锌、硝酸盐氮、挥发酚、溶解性总固体、耗氧量、阴离子表面活性剂、硫酸盐、石油类、铅、铬（六价）、苯、2-4二硝基甲苯、2-6二硝基甲苯。

四、检测点的布设与依据

1、检测依据

依据HJ/T 166-2004《土壤环境环检测技术规范》、 《场地环境调查技术导则》（HJ251—2014）、 《场地环境检测技术导则》（HJ252—2014）中相关采样要求进行土壤样品采集。

2、布点原则

- 根据原场地使用功能和污染特征，选择可能污染较重的区域，作为土壤污染物识别的监测地块。

- 采样污染较均匀的场地（包括污染物种类和污染程度）和地貌严重破坏的场地（包括拆迁性破坏、历史变更性破坏），可根据场地的形状采用系统随机布点法，在每个区域的中心采样。

- 采样点应参考地下水迁移走向确定。

3、土壤布点方案

3.1、厂界周边检测点位：四个点位：西厂界、北厂界、南厂界、东厂界。

3.2、厂区内检测点位：厂区内布二个点位：选矿车间旁、物料堆放区旁。

3.3、扣除地表非土壤硬化层厚度0.2米深度。

4、地下水布点方案

4.1、厂区检测点位：一个点位：厂区内自备井。

4.2、厂界周边检测点位:一个点位：厂区下游地下水检测点位。

- 采样方法

土壤：常用采样筒取样、土钻取样和挖坑取样三种采样方法。用竹铲、竹片直接采集样品。用铁铲或挖掘采样的，需用竹片去掉与金属采样接触的部分，再用竹铲或竹片采集土样。

- 检测方法

- 土壤检测方法

| 检测因子 | 检测方法 | 方法来源 | 仪器名称及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 土壤 pH的测定 | NY/T 1377-2007 | 酸度计/PHS-3C | / |
| 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 22104-2008 | 氟离子选择电极/PF-2-01 | 2.5μg |
| 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计/AA-6880 | 1mg/kg |
| 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计/AA-6880 | 1mg/kg |
| 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计/AA-6880 | 3mg/kg |
| 铬（六价） | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1082-2019 | 原子吸收分光光度计/AA-6880 | 0.5mg/kg |
| 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计/AA-6880 | 0.1mg/kg |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计/AA-6880 | 0.01mg/kg |
| 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 | GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光度计/AFS-2202E | 0.002mg/kg |
| 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 | GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光光度计/AFS-2202E | 0.01mg/kg |
| 钴 | 土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1081-2019 | 原子吸收分光光度计/AA-6880 | 2mg/kg |

- 地下水监测方法

| 检测因子 | 检测方法 | 方法来源 | 仪器名称及型号 | 检出限 /检测下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | 便携式pH计/PHB-4 | / |
| 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987 | 原子吸收分光光度计/AA-6880 | 0.05mg/L |
| 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 | GB 7480-1987 | 紫外可见分光光度计/T6新世纪 | 0.02mg/L |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计/T6新世纪 | 0.0003mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4.8-2006 | 电子天平/FA2004N | / |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 | GB/T 5750.7.1-2006 | 酸式滴定管 | 0.05mg/L |
| 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 重量法 | GB 11899-1989 | 箱式电阻炉/SX2-4-10N | 10mg/L |
| 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） | HJ 970-2018 | 紫外可见分光光度计/T6新世纪 | 0.01mg/L |
| 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987 | 原子吸收分光光度计/AA-6880 | 0.01mg/L |
| 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T 5750.6.10-2006 | 紫外可见分光光度计/T6新世纪 | 0.004mg/L |
| 苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | GB/T 5750.8.18-2006 | 气相色谱仪/GC9790Ⅱ | 0.005mg/L |
| 2,4-二硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 716-2014 | 气相色谱质谱联用仪/ISQ7000 | 0.04μg/L |
| 2,6-二硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 716-2014 | 气相色谱质谱联用仪/ISQ7000 | 0.05μg/L |

七、质控

样品采集、保存、流转、制备与分析环节的质量保证与质量控制满足 GB/T 32722、HJ 164、 HJ/T 166、HJ 1019 及所选取分析方法的要求。

毛堂社区（毛堂村）

八、布点示意图

地下水流向

物料堆放区

：为土壤检测点位

:  为地下水检测点位