吉林省超跃过滤技术有限公司滤清器生产项目（变更）竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：        吉林省超跃过滤技术有限公司

编制单位：      吉林省中环瑞邦环保科技有限公司

2024年1月

建设单位法人代表：      （签字）

编制单位法人代表：          （签字）

项 目 负 责 人：

建设单位：吉林省超跃过滤技术有限公司

电话：18686629430

传真：--

邮编：130216

地址：吉林省长春市农安县合隆镇合隆经济开发区盛隆大街8号（孙

菜园子村）

编制单位：吉林省中环瑞邦环保科技有限公司

电话：13500812462

传真：--

邮编：130000

地址：长春市南关区瑞邦城市广场C座920室

# 表一

| 建设项目名称 | 吉林省超跃过滤技术有限公司滤清器生产项目（变更） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 吉林省超跃过滤技术有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 长春合隆经济技术开发区盛隆大街西侧 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 滤清器 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年生产各种滤清器约100万只 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年生产各种滤清器33.7万只 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2015年6月 | 开工建设时间 | 2015年9月 |  |  |
| 调试时间 | -- | 验收现场监测时间 | 2023年12月4日-2023年12月5日 |  |  |
| 环评报告表 审批时间 | 2015年9月 | 环评报告表编制单位 | 吉林省冶金研究院 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 6500万 | 环保投资总概算 | 12万 | 比例 | 0.18% |
| 实际总概算 | 6500万 | 环保投资 | 12万 | 比例 | 0.18% |
| 验收工作由来 | 吉林省超跃过滤技术有限公司位于长春合隆经济技术开发区盛隆大街西侧，该企业于2015年6月委托吉林省冶金研究院编制了《吉林省超跃过滤技术有限公司滤清器生产项目（变更）环境影响报告表》，并于2015年9月15日取得长春市生态环境局农安县分局（原农安县环境保护局）批复，批复文号为农环审[2015]74号。企业于2015年9月末开工建设，2015年12月项目竣工。根据吉林省环境保护厅吉环监管字[2013]72号文的要求，依据国务院[2017]682号令《建设项目环境保护管理条例》及原环境保护部[2017]4号令《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，吉林省超跃过滤技术有限公司委托吉林省中环瑞邦环保科技有限公司进行该项目竣工环境保护验收工作。于2023年12月成立了验收工作组，积极开展了竣工环境保护验收工作，其首先进行资料收集，如本项目环评报告、环评批复等技术文件，同时对项目现场进行了认真仔细的勘查，主要针对环评及批复提出的环保工程、环保设施、环保要求等内容落实情况进行现场勘察，之后对该项目污染源进行布置监测方案，2023年12月4日-5日，委托吉林省同盛检测技术有限公司根据监测方案进行了现场监测，并对其出具的监测数据进行分析，形成验收监测报告，最后通过专家评审方式进行评估并给出验收意见。 |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年7月16日修订，2017年10月1日施行； 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月22日施行； 3、生态环境部关于《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，公告2018年第9号，2018年5月16日； 4、《吉林省环境保护厅关于做好建设项目竣工环境保护验收有关工作的通知》吉环国合字〔2018〕1号； 5、吉林省冶金研究院《吉林省超跃过滤技术有限公司滤清器生产项目（变更）环境影响报告表》，2015年6月； 6、长春市生态环境局农安县分局（原农安县环境保护局）《关于吉林省超跃过滤技术有限公司滤清器生产项目（变更）环境影响报告表》的批复（农环审[2015]74号），2015年9月15日； 7、环保部门其他审批文件等。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 项目验收执行的评价标准详见下表。 - 1、噪声 - 本次验收项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。详见下表。 - 表1 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 环境噪声标准值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 2、废气 （1）锅炉烟气 验收阶段锅炉烟气执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值详见表2。 表2 锅炉大气污染物排放限值 标准值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 50; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 烟气黑度（林格曼黑度）; ≤1. - （2）食堂油烟 本项目食堂设置1个基准灶头，故验收阶段食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准，其规模划分和油烟最高允许排放浓度见下表。 表3 饮食单位的规模划分 规模; 小型. 其准灶头数; ≥1，<3. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，<5. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3. 表4 油烟最高允许排放浓度和净化设施最低去除效率 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60. - 非甲烷总烃 - 本项目环评阶段仅对锅炉烟气及食堂油烟进行了分析，但本次验收认为项目运营期注胶过程中将产生少量的非甲烷总烃，呈无组织排放，故本次验收阶段对非甲烷总烃进行了监测，非甲烷总烃厂界执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的标准，具体情况详见下表。 表5 厂界非甲烷总烃排放标准 污染物; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. - 3、固体废物 - 一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关标准。 |

# 表二

工程建设内容： 1、地理位置及平面布置 本项目位于长春合隆经济技术开发区内，用地性质属工业用地。厂区中心坐标为：东经125°11′8.100″、北纬44°1′51.200″。项目西北侧为东北杂粮有限公司；东北侧为盛隆大街；西南侧为空地；东南侧为聚仁橡胶材料有限公司。距离本项目最近居民为项目东南侧710m以外的拉拉屯。其地理位置详见附图1，厂区总平面布置详见附图2。 验收区域内没有珍稀动植物资源、自然保护区。根据工程性质及周围环境特征，确定半径2.5km范围内的居住区作为大气环境保护目标；200m范围内居民作为声环境保护目标；以项目所在地附近地表水体浑江作为地表水环境保护目标。验收范围内主要环境敏感目标见表6。 表6 本项目验收范围内环境敏感目标 环境要素; 保护对象; 坐标; 位置及距厂界距离; 规模/人口数; 保护级别. X; Y. 环境空气; 孙菜园子; 125°10′55.045″; 44°2′32.057″; 西北970m; 约200户600人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 魏家屯; 125°10′14.065″; 44°2′47.104″; 西北1900m; 约100户300人. 西门外; 125°10′8.967″; 44°2′58.431″; 西北2200m; 约200户600人. 李家油坊; 125°10′23.721″; 44°1′38.633″; 西780m; 约150户450人. 杨家屯; 125°9′31.888″; 44°1′39.438″; 西1790m; 约70户210人. 国家屯村; 125°9′43.282″; 44°1′22.636″; 西南1860m; 约40户120人. 小西沟; 125°10′32.875″; 44°1′7.194″; 西南1420m; 约50户150人. 东蔡家窝堡; 125°9′53.170″; 44°0′55.528″; 西南2200m; 约150户450人. 牛九局子; 125°11′7.019″; 44°1′10.749″; 南1140m; 约150户450人. 拉拉屯; 125°11′41.934″; 44°1′34.856″; 东南710m; 约200户600人. 聂家屯; 125°12′56.401″; 44°2′10.622″; 东2250m; 约100户300人. 孙菜园子村; 125°12′10.207″; 44°2′28.614″; 东北1530m; 约150户450人. 满家屯; 125°11′34.055″; 44°2′50.824″; 东北1760m; 约120户360人. 鑫海华府; 125°11′9.336″; 44°2′57.487″; 东北1800m; 约150户450人. 怡庭美苑; 125°10′40.445″; 44°3′3.483″; 北2130m; 约100户300人. 声环境; 200m范围无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准. 地表水; 库金沟; 西北侧1570m; 《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)中的Ⅴ类. - 2、建设项规模与产品方案 - 本项目环评设计生产规模为：本项目主要从事滤清器的生产，主要生产空调滤清器、PU滤清器、护网滤清器。年产量共计约100万只，具体产品种类详见下表。 表7 环评期间产品种类一览表 序号; 滤清器名称; 型号; 年产量; 单位. 1; 空调滤清器; 1J0819644A; 2.5; 万只. 2; 4B0819439C; 2.5; 万只. 3; 4F0819439A; 4; 万只. 4; 8A0819439A; 2; 万只. 5; GJ6B61P11; 6; 万只. 6; 1K1819653A; 2; 万只. 7; 1H0819644A; 2.5; 万只. 8; 8KD819439B; 2; 万只. 9; KIA-21; 2.5; 万只. 10; KIA9234; 1.5; 万只. 11; KIA-2E250; 5; 万只. 12; YLT2D000; 6; 万只. 13; PU滤清器; 1GD129620; 15; 万只. 14; 1GD129620A; 20; 万只. 15; 1J0129620A; 15; 万只. 16; 9234000136; 4; 万只. 17; WLR-40036B; 2; 万只. 18; WLP-40036A; 4; 万只. 19; 护网滤清器; KL4226; 0.5; 万只. 20; KL2481; 0.5; 万只. - 本项目实际生产规模为：本项目主要从事滤清器的生产，主要生产空调滤清器、PU滤清器、护网滤清器。年产量共计33.7万只。滤清器各类型号及年产量情况均与环评期间有相应的变动，但生产工艺及使用的原材料种类未发生变化，具体情况详见下表。 表8 实际生产期间产品种类一览表 序号; 滤清器名称; 型号; 年产量; 单位. 1; 空调滤清器; 180819638; 0.5; 万只. 2; 1K1819653; 2.5; 万只. 3; 5QD819653; 3; 万只. 4; 4GD819439; 0.5; 万只. 5; 4H0819439; 0.5; 万只. 6; 6RD820367; 0.5; 万只. 7; 8WD819439B; 1; 万只. 8; 4M0819439B; 2; 万只. 9; 8KD819439B; 0.2; 万只. 10; A205 8350147; 1; 万只. 11; A1668300218; 1; 万只. 12; PU滤清器; 1KD129620A; 1; 万只. 13; 04E129620D; 10; 万只. 14; 04E129620A; 5; 万只. 15; 5QD129620B; 2; 万只. 16; 5QD129620D; 0.3; 万只. 17; 2740940204; 0.5; 万只. 18; 2760940204; 1; 万只. 19; 护网滤清器; 2836; 0.2; 万只. 20; 2652; 1; 万只. - 3、本项目实际总投资 - 本项目实际总投资为6500万元，环保投资12万元。 4、主要建设内容 - 本项目厂区实际总占地面积20178m2。 - 5、环评阶段工程组成 - 环评阶段本项目的工程组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，具体工程组成内容详见表9。 表9 环评阶段本项目工程组成一览表 分类; 主要建设内容; 规模; 单位; 备注. 主体工程; 生产车间; 3600; m2; --. 辅助工程; 防渗储池; 20; m3; --. 锅炉房; 12; m2; 锅炉房位于生产车间西北侧. 公用工程; 给水; 本项目用水主要为生活用水及锅炉蒸发补给水、锅炉排污补水。用水由市政供水管网供给，能够满足本项目用水需求。. 排水; 锅炉排污水全部进入除灰系统加湿，可全部利用不外排。生活污水排入防渗储池，定期清掏作农肥。待合隆镇污水处理厂投入运行后，生活污水可排入市政管网集中处理。. 供热; 本项目采暖利用1台1.5t/h的生物质燃料锅炉供热，可以满足本项目供热需求。. 供电; 本项目用电由农安县合隆经济技术开发区供电公司统一供电。. 环保工程; 废气; 锅炉烟气：经布袋除尘器处理后，经不低于25m，内径为0.8m的烟囱高空排放。 食堂油烟：经油烟净化装置处理后，通过高于楼体的排气筒排放。. 废水; 锅炉排污水全部进入除灰系统加湿，可全部利用，不外排；生活污水排入防渗储池，定期清掏用作农肥，待合隆镇污水处理厂投入运行后，生活污水可排入市政管网。. 噪声; 选取低噪声设备，设备安装时采取减震、消声和隔音措施。. 固废; 本项目产生的固体废弃物主要为滤纸、无纺布、生活垃圾、锅炉草木灰。滤纸、无纺布回收后重新利用；生活垃圾在垃圾箱内暂存，由环卫部门统一收集运送至垃圾填埋场做填埋处理。锅炉草木灰外卖与农户做农家肥。. - 6、验收阶段工程组成 - 验收阶段本项目的工程组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，具体工程组成内容详见表10。 表10 验收阶段本项目工程组成一览表 分类; 主要建设内容; 规模; 单位; 备注. 主体工程; 生产车间; 3600; m2; --. 辅助工程; 防渗储池; 20; m3; --. 锅炉房; 12; m2; 锅炉房位于生产车间西北侧. 公用工程; 给水; 本项目用水主要为生活用水及锅炉蒸发补给水、锅炉排污补水。用水由市政供水管网供给，能够满足本项目用水需求。. 排水; 锅炉排污水全部进入除灰系统加湿，可全部利用不外排。生活污水排入防渗储池，定期清掏作农肥。待合隆镇污水处理厂投入运行后，生活污水可排入市政管网集中处理。. 供热; 本项目采暖利用1台1.5t/h的生物质燃料锅炉供热，可以满足本项目供热需求。. 供电; 本项目用电由农安县合隆经济技术开发区供电公司统一供电。. 环保工程; 废气; 锅炉烟气：经布袋除尘器处理后，经不低于25m，内径为0.8m的烟囱高空排放。 食堂油烟：经油烟净化装置处理后，通过高于楼体的排气筒排放。. 废水; 锅炉排污水全部进入除灰系统加湿，可全部利用，不外排；生活污水排入防渗储池，定期清掏用作农肥，待合隆镇污水处理厂投入运行后，生活污水可排入市政管网。. 噪声; 选取低噪声设备，设备安装时采取减震、消声和隔音措施. 固废; 本项目产生的固体废弃物主要为滤纸、无纺布、生活垃圾、锅炉草木灰。滤纸、无纺布回收后重新利用；生活垃圾在垃圾箱内暂存，由环卫部门统一收集运送至垃圾填埋场做填埋处理。锅炉草木灰外卖与农户做农家肥。. - 7、工程建设内容变更情况 本工程为吉林省超跃过滤技术有限公司滤清器生产项目（变更），建设内容与环评阶段相比，基本一致。工程建设内容变更情况详见表11。 表11 本工程环评阶段与实际工程建设情况对比汇总表 项目组成; 环评及批复阶段; 实际建设内容; 变更情况. 主 体 工 程; 目前厂区建成1栋生产车间; 经现场踏查，企业实际在厂区建成1栋生产车间; 建设内容与环评一致. 辅 助 工 程; 锅炉房已经建成，位于生产车间西北侧外，新建一个防渗储池; 经现场踏查，企业实际除锅炉房已经建成，位于生产车间西北侧外，新建一个防渗储池; 建设内容与环评一致. 公用 工程; 供电（由当地供电所统一供给）; 供电（企业实际供电由当地供电所统一供给）; 与环评阶段基本一致. 供水（由市政供水管网供给）; 供水（企业实际用水由市政供水管网供给）; 与环评阶段基本一致. 排水（锅炉排污水全部进入除灰系统加湿，可全部利用不外排。生活污水排入防渗储池，定期清掏作农肥。待合隆镇污水处理厂投入运行后，生活污水可排入市政管网集中处理。）; 排水（企业实际锅炉排污水全部进入除灰系统加湿，可全部利用不外排。生活污水排入防渗储池，定期清掏作农肥。待合隆镇污水处理厂投入运行后，生活污水可排入市政管网集中处理。）; 与环评阶段基本一致. 供热（利用1台1.5t/h的生物质燃料锅炉供热）; 供热（利用1台1.5t/h的生物质燃料锅炉供热）; 与环评阶段基本一致. 环保 工程; 锅炉烟气经布袋除尘器处理后，经不低于25m，内径为0.8m的烟囱高空排放。 食堂油烟经油烟净化装置处理后，通过高于楼体的排气筒排放。; 经现场踏查，企业实际锅炉烟气经布袋除尘器处理后，经不低于25m，内径为0.8m的烟囱高空排放。 食堂油烟经油烟净化装置处理后，通过高于楼体的排气筒排放。; 与环评阶段基本一致. 锅炉排污水全部进入除灰系统加湿，可全部利用，不外排；生活污水排入防渗储池，定期清掏用作农肥，待合隆镇污水处理厂投入运行后，生活污水可排入市政管网。; 经现场踏查，锅炉排污水全部进入除灰系统加湿，可全部利用，不外排；生活污水排入防渗储池，定期清掏用作农肥，待合隆镇污水处理厂投入运行后，生活污水可排入市政管网集中处理。; 与环评阶段基本一致. 选取低噪声设备，设备安装时采取减震、消声和隔音措施。; 经现场踏查，噪声已选取低噪声设备，设备安装时采取减震、消声和隔音措施。; 与环评阶段基本一致. 滤纸、无纺布回收后重新利用；生活垃圾在垃圾箱内暂存，由环卫部门统一收集运送至垃圾填埋场做填埋处理。锅炉草木灰外卖与农户做农家肥。; 滤纸、无纺布回收后重新利用；生活垃圾在垃圾箱内暂存，由环卫部门统一收集运送至垃圾填埋场做填埋处理。锅炉草木灰外卖与农户做农家肥。; 与环评阶段基本一致. - 8、验收阶段设备情况 - 本项目验收阶段主要设备较环评阶段略有调整，淘汰了一些低效率设备，更换成高效率新型设备，但更换后设备具体功能与环评阶段一致，验收阶段主要设备详见表12。 表12 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 分切机; 台; 1. 2; 滚筒折纸线; 条; 5. 3; 热熔胶机; 台; 6. 4; 烘道（用于滤纸定型）; 条; 4. 5; PU发泡机; 台; 3. 6; 滤芯固化线; 条; 3. 7; 双组份打胶机; 台; 1. 8; 热熔胶涂布机; 台; 3. 9; 打包机; 台; 2. 10; 插板式折纸机; 台; 3. 11; 分切机（打折后）; 台; 3. 12; 翻板折叠机; 台; 1. 9、验收阶段原辅材料消耗情况 根据现场勘察，本项目实际生产的护网滤清器均提供给卡车使用，生产所用的原材料量较环评阶段增多，但生产工艺未发生变化，不新增污染物种类。此外生物质燃料使用量较环评阶段相应的减少。本项目验收阶段主要原辅材料消耗情况详见表13。 表13 验收阶段本项目主要原辅材料消耗情况表 序号; 原材料名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 滤纸; 吨; 50; --. 2; 无纺布; 吨; 20; --. 3; 聚氨酯（PU）发泡胶; 吨; 10; 主要成分由聚氨酯预聚体、发泡剂、催化剂等组分组成。常用于门窗等的安装填缝、粘结、堵漏、保温、隔音、防水。. 4; LR-LQB-120热熔胶; 吨; 5; 主要成分由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等组成。热熔胶是一种可塑性的粘合剂，强度大、柔韧性好、热稳定性好、硬挺度高，固化速度快。主要用于空气滤清器、机油滤清器的制造。. 5; 双组份常温胶; 吨; 2; 环氧树脂AB胶是双组份的环氧树脂胶。它除具有一般环氧树脂胶所具有的高粘接强度、高硬度、高抗化学性外，还具有抗黄变效应。. 6; 生物质燃料; 吨; 100; --. 10、水源及水平衡 （1）给排水 本项目用水主要为职工生活用水、锅炉蒸发补给水、锅炉排污补水。 ①职工生活用水 根据现场调查，企业实际职工25人，生活用水约为0.75t/d（225t/a）。 ②锅炉蒸发补给水及锅炉排污补水 本项目采暖利用1台1.5t/h的生物质燃料锅炉供热，锅炉供热时间为180天，锅炉蒸发补水量为0.011t/d（1.98t/a），锅炉排污补水量为0.006t/d（1.08t/a）。 综上，本项目用水总量为0.767t/d（228.06t/a）。本项目用水由市政供水管网供给，可以满足本项目用水需要。 （2）排水 本项目排水主要为生活污水及锅炉排污水。根据调查，实际生活污水产生量为0.6t/d（180t/a），锅炉排污水为0.006t/d（1.08t/a）。锅炉排污水全部进入除灰系统加湿，可全部利用不外排，生活污水排入防渗储池，定期清掏做农肥。 图1 本项目给排水平衡示意图 单位：t/a 11、主要工艺流程及产污环节 本项目利用无纺布滤材及滤纸作为原材料，生产空调滤清器、PU滤清器及护网滤清器，其中各类滤清器型号及年产量详见上文表8。虽然环评报告中关于护网滤清器工艺流程的描述中有卷网、电焊、粘密封圈这三个加工步骤，但经过现场勘察，咨询企业得知，在加工过程中，企业并未设置粘密封圈这一加工步骤，且卷网、电焊这两个加工步骤已经外委处理，不在本厂区内进行生产加工。本项目工艺流程及产污节点详见下图。 图2 空调滤清器工艺流程及排污节点示意图 图3 PU滤清器工艺流程及排污节点示意图 图4 护网滤清器工艺流程及排污节点示意图

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放： - 1、废水 本项目实际生活污水产生量为0.6t/d（180t/a），生活污水排入防渗储池，定期清掏做农肥，待合隆镇污水处理厂投入运行后，生活污水可排入市政管网集中处理。锅炉排污水全部进入除灰系统加湿，可全部利用不外排。 本项目废水排放情况详见表14，本项目治理工艺流程详见图5。 表14 本项目污水排放情况一览表 来源; 职工; 锅炉排污水. 污染物种类; COD、BOD5、氨氮、SS; COD、BOD5、氨氮、SS. 排放量; 180t/a; --. 治理设施; 排入防渗储池; 进入除灰系统加湿. 排放去向; 排入防渗储池，定期清掏做农肥，待合隆镇污水处理厂投入运行后，生活污水可排入市政管网集中处理; 进入除灰系统加湿，可全部利用不外排. 排入防渗储池，定期清掏做农肥，待合隆镇污水处理厂 投入运行后，生活污水可排入市政管网集中处理 进入除灰系统加湿，可全部利用不外排 锅炉排污水 生活污水 废水. 图5 本项目废水治理工艺流程图 2、废气 本项目环评阶段仅对锅炉烟气及食堂油烟进行了分析，食堂油烟经集气罩收集后机油烟净化装置处理后排放锅炉烟气经布袋除尘器处理后，经不低于25m，内径为0.8m的烟囱高空排放。但本次验收认为项目运营期注胶过程中将产生少量的非甲烷总烃，呈无组织排放。 本项目治理工艺流程详见图6。 表15 本项目废气排放情况一览表 废气名称; 颗粒物、非甲烷总烃. 来源; 食堂、锅炉、注胶. 污染物种类; 食堂油烟、锅炉烟气、注胶废气. 治理设施; 食堂油烟经集气罩收集后经油烟净化装置处理后排放；锅炉烟气经布袋除尘器处理后，经不低于25m，内径为0.8m的烟囱高空排放；注胶过程中产生的非甲烷总烃呈无组织排放。. 食堂油烟：经集气罩收集后经油烟净化装置处理后排放 锅炉烟气：经布袋除尘器处理后，经不低于25m，内径为0.8m的烟囱排放 废气 非甲烷总烃：无组织排放. 图6 本项目废气治理工艺流程图 3、噪声 本项目产噪设备有分切机、热熔胶涂布机、锅炉鼓风机、锅炉引风机等，其噪声源强约为90-105dB（A）之间。企业选用低噪声设备，采取消音、隔声、车间封闭、内装隔声吸声材料和基础减振及软连接等措施，对环境影响较小。本项目噪声排放情况详见表16。 表16 本项目噪声排放情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声源位置; 噪声源强（dB(A)）; 运行方式; 治理措施. 1; 分切机; 1; 生产车间内; 90-100; 间断运行; 基础减震. 2; 滚筒折纸线; 1; 生产车间内; 90-100; 间断运行; 基础减震. 3; 热熔胶机; 1; 生产车间内; 90-100; 间断运行; 基础减震. 4; 烘道（用于滤纸定型）; 1; 生产车间内; 90-100; 间断运行; 基础减震. 5; PU发泡机; 2; 生产车间内; 90-100; 间断运行; 基础减震. 6; 滤芯固化线; 1; 生产车间内; 90-100; 间断运行; 基础减震. 7; 双组份打胶机; 1; 生产车间内; 90-100; 间断运行; 基础减震. 8; 热熔胶涂布机; 1; 生产车间内; 90-100; 间断运行; 基础减震. 9; 打包机; 1; 生产车间内; 90-100; 间断运行; 基础减震. 10; 插板式折纸机; 1; 生产车间内; 90-100; 间断运行; 基础减震. 11; 分切机（打折后）; 1; 生产车间内; 90-100; 间断运行; 基础减震. 12; 翻板折叠机; 1; 生产车间内; 90-100; 间断运行; 基础减震. 13; 锅炉鼓风机; 1; 锅炉房内; 105; 间断运行; 基础减震. 14; 锅炉引风机; 1; 锅炉房内; 105; 间断运行; 基础减震. 4、固（液）体废物 本项目在运行时，固体废物主要为生活垃圾、滤纸、无纺布、锅炉草木灰。滤纸及无纺布回收后重新利用，生活垃圾在垃圾箱内暂存，由环卫部门统一运送至垃圾填埋场做填埋处理，锅炉草木灰外卖与农户做农家肥。 表17 本项目固体废物产生一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量; 最终去向. 1; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 3.75t/a; 环卫部门统一运送至垃圾填埋场做填埋处理. 2; 滤纸、无纺布; 生产过程; 一般固废; /; 2t/a; 回收后重新利用. 3; 锅炉草木灰; 锅炉; 一般固废; /; 3t/a; 外卖与农户做农家肥. 环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目实际总投资6500万元，其中环保投资12万元，占项目总投资的0.18%。 表18 本项目实际环保设施投资一览表 实施时段; 项目; 治理措施; 环保投资（万元）. 运行期; 锅炉烟气; 布袋除尘器+25m烟囱; 5. 噪声; 锅炉房车间进行封闭，鼓风机、引风机出口要加消音器和消声风道，墙壁加装吸声材料、安装隔声门窗; 2. 绿化; 厂区及厂界绿化; 5. 合计; 12.

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： # 1、建设项目环评报告表的主要结论 1.1污染物排放情况、主要环境影响及环境保护措施 （1）废水 建设项目排水主要为生活污水及锅炉排污水。职工无增减，生活污水排放量不变，按用水量的80%计算，其排放量为576t/a。锅炉排污水0.38t/d（68.4t/a），全部进入除灰系统加湿，可全部利用不外排。本项目生活污水排入防渗储池，定期清掏作农家肥。待合隆镇污水处理厂投入运行后，生活污水可排入市政管网集中处理。 （2）废气 ①食堂油烟 员工食堂厨房加工食物过程中产生油烟。油烟产生量为24kg/a。产生浓度约6.67mg/m3，油烟用集风罩收集后经油烟净化装置处理后达标排放，根据《饮食业油烟排放标准》中型规模的油烟最低去除效率为75%，以此标准计，则经处理后油烟排放浓度约为1.67mg/m3，油烟排放量为6kg/a。能够满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求，油烟通过排气筒排放，排气筒高于楼体2-3m。食堂油烟排放浓度满足相关标准要求，对周围大气环境影响较小。 ②锅炉烟气 本项目冬季职工生活取暖采用1台1.5t/h锅炉，建议燃烧生物质燃料，锅炉型号为ZHSWS1.05，年消耗量约262.5t。烟气中烟尘的产生浓度及产生量分别为1875mg/m3、5.81t/a，NOX的产生浓度及产生量分别为120mg/m3、0.372t/a。SO2产生浓度及产生量分别为192mg/m3、0.446t/a。 本环评建议将生物质燃料锅炉安装布袋除尘器，布袋除尘器的除尘效率为99%，经过上述处理后，烟尘的排放浓度及排放量分别为19mg/m3、0.0581t/a，NOX的产生浓度及产生量分别为120mg/m3、0.372t/a。SO2产生浓度及产生量分别为192mg/m3、0.446t/a。经过上述措施处理后，锅炉烟气能够满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2规定的燃煤锅炉的大气污染物排放限值要求。所排放的烟气经不低于25m（确保高于周围200m范围内的最高建筑物楼顶3m以上），内径0.8m的烟囱高空排放。 （3）噪声 根据本项目工程特点，本项目厂区内主要噪声源为各种生产设备噪声及锅炉鼓风机、引风机。根据同类设备噪声类比可知，生产设备最大噪声级在90-100dB(A)，锅炉鼓风机、引风机其声压级在105dB(A)。项目采取以下防治措施：项目在封闭厂房内生产，充分利用墙体隔声措施进行隔声降噪，从而减轻对室外环境的影响；锅炉房墙壁安装吸声材料。在采取必要的吸声、隔声、降噪、墙壁加装吸声材料、全封闭生产等防噪措施后，厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。对周围环境影响较小。 （4）固体废物 本项目固体废物主要为滤纸、无纺布、员工生活垃圾、锅炉草木灰。滤纸及 无纺布回收后重新利用；生活垃圾年生产量18t左右，在垃圾箱内暂存，由环保部门统一收集运送至垃圾填埋场做填埋处理。锅炉草木灰产生量为70t/a，可以外卖与农户做农家肥。 综上，本项目产生的固体废物均已得到合理处置，不会对周围环境产生二次 污染。 1.2选址合理及规划符合性分析 本项目从与选址合理性、产业政策相容性、规划符合性、环境影响的可接受程度、环境功能区划的相符性等方面进行分析可知，本项目建设符合国家产业政策要求，符合环境功能区划要求，项目产生的污染区经有效治理后，污染物对周围环境影响较小，在保证各项环保措施正常运转的情况下，各污染物能够达标排放，对环境影响在可承受范围之内，建址条件良好，综合考虑本项目选址是合理的。 1.3综合评价结论 综上分析，本项目投产后，具有明显的经济效益和社会效益，通过现场踏查、工程分析、类经调查、环境影响分析及污染防治措施论证，认为建设单位如能积极落实报告表中所提出的各项治理措施，在保证治理措施正常运行的情况下，从环保角度考虑，厂址选择较为合理，本建设项目是可行的。 - 审批部门审批决定 - 吉林省超跃过滤技术有限公司： - 你公司委托吉林省冶金研究院有限公司编制的《环境影响报告表》收悉，经审查，现批复如下： - 原则同意项目建设 - 该项目建设地点为长春合隆经济技术开发区盛隆大街西侧，原项目于2012年3月2日农安县环境保护局审批，批复文号为：农环表字[2012]018号，变更后厂区建设地点、占地面积和总投资未发生变化，生产规模平面布置发生变化（相见环评）。该项目总用地面积20178平方米，总建筑面积3600平方米，总投资6500万元，设计年生产各种滤清器100万只。 - 项目建设须全面落实环评报告中提出的各项污染防治措施并重点做好以下环境保护工作 - 1、本项目运营期，对产生噪声较大的设备必须采取选取低噪声设备，设备安装时应采取减震、消声和隔音措施，噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 - 2、本项目新建一台1.5t/h的生物质燃料锅炉供热，锅炉型号为ZHSWS1.05，锅炉烟气经布袋除尘器中各项污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准后，经不低于25米且必须确保高于周围200米范围内的最高建筑物3米以上的排气筒排放。食堂油烟，经油烟净化装置处理后，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求，通过高于楼体的排气筒排放。 - 3、本项目产生的生活污水，废水排入自建的防渗旱厕，定期清掏用作肥料，不得外排。待合隆镇污水处理厂投入运行后，生活污水可排入市政管网集中处理。 - 4、本项目产生的固体废弃物主要为滤纸、无纺布、生活垃圾、锅炉草木灰。滤纸、无纺布回收后重新利用。生活垃圾在垃圾箱内暂存，由环保部门统一收集运送至垃圾填埋场做填埋处理。锅炉草木灰外卖与农户做农家肥。 - 本项目必须执行“三同时”制度，工程完工后，按程序申请环保验收。 - 本项目由农安县环境保护局合隆分局负责监管，发现问题及时上报农安县环境保护局。 表19 环评批复及环保验收要求及落实情况一览表 批复文件; 批复; 落情况实. 吉林省超跃过滤技术有限公司滤清器生产项目（变更） 农环审[2015]74号; - 本项目运营期，对产生噪声较大的设备必须采取选取低噪声设备，设备安装时应采取减震、消声和隔音措施，噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。; 已落实 企业运行过程中，生产设备均置于生产车间内，锅炉置于锅炉房内，生产车间安装基础减震措施，锅炉房墙壁安装吸声材料，根据验收期间监测数据可知，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348--2008)中的3类区标准要求. - 本项目新建一台1.5t/h的生物质燃料锅炉供热，锅炉型号为ZHSWS1.05，锅炉烟气经布袋除尘器中各项污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准后，经不低于25米且必须确保高于周围200米范围内的最高建筑物3米以上的排气筒排放。食堂油烟经油烟净化装置处理后，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求，通过高于楼体的排气筒排放。; 已落实 根据现场勘察，企业已建设一台1.5t/h的生物质燃料锅炉，锅炉型号为ZHSWS1.05，运行过程中，锅炉烟气经布袋除尘器处理后，经25m高烟囱排放，烟囱高度高于周围200米范围内的最高建筑物3米以上；食堂已安装油烟净化装置，食堂油烟经油烟净化装置处理后，通过高于楼体的排气筒排放。根据验收期间监测数据可知，锅炉烟气各项污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准；食堂油烟经油烟净化装置处理后，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求. - 本项目产生的生活污水，废水排入自建的防渗旱厕，定期清掏用作肥料，不得外排。待合隆镇污水处理厂投入运行后，生活污水可排入市政管网集中处理。; 已落实 本项目实际运营过程中产生的生活污水，废水排入自建的防渗旱厕，定期清掏用作肥料，不得外排。. - 本项目产生的固体废弃物主要为滤纸、无纺布、生活垃圾、锅炉草木灰。滤纸、无纺布回收后重新利用。生活垃圾在垃圾箱内暂存，由环保部门统一收集运送至垃圾填埋场做填埋处理。锅炉草木灰外卖与农户做农家肥。; 已落实 本项目实际运营过程中，滤纸、无纺布回收后重新利用。生活垃圾在垃圾箱内暂存，由环保部门统一收集运送至垃圾填埋场做填埋处理。锅炉草木灰外卖与农户做农家肥。.

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 吉林省同盛检测技术有限公司于2023年12月4日-12月5日对吉林省超跃过滤技术有限公司滤清器生产项目（变更）进行了污染源监测工作。 本次验收对各项污染物监测方法详见表20。 表20 本次验收监测依据及检出限一览表 样品类别; 监测项目; 分析方法. 废气; - 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017. SO2; 固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法HJ57-2017. NOX; 固定污染源排气中氮氧化物的测定定电位电解法HJ693-2014. 烟气黑度; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 食堂油烟; 饮食业油烟排放标准[附录A(标准的附录) 饮食业油烟采样方法及分析方法]GB 18483-2001. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008. 2、监测仪器 表21 本次验收监测仪器及型号一览表 样品类别; 监测项目; 仪器名称; 型号. 噪声; 厂界噪声; HS5660C 型精密噪声频谱分析仪; YQ017. HS6020 型声校准器; YQ018. 废气; - 颗粒物; PWN125DZH 型电子天平; YQ-044. SO2; GH-60E 型自动烟尘烟气测试仪; YQ-012. NOX; GH-60E 型 自动烟尘烟气测试仪; YQ-012. 烟气黑度; HXLGM-I型 林格曼烟气浓度图; YQ-051. 食堂油烟; JKY-2B 型 红外光度测油仪; YQ-004. 非甲烷总烃; GC9790II型 气相色谱仪; YQ-022. 3、人员资质 - 参加本次验收的监测人员经过培训和考核，能正确、熟练地进行分析操作和使用仪器设备，处理分析过程中出现的各种情况，并持证上岗，故均有资格给予验收监测评价。 - 4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 - （1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 - （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。 5、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

# 表六

验收监测内容： - 1、废气 表22 本次验收废气监测内容一览表 废气名称; 监测点位; 污染物; 监测频次. 锅炉烟气; 生物质锅炉烟囱排放口; 颗粒物；SO2；NOX；烟气黑度; 监测2天，每天3次. 食堂油烟; 食堂油烟进口; 食堂油烟; 监测2天，每天3次. 食堂油烟出口. 非甲烷总烃; 项目厂区上风向10m处1#; 非甲烷总烃; 监测2天，每天3次. 项目厂区下风向10m处2#. 项目厂区下风向10m处3#. 项目厂区下风向10m处4#. - 2、厂界噪声 表23 本次验收噪声监测内容一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界东侧1m处; 等效连续A声级（LAeq）; 监测2天，昼、夜各2次. 厂界南侧1m处. 厂界西侧1m处. 厂界北侧1m处. 3、固（液）体废物监测 本项目在运行时，固体废物主要为滤纸、无纺布、员工生活垃圾、锅炉草木 灰。滤纸及无纺布回收后重新利用；生活垃圾在垃圾箱内暂存，由环保部门统一收集运送至垃圾填埋场做填埋处理。锅炉草木灰外卖与农户做农家肥。 综上所述，本项目各项固体废物均得到了合理的处置，避免了对环境二次污染。

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 通过现场调查，现场监测期间该项目生产工况情况见表24。 表24 验收监测期间的工况情况记录表 验收项目名称; 吉林省超跃过滤技术有限公司滤清器生产项目（变更）. 验收监测时间; 2023.12.04; 2023.12.05. 产品名称; 实际加工量; 设计加工量; 负荷率; 实际加工量; 设计加工量; 负荷率. 空调滤清器、PU滤清器、护网滤清器; 0.111万; 0.33万; 33.6%; 0.112万; 0.33万; 33.9%. 本项目主要从事滤清器的生产，主要生产空调滤清器、PU滤清器、护网滤清器，设计年产量共计约100万只。年工作日为300d，则设计生产能力为滤清器0.33万只/d。验收监测期间记录生产工况稳定，满足建设项目竣工环境保护验收监测工况要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 验收监测结果： 1、废气 本次验收对锅炉烟气、食堂油烟、非甲烷总烃进行了监测，监测结果详见表25。 表25 废气检测结果 单位：mg/m3 采样日期; 监测频次; 检测项目. 锅炉烟气; 食堂油烟; 非甲烷总烃. 颗粒物; SO2; NOX; 烟气黑度; 1#; 2#; 3#; 4#. 2023.12.04; 第一次; 8.2; 21; 161.6; <1; 1.81; 0.007L; 0.007L; 0.007L; 0.007L. 第二次; 8.0; 22; 161.6; <1; 1.76; 0.007L; 0.007L; 0.007L; 0.007L. 第三次; 8.2; 20; 165.6; <1; 1.85; 0.007L; 0.007L; 0.007L; 0.007L. 2023.12.05; 第一次; 8.2; 18; 166.7; <1; 1.77; 0.007L; 0.007L; 0.007L; 0.007L. 第二次; 8.3; 21; 167.0; <1; 1.82; 0.007L; 0.007L; 0.007L; 0.007L. 第三次; 8.4; 21; 169.5; <1; 1.76; 0.007L; 0.007L; 0.007L; 0.007L. 标准值; 50; 300; 300; ≤1; 2.0; 4.0. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：L代表低于方法检出限 由监测数据可知，颗粒物最大浓度为8.4mg/m3，SO2最大浓度为22mg/m3，NOX最大浓度为169.5mg/m3，烟气黑度均<1，满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求；食堂油烟最大浓度为1.85mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准；非甲烷总烃浓度均为0.007L，满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的标准要求。 - 2、噪声 表26 厂界噪声监测结果 单位：Leq dB(A) 监测日期; 2023.12.04; 2023.12.05; 标准值. 监测点位; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. ▲1#厂界东侧1m; 53; 42; 52; 41; 65; 55. ▲2#厂界南侧1m; 53; 42; 51; 41; 65; 55. ▲3#厂界西侧1m; 52; 43; 51; 40; 65; 55. ▲4#厂界北侧1m; 52; 42; 52; 41; 65; 55. 是否达标; 达标. 根据监测结果显示，本次验收厂界东、南、西、北四侧外1m处噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 4、固（液）体废物 本项目在运行时，固体废物主要为滤纸、无纺布、员工生活垃圾、锅炉草木 灰。滤纸及无纺布回收后重新利用；生活垃圾在垃圾箱内暂存，由环保部门统一收集运送至垃圾填埋场做填埋处理。锅炉草木灰外卖与农户做农家肥。 综上所述，本项目各项固体废物均得到了合理的处置，避免了对环境二次污染。

# 表八

验收监测结论： - 1、废水 建设项目排水主要为生活污水及锅炉排污水。锅炉排污水全部进入除灰系统加湿，可全部利用不外排。本项目生活污水排入防渗储池，定期清掏作农家肥。待合隆镇污水处理厂投入运行后，生活污水可排入市政管网集中处理。因此，本项目产生的废水对周围环境影响较小。 - 2、废气 根据调查，本项目正常运行过程中产生的废气主要为锅炉烟气、食堂油烟及非甲烷总烃。 ①食堂油烟 员工食堂厨房加工食物过程中产生油烟。油烟用集风罩收集后经油烟净化装置处理后排放，由监测数据可知，本项目食堂油烟最高监测浓度值为1.85mg/m3，能够满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求，油烟通过排气筒排放，排气筒高于楼体2-3m。食堂油烟排放浓度满足相关标准要求，对周围大气环境影响较小。 ②锅炉烟气 本项目冬季职工生活取暖采用1台1.5t/h锅炉，燃烧生物质燃料，锅炉型号为ZHSWS1.05，年消耗量约100t。生物质燃料锅炉安装布袋除尘器，由监测数据可知，本项目烟尘的排放浓度为8.4mg/m3，NOX的排放浓度为169.5mg/m3，SO2排放浓度为22mg/m3。锅炉烟气能够满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2规定的燃煤锅炉的大气污染物排放限值要求。所排放的烟气经不低于25m（确保高于周围200m范围内的最高建筑物楼顶3m以上），内径0.8m的烟囱高空排放，对周围大气环境影响较小。 ③非甲烷总烃 - 本项目环评阶段仅对锅炉烟气及食堂油烟进行了分析，但本次验收认为项目运营期注胶过程中将产生少量的非甲烷总烃，呈无组织排放，由监测数据可知，非甲烷总烃均未检出。 - 3、噪声 本项目运营期产噪来源主要为各种生产设备噪声及锅炉鼓风机、引风机。项目采取以下防治措施：项目在封闭厂房内生产，充分利用墙体隔声措施进行隔声降噪，从而减轻对室外环境的影响；锅炉房墙壁安装吸声材料。本次验收在项目东、西、南、北侧厂界外1m处分别布设了4个噪声监测点位，根据监测结果可知，本次验收厂界东、南、西、北四侧外1m处噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。减震降噪措施均符合环评及审批部门审批决定或设计指标。 4、固（液）体废物 本项目固体废物主要为滤纸、无纺布、员工生活垃圾、锅炉草木灰。滤纸及 无纺布回收后重新利用；生活垃圾年生产量3.75t左右，在垃圾箱内暂存，由环保部门统一收集运送至垃圾填埋场做填埋处理。锅炉草木灰产生量为3t/a，可以外卖与农户做农家肥。 综上所述，本项目各项固体废物均得到了合理的处置，避免了对环境二次污染。 - 5、验收调查结论 - 根据对吉林省超跃过滤技术有限公司滤清器生产项目（变更）的实地调查及验收环境监测结果分析，得出如下结论： 本工程建设过程中执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，并落实了长春市生态环境局农安县分局（原农安县环境保护局）对本项目批复中提出的各项环保要求，同时企业落实了环评文件中提出的各项环保措施要求。环保设施定期调试，运行正常，企业已对环保设施调试做好记录。本工程施工期、运行期间对环境空气、声环境、水环境的影响程度和范围与环评报告表的预测分析结论基本一致。环保设施定期调试，运行正常，企业已对环保设施调试做好记录。未对周围环境产生明显影响。据此，建议通过环境保护竣工验收。 - 7、建议 - （1）加强环保设施的运行管理和考核，发现问题及时查找原因，使其正常稳定运行，确保污染物达标排放。 （2）加强工作期间废气排放的管理，确保产生的废气达标排放。