# 《天星先进材料科技（苏州）有限公司金属压力容器生产线

# 技术改造项目》竣工环境保护验收意见

2024年1月13日，根据《天星先进材料科技（苏州）有限公司金属压力容器生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和苏州市生态环境局审批决定等对本项目进行竣工环境保护验收，提出验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

天星先进材料科技（苏州）有限公司位于江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道1718号，成立于2020年10月28日。

因市场发展需求进行技改，新增1套清洗线、5台滚轮架、2台10T行车、1套氮气增压系统、1台水压测试容器、5台焊接机器人、1套废水处理设施、1台悬臂吊、1台空压机，技改后全厂产能为年产金属压力容器12000台。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2023年8月24日取得苏州市吴江区行政审批局备案（项目代码2308-320509-89-02-987933），公司委托苏州景略环保技术有限公司编制了该项目环境影响报告表，2023年11月29日，取得苏州市生态环境局《天星先进材料科技（苏州）有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（苏环建〔2023〕09第0104号）。项目于2023年11月30日开工建设，2023年12月7日调试。

公司已办理排污登记变更（登记编号：91320509MA22UBWU5B001X）。项目在立项、建设、验收监测过程无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

本项目实际总投资为1000万元人民币，其中环保投资约80万元，约占总投资的8%。

# （四）验收范围

本验收范围为天星先进材料科技（苏州）有限公司技改项目，技改后产能为年产金属压力容器12000台。

# 二、工程变动情况

变动如下：环评中建设面积14570m2，实际建筑面积20670m2；环评中焊接废气经移动式布袋除尘设施处理后无组织排放，实际焊接废气经移动式集气罩收集后，经滤筒式除尘器设施处理，通过DA001排气筒排放；环评中生活污水经市政管网，接管至苏州市吴江七都生活污水处理有限公司进行集中处理，实际因市政污水管网尚未建成，生活污水经绿水环保水处理(苏州)有限公司抽运至苏州市吴江七都生活污水处理有限公司处理。

对照中华人民共和国生态环境部办公厅《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）及，本项目变动不属于重大变动，可纳入验收管理

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

本项目清洗废水经厂内废水处理设施处理后回用，不外排；生活污水经绿水环保水处理(苏州)有限公司抽运至苏州市吴江七都生活污水处理有限公司进行集中处理。

## （二）废气

本项目废气主要为焊接废气、抛光废气、废水处理设备清洗废气、Logo打码废气。焊接废气、抛光废气，经集气罩收集后进入滤筒式除尘器处理，由1根15m高排气筒排放。废水处理设备清洗废气、Logo打码废气，无组织排放。

## （三）噪声

本项目噪声源主要为清洗线、氮气增压系统、焊接机器人、空压机等。通过安装基础减震、墙壁隔声、距离衰减等降噪措施，对周围环境影响不大。

## （四）固体废物

本项目固废主要为废焊丝、废布袋、清洗沉渣、废试剂桶、浓缩废水、废清洗剂、废润滑油、废润滑油桶、废液压油、生活垃圾。其中，一般工业固废废焊丝、废布袋、清洗沉渣和生活垃圾委托昆山永润鑫环保科技有限公司收集处置，危废浓缩废水、废清洗剂、废润滑油、废液压油委托苏州新区环保服务中心有限公司；危废废试剂桶、废润滑油包装委托张家港中鼎包装处置有限公司处置。

企业已设置1间16m2危废仓库。

# 四、环境保护设施调试效果

# 2023年12月7日-8日，委托环朗环境检测技术有限公司对本项目进行了验收监测（HL2311129），并出具了验收监测报告。根据验收监测报告，验收监测期间：

# （一）污染物排放情况

# 1.废水

验收监测期间，清洗废水中化学需氧量、悬浮物、石油类满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）限值标准。

# 2.废气

# 验收监测期间， DA001排气筒排放的颗粒物排放限值达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值要求；厂界无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物排放浓度达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3无组织排放限值要求；厂内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度达《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值要求。

3.噪声

# 验收监测期间，本项目厂界昼间噪声监测可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。

# 4.固体废物

本项目一般工业固废收集后外售处理，危险废物委托有资质单位处置。项目固废去向明确，零排放，不会对环境造成二次污染。

# 五、验收结论

通过对本项目的现场调查和验收监测，本项目的建设性质、规模、地点、采用的生产工艺及主要防治污染措施均未发生重大变动，环保审查、审批手续齐全，较好地落实了环境影响报告表及批复要求的环境保护措施及相关要求，污染物排放浓度和总量符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及批复要求。

本项目总体符合《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规的有关规定，本项目废水、废气、噪声、固体废物竣工环保验收合格。

# 六、后续要求

（一）加强废气、废水的收集处理和运行维护

（二）做好固废产生、收集、暂存、处理工作。

（三）加强风险防范，避免突发环境事件的发生。

（四）后续项目需另行申报环保手续。

七、验收人员信息

本项目竣工环保验收工作由天星先进材料科技（苏州）有限公司法人代表负责组织，参加验收人员情况详见附件：《天星先进材料科技（苏州）有限公司金属压力容器生产线技术改造项目竣工环境保护验收工作组签到表》。

# 天星先进材料科技（苏州）有限公司

# 2024年1月13日