安徽中鼎橡塑制品有限公司年产2亿件汽车用塑料制品扩建项目竣工环境保护验收意见

2023年11月12日，安徽中鼎橡塑制品有限公司组织召开了“年产2亿件汽车用塑料制品扩建项目”竣工环保自主验收会，参加会议的有安徽中鼎橡塑制品有限公司负责人和行业专家，根据安徽中鼎橡塑制品有限公司“年产2亿件汽车用塑料制品扩建项目竣工环保验收监测报告表”，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家相关的环保法律、法规和《安徽中鼎橡塑制品有限公司年产2亿件汽车用塑料制品扩建项目环境影响报告表》，2019年1月，《关于安徽中鼎橡塑制品有限公司年产2亿件汽车用塑料制品扩建项目环境影响报告表的复函》（宁环审批[2019]20号），2019年2月2日等要求对本项目进行竣工环保验收，验收工作组经现场考察、查阅有关资料并经质询、讨论提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、环保投资主要建设内容

项目安徽省宁国市经济开发区河沥园区东城大道81号，项目性质：扩建

安徽中鼎橡塑制品有限公司位于安徽省宁国市经济开发区河沥园区东城大道81号，本项目用地面积约为30万m2（折合450亩），技改包括2#、3#、4#、6#共4栋生产厂房及生产线等，项目环评设计扩建后可实现年产2亿件汽车用塑料制品的生产能力，本项目实际已建成，总投资8000万元，可实现年产2亿件汽车用塑料制品的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2018年12月获得宁国市经济开发区管委会项目备案（项目代码：2018-341881-29-03006038）；2019年1月亳州市中环环境科技有限责任公司编制了《安徽中鼎橡塑制品有限公司年产2亿件汽车用塑料制品扩建项目环境影响报告表》；2019年2月2日，宣城市宁国市生态环境分局出具了《关于安徽中鼎橡塑制品有限公司年产2亿件汽车用塑料制品扩建项目环境影响报告表的复函》（宁环审批[2019]20号）。

根据项目环评及其批复要求，截止验收监测期各项环保措施已落实。

（三） 验收范围

本次验收范围为：本次针对该项目实际年产2亿件汽车用塑料制品的生产能力及配套公辅设施、环保设施等进行验收。

二、工程变动情况

本次验收实际建设内容与原环评及批文对比，发生如下变动：

- 1、环评设计中设OA生产线，实际建设过程中，OA生产线已由安徽中鼎智能科技有限公司建设，不在本次验收范围内。

- 2、环评设计中投料工序产生投料粉尘经袋式除尘器处理后排放，实际建设过程中投料工序均为固体大颗粒状且密闭传送不产生废气。

- 3、环评设计中3#厂房设置注塑、吹塑生产线，实际建设过程中3#厂房用作仓库。

- 4、环评设计中2#、4#厂房设置注塑、吹塑生产线，实际建设过程中2#、4#厂房未设置吹塑生产线。

- 5、环评设计中6#（现7#厂房）厂房设置注塑、吹塑生产线，实际建设过程中6#（现7#厂房）厂房未设置注塑生产线。

- 6、环评设计中注塑、吹塑废气经集气罩收集后通过UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放，实际建设过程中2#、4#厂房的注塑、破碎废气经集气罩收集后分别经1套袋式除尘器+二级活性炭吸附装置处理通过15m高排气筒排放，6#（现7#厂房）厂房设两条吹塑生产线，产生的吹塑、破碎废气分别经1套袋式除尘器+二级活性炭吸附装置处理通过15m高排气筒排放（共4根排气筒）

- 根据环保部相关文件规定，本项目不存在重大变更的情形，项目纳入竣工环境保护验收管理。

- 环境保护设施建设情况

1、废水污染源

- 本项目无生产废水，排放的废水主要为员工生活污水，生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后通过厂区污水管网排入宁国城北污水处理厂处理达标后排入水阳江。

2、废气污染源

本项目的生产废气主要是破碎废气、注塑、吹塑废气等。

- 2#、4#厂房的注塑、破碎废气经集气罩收集后经1套袋式除尘器+二级活性炭吸附装置处理通过15m高排气筒排放，6#（现7#厂房）厂房吹塑、破碎废气经集气罩收集后分别经1套袋式除尘器+二级活性炭吸附装置处理通过15m高排气筒排放（共4根排气筒）。

3、噪声污染源

- 本项目主要噪声为生产车间内注塑机、机械手等设备噪声，项目已选用低噪声设备、距离衰减、厂房隔声等措施降低噪声对周围环境的影响。

4、固体废物

本项目营运期间固体废弃物主要为不合格产品及边角料、废包装材料、除尘器收集尘、废活性炭和生活垃圾等。

（1）一般固废

不合格产品及边角料、除尘器收集尘分类收集，回用于生产，废包装材料、残次品分类收集后外售。

（2）危险废物

本项目产生的危险废物主要为废活性炭。收集后暂存于危废库，厂区设有1间危废暂存库，位于厂区东侧，面积10m2，定期交由有资质单位处理。

（3）生活垃圾

本项目职工的生活垃圾由建设单位设置垃圾桶集中收集后委托环卫部门处置。

五、验收监测结论

验收监测期间安徽圣泰检测科技有限公司对该项目的废水、废气及噪声排放进行了现场监测，报告编制单位安徽中鼎橡塑制品有限公司对废气、废水和固体废物处置情况进行了核查，得出如下结论：

1、本项目无生产废水，排放的废水主要为员工生活污水，生活污水经厂内化粪池预处理后接管宁国市城北污水处理厂处理，生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准及城北污水厂接管标准。

2、本项目破碎、注塑、吹塑废气生产时产生的主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，有组织废气非甲烷总烃、颗粒物排放均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值，无组织废气中非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB3782-2019）附录A无组织排放监控浓度，颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放限值，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1限值。

3、项目已对高噪声设备采取合理布局、墙体隔声等措施，根据监测结果表明，厂界四周各监测点位的昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值。

4、固废处理均得到有效处置，一般工业固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定，危险废物满足《危险废物贮存污染 控制标准》（GB18597-2023）中规定，及《危险废物收集、贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关规定。

六、验收结论

根据本工程项目竣工环保验收监测报告和现场检查，该项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度。废气、废水、噪声、固废危废均落实了环评报告表及其批复所规定的环境污染防治措施。

总体上讲，本项目基本达到竣工环保验收要求。验收工作组经认真讨论，一致同意本项目通过环境保护竣工验收。

七、后续要求

1、加强对各环保处理设施的日常管理，确保环保设施的正常运行，做到外排污染物能长期、稳定达标排放；

2、加强公司废气处理设施的日常维护，确保正常运行；

3、固废应分类收集、集中统一清运。

4、加强公司的环保建设和监督管理职能，提高工作人员的理论及操作水平、岗位培训，完善环保组织机构和环保档案管理；

- 5、加强厂区绿化建设，改善厂区生态环境。

八、验收人员信息

验收工作组名单附后。

安徽中鼎橡塑制品有限公司

2023年11月12日