# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：昆明经开区建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程

建设单位（盖章）：昆明经济技术开发区城市管理局

中华人民共和国生态环境部制

编制日期：2023年12月

# 目  录

一、建设项目基本情况	3

二、建设内容	32

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	42

四、生态环境影响分析	50

五、主要生态环境保护措施	57

六、生态环境保护措施监督检查清单	60

七、结论	62

附件：

附件1 委托书

附件2 关于昆明经开区建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程可行性研究报告的批复（昆经开经发[2023]12号）

附件3 云南省环境保护局关于昆明呈贡新城建设区域环境影响报告书的审查意见（云环发[2007]288号）

附件4 关于《昆明经济技术开发区普照海子片区控制性详细规划环境影响报告书》审查意见的函（昆环保函[2012]55号）

附件5 统一信用代码证书

附件6 环评合同

附件7 进度管理表

附件8 内部审核表

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 水系图

- 附图3-1 公建单位位置分布图

- 附图3-2 各市政公厕位置分布图

- 附图3-3 市政道路位置分布图

- 附图4-1 1#区块环境保护目标分布图

- 附图4-2 2#区块环境保护目标分布图

- 附图4-3 3#区块环境保护目标分布图

- 附图4-4 4#区块环境保护目标分布图

- 附图5-1 昆明科技创新园设计平面布置图

- 附图5-2  云南国土资源局职业学院平面布置图

- 附图5-3 昆明市经济开发区第一小学香颂时光校区平面布置图

- 附图5-4 昌宏路派出所平面布置图

- 附图5-5 昆明学院平面布置图

- 附图5-6 昆明学院附属经开学校平面布置图

- 附图5-7 自贸政务中心平面布置图

- 附图5-8 倪家营水质净化厂平面布置图

- 附图5-9  消防一中队设计总平面图

- 附图5-10 自贸政务中心平面布置图

- 附图5-11 高铁经开站平面布置图

- 附图5-12 经济技术开发区经投集团平面布置图

- 附图5-13 经开区实验小学平面布置图

- 附图5-14 昆明经济技术开发区城市管理局平面布置图

- 附图5-15 昆明市第三中学经开校区平面布置图

- 附图6 项目与云南省主体功能区划关系图

- 附图7 项目与云南省生物多样性优先保护区关系图

- 附图8 项目与云南省生态功能类型区划关系图

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 昆明经开区建成区(公共区域)雨污分流改造提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2305-530131- 04-01-787050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陶俊豪 |  | 联系方式 |  |  | 15877827670 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 云南省昆明市经济技术开发区昆明经济技术开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 项目名称 | 类别 | 起点 |  |  |  | 重要节点 |  |  | 终点 |  |
|  |  |  | 经度 |  | 纬度 |  | 经度 | 纬度 |  | 经度 | 纬度 |
|  | 昆明市经济开发区第一小学香颂时光校区 | 污水管道 | 102°47′6.449 21″ |  | 25°0′15.55970″ |  | / | / |  | 102°47′4.05935″ | 25°0′16.50481″ |
|  | 云南国土资源职业学院 | 污水管道 | 102°46′47.22179″ |  | 25°0′10.65258″ |  | / | / |  | 102°46′47.81806″ | 25°0′10.26972″ |
|  |  |  | 102°46′46.12343″ |  | 25°0′11.70050″ |  | 102°46′44.77642″ | 25°0′12.36121″ |  | 102°46′47.02141″ | 25°0′12.12714″ |
|  |  |  | 102°46′46.23445″ |  | 25°0′13.83138″ |  | / | / |  | 102°46′46.77762″ | 25°0′13.48355″ |
|  |  |  | 102°46′47.69735″ |  | 25°0′13.32601″ |  | / | / |  | 102°46′47.80114″ | 25°0′13.15098″ |
|  |  |  | 102°46′43.11559″ |  | 25°0′15.03025″ |  | / | / |  | 102°46′43.51148″ | 25°0′15.21623″ |
|  |  | 雨水管道 | 102°46′43.90255″ |  | 25°0′16.08476″ |  | 102°46′43.99428″ | 25°0′15.57284″ |  | 102°46′46.19586″ | 25°0′13.73076″ |
|  |  |  | 102°46′47.80114″ |  | 25°0′9.08831″ |  | / | / |  | 102°46′48.22360″ | 25°0′9.07956″ |
|  | 昌路派出所 | 雨水管道 | 102°46′50.49275″ |  | 25°0′16.01474″ |  | / | / |  | 102°46′51.574″ | 25°0′16.045″ |
|  | 昆明创新科技园 | 污水管道 | 102°46′41.35580″ |  | 24°59′48.18804″ |  | / | / |  | 102°46′41.799″ | 24°59′48.472″ |
|  |  |  | 102°46′39.72151″ |  | 24°59′49.50514″ |  | / | / |  | 102°46′39.651″ | 24°59′50.030″ |
|  |  |  | 102°46′38.72939″ |  | 24°59′50.78724″ |  | / | / |  | 102°46′38.828″ | 24°59′51.067″ |
|  |  | 雨水管道 | 102°46′38.11865″ |  | 24°59′47.67173″ |  | / | / |  | 102°46′38.162″ | 24°59′47.406″ |
|  | 昆明学院北片区 | 污水管道 | 102°47′49.17678″ |  | 24°58′51.20119″ |  | 102°47′52.07359″ | 24°58′51.53380″ |  | 102°47′53.38680″ | 24°58′50.67602″ |
|  |  |  | 102°47′52.03496″ |  | 24°58′57.59929″ |  | / | / |  | 102°47′52.32462″ | 24°58′56.63654″ |
|  |  |  | 102°47′44.82197″ |  | 24°58′52.97797″ |  | / | / |  | 102°47′41.73205″ | 24°58′50.47471″ |
|  |  |  | 102°47′41.67413″ |  | 24°58′50.41344″ |  | / | / |  | 102°47′44.83162″ | 24°58′52.96922″ |
|  |  | 雨水管道 | 102°47′51.27695″ |  | 24°58′55.87943″ |  | / | / |  | 102°47′51.27212″ | 24°58′54.68034″ |
|  |  |  | 102°47′49.84789″ |  | 24°58′55.87507″ |  | / | / |  | 102°47′49.64510″ | 24°58′54.56654″ |
|  |  |  | 102°48′3.96490″ |  | 24°58′57.76561″ |  | / | / |  | 102°48′3.48210″ | 24°58′56.97350″ |
|  | 昆明学院南片区 | 污水管道 | 102°48′9.11635″ |  | 24°58′32.89908″ |  | 102°48′9.98536″ | 24°58′33.52051″ |  | 102°48′10.94130″ | 24°58′32.54894″ |
|  |  |  | 102°47′59.20933″ |  | 24°58′21.07362″ |  | / | / |  | 102°47′58.39822″ | 24°58′21.35374″ |
|  |  | 雨水管道 | 102°47′59.20933″ |  | 24°58′21.07362″ |  | / | / |  | 102°47′58.39822″ | 24°58′21.35374″ |
|  |  |  | 102°48′0.32944″ |  | 24°58′30.35194″ |  | / | / |  | 102°47′59.40244″ | 24°58′30.28192″ |
|  | 昆明学院附属经开学校 | 污水管道 | 102°47′42.74351″ |  | 24°57′44.83163″ |  | / | / |  | 102°47′41.34221″ | 24°57′44.90712″ |
|  | 昆明综合保税区 | 污水管道 | 102°47′59.22863″ |  | 24°57′51.87193″ |  | / | / |  | 102°47′59.09345″ | 24°57′51.34669″ |
|  | 消防一中队 | 污水管道 | 102°47′50.66138″ |  | 24°58′8.55854″ |  | / | / |  | 102°47′50.87382″ | 24°58′9.20849″ |
|  |  |  | 102°47′51.90220″ |  | 24°58′9.22159″ |  | / | / |  | 102°47′52.76396″ | 24°58′9.27412″ |
|  | 自贸政务中心 | 污水管道 | 102°47′55.51109″ |  | 24°58′1.28215″ |  | 102°47′53.57990″ | 24°58′0.75256″ |  | 102°47′53.43990″ | 24°57′59.71525″ |
|  |  |  | 102°47′53.05848″ |  | 24°58′2.01306″ |  | 102°47′53.24194″ | 24°58′2.32381″ |  | 102°47′52.53706″ | 24°58′2.85341″ |
|  |  | 雨水管道 | 102°47′53.61853″ |  | 24°57′59.80277″ |  | / | / |  | 102°47′53.53163″ | 24°57′59.55332″ |
|  | 高铁经开站 | 雨水管道 | 102°50′7.14106″ |  | 24°56′20.00443″ |  | / | / |  | 102°50′8.73427″ | 24°56′19.76802″ |
|  | 经开区消防二支队 | 污水管道 | 102°50′36.63514″ |  | 24°56′47.23793″ |  | / | / |  | 102°50′37.14691″ | 24°56′48.04339″ |
|  | 设计系统图—经开区管委会和昆明经济技术开发区经投集团 | 污水管道 | 102°50′20.50969″ |  | 24°57′5.98212″ |  | / | / |  | 102°50′18.93336″ | 24°57′4.94032″ |
|  |  | 雨水管道 | 102°50′21.00700″ |  | 24°56′59.89319″ |  | / | / |  | 102°50′19.73242″ | 24°56′59.85380″ |
|  | 昆明经济技术开发区实验小学 | 雨水管道 | 102°50′29.75046″ |  | 24°57′32.52121″ |  | / | / |  | 102°50′29.74564″ | 24°57′32.53874″ |
|  | 昆明第三中学经开区学校 | 雨水管道 | 102°49′43.40672″ |  | 24°56′50.22337″ |  | 102°49′45.15445″ | 24°56′50.82749″ |  | 102°49′43.75434″ | 24°56′50.95882″ |
|  |  | 污水管道 | 102°49′42.15144″ |  | 24°56′51.50162″ |  | / | / |  | 102°49′42.58596″ | 24°56′52.03565″ |
|  |  |  | 102°49′39.81468″ |  | 24°56′52.49969″ |  | / | / |  | 102°49′40.73200″ | 24°56′51.45785″ |
|  | 昆明市中华小学 | 雨水管道 | 102°49′28.59449″ |  | 24°56′30.09516″ |  | / | / |  | 102°49′28.86485″ | 24°56′30.57670″ |
|  |  | 污水管道 | 102°49′26.80813″ |  | 24°56′29.49101″ |  | / | / |  | 102°49′27.87992″ | 24°56′31.70612″ |
|  |  |  | 102°49′25.91011″ |  | 24°56′30.41909″ |  | / | / |  | 102°49′26.90468″ | 24°56′32.03009″ |
|  | 昆明铁路职业学院春漫校区 | 污水管道 | 102°50′36.82828″ |  | 24°56′27.80560″ |  | / | / |  | 102°50′39.69125″ | 24°56′26.04138″ |
|  |  | 雨水管道 | 102°50′39.64780″ |  | 24°56′27.52541″ |  | / | / |  | 102°50′41.25552″ | 24°56′28.05511″ |
|  | 水海子派出所 | 雨水管道 | 102°50′33.04313″ |  | 24°56′14.77291″ |  | / | / |  | 102°50′32.78242″ | 24°56′14.08121″ |
|  | 经牛路 | 雨、污水管道 | 102°46′47.40766″ |  | 25°0′7.18495″ |  | 102°46′41.24716″ | 25°0′14.25582″ |  | 102°46′31.29190″ | 25°0′8.37511″ |
|  | 昌宏路 | 雨、污水管道 | 102°46′56.40701″ |  | 25°0′25.49192″ |  | 102°46′50.22721″ | 25°0′9.32022″ |  | 102°46′32.85131″ | 24°59′30.19679″24°59′30.19679″ |
|  | 经开路 | 雨、污水管道 | 102°46′36.12950″ |  | 24°59′59.97397″ |  | 102°46′45.28337″ | 24°59′48.42215″ |  | 102°46′55.03588″ | 24°59′46.26928″ |
|  | 希陶路 | 雨、污水管道 | 102°46′44.91642″ |  | 24°59′48.78971″ |  | 102°46′41.76858″ | 24.99573861 |  | 102°46′53.89648″ | 24°59′39.75810″ |
|  | 大学路 | 雨、污水管道 | 102°47′49.36027″ |  | 24°59′9.52879″ |  | 102°47′33.64037″ | 24°58′57.73058″ |  | 102°47′35.03083″ | 24°58′25.34516″ |
|  | 玉缘路 | 雨、污水管道 | 102°48′18.75298″ |  | 24°58′8.60887″ |  | / | / |  | 102°47′40.97890″ | 24°58′6.36798″ |
|  | 宏贸路 | 雨、污水管道 | 102°48′20.49106″ |  | 24°57′58.17460″ |  | / | / |  | 102°47′51.65837″ | 24°57′56.10874″ |
|  | 宝泽路 | 雨、污水管道 | 102°48′22.73123″ |  | 24°57′45.95432″ |  | / | / |  | 102°47′38.39111″ | 24°57′45.98932″ |
|  | 龙辉路 | 雨、污水管道 | 102°47′38.04349″ |  | 24°57′45.98932″ |  | / | / |  | 102°47′37.81172″ | 24°57′36.74509″ |
|  | 向阳路 | 雨、污水管道 | 102°49′23.94998″ |  | 24°57′48.86060″ |  | / | / |  | 102°50′40.11612″ | 24°56′58.71566″ |
|  | 拓翔路 | 雨、污水管道 | 102°49′57.78444″ |  | 24°58′23.59456″ |  | 102°49′34.91911″ | 24°57′11.95279″ |  | 102°49′27.27163″ | 24°56′42.67648″ |
|  | 秋锦路 | 雨、污水管道 | 102°49′27.27163″ |  | 24°56′42.67648″ |  | / | / |  | 102°50′36.17650″ | 24°56′13.36322″ |
|  | 云景路 | 雨、污水管道 | 102°49′26.42189″ |  | 24°57′37.30536″ |  | 102°50′22.04016″ | 24°57′25.53970″ |  | 102°50′14.66304″ | 24°56′19.87746″ |
|  | 30号公厕 |  | 102°46′14.22980″ |  | 24°59′47.19692″ |  | / | / |  | / | / |
|  | 27号公厕 |  | 102°46′21.97387″ |  | 24°59′38.84791″ |  | / | / |  | / | / |
|  | 24号公厕 |  | 102°46′44.67022″ |  | 24°59′6.41299″ |  | / | / |  | / | / |
|  | 28号公厕 |  | 102°46′58.28027″ |  | 24°59′33.54436″ |  | / | / |  | / | / |
|  | 29号公厕 |  | 102°46′44.02808″ |  | 24°59′48.66720″ |  | / | / |  | / | / |
|  | 23号公厕 |  | 102°47′30.76289″ |  | 24°58′27.55096″ |  | / | / |  | / | / |
|  | 22号公厕 |  | 102°47′42.89078″ |  | 24°58′7.25207″ |  | / | / |  | / | / |
|  | 21号公厕 |  | 102°47′50.20998″ |  | 24°57′46.47953″ |  | / | / |  | / | / |
|  | 19号公厕 |  | 102°48′6.46578″ |  | 24°57′36.92894″ |  | / | / |  | / | / |
|  | 8号公厕 |  | 102°49′30.42912″ |  | 24°57′30.83605″ |  | / | / |  | / | / |
|  | 石安路与拓翔路交叉口公厕 |  | 102°50′5.91475″ |  | 24°58′49.81825″ |  | / | / |  | / | / |
|  | 50号公厕 |  | 102°50′49.80106″ |  | 24°56′37.46713″ |  | / | / |  | / | / |
|  | 12号公厕 |  | 102°50′16.51697″ |  | 24°56′22.86312″ |  | / | / |  | / | / |
|  | 15号公厕 |  | 102°50′9.89300″ |  | 24°55′14.73089″ |  | / | / |  | / | / |
|  | 景明北路华都检测旁公厕 |  | 102°50′41.98938″ |  | 24°54′51.40192″ |  | / | / |  | / | / |
|  | 25号公厕 |  | 102°46′32.85131″ |  | 24°59′30.19679″ |  | / | / |  | / | / |
|  | 注：本项目各工程段坐标适用于CGCS2000（2000国家大地坐标系）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 五十二、交通运输业、管道运输业，146城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道） |  |  |  | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） |  |  | 临时占地38000m2，新建管道18.862km |  |  |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  |  |  | 建设项目 申报情形 |  |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 昆明经济技术开发区经济发展局 |  |  |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |  | 昆经开经发[2023]12号 |  |  |
| 总投资（万元） |  | 4708.96 |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  | 45 |  |  |
| 环保投资占比（%） |  | 0.96 |  |  |  | 施工工期 | 2023年12月至2024年7月，共计8个月 |  |  |  |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表与本项目建设情况进行对比分析，本项目不设置专项评价。 表1-1 专项评价设置原则对比情况一览表 指南名称; 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置. 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》; 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，不属于水力发电、人工湖、人工湿地、引水工程、防洪除涝工程、河湖整治等项目。; 不设置. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，不属于陆地石油和天然气开采、地下水（含矿泉水）开采、水利、水电、交通等项目; 不设置. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 项目位于昆明经开区辖区范围内，不涉及环境敏感区; 不设置. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，不属于油气、液体化工码头等项目。; 不设置. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目为污建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，不属于公路、铁路、机场等交通运输业、城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）。; 不设置. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，不属于石油和天然气开采，油气、液体化工码头，原油、成品油、天然气管线，危险化学品输送管线等项目; 不设置. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. |
| 规划情况 |  | ①规划名称：《昆明经济技术开发区（含官渡阿拉街道办事处、呈贡洛羊街道办事处）分区规划（2016-2030年）》 审批机关：昆明市人民政府 审批文件名称及文号：“昆明市人民政府关于《昆明经济技术开发区（含官渡阿拉街道办事处、呈贡洛羊街道办事处）分区规划》的批复”（昆政复〔2018〕38号） ②规划名称：《昆明经济技术开发区控制性详细规划优化完善》 审批机关：昆明市人民政府 审批文件名称及文号：“昆明市人民政府关于昆明经济技术开发区控制性详细规划优化完善成果的批复”（昆政复〔2018〕75号） ③规划名称：《昆明经济技术开发区控制性详细规划-普照海子片区》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | （1）规划环评名称：《昆明市经济技术开发区普照海子片区控制性详细规划环境影响报告书》（2011年7月；云南大学） 审查机关：昆明市环境保护局（现昆明市生态环境局） 审查文件名称及文号：昆明市环境保护局关于《昆明市经济技术开发区普照海子片区控制性详细规划环境影响报告书》审查意见的函（昆环保函[2012]55号） （2）规划环评名称：《昆明呈贡新城建设区域环境影响报告书》（2007年8月，云南省环境科学研究院） 审查机关：云南省环境保护局（现云南省生态环境厅） 审查文件名称及文号：《云南省环境保护局关于昆明呈贡新城建设区域环境影响报告书的审查意见》 (云环发[2007]288号) 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、与《昆明经济技术开发区（含官渡阿拉街道办事处、呈贡洛羊街道办事处）分区规划（2016-2030 年）》的符合性分析 根据《昆明经济技术开发区（含官渡阿拉街道办事处、呈贡洛羊街道办事处）分区规划（2016-2030 年）》，规划概况如下： （1）规划范围 规划范围西以昆洛公路为界、东至黄土坡、北至晚兰依山、南至大冲、羊甫，主要包括大冲片区、洛羊片区、牛街庄鸣泉片区、出口加工区（羊甫片区）、清水片区、黄土坡片区、普照海子片区、信息产业基地片区8个片区，规划用地总面积为148.38平方公里。规划形成“一区八片五轴多心”的空间结构。 一区：整个规划区，即昆明经济技术开发区； 八片：牛街庄鸣泉片区、出口加工区（羊甫片区）、信息产业基地、洛羊片区、大冲片区、普照海子片区、黄土坡片区、清水片区； 五轴：沿昆石高速、呈黄快速路、昆玉快速路、贵昆公路与 320 国道形成的五条产业发展轴，其中沿呈黄快速路产业发展轴将成经开区经济发展的大动脉； 多心：指分布于各片区内部的城市综合中心、工业产业中心、物流仓储中心、绿化景观中心、商务办公组团和居住服务组团中心。 (2)功能分区 经开区区划分为八大功能区，依次为：牛街庄鸣泉片区、出口加工区（羊甫片区）、信息产业基地、洛羊片区、大冲片区、普照海子片区、黄土坡片区、清水片区。 ① 牛街庄鸣泉片区 功能定位：打造以商住、商务、光电产业、生物制药、高等教育和生态景观等功能为主的绿色生态产业园区。 产业发展方向：高端商贸金融服务、文化创意产业。 ②出口加工区（羊甫片区） 功能定位：以出口加工工业为核心产业，充分依托昆明学院等形成具备科研、行政办公、文化、体育、休闲娱乐等功能的完善服务支撑体系。通过出口加工区的建设推动周边村镇改造。 产业发展方向：税加工、保税物流产业、珠宝加工产业、汽配加工业、金融类产业及总部经济产业。 ③信息产业基地片区 功能定位：合理利用自然山地地貌，开发建设一个高科技信息制造业为主、有利于信息技术研究的高科技产业基地，具备科研、行政办公、文化、体育、休闲娱乐等职能，并适当配置以低污染、低消耗、高科技、高效益的信息产业为核心产业，成为生活、科研设施齐备、自然环境优美的新兴产业基地。 产业发展方向：电子信息产业、金融、保险、证券、信托等商贸服务业，经开区行政中心。 ④洛羊片区 功能定位：依托昆明王家营货运站大力发展铁路运输和仓储物流产业，形成依托经开区，服务全昆明，辐射国内及东南亚的集装箱中心站物流区。 产业发展方向：现代物流产业、商贸。 ⑤大冲片区 功能定位：按照“产业集群”的原则，采取“集中布局、分类布置”的方式，以提高工业现代化水平、环境质量和生活质量为目标，通过完善服务设施和基础设施等构建一个集商住综合区、新加坡工业园、螺蛳湾小商品加工区、交通市政区、生态景观区、高新产业区和居住小区为一体的现代产业标准园区。 产业发展方向：先进装备制造产业。 ⑥普照海子片区 功能定位：以发展高新技术、科技研发和商贸物流产业为主，商住综合、配套设施完善的昆明主城东部产业新区。 产业发展方向：创新科技研发、商贸物流产业。 ⑦清水片区 功能定位：清水中、南部地区按照有色金属新材料战略性新兴产业的发展要求，有效利用采石场改造用地，集中布局科教、研发、商务、会展、仓储物流、综合管理、一类工业等用地，作为昆明有色金属新材料战略性新兴产业的发展要求，有效利用采石场改造用地，集中布局科教、研发、商务、会展、仓储物流综合管理、一类工业等用地，作为昆明有色金属新材料战略性新兴产业示范基地核心区的主要建设片区。在清水片区北部继续保留部分生物医药园区建设空间，并对原控规确定的相关生产型服务设施用地予以保留，打造片区北部公共服务中心，为经开区东北部地区产业发展提供必要的生产、生活配套服务支撑。产业发展方向：有色金属新材料及生物医药产业、绿色食品产业。 ⑧黄土坡片区 功能定位：黄土坡片区结合良好的用地条件和自然生态环境，集中布局居住及生活型服务设施用地，形成以发展居住、商业等生活性服务为主的高品质配套片区。 产业发展方向：综合性产业配套服务区、生态养生养老等大健康产业。 本项目位于昆明经济技术开发区，涉及牛街庄鸣泉片区、出口加工区（羊甫片区）、信息产业基地、洛羊片区、大冲片区。项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，属于城市基础设施建设，项目的建设能够减少区域内污废水的散乱排放，对区域环境的改善有促进作用，且项目不涉及运营生产，故项目与各片区功能定位、产业发展方向不冲突。 2、与《昆明经济技术开发区控制性详细规划优化完善》的符合性分析 （1）规划范围 本次控制性详细规划优化完善范围为经开区范围内《昆明城市总体规划（2011-2020 年）》确定的城市建设用地范围与《昆明经济技术开发区（含官渡阿拉街道办事处、呈贡洛羊街道办事处）分区规划（2016-2030 年）》近期优化新增城乡建设用地范围，用地总面积约 62.48平方公里。 （2）功能定位 充分发挥经开区位于昆明东部产业带上的枢纽节点的区位优势，强化产业驱动，以智能制造为核心、以电子信息、新材料战略性新兴产业为主导、大力发展高新技术产业与现代服务业，打造为全省智能制造示范区、昆明东南部生态宜居的特色片区与“产城融合”区。 （3）规划结构 规划形成“一区八片四轴多心”的空间结构。 一区：整个规划区，即昆明经济技术开发区； 八片：经开区划分的八个片区，即牛街庄鸣泉片区、出口加工区（羊甫片区）、信息产业基地片区、洛羊片区、大冲片区、普照海子片区、黄土坡片区、清水片区； 四轴：沿昆石高速、呈黄快速路、昆玉快速路、贵昆公路与320国道形成的五条产业发展轴，其中沿呈黄快速路产业发展轴将成经开区经济发展的大动脉。 多心：指分布于各片区内部的城市综合中心、工业产业中心、物流仓储中心、绿化景观中心、商务办公组团和居住服务组团中心。 （4）用地布局规划 1）城乡用地 规划区总用地面积 6247.74公顷，其中建设用地面积约为6111.81公顷，占城乡用地的97.82%。非建设用地面积约为135.93公顷，由水域和农林用地组成，占城乡用地的 2.18%。 2）城市建设用地 ①居住用地 规划居住用地面积为1119.52公顷，占城市建设用地的18.94%。 由一类居住用地、二类居住用地和商住混合用地组成，一类居住用地主要分布于黄土坡片区果林水库东侧及南侧与洛羊片区东南角，二类居住用地主要位于各片区产业用地周边作为配套居住用地，商住混合用地主要分布在各片区综合服务中心周边区域。各片区中黄土坡片区作为主要的居住组团，集中布置了大量居住用地。 ②公共管理与公共服务设施用地 规划公共管理与公共服务设施用地面积为510.73公顷，占城市建设用地的8.64%。根据昆明经济技术开发区的功能定位及发展要求，按照规划人口规模进行公共服务设施配套，结合服务半径及《昆明市城乡规划管理技术规定》（2016年）的配套要求，布置有行政办公用地、文化设施用地、教育科研用地、体育用地、医疗卫生用地、社会福利用地及文物古迹用地等。 ③商业服务业设施用地 规划商业服务业设施用地面积为659.56公顷，占城市建设用地的11.08%。商业设施用地结合组团中心布局有商业设施、娱乐康体设施、加油站设施等用地，分布于各片区中心区域，主要的商业组团位于片区中部的信息产业片区。其中规划加油站38个。 ④工业用地 规划工业用地面积为1269.93公顷，占城市建设用地的21.48%。主要结合经开区产业轴带及重点产业发展区域进行工业用地布局。主要分布在呈黄快速产业发展轴两侧的清水片区及大冲片区，以及经开区中部的信息产业基地片区。 ⑤仓储物流用地 规划物流仓储用地面积为392.24公顷，占城市建设用地的6.64%。主要结合位于普照海子片区西北部的铁路货运站点金马村站及洛羊片区东北部的王家营站进行规划布局。同时，为满足有色金属新材料产业发展需求于清水片区沿呈黄快速路西侧也布局少量仓储物流用地。 ⑥道路与交通设施用地 规划道路与交通设施用地面积为853.83公顷，占城市建设用地的14.44%。规划共设置3处社会停车场，其中1处位于黄土坡片区，2 处位于出口加工区（羊甫片区）。规划共设置6处公交车场、2 处公交首末站、1 处出租车服务站。 ⑦公用设施用地 规划公用设施用地面积为109.23公顷，占城市建设用地的1.85%。规划按照规划人口规模及服务半径需求，结合商务、旅游、居住的不同人群及功能需求布置市政公用基础设施，设置18座变电站，2座污水处理厂，13座消防站，17座垃圾转运站。 ⑧绿地与广场用地 规划绿地与广场用地面积为1009.93公顷，占城市建设用地的17.09%。规划形成多个点状公园及广场用地，依托宝象河、马料河形成多处带状公园，并按照服务半径设置街头绿地，形成点、线、面结合的绿地系统。 本项目位于昆明经济技术开发区（对昆明经济技术开发区文化体育中心等24个公建单位进行雨污分流提升改造、更换昌宏路等13条道路破损、脱节雨水污水排水管道、出口加工区、昌宏区、信产区及洛羊片区 16 个公厕接入市政管网），项目破开现有道路路面进行埋管施工，施工结束后对路面进行恢复，用地均为临时用地，不永久占用，故项目与《昆明经济技术开发区控制性详细规划优化完善》不冲突。 3、与《昆明经济技术开发区普照海子片区控制性详细规划》符合性分析 根据《昆明经济技术开发区普照海子片区控制性详细规划》，规划位于昆明经开区北部，南起昆石高速公路、西至经开区实体化管理边界━贵昆公路一昆明陆军学院一线、北至经开区管理范围、东至白水塘一马料河一坦克旅一线。规划控制用地总面积为5425.85公顷，其中建设用地为3035.72公顷。 本项目位于昆明经济技术开发区（对昆明经济技术开发区文化体育中心等24个公建单位进行雨污分流提升改造、更换昌宏路等13条道路破损、脱节雨水污水排水管道、出口加工区、昌宏区、信产区及洛羊片区 16 个公厕接入市政管网），项目破开现有道路路面进行埋管施工，施工结束后对路面进行恢复，用地均为临时用地，不永久暂用，故项目与《昆明经济技术开发区普照海子片区控制性详细规划》是相符的。 4、与《昆明经济技术开发区普照海子片区控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见相符性分析 项目处于云南昆明经济技术开发区普照海子片区，《昆明经济技术开发区普照海子片区控制性详细规划环境影响报告书》环评已于2012年7月20日取得准予行政许可决定书（昆环保函[2012]55号），根据规划环评报告书中具体限制项目与本项目对比分析详见表1-1。 表1-1 与规划环评影响报告书相符性分析 片区规划环境影响报告书要求; 本项目情况; 符合性. 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（或更新版本）中明令淘汰或限制的产业，规划实施 过程应以最新版的《产业结构调整指导目录》为主。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发改委第 29 号令，2020 年 1 月 1 日起实施）中限制类和淘汰类项目。; 符合. 地方产业政策淘汰或限制建设的项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发改委第 29 号令，2020 年 1 月 1 日起实施）中限制类和淘汰类项目。; 符合. 《滇池保护条例》限制或禁止建设的项目：严禁在滇池盆地区新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的; 本项目不属于《滇池保护条例》限制或禁止建设的项目。; 符合. 不符合《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》的项目。; 《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》已经废止。; /. 涉及到重金属污染物排放的项目。; 本项目不涉及重金属污染物排放。; 符合. 不符合《控详规》中规划产业的项目。; 项目的建设与昆明经济技术开发区普照海子片区控制性详细规划的产业定位不冲突。; 符合. 未满足区域总量控制要求的项目。; 本项目施工期产生的各污染物均合理处置，运营期产生的淤泥合理处置。; 符合. 使用高污染燃料能源的项目。; 项目不涉及燃料的使用。; 符合. 表1-2 与区域环评报告书的审查意见限入对比分析一览表 规划环评审查意见; 项目内容; 符合性. 产业定位以发展高新技术的轻型工业、科技研发和商贸物流产业为主。; 本项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，与产业定位不冲突。; 符合. 严格执行《昆明市高污染燃料禁燃区管理规定》的相关要求，推行清洁能源的使用，实施循环经济、清洁生产，并对大气污染物实行总量控制。; 项目不涉及燃料的使用; 符合. 规划区内合理布局各企业位置，尽量远离居民点，加强规划区内产噪设备的环境管理。; 本项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，与规划不冲突。; 符合. 规划区要实行循环经济，生活垃圾交环卫部门统一处置，危险废物送有资质处置。; 项目运营期淤泥合理处置。; 符合. 规划区域的土地征用要严格按国家相关规定执行。; 本项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，均为临时用地，施工结束后对其进行恢复; 符合. 综上所述，本项目与《昆明经济技术开发区普照海子片区控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见不冲突。 6、与《昆明呈贡新城建设区域环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析 （1）《昆明呈贡新城建设区域环境影响报告书》的符合性分析 根据《昆明呈贡新城建设区域环境影响报告书》，昆明呈贡新城建设应按照循环经济、清洁生产、节能减排的要求。各片区建设项目应按照片区功能规划、产业政策、环境准入条件和淘汰制度严格把关，对不符合产业政策的项目应按照有关规定进行淘汰，对不符合片区功能规划和环境保护相关规定的项目应逐步搬迁和关停。 本项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，工程实施后可改善昆明经济技术开发区文化体育中心等24个公建单位雨污混流情况，对昌宏路等13条道路破损雨水污水管道进行更换，出口加工区、昌宏区、信产区及洛羊片区 16 个公厕，对区域环境质量和滇池水质的改善是有利的。因此，本项目的建设符合《昆明呈贡新城建设区域环境影响报告书》的相关要求。 （2）与《云南省环境保护局（现云南省生态环境厅）关于昆明呈贡新城建设区域环境影响报告书的审查意见》的相符性分析 根据《云南省环境保护局（现云南省生态环境厅）关于昆明呈贡新城建设区域环境影响报告书的审查意见》（云环发[2007]288 号），项目与规划环评的审查意见的相符性，详见表1-5。 表1-5 项目与规划环评审查意见的相符性分析 规划环评审查意见; 项目情况; 符合性. 昆明呈贡新城建设规划采用燃气和电力等清洁能源，应加快相关能源供应挤出设施的建设，统筹协调能源利用与环境污染防治。; 本项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，施工过程采用电力。; 符合. 加快对昆明呈贡新城建设涉及到的滇池外海、洛龙河、捞鱼河、马料河等的截污规划、设计与建设。; 本项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，对昆明经济技术开发区文化体育中心等24个公建单位进行雨污分流提升改造、更换昌宏路等13条道路破损、脱节雨水污水排水管道、出口加工区、昌宏区、信产区及洛羊片区 16 个公厕污水接入市政管网，工程实施后可完善经开区的雨污分流设施，提高昌宏路等13条道路排水管网道路的健康度，完善市政公厕废水收集系统，对区域环境质量和滇池水质的改善是有利的。; 符合. 昆明呈贡新城建设应按照循环经济、清洁生产、节能减排的要求。各片区建设项目应按照片区功能规划、产业政策、环境准入条件和淘汰制度严格把关，对不符合产业政策的项目应按照有关规定进行淘汰，对不符合片区功能规划和环境保护相关规定的项目应逐步搬迁和关停。. 综上分析，项目与《昆明呈贡新城建设区域环境影响报告书》及审查意见是相符合的。 |
| 其他符合性分析 |  | 1、产业政策符合性分析 建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程属于城市基础设施建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》第二十二类、城镇基础设施“9、城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”，为鼓励类。 项目于2023年07月10日取得了中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经济发展局、昆明经济技术开发区经济发展局关于昆明经开区建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程可行性研究报告的皮肤（昆经开经发〔2023〕12号）。 综上，本工程的建设符合产业政策的发展要求。 2、与《云南省滇池保护条例》符合性分析 根据《云南省滇池保护条例》（自2013年1月1日起施行），滇池保护区总体范围是：以滇池水体为主的整个滇池流域，涉及五华、盘龙、官渡、西山、呈贡、晋宁、嵩明7个县（区）2920平方公里的区域。保护区范围分为三个等级保护区及城镇饮用水源保护区，本项目隶属滇池保护区范围分析如下： 表1-6 本项目与云南省滇池保护区范围分析 保护区级别; 保护区范围; 本项目情况. 一级保护区; 滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，对昆明经济技术开发区文化体育中心等24个公建单位进行雨污分流提升改造，更换昌宏路等13条道路破损、脱节雨水污水排水管道，出口加工区、昌宏区、信产区及洛羊片区 16 个公厕污水接入市政管网，工程实施后可完善经开区的雨污分流设施，提高昌宏路等13条道路排水管网道路的健康度，完善市政公厕废水收集系统，根据建设内容章节项目的区块划分，项目区项目3#、4#区块属于二级保护区和三级保护区范围，1#、2#区块属于级保护区范围，项目建设范围不涉及城镇饮用水源保护区。. 二级保护区; 一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域。. 三级保护区; 一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。. 城镇饮用水源保护区; 由昆明市人民政府确定，报省人民政府批准后公布，并按照有关法律法规进行保护。. 根据上表分析，本项目位于滇池保护区二级和三级保护区范围内，本项目与《云南省滇池保护条例》规定的水源保护行为符合性如下： 表1-7 本项目与云南省滇池保护区水源保护行为符合性分析 序号; 保护区禁止行为; 本项目措施; 符合性. 1; 三级保护区内禁止下列行为： ①向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品； ②在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中； ③盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为； ④毁林开垦或者违法占用林地资源； ⑤猎捕野生动物； ⑥在禁止开垦区内开垦土地； ⑦新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，属于城镇基础设施的建设，为国家鼓励类项目。开挖土石方交有资质单位清运处置，不向周边河道倾倒。工程实施后可完善相关区域的雨污分流，对区域环境质量和滇池水质的改善是有利的。; 符合. 2; 除三级保护区禁止的行为外，在二级保护区内还禁止下列行为： ①新建、扩建排污口、工业园区、陵园、墓葬； ②爆破、取土、挖砂、采石、采矿； ③利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物； ④利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物； ⑤在河道中围堰、网箱、围网养殖，违反规定暂养水生生物； ⑥规模化畜禽养殖。; 符合. 3; 第二十五条 滇池保护范围内对重点水 染物排放实施总量控制制度。; 符合. 4; 第三十二条 滇池保护范围内禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。禁止将含重金属、难以降解、有毒有害以及其他超过水污染物排放标准的废水排入滇池保护范围内城市排水管网或者入湖河道。; 符合. 5; 第四十九条 不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。; 符合. 综上所述，项目的建设不属于《云南省滇池保护条例》中规定的二级、三级保护区禁止进行的行为，符合其相关规定。 3、“三线一单”符合性分析 2021年11月23日，昆明市人民政府发布了《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21 号）。 （1）生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 建设项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21 号）中生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线相关符合性分析见表1-8。 表1-8 本项目与（昆政发[2021]21 号）“三线”符合性分析 类别; 内容要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 执行《云南省生态保护红线》，全是生态保护红线总面积为 4662.53 平方公里，占全市国土面积22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间， 全市一般生态空间面积为 4606.43 平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，对昆明经济技术开发区文化体育中心等24个公建单位进行雨污分流提升改造、更换昌宏路等13条道路破损、脱节雨水污水排水管道、出口加工区、昌宏区、信产区及洛羊片区 16 个公厕污水接入市政管网，工程实施后可完善经开区的雨污分流设施，提高昌宏路等13条道路排水管网道路的健康度，完善市政公厕废水收集系统。项目周边无自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感的区域。; 符合. 环境质量底线; 水环境; 纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。; 根据昆明市环境生态局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，地表水全市纳入国考地表水监测的27个水质断面中，1类水质断面8个，占29.63%；Ⅲ类水质断面12个，占 44.44%；V类水质断面5个，占18.52%；V类水质断面2个，占7.41%。 据云南省生态环境厅发布的“九大高原湖泊水质监测状况月报（2023年7月）”，宝象河、马料河水质为III类，洛龙河水质为IV类。; 符合. 大气环境; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达 99%以上，二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)排放总量控制在下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。; 根据昆明市生态环境局发布的《2022 年度昆明市生态环境状况公报》，2022 年昆明市主城区环境空气优良率达100%，其中优246天、良119天。与2021年相比，优级天数增加37天，环境空气污染综合指数降低13.68%，空气质量大幅度改善。 项目废气主要为施工期粉尘，经洒水降尘后无组织外排，施工工期较短，不会突破环境空气质量底线。; 符合. 土壤环境; 土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，属于城市基础设施建设，项目破开现有道路路面进行埋管施工，施工结束后对路面进行恢复，用地均为临时用地，不永久占用。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位 GDP 能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 本项目施工期用水量较少，用水由市政管供水管网供给，不会突破水资源利用上线；项目破开现有道路路面进行埋管施工，施工结束后对路面进行恢复，用地均为临时用地，不永久占用。项目用地不占用基本农田和耕地，符合当地规划要求，符合土地资源利用上线求。; 符合. （2）生态环境准入清单符合性分析 项目建设符合《产业结构与调整指导目录（2019 年本）》，且不在《市场准入负面清单（2020 年版）》中禁止准入项目名单中。 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21 号）中，项目位于昆明经济技术开发区重点管控单元，对应环境管控单元管控要求符合性见表1-9。 表1-9项目与(昆政发[2021]21 号)生态环境准入清单的相符性分析 单元; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 昆明经济技术开发区; 空间布局约束; 1、重点发展装备制造业、烟草及配套、新材料、生物医药及健康产品产业等优势产业、工业大麻、仿制药等新兴产业和航空物流、数字经济等现代服务业。 2、严禁新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染大、能耗高的企业和项目。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，属于城市基础设施建设项目，建成后对周边水质及滇池水质的改善是有利的。; 符合. 污染物排放管控; 园区内产生的污水必须通过园区排水管网进入园区污水处理厂集中处理。生产废水中含第一类污染物的废水必须在车间排口处理达标后才可排放。 严禁使用高污染燃料能源的项目，调整开发能源结构，推广使用清洁能源。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，属于城市基础设施建设项目，建成后对周边水质及滇池水质的改善是有利的。; 符合. 环境风险防控; 注意防范事故泄露、火灾或爆炸等事故产生的直接影响和事故救援时可能产生的次生影响。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，属于城市基础设施建设项目，不涉及环境风险物质。; 符合. 资源 开发 效率 要求; 园区规划建设“大中水”回用系统，作为绿地和道路浇洒以及其他非饮用水使用。经过企业污水处理站预处理达标后排入园区污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准或更严格的地方标准后进行重复使用。; 项目施工期废水合理处置，运营期无废水产生。; 符合. 根据上分析可知，本项目的建设符合“昆政发[2021]21号”三线一单的管理要求。 4、项目与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030 年）》符合性分析 根据《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030 年）》，云南省生物多样性保护的战略任务主要是：建立生物多样性保护长效机制，完善生物多样性保护地体系，构建生物多样性保护与利用科技支撑体系，加强生物多样保护调查评估与监测研究，促进生物多样性保护与资源开发利用相协调，弘扬民族传统生态文化，构筑生物安全防范体系，动员全社会广泛参与。 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，属于城市基础设施建设，项目破开现有道路路面进行埋管施工，施工结束后对路面进行恢复，用地均为临时用地，不永久占用。施工工期短，施工期污染物对周边环境的影响很小，运营期清淤淤泥产生量少，且委托资质单位清运处置，清淤臭气产生时间短、产生量少，无组织排放。项目实施后对周边水体水质的改善是有利，不会对生物多样性产生影响，项目与云南省生物多样性保护区关系详见附图6。 5、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》（长江办〔2022〕7号）符合性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》（长江办〔2022〕7号）符合性对比分析详见下表。 表1-10 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》相符性分析 序号; 负面清单内容; 项目建设情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，不属于码头项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于昆明经济技术开发区，不涉及自然保护区、风景名胜区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目位于昆明经济技术开发区，对昆明经济技术开发区文化体育中心等24个公建单位进行雨污分流提升改造、更换昌宏路等13条道路破损、脱节雨水污水排水管道、出口加工区、昌宏区、信产区及洛羊片区 16 个公厕污水、雨水接入市政管网，不涉及饮用水水源保护区。; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目位于昆明经济技术开发区，对昆明经济技术开发区文化体育中心等24个公建单位进行雨污分流提升改造、更换昌宏路等13条道路破损、脱节雨水污水排水管道、出口加工区、昌宏区、信产区及洛羊片区 16 个公厕污水、雨水接入市政管网，不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目位于昆明经济技术开发区，对昆明经济技术开发区文化体育中心等24个公建单位进行雨污分流提升改造、更换昌宏路等13条道路破损、脱节雨水污水排水管道、出口加工区、昌宏区、信产区及洛羊片区 16 个公厕污水、雨水接入市政管网，项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，实施后对周边水体水质的改善是有利。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，附近地表水体为宝象河、马料河、洛龙河、滇池。项目实施后对周边水体水质的改善是有利，不在附近河流新设、改设或扩大排污口。; 相符. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，不涉及生产性捕捞。; 相符. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，不属于化工园区和化工项目、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 相符. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，不属于石化、现代煤化工等产业项目。; 相符. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目，符合国家产业政策要求。; 相符. 据上表符合性分析，项目与《长江经济带发展负面清单》相关要求相符。 6、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》符合性分析 项目与《云南省长江经济带负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》符合性对比分析详见下表。 表1-8 与《云南省长江经济带负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》相符性分析 序号; 相关要求; 本项目; 符合性. 一、各类功能区. 1; （一）禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，项目符合主体功能定位。; 符合. 2; （二）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目位于昆明经济技术开发区，对昆明经济技术开发区文化体育中心等24个公建单位进行雨污分流提升改造、更换昌宏路等13条道路破损、脱节雨水污水排水管道、出口加工区、昌宏区、信产区及洛羊片区 16 个公厕污水、雨水接入市政管网，项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，实施后对周边水体水质的改善是有利。; 符合. 3; （三）禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。; 项目位于昆明经济技术开发区，在已建城区范围内进行建设，不占用生态保护红线。; 符合. 4; （五）禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”; 项目位于昆明经济技术开发区，在已建城区范围内进行建设，不涉及基本农田。; 符合. 5; （六）禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，不属于过江基础设施项目。; 符合. 二、各类保护区. 1; （七）禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。 （八）禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 （九）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 （十）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程。禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 项目不涉及自然保护区、风景名胜区。不涉及基本农田、饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、水产种质资源保护区等保护区。; 符合. 三、工业布局. 1; （十一）禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，不属于化工项目。; 符合. 2; （十二）禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，不属于非煤矿山、尾矿库建设项目。; 符合. 3; （十三）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业。; 符合. 4; （十四）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，不属于石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 5; （十五）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，不属于落后产能项目，不属于依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。; 符合. 6; （十六）禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，不涉及高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。; 符合. 7; （十七）禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，不属于化学品生产项目。; 符合. 据上表分析可知，项目与《云南省长江经济带负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》相符。 7、与《云南省生物多样性条例》符合性分析 项目与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析见下表。 表1-10 项目与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析 《云南省生物多样性保护条例》要求; 本项目情况; 符合性. 第四条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取资源利用效率高、对生物多样性影响小的绿色生产方式，防止、减少对生物多样性的破坏，对生物多样性所造成的损害依法承担责任; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，实施以后对附近水体环境的改善是有利的，对周边生物多样性的总体环境是有利的。; 符合. 第二十九条新建、改建、扩建建设项目以及开发自然资源，应当依法开展环境影响评价。对可能造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。在生物多样性保护优先区域的建设项目以及自然资源开发，应当评价对生物多样性的影响，并作为环境影响评价的重要组成部分; 本项目项目破开现有道路路面进行埋管施工，施工结束后对路面进行恢复，用地均为临时用地，不永久占用。同时项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，实施以后对流沙河水体环境的改善是有利的，对周边生物多样性的总体环境是有利的。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《云南省生物多样性保护条例》相关要求。 8、与《昆明市人民政府关于进一步贯彻落实<云南省滇池保护条例>的实施意见》符合性分析 根据《昆明市人民政府关于进一步贯彻落实<云南省滇池保护条例>的实施意见》，本项目与实施意见符合性分析如下所示。 表1-11 本项目与实施意见符合性分析一览表 实施意见要求; 本项目情况; 符合性. 对滇池一级保护区（含滇池水域及湖滨生态带）从严管控，湖滨生态带内，与滇池保护无关的建（构）筑物及设施一律由属地政府组织依法迁出，做到应拆尽拆。; 本项目所在区域不在一级保护区。; 符合. 建立滇池保护缓冲带，将滇池一级保护区外侧水平延伸200米的区域作为保护缓冲带(最终以省级要求为准)。保护缓冲带内，加大力度 退塘、退田、退房、退人，增加湿地规模，减人口压力，减开发强度， 减污染负荷，减水资源浪费，人口只出不进，村庄和建设用地只减不增，严格控制污染排放，减少入湖污染负荷。; 项目所在区域位于滇池一级保护区外侧水平延伸200米以外，项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，实施以后对附近水体环境的改善是有利的。; 符合. 滇池二级保护区： (1) 禁止建设区内只能建设上述确因滇池保护需要的项目和设施，以及必须且无法避让的缆线、道路等线性基础设施； (2) 限制建设区内以建设生态林为主,，生态林建设用地应占 该项目在二级保护区限制建设区规划用地的80%以上，市级及以上 立项的市政基础设施项目可在辖区内统筹平衡生态林建设用地占比。只能建设不影响滇池水生态保护和不造成环境污染的的生态旅游、文化项目, 以及公共服务、市政基础设施项目； (3) 主要入湖河道两侧50 米范围内 (含地上、地下部分)，只能建设二级保护区禁止建设区规定的项目， 以及符合《昆明市 河道管理条例》规定的项目及设施。; 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，属于二级保护区和三级保护区范围，项目实施以后对附近水体环境和滇池水质的改善是有利的。; 符合. 滇池三级保护区：不得建设不符合国家产业政策及其他严重污染环境的生产项目。; 符合. 9、与《滇池流域水环境保护治理“十四五”规划（2021年-2025年）》符合性分析 2020年10月，昆明市滇池管理局下发《滇池流域水环境保护治理“十四五”规划（2021年-2025年）》中指出全面提升城镇污染治理，开展片区雨污分流改造，实施雨季溢流点“一点一策”综合整治，到2025年末滇池流域城镇生活污水收集率为 98%。 本项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程（对昆明经济技术开发区文化体育中心等24个公建单位进行雨污分流提升改造、更换昌宏路等13条道路破损、脱节雨水污水排水管道、出口加工区、昌宏区、信产区及洛羊片区 16 个公厕污水、雨水接入市政管网）项目的实施，可改善现状公建单位、市政道路及市政公厕雨污分流现状，将清洁雨水剥离后引入市政清水通道，补给滇池生态用水，兼顾解决排水设施品质提升，同时降低管网运行压力，提升污水进厂浓度，与《滇池流域水环境保护治理“十四五”规划（2021年-2025年）》相关要求是相符的。 |

二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于昆明市经济技术开发区，经济开发区位于昆明市主城区东侧，距离昆明市市区4公里，开发区东有呈黄公路，西有东绕城线，北有新昆石公路和老昆石公路，路网完善、交通便利。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 根据昆明市滇池保护治理指挥部文件《昆明市滇池保护治理指挥部关于印发<滇池保护治理 2021 年主要工作任务实施方案>的通知》、昆明市人民政府办公室《昆明市人民政府办公室关于印发<昆明市滇池流域内建成区雨污分流工作方案>的通知》、中共昆明市委办公室昆明市人民政府办公室印发文件《2021 年度昆明主城区城市管网排查、雨污分流及溢流污染防控工作任务清单》（市委办〔2021〕39号）的通知，为做好中央第八生态环境保护督察组下沉昆明督察反馈问题整改工作，根据市委、市政府召开的全市主城区雨污分流及溢流污染防控工作会议部署，编制了《2021 年度昆明主城区城市管网排查、雨污分流及溢流污染防控工作任务清单》，结合任务清单要求，经开区启动雨污分流改造项目，对经开区建成区排水管网雨污分流进行普查，普查完成后进行雨污分流提升改造工作，更换路破损、脱节雨水污水排水管道、完善市政公厕废水收集系统，实现区域内雨污混流排放得到有效控制。 2、建设内容 据“关于昆明经开区建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程可行性研究报告的批复”（昆经开经发[2023]12号），项目建设内容为：该项目主要建设内容包括公建单位雨污分流改造、市政管网修复、公厕改造，其中：开展建成区各地块(除庭院小区、城中村、市政道路)排水管网雨污分流普查，面积约13.2平方千米；实施建成区高教用地、公用设施用地、机关团体新闻出版用地、科教文卫用地雨污分流改造，面积约1.98平方千米，新建排水管线39米，排水沟渠3137米，检查井374座，小方井52座,雨水口26座 ,雨污水立管20.4米，管线清淤3669立方米，化粪池改造 5座；开展社会公共服务区域周边市政道路已建管网的更新改造及混错接改造,修复排水管线 5S36米，支护196米；实施建成区16座市政公厕改造，新建污水管线 150米，检查井4座，化粪池改造1座，清淤32立方米。由于项目涉及公建单位及公厕较为分散，本次评价将本项目划为4个区块进行评价。 - 项目组成详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类型; 工程类别; 共建单位; 主要建设内容; 备注. 主体工程及辅助工程; 1#区块; - 昌宏路派出所; - HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）3m，HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN300）48m，HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN400）3m，φ700塑料圆形检查井4座，封堵2个，沥青路面拆除按原路面恢复10m2，地砖路面拆除按原路面恢复5m2，混凝土路面拆除按原路面恢复29m2，绿地拆除按原绿化恢复5m2，挖方63m3，填方59m3，碎石土回填25m3，中粗砂34m3，余方弃置63m3，管线及沟渠清淤3m3。; 新建. 昆明经济技术开发区第一小学香颂时光校区; - HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）148m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN300）50m，300mm×300mm盖板沟渠2m，400mm×400mm盖板沟渠15m，500mm×500mm盖板沟渠3m，φ700塑料圆形检查井11座，封堵10个，沥青路面拆除按原路面恢复33m2，地砖路面拆除按原路面恢复16m2，混凝土路面拆除按原路面恢复98m2，绿地拆除按原绿化恢复16m2，挖方213m3，填方205m3，碎石土回填103m3，中粗砂102m3，余方弃置213m3， 管线及沟渠清淤25m3。. - 云南国土资源职业学院; - HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）395m，HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN300）194m，HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN400）78m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN500）8m，300mm×300mm 盖板沟渠8m，400mm×400mm盖板沟渠74m，500mm×500mm盖板沟渠53m，φ700塑料圆形检查井26座，小方井17座， 封堵83个，沥青路面拆除按原路面恢复116m2，地砖路面拆除按原路面恢复58m2，混凝土路面拆除按原路面恢复349m2，绿地拆除按原绿化恢复58m2，挖方757m3，填方718m3，碎石土回填336m3，中粗砂381m3，余方弃置757m3，管线及沟渠清淤96m3。; 新建. 公厕; - 30号公厕化粪池增设出水口就近接入市政污水系统，并进行屋面雨水口改造及管渠清淤。27号公厕化粪池增设出水口就近接入市政污水系统，并进行屋面雨水口改造及管渠清淤；25 号公厕将砖砌化粪池改造为玻璃钢化粪池并设置通气孔，进行管渠清淤。29 号公厕进行屋面雨水口改造及管渠清淤，洗手台混接改造；28 号公厕化粪池增设出水口就近接入市政污水系统，并进行屋面雨水口改造及管渠清进行管渠清淤；24 号公厕化粪池增设出水口就近接入市政污水系统，洗手台混接改造。; 新建. 经牛路; - 雨污水管道破裂、变形及脱节处原位更换管道，涉及到沥青路面开挖恢复HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）52m，钢筋混凝土管（DN400）128m，钢筋混凝土管（DN500）56m，钢筋混凝土管（DN600）116m，钢筋混凝土管（DN700）32m，沥青路面拆除恢复471m2 ，挖方611m3，中粗砂244m3，余方弃置444m3，现状管道拆除384m。; 新建. 昌宏路; - 雨污水管道破裂、变形及脱节处原位更换管道，涉及到沥青路面开挖恢复。钢筋混凝土管（DN400）272m，钢筋混凝土管（DN500）412m， 钢筋混凝土管（DN600）724m，钢筋混凝土管（DN700）572m，沥青路面拆除恢复2856m2 ，挖方4017m3，碎石土回填1763m3， 中粗砂1607 m3， 余方弃置2959m3，现状管道拆除1960m。; 新建. 经开路; - 雨污水管道破裂、变形及脱节处原位更换管道，涉及到沥青路面开挖恢复，HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN200）12m，钢筋混凝土管（DN500）40m，钢筋混凝土管（DN600）692m，钢筋混凝土管（DN800）436m，沥青路面拆除恢复1946m2，挖方2395m3 ，碎石土回填1254m3，中粗砂1174m3，余方弃置2138m3，现状管道拆除1180m。; 新建. 希陶路; - 雨污水管道破裂、变形及脱节处原位更换管道，涉及到沥青路面开挖恢复。HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）48m，钢筋混凝土管（DN400）100m，钢筋混凝土管（DN500）24m，沥青路面拆除恢复165m2，挖方204m3 ，碎石土回填100m3，中粗砂82m3，余方弃置144m3，现状管道拆除172m。; 新建. 2#区块; - 昆明学院; - HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）1553m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN300）1018m，HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN400）465m，HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN500）638m，钢筋混凝土管（DN600）561m，300mm×300mm盖板沟渠1586m，400mm×400mm盖板沟渠230m，500mm×500mm盖板沟渠86m，φ700塑料圆形检查井133座，φ1000 塑料圆形检查井19座，小方井39座，封堵188个，沥青路面拆除按原路面恢复1044m2，地砖路面拆除按原路面恢复522m2，混凝土路面拆除按原路面恢复3132m2，绿地拆除按原绿化恢复522m2，挖方6787m3，填方6174m3，碎石土回填3784m3，中粗砂2390m3，余方弃置6787m3，新建植草沟（500mm×500 mm）100m，HDPE压球式初期雨水弃流井（Φ1000）6座，管线及沟渠清淤2320m3，化粪池改造4个，隔油池54座，环保型雨水口16座，下凹式绿地480m2。; 新建. - 经开区消防大队一中队; - HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）191m，HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN300 ）101m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN400）24m，300mm×300mm盖板沟渠23m，400mm×400mm盖板沟渠9m，500mm×500mm盖板沟渠7m，φ700 塑料圆形检查井14座，φ1000塑料圆形检查井1座，封堵9个，沥青路面拆除按原路面恢复53m2，地砖路面拆除按原路面恢复27m2，混凝土路面拆除按原路面恢复160m2，绿地拆除按原绿化恢复27m2，挖方347m3，填方331m3，碎石土回填159m3，中粗砂171m3，余方弃置347m3，管线及沟渠清淤15m3。; 新建. 自贸区政务中心; - HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）269m，HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN300）83m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN400）24m，300mm×300mm盖板沟渠23m，400mm×400mm盖板沟渠9m，500×500盖板沟渠7m，φ700塑料圆形检查井10座，φ1000塑料圆形检查井1座，小方井3座，封堵9个，沥青路面拆除按原路面恢复63m2，地砖路面拆除按原路面恢复31m2，混凝土路面拆除按原路面恢复188m2，绿地拆除按原绿化恢复31m2，挖方407m3，填方390m3，碎石土回填192m3，中粗砂198m3，余方弃置407m3，管线及沟渠清淤40m3。; 新建. - 昆明综合保税区; - HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN200）216m， HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN300）125m， HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN400）41m，300mm×300mm盖板沟渠39m， 400mm×400mm盖板沟渠16m， 500mm×500mm盖板沟渠12m，φ700塑料圆形检查井10座，φ1000 塑料圆形检查井2座，小方井1座， 封堵7个，沥青路面拆除按原路面恢复65m2，地砖路面拆除按原路面恢复33m2，混凝土路面拆除按原路面恢复196m2，绿地拆除按原绿化恢复33m2 ，挖方424m3，填方403m3 ，碎石土回填192m3，中粗砂211m3，余方弃置424m3 ，管线及沟渠清淤290m3。; 新建. - 昆明学院附属经开学校; - HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）239m，HDPE带增强型螺旋波纹管（DN300）71m， HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN400）24m，300mm×300mm盖板沟渠23m，400mm×400mm盖板沟渠9m，500mm×500mm盖板沟渠7m，φ700塑料圆形检查井10 座，φ7008 塑料圆形检查井1座，小方井3座，封堵17个，沥青路面拆除按原路面恢复56m2，地砖路面拆除按原路面恢复28m2，混凝土路面拆除按原路面恢复167m2，绿地拆除按原绿化恢复28m2，挖方362m3，填方346m3，碎石土回填171m3，中粗砂176m3，余方弃置362m3，管线及沟渠清淤80m3。; 新建. 公厕; - 19 号公厕：化粪池增设出水口就近接入市政污水系统，并进行屋面雨水口改造及管渠清淤；21 号公厕 22 号公厕：屋面雨水口改造及管渠清淤。23有号公厕：化粪池增设出水口就近接入市政污水系统，并进行屋面雨水口改造及管渠清淤。; 新建. 大学路; - 雨污水管道破裂、变形及脱节处原位更换管道，涉及到沥青路面开挖恢复。HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）44m，钢筋混凝土管（DN600）24m，钢筋混凝土管（DN1000）20m，沥青路面拆除恢复114m2，挖方174m3，碎石土回填75m3，中粗砂69m3，余方弃置128m3 ，现状管道拆除88m。; 新建. 玉缘路; - 雨污水管道破裂、变形及脱节处原位更换管道，涉及到沥青路面开挖恢复。钢筋混凝土管（DN800）4m，钢筋混凝土管（DN1000）4m，沥青路面拆除恢复15m2，挖方31m3 ，碎石土回填12m3，中粗砂12m3，余方弃置24m3，现状管道拆除8m。; 新建. 宏贸路; - 雨污水管道破裂、变形及脱节处原位更换管道，涉及到沥青路面开挖恢复。HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN300）12m，钢筋混凝土管DN500 8m，沥青路面拆除恢复20m2，挖方24m3，碎石土回填12m3，中粗砂10m3，余方弃置17 m3 ，现状管道拆除20m。; 新建. 宝泽路; - 雨污水管道破裂、变形及脱节处原位更换管道，涉及到沥青路面开挖恢复。钢筋混凝土管 DN400 m，钢筋混凝土管（DN500）16 m，钢筋混凝土管（DN600）12m，沥青路面拆除恢复61m2 ，挖方77m3，碎石土回填35m3，中粗砂31m3，余方弃置56m3，现状管道拆除52m。; 新建. 龙辉路; - 雨污水管道破裂、变形及脱节处原位更换管道，涉及到沥青路面开挖恢复。钢筋混凝土管（DN1000）4m，沥青路面拆除恢复8m2，挖方17m3，碎石土回填7m3，中粗砂7m3，余方弃置13m3，现状管道拆除4m。; 新建. 3#区块; 昆明第三中学经开区学校; - HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）106m， HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN300）191m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN400）14m，300mm×300mm盖板沟渠214m，400mm×400 mm盖板沟渠17m，盖板沟渠500mm×500mm 20m，φ700塑料圆形检查井17座， 封堵20个，雨水口5座，沥青路面拆除按原路面恢复84m2，地砖路面拆除按原路面恢复42m2，混凝土路面拆除按原路面恢复252m2，绿地拆除按原绿化恢复42m2，挖方545m3，填方508m3，碎石土回填326m3，中粗砂182m3 ，余方弃置545m3 ，Φ1000 HDPE压球式初期雨水弃流井1座，管线及沟渠清淤163m3，管线迁改及保护30m。; 新建. - 昆明市中华小学（自贸区分校）; - HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）190m，HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN400）8m，HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN500）35m，300mm×300mm盖板沟渠78m，φ700塑料圆形检查井10座，封堵12个，雨水口8座，沥青路面拆除按原路面恢复50 m2 ，地砖路面拆除按原路面恢复25m2，混凝土路面拆除按原路面恢复151m2， 绿地拆除恢复按原绿化恢复25m2，挖方328m3，填方304m3，碎石土回填173m3，中粗131m3，余方弃置328m3，管线及沟渠清淤113m3，管线迁改及保护15m。; 新建. - 倪家营水质净化厂; - HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）78 m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN300）183m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN400）55m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN500）6m，钢筋混凝土管（DN600）80m，300mm×300mm盖板沟渠72m， 400mm×40mm盖板沟渠32m，500mm×500mm盖板沟渠155m，φ700塑料圆形检查井11座，φ1000塑料圆形检查井3座，1000mm×1000mm钢筋混凝土井3座，封堵17个，雨水口10座，沥青路面拆除按原路面恢复90m2，地砖路面拆除按原路面恢复45m2，混凝土路面拆除按原路面恢复271m2， 绿地拆除按原绿化恢复5 m2，挖方587m3，填方541m3，碎石土回填338m3，中粗砂202m3，余方弃置587m3，管线及沟渠清淤162m3，管线迁改及保护26m。; 新建. 4#区块; - 昆明经济技术开发区实验小学; - HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN200）95m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN300）71m，HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN400）24m，300mm×300mm盖板沟渠23m，400mm×400mm盖板沟渠9m，500mm×500 mm盖板沟渠7m，φ700塑料圆形检查井6座， φ1000塑料圆形检查井1座，沥青路面拆除按原路面恢复33m2，地砖路面拆除按原路面恢复16m2，混凝土路面拆除按原路面恢复98m2，绿地拆除按原绿化恢复16m2，挖方212m3，填方201m3，碎石土回填95m3，中粗砂107m3，余方弃置 212m3，管线及沟渠清淤79m3。; 新建. 经开区管委会; - HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN200 ）71m，HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN300）98m，HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN400）12m， 300mm×300mm盖板沟渠11m，400mm×400mm盖板沟渠5m，500mm×500mm盖板沟渠3m，6座φ700塑料圆形检查井，封堵4个，沥青路面拆除按原路面恢复31m2，地砖路面拆除按原路面恢复16m2，绿地拆除按原绿化恢复16m2，挖方204m3，填方193m3，中粗砂104 m3，余方弃置204m3，管线及沟渠清淤118m3，初期雨水弃留井3座，下凹式绿地200m2。; 新建. 昆明经济技术开发区文化体育中心; HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）172m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN300）118m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN400）36m，300mm×300mm盖板沟渠34m，400mm×400mm盖板沟渠14m，500mm×500mm盖板沟渠10m，10座φ700塑料圆形检查井，1座φ1000塑料圆形检查井，5个封堵，沥青路面拆除按原路面恢复56m2，地砖路面拆除按原路面恢复28m2，混凝土路面拆除按原路面恢复167m2，绿地拆除按原绿化恢复28m2，挖方362m3，填方344 m3，碎石土回填163m3，中粗砂181m3，余方弃置362m3，管线及沟渠清淤148m3，初期雨水弃留井3座。; 新建. - 昆明市公安局国家经济技术开发区分局; - HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）65m，HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN300）36m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN400）12m，300mm×300mm盖板沟渠11m，400mm×400mm盖板沟渠5m，500mm×500mm盖板沟渠3m，3座φ700塑料圆形检查井，3 个封堵，沥青路面拆除按原路面恢复19m2，地砖路面拆除按原路面恢复10m2，混凝土路面拆除按原路面恢复58m2，绿地拆除恢复 按原绿化恢复10m2，挖方125m3，填方119m3，碎石土回填 57m3，中粗砂62m3，余方弃置125m3 ，屋面清理3000m2，管线及沟渠清淤18m3。; 新建. - 经开区文创中心; - HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN200）179m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN300）166m，HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN400）36m ，300mm×300mm 盖板沟渠34 m，400mm×400mm盖板沟渠14m，500mm×500mm盖板沟渠10m，φ700塑料圆形检查井11座，φ1000塑料圆形检查井1座，封堵12个，沥青路面拆除按原路面恢复70m2，地砖路面拆除按原路面恢复35m2，混凝土路面拆除按原路面恢复210m2，绿地拆除按原绿化恢复35m2，挖方456m3，填方431m3，碎石土回填201m3，中粗砂231m3，余方弃置456m3，管线及沟渠清淤120m3，渗透管（DN300）25m。; 新建. 昆明经济技术开发区经投集团; - HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）48m ，HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN300）80m ,HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN400）6m，300mm×300mm（盖板）沟渠 6m，400mm×400mm（盖板）沟渠2m，500mm×500mm（盖板）沟渠 2m，φ700塑料圆形检查井5座，4个封堵，沥青路面拆除按原路面恢复23m2 ，地砖路面拆除按原路面恢复12m2，混凝土路面拆除按原路面恢复70m2，绿地拆除按原绿化恢复12m2，挖方151m3，填方143m3，碎石土回填66m3，中粗砂77m3，余方弃置151m3 ， 管线及沟渠清淤118m3，初期雨水弃留井1座，下凹式绿地100m2; 新建. 经开区消防二中队; - HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）24m，2 HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN300）61m，4座φ700 塑料圆形检查井座，沥青路面拆除按原路面恢复5m2，地砖路面拆除按原路面恢复7m2，混凝土路面拆除按原路面恢复44m2，绿地拆除按原绿化恢复7m2，挖方96m3，填方91m3，碎石土回填41m3，中粗砂50m3，余方弃置96m3。; 新建. 昆明经济技术开发区城市管理局; - HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）25m，2 HDPE 钢带增强型螺旋波纹管（DN300）51m， HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN400）6m，300mm×300mm盖板沟渠3m，500mm×500mm，盖板沟渠11m，UPVC立管（DN110）30m， φ700塑料圆形检查井3座，雨水口4座，沥青路面拆除按原路面恢复15m2， 地砖路面拆除按原路面恢复7m2， 混凝土路面拆除按原路面恢复44m2，绿地拆除按原绿化恢复7m2， 挖方96m3，填方90m3，碎石土回填42m3，中粗砂49m3，余方弃置96m3，混流立管接口改造2个，屋面雨水口改造2个，侧入式雨水斗2个，管线及沟渠清淤18m3。; 新建. 水海子派出所; - HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）100m，UPVC 立管（DN110）91m，8座φ700塑料圆形检查井，5个封堵，沥青路面拆除按原路面恢复16m2，地砖路面拆除按原路面恢复15m2，混凝土路面拆除按原路面恢复89m2，绿地拆除按原绿化恢复15m2，挖方192m3，填方184m3，碎石土回填88m3，中粗砂96m3，余方弃置192m3，混流立管接口改造 5个，屋面雨水口改造5个，侧入式雨水斗5个，管线及沟渠清淤13m3。; 新建. - 昆明铁道职业学院春漫校区; - HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）132m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN300）23m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN400）15m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN500）11m，UPVC立管（DN110）61m，塑料圆形检查井（φ700）8 座，塑料圆形检查井（φ1000）2座，1000mm×1000mm钢筋混凝土井2座，雨水口5座，沥青路面拆除按原路面恢复30m2，地砖路面拆除按原路面恢复15m2，混凝土路面拆除按原路面恢复91m2，绿地拆除按原绿化恢复15m2，挖方198m3，填方188m3，碎石土回填88m3，中粗砂100m3，余方弃置198m3，混流立管接口改造3个，屋面雨水口改造3个，侧入式雨水斗3个，管线及沟渠清淤28m3，化粪池改造1个。; 新建. - 高铁经开站序号; - HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN200）36m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN300）21m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN400）29m，HDPE钢带增强型螺旋波纹管（DN500）15 m，钢筋混凝土管（DN600）18m，300mm×300mm盖板沟渠23m，500mm×500mm盖板沟渠5m，UPVC立管（DN110）20m，φ700塑料圆形检查井3座，φ1000 塑料圆形检查井2座，1000mm×1000mm钢筋混凝土井2座，沥青路面拆除按原路面恢复27m2，地砖路面拆除按原路面恢复13m2，混凝土路面拆除按原路面恢复80m2，绿地拆除按原绿化恢复13m2，挖方173m3，填方157m3，碎石土回填89m3，中粗砂68m3，余方弃置173m3，混流立管接口改造3个，屋面雨水口改造3个，侧入式雨水斗3个，管线及沟渠清淤57m3。; 新建. 公厕; - 08号公厕：进行管渠清淤；12号公厕：进行屋面雨水口改造及管渠清淤；石安路与拓翔路交叉口公厕化粪池增设出水口就近接入市政污水系统，并进行屋面雨水口改造及管渠清淤；50号公厕：化粪池增设出水口就近接入市政污水系统，并进行屋面雨水口改造及管渠清淤。; 新建. 向阳路; - 雨污水管道破裂、变形及脱节处原位更换管道，对沥青路面、平缘石、立缘石开挖并恢复。管径 DN1350 原位更换采用钢板桩支护钢筋混凝，土管（DN500）32m，钢筋混凝土管（DN600）36m，钢筋混凝土管（DN700）20m，钢筋混凝土管（DN800）120m，钢筋混凝土管（DN1350）36m，沥青路面拆除恢复406m2，平缘石拆除恢复43m，立缘石拆除恢复42m，挖方827m3，碎石土回填333m3，中粗砂331m3 ，余方弃置627m3，现状管道拆除344m，钢板桩支护36m。; 新建. 拓翔路; - 雨污水管道破裂、变形及脱节处原位更换管道，对沥青路面、平缘石、立缘石和局部绿化带开挖并恢复。DN1200 原位更换采用钢板桩支护。钢筋混凝土管（DN500）76m，钢筋混凝土管（DN600）456m，钢筋混凝土管（DN700）248m，钢筋混凝土管（DN800）16m，钢筋混凝土管（DN1000）52m，钢筋混凝土管（DN1200）156m，沥青路面拆除恢复1546m2，绿地拆除恢复12m2，平缘石拆除恢复216m，立缘石拆除恢复193m，挖方2865m3，碎石土回填1150m3，中粗砂1146m3，余方弃置2175m3，现状管道拆除1004m，钢板桩支护156m。; 新建. 秋锦路; - 雨污水管道破裂、变形及脱节处原位更换管道，对沥青路面、地砖进行开挖并恢复，钢筋混凝土管（DN50）8m，钢筋混凝土管（DN600）48m，钢筋混凝土管（DN1000）40m，沥青路面拆除恢复91m2，地砖路面拆除恢复66m2，平缘石拆除恢复28m2，挖方279m3，碎石土回填112m3，中粗砂112m3，余方弃置212m3，现状管道拆除96m。; 新建. 云景路; - 雨污水管道破裂、变形及脱节处原位更换管道，对地砖路面及绿化带开挖并恢复。DN1200原位更换采用钢板桩支护。钢筋混凝土管（DN500）12m，钢筋混凝土管（DN600）284m，钢筋混凝土管（DN700）88m，钢筋混凝土管（DN800）216m，钢筋混凝土管（DN1200）4m，地砖路面拆除恢复436m2，绿地拆除恢复649m2，挖方1596m3，碎石土回填682m3，中粗砂638m3，余方弃置1186m3，现状管道拆除1596m，钢板桩支护4m。; 新建. 公厕; - 15 号公厕：化粪池增设出水口就近接入市政污水系统，并进行屋面雨水口改造及管渠清淤，景明北路华都检测旁公厕：化粪池增设出水口就近接入市政污水系统，并进行屋面雨水口改造及管渠清淤。; 新建. 公用工程; 供电; 施工期供电设置发电机供给; 新建. 给水; 施工用水由周边市政供水管网供给; 依托. 排水; 管道试压废水外排进入市政污水管网；初期雨水经沉淀后外排。; 新建. 环保工程; 固体废物; 开挖土石方委托资质单位清运处置。; 新建. 施工人员生活垃圾运至周边垃圾点暂存，然后由环卫部门清运处置。; 新建. 建筑垃圾能够回收利用的回收利用，不能回收利用委托资质单位清运处置。; 新建. 废水; 施工人员如厕依托周边公厕，废水依托现有市政污水处理设施进行处理。; 新建. 管道试压废水外排进入市政污水管网，进入对应的污水处理厂处理。; 新建. 噪声; 施工区域设置围挡降噪，夜间不施工。; 新建. 废气; 对施工区域洒水降尘，设施围挡。; 新建. 3、整改范围 本工程雨污水整改收集范围为昆明经济技术开发，对昆明经济技术开发区文化体育中心等24个公建单位进行雨污分流提升改造、更换昌宏路等13条道路破损、脱节雨水污水排水管道、出口加工区、昌宏区、信产区及洛羊片区16 个公厕污水、雨水接入市政管网。从源头控制入河污染源将公建单位内的雨污水从源头剥离开来，进一步减少雨季小区内部污水溢流量，间接降低雨季时污水处理厂的运行负荷。 4、工程目标 将清洁雨水剥离后引入市政清水通道，补给滇池生态用水，兼顾解决排水设施品质提升，同时降低管网运行压力，提升污水进厂浓度。 5、设计方案 据《昆明经开区建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程可行性研究报告》相关内容，工程总体设计如下： （1）公建单位 根据设计范围内公建单位内现状排水管网情况，主要存在建筑立 管混错接、公建单位内部道路下敷设的管网混错接、公建单位接市政管网的混错接集中情况，故主要从公建单位内道路下平面管网、建筑立面立管改造、公建单位与市政接驳口的改造几方面入手实施改造。 公建单位平面：对公建单位内部道路下敷设的排水管网混错接、雨水篦子接入污水管、排水管网老化等进行改造。 建筑立面：综合混错接立管及建筑立面实用性、美观性对排水立管进行改造。 公建单位与市政接驳口：根据现状情况改造，按照市政管网系统正确接入公建单位内雨污水。 （2）公厕改造 根据设计范围内公厕现状排水管网情况，主要存在化粪池抽排、洗手台及屋面雨水错混接情况，故本次设计主要为化粪池出水口接入市政污水系统，完善市政公厕屋面雨水收集系统。 (3)市政道路 根据管网健康度评估成果，对公建单位外围市政道路中破裂、变形及脱节的管道进行更换。 ## 6.改造方案比选 ## (1) 公建单位内部雨污分流改造 以“网格化微改造”理念为基础， 通过屋面雨水收集和公建单位内部雨水剥离两个“微改造工程”，实现公建单位内部雨污分流，同时兼顾海绵城市建设。 ①建筑立管改造 建筑物排水立管做雨污分流改造： I.混接立管改造 在建筑物上把雨水斗与现状水落管在近屋顶处分离，在现状水落管旁对应加设通往屋顶的水落管与雨水斗连接，连接了建筑物阳台排污管的原有水落管就改成了分流的排污立管， 把排污立管改接至公建单位内污水井；新建屋顶雨水立管，从而达到把建筑物立管雨污分流的目的。 改造方案：在建筑物外墙新增雨水立管，原排水立管顶部雨水斗改为通气帽， 非上人屋面距地高度0.5m，上人屋面距地高度2m。新建的雨水立管接入雨水通道，原排水立管作为污水立管排入污水通道内。新增雨落管在有条件情况下尽量采用断接散排的方式排至室外地面或海绵设施。 图 2-1 现状建筑排水立管雨污合流示意图 图 2-2 合流立管改造示意图 II.屋面雨水剥离 屋顶雨水立管可就近接入清水通道；或者结合海绵城市建设要求，若庭院已有相应雨水调蓄装置或有条件新建， 则屋面雨水引入该调蓄装置， 加强雨水资源化利用效率； 若雨水立管排放口下方为海绵式绿地，屋面雨水可适当引入该绿地净化初雨后再排入雨水管道。 雨水收集方案一： 如下图所示，公建单位屋顶雨水可按照海绵城市改造思路进行设计， 即按如下流程设计： 屋顶雨水→雨水立管→卵石缓冲→下凹绿地 →环保型雨水口→小区雨水管。该方案对绿地改动较大，投资也相对较大， 同时下凹绿地内的植被选择难度较大， 管理难度较大， 综上不推荐采用这一屋顶雨水收集方案。 图 2-3 雨水收集方案一 雨水收集方案二： 通过在公建单位立管下增设初期雨水弃流设施，屋顶初期雨水弃流， 后段雨水则进入储水罐或蓄水池回用于小区绿化浇洒、冲厕等用途。该方案具有的优点是雨水收集回用， 缺点是需要在建筑外设置储水罐，雨水回用还需配置小型水泵供水，增加了管理内容及难度。 图 2-4 方案二屋顶雨水收集系统 雨水收集方案三： 维持现状公建单位的立管接雨水井的连接方式，不做更改。 图 2-5 方案三屋顶雨水收集系统 表2-2 屋顶雨水收集方案比选 方案比选; 优点; 缺点. 方案一; 雨水就地下渗，减少雨水外排 量，可满足海绵城市要求。; 投资较大， 对庭院改动较大， 后期管理难度大。. 方案二; 考虑雨水收集回用; 增加公建单位管理内容和难 度. 方案三; 对公建单位改造较小，投资较 低。; 未考虑海绵城市设施。. 结合网格化微改造的思路就是让更多地清洁雨水进入滇池，应根据公建单位的特点选择合适的方案，公建单位屋面雨水收集采用方案三，在有条件的公建单位适当考虑采用方案二和方案一。 III.公建单位内部雨污分流 根据地下管线探测资料及现场调查各公建单位排水系统，梳理出公建单位内雨水、污水管网进行查漏补缺，仔细探查清楚雨、污水管道混接和错接漏接的地方， 制定符合现场实际的雨污分流方案： 现状为雨污合流管道：a.保留各公建单位内原有的合流管道，清淤后作为雨水管道使用，末端接入市政雨水管道。新建一根污 水管道收集公建单位内的污水，接入周边市政道路污水管中。待改造完成后，现状雨污水管道清淤后使用。b.保留各公建单位内原有的合流管道，作为污水管道使用，新建一根雨水管道收集公建单位内的雨水，雨水接驳口接入市政雨水管道。待改造完成后，现状雨污水管道清淤后使用。 现状为合流排水沟渠：保留该排水沟渠，清淤后作为雨水通道使用，末端接入市政雨水通道。另新建一根污水管，原接入排水渠 的污水改接入污水管，最终排入市政污水通道，实现雨污分流。待改造完成后，现状雨污水管道清淤后使用。 现状已有雨、污水管网，但存在因管道错接而混流的情况，需逐一排查改造，达到完全雨污水分流效果。雨水接驳口接入市政雨水管道。待改造完成后，现状雨污水管道清淤后使用。 根据以上三种方案，结合建筑立管雨污分流后情况， 需对公建单位内部的室外管网进行具体排查与分流改造， 经现场调研与管线探测后，公建单位内部的室外管网可分为以下三种类型： a、分流类公建单位 即公建单位内部的室外管网已建有雨、污水管，无管道错接，只存在少数立管混接情况。 b、混流类公建单位 即公建单位内部的室外管网已建有雨、污水管，存在雨污管道错接。 c、合流类公建单位 即公建单位内部的室外管网仅建有一套管网系统，雨、污水立管均接入该合流制管网。 本次工程不存在合流类公建单位，针对以上分流类公建单位和混流类公建单位， 提出改造方案如下： a、分流类公建单位 经排查无误后，可认为该公建单位已达成雨污分流。若存在建筑立管雨污混流导致错接的情况，立管改造方案详见上述“混接立管改造方案”，立管改造完成后可接入相应雨、污水管，雨水接驳口接入市政雨水管道。待改造完成后，现状雨污水管道清淤后使用。公建单位内部的室外管网改造示意图如下图所示： 图2-6 分流类公建单位改造示意图 b、混流类公建单位 该类公建单位存在雨污管道错接的情况，需对管网错接情况排查清楚后进行相应错接点改造，建筑立管改造方案详见上述“混接立管改造方案”，立管改造完成后可接入相应雨、污水管， 雨水接驳口接 入市政雨水管道。待改造完成后，现状雨污水管道清淤后使用。公建单位内部的室外管网改造示意图如下图所示： 图2-7 混流类公建单位改造示意图 IV.原管改造 对倒坡、破损、堵塞无法清通、尺寸不够的管道、设施进行原位更换改造。 V.初期雨水处理 考虑实行微改造理念，尽量利用现有设施，通过公建单位内的低影响开发措施建设，减少公建单位内部地面径流， 也可以达到控制污染的目的。目前，海绵城市建设中内应用最广泛的主要有植草沟、生物滞留池、下凹式绿地等。 a植草沟：植草沟是指种植植被的地表沟渠排水系统，其可以将低速流过的径流雨水持留，经植被过滤和渗透后，部分污染物可以被去除，从而达到控制污染的目的。 b生物滞留池：又称雨水花园，是通过填料进行过滤与吸收， 降雨进行时， 雨水经道路流入生物滞留池，先通过植物后下渗进入填料，最后经溢流管道排入受纳水体。 c下凹式绿地： 是指低于周围地面标高、可积蓄、下渗自身和周 边雨水径流的绿地。下凹式绿地具有减少城市洪涝灾害，增加水资源储蓄量与减少城市径流污染，增加土壤肥力的作用。 d弃流井设置 弃流井又叫智慧截流井， 通过液位计、雨量计、流量计等感知仪 器采集信号， 可自动控制设备安全运行。搭配互联网智慧管理平台进 程监控， 可实现在线控制管理。广泛应用于雨污分流工程， 截污纳管 工程， 控源截污工程， 黑臭水体治理，水环境生态治理工程， 海绵城市建设。智慧截流井一般由筒体、拦污装置、污水提升装置、云监控平台、监测控制系统、下开式闸门和截流装置组成： 图2-8 智慧截流井装置组成图 晴天运行模式：当污水进入智慧截流井内时，市政污水液位较低， 污水阀打开采用自重流方式将污水流入城市污水管网。在污水管网水 位较高的情况下可关闭截污阀， 防止污水倒灌， 启动水泵动力提升排 出污水， 最大限度减少管网中的污水。从而实现晴天旱季时对污水的截流工作。 初期雨水弃流模式：在降雨初期，当污浊的初期雨水进入智慧截流井内，通过雨量传感器控制自动进入初期雨水截污模式，使初期雨水同管路中残留污水通过重力流或是水泵加压一同进入污水管网。 雨季雨水排放模式：在持续降雨一定的时间后水体逐渐洁净，且管路中残留污水已被初期雨水冲刷洁净。根据液位传感器、水质检测 仪发出信号，在雨水逐渐洁净后自动结束初期雨水截污模式进入中后 期雨水模式。此时水泵停止工作， 止回阀自动关闭， 截污阀关闭防止 污水倒灌， 排水闸由上向下开启让上层污染较少的水体溢出， 当降雨 量达到峰值时排水闸全部打开雨水流入市政雨水管网或河道， 实现后期雨水顺利快速排放，缓解城市道路内涝积水问题。 图2-9 弃流井示意图 图2-10 弃流井工作流程示意 综合分析本工程在做到基本雨污分流的情况下，仅在昆明学院、经开区管委会等人流量大的区域考虑设置弃流井。 7、主要设备 本项目主要设备见下表。 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型 号; 单位; 数量; 备注. 一; 土石方开挖机械. 1; 挖土机; 1.0～1.6m³; 台; 1～2. 2; 装载机; 1.0～2.0m³; 台; 1. 3; 打夯机; 台; 2. 4; 振动碾; 13～14t; 台; 2～3. 二; 运输机械. 1; 自卸汽车; 5～8T; 辆; 2. 2; 自卸汽车; 10T; 辆; 2. 3; 汽车起重机; 辆; 2. 4; 双胶轮车; 辆; 16～18. 三; 其它. 1; 水泵; 6～12 m³/h; 台; 3～5; 2.2～5.3.0kW. 8、原辅助材料 本项目原辅材料见下表。 表2-4 公建单位原辅料用量 序号; 项目名称; 规格; 单位; 数量. 1; HDPE 钢带增强型螺旋波纹管; DN200; m; 4357. 2; HDPE 钢带增强型螺旋波纹管; DN300; m; 3040. 3; HDPE 钢带增强型螺旋波纹管; DN400; m; 941. 4; HDPE 钢带增强型螺旋波纹管; DN500; m; 730. 5; 钢筋混凝土管; DN600; m; 671. 6; （盖板） 沟渠; 300×300; m; 2257. 7; （盖板） 沟渠; 400×400; m; 461. 8; （盖板） 沟渠; 500×500; m; 420. 9; UPVC 立管; DN110; m; 234. 10; 塑料圆形检查井; φ700; 座; 330. 11; 塑料圆形检查井; φ1000; 座; 36. 12; 钢筋混凝土井; 1000×1000; 座; 7. 13; 小方井; 座; 52. 14; 封堵; 个; 312. 15; 雨水口; 座; 26. 16; 沥青路面拆除恢复; 按原路面恢复; m2; 1994. 17; 地砖路面拆除恢复; 按原路面恢复; m2; 1035. 18; 混凝土路面拆除恢复; 按原路面恢复; m2; 6210. 19; 绿地拆除恢复; 按原绿化恢复; m2; 1035. 20; 挖方; m2; 13454. 21; 填方; m2; 12458. 22; 碎石土回填; m2; 6987. 23; 中粗砂; m2; 5471. 24; 余方弃置; m2; 13454. 25; 新建植草沟; 500×500; m; 98. 26; 压球式初期雨水弃流井; Φ1000HDPE; 座; 14. 27; 混流立管接口改造; 个; 13. 28; 屋面雨水口改造; 个; 13. 29; 侧入式雨水斗; 个; 13. 30; 屋面清理; m2; 305652. 31; 管线及沟渠清淤; m2; 3669. 32; 化粪池改造; 个; 5. 33; 管线迁改及保护; m; 71. 34; 渗透管; DN300; m; 25. 35; 隔油池; 座; 40. 36; 环保型雨水口; 座; 16. 37; 下凹式绿地; m2; 780. 表2-5 道路管网更换原辅料用量 序号; 项目名称; 规格; 单位; 数量. 1; HDPE 钢带增强型螺旋波纹管; DN200; m; 156. 2; HDPE 钢带增强型螺旋波纹管; DN300; m; 12. 3; 钢筋混凝土管; DN400; m; 424. 4; 钢筋混凝土管; DN500; m; 760. 5; 钢筋混凝土管; DN600; m; 2416. 6; 钢筋混凝土管; DN700; m; 960. 7; 钢筋混凝土管; DN800; m; 792. 8; 钢筋混凝土管; DN1000; m; 120. 9; 钢筋混凝土管; DN1200; m; 160. 10; 钢筋混凝土管; DN1350; m; 36. 11; 沥青路面拆除恢复; m2; 7699. 12; 地砖路面拆除恢复; m2; 502. 13; 绿地拆除恢复; m2; 661. 14; 平缘石拆除恢复; m2; 287. 15; 立缘石拆除回复; m2; 235. 16; 挖方; m2; 13656. 17; 碎石土回填; m2; 5812. 18; 中粗砂; m2; 5462. 19; 余方弃置; m2; 10169. 20; 拆除管道; 米; 5836. 21; 支护; 米; 196. 表 2-6 市政公厕原辅料用量 序号; 项目名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; HDPE 钢带增强型螺旋 波纹管; DN300; 米; 150; 以实际发生为主. 2; UPVC 立管; DN110; 米; 60. 3; 塑料圆形检查井; φ700; 座; 4; 管径≤300. 4; 封堵; 个; 4; 按实际发生为主. 5; 沥青路面拆除恢复; 按原路面恢复; m2; 24. 6; 地砖路面拆除恢复; 按原路面恢复; m2; 12. 7; 混凝土路面拆除恢复; 按原路面恢复; m2; 72. 8; 绿地拆除恢复; 按原绿化恢复; m2; 12. 9; 挖方; m2; 156. 10; 填方; m2; 151. 11; 碎石土回填; m2; 79. 12; 中粗砂; m2; 72. 13; 余方弃置; m2; 156. 14; 屋面雨水口改造; 个; 5; 按照改造雨水立管数量 确定. 15; 屋面清理; m2; 150; 按照屋面面积统计. 16; 管线及沟渠清淤; m2; 32. 17; 化粪池改造; 个; 1; 新广丰 A 区中转站 25 号公厕砖砌化粪池改为 玻璃钢化粪池,容积 6m³。. 9、公用工程 项目施工过程采用柴油机械设备及电力设备，供电由发电机临时供给。 施工用水由周边市政供水管网供给。 |
| 总平面及现场布置 | 1、项目总平面布置 本项目为线性工程，各项目区较分散，且每个共建单位或道路工程量不大，工程均沿现有道路进行施工布设，不对公建单位或道路布局进行改变。 2、施工现场布置 （1）施工交通 本项目施工交通依托现有交通，施工交通极为便利，无需修建临时施工便道。 （2）材料供应 工程所需的材料（包括水泥、钢筋、混凝土等）均在昆明市购买。 （3）“三场”规划 ①砂石料场 项目建设所需的建筑材料根据就近原则全部由周边市场外购，不设置砂、石料场。工程建设所需混凝土全部以商品的形式购入。 ②弃渣场、临时表土堆场 本项目生产过程产生的弃渣主要为管网施工开完现有路面产生的土石方，委托资质单位当天清运处置，不涉及弃渣场、临时表土堆场。 （4）施工营地 项目施工人员均为城内务工人员，正常上下班，不设置临时施工营地。 |
| 施工方案 | 一、施工期和产污环节 （1）污水管网施工期工艺流程及产污环节图详见图2-1。 图2-1 管网工程工艺流程及产污节点图 本项目管网施工采用分块、分段式施工方法，施工工艺如下： ①施工测量：管线开工前期测定管线中线，检查井位置，建立临时水准点；测定管道中心时，在起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点测设中心桩；在挖槽见底前、铺设基础前，管道铺设或砌筑前及时校测管道中心线及高程桩的高程。 ②管道开槽：管槽开挖采用机械开挖或人工开挖，挖出的土暂时堆在沟边以备回填。开槽挖土要严格控制基底高程，沟槽底及两侧各留40~80cm工作面，基底设计标高以上0.2~0.3m的土层要用人工清理至设计标高。开挖出来的土石方分层堆放于管沟一侧，及时清运。 ③基础施工：管道沟槽开挖至设计深度后进行基础施工。本工程污水管线基础采用180°砂石基础，管底为砂垫层，沟槽槽底完工后即铺砂垫层并夯实，用环刀法测试，密实度要求达到90%以上方为合格。管道接口部位应预留凹槽以便接口操作，接口完成后随即用相同材料填筑密实。 ④管道安装：本工程管节采用起重设备调运到位人工安装。下管时轻搬轻放，并用专用吊装带防护，一方面避免损坏管材，另一方面保护基础表面不受破坏。为防止管道横向移动，在管道两侧用4个预制混凝土楔形垫块以90°角对管道加以支撑，其纵向位置为每组距管端1/5处。 ⑤检查井与管道连接：管材与检查井相连采用中介层法；做中介层时，先用毛刷将管壁清理干净，然后均匀地涂刷一层聚氯乙烯粘接剂，紧接着在上面甩撒一层干燥的粗砂，固化10~20min，即形成表面粗糙的中介层。中介层的长度视管道砌入检查井内的长度而定，一般可采用0.13m。 ⑥闭水试验：试验前管道未回填土且沟槽内无积水，封堵全部预留孔，管道两端堵板承载力经核算应大于水压力，同时对管道内部进行检查，要求无裂缝、小孔等缺陷，并清除管内残渣、垃圾、杂物等。试验前检查合格后，方可进行闭水试验。对所需试验的管段两端进行封堵，封堵好后向管道内注水，管段注满水后，需至少浸泡24h。 ⑦管道回填：沟槽回填质量是市政工程施工质量控制的重点之一，在本工程的管道回填中，应严格按照《城市道路工程各类地下管线回填技术标准》执行，回填采用机械和人工相结合的方法，土方推土机铺土、摊平，用振动碾压机碾压，并分层夯实，两侧密实度90%，管顶以上50cm内密实度为85%。 ⑧路面恢复：完成管道回填后进行路面恢复，按原路面情况恢复为水泥路面或沥青路面，恢复路面与原路面保持齐平，路面层厚度应在10~20cm之间。 施工期主要污染工序见表2-3。 表2-3 主要污染工序 名称; 污染源; 主要污染物; 产污环节. 施工期; 废气; 扬尘、CO、NOx、HC; 土石开挖、土方回填、路面恢复以及场地清理、物料运输等过程. 废水; SS、COD、BOD5、NH3-N、TP; 施工过程和施工人员. 噪声; 噪声; 主体工程建设、设备安装. 固废; 废弃土石方; 土石方开挖. 生活垃圾、建筑垃圾; 施工人员、工程建设. 2、施工时序及建设周期 项目施工计划为2023年12月至2024年7月，共计8个月。施工人员约为30人，不设置施工营地。 |
| 其他 | 无 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、与《云南省主体功能区规划》符合性分析 本项目位于昆明经济技术开发区，根据云南省人民政府于2014年1月6日发布的《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区划的通知》（云政发〔2014〕1号）中的《云南省主体功能区规划》，本项目位于国家重点开发区，重点开发区域的功能定位：支撑全省乃至全国经济增长的重要增长级，工业化和城镇化的密集区域，落实国家新一轮西部大开发战略、我国面向西南开放重要桥头堡战略，促进区域协调，实现科学发展、和谐发展、跨越发展的重要支撑点。 项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，对生态环境的保护有积极作用，与《云南省主体功能区规划》中国家重点开发区的功能定位不冲突。 2、与《云南省生态功能区划》符合性分析 本项目位于昆明经济技术开发区，项目区生态功能为III高原亚热带北部常绿阔叶林生态区 III1点钟高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区 III1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇生态功能区。 主要生态特征：以湖盆和丘状高原地貌为主。滇池、抚仙湖、星云湖、杞麓湖等高原湖泊都分布在本区内，大部分地区的年降雨量在900-1000mm，现存植被以云南松林为主。土壤以红壤、紫色土和水稻土为主。 主要生态环境问题：农业面源污染，环境污染、水资源和土地资源短缺。 生态环境敏感性：高原湖盆和城乡交错带的生态脆弱性。 主要生态系统服务功能：昆明中心城市建设及维护高原湖泊群及周边地区的生态安全。 保护措施及发展方向：调整产业结构，发展循环经济，推行清洁生产，治理高原湖泊水体污染和流域区的面源污染。 本项目属于建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，对生态环境的保护有积极作用。综上，项目的建设与《云南省生态功能区划》相关要求相符。 3、生态环境质量现状 （1）植被现状 根据项目管网工程布置情况，管网工程主要沿城内的河道布置，因此，区域原生植被已被破坏，主要为周边人工植被，如银杏、菊花等。 （2）动物现状 项目主要沿现有道路进行布置，由于车辆行驶及人类活动，迫使动物迁徙。动物主要有昆虫、田鼠等，种类及数量均较少，无国家级珍稀动物，无国家级省级保护野生动物。 4、环境空气质量现状 项目位于昆明经济技术开发区，根据环境空气质量功能区划分原则及项目周围环境情况，项目区环境空气质量属二类区，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行保护。 根据《2022年昆明市生态环境状况公报》，昆明市主城区环境空气优良率达100%，其中优246天，良119天。与2021年相比，优级天数增加37天，环境空气污染综合指数降低13.68%，空气质量大幅度改善,大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标区域。项目所在区域环境空气质量较好。 5、地表水环境质量现状 项目所在地附近地表水体为昆明学院北侧208m处的宝象河、景明北路华都检测旁公厕侧150m处洛龙河，石安路与拓翔路交叉口公厕侧55m处的马料河。宝象河、马料河及洛龙河均流入滇池。据《云南省水功能区划（2014 年修订）》“宝象河昆明农业、景观用水区、马料河昆明农业用水区、洛龙河呈贡农业用水区”规划至2030年水质目标为Ⅲ类，滇池规划至2030年水质目标为为Ⅲ类。宝象河、马料河、洛龙河及滇池环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，地表水全市纳入国考地表水监测的27个水质断面中，1类水质断面8个，占29.63%；Ⅲ类水质断面12个，占 44.44%；V类水质断面5个，占18.52%；V类水质断面2个，占7.41%。 据云南省生态环境厅发布的“九大高原湖泊水质监测状况月报（2023年7月）”，宝象河、马料河水质为III类，洛龙河水质为IV类。 6、声环境质量现状 项目位于昆明经济技术开发区，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年，昆明市主城区1类区、2类区、3类区夜间及各类功能区昼间声环境质量均达标，4类区夜间声环境质量不达标。昆明市主城区昼间区域环境噪声评价值为52.4dB（A），总体水平达二级（较好），较去年下降0.1dB（A）。 综上，项目所在区域声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，现有环境污染问题及整改措施如下： （1）主要环境问题 ①包括昌宏路派出所等24个公建单位局部位置存在污水立管混入雨水系统或者雨水 混入污水系统的的情况。 ②昌宏路等13条道路雨水、污水管道破损、脱节。 ③出口加工区、昌宏区、信产区及洛羊片区公厕出水未接入市政污水管网。 （2）整改措施 按照市政管网系统正确接入公建单位内雨污水； 化粪池出水口接入市政污水系统，完善市政公厕屋面雨水收集系统；对公建单位外围市政道路中破裂、变形及脱节的管道进行更换。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目主要公建单位、公厕及市政道路进行施工建设，分段建设，建设时设置围挡，只在昼间施工，施工时间短，对环境的影响主要为施工产生的影响，集中在施工围挡外5m范围内，且施工影响随着施工的结束而消失，故只列取工程周边50m的环境保护目标。 本项目环境保护目标及保护级别见表3-1。 表3-1 项目周边主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 地理坐标（°）; 方位; 距离（m）; 规模; 保护级别. 经度; 纬度. 大气环境; 齐泰经贸有限公司; 102.781733; 25.006670; 紧邻; /; 71人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 金悦酒店; 102.781642; 25.006165; 紧邻; /; 174人. 昆玉高速大厦; 102.781288; 25.005291; 紧邻; /; 118人. 昌宏路派出所; 102.780888; 25.004481; 紧邻; /; 10人. 昌宏社区; 102.780371; 25.004119; 紧邻; /; 508户，2832人. 经开公安分局北区警务室; 102.777806; 25.000943; 紧邻; /; 8人. 中凰酒店; 102.776900; 25.000568; 紧邻; /; 247人. 金凯大厦; 102.782538; 25.006490; 紧邻; /; 314人. 昆明汇都酒店; 102.782264; 25.005632; 紧邻; /; 141人. 园丁新村; 102.781948; 25.004972; 紧邻; /; 141户，1564人. 昆明星河酒店; 102.781680; 25.004371; 紧邻; /; 181人. 隆格兰花园; 102.781529; 25.003824; 紧邻; /; 224户，1322人. 颐泰苑小区; 102.781197; 25.00293; 紧邻; /; 341户，1564人. 东城国际嘉仕苑; 102.781009; 25.001415; 紧邻; /; 841户，2564人. 云南开发规划设计院; 102.779781; 25.001388; 紧邻; /; 64人. 香颂时光花园; 102.783849; 25.004562; 紧邻; /; 332户，1564人. 八公里小区; 102.784160; 25.005710; 紧邻; /; 443户，1883人. 昆明市人民政府便民服务中心车管分中心; 102.780078; 24.996816; 紧邻; /; 64人. 浩源水玻璃厂生活区; 102.796678; 24.986618564; 紧邻; /; 45人. 高桥村; 102.794253; 24.984882; 紧邻; /; 232户，864人. 云大知城; 102.791249; 24.983638; 紧邻; /; 455户，2064人. 鼎盛酒店; 102.792285; 24.980419; 紧邻; /; 234人. 洛桑酒店; 102.792236; 24.979571,; 紧邻; /; 88人. 桃李灿烂幼儿园; 102.792328; 24.978954; 紧邻; /; 师生共166人. 龙吉酒店; 102.792344; 24.978847; 紧邻; /; 233人. 云南出入境边防检查总站轮训大队; 102.791550; 24.976508; 紧邻; /; 32人. 学院宾馆; 102.792322; 24.974513; 紧邻; /; 64人. 昆明珠宝城; 102.795873; 24.970001; 紧邻; /; 388户，1564人. 云南少数民族服饰文化集成于2引用研究所; 102.797172; 24.966514; 紧邻; /; 553户，2764人. 威尔登国际酒店; 102.804263; 24.969476; 紧邻; /; 234人. 东泰花园; 102.792440; 24.964442; 紧邻; /; 456户，1777人. 东泰花园2期; 102.794800; 24.964142; 紧邻; /; 433户，1664人. 第三期丹槿园; 102.792504; 24.961953; 紧邻; /; 332户，1564人. 蓝苑静园; 102.834186; 24.961760; 紧邻; /; 656户，3554人. 果林金谷; 102.835816; 24.961052; 紧邻; /; 357户，1678人. 果林溪谷; 102.838928; 24.959582; 紧邻; /; 234户，1064人. 锦绣园; 102.823650; 24.950473; 紧邻; /; 567户，2980人. 建义家园; 102.822663; 24.948134; 紧邻; /; 434户，1788人. 果香园北苑; 102.826032164; 24.947619; 紧邻; /; 309户，1664人. 果香园南苑; 102.825710; 24.945817; 紧邻; /; 234户，964人. 声环境; 同大气环境保护目标. 生态环境; 项目周边动植物; 减少生态破坏，保护生态环境. |
| 评价 标准 | （一）、环境质量标准 1、环境空气 项目位于昆明经济技术开发区，区域环境功能区划为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值见表3-2。 表3-2 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 浓度单位. TSP; 年平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 300. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时评价; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. （2）地表水 本项目附近地表水体为宝象河、马料河、洛龙河，根据《云南省水功能区划（2014 年修订 ）》，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类水质标准，具体标准值见表3-3。 表3-3 地表水环境质量标准限值 序号; 污染物名称; 标准值; 单位; 序号; 污染物名称; 标准值; 单位. 1; pH; 6-9; 无量纲; 10; 氨氮; ≤1.0; mg/L. 2; 溶解氧; 5; mg/L; 11; 悬浮物; --. 3; COD; ≤20; 12; 石油类; ≤0.05. 4; 高锰酸盐指数; ≤6; 13; 粪大肠菌群; ≤10000; L/个. 5; BOD5; ≤4; 14; 总磷; ≤0.2; mg/L. 6; 阴离子表面活性剂; ≤0.2; 15; 六价铬; ≤0.05. 7; 砷; ≤0.05; 16; 汞; ≤0.0001. 8; 铅; ≤0.05; 17; 镉; ≤0.005. 9; 动植物油; --; 18; 铬; --. （3）声环境 项目位于昆明经济技术开发区，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值见表3-4。 表3-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 等效声级. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （二）、污染物排放标准 1、大气污染物排放标准 施工期扬尘的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，见表3-5。 表3-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 管道、化粪池清掏恶臭气体呈无组织排放，执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准值。 表3-6 恶臭污染物排放标准 污染物; 厂界标准值mg/m3; 排 方式. NH3; 1.5; 无组织. H2S; 0.06. 臭气浓度（无量纲）; 20. 2、废水 本项目为建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程，施工期雨水沉淀后排入周边雨水管网，管道试压废水沉淀后排入市政污水管网。运营期无废水产生，废水外排执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准。 表3-7 污水排入城镇下水道水质标准 单位：mg/L；pH无量纲 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 动植物油; 溶解性总固体. 最高允许排放浓度; 6~9; 500; 350; 400; 45; 70; 8; 100; 1500. 3、噪声排放标准 ①施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-8。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. ②运营期 项目运营期不涉及噪声排放。 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出污染物总量控制指标如下： （1）废气 本项目运营过程中废气主要为臭气，呈无组织排放，故不设置废气总量控制指标。 （2）废水 项目建设后污废水产生，故不设置废水总量控制指标。 （3）固废 项目固体废物处置率为100%，故不设置固废总量控制指标。 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 项目对生态环境的影响主要发生在施工期，主要分为对土地利用、植被和动植物的影响，以及对水土流失影响。 （1）土地利用方式影响分析 项目临时占地38000m2，新建管道18.862km。根据现场踏勘，本次工程在现有道路一侧开挖建设，用地为交通设施用地，现状为水泥或沥青硬化路面。项目建设前后土地利用变化情况见下表4-1。 表4-1 项目建设前后土地利用变化情况 建设区; 项目前土地利用现状; 建设后土地利用. 污水管网建设工程; 交通设施用地（现有道路一侧开挖建设）; 交通设施用地. 本项目在交通设施用地进行建设，建设后对破开路面进行恢复，不改变土地利用类型，对土地利用方式无影响。 （2）对植被影响分析 根据现状调查，本次工程施工用地为交通设施用地（现有道路一侧开挖建设），现状为已硬化路面，工程区域原生植被已被破坏，周边植被主要为绿化植被，施工期不对其进行破坏，所以本项目的实施对周边植被无影响。 （3）对动物影响分析 项目区目前生态类型以交通设施用地为主，周边人类活动明显，区域内无大型兽类、鸟类隐蔽地和栖息地，项目施工区内没有大型的野生动物分布和小型动物，本项目的建设对野生动物物种多样性、野生动物数量无影响。 （4）水土流失影响 项目建设期对生态环境产生的影响主要是水土流失影响。若不采取一定的防治措施，可能会带来以下几个方面的影响： ①导致区域内水土流失增加，区域环境受到影响。 ②工程施工期产生的建筑垃圾如不能及时有效地处理，将又会产生新的水土流失。 因此，本次环评要求，项目在施工过程中应严格落实好工程拦挡、土石方覆盖、及时外运等相关水土保持措施，保证项目施工期产生的水土流失能够得到控制，减少对外环境的影响。 2、地表水环境影响分析 项目施工期产生废水主要为施工废水、生活污水和管道试压废水、雨季地表径流。 （1）施工废水 本项目管网分段施工，施工产生的施工废水量很少，直接用于施工区域洒水降尘。 （2）雨季地表径流 雨季地表径流主要为雨季管道开挖时段，若遇上下雨，雨水冲刷泥土，泥沙随水进入周边地表水体，将会导致地表水体中悬浮物浓度升高。因项目工程点分散，分段、分区施工，预计2024年7月竣工，主要施工阶段已避开雨季，故工程区地表径流很少，若确实碰到强降雨，设置临时沉淀池收集初期雨水，沉淀后排入附近雨水管网。 （3）管道试压废水 本项目管道敷设完毕后，采用清水作为介质进行试压。本项目的管道试压分段进行，项目管道试压使用附近污水处理厂处理达标后的中水，废水中主要含少量的泥沙等悬浮物，试压废水后排入周边市政污水管网，进入污水处理厂处理。 （4）生活污水 工程施工人员在施工场地周边饭店就餐，生活用用排水依托周边市政公厕。 综上，项目施工期废水能够做到妥善处理，对周围地表水环境的影响较小。 3、大气环境影响分析 施工废气主要包括扬尘、施工机械、运输车辆废气。 （1）扬尘 施工扬尘主要来源于管沟开挖\回填、建设材料装卸、堆放和运输、建筑垃圾堆放和运出、施工车辆和施工机械行驶等，属无组织排放。起尘点包括管沟开挖、回填、建筑材料堆放点及运输车辆二次扬尘，起尘时间贯穿建设的管沟开挖、回填等工程过程。扬尘的影响范围主要表现在管网施工两侧5m范围，尤其是天气干燥及风速较大时较为明显，使周围附近区域大气中颗粒浓度增大。 （2）施工机械、运输车辆废气 项目部分施工机械和运输车辆，使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气会对环境产生一定的影响。废气包括的污染物主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。 施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目施工简单，施工机械较少，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响小。 为减小项目施工对周围环境的影响，本环评提出以下废气污染防治措施： ①严格控制施工范围，在保证工程需要的前提下，尽量缩小施工范围，以减少施工扬尘的产生量。 ②施工场界设置高度2.5m的围挡。 ③及时清理施工现场的土石方，定期清扫，采用土工布覆盖。 ④配合交通管理部门做好施工现场周围的交通组织，避免施工活动造成的交通堵塞，减少车辆怠速产生的汽车尾气。 ⑤管网基础开挖时喷雾洒水，减少开挖产生的扬尘。 ⑥施工车辆、设施及时清洗，多余的开挖土石方密闭运输。 综上，项目施工期废气采取以上治理措施后对周围大气环境的影响较小。 4、声环境影响分析 项目施工期噪声主要来自施工机械及运输车辆，噪声源强一般在75-95dB（A），其特点呈间歇性、不规律性。项目夜间不施工，在采取本次环评提出的措施，且加强管理，合理施工后厂界噪声可满足《建筑施工厂界噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间≤70dB（A）的距离要求。同时，施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，故项目施工噪声不会对周围环境产生长期不良影响。 为减轻施工期对周围环境的影响，本环评提出如下措施： ①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； ②合理安排施工时间：施工单位应严格遵守《城市市区环境噪声污染防治管理办法》的规定，合理安排好施工时间，除工程必需，并取得当地环保部门批准外，严禁在12：00~14：00、22：00~6：00期间施工； ③建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请当地环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 5、固体废物影响分析 本项目施工期固废主要来源于开挖土石方、建筑垃圾、沟道清淤淤泥、施工人员生活垃圾，主要采取以下措施进行处置。 ①对施工期建筑垃圾进行分类，其中能回收利用部分进行回收利用，不能回收利用的及时清运至住建部门指定地点堆放处置； ②项目工程施工开挖土石方量为27266m3，其中3467m3土石方临时堆存与施工区内，用于后期回填，23779m3土石方日产日清，委托资质单位清运处置。 ③施工过程对部分现有沟渠进行清淤，清淤淤泥产生量约为3406m3，日产日清，委托资质单位清运处置。 ④施工人员生活垃圾约15kg/d，收集后运至周边垃圾收集点暂存，然后由环卫部门清运处置。 综上，项目施工期固废采取以上措施处置后，固体废弃物均得到合理的处置，对周边环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一）、生态环境影响分析及环境效益分析 本项目在建设阶段对区域生态系统会造成一定影响，但随着施工期结束而消失。项目完成后能够减少区域内污废水的散乱排放，对区域环境的改善有促进作用，对周边河流水体、湖泊的水质改善是有利的，其环境效益是正向的。 二）、项目运营期产污节点 本项目的运营期主要为公厕化粪池、污水管道的定期清淤，产生的污染物主要为清淤淤泥及清淤时产生的臭气。 三）、运营期废气环境影响和保护措施 1、臭气 污水管道、公测化粪池需定期进行清淤防止污水管网堵塞，清淤污泥会产生异味，类比同类工程清淤污泥恶臭影响范围一般在30m左右，有风时下风向影响范围扩大到50m，50m外无明显异味，通过采取清淤污泥临时堆存点覆盖、及时清运至处置场等措施后清淤污泥临时堆存恶臭对周围环境影响较小。清淤污泥运输途中恶臭对周围环境产生一定影响，通过采取合理规划运输路线，避免穿过居民集中区、袋装覆盖运输，运输车辆采取防渗措施等措施后淤泥运输恶臭对周围环境影响较小。 四）、运营期固体废物 项目建成运营过程中固体废物主要为管道清淤淤泥，每天清掏一次，根据设计资料，产生量约为3000m3，收集后委托资质单位清运处置，对周边环境影响很小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于昆明经济技术开发区，属于建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程。 为做好中央第八生态环境保护督察组下沉昆明督察反馈问题整改工作，根据市委、市政府召开的全市主城区雨污分流及溢流污染防控工作会议部署，编制了《2021 年度昆明主城区城市管网排查、雨污分流及溢流污染防控工作任务清单》，结合任务清单要求，经开区启动雨污分流改造项目，对经开区建成区排水管网雨污分流进行普查，普查完成后进行雨污分流提升改造工作，更换路破损、脱节雨水污水排水管道、完善市政公厕废水收集系统，实现区域内雨污混流排放得到有效控制。因此本项目符合城市发展需要，选址合理。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境污染防治措施 ①运输、弃渣过程必须严格划定车辆行驶路线，尽量避开有植被的区域，减少对运输道路旁植被的影响。 ②项目在施工过程中应严格落实好工程拦挡、土石方覆盖、及时外运等相关水土保持措施，保证项目施工期产生的水土流失能够得到控制，减少对外环境的影响。 2、大气环境污染防治措施 ①严格控制施工范围，在保证工程需要的前提下，尽量缩小施工范围，以减少施工扬尘的产生量。 ②施工场界设置高度2.5m的围挡。 ③及时清理施工现场的土石方，定期清扫，采用土工布覆盖。 ④配合交通管理部门做好施工现场周围的交通组织，避免施工活动造成的交通堵塞，减少车辆怠速产生的汽车尾气。 ⑤管网基础开挖时喷雾洒水，减少开挖产生的扬尘。 ⑥施工车辆、设施及时清洗，多余的开挖土石方密闭运输。 3、水环境污染防治措施 ①施工产生的施工废水直接用于施工区域洒水降尘。 ②设置临时沉淀池收集初期雨水，沉淀后排入附近雨水管网。 ③管道试压废水经管道输送至周边市政污水管网，进入污水处理厂处理。 ④施工人员用排水依托周边市政公厕。 4、声环境污染防治措施 ①使用低噪声机械设备，对设备进行定期保养和维护，对工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； ②合理安排施工时间，严禁在12：00~14：00、22：00~6：00期间施工； ③须连续施工时应在施工前三日内报请当地环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告。 5、固体废物污染防治措施 ①对施工期建筑垃圾进行分类，其中能回收利用部分进行回收利用，不能回收利用的委托资质单位清运处置； ②项目工程施工开挖外运土石日产日清，委托资质单位清运处置。 ③现有沟渠清淤淤泥日产日清，委托资质单位清运处置。 ④施工人员生活垃圾收集后运至周边垃圾收集点暂存，然后由环卫部门清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、大气环境污染防治措施及可行性分析 项目污水管道、化粪池半年清淤一次，清淤时间短，清淤污泥能够及时清运，清淤产生的臭气对周边居民影响很小，臭气直接无组织排放是可行的。 2、固体废物污染防治措施及可行性分析 项目建成后固废主要为清淤淤泥，收集后委托资质单位清运处置。项目所在区域属于成熟的城市建成区，各配套设施齐全，故委托资质单位清运处置是可行的。 |
| 其他 | 环境问题整改措施： 按照市政管网系统正确接入公建单位内雨污水； 化粪池出水口接入市政污水系统，完善市政公厕屋面雨水收集系统；对公建单位外围市政道路中破裂、变形及脱节的管道进行更换。 |
| 环保投资 | 本项目总投资4708.96万元，环保投资为45万元，占总投资的0.96%，项目环保投资估算具体见表5-1。 表5-1 项目环保投资估算 时期; 污染类型; 环保设施或措施; 投资额（万元）; 备注. 施工期; 废气; 管道施工区施工围挡、洒水降尘; 25; 新增. 噪声; 围挡隔声; 新增. 固废; 生活垃圾、建筑垃圾、废弃土石方清运; 20; 新增. 合计; 45. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①运输、弃渣过程必须严格划定车辆行驶路线，尽量避开有植被的区域，减少对运输道路旁植被的影响。 ②项目在施工过程中应严格落实好工程拦挡、土石方覆盖、及时外运等相关水土保持措施，保证项目施工期产生的水土流失能够得到控制，减少对外环境的影响。 | 对区域生态环境影响小。 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①施工产生的施工废水直接用于施工区域洒水降尘。 ②设置临时沉淀池收集初期雨水，沉淀后排入附近雨水管网。 ③管道试压废水经管道输送至周边市政污水管网，进入污水处理厂处理。 ④施工人员用排水依托周边市政公厕。 | 施工废水全部回用，不外排。管道试压废水排入市政污水管网。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 |  |  |  |  |
| 声环境 | ①使用低噪声机械设备，对设备进行定期保养和维护，对工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； ②合理安排施工时间，严禁在12：00~14：00、22：00~6：00期间施工； ③须连续施工时应在施工前三日内报请当地环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告。 | 厂界噪声达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①严格控制施工范围，在保证工程需要的前提下，尽量缩小施工范围，以减少施工扬尘的产生量。 ②施工场界设置高度2.5m的围挡。 ③及时清理施工现场的土石方，定期清扫，采用土工布覆盖。 ④配合交通管理部门做好施工现场周围的交通组织，避免施工活动造成的交通堵塞，减少车辆怠速产生的汽车尾气。 ⑤管网基础开挖时喷雾洒水，减少开挖产生的扬尘。 ⑥施工车辆、设施及时清洗，多余的开挖土石方密闭运输。 | 颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 | 清淤臭气无组织排放。 | 无组织排放恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求； |
| 固体废物 | ①建筑垃圾进行分类，其中能回收利用部分进行回收利用，不能回收利用委托资质单位清运处置； ②项目工程施工开挖外运土石日产日清，委托资质单位清运处置。 ③现有沟渠清淤淤泥日产日清，委托资质单位清运处置。 ④施工人员生活垃圾收集后运至周边村寨垃圾收集点暂存，然后由环卫部门清运处置。 | 处置率达100% | 清淤淤泥，收集后委托资质单位清运处置。 | 处置率达100% |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / |  |  |  |

七、结论

昆明经开区建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程建设符合国家产业政策、行业政策和其他政策要求，通过合理的污染防治措施后污染物可以得到有效控制，从环境保护角度，建设项目可行。