创维视芯电子（宜春)有限公司

突发环境事件应急预案

预案版本号：CV(2023)第一版

审      核：俞刚

批      准：俞刚

编制单位：创维视芯电子（宜春)有限公司

颁布日期：2022年7月

批 准 页

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》、《突发环境事件应急管理办法》等法律、法规有关规定，建立健全创维视芯电子（宜春)有限公司环境应急体系，确保创维视芯电子（宜春)有限公司在发生突发环境事件时，各项应急工作能够高效有序地快速启动，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，结合创维视芯电子（宜春)有限公司实际情况，制定了《创维视芯电子（宜春)有限公司突发环境事件应急预案》。

本预案结合创维视芯电子（宜春)有限公司实际生产经营情况、存在的环境风险和区域环境特征进行编制，内容包含环境风险评估、突发环境事件应急组织机构和职责、预防与预警、应急响应、信息报送和后期处置等内容。

《创维视芯电子（宜春)有限公司突发环境事件应急预案》经创维视芯电子（宜春)有限公司突发环境事件应急救援指挥部审核通过，现正式发布。

创维视芯电子（宜春)有限公司总经理：俞刚

2022年9月

目录

目录	1

第一章 总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	4

1.4 应急预案编制程序和内容	4

1.5突发环境事件分级标准	5

1.6工作原则	7

1.7突发环境事件应急预案的启动	8

1.8 事故基本处置程序	8

第二章 公司的基本情况	10

2.1 企业基本信息	10

2.2 环境功能区划	19

2.3 自然环境概况	19

2.4 生产工艺	23

2.5 污染源分析	29

2.6 主要环境影响和保护措施	31

2.7环境风险识别	37

第三章 组织机构与职责	41

3.1企业应急组织体系	41

3.2指挥部与应急小组职责	42

3.3其他制度	45

第四章 预防与预警	47

4.1建立健全预案体系	47

4.2环境危险源监控	47

4.3事故预防措施	48

4.4预警	49

第五章 应急响应	52

5.1应急响应流程	52

5.2 应急分级响应机制	52

5.3 启动条件	55

5.4信息报告与通报	55

5.5 应急准备	57

5.6 现场应急措施	58

5.7 人员紧急撤离和疏散	64

5.8现场救援、防护措施	65

5.9应急监测	66

5.10现场洗消	68

5.11次生灾害防范	70

5.12事故应急终止	70

第六章 后期处置	72

6.1  现场恢复	72

6.2  善后处置	73

6.3  事件调查	74

第七章 应急保障措施	75

7.1应急安全保障	75

7.2应急交通保障	76

7.3通信与信息保障	76

7.4人力资源保障	76

7.5资金保障	78

7.6物资装备保障	78

第八章 应急培训与演练	81

8.1培训	81

8.2演练	82

第九章 奖惩	84

9.1奖励	84

9.2责任追究	84

第十章 预案评审、发布和更新	85

10.1预案评审	85

10.2预案备案	85

9.3预案更新	85

附  则	86

一、预案的签署和解释	86

二、预案的实施	86

第一章 总则

1.1编制目的

本次突发环境事件应急预案编制主要目的如下：

1、通过调查了解企业突发环境事件类型、环境危险源的基本情况以及可能产生的环境危害后果及严重程度，全面分析企业环境风险情况；

2、全面评估企业突发环境事件的应急能力，加强企业对突发环境事件的管理能力，全面预防突发环境事件的发生；

3、建立健全环境污染事件应急机制，提高企业应对公共危机的突发环境事件的能力，确保事故发生时能够及时、有效处理事故源，控制事故扩大，减小事故造成的损失；

4、降低企业突发环境事件所造成的环境危害。通过突发环境事件的应急处理、环境应急监测、事故信息的及时发布、受影响人员迅速转移等措施，将事故所造成的危害降至最低。

5、通过应急预案的编制，促进企业提高环境风险意识，并通过应急物资、设备的落实和环境管理制度的完善，降低企业环境风险发生概率。

1.2编制依据

1.2.1法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

2、《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订）；

3、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年修订）；

4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年12月8发布）；

5、《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订，2021.6.10施行）；

6、《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第83号），2021.4.29；

7、《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年）；

8、《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

9、《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号）；

11、《突发环境事件信息报告办法》（环保部17号令，2011.04.18）；

12、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

13、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》安监总局第45号令

14、《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办〔2008〕26号），2008.11.3；

15、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号），2010.7.23；

17、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号），2011.3.2；

18、《首批重点监管的危险化学品名录》（国家安全监管总局安监总管三〔2011〕95号），2011.6.22；

19、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号），2011.7.22；

20、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号），2011.7.22；

21、《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号2015.6.5施行）；

22、《突发环境事件调查处理办法》（2015.3.1施行）；

23、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号，2012.7.3；

24、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

25、《安全生产事故应急预案管理办法》安监总局第88号令；

26、《国家危险废物名录》（2021年1月1日起施行）；

27、《危险化学品名录》（2015年5月1日起施行）；

28、《突发事件应急预案管理办法》（国办函〔2013〕101号）；

29、《国家安全监管总局、工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>》（国家安全生产监督管理总局，安监总管三〔2010〕23号）；

30、《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（国家安全生产监督管理总局，安监总管三〔2009〕116号）；

31、《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（国家安全生产监督管理总局，安监总管三〔2013〕3号）；

32、《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（国家安全生产监督管理总局，安监总管三〔2013〕12号）；

33、《江西省环境保护条例》（江西省人大，2008年修订）；

34、《江西省突发环境事件应急预案》（赣府厅字[2016]14号）;

35、《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；

1.2.2技术规范与标准

1、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号印发）；

2、《突发环境事件应急预案编制导则（企业版事业单位版）》；

3、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

4、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

5、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941－2018）；

6、《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）；

7、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

8、《地下水质量标准》（GB-T14848-2017）；

9、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

10、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2017）；

11、《工作场所有害因素职业接触限值第一部分：有害化学因素》（GBZ2.1-2019）；

12、《工业企业设计卫生标准》（GBZ-2010）；

13、《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

14、《用电安全导则》GB/T13869-2008；

15、《常用化学危险品储存通则》GB15603-1995；

16、《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007。

1.3适用范围

本预案适用于创维视芯电子（宜春)有限公司年产650万台机芯板项目相关活动发生的以下各类突发环境事件的应急响应：

1、创维视芯电子（宜春)有限公司涉及的危险化学品及其它有毒有害物品在生产、使用、储存过程中发生的火灾爆炸、中毒、泄漏等事故，由于这些事故等而引起的工作人员及周围人员的身体伤害及因此可能造成的人身伤亡事故；

2、创维视芯电子（宜春)有限公司在非正常工况或污染物处理装置非正常运转条件下向外环境排放污染物造成突发性环境污染事故；

3、创维视芯电子（宜春)有限公司发生泄漏等事故向外界排放污染物造成突发性环境污染事故；

4、创维视芯电子（宜春)有限公司由于自然条件（地震、暴雨等自然灾害等）造成的突发性环境污染事故。

1.4 应急预案编制程序和内容

1.4.1  编制程序

本预案编制严格参照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113 号）的规定进行，编制程序见图 1.4-1。

图 1.4-1  突发环境事件应急预案编制程序

1.4.2  编制内容

本预案的编制内容包括企业概况、企业环境风险辨识、风险防控和应急差距、应急组织机构与职责、预防和预警机制、应急响应和措施、后期处置、保障措施、监督管理及附则、附表、附图和附件。

1.5突发环境事件分级

根据《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号令），按照突发事件严重性和紧急程度，将突发性环境污染事件划分为特别重大突发性环境事件(Ⅰ级)、重大突发性环境事件(Ⅱ级)、较大突发性环境事件(Ⅲ级)和一般突发性环境事件(Ⅳ级)四个等级，划分见下表。

表1.3-1 突发性环境事件的等级划分

| 等级 | 预警等级 | 响应等级 | 突发环境事故后果已经或可能导致 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 死亡人数 | 中毒（重 伤人数 | 直接经济损 失（万元） |
| 特大事件 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | ＞10 | ＞100 | ＞10000 |
| 重大事件 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | 3~10 | 50~100 | 2000~10000 |
| 较大事件 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | ≤3 | 10~50 | 500~2000 |
| 一般事件 | Ⅳ级 | Ⅳ级 | 除特大、重大、较大事故以外的突发环境事件 |  |  |

根据环境风险评价，公司突发环境事件难以达到国家突发环境事件分级条件。因此全盘采用国家事件分级不利于公司突发环境事件的应急救援。根据公司实际，本预案突发环境事件等级分为Ⅰ级（社会级）、Ⅱ级（公司级）、Ⅲ级（车间级），分级依据及各级具体事故类型详下表。

表 1.3-2 公司突发事故影响分级

| 分级 | 突发环境事件情形 | 具体事故类型 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 （社会级） | 重大环境污染事故，污染超出公司范围，影响公司周边区域，公司自身难以控制，须请求外部救援 | ①废气、废水处理设施故障或发生火灾，导致废气、废水超标排放， 对周边居民产生影响，引发群体性事件； ②化学品、消防废水未控制在厂区内，直接排入地表水体。 |
| Ⅱ级 （公司级） | 较大环境污染事故，需公司各部门统一调度处置，能在公司控制内消除的污染及相应的安全事故 | ①废气、废水处理设施故障或发生火灾，导致废气、废水超标排放，超标事件超过 2h； ②化学品、消防废水漏出，但未漏出至厂界外。 |
| Ⅲ级 （车间级） | 一般环境污染事故，事故轻微，无扩大征兆，无人员伤亡，生产运行未受影响，并且可在事故车间或部门内迅速消除影响的污染事故 | ①废气、废水处理设施故障或发生火灾，废气、废水短时超标，经调整后可达标，在2h内得到有效控制； ②化学品泄漏在车间内，在车间控制能力范围内； ③不属于Ⅰ、Ⅱ两级的环境事件 |

1.6工作原则

企业在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

1、坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

2、坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使企业的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

3、坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本企业和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效。

4、企业自救与属地管理相结合原则。突发环境事件应急救援遵循企业自救和属地政府救援相结合的原则，建立统一指挥、反应敏捷、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制，充分发挥企业和属地政府应急资源的作用，确保一旦出现事故，能够快速反应、及时、果断处置工作。

- 1.7应急预案体系

- 1.7.1应急预案体系

公司突发环境事件应急预案体系包括：突发环境事件综合应急预案、专项环境应急预案、现场处置预案。

1、综合应急预案

从总体上阐述处理事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，并针对具体的事故类别、危险源和应急保障而制定了计划或方案明确救援程序和具体的应急救援措施。

2、专项应急预案

针对具体的事故类别、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分；制定出明确的救援程序和具体的应急救援措施。

3、现场处置预案

针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施，现场处置方案，是综合应急预案的组成部分。

- 1.7.2应急预案体系关系

创维视芯电子（宜春)有限公司应急预案体系根据有关法律、法规及有关部门要求，针对我公司的实际生产经验、情况制定突发环境事件总体应急预案，同时制定各专项应急预案。突发环境事件应急预案，是公司应急预案体系的纲领，是公司为应对突发环境事件而制定的规范性文件，为公司突发环境现场处置方案提供指导原则和框架。

应急预案涉及企业多个组织与部门，特别是突发环保事故时不可能完全确定其属性，使应急救援行动充满变数，多数情况下，应急救援行动都必须寻求外部力量的救援。因此，企业与各相关救援单位、政府部门间的联动就显得尤为重要，本预案确定联动机制如下：

（1）与各应急救援联动单位保持联系，安排和落实专门值班人员，并确保24小时通讯畅通。一旦发生车间级以上突发环境事件，密切联系各应急救援联动单位迅速出动，赶赴现场实施应急处置。

（2）建立通讯联络手册，加强与应急救援联动部门的联系、沟通和合作。

（3）企业应加强应急培训和演练，并请相关部门和单位参与演练或者指导，提高应急联动的融合度和战斗力，以便及时、有效地处理突发环境事故。

（4）企业各部门根据应急处置流程和职责的要求，熟悉企业突发环境事故应急预案。

（5）与内部生产安全事故预案相互支持，与地方人民政府环境应急预案有机衔接。

（6）事故应急联动机制图：见图1.6-1事故应急联动机制图、图1.6-2应急预案关系联系图。

图1.7-1 事故应急联动机制图

袁州区政府、宜春市袁州生态环境局突发环境事件应急预案

公司突发环境事件应急预案

泄漏、火灾、爆炸专项环境应急预案

现场处置方案

公司生产安全事故应急预案

社会援助：

袁州区应急管理局，袁州区消防救援大队，相邻企业、协作应急监测机构，其协作单位

图1.6-2 应急预案关系联系图。

1.7突发环境事件应急预案的启动

本公司突发环境事件应急预案分四个阶段实施：

（1）预防阶段。是指公司为预防、控制和消除环境污染事故，对人类生命、财产和环境的危害所采取的行为，包括制定安全环保管理制度、强化安全环保管理措施、实施安全环保技术标准和规范等。

（2）准备阶段。是在事故发生前采取的行动，包括研究国家相关法规、政策；编制、完善事故应急救援预案；开展培训和演练。

（3）响应阶段。是在事故发生后及事故发生期间采取救援行动的阶段，包括启动应急通告报警系统；启动应急救援中心；实施人员疏散和安置程序，实施警戒和交通管制；监测污染物浓度。

（4）恢复阶段。是在事故发生后立即进行的行动，包括实施应急响应关闭程序；事故调查；开展事故损失评估与索赔工作等。

1.8 事故基本处置程序

基本分为发现事故、核实事故、事故报告、处置四个阶段。其基本处置程序图如下：

向经济开发区政府及袁州区环保局报告初步核实的环境突发事故，立即向经济开发区应急办等部门报告

图1.8-1 事故处置基本程序图

第二章 公司的基本情况

2.1 企业基本信息

(1) 企业基本情况

创维视芯电子（宜春)有限公司位于宜春经济技术开发区，占地200亩，原有员工1000人。2011年，建设小型电子器件项目，并于2011年再宜春市环境保护科学研究所办理环评，同年取得宜春市生态环境局环评批复（宜环评字【2016】84号）。2016年在原有基础上建设创维视芯电子（宜春)有限公司年加工690万件PCB/A生产线建设项目，2016年9月取得宜春市生态环境局环评批复（宜环评字【2011】471号），于2017年3月完成验收（宜环评验字【2017】11号），目前创维视芯电子（宜春)有限公司在原有基础上利用原有空置厂房建设创维视芯电子（宜春)有限公司年产650万台机芯板项目。

(2) 项目建设内容

本项目占地面积133333平方米，其中包括生产厂房、办公楼、食堂、宿舍、仓库等，建设项目组成见表1。

表1 建设项目组成表

| 类别 | 名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 电源大楼 | 3F，建筑面积30436.86m2，本次扩建在1楼进行，2楼为PCB/A生产线，3楼为仓库 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 1栋，3层，占地面积1060m2，总建筑面积为3180m2，砖混结构。 |
|  | 宿舍 | 3栋，3F，占地面积1080m2，总建筑面积为6480m2，砖混结构 |
|  | 食堂 | 1栋，3F，占地面积2000m2，总建筑面积为6000m2，砖混结构 |
|  | 门卫房 | 一层，建筑面积40m2，砖混结构 |
|  | 配电房 | 一层，建筑面积40m2，砖混结构 |
| 公用工程 | 供电 | 市政电网供电 |
|  | 供水 | 市政供应 |
|  | 排水 | 采用雨污分流 |
| 环保工程 | 废水 | 隔油池+化粪池 |
|  | 废气 | 机贴点胶废气：集气罩+活性炭净化装置+15m高排气筒2#； 焊接废气：集气罩+锡烟净化器+15m排气筒（1#）排放 |
|  | 固废 | 垃圾桶、固废暂存间、危废暂存间 |
|  | 噪声 | 隔声板、防震垫 |

（3）主要原辅材料、产能及生产设备

（3.1）主要原辅材料

本项目生产需要的主要原辅材料用量情况见表2。

表2 项目原辅材料清单一览表

| 名称 | 项目总用量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 空PCB板 | 29672798片 | / |
| 工业接着剂 | 0.057t | 甲苯40%，三氧化锑、甲基乙基酮、二氧化硅、二氧化钛、溴系阻燃剂、无机填充剂、粘结促进剂，聚酯树脂 |
| 酒精 | 6.32t | 纯度99.8%，最大存储量50kg |
| 锡膏 | 1.52t | 锡90%，银4%、铜、二已二醇单乙醚、改性松香 |
| 锡条 | 107t | 96%锡、4%银 |
| 锡丝 | 13.3t | 松脂、锡、铜 |
| 助焊剂 | 52.8t | 天然树脂、硬脂酸磺酸钠、新戊二醇 |
| 红胶 | 0.093t | 双酚A型环氧树脂、双酚F型环氧树脂、滑石、硬化剂、稀释剂(二丁酯/乙酸乙酯/无水乙醇)、脱水剂、二氧化硅、稳定剂、红色有机颜料 |
| 白硅胶 | 43.4t | 聚二甲基硅氧烷、碳酸钙、烷氧基硅烷混合物 |
| 清洗剂 | 0.087t | 共溶媒(酒精)、水、琥珀辛酯磺酸钠、新戊二醇 |
| 三防漆 | 0.2t | 八甲基三硅氧烷、二甲基甲基苯甲基氧基硅氧烷、甲苯10%、甲苯三甲氧基硅烷、四丁基钛酸盐 |
| 抗氧化粉 | 983g | 还原因子、抗氧化因子、活性因子 |
| 漆包线 | 4000t | / |
| 磁芯磁环 | 4000万付 | / |
| 盆架纸盆 | 1800万套 | / |
| 音圈 | 1800万个 | / |
| 磁钢 | 1800万套 | / |
| 塑料骨架 | 4000万个 | / |
| 内芯底座 | 4000万套 |  |
| 套管 | 100万米 | / |
| 绝缘胶带 | 30万卷 | / |
| 挡边胶带 | 30万卷 | / |
| 胶水 | 10吨 | 黑胶、AB胶、白乳胶、硅胶 |
| 绝缘漆 | 30吨 | 聚酯滴浸树脂、主要成分为不饱和树脂80%、固化剂（过氧化苯甲酸叔丁酯、叔丁基过苯甲酸酯、过苯甲酸特丁酯）5%、助溶剂（2-苯基-1-丙烯、α-甲基苯乙烯、苯基异丙烯）5%、主溶剂（苯乙烯）15% |
| 稀释剂 | 15吨 | / |
| 新鲜水 | 180000t/a | 市政供水 |
| 电力 | 770万kw·h | 经济开发区电网 |

表3 主要原辅料成分表

| 物料名称 | 组成成分 |
| --- | --- |
| 白硅胶 | 主要成分：聚二甲基硅氧烷、碳酸钙、烷氧基硅烷混合物；化学式xSiO2·yH2O。透明或乳白色粒状固体。具有开放的多孔结构,吸附性强,能吸附多种物质。在水玻璃的水溶液中加入稀硫酸（或盐酸）并静置，便成为含水硅酸凝胶而固态化。以水洗清除溶解在其中的电解质Na+和SO4 2-( Cl-)离子，干燥后就可得硅胶。如吸收水分,部分硅胶吸湿量约达40%，甚至300%。用于气体干燥，气体吸收，液体脱水，色层分析等，也用做催化剂。如加入氯化钴,干燥时呈蓝色,吸水后呈红色。可再生反复使用。 |
| 锡条、锡丝、锡膏 | 锡条：用于线路板焊接，纯锡制造，湿润性、流动性好，易上锡。 焊点光亮、饱满、不会虚焊等不良现象。加入足量的抗氧化元素，抗氧化能力强。纯锡制造，锡渣少，减少不必要的浪费。 焊锡丝：是由锡合金和助剂两部分组成，合金成份分为锡铅、无铅助剂均匀灌注到锡合金中间部位。焊锡丝种类不同助剂也就不同，助剂部分是提高焊锡丝在焊接过程中的辅热传导，去除氧化，降低被焊接材质表面张力，去除被焊接材质表面油污，增大焊接面积。焊锡丝的特质是具有一定的长度与直径的锡合金丝，在电子原器件的焊接中可与电烙铁或激光配合使用。 焊锡膏：是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料，是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等加以混合，形成的膏状混合物。主要用于SMT行业PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接。 |
| 酒精 | 主要成分：纯度99.8%； |
| 助焊剂 | 主要成分：天然树脂、硬脂酸磺酸钠、新戊二醇；含卤素的表面活性剂活性强，助焊能力高，但因卤素离子很难清洗干净，离子残留度高，卤素元素（主要是氯化物）有强腐蚀性，故不适合用作免洗助焊剂的原料，不含卤素的表面活性剂，活性稍有弱，但离子残留少.表面活性剂主要是脂肪酸族或芳香族的非离子型表面活性剂，其主要功能是减小焊料与引线脚金属两者接触时产生的表面张力，增强表面润湿力，增强有机酸活化剂的渗透力，也可起发泡剂的作用。 |

- （3.2）项目产品方案

项目建成后形成年产650万台机芯板项目，产品情况见表6。

表6  项目产品方案

| 序号 | 名称 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机芯板 | 650万台 | / |

（3.3）项目生产设备配置

本项目设备配置清单见表7。

表7 项目生产设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 扩建后项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插件机 | JM20 MAI-H4 | 台 | 2 |
| 2 | 点胶机 | SD-451V | 台 | 8 |
| 3 | 锡炉 | TW-350CSNP-HA | 台 | 8 |
| 4 | 自动取夹具 | RCX240 | 台 | 7 |
| 5 | 自动剪脚机 | 美斯图ts3000 | 台 | 7 |
| 6 | ICT测试设备 | 雅达T-2000 | 台 | 7 |
| 7 | 高压初测一体机 | 正博9500 | 台 | 6 |
| 8 | 综合测试设备 | 锐源 CTA600 | 台 | 22 |
| 9 | 楼顶排风机 |  | 台 | 8 |
| 10 | 空压机 | 寿力LS-16 | 台 | 1 |
| 11 | 空压机 | 啊特达斯GA75 | 台 | 2 |
| 12 | 中央空调 | 麦克维尔 MWCP135AD | 台 | 8 |
| 13 | 中央空调 | 麦克维尔MWCP205A | 台 | 2 |
| 14 | 全自动铆钉机 | 创远MD-08DL | 台 | 4 |
| 15 | 全自动铆钉机 | 恩成200 | 台 | 1 |
| 16 | 自动跳线插件机 | 松下 JVK2 | 台 | 5 |
| 17 | 自动卧式插件机 | 环球6241F | 台 | 6 |
| 18 | 自动卧式插件机 | 松下AVK2 | 台 | 1 |
| 19 | 自动立式插件机 | 松下 RHS2 | 台 | 4 |
| 20 | 自动立式插件机 | 环球6380B | 台 | 1 |
| 21 | 印刷机 | GKG G5 | 台 | 1 |
| 22 | 三洋高速贴片机 | X210 | 台 | 1 |
| 23 | 富士多功能贴片机 | XP243 | 台 | 1 |
| 24 | 多多回流炉 |  | 台 | 1 |
| 25 | 点胶机 | AU99 | 台 | 1 |
| 26 | 三洋高速贴片机 | X200 | 台 | 1 |
| 2 7 | 三洋多功能贴片机 | TM5100 | 台 | 1 |
| 28 | 多多回流炉 |  | 台 | 1 |
| 29 | 点胶机 | AU99 | 台 | 1 |
| 30 | 富士 贴片机 | XP143 | 台 | 1 |
| 31 | 富士多功能贴片机 | XP243 | 台 | 1 |
| 32 | 劲拓回流炉 |  | 台 | 1 |
| 33 | 印刷机 | DEK | 台 | 1 |
| 34 | 富士贴片机 | XP143 | 台 | 1 |
| 35 | 富士多功能贴片机 | XP243 | 台 | 1 |
| 36 | 劲拓回流炉 |  | 台 | 1 |
| 37 | 印刷机 | DEK | 台 | 1 |
| 38 | 贴片机 | JUKI 2070 | 台 | 1 |
| 39 | 长荣回流炉 |  | 台 | 1 |
| 40 | 印刷机 | GKG K6 | 台 | 1 |
| 41 | 贴片机 | JUKI 2070 | 台 | 1 |
| 42 | 长荣回流炉 |  | 台 | 1 |
| 43 | 印刷机 | DEK | 台 | 1 |
| 44 | 贴片机 | JUKI 2070CL | 台 | 1 |
| 45 | 多多回流炉 |  | 台 | 1 |
| 46 | 印刷机 | GKG K6 | 台 | 1 |
| 47 | 贴片机 | JUKI 2070CL | 台 | 1 |
| 48 | 多多回流炉 |  | 台 | 1 |
| 49 | 绕线机 | LD-F60B | 台 | 8 |
| 50 | 传输线体 | 400mm*21m | 台 | 2 |
| 51 | 电感分选仪 | YD2775B | 台 | 1 |
| 52 | 连体柜式炉(烘箱) | P909 | 台 | 1 |
| 53 | 输送带 | PVC托板式 | 台 | 2 |
| 54 | 绝缘耐压测试仪 | 9072A+TR | 台 | 1 |
| 55 | 喷码机一元件厂生产部 | S320(53U) | 台 | 2 |
| 56 | 张力计一元件厂技术品质部 | T-101-02 | 台 | 1 |
| 57 | 自动变压器扫描测试仪 | TH2819XB | 台 | 2 |
| 58 | 3250测试盒 | 3001A | 台 | 1 |
| 59 | 匝间/绝缘耐压测试仪 | CS9918NB | 台 | 3 |
| 60 | 测试盒 | 变压器扫描3001A | 台 | 1 |
| 61 | 变压器扫描测试盒 | 3001A3001A | 台 | 2 |
| 62 | 圈数测量仪 | YG-108 | 台 | 1 |
| 63 | 耐压测试仪 | 台湾华仪7132 | 台 | 2 |
| 64 | 交直流绝缘耐压测试仪 | TH9201S | 台 | 2 |
| 65 | 自动变压器测试系统 | TH2819XB | 台 | 3 |
| 66 | 整排式焊锡机 | ETS-2E | 台 | 2 |
| 67 | 绕线机 | TL-A102B | 台 | 4 0 |
| 68 | 浸焊净化工程 | 光达环保 | 台 | 2 |
| 69 | 自动包胶带机 | TM-1566 | 台 | 3 |
| 70 | 红外线隧道烤箱 | 10000mm*1200m *1200mm | 台 | 1 |
| 71 | 回流输送线 | 10000mm*1090mm *750mm | 台 | 1 |
| 72 | 绕线机 | TL-A100B | 台 | 1 0 |
| 73 | 半自动包胶带机 | TL-A100B | 台 | 2 |
| 74 | 全自动真空含浸机 | HFM-204单杠 | 台 | 1 |
| 75 | 绕线机 | LD-F100B | 台 | 1 8 |
| 76 | PVC流水线 | ;25M*W0.4M | 台 | 1 |
| 77 | 半自动编带机 | JHH-50C型 | 台 | 1 |
| 78 | 绕线机 | CCW-12 | 台 | 1 |
| 79 | 电感分选仪 | YD2775B | 台 | 1 |
| 80 | 千燥箱 | 101A-2 | 台 | 1 |
| 81 | 震动盘 | 220V | 台 | 1 |
| 82 | 电量测量仪 | GDW401B | 台 | 3 |
| 83 | 热缩封装机隧道式 | US-52 | 台 | 1 |
| 84 | 程控恒流源10A | VR7W711 | 台 | 1 |
| 85 | 高速绕线机 | WJ | 台 | 1 |
| 86 | 焊锡机 | FTS-2S | 台 | 1 |
| 87 | 电容剪脚机 | SF-601 | 台 | 1 |
| 88 | 万用表 | GDM-8145 | 台 | 1 |
| 89 | 空心线圈绕线机 | BT-02 | 台 | 1 |
| 90 | 磁环气动切脚机 | XLY-16B | 台 | 1 |
| 91 | 精密LR1测试仪 | VR111 | 台 | 1 |
| 92 | 程控恒流源 | VR711 | 台 | 1 |
| 93 | 耐压测试仪 | 19073 | 台 | 1 |
| 94 | 电感测量仪 | YD2775B | 台 | 1 |
| 95 | 直流电阻测试仪 | TH2512B | 台 | 1 |
| 96 | 线圈测试仪 | TH-200R | 台 | 1 |
| 97 | 耐压测试仪 | AAP190731H38 | 台 | 1 |
| 98 | 锡渣分离器 |  | 台 | 1 |
| 99 | 精密LCR测试仪 | VRIIIA | 台 | 2 |
| 100 | 程控恒流源 | VR7210 | 台 | 2 |
| 101 | 综合测试仪 | VR180 | 台 | 3 |
| 102 | 精密LCR 测试仪 | VR115 | 台 | 2 |
| 103 | 绝缘耐压测试仪 | VR582 | 台 | 1 |
| 104 | 空心线圈绕线机 | BT-02 | 台 | 4 |
| 105 | 油墨移印机 | LT-125AE | 台 | 1 |
| 106 | 全自动绕线机 | MSC3608 | 台 | 1 |
| 107 | 空心线圈绕线机 | BT-020 | 台 | 2 |
| 108 | 音频扫频信号发生器 | TH312-100 | 台 | 1 |
| 109 | FO测试仪 | GVS7117C | 台 | 1 |
| 110 | 电声测试仪 | LMS | 台 | 1 |
| 111 | 可燃气体报警器 | SST-9801A | 台 | 4 |
| 112 | 升降式自动含浸机 |  | 台 | 1 |
| 113 | 红外线隧道炉(配温度计) | 长10M*宽1.2M* 高1070M | 台 | 2 |
| 114 | 自动含浸机 |  | 台 | 1 |
| 115 | 绕线机 | LD-F100B | 台 | 1 4 |
| 116 | 绕线机手排式 | LD-60S | 台 | 2 |
| 117 | 真空浸渍机 | 2*4B | 台 | 1 |
| 118 | 焊锡机 | ETS-2S | 台 | 2 |
| 119 | 电感测试仪 | YD2775B | 台 | 3 |
| 120 | 微欧姆机 | 2511 | 台 | 1 |
| 121 | 不锈钢烘箱 | SLDL-03 | 台 | 1 |
| 122 | 耐压测试仪一元件厂生产部 | 19073 | 台 | 1 |
| 123 | 自动变压器测试系统一元件 | TH2819XB | 台 | 3 |
| 124 | 平衡度测试仪 | 1063 | 台 | 1 |
| 125 | 耐压测试仪 | TH9201B | 台 | 2 |
| 126 | 匝间绝缘测试仪 | TH2882A-3 | 台 | 1 |
| 127 | 绕线机 | TL-A902 | 台 | 5 |
| 128 | 自动双轴包胶机 | TSC869-A | 台 | 1 |
| 129 | CNC 锡炉 |  | 台 | 2 |
| 130 | 绕线机 | TL-A902 | 台 | 4 |
| 131 | 全自动双轴包胶机 | TSC869-A | 台 | 2 |
| 132 | 绕线机 | TL-A601 | 台 | 1 0 |
| 133 | 程控恒温恒湿试验机 | MHP-150 | 台 | 1 |
| 134 | 小高温箱 | ST-120B1 | 台 | 2 |
| 135 | 耐燃试验机 | GT-7057 | 台 | 1 |
| 136 | 耐燃机控制箱 | GT-7057 | 台 | 1 |
| 137 | 微机单向刮漆试验仪 | WDG-400 | 台 | 1 |
| 138 | 电感直流偏置电流源 | TH1773 | 台 | 1 |
| 139 | 宽频数字电桥 | TH2816A | 台 | 1 |
| 140 | 程控恒流源 | VR7220 | 台 | 1 |
| 141 | 耐压测试仪 | 19073 | 台 | 1 |
| 142 | 直流低阻测试仪 | TH2512B | 台 | 1 |
| 143 | 交直流耐压绝缘测试仪 | TH9201S | 台 | 1 |
| 144 | 耐压绝缘测试仪 | EX-TECH | 台 | 2 |
| 145 | 变压器综合测试仪 | TH2819XB | 台 | 3 |
| 146 | 变压器综合测试仪 | YG-108-2(2m) | 台 | 1 |
| 147 | 风柜风管维修安装工程 | 光达环保 | 台 | 1 |
| 148 | 自动包胶带机 | HF-1648 | 台 | 2 |
| 149 | 气动式双刀零件成型机 | HEDA-811A | 台 | 2 |
| 150 | 气动式零件成型机 | HEDA-811 | 台 | 1 |
| 151 | 绕线机TL-A100B |  | 台 | 2 0 |
| 152 | 绕线机TL-A601 |  | 台 | 1 0 |
| 153 | 台式点胶机 | D331A-1 | 台 | 1 |
| 154 | 电动整脚机 | PA-3000 | 台 |  |
| 155 | 电动整脚机 | PA-3000 | 台 | 2 |
| 156 | 耐压测试器 | 19073 | 台 | 1 |
| 157 | 张力器 | MTC300BC | 台 | 8 |
| 158 | 电子张力计 | 指针式 0-300g | 台 | 1 |
| 159 | 8轴全自动绕线机 | MSC3608 | 台 | 1 |
| 160 | 绕线机 | LD-F100B | 台 | 1 |
| 161 | 包胶机 | TM-1948SPN | 台 | 1 |
| 162 | 包胶机 | TM-1566N | 台 | 1 |
| 163 | 台式点胶机 | S331A-1 | 台 | 1 |
| 164 | 红外线隧道炉工程 |  | 台 | 1 |
| 165 | 双粒鸡眼机 | WL-1002 | 台 | 1 |
| 166 | PVC输送线加长翻新 |  | 台 | 2 |
| 167 | 四工位试音屏蔽房 |  | 台 | 1 |
| 168 | 隧道式烘炉 | 金华昌 | 台 | 2 |
| 169 | PVC皮带生产线 | 20m长*400mm宽 | 台 | 1 |
| 170 | 隔音房 |  | 台 | 1 |
| 171 | 打胶机单头单点 | BY | 台 | 5 |
| 172 | 微型椭圆双点涂胶机 | BTYT2 | 台 | 3 |
| 173 | 喷码机 | S320(53U) | 台 | 1 |
| 174 | 单头双点涂胶机 | TYA2-2 | 台 | 2 |
| 175 | 微型双点涂胶机 | TYM2-2 | 台 | 2 |
| 176 | 单头三点涂胶机 | TYA3-2 | 台 | 1 |
| 177 | 高强度电容式充磁机 | YYCM-C | 台 | 1 |
| 178 | YD-1微型双头点胶机 |  | 台 | 1 |
| 179 | 电声测试仪 | FD1212D101 | 台 | 1 |
| 180 | 电声测试仪 | FD1212D102 | 台 | 1 |
| 181 | 红外线隧道炉 |  | 台 | 3 |
| 182 | 立式配电柜 | 315A 160A*3 | 台 | 2 |
| 183 | 喷码机 | CT-16 | 台 | 2 |
| 184 | 喷码机 | S320(1) | 台 | 1 |
| 185 | 喷码机 | S320(2) | 台 | 1 |
| 186 | 微型双点涂胶机 | TYM2-2 | 台 | 3 |
| 187 | 水箱水冷充台 | 160mm | 台 | 3 |
| 188 | 高强度电容式充磁机 | TYCM-C | 台 | 1 |
| 189 | 双粒鸡眼机 | WL-1002 | 台 | 1 |
| 190 | 数字自动扫频仪 | 0520A(60W) | 台 | 2 |
| 191 | 电声测试仪 | DF1316-60 | 台 | 2 |
| 192 | 数字自动扫频仪 | 0530A(60W) | 台 | 3 |
| 193 | 测试仪 | GV317 | 台 | 1 |
| 194 | 阻抗仪 | GVS152A | 台 | 1 |
| 195 | 音频扫描信号发生器 | TH1312-60 | 台 | 5 |
| 196 | 微型椭圆单点涂胶机 | B型TYT1 | 台 | 6 |
| 197 | 充磁机 | YD2020电容式 | 台 | 1 |
| 198 | PVC皮带生产线 | 22m*400mm | 台 | 1 |
| 199 | 排风系统 | 广宇公司建造 | 台 | 6 |
| 200 | 脚控冲床 | JB04-1A | 台 | 1 |
| 201 | 微型双点涂胶机 | TYM2-2 | 台 | 2 |
| 202 | 涂胶机 | B型TYT1 | 台 | 1 |
| 203 | 涂胶机 | B型TYT2 | 台 | 1 |
| 204 | 全自动点胶机 | YD-200 | 台 | 3 |
| 205 | 点胶机 | YD-AB | 台 | 4 |
| 206 | 电容式充磁机 | YD20*170 | 台 | 1 |
| 207 | 单头双点胶机 |  | 台 | 4 |
| 208 | 微型双点胶机 |  | 台 | 3 |
| 209 | D型充台 |  | 台 | 2 |
| 210 | 台式压力机 | JB04-1T | 台 | 5 |
| 211 | 裁线机 | HYX-50型 | 台 | 1 |
| 212 | 车床 | C6132A/750 | 台 | 1 |
| 213 | 切割机 | DK7732/42 | 台 | 1 |
| 214 | 铣床 | 3VA | 台 | 1 |
| 215 | 隔音房 | 广宇公司建造 | 台 | 1 |
| 216 | 配电柜 |  | 台 | 2 |
| 217 | 上海“申江”牌储气罐 | lm3/8kg | 台 | 2 |
| 218 | 气动式电感折弯成型机 | BT-811 | 台 | 1 |
| 219 | ASM电脑 |  | 台 | 1 |
| 220 | 全自动锡膏印刷机 | SMT线体项目 | 台 | 4 |
| 221 | 回流焊机 | NS-1000II-N | 台 | 2 |
| 222 | 西门子高速贴片机 | SMT线体项目 | 台 | 1 |
| 223 | 全自动锡膏印刷机 | SMT线体项目 | 台 | 2 |
| 224 | 全自动上板机 | 全自动上板机 | 台 | 2 |
| 225 | 10温区新型无铅回流焊锡机 |  | 台 | 2 |
| 226 | K6全自动视觉印刷机 |  | 台 | 3 |
| 227 | 12温区无铅回流焊 | KTR-1200D | 台 | 3 |
| 228 | 1米接驳台/PLC控制 | BC-350 | 台 | 10 |
| 229 | 2米接驳台/PLC控制 | BC-350 | 台 | 2 |
| 230 | 自动紧凑式多功能贴片机 |  | 台 | 1 |
| 231 | LENS震动盘 |  | 台 | 4 |
| 232 | 接驳台 |  | 台 | 12 |
| 233 | 震动盘 |  | 台 | 1 |
| 234 | J20改造 |  | 台 | 2 |
| 235 | 反射LENS 震动盘 |  | 台 | 1 |
| 236 | 透镜接驳台 |  | 台 | 1 |
| 237 | 冷却接驳台 |  | 台 | 2 |
| 238 | 标准接驳台 |  | 台 | 5 |
| 239 | 机芯LENS震动盘 |  | 台 | 1 |
| 240 | 真空吸取式上板机 |  | 台 | 4 |
| 241 | AI设备连线改造 |  | 台 | 1 |
| 242 | 振动盘送料系统 |  | 台 | 2 |
| 243 | 灯条PCB板材自动取板 |  | 台 | 2 |
| 244 | 180度旋转接驳台 | 180度旋转接驳台 | 台 | 2 |
| 245 | 全自动锡膏印刷机 | SMT线体项目 | 台 | 1 |
| 246 | 回流焊机 | NS-1000II-N | 台 | 2 |
| 247 | 西门子高速贴片机 | SMT线体项目 | 台 | 1 |
| 248 | JUKI中速贴片机 | SMT线体项目 | 台 | 4 |
| 249 | 高速贴片机 | JUKI/KE-3010AL | 台 | 1 |
| 250 | 回流焊 | IPC-710A | 台 | 2 |
| 251 | 西门子贴片机 | SIPLACE TX2 | 台 | 2 |
| 252 | 接驳台 0.5米 | SMT线体项目 | 台 | 2 |
| 253 | 上板机 | SMT线体项目 | 台 | 4 |
| 254 | 全自动点胶机 | SMT线体项目 | 台 | 2 |
| 255 | 全自动烧录设备 | PG-320P+(含TU4-AUSOP8 /PF-168+ /VBGA153E*4 | 台 | 1 |
| 256 | 烧录器 | PF-410+ | 台 | 1 |
| 257 | 浦洛拷贝机 | PRO-848E 1拷8 | 台 | 1 |
| 258 | 回流焊机 |  | 台 | 2 |
| 259 | 点胶机 |  | 台 | 3 |
| 260 | 印刷机 |  | 台 | 3 |
| 261 | 喷码机 |  | 台 | 1 |
| 262 | 强铭母片机 |  | 台 | 1 |
| 263 | 在线喷码机 |  | 台 | 2 |
| 264 | 卧式拉力试验机 |  | 台 | 1 |
| 265 | 强冷缓存机 |  | 台 | 2 |
| 266 | X-ray检测设备 | SMT线体项目 | 台 | 1 |
| 267 | 烧录器（母片机） E | MMC UPM-010E | 台 | 2 |
| 268 | 光线插件机 | NM-2057A | 台 | 1 |
| 269 | 自动插件机 | NM-2057A | 台 | 3 |
| 270 | 西门子高速贴片机 | SMT线体项目 | 台 | 2 |
| 271 | 轴向自动插件机 | 环球6241F | 台 | 5 |
| 272 | 全自动丝网印刷机 |  | 台 | 1 |
| 273 | 贴片机 |  | 台 | 4 |
| 274 | 全自动铆钉机 | MD 08DL | 台 | 1 |
| 275 | 高速贴片机 | JUKI | 台 | 4 |
| 276 | JUKE贴片机 |  | 台 | 1 |
| 277 | 全自动非接触式高速点胶机 | AU99H | 台 | 2 |
| 278 | 全自动铆钉设备 | EYELET-MD-08DL | 台 | 3 |
| 279 | 灯条测试线体 |  | 台 | 1 |
| 280 | 烧录器 | BeeHive204 | 台 | 1 |
| 281 | 西门子贴片机 | SIPLACE D4 | 台 | 2 |
| 282 | 专用铝苦板多刀式分板机 | CR--3500 | 台 | 1 |
| 283 | JUKI贴片机 | JX-350 | 台 | 2 |
| 284 | X-RAY检测设备 | 善思VIEW X2000 | 台 | 1 |
| 285 | AOI 设备 振华兴 | VCTA-Z5 | 台 | 2 |
| 286 | AI设备 | NB168 | 台 | 4 |
| 287 | SMT首件自动检测设备 | BLUIRIS FAL-600 | 台 | 1 |
| 288 | LENS震动盘 |  | 台 | 2 |
| 289 | 回流焊炉 |  | 台 | 2 |
| 290 | 自动插件机 | NM-2057A | 台 | 1 |
| 291 | 铆钉机 | MUL-SERTER200 | 台 | 1 |

2.2 环境功能区划

根据项目所处区域环境功能规划，评价区内环保目标为：

①控制废气中污染物排放量，使废气焊接烟尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1电子工业标准，其中VOCs参照执行TVOC标准执行，确保环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

②对主要噪声源设备做好消声、减振、降噪设施，确保厂区外声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中 3类标准；

③使地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；

④固体废物进行妥善处理与处置（其中危险废物交由有资质单位处理），使其对周围环境不产生不利影响。

2.3 自然环境概况

1.地理位置

宜春市位于江西省西北部，界于东经113°54′～116°27′和北纬27°33′～29°06′ 之间。北毗九江市，东接南昌、抚州市，南连新余、吉安市，西邻萍乡市和湖南省。全市东西长约222.75km，南北宽约174km，总面积18669km2。工业园交通便捷，320国道穿园而过，区位优势明显。运输条件良好，地理位置优越，水电等市政配套设施齐全。

本项目位于宜春经济技术开发区，地处宜春市北面，紧临中心城区，处在320国道与沪昆高速公路交汇处，地理坐标为东径114°23′34.718〞、北纬27°50′51.468〞。宜春经济技术开发区于2001年7月在城南动工建设（时名宜春市科技工业园），2003年4月转移到城北建设，同年9月动工，2006年5月被批准为省级开发区，并将袁州医药工业园划归开发区统一管理。宜春经济技术开发区为国家级工业园区，位于宜春市袁州区中东部，沪昆高速从南侧横穿，东至上海，西至昆明，320国道纵贯开发区，南接中心城区，北至万载县，交通便利。

2.地形、地貌及地质

宜春市区地形北高南低，并西向东倾斜，从南向北贯穿排列着三条山脉，地势奇峻，山坡陡峭。在山脉之间分布有丘陵山岗，河谷盆地。区域内山地占面积的31.4％，低丘岗地占51.9％，平原为2.1％，水域面积为0.4％，有一二级支流16条流经全区。

地形为低岗丘地，地势由北向南，由西向东倾斜，地形最高标高152.14m，最低标高81.76m。冲沟发育，地形起伏大，开发区内有三条小溪，在中部汇聚后由东南方向经渥江汇入袁河。沿小溪两侧土地大部分为水稻田及农民宅基地。山上树木植被较密，大多为松、杉等树木。

宜春经济技术开发区地形为丘陵地带，海拔多在70～180米之间，地形最高标高230.6米，最低标高81.76米，冲沟发育，地形起伏较大，区内分布有三条主溪沟，由东北、西北、西南穿越场地，在中部汇聚后向东南方向汇入袁河，沿沟溪两侧土地大部分为水稻田及农民宅基地，山丘植被茂密，大多为松、杉等树木。

境内所在地区基层以灰白、深灰白的白云质、硅质灰岩为主，属于中等风化硬质岩石，地基承载力设计值为4.8Mpa。基岩以上覆盖物主要是第四纪更新统残坡积红色粘土，平均厚度12.94m，中压缩性土，承载力标准值270Kpa，局部下层有棕褐色粘土，平均厚度1.34m，均匀密度1.34m，均匀密度的可塑状粘土，承载力标准值131Kpa。依据《中国地震烈度区划图1990年（江西部分）》属小于Ⅵ地震烈度区，一般建、构筑物可不考虑设防。

3.气候气象

宜春市属中亚热带季风气候区，四季分明，春秋季短而夏冬季长，冬季冷而夏季热，春季湿而秋季干，热量丰富，降水充沛，日照充足，霜期短，气候资源丰富。但由于季风进退迟早和强弱程度不同、地形起伏、垂直高度相差悬殊、气候因子时空分布不均等，使气候呈多样性，天气变化大，并导致旱涝、酷暑、低温、风雹等气象灾害时有发生。全市年平均气温16.2℃∽17.7℃，东南部较高，西北部较低；冬季最冷月1月平均气温4.6℃-5.3℃,南部高于北部；夏季最热月7月平均气温27.3℃-29.6℃，东部高于西部；春秋季各县（市、区）气温差异较夏季小，比冬季大；无霜期256天-281天，高安最长，万载最短；日平均气温稳定通过0℃的活动积温5926℃-6478℃，高安最多，铜鼓最少；≥10℃积温为5050℃-5644℃，丰城最多，铜鼓最少。极端最高气温41.6℃，1953年8月16日出现在袁州区；极端最低气温－15.8℃，1991年12月29日出现在奉新县。

4.水文

宜春市有一二级支流16条流经全区，主要水体为袁河、锦河、潦河、肖江。

宜春经济技术开发区有三阳河，雷桥小溪及工业园水渠穿越，排水由依地势排入渥江，最终进入袁河，袁河是宜春市最大的地表水体，流经西村、湖田、春台、下浦、渥江和彬江等六个乡镇，全长52千米，河宽50～250米，河深0.8～5米，河床堆积卵石及砂砾为主，年平均流量58.2m3/s，年平均流速0.20m/s。

宜春市平均年降水量为1624.9mm，各县（市、区）年降水量1545.6mm-1736.3mm，铜鼓最多，丰城最少；4-6月降水量全市平均为754.2mm，占年总量的46.4%；由于季风影响，上半年各月降水量呈逐月增加，下半年各月降水量呈递减趋势；全市各地每季降水量占年总量的百分比分别是，第一季度21%，第二季度46%，第三季度22%，第四季度11%；5-6月降水最多，全市平均月降水量为273.9mm,12月降水最少，全市平均降水量为52.8mm。年最大降水量为2848.5mm，1998年出现在铜鼓县；年最小降水量1025.5mm，1978年出现在高安市。市内水资源十分丰富，多年平均水资源总量达1821.51亿立方米。

地表水资源地表水资源来自降水，全市多年平均降水总量311.87亿立方米，平均降水量在1624.9毫米左右，平均地表水资源为179.24亿立方米，年人均占有水量3402亿立方米。地下水资源市地下水源丰富，全市多年平均地下水（浅层）资源量为49.60亿立方米，平均地下水基流模数为26.57万立方米/年平方公里。市内地下水包括平原、山丘等类型。古之“宜春”就有因县侧有泉“莹媚如春，饮之宜人”而得名。宜春又是江西省地下热水及矿水分布较密地区之一。比较著名的有：袁州区温汤温泉，水温达62℃，流量为10升/秒，闻名遐迩。铜鼓县温塘温泉属镭水温泉，可作医疗矿水。

5.自然资源

宜春土地、动植物、水资源、能源、矿产等自然资源相当丰富。全市森林覆盖率为53.8%，是江西重点林区和全国重点毛竹产区。已探明水力资源60万千瓦，占全省水能理论蕴藏量的10.4%。已探明储量的矿产56种，其中钽铌被誉为江西“五朵金花”之一，宜春钽铌矿是我国最大钽铌锂原料生产基地；锂矿可开采量占全国89.3%，硅灰石储量约占全国1/4，原煤、岩盐、石灰石等储量列江西第一。宜春是苎麻的故乡，同时也是江西野生猕猴桃的主要产区，奉新猕猴桃产量居全省之冠。

6、产业

2016年12月，宜春经济技术开发区总产值326.71亿元，规划区内统计工业总产值为257.75亿元，主导产业（机电、锂电、医药及新材料）产值约为223.32亿元，占规划区总收入的68%。2016年统计规划区现有企业336家，其中已建成企业282家，在建22家，未建32家。

园区建成企业已建用地1095.91公顷，建成企业闲置用地494.58公顷，建成企业土地利用率为68.90%。园区建成投产企业已建用地841.86公顷，建成投产企业闲置用地241.08公顷，建成投产企业土地利用率为77.73%。机械、锂电、医药、新型材料类企业在企业数量、用地面积、和员工数量上远超其他产业，成为园区产业的主导。医药、服装、新材料类产业地均产值较高，机械、锂电、食品等地均产值接近，其余地均产值较低。建成投产企业地均产值为13.7亿/平方公里。产业现状见表及图。

宜春经济技术开发区主导产业及主要企业一览表

| 产业类型 | 代表企业 | 主要产品 |
| --- | --- | --- |
| 机电 | 江西鑫田车业有限公司、江西三龙电气有限公司、创维-RGB（宜春）有限公司、江西海佳电器有限公司、宜春重工集团有限公司 | 汽配模件、高低压配电柜、变压器、扬声器、电冰箱、洗衣机、装载机、挖掘机、特种汽车 |
| 锂电 | 江西正拓新能源科技有限公司、宜春赣锋锂业有限公司、江西省福斯特新能源有限公司 | 锂离子电池正、负极材料、 锂离子电池电芯和新型材料 |
| 新材料 | 广东兴发铝业（江西）有限公司、江西盛富莱定向反光材料有限公司、江西嘉特板业有限公司 | 铝材加工、玻璃微珠、 硅酸钙板 |
| 医药 | 江西神禾药业制品有限公司、江西大地医药保健品有限公司、宜春市新龙化工有限公司、荣兴药业、金思康药业、意生缘生物工程等 | 中成药 |
| 化工 | 宜春市卓越化工有限公司、江西宜春科远化工有限公司、江西全球化工股份有限公司、江西锦绣现代化工有限公司、江西瑞思博化工有限公司、武藏野化学（中国）有限公司宜春分公司等 | 环氧氯丙烷、胶黏剂、聚酰胺树脂、有机酸等。 |
| 服装 | 宜春市哥威服装制造有限公司、江西丝黛实业有限公司等 | 服装等 |
| 食品 | 江西上味世家食品有限公司、宜春市福源食品有限公司、宜春市远洋农副产品开发有限公司、宜春市亿丰食品有限公司、宜春市安泰食品有限公司等 | 饲料、大米、冷藏食品、蛋制品 |
| 其他产业 |  | 包装生产、辅料生产 |

宜春开发区主导产业结构图

2.3.2 环境保护目标

（1）环境敏感点分布情况

项目位于宜春经济技术开发区内，评价范围内无名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、生态功能保护区和生活饮用水水源地保护区等环境敏感区。其主要环境保护目标及位置见表2.3-1。

表2.3-1  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 名称 | 坐标/m |  |  | 保护 对象 | 保护内容 | 功能区 | 相对建址方位 | 相对厂界最近距离/m | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |
|  | 郁存仁中医医院 | 470 | 0 |  | 医院 | 人群 | 二类区 | E | 470 | 80人 |
|  | 土垄小区 | -292 | 0 |  | 居民 | 人群 | 二类区 | W | 292 | 250人 |
|  | 高速公路局 | -100 | -210 |  | 事业单位 | 人群 | 二类区 | WS | 199 | 110人 |
|  | 景福花园 | 0 | -712 |  | 居民 | 人群 | 二类区 | S | 712 | 880人 |
|  | 时代月城 | 850 | 0 |  | 居民 | 人群 | 二类区 | E | 850 | 180人 |
|  | 北湖小区 | 845 | -409 |  | 居民 | 人群 | 二类区 | ES | 934 | 320人 |
| 地表水环境 | 袁河 | / | / |  | 地下水 | 水质 | Ⅲ类 | SE | 1500 | 中河 |
|  | 渥江 | / | / |  | 地表水 | 水质 | Ⅲ类 | SE | 700 | 小河 |
|  | 本项目下游10千米无饮用水水源保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境 | 周围50m范围内无敏感点 |  |  |  |  |  | 3类 | / | / | / |

2.4 生产工艺

1、机贴

PCB板流入高速贴片机，按照编写的贴片程序，设备进行定位校准后，自动贴装小型及大型元器件，机贴锡膏喷嘴需定期用酒精清洁。

2、机插

贴片后的PCB板流入光线机，启动对应程序后，光线送入插件装置，通过刀具折弯、成型插入 PCB板，再剪脚折弯、检测后固定在板上的相应位置。

3、点胶

启用全自动机器点胶机将白硅胶将插件固定在板上。

4、手插

工人手工取代机插工序，将部分元件插入板中。

5、焊接

锡炉内熔化锡条为锡液，将 PCB板流入波峰焊中进行焊接，锡液中适当添加助焊剂。

6、剪脚

操作员使用剪钳将板面物料引脚出脚长度超过2.5mm的进行剪脚。

7、补焊

操作员从流水线上拿取PCB板，按照作业指导书使用电烙铁进行检焊、补焊，焊接介质为锡丝。

8、测试

加工好的成品进行测试，不合格品放置不良品区待修。

- 包装入库

合格品包装入库。

2.5 污染源分析

本项目营运期的主要污染物如下：

表2.5-1 项目主要污染工序一览表

| 时段 | 因子 | 工序 |  | 污染物种类 | 产生量（t/a） | 措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气 | 焊接烟尘 |  | 锡及其化合物、颗粒物 | 0.434 | 集气罩+锡烟净化器+15m排气筒 | 0.0034 |
|  |  | 有机废气 |  | 有机废气 | 3.16 | 集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 0.656 |
|  | 废水 | 项目废水主要为生活污水，本项目扩建无新增劳动定员，依托原有员工，不新增外排生活污水。 |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 | 生产 |  | 噪声 | / | 厂房隔声、基础减震 | 间断 |
|  | 固废 | 一般固废 | 废元器件、线路板、废包装、不合格品 | 废元器件、线路板和废包装 | 2.8 | 厂家回收综合利用 | / |
|  |  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | / | 环卫统一收集处理 | / |
|  |  | 危废 | 废包装桶 | 废胶水桶 | 1 | 集中收集，定期委托有资质单位处置 | / |
|  |  |  | 废活性炭 | 废活性炭 | 1 |  | / |

2.6 主要环境影响和保护措施

1、废气

（1）焊接烟气

项目焊接过程浸锡工序产生的烟气主要污染物为锡及其化合物，类比于现有工程，其产生量按8g/kg计算，则烟尘产生量为0.434t/a，产生浓度为45mg/m3，产生速率为0.09kg/h，通过采用集气罩+锡烟净化器+15米1#排气筒排放处理后，集气罩集气效率80%，净化设备风机风量为2000m3/h，处理效率为90%，则有组织排放浓度为3.6mg/m3，排放量为0.034kg/a，排放速率为0.007kg/h；无组织排放量为0.086t/a，排放速率为0.018kg/h。

项目补焊工序焊接介质为锡丝，采用手工铬铁焊工艺，焊接时高温熔融锡丝焊接会产生烟尘，主要污染物为锡及其化合物，参照上述计算，得废气产生量为0.013t/a，产生浓度为15mg/m3，与焊接过程浸锡工序产生的烟气一并给集气罩+锡烟净化器+15米1#排气筒处理，有组织排放浓度为0.11mg/m3，排放量为0.001t/a；无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.0004kg/h。

（2）机贴及点胶废气

项目机贴和点胶过程会产生有机废气，使用酒精、锡膏、助焊剂和白硅胶在使用过程中会产生有机废气，主要污染为VOCs，根据建设单位提供资料经验，类比于同行业，酒精全部在使用过程中挥发，使用及挥发量为3.16t/a；锡膏和白硅胶使用过程产生有机废气产生量按2.5g/kg计算，则总有机废气产生量为3.282t/a，产生速率为0.684kg/h，产生浓度为136.75mg/m3，经集气罩+活性炭吸附装置+15米2#排气筒处理后外排，集气罩集气效率80%，净化设备风机风量为5000m3/h，处理效率为75%，则有组织排放浓度为27.35mg/m3，排放量为0.656t/a，排放速率为0.137kg/h；无组织排放量为0.656t/a，排放速率为0.137kg/h。

VOCs物料平衡如下：

酒精3.16t

无组织0.656t

有组织0.656t

活性炭吸附1.97t

锡膏和白硅胶（挥发性有机物按2.5g/kg计算）1.22t

有机废气3.282t

图4-1 VOCs物料平衡图

（5）治理设施：

锡烟净化器：烟雾净化过滤系统能有效地吸收并过滤在焊接、激光打标、激光雕刻等加工过程中产生的烟雾和粉尘，同时对其中的有毒有害的气体和粉尘，起到吸附和彻底过滤的效果，防止环境污染，锡烟雾净化过滤系统，采用了单工位设计和三层过滤装置，包括初效过滤器、中效过滤器和主过滤器。HEPA高效过滤部分和气体过滤部分组成主过滤器。大面积垫式初效过滤器能有效过滤颗粒较大的粉尘。

活性炭吸附装置：活性炭吸附是一种常用的吸附方法，主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。因活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于500A（1A=10-10m），单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”，比表面积可高达700～2300m2/g，常被用来作为吸附有机废气的吸附剂。空气中的有害气体称“吸附质”，活性炭为“吸附剂”，由于分子间的引力，吸附质粘到微孔内表面，从而使空气得到净化。活性炭材料分颗粒炭、纤维炭，传统的颗粒活性炭有煤质炭、木质炭、椰壳炭、骨炭。纤维活性炭由含碳有机纤维制成，它比颗粒活性炭孔径小（<50A）、吸附容量大、吸附快、再生快。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物。

| 排气筒编号 | 污染源 | 污染物 名称 | 产生量 |  | 治理 措施 | 去除率 （%） | 排放量 |  | 排气筒参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 产生量 (t/a) |  |  | 浓度 （mg/m3） | 排放量 (t/a) | 高度 (m) | 直径 (m) | 温度 (℃) |
| 1# | 焊接工序 | 浸锡废气 | 45 | 0.434 | 集气罩+锡烟净化器+15米1#排气筒 | 90 | 3.6 | 0.034 | 15 | 0.3 | 20 |
|  |  | 焊接废气 | 15 | 0.013 |  | 90 | 0.11 | 0.001 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 60 | 0.447 |  | 90 | 3.71 | 0.035 |  |  |  |
| 2# | 机贴及点胶工序 | VOCS | 136.75 | 3.282 | 集气罩+活性炭吸附+15米2#排气筒 | 75 | 27.35 | 0.656 | 15 | 0.5 | 20 |

表4-1  项目有组织废气产生及排放情况一览表

表4-2 项目无组织废气产生情况一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 面源面积 | 面源高度 | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 锡及其化合物 | 200*50m | 5m | 0.089 | 0.018 |
|  | VOCS |  |  | 0.656 | 0.137 |

2、噪声

本次扩建营运期主要噪声源为风机、空压机运行时产生的噪声，设备噪声源强70-100dB（A），主要噪声源及声级详见表4-8。

表4-8  主要设备噪声源强一览表

| 序号 | 设备 | 数量（台） | 噪声级dB（A） | 位置 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 13 | 70-85 | 生产车间 | 厂房隔声、基础减震 |
| 2 | 空压机 | 2 | 90-100 |  |  |

由上表可知，生产车间所产生的噪声声级值为70~100dB(A)。

3废水

扩建项目不新增人员，不新增生活污水，不另加污水处理设施。

4、固体废物

按《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）和《国家危险废物名录》的有关要求，对项目固废进行分类，本项目固废产生类别有生活垃圾、一般工业固废、危险废物。

（1）生活垃圾

项目定员未发生变化，之前环评一分析，故不再赘述。

（2）一般工业废物

主要包括废元器件、废线路板、废包装和不合格品。

①废元器件

根据建设单位提供资料，废元器件产生量约为0.5t/a，厂家回收。

②废线路板

根据建设单位提供资料，项目废线路板产生量为0.5t/a，厂家回收。

③废包装

根据建设单位提供资料，废包装产生量为1.0t/a，收集后综合利用。

③不合格品

根据建设单位提供资料，不合格品产生量为0.8t/a，收集后综合利用。

（3）危险废物

主要包括废活性炭、废原料桶。

①废活性炭

根据建设单位提供资料，废活性炭产生量为1.0t/a，属于危险固废，危险废物类别为HW49，危废编码为900-041-49，妥善收集存储暂存于危废暂存间（40m2），委托有资质单位安全处理处置。

②废原料桶

本项目在白硅胶、锡膏等使用过程中会产生废原料桶，废原料包装桶产生的量约为1.0t/a。统一收集后交由厂家回收利用。

项目固体废物产生情况及处理措施见表4-11。

表4-11  项目固体废物产生量及处置措施

| 名称 | 产生量 | 固废性质 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废元器件 | 0.5/a | 一般固废 | 收集后厂家回收 |
| 废线路板 | 0.5t/a |  | 收集后厂家回收 |
| 废包装 | 1.0t/a |  | 收集后外售综合利用 |
| 不合格品 | 0.8t/a |  |  |

表4-12 危险废物一览表

| 危废名称 | 危废 类别 | 危险废物 代码 | 产生量 （t/a） | 产生 工 | 形态 | 主要 成分 | 有害 成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 1.0 | 废气处理 | 固 | 活性炭、VOCS | VOCS | 12个月 | T | 集中收集，定期委托有资质单位处置 |
| 废原料桶 | HW49 | 900-041-49 | 1.0 | 点胶 | 固 | 铁桶VOCS | VOCS | 6个月 | T |  |

2.7环境风险识别

2.7. 1.重大危险源辨识

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004)中附录A.1中关于物质危险性标准见表2.7-1.

表 2.7-1  物质危险性标准

| 物质 类别 | 等级 | LD50 (大鼠经口) （mg/kg） | LD50 (大鼠经皮) （mg/kg） | LC50（小鼠吸入，4 小时） （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | <10 | <0.1 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可燃气体－在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是 20℃或 20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体－闪点低于 21℃，沸点高于 20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体－闪点低于 55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

注：（1）符合有毒物质判定标准序号为 1、2 的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号 3 的属于一般毒物。

- 凡符合易燃物质和爆炸性物质标准的物质， 均视为火灾、爆炸危险物质。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

危险物质数量与临界量的比值（Q）计算方法见如下公式：

式中：q1、q2、…qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、…Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表 2.7-2 Q值计算结果

| 类别 | 危险化学品名称和说明 | 本项目储存量 | 临界量（T） | q/Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易燃液体 | 绝缘漆（甲苯，108-88-3） | 0.5 | 10（易燃液体） | 0.05 |
|  | 稀释剂（二甲苯，108-38-3） | 0.5 | 10（易燃液体） | 0.05 |
|  | 红胶（苯，71-43-2） | 0.093 | 10（易燃液体） | 0.0093 |
|  | 三防漆（丁醇，71-36-3） | 0.2 | 10（易燃液体） | 0.02 |
|  | 清洗剂（二甲醚，115-10-6） | 0.087 | 10（易燃液体） | 0.0087 |
|  | 白硅胶（二甲苯，108-38-3） | 1 | 10（易燃液体） | 0.1 |
|  | 工业接着剂（二甲苯，108-38-3） | 0.057 | 10（易燃液体） | 0.0057 |
| 合计 |  |  |  | 0.2487 |

根据以上分析，项目q/Q=0.2487<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。

因此，本项目Q=0.2487，属于Q＜1。因此，本项目环境风险潜势为I；

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价等级划分方法，具体见下表。由表2.7-3 可知，本项目环境风险评价仅进行简单分析。

表 2.7-3  评级工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

2.7.2环境风险识别

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别，本次评价根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009)对生产过程所涉及的物质风险和生产设施风险进行识别。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

风险类型根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

- （1)物质风险识别

本项目原辅材料的危害特征、毒性指标及危害程度根据《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 急性毒性》（GB20592-2006)判定进行分级，本项目涉及的危险化学品主要为酒精、绝缘漆和稀释剂等。

- 功能单元风险识别

- 1、项目生产设施环境风险识别见表2.7.2-1

- 表2.7.2-1 功能单元风险识别结果

| 序 号 | 功能单元 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原料仓库 | - 1、原料为易燃物质，可能引发火灾 |
| 2 | 生产车间 | - 生产设备、电机和电气线路老化、短路、接触不良引发电火花引起火灾： - 2、设备、管道接地电阻不良静电引发火灾： 3、电气设备、电气线路老化绝缘不良短路产生火花引发火灾。 |
| 3 | - 环保设施 | - 废水、废气、固体废物没有得到合理处置后外排。 |

- 2、储运

- 属于危险化学品的原料按危险化学品管理规定贮运。产品输出全部用汽车运输。甲类仓库存在泄漏和火灾风险，或在运输过程中因操作不当、碰撞、倾覆等原因引起泄漏，将污染大气环境、水环境等，造成人员中毒。

储运系统存在危险品泄漏和火灾风险。

第三章 组织机构与职责

3.1企业应急组织体系

创维视芯电子（宜春)有限公司应急机构包括应急指挥部及下设应急小组，应急指挥部主要由总指挥和副总指挥构成，应急小组主要有：医疗救护组、现场治安组、环境监测组、应急消防组、应急抢险组、物资保障组、通讯联络组等，各小组设组长一名，所有人员经过相关演练与培训，具有相关的应急能力。

具体应急机构图如下。

图3.1-1 应急机构网络图

公司所有应急人员应以一定形式将事故状况、应急工作状况等报告应急指挥部。指挥部根据事故及其处理状况，下达应急指令。应急队伍接受指令后，立即按照职责、分工行动；并在行动过程中，随时将事故状况反馈给指挥部；指挥部根据反馈情况再次下达指令，直到完成应急事故处理。

应急过程中各应急人员以及应急指挥部应佩戴相应的标志性袖章，以示辨识。

3.2指挥部与应急小组职责

3.2.1指挥职责

⑴组织制订突发环境事件应急预案；

⑵批准本预案的启动与终止；

⑶现场事故等级判定及相应的应急响应启动；

⑷负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

⑸确定应急现场指挥人员；

⑹协调事故现场有关工作；

⑺确定事故状态下各级人员的职责；

⑻负责突发环境事件信息的上报工作；

⑼接受政府的指令和调动；

⑽组织应急预案的演练；

⑾负责保护事故现场及收集相关数据；

⑿负责事故原因调查，应急经验总结；

⒀负责企业生产过程改进，应急预案制定、更新与发布。

3.2.1.1 指挥部人员职责划分

⑴总指挥：刘小勇

职责：

①组织制定突发环境事件应急预案；

②批准本预案的启动与终止；

③现场事故等级判定及相应的应急响应启动；

④全面负责各小组应急指挥工作；

⑤调动人员、物资，并发布应急指令；

⑥接收政府的指令和调动；

⑦负责应急预案的制定和发布；

⑧负责突发环境事件信息的上报工作。

⑵副总指挥：甘月军

职责：

①负责具体落实各应急小组应急工作；

②负责各应急小组组长工作任务分配；

③协调事故现场有关工作；

④组织应急预案的演练；

⑤负责事故原因调查、应急经验总结；

⑥负责公司生产改进，应急预案改进、更新；

3.2.2应急小组职责

1、应急消防组职责

组长：周德亮 联系方式：18679550212

职责：

（1）负责事故现场应急消防，联络接应119消防队；

（2）负责关闭雨水排口阀门，开启应急泵，收集消防废水及泄漏液体的收集；

（3）负责消防物资（灭火器、消防栓、水枪、灭火沙等）取用；

（4）负责事故后的污染场地洗消；

（5）将消防废水收集后转移至厂内废水站处理达标。

2、应急抢险组职责

组长：彭忠新 联系方式：13714117805

职责：

（1）负责泄漏处应急堵漏（阀门、法兰、垫圈等泄漏处堵漏）；

（2）负责围堰内液体收集、转移和地面残液处理；

（3）负责泄漏废水的围堵与疏导；

（4）负责故障设备抢修。

（5）抢险物资的取用。

3、医疗救护组职责

组长：宋家磊  联系方式：1510210346

职责：

- 负责对事故伤员应急抢救；

- 负责联络120急救中心；

- 负责将中毒人员向事故地上风向（根据风向标指示）疏散；

- 负责医疗物资的取用。

4、应急监测组职责

组长：王健  联系方式：13416169409

职责：

- 负责事故现场大气中废气等浓度监测；

- 消防废水及事故池中COD、毒害品等浓度监测；

- 负责事故应急中止后大气、水体环境采样与监测。

- 负责联络接应外部环境监测单位；

- 负责各监测设备的维护与取用；

5、现场治安组职责

组长：肖平 联系方式：13587055515

职责：

（1）划定事故现场境界区域，禁止无关人员与车辆进入危险区；

（2）疏散事故现场无关人员；

（3）负责周边企业、居民点人员向事故地上风向（根据风向标指示）疏散至合适距离。

（4）负责标识物资的取用。

6、物资保障组职责

组长：王佳伟  联系方式：15847695629

职责：（1）负责各种应急物资和设施的采购；

（2）负责各种应急物资的管理和维护；

（3）负责应急现场各种物资、设备的供应；

（4）协助其他小组应急。

7、通讯联络组职责

组长：汪文飞  联系方式：15879519109

职责：（1）负责对外的突发环境事件信息发布工作；

- 协助总指挥的突发环境事件信息上报工作。

3.3其他制度

3.3.1 替岗制度

为保证突发环境事件时不致因人员不在岗而耽误抢险救援工作，特规定以下人员替岗制度：

⑴突发环境事件时，根据人员在岗的情况，按照相关人员顺序依序确定担任总指挥职务，如同时不在岗时，由指挥部成员依序代行总指挥职务。

⑵ 应急指挥部成员不得同时离开岗位。

⑶ 应急工作组组长离开岗位时，必须指定一人代行组长职务。

3.3.2汇报协调制度

突发环境事件时，现场负责人负责与公司突发环境事件应急指挥中心进行联络，将现场发生的环境事件信息报告公司应急指挥中心，请求公司启动应急预案对车间进行救援。

2.3.3 各级指挥关系

突发环境事件时，各负责人、污水处理设施管理员、仓库管理员作为现场应急负责人，负责事发时的先期处置，并报告应急指挥中心；当事发时部门负责人不在现场，由在场职务最高人员作为现场应急负责人。各应急工作小组在启动应急预案时，应随时待命，由应急总指挥按响应的程序调配各应急工作组；应急工作组由组长带领，当组长无法履行职责时，由现场指挥部指派。应急指挥中心各成员按职能分工负责，综合协调组及时联络并及时通报救援工作情况，相互协调，在应急指挥中心指挥下统一资源调配，非专业救援抢险队伍的人员在履行必要的岗位职责后，可紧急避险，由公司组建的应急工作组接手进行相应的应急救援工作。

3.3.4外部指挥与协调

本公司与宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局、消防大队等部门之间建立应急联动机制，在突发环境事件时，公司突发环境事件应急指挥中心启动相应级别应急预案进行救援，在政府相关部门介入公司突发环境事件处置时，公司应急指挥中心移交指挥权，公司各应急工作组将无条件听从调配，并按要求和能力配置应急救援人员、队伍、装备、物资等，提供所需的用品。

为使上级有关部门及时掌握突发环境事件信息、便于根据事态的发展做出相应决策，公司根据《突发环境事件信息报告办法》，确定俞刚为公司对外联络人，负责在发生突发环境事件时，及时向宜春经济技术开发区管委会汇报，并接受有关部门的指挥。必要时，请求宜春市政府启动《突发环境事件应急预案》对公司进行救援，以宜春经济技术开发区的应急救援组织机构、队伍、装备和物资等区域应急资源，更好应对突发环境事件。

当其他单位发生突发环境事件需要公司支援时，公司根据自身能力在政府相关部门协调下，或者与事件发生单位协调，组织应急救援队伍、调配应急物资进行支援。

第四章 预防与预警

4.1建立健全预案体系

创维视芯电子（宜春)有限公司环境风险种类较多，可能发生水环境污染、大气环境污染等多种类型的突发事件，企业应根据实际生产编写环境应急预案，并及时修订更新。

企业应针对厂区生产厂房火灾、废气处理设施故障、废水处理设施故障、危废仓库泄漏等某一种类的环境风险，根据存在的环境危险源和可能发生的突发事件类型，编制相应的专项环境应急预案，应针对企业涉及风险的重点操作岗位，相应编制重点工作岗位的现场应急处置预案。综合环境应急预案、专项环境应急预案和现场处置预案之间应当相互协调，充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位以及相关部门的预案相衔接。

4.2环境危险源监控

（1）在各主要生产工段以及重点风险源均设有视频监控系统。

表4.2-1 厂区预警及监控设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控系统 | DS-8016HS | 8台 | 监控生产过程 |
| 2 | 流量计 | --- | 1台 | 监控污水处理站进出水情况 |
| 3 | 监控系统 | DS-8016HS | 1台 | 监控仓库情况 |
| 4 | 预警响铃 | / | 5台 | 监控生产过程 |
| 5 | 喇叭 | / | 5台 | 监控生产过程 |
| 6 | 报警器 | / | 5台 | 监控生产过程 |

（2）对全厂、主要风险源有巡查制度；

（3）对污水站总排口设置在线自动监控设施，包括废水流量计等；

（4）对于各工段车间、关键岗位设有应急处置措施标识牌；

（5）设置重要安全信号报警系统以及紧急切断按钮操作台，实现事故下各个生产区或整个装置区的紧急停车。一旦发生事故，生产过程的异常数据将送至中央控制室，控制室的警报装置会提醒操操作者对事故的发生发出应急反应，操作者立即启动控制中心操作台上的开关或按钮，打开事故停车系统自动关闭生产装置，随时可中断部分或整个系统的生产运行；

（6）建立完善的消防设施，包括火灾报警系统等。

（7）预警响铃设置在警卫室或保安室安排专人值守。

4.3事故预防措施

各事故预防措施见下表。

表4.3-1 事故预防一览表

| 序号 | 环境风险源 | 防范措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气非正常排放 | 本项目主要废气为焊接烟尘、锡其化合物，机贴点胶有机废气。项目废气均通过有组织排放达到排放标准减少对大气环境的影响。 |
| 2 | 废水泄露 | （1）车间、生产工段应制定严格的废水排放制度，确保清污分流，雨污分流，残液禁止冲入废水处理系统或直排，如检查发现应予以重罚。 （2）加强清下水的排放监测，若发现超标现象，应将超标清下水排入应急池中，经处理达标后外排，避免有害物随清下水排入水体。 |
| 3 | 原料仓库化学品泄漏 | 1、贮存要求 ⑴严格按照规划设计布置物料储存区，危险化学品贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险化学品库房，液体储存区必须符合防漏要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可，并设置危险介质浓度报警探头。 ⑵化学危险品储存过程中需与其对应的禁忌物分开储存，储存和运输过程中需注意化学危险品的毒害性。此外，库区或储罐区需安装避雷设施，库区内需加强通风，并根据库区内各化学危险品的特性，保持库区内一定的温度和湿度。危险化学品仓库严禁禁忌物混放和超量储存。仓库的通道、出入口应保持畅通，不得堆放任何物品。各种化学危险品需储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。并且与各自相应的禁忌物分开、远离存放。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ⑶易燃物品仓库安装避雷装置；按国家有关的标准储存，保存危险化学品，严禁将互相禁忌的危化品混存混运。危化品仓库应有良好的通风，在充分利用自然通风的同时，增加机械通风设施；仓库应设温、湿度计并有高温季节的降温措施。 ⑷原辅材料中应做好密封保存工作，分开存放，避免发生碰撞；主要化学物料输送管道应安装必要的安全附件。 2、管理要求 ⑴贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ⑵贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。 ⑶贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ⑷危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 |
| 4 | 火灾事故 | (1)严格按照国家规范的要求进行设计和投入使用 在设计和建设过程中就要严格按照现行的消防技术规范和标准进行设计、施工。充分考虑建筑物的总体布局、耐火等级、防火间距、防火分区和防火分隔措施,根据仓库的使用性,质按规范要求设置火灾自动报警、自动灭火设施，落实消防水源和室内外消防给水系统,从本质上防止火灾发生和控制灾害的发展。在设计过程中，要着眼于物资储存量大、消防用水量大和一旦发生火灾就有发生重大火灾的可能，重点规划布置库区的防火间距、消防车道、消防水源、堆垛组距、垛距等。 (2)严格按照国家规范的要求设置仓库的电气线路 易燃易爆危险物品仓库应采用防爆电器和照明，电气线路必须按照防爆的要求进行敷设。普通丙类物资仓库的电气线路应穿金属管或不燃型的硬质塑料管固定敷设，按规范要求选用照明灯具。库房内不得设置移动照明、配电线路与货垛之间应按规范的要求保持足够的防火间距,不得在堆垛_上方架设临时线路，不得设置移动照明和配电板等。 (3)加强消防设施的维护与保养 要增加消防投入，不能重经济效益轻消防安全,忽略必要的消防资金投入，加强消防设施的日常维修保养,提高消防设施的合格率和完好率，使其保持在良好的性能状态。同时要按照国家规范的要求设置安装避雷装置，并在每年雷雨季节前测试一次， 保证完好。 (4)加强危险物品仓库的消防安全评价 通过消防安全评价,如实反映出危险物品仓库的消防安全所处状态，预先发现、识别可能导致事故发生的危害因素,以便在事故发生之前采取消防和控制措施,从而保障危险物品仓库的安全。应明确其责任部门，确立消防安全评估的法律地位，体现可行性和可操作性,充分发挥消防安全评价在强化社会消防安全意识和加强企业自身安全可靠性方面的效应。 |
| 5 | 运输泄漏、火灾事故 | 1.汽车罐车的使用、装卸单位，应根据本规程及省级劳动、公安、交通部门的有关规定，结合本单位的具体情况，制定相应的安全操作规程和管理制度，并对操作、运输和管理等有关人员进行安全技术教育。 2.押运员和驾驶员应熟悉其所运输介质的物理、化学性质和安全防护措施，了 解装卸的有关要求，具备处理故障和异常情况的能力。 3.聘用持证押运员和驾驶员，并为押运员、驾驶员配备专用的防护用具和工作服装，专用检修工具和必要的备品、备件等。 4.认真贯彻执行罐车使用说明书的要求，制定并认真贯彻执行汽车罐车日常检查和维护保养制度，经常检查安全附件，按汽车日常检修和保养要求对汽车底盘及其行走 |

4.4预警

4.4.1 预警程序

1、预警分级指标

按照企业突发事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，环境污染事件分为环境污染事件（Ⅰ级）、环境污染事件（Ⅱ级）和环境污染事件（Ⅲ级）。预警级别相应地由高到低依次用橙色、黄色和蓝色预警，根据事态的发展和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

2、预警内容

向企业内部发布预警，报告事故内容。事故内容包括地点、事故类型、撤离地点等。应急指挥部根据预警内容和事故严重程度，确定相应应急程序；现场预警信息报告人员要以最快的方式使用无线内部电话或有线电话在最近的地点预警信息。

监测监控系统发出声光报警信号，或采取了自动断电措施，报警区域作业单位的当班负责人要立即报告接警中心（值班室）核实情况，要征求并听取接警中心（值班室）下达的预防与预警处置意见；

报警区域作业单位的当班负责人要立即落实接警中心（值班室）下达的处置措施，并根据情况的变化继续报告预警信息。

电话形式的预警报告要做好电话记录，力求记录准确、完善。相关人员要填写详细的报告，如泄漏量、浓度、风速等当班记录表。监测监控系统的报告以监测系统记录的数据为准，不得对数据进行修改。

预警预防措施以相关领导签发的调度通知形式下令。紧急情况时可先执行电话或口头通知，电话或口头通知必须得到相关负责人的授权，事后需补签书面调度通知。

公司内突发环境污染事件报警方式采用内部电话和外部电话线路进行报警，由指挥部根据事态情况通过企业广播向企业内部发布事件消息，做出紧急疏散和撤离等警报。事态严重紧急时，由指挥部向宜春经济技术开发区应急管理局及宜春市生态环境局报告情况，提出要求组织撤离或者请求援助，随时保持电话联系。

3、外部报送

根据厂内事故预警等级，向上级部门报送。突发事件责任单位根据事故严重程度，向相应管理部门报送。突发环境污染事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。报告可采用电话、网络和书面报告等方式，包括事故发生原因、事故发生过程、应急处理措施、造成的人员伤害、事故造成的经济损失和社会影响等。

4、预警响应

企业厂内发生火灾爆炸等突发环境事件时，在收集有关信息证明突发环境事件可能性增大时，按照应急预案立即采取措施。进入预警状态后，企业应采取以下预警措施：

⑴立即启动应急预案。

⑵在厂内发布预警公告。

⑶转移、撤离或者疏散厂内可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

⑷指令各环境应急救援队伍进入应急状态，控制事故源，处理泄漏物质，开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

⑸针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用事发场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

⑹调集厂内应急所需的物资和设备，确保应急保障工作。

3.4.2预警方法

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别环境应急小组按照相关程序可采取以下行动：（1）立即启动相应事件的应急预案。

（2）按照环境污染事故发布预警的等级，向全公司以及附近居民发布预警等级。一级预警：现场人员报告值班调度，调度核实情况后立即报告公司，公司应急指挥中心依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，应当及时向宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局、市政府有关部门报告，由宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局、市领导决定后发布预警等级。二级预警：现场人员或调度向安全或环保部门报告，由安全或环保部门负责上报事故情况，公司应急指挥中心宣布启动预案。三级预警：现场人员立即报告部门负责人和值班调度并通知安全或环保部门，部门负责人或调度视现场情况组织现场处置，安全或环保部门视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。遇非工作日时，通知值班调度和总值班人员，并及时报告应急指挥中心总指挥和有关人员。

（3）根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，进行妥善安置。

（4）指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（5）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。

第五章 应急响应

5.1应急响应流程

企业突发环境事件应急响应流程详见图5.1-1。

图5.1-1  突发环境污染事故应急响应流程图

5.2 应急分级响应机制

根据《国家突发环境事件应急预案》中的“突发环境事件分级标准”、《突发环境事件信息报告办法》（环保部令第 17 号），结合企业生产实际情况，环境风险对周围环境影响程度和单位控制事态的能力，本公司的事故应急响应分为三级应急状态、二级应急状态、一级应急状态，分别对应三级预警、二级预警、一级预警，一级为最高级别，且根据事件的后续发展，预警可升级、降级或者解除。总指挥应当根据收集到的信息对突发环境事件进行预判，启动应急响应。

5.2.1  三级响应

本项目产生生产废水收集系统故障，造成生产废水无法及时进入处理站处理；截水沟和雨水导排系统堵塞，导致雨水无法外排，在厂区内集积。发布三级预警信号，启动三级预警。

三级应急指挥由周德亮组织指挥应急处理。

5.2.2  二级响应

中毒和窒息导致人员受伤；因为内因或者外因引发局部火灾，由此产生的消防水外排。发布二级预警信号，启动二级响应。二级应急指挥由甘月军组织指挥应急处理。

5.2.3  一级响应

火灾、爆炸造成重大人员伤亡；因为内因或者外因引发大面积火灾及其他事故影响及处理超出本公司可控制范围的事件。发布一级预警信号，启动一级响应。

一级应急响应指挥由俞刚执行，总指挥不在时，依序由甘月军挥执行；

当政府应急人员到达现场时，移交政府指挥部人员指挥，火灾时在消防部门到场后移交消防部门指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。对于不同级别的环境污染事件，企业进行不同应急救援响应，制定不同的应急措施，并采取不同级别的汇报工作。

5.2.4一级突发环境污染事件应急响应

一级环境污染事件是对企业的生产和人员安全造成重大危害和威胁，严重影响到周围环境和人员安全，造成或可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，需要动用外部应急救援力量和资源进行应急处置的环境污染事件。当发生重大环境污染事件时，企业内部应急力量予以先期处置，并由应急指挥部第一时间请求市环保、消防、公安和医疗等相关力量协助。待外部应急力量到达现场后，与企业内部应急力量共同处置事故。具体应急响应措施如下：

1、启动一级应急响应程序，企业内部应急力量予以先期处置，控制事故危险源，及时进行人员疏散和转移，同时开展抢险救援，防止扩大事故范围和事故程度；

2、立即联系宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局，视事件变化情况，联系消防、公安和医疗等，并接应外部应急求援力量，配合其进行全力抢救抢险；

3、事故后现场恢复和清理，洗消废水收集至污水站处理后外排；

4、事故原因调查、事故总结，事故信息最终报告市政府、生态环境局和应急管理局；

5、针对事故原因，进行生产、储存环节改进，加强事故预防，并对应急预案进行改进完善，提高应急效率。

5.2.5 二级突发环境污染事件应急响应

二级环境污染事件是对企业生产和人员安全造成较大危害和威胁，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，事故控制及其对生产、社会、环境产生的影响依靠车间内自身力量不能控制，需要上级或相关方面救援力量进行应急处置的环境污染事件。

当发生一般环境污染事件时，原则上由企业内部组织应急救援力量处置，应急指挥部视事故态势变化请求市环保、消防、公安和医疗等相关力量协助，协助进行应急监测以及事故处置。具体应急响应措施如下：

1、启动二级应急响应程序，控制并消除事故危险源，同时进行人员疏散与转移；

2、联系宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局，视事故态势变化联系消防、公安和医疗等相关力量协助；

3、事故后现场恢复和清理；

4、事故原因调查、事故总结、事故信息最终报告生态环境局、应急管理局；

5、针对事故原因，进行生产、储存环节改进，加强事故预防，并对应急预案进行改进完善，提高应急效。

5.2.6 三级突发环境污染事件应急响应

厂区内生产车间或车间范围的发生的环境污染事件由于对周边环境造成的危害较小，是轻微环境污染事件。事故发生后，启动三级应急预案，由车间或现场操作人员组织救援力量展开救援。具体应急响应措施如下：

1、启动三级应急响应程序，开展应急救援；

2、事故后现场恢复和清理；

3、事故原因调查、事故总结，事故处理后报告应急指挥部；

4、针对事故原因，进行生产、储存环节改进，加强事故预防，并对应急预案进行改进完善，提高应急效率。

5.3 启动条件

对于不同级别的环境事件，企业进行不同应急救援响应，制定不同的应急措施，并采取不同级别的汇报工作。

突发环境事件应急等级判定条件见表4.3-1。

表5.3-1 突发环境事件应急等级判定条件

| 应急等级 | 判定条件 |
| --- | --- |
| 一级 | - 大面积起火且火势已蔓延扩散，需要厂外救援人员；因火灾造成受伤人员3人以上，需外送医院治疗的；因火灾发生人员死亡的 - 危险化学品大量泄漏，无法在企业内控制，生产中断，并有扩大倾向 |
| 二级 | - 单一车间或设备起火，且所产生的烟和热在员工穿防护服的情况下，冒烟起火且初判可以在短时间（＜1h）内控制 - 危险化学品大量泄漏，造成生产中断，但1h内可有效控制泄漏源 - 废水或废气治理设施非正常运行，无法在企业内控制，且造成大量废水或废气超标排放 |
| 三级 | - 单一车间或设备冒烟起火，且产生的烟和热，应急人员在未穿防护服情况下，可在短时间（< 5min）内控制 - 危险化学品少量泄漏或翻洒，未造成生产中断及人员受伤 - 废水治理设施非正常运行，但启用事故应急池，12h内能恢复正常运行；废气治理设施非正常运行，12h内能恢复正常运行，不影响厂区外企业及敏感点 |

5.4信息报告与通报

1、内部报告

发生突发环境事件时，事件现场人员要立即向本部门领导报告，责任单位要立即向接警中心（值班室）报告，接警中心（值班室）及时报告应急救援指挥部，应急救援指挥部视情况决定是否启动突发环境事件应急预案。

（1）报告程序如下：

事件现场人员→责任单位领导→接警中心（值班室）→应急救援指挥部→ 启动突发环境事件应急预案。

（2）报告内容如下：

报告内容包括发生的环境事件类型、地点、人员情况及事件原因初步判断等。

- （3）接警中心

- 24 小时值班电话：18679550212（24 小时）

2、外部报告

当突发环境事件发生后，可能对外环境造成影响时，应急救援指挥部必须立即向可能受影响的区域进行通报，并在发生事件后 1 小时内上报宜春经济技术开发区应急管理局、宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局。

3、报告内容

突发环境事件的报告分为初报（或速报）、续报和处理结果报告三类。

初报（或速报）从发生事件后 1h 内上报，为了保证上报的时限，采用电话等现代化通讯手段，必要时要安排人员直接报告。

应急救援指挥部向宜春经济技术开发区应急管理局及宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局报告环境污染事件时，主要内容包括：企业名称、详细地址、电话、环境事件类型、发生时间、地点、污染源、排放污染物的种类、主要污染物质、数量人员受害情况、已采取的应急措施、已污染的范围、潜在的危害程度、转化趋向、当地气象条件或水流情况、进一步处理措施和建议等。

续报是在初报的基础上报告相关确切数据、事件发生的原因、过程及采取的应急措施等基本情况。续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采取书面报告，是在事件处理完毕后在确报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害和损失的证明文件等详细情况。

处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

5.5 应急准备

1、命令启动

发现人员应迅速报告值班人员（必要时申请外部救助），同时采取措施控制事态扩大。应急指挥部根据事故严重程度，启动相应程序应急预案。

2、人员召集

相关应急小组成员保证通讯通畅，服从指挥部应急调配，确保应急有效性。

3、应急会议

发生事故后，由发现者报告应急指挥部。应急指挥部接到报警后，相关成员第一时间到达事故现场，根据实际情况依据应急预案演练方案进行抢险救援的具体工作。

5.6 现场应急措施

当发生突发环境事件时需及时进行事故源控制及处理，应急人员需在第一时间赶赴现场应急。在应急过程中，应急人员须做好个人防护措施，并根据应急指挥组的应急指令开展相应的应急停车、灭火及堵漏等工作，迅速切断污染源。

现场应急处置卡如下：

表5.6-1 废气非正常排放应急处置卡

| 事故类型 | 1.涉及的风险物质：含锡废气、TVOC 2.事故可能发生的地点：生产车间 3.事故类型：废气非正常排放 |
| --- | --- |
| 应急预警与相应程序 | 1.发生事故后，根据事故现场情况，现场人员应立即自救或疏散撤离 2.根据公司成立的现场应急处置小组根据实际情况进行应急处置，并根据事故的大小分级及发展态势向应急办公室、应急领导小组报告，根据事故情况启动相应的应急响应，并根据实际情况及时向宜春经济技术开发区管委会、宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局等应急办报告 3.及时请求外部支援 |
| 应急报告 | 报告内容：事件类型、地点、时间、性质、周边环境等基本情况 向公司领导报告，相关部门的领导联系方式： 总指挥：15818861027 副总指挥：13421345129 宜春市宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局：0795-3653639 |
| 应急负责人 | 总指挥：刘小勇 副总指挥：甘月军 |
| 应急物资与装备 | 防护口罩等 |
| 疏散与撤离 | 不需疏散和撤离 |
| 应急处置措施 | 1、停止生产：2、维修废气处理设施：3、加强通风：4、个体防护（如佩戴防尘口罩）。 |

表5.6-2 废水泄露应急处置卡

| 事故类型 | 1.涉及的风险物质：收集池废水 2.事故可能发生的地点：废水处理站 3.事故类型：事故排放废水超出接管标准、超出污水处理设施处理能力，对地表水造成不利 |
| --- | --- |
| 应急预警与相应程序 | 1.发生事故后，根据事故现场情况，现场人员应立即自救或疏散撤离 2.根据公司成立的现场应急处置小组根据实际情况进行应急处置，并根据事故的大小分级及发展态势向应急办公室、应急领导小组报告，根据事故情况启动相应的应急响应，并根据实际情况及时向宜春经济技术开发区管委会、宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局等应急办报告 3.及时请求外部支援 |
| 应急报告 | 报告内容：事件类型、地点、时间、性质、周边环境等基本情况 向公司领导报告，相关部门的领导联系方式： 总指挥：13802225855 副总指挥：13421345129 宜春市宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局：0795-3653639 |
| 应急负责人 | 总指挥：刘小勇 副总指挥：甘月军 |
| 应急物资与装备 | 事故应急池 |
| 疏散与撤离 | 不需疏散和撤离 |
| 应急处置措施 | 1、停止排放：2、维修环保设施，尽快投入使用。 |

表5.6-3火灾事故应急处置卡

| 事故类型 | 1.涉及的风险物质：酒精、绝缘漆和稀释剂、设备、电路等 2.事故可能发生的地点：仓库、办公室、生产车间等 3.事故类型：火灾 |
| --- | --- |
| 应急预警与相应程序 | 1.发生事故后，根据事故现场情况，现场人员应立即自救或疏散撤离 2.根据公司成立的现场应急处置小组根据实际情况进行应急处置，并根据事故的大小分级及发展态势向应急办公室、应急领导小组报告，根据事故情况启动相应的应急响应，并根据实际情况及时向宜春经济技术开发区管委会、宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局等应急办报告 3.及时请求外部支援 |
| 应急报告 | 报告内容：事件类型、地点、时间、性质、周边环境等基本情况 向公司领导报告，相关部门的领导联系方式： 总指挥：13802225855 副总指挥：13421345129 宜春市宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局：0795-3653639 |
| 应急负责人 | 总指挥：刘小勇 副总指挥：甘月军 |
| 应急物资与装备 | 灭火器、消防泵、消防水枪、救护担架等 |
| 疏散与撤离 | 按消防要求撤离 |
| 应急处置措施 | 出现征兆时处置措施：A电力线路架设不符合标准、线路老化、用电设施损坏等，关闭电源，按照有关用电规范进行整改。B易燃易爆物品运输、贮存、使用、回收不符合相关规定,按规定整改。C对动火未经审批的作业，取得动火证以后方可施工。D消防设施未按规定配备或损坏、失效的应按规定及时进行配备维护。E人员未经教育培训的，对其进行教育培训。F在危化物品附近作业未加防护的，落实防护措施。 事故发生时处置措施：立即报警,迅速启动现场处置方案，实施应急处置，立足自救。确定起火部位，立即切断电源,充分利用既有消防设施进行灭火;对需要转移的危险物品迅速转移至安全地带;在保证自身安全的前提下，可接近着火点灭火。 有被困人员时的处置措施：被困人员要积极自救，同时要想方设法通知救援人员自己所处的准确位置,以便得到及时救援;救援人员按规定穿戴好防护用品，在保证自身安全的前提下，携带相关救援机具、物资(根据储备物资装备确定),对遇险人员进行抢救、搜救，及时通知 就近医疗机构救援。 |

表5.6-4 酒精、绝缘漆和稀释剂等化学品事故应急处置卡

| 事故类型 | 1.涉及的风险物质：酒精、绝缘漆和稀释剂等 2.事故可能发生的地点：原料仓库 3.事故类型：化学品泄漏 |
| --- | --- |
| 应急预警与相应程序 | 1.发生事故后，根据事故现场情况，现场人员应立即自救或疏散撤离 2.根据公司成立的现场应急处置小组根据实际情况进行应急处置，并根据事故的大小分级及发展态势向应急办公室、应急领导小组报告，根据事故情况启动相应的应急响应，并根据实际情况及时向宜春经济技术开发区管委会、宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局等应急办报告 3.及时请求外部支援 |
| 应急报告 | 报告内容：事件类型、地点、时间、性质、周边环境等基本情况 向公司领导报告，相关部门的领导联系方式： 总指挥：13802225855 副总指挥：13421345129 宜春市宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局：0795-3653639 |
| 应急负责人 | 总指挥：刘小勇 副总指挥：甘月军 |
| 应急物资与装备 | 防护口罩、防护服、防护手套等 |
| 疏散与撤离 | 按要求撤离 |
| 应急处置措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：液体形式泄漏的情景下，需在厂区内构筑围堤，同时，将废液引入事故池，用相应材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：如果外泄到厂区外围，就必须坚决堵住排污管网，杜绝进入地表水体污染地表水环境，构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。迅速将被化学品污染的土壤收集起来，转移到安全地带。对污染地带沿地面加强通风，蒸发残液，排除蒸气。迅速筑坝，切断受污染水体的流动，并用围栏等限制水面二甲苯的扩散。 |

表5.6-5运输泄漏、火灾事故应急处置卡

| 事故类型 | 1.涉及的风险物质：化学品 2.事故可能发生的地点：运输途中 3.事故类型：泄漏或火灾 |
| --- | --- |
| 应急预警与相应程序 | 1.发生事故后，根据事故现场情况，现场人员应立即自救或疏散撤离 2.根据公司成立的现场应急处置小组根据实际情况进行应急处置，并根据事故的大小分级及发展态势向应急办公室、应急领导小组报告，根据事故情况启动相应的应急响应，并根据实际情况及时向宜春经济技术开发区管委会、宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局等应急办报告 3.及时请求外部支援 |
| 应急报告 | 报告内容：事件类型、地点、时间、性质、周边环境等基本情况 向公司领导报告，相关部门的领导联系方式： 总指挥：13802225855 副总指挥：13421345129 宜春市宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局：0795-3653639 |
| 应急负责人 | 总指挥：刘小勇 副总指挥：甘月军 |
| 应急物资与装备 | 防护服、防护口罩、防护眼罩等 |
| 疏散与撤离 | 按要求撤离 |
| 应急处置措施 | 1.尽快报警、组织人员抢救 危险化学品因为交通事故或其他原因发生泄漏,驾驶员、押运员或周围的人要尽快设法报警,报告当地公安消防部门或地方公安机关,可能的情况下采取应急措施,或将危险情况告知周围群众,尽量减少损失。 2.杜绝火源防止燃爆 泄漏的危险化学品如果是易燃易爆物品,现场和周围一定范围内要杜绝一切火源。所有的电气设备都应关掉,一切车辆都要停下来,手机等通讯工具也得关闭,防止打出的电火花弓¦燃引爆可燃气体、可燃液体的蒸汽或可燃粉尘。如果贮罐、容器、槽车破损,要尽快设法堵塞漏洞,切断事故源。 3.采取相应的消毒措施 运输的危险化学品若具有腐蚀性、毒害性,在处理事故过程中,运输人员一定要采取积极慎重的措施,尽可能降低腐蚀性、毒害性物品对人的伤害。现场施救人员还应根据有毒物品的特征,穿戴防毒衣、防毒面具、防毒手套、防毒靴,以防止有毒物品通过呼吸道、皮肤接触进入人体。穿戴好防护用具,可减少身体暴露部与有毒物质接触,减少伤害。 4.加强对现场外泄物品监测 危险化学品泄漏处置过程中,还应特别注意对现场物品泄漏情况进行监测,特别是剧毒或易燃易爆化学物品的泄漏更应加强监测。有关部门]应组织专业检测技术人员和检验设备到场进行迅速检测, 测定泄漏化学物料的性质、危害程度、危害范围, 有时还需要通过检测来判明是哪种化学物质泄漏。 |

5.7 人员紧急撤离和疏散

1、疏散、撤离组织负责人

Ⅰ级突发环境事件发生后，由应急指挥部向环保、安监等上级部门汇报，根据上级政府部门指令要求，确定是否需要进行疏散。若明确疏散范围，则在上级政府部门领导下，应急指挥部配合参与人员疏散。企业内部由现场治安组负责人作为疏散、撤离组织负责人，若现场治安组负责人不在现场，则应由指挥部指定专人作为疏散、撤离组织负责人。

2、撤离方式

事故现场人员向上风或侧向风方向转移，负责疏散、撤离的现场治安组人员引导和护送疏散人群到安全区，并逐一清点人数。在一定范围内划出警戒线，并在各路口派保卫人员设岗执勤，实行交通管制，阻止无关人员及车辆进入，并保持急救道路畅通。

在疏散和撤离的路线上可设立指示牌，指明方向，人员不要在低洼处滞留，要查清是否有人留在泄漏区或污染区。如发现有人未及时撤离，应由佩戴适宜防护装备的抢险队员两人进入现场搜寻，并实施救助。

当事故威胁到周边地区的群众时，及时向上级环保部门、当地政府部门报告，由当地政府指导疏散工作。

3、疏散和撤离措施

疏散引导小组到达事故现场后，听从现场指挥安排，对可能发生的危险化学品事故场所、设施及周围情况分析出结果，并依据分析结果引导和疏散现场无关人员至安全区域。在疏散撤离过程中小组成员根据预案要求的疏散、撤离方式方法，要做的工作有：

（1）清点事故现场人员是否为事故发生前人数；

（2）紧急疏散非事故现场人员至安全区；

（3）做出抢救人员撤离前、撤离后的报告；

（4）通知周边区域单位、社区人员疏散撤离并告知方式方法。

4、撤离路线确定

项目应急逃生路线图见附图6。

5、周边企业人员的紧急疏散

根据危险化学品事故的危害特性和事故的涉及或影响范围，应急指挥部应及时将事故情况汇报当地政府及有关部门，指导周边区域的企业进行疏散工作。

6、其他人员的疏散

根据危险化学品事故的危害特性和事故的涉及或影响范围，由应急指挥部决定是否需要向周边地区发布信息，并与当地政府有关部门联系，配合政府疏散的相关工作，确保周边区域的人员安全疏散。

5.8现场救援、防护措施

1.现场人员应急救援

（1）当发生灾害后，在救护队和医生到达之前，事故地点及附近的职工应迅速组织自救和互救。利用现场一切器材和条件，及时采取救护措施，尽量减少人员伤亡。

（2）因事故造成自己所在地点有毒有害气体含量增高，可能危及人员生命安全时，必须及时正确地佩戴自救器，并严格制止不佩戴自救器的人员进入灾区工作或通过窒息区撤离。

（3）在受灾地点或撤退途中发现受伤的人员，只要他们一息尚存，就要积极组织人员进行抢救并迅速搬运到安全地点。

（4）在现场急救和搬运伤员过程中，方法要得当，动作要轻巧，避免伤员伤势加重和承受不必要的痛苦。

（5）对于从灾区内营救出来的伤员，应妥善安置到安全地点，并根据伤情，就地取材，及时进行止血，包扎、骨折固定、人工呼吸等应急处理。

（6）毒性防护及现场救护：如果皮肤接触，脱去污染的衣物，立即用水冲洗至少 15 分钟或用 2%碳酸氢钠溶液冲洗，并立即就医。如是眼睛接触，立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15 分钟并立即就医。如发生毒性气体吸入，应迅速脱离现场至空气新鲜处，呼吸困难时给予输氧，立即就医。

（7）医院救治：当人员发生重大伤害后，立即采取先期救治措施后，由人事行政部安排车辆立即送往马边县人民医院进行救治。

2.受灾群众安全防护

当地政府组织做好事故发生地群众的安全防护工作，要根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施，条件允许和必要时，应尽可能提供防护物品；并根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集程度等情况，确定群众疏散方式和方向，乡镇（街道）组织群众安全疏散、撤离，必要时可在事发地安全边界之外设立紧急避难场所。

5.9应急监测

企业应配备应急监测设备及人员，随时接受来自项目总调度室、各部门的污染事故信息，及时采取应急监测方案，出动应急监测人员和分析人员，配合环保部门进行环境事故污染源的调查与处置。

应急监测体系如下：

本项目应制定环境应急监测制度和计划，包括监测机构及职责、监测人员及装备配置、监测任务（危险源及环境要素、项目、布点、方法、频率等）、监测质量保证等内容，以适应环境应急监测工作的需要。事故应急监测也可委托地方监测部门进行。在发生事故时，应及时通知监测部门开展监测工作，并协助地方人民政府开展相关应急监测工作，编制应急监测快报和正式报告。

应急监测快报的主要内容应包括：事故发生的时间，接到通知的时间，到达现场监测的时间；事故发生的具体位置及主要污染物的名称；监测实施方案，包括采样点位、监测项目与频次、监测方法等；事故原因及伤亡损失情况的初步分析；主要污染物的流失量、浓度及影响范围的初步估算；简要说明污染物的有害特性、可能产生的危害及处理处置建议；附现场示意图及录像或照片（有条件的情况下）。

初步监测方案具体见表：

表5.9-1 应急监测方案表

| 类型 | 布点采样 | 监测频次 | 监测因子 | 监测人员、设备及方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气非正常排放 | 1#、2#排气筒及厂界 | 事发：次/h 事中：次/天 事后：次/年 | 含锡废气、TVOC、二甲苯 | 委托江西昌强环境科技有限公司进行监测 |
| 废水泄露 | 在事故影响区域内饮用水和农灌区取水口必须设置采样断面(点)。根据污染物的特性，必要时，对水体应同时布设沉积物采样断面(点)。当采样断面水宽<10m时，在主流中心采样;当断面水宽>10m时，在左、中、右三点采样后混合。 | 事发：次/h 事中：4次/天 事后：次/半年 | pH、SS、CODcr、氨氮、总磷等 |  |
| 化学品泄露 | 地表水：在事故影响区域内饮用水和农灌区取水口必须设置采样断面(点)。根据污染物的特性，必要时，对水体应同时布设沉积物采样断面(点)。当采样断面水宽<10m时，在主流中心采样;当断面水宽>10m时，在左、中、右三点采样后混合。 | 地表水：事发：次/h 事中：4次/天 事后：次/半年 | pH、SS、CODcr、BOD、氨氮、总磷、泄露化学品成分等 |  |
| 火灾 | ①首先应当尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发 生地的地理特点、风向及其它自然条件，在事故发生地当日的下风向影响区域 等位置，按50~100米水平间隔布点采样，监控大气污染物的水平扩散情况。②在上风向设置对照点，- -般1~2个。 ③且采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。 | 初始加密监测，视污染物浓度递减，具体频次如下。 事故发生地:初始加密(1次/时，事故发生后60分钟内连续监测)，随着污 染物浓度下降逐渐降低频次; 周边环境敏感点(1~4个) : 事故发生地下风向(3~8个) : 4次/天或与事故发生地同频次； 事故发生地上风向对照点(1~2个) : 1次/天。 水污染监测要点如下: (1)若消防水进入雨水系统，则对消防水进行采样分析，监测指标主要是pH、 COD、SS、氨氮、石油类、氟化物、总磷; (2)监测点位为厂区围堰处。初始加密(6次/天)监测，随着污染物浓度的 下降逐渐降低频次。 | 一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、颗粒物等 |  |

监测结果公告

发生事故性排放后，造成水体或大气污染，须进行废水、废气跟踪监测，并准确记录监测时间、监测天数等，直至废水处理站出水达到标准、地表水与原背景值接近，废气处理设施能够正常运行，公司厂界和周围敏感点大气环境满足相关质量标准要求。监测结果经宜春经济技术开发区管委会或宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局批准后及时向公众发布，使公众能够及时、准确了解污染和处置情况。

5.10现场洗消

现场洗消是为了防止危险物质的传播，去除暴露于有毒、有害化学品环境场所的污染，对事故现场和受影响区域的个人、救援装备、现场设备和生态环境进行清洁净化和恢复的过程。

1、现场净化方式、方法

在应急基本行动即将终止前，应进行洗消和净化。洗消与净化包括人员的洗消和现场环境的净化。环境污染事故中可能涉及的危险物质泄漏使现场人员受到污染和伤害，洗消与净化是应急行动的一个环节。

(1)洗消的对象

在危险区（污染区边界处）与安全区交界处设立洗消站（通常每个出口处设一个），洗消的对象包括：①轻度中毒的人员；②重度中毒人员在送医院治疗之前；③现场医务人员；④环境监察、监测人员，消防和其他抢险人员以及群众互救人员；⑤抢救及染毒器具。洗消需使用相应的洗消药剂；洗消污水的排放必须经过环保部门的检测，以防造成二次污染。

(2)洗消的方法

人员洗消：用清水、肥皂水或其他洗消剂进行清洗或用毛巾擦拭等方法清除身体上的污染物；用水洗、拍打、抖拂等方法清除服装上的污染物。洗消时产生的废弃物要妥善处理，防止污染扩散。

环境污染事故中，由于化学品污染、燃烧和其他的原因引起的伤害，受伤人员可能会出现危急情况，紧急医疗必须在快速、有效但安全的环境中进行。在进行医疗前的洗消时，应选择和辩识净化区域和分类区域的位置，考虑到不同的风向条件，所选择的位置应该在上风向以避免暴露于污染物扩散区而受到影响；在上坡以避免来自于消防和化学品的喷溅，并选择车辆易于到达的地方。

在进一步的治疗和转移前，必要的最低程度上的初净化是对伤员的衣服和其他明显的污染的净化。伤员的彻底“净化”应该在伤员处于稳定状态时进行。在现场的应急医疗服务人员应负责这些操作。

(3)环境的净化

清洁净化的准备主要包括：废水的处理，需要的净化设备（如软管、水枪、喷雾器、淋浴器）等。环境的净化的主要方法包括：

①稀释。用水、清洁剂、清洗溶液清洗和稀释污染物。洗涤溶液包括清洁剂、肥皂或其他的液体香皂。清洗液可能包括：稀释的磷酸盐、小苏打。

②处理。在事故区域中使用的衣服、工具、设备应该考虑处理。当应急人员从受污染区域撤出时，他们的衣服或其他的物品应贮藏在合适的容器中并作为危险的废物来进一步处理。

③物理法去除。使用刷子可以去除一些物质，吸尘器也可以吸收活性物质，较大的部分应该用大量的水和清洁剂清洗。

④中和。中和通常不直接应用于人的身上，它的使用通常仅限于衣服和设备，如处理酸性物质应用碱性药剂；处理液碱等碱性物质应用酸性药剂。苏打粉、碳酸氢钠、碎的石灰石、醋、柠檬酸、家用漂白剂、次氯酸钙盐、矿物油都是一些获得广泛使用的中和材料。

⑤吸附。利用活性炭吸附泄漏物品或过滤空气、水中的污染物，也可以利用棉花、纱布等吸去人体皮肤上的污染物液滴。

⑥转移。通过铲除、切断或覆盖等手段将污染物移走或覆盖掉，减轻或消除污染物的危害。

(4)设备的净化

环境污染事故发生后被污染的仪器和设备清除及清洗不可忽视，在发生污染物已经泄漏到环境中的事故后，应注意在应急行动中受到污染的应急设备的污染清楚。决定恢复和清除效果的重要因素是时间。

小范围的设备净化的基本方法是一样的，通常用清洗的方法来完成。大范围的设备净化一般是两个过程。第一个过程是去除或降低大面积上的污染；第二个过程是收集废液并处理污染物质。当发生酸性物质泄漏时，应用石灰等进行中和，但应该控制速度，不要一次投入过多石灰进行中和。可以利用活性炭进行大范围内的吸附处理。当污染物质是淤泥状时，应该先刮去淤泥，然后水进行冲洗。

2、明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍

由应急指挥部抽调前面的应急小分队成员，在专家或熟悉厂内危险化学品性质的人员指导。

3、洗消后的二次污染的防治方案

对于在事故区域洗消后的衣服、工具、设备应贮藏在合适的容器中作为危险废物进一步处理。洗消用活性炭吸附后的废渣应作为危险固废送固废处理中心进行处理；洗消稀释后的废水应收集至应急池，然后用泵抽入废水站处理达标后排放。

5.11次生灾害防范

火灾事故发生后，在处置火灾时，要做好救护人员的人身安全，防止发生烧伤、CO中毒事故发生；事故消防水要全部进事故应急池待事故解除后进污水处理站处理，防止废水通过雨水管网进入周边水体，造成水体污染；此外，要监测达标后才能进污水处理厂处理，防止对污水处理厂造成影响。

液态化学品发生泄露后要做好污染防治和环境修复，防止泄露残留物对土壤、地下水及地表水的污染。

5.12事故应急终止

1、应急终止条件

突发环境事件经过处理后，符合下列条件后可宣布应急终止：

⑴泄漏、火灾等得到控制，事故发生条件已经清除；

⑵泄漏或火灾造成的危害得到清除；

⑶应急救援行动已经完成，无继续行动的必要；

⑷采取了必要的防护措施，周边人群的危害降至较低水平，并无二次危害可能。

2、应急终止程序

⑴应急指挥部确定应急终止时机，由总指挥发布应急终止信息；

⑵应急救援指挥部向应急救援队伍下达终止信息；

⑶应急终止后，继续进行环境监测和事故调查、总结工作，直到所有污染物浓度降至规定水平。

3、应急终止后的行动

⑴通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除；

⑵维护、保养应急仪器设备；

⑶应急过程评价；

⑷事故原因调查；

⑸环境应急总结报告的编制；

⑹环境事件应急预案的修订；

⑺事故损失调查与责任认定。

第六章 后期处置

6.1  现场恢复

6.1.1  事件现场的保护措施

突发事件发生后，现场救援的同时做好事件现场保护工作，迅速采取必要措施，抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事件扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，尽可能做出标志、拍照、详细记录和绘制事件现场图，妥善保存现场重要痕迹、物证等。突发事件发生后，现场指挥人员应保持镇静，现场救援本着“先控制、后处置、救人第一、减少损失”的原则，果断处理，积极抢救，指导现场人员离开危险区域，维护好现场秩序，组织有序疏散，防止惊慌造成挤伤、踩伤等事件。疏散较为困难时，更应沉着冷静，不可采取莽撞措施。在现场救援的同时，尽可能保护好生产设备和贵重物品，维护现场秩序，做好事件现场保护工作，上报事件有关材料，做好善后处理工作。

（1）室外现场保护方法

① 在事件现场周围绕以隔离带或撒白灰等做警示标记，防止他人入内；

② 通过现场的道路，必要时可临时中断交通，配专人指挥行人或车辆绕道而行。

③ 现场重要部位及现场进出口，应当设岗看守或者设置屏障遮挡；

④ 环境发生改变时（如天气），要对现场上易变的痕迹物证采取适当的保护措施。

（2）室内现场的保护措施

① 封锁现场的出入口和通道。封锁出入口，重点是现场中心所在的出入口；在门口、窗口和重要通道布设专人看守，如是双向通道须全部封锁，禁止一切无关人员进入现场；

② 封锁现场周围地带。在现场周围划出一定的警戒范围，布置警戒，禁止人员进入现场，以防破坏现场外围的物证；

③ 在实施封闭措施时，不能随便移动事件现场内的物品、物件。

6.1.2  现场净化的方式、方法

现场洗消工作由现场抢险组负责，现场抢险组人员在穿戴好防护用品的情况下对事件现场及救援车辆进行洗消处理，防止有毒有害物质扩散或被带出现场。洗消水引入污水处理站，以免污染宜水水质及厂区周边农田，造成二次环境污染事件。利用喷洒洗消液、抛洒粉状消毒剂等方式消除污染。一般在事件救援现场可采用三种洗消方式。

（1）源头洗消。在事件发生初期，对事件发生点、设备或存放间进行洗消，将污染源严密控制在最小范围内；

（2）隔离洗消。当污染蔓延时，对下风向暴露的设备、通道喷洒洗消液，抛撒粉状消毒剂，形成保护层，污染降落物流经时即可产生反应，减低甚至消除危害；

（3）延伸洗消。在控制住污染源后，从事件发生地开始向下风方向对污染区逐次推进全面而彻底的洗消。

6.1.3  洗消后的二次污染的防治方案

污染事件现场洗消后，要防止二次污染，制定二次污染防治方案，确保无二次污染，并确认污染控制彻底。根据企业突发环境事件的实际情况，在消洗过程中用到的化学药品、消防用水采用合理的围堵设施通过管道收集后，进入厂区污水处理站统一处理达标后排放。

6.1.4  环境恢复

应急终止后，总指挥及其他主要负责人组织相关人员到现场勘查，对事件地的现场及厂区周围的环境等进行调查，会同外部专家制定对受影响的生态环境恢复的措施和方案恢复周边生态环境，加强生态环境治理措施，确保在一定期限内恢复生态环境平衡。

6.2  善后处置

突发事件发生后，应急领导小组应当邀请专家对突发事件造成的损失进行评估，对受影响的设施设备进行维修或更换，组织受影响部门尽快恢复生产，逐步恢复企业的正常生产秩序。

（1）妥善安置受灾人员，工会负责受伤人员的救治和抚恤。

（2）企业安环部负责对应急过程中消耗、使用的应急物资、器材进行补充，使其重新处于应急备用状态；

（3）将应急过程中产生的危废、废水、废液等送有资质单位进行处置。

（4）生产技术部协助政府有关部门调查事件原因和责任人，总结突发事件应急处置工作的经验教训，对应急救援能力进行评估，并制定改进措施，修订应急预案。

（5）事件如果对当地生态环境有明显不利影响的，要在事件结束后调查对生态环境的影响程度及范围，同时提出可行的生态环境恢复治理方案，上报当地生态环境主管部门批准执行。

第七章 应急保障措施

7.1应急安全保障

当发生人员受伤时，应遵循“先救人、后救物，先救命，后疗伤”的原则，企业医疗救护组人员应组织积极抢救，首先保护受害人员生命安全，将伤员救离事故现场，必须对伤员进行紧急救护减少伤害，并根据不同情况采取相应的救护措施。一方面要防止烧伤和中毒程度继续加深，另一方面要使患者维持呼吸、循环功能。

伤员抢救出事故现场后紧急处理措施：

1、皮肤受危险化学品污染时，救助者应协助伤员脱去被污染的衣裤、鞋袜等，继之用大量流动清水或肥皂水，冲洗创面20至30分钟(强烈的化学品要更长)，以稀释有毒物质，防止继续损伤和通过伤口吸收。皮肤灼伤处冲洗后可涂上烫伤药膏。对于皮肤上的水泡，不可随意弄破防止感染。头脸部皮肤污染时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗。

2、皮肤或眼睛被危化品化学灼伤，一是要在现场迅速用清水进行冲洗，应使用流动的清水，冲洗时将眼皮掰开，把裹在眼皮内的化学品彻底冲洗干净。现场若无冲洗设备，可将头埋入清洁盆水中，掰开眼皮，让眼球来回转动进行洗涤。

3、伤员为急性中毒的，若经沾染皮肤中毒，应迅速脱去受污染的衣物，用大量流动的清水冲洗至少15分钟。头面部受污染时，要首先注意冲洗眼睛。若为吸入中毒，应迅速脱离中毒现场，向上风方向移至空气新鲜处，同时解开患者的衣领，放松裤带，使其保持呼吸道畅通，并要注意保暖，防止受凉。若为口服中毒，中毒物为非腐蚀性物质时，可用催吐方法使其将毒物吐出。误服强碱、强酸等腐蚀性强的物品时，催吐反使食道、咽喉再次受到严重损伤，可服牛奶、蛋清、豆浆、淀粉糊等，此时不能洗胃，也不能服碳酸氢钠，以防胃胀气引起穿孔。

4、对现场中毒者发生心跳、呼吸骤停，应立即实施人工呼吸和体外心脏按压术，使其维持呼吸、循环功能。中毒昏迷或神志不清的伤员，应置伤员于侧卧位，保持呼吸道畅通，清除鼻腔、口腔分泌物等，如伤员呼吸困难，应给予氧气吸入（备用氧气袋或氧气呼吸器），呼吸停止时，进行人工呼吸抢救。人工呼吸忌用口对口，特殊情况下与病人隔数层水湿纱布。

5、对于中、小面积火烧伤，特别是头、面、四肢等部位，可采取“创面冷却疗法”，用清洁水（自来水、河水、井水等）冷敷或浸泡创面，需持续0.5~1小时，以取出后不痛或稍痛为止。

6、对皮肤、眼睛污染严重、中毒、灼伤、昏迷等严重情况，对伤员进行简单处理后，应立即转送救治，与救助医院联系后，马上用车辆送医院或等待医院救护车。护送者应向医院提供烧伤或中毒的原因、化学品的名称；如化学物不明，则要带该物料或呕吐物的样品，以供医院检测。

7、现场参与救护者应重视自身防护，如时间不长，对水溶性毒物，可用浸湿的毛巾捂住口鼻进行简单防护，有条件的可佩戴防毒面具等防护器具。

7.2应急交通保障

企业在火灾事故发生后，应第一时间联系消防、环保等部门，并联系相关部门，对企业周边交通进行管制，保证外部救灾、抢险等车辆通行无阻。另外，企业厂区内部制定的消防通行道路要保持无阻，其他车辆、物资不得堆放在消防应急通道、登高抢险平台等划定的区域。

7.3通信与信息保障

企业应急总指挥、副指挥、各应急小组组长以及值班干部等人员在应急期间要确保24小时通信畅通。保证企业内部扩音喇叭、对讲机、广播等应急通讯设施的正常运行，并定期进行日常维护，确保本预案启动时应急行动指挥通信的畅通

7.4人力资源保障

按照本预案的要求，完善应急指挥机构和应急抢险组、应急消防组、现场治安组、物资保障组、应急监测组、医疗救护组等。企业要加强突发环境污染事件应急队伍建设，加强应急救援队伍的业务培训和应急演练。重点培训建立一支常备不懈、熟悉环境应急知识、充分掌握各类突发环境事件处置措施的应急队伍，保证在突发环境事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。企业内部各部门要建立联动协调机制，提高准备水平，提高其应对突发环境污染事件的素质和能力。在本单位应急救援能力有限的情况下，动员企业所在地社会团体、企事业单位以及志愿者等各种社会力量参与应急救援工作。

#### 1、现有应急人员和外部应急队伍见下表：

#### 表7.4-1突发环境事件应急联络表

| 姓名 | 部门或职务 | 电话号码 | 应急系统职位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘小勇 | 主要负责人 | 13802225855 | 总指挥 |
| 甘月军 | 副总经理 | 13421345129 | 副总指挥 |
| 周德亮 | 安全主任 | 18679550212 | 应急消防组组长 |
| 彭忠新 | 经理 | 18936869599 | 应急抢险组组长 |
| 宋家磊 | 经理 | 13510210346 | 医疗救护组组长 |
| 王健 | 工程师 | 13416169409 | 环境监测组组长 |
| 肖平 | 保安队长 | 13687055515 | 现场治安组组长 |
| 王佳伟 | 办公室副主任 | 15847695629 | 物资保障组组长 |
| 汪文飞 | 线长 | 15879519109 | 通讯联络组组长 |

#### 表7.4-2外部应急队伍及联系方式

| 1 | 宜春市应急管理局 | 0795-3590918 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 宜春市生态环境局 | 0795-3998865 |
| 3 | 宜春市安全生产应急救援 指挥中心 | 0795-3562731 |
| 4 | 宜春市宜春经济技术开发区应急管理局 | 0795-3668228 |
| 5 | 宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局 | 0795-3653639 |
| 6 | 宜春市公安局 | 110 |
| 7 | 宜春市交警支队 | 122 |
| 8 | 宜春市消防大队 | 119 |
| 9 | 宜春市人民医院 | 120 |
| 10 | 宜春经济技术开发区管理委员会 | 0795-3668066 |
| 11 | 宜春生态环境监测中心 | 0795-3998059 |
| 12 | 宜春经济技术开发区公安局 | 0795-3653299 |
| 13 | 宜春经济技术开发区消防大队 | 0795-3668066 |
| 14 | 金园街道卫生服务中心 | 0795-3665677 |
| 15 | 宜春经济技术开发区交警支队 | 0795-3919683 |

7.5资金保障

企业要保证所需突发环境污染事件应急准备和救援工作资金，用于应急物资储备和应急设施的建设，以及保证应急状态时应急经费的及时到位。企业应急准备和救援工作资金除来自企业自身外，企业可办理相关责任险或其他险种，为突发环境污染事件应急处置人员办理意外伤害保险，突发环境污染事件发生后，各保险企业可快速介入，及时做好理赔工作，减少和弥补企业的损失。

7.6物资装备保障

根据本预案的要求，企业须及时配齐所需的消防物资、堵漏物资、医疗物资、监测物资、标识物资等其他物资。加强对物资储备的监督管理，委派专人对应急物资进行管理，应急物资按照规定存放在物资仓库内，不得随意转移，此外，及时对应急物资予以补充和更新。发生重、特大突发环境事件时，积极配合当地政府和生态环境局做好应急物资、装备的保障。

企业突发环境事件应急处置设施（备）和应急处置物资由物资保障组负责管理，包括：应急设施、消防设施、堵漏器材、医疗救护仪器及药品、个人防护装备器材、应急交通工具等。用于应急处置的物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的物资（如消防沙等），采用就近原则，备足、备齐，定置明确，能保证现场应急处理（置）人员在第一时间内启用。用于应急处置的物资，做到调用方便、迅速。相关应急物资如表6.6-1所示，常用的急救药品，需定期维护更新。

表7.6-1  厂区内应急物资情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 功能 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 胶手套 | 双 | 30 | 身体防护（废气废气非正常排放、火灾、化学品泄露） | 应急物资库 （设在仓库内） |
|  | 胶鞋 | 双 | 30 |  |  |
|  | 全身防化服 | 套 | 10 |  |  |
|  | 防护镜 | 个 | 10 |  |  |
|  | 防毒面具 | 套 | 10 |  |  |
|  | 口罩 | 个 | 40 |  |  |
|  | 安全马甲 | 件 | 30 |  |  |
|  | 污水泵 | 台 | 2 |  |  |
|  | 隔离带 | 米 | 500 | 隔离（火灾） |  |
|  | 充电电筒 | 个 | 10 | 应急照明 |  |
|  | 铁铲 | 把 | 15 | 应急抢险（火灾） |  |
|  | 镐头 | 把 | 5 |  |  |
|  | 千斤顶 | 个 | 3 |  |  |
|  | 撬棍 | 根 | 3 |  |  |
|  | 塑料膜 | m2 | 100 |  |  |
|  | 石灰 | 吨 | 2 |  |  |
|  | 电缆线 | m | 200 |  |  |
|  | 吊装带 | 条 | 2 |  |  |
|  | 对讲机 | 个 | 10 | 通讯联络 |  |
|  | 手持扩音器 | 个 | 3 |  |  |
|  | 急救箱 | 个 | 3 | 伤员救护 |  |
|  | 医用氧气袋 | 个 | 2 |  |  |
|  | 苏生器 | 台 | 2 |  |  |
|  | 担架 | 副 | 5 |  |  |
|  | 消防沙、泡沫剂、沙袋 | m3 | 5 | 消防 | 车间旁 |
|  | 干粉灭火器 | 支 | 10 | 消防 | 办公楼 |
|  | 干粉灭火器 | 支 | 5 | 消防 | 车间 |
|  | 干粉灭火器 | 支 | 8 | 消防 | 职工宿舍 |
|  | 干粉灭火器 | 支 | 4 | 消防 | 厂房 |
|  | 管道封堵气囊 | 个 | 10 | 消防 | 管道 |
|  | 絮凝剂（硫酸铝） | Kg | 500 | 消防 | 污水处理 |
|  | 吸附剂（活性炭） | Kg | 2000 | 消防 | 车间 |
|  | 活性炭面罩 | 个 | 50 | 消防 | 厂房 |

应急物资情况图如下：

第八章 应急培训与演练

8.1培训

公司安全部门负责组织应急抢险队伍成员每年3次以上培训，培训方式可送外部消防机构或外部消防机构来厂现场培训。

依据对本公司单位员工、周边工厂企业、人员情况的分析结果，明确培训如下内容：本公司事故应急救援和突发环境污染事故处理的人员培训分二个层次开展。

1、现场班组级

现场班组级是及时处理事故、紧急避险、自救互救的重要环节，同时也是事故及早发现、及时上报的关键，一般危险化学品事故在这一层次上能够及时处理而避免，对班组职工开展事故急救处理培训非常重要。每季开展一次，培训内容：

（1）针对各岗位可能发生的事故，在紧急情况下如何进行紧急停车、避险、报警的方法；

（2）针对各岗位可能导致人员伤害类别，现场进行紧急救护方法；

（3）针对各岗位可能发生的事故，如何采取有效措施控制事故和避免事故扩大化；

（4）针对可能发生的事故应急救援必须使用的防护装备以及相关环境应急设施，学会使用方法；

（5）针对可能发生的事故学习消防器材和各类设备的使用方法；

（6）掌握车间存在危险化学品特性、健康危害、危险性、急救方法。

2、公司级

由经理、安管员及义务消防队员组成，成员能够熟练使用现场装备、设施等对事故进行可靠控制。它是应急救援的指挥部与操作者之间的联系，同时也是事故得到及时可靠处理的关键。每年进行二次，培训内容：

（1）包括班组级培训所有内容。

（2）掌握应急救援预案，事故时按照预案有条不紊地组织应急救援。

（3）针对车间生产实际情况，熟悉如何有效控制事故，避免事故失控和扩大化。

（4）各部门依据应急救援的职责和分工开展工作。

（5）组织应急物资的调运。

（6）申请外部救援力量的报警方法，以及发布事故消息，组织周边社区、政府部门的疏散方法等；

（7）事故现场的警戒和隔离，以及事故现场的洗消方法。

8.2演练

公司应急指挥领导小组从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，每年组织1次逃生演习和1次事故应急救援综合演练。把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。每年年底根据实际情况编制下年的演练计划。计划包括：

（1）演练组织与准备；

（2）演练范围与频次；

（3）演练组织等。

8.2.1演练组织与级别

应急演练分为部门、公司级演练和配合政府部门演练三级；部门级的演练由部门负责人（现场指挥）组织进行，公司安全、环保、技术及相关部门派员观摩指导；公司级演练由公司应急指挥小组组织进行，各相关部门参加；与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急领导小组成员参加，相关部门人员参加配合。

8.2.2演练准备

演练应制订演练方案，按演练级别报应急指挥负责人审批；演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

8.2.3演练科目与内容

根据公司环境风险情况，针对性的设定演练科目及演练内容：

①废水设施故障导致废水超标排放处理演练；

②废水、化学品泄漏处理演练；

③废气处理设施故障事故演练；

④其他环保处理设施故障应急救援演练；

⑤火灾爆炸的应急救援演练；

以上演练科目每年最少进行一次。每年对演练次数、内容、效果进行考核。确保演练能达到预期目的。

8.2.4演练频次与范围

部门演练（或训练）以报警、报告程序、现场应急处置、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，演练频次每年5次以上；公司级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练与公司级预案全部或部分功能的综合演练，演练频次每年2次以上。与政府有关部门的演练，视政府组织频次情况确定，亦可结合公司级组织的演练进行。

8.2.5演练暴露问题及解决措施

演练过程中可能暴露的问题有以下几点：

①废水设施故障导致废水超标排放；

②废水、化学品泄漏；

③废气处理设施故障；

④其他环保处理设施故障；

⑤火灾爆炸；

应对以上问题应及时组织应急演练小组，对相应问题及时停止并处理。

第九章 奖惩

9.1奖励

企业在突发环境事件应急救援行动中，对有下列事迹之一的部门和个人，依据有关规定给予奖励。

1、出色完成应急处理任务，成绩显著的；

2、防范和处理突发环境事件有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或减少损失的；

3、对突发环境事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

4、有其它特殊贡献的。

9.2责任追究

造成突发环境事件的部门和个人，应根据有关法律规定排除危害，并对直接受到损失的其他单位或个人进行赔偿；构成犯罪的，追究刑事责任。

在突发环境事件应急处置行动中，有下列行为之一的，按照法律和规定，对有关责任人员视情节严重程度和危害后果，给予相应行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

1、不认真履行环保法律、法规，引发突发环境事件的；

2、不按照突发环境事件应急预案，拒绝承担应急准备义务的；

3、不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

4、盗窃、贪污、挪用应急资金、准备和物资的；

5、拒不执行应急预案，不服从命令和指挥或在事件应急响应时临阵脱逃的；

6、阻碍应急工作人员依法履行职责或进行破坏活动的；

7、散布谣言，扰乱社会秩序的；

8、其他对突发环境事件应急工作造成危害的；

第十章 预案评审、发布和更新

10.1预案评审

1、内部评审：企业每年至少对预案进行一次评审，由总指挥主持，评审内容有：应急机构是否完善、应急资源是否充分、应急措施是否得当等。

2、外部评审：本次预案发布前，应先组织评估，报送生态环境局进行备案，经通过后发布。

10.2预案发布

本预案由总经理签署后发布，发布时应在文本封面注明生效日期及发布人签名。

生效预案应及时抄送至宜春市宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局。

本预案应当在主要负责人签署实施之日起30日内报宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局备案。

10.3预案更新

环境应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，企业应当及时组织进行修订评审，然后重新发布。并抄送至相关部门。

1、本单位生产工艺和技术发生变化的；

2、相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

3、周围环境或者环境敏感点发生变化的；

4、环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；环境保护主管部门或者企业认为应当适时修订的其他情形。

附  则

# 一、预案的签署和解释

1、预案的签署

本应急预案由企业总经理签署后发布，发布时应在文本封面注明生效日期及发布人签名。

2、预案的解释

本应急预案解释权归总指挥部。

# 二、预案的实施

本应急预案由企业总经理签署后发布实施，具体实施时间为2022年8月。