建设项目竣工环境保护

验收报告

项目名称：高端宠物食品生产基地建设项目

建设单位： 山东开拓者生物科技有限公司

二〇二四年三月

项目名称：高端宠物食品生产基地建设项目

建设单位：山东开拓者生物科技有限公司

法定负责人：张传文

项目负责人：张传文

检测单位：山东汇运环境科技有限公司

地    址： 山东省临沂市沂南县经济开发区绿源路南段（中创路与绿源路交汇东南）

山东开拓者生物科技有限公司

地    址：山东省临沂市沂南县经济开发区绿源路南段（中创路与绿源路交汇东南）

邮政编码：276300

电    话：15853957888

前言

山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产基地建设项目属于新建项目，厂址位 于临沂市沂南县经济开发区绿源路南段（中创路与绿源路交汇东南）。项目占地面积为61851.69m2，建筑面积78271.28m2。项目总投资35428.94万元，其中环保投资1240万元，环保投资占总投资比例为3.5%。项目主要建设内容包括高鲜肉宠物食品生产线4条、高鲜肉宠物食品原料生产线1条及其配套储运工程、公用工程和环保工程等，项目职工定员350人，年运行7200h（300d/a、24h/d），公司已于2023年1月10日进行了排污许可证登记，于2023年9月16日进行了排污许可登记变更。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，2022年2月，山东新发环保设计院有限公司受企业委托编制完成了《山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产项目环境影响报告表》；2023年6月12日，沂南县行政审批服务局以沂行审投资许字﹝2023﹞131号《山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产项目环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表进行了批复，批复中要求该项目按规定程序进行竣工环境保护验收。

项目经生产运行调试后，主体工程生产装置正常生产，配套环保设施运行稳定，达到环保验收相关要求。根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》及《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号），按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用“三同时”制度要求，山东开拓者生物科技有限公司对高端宠物食品生产基地建设项目进行自行环境保护设施竣工验收工作，验收范围为山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产项目及其配套的公用、环保工程等。山东汇运环境科技有限公司接受委托承担了本项目的验收检测工作，相关技术人员核查了项目有关文件及技术资料，检查了相应污染物治理及排放环保措施的落实情况，对本项目废气、废水、噪声等于2024年2月23日~2024年2月24日进行了现场检测，并出具了《山东开拓者生物科技有限公司检测报告》；山东开拓者生物科技有限公司根据检测结果和现场检查情况进行整理和总结在此基础上编制了本验收报告。

本次竣工环境保护验收工作分为启动、现场检查、编制监测方案、实施监测和核查、编制监测报告五个阶段，具体工作程序见图1-1。

在项目竣工环境保护验收报告编制和修改过程中，得到了临沂市生态环境局沂南县分局、山东汇运环境科技有限公司、山东新发环保设计院有限公司等部门的热情指导和大力支持，在此一并表示衷心的感谢！由于时间仓促，水平有限，敬请专家领导批评指正。

山东开拓者生物科技有限公司

2024年3月

目  录

第一部分 验收监测报告	1

1 验收项目概况	2

2 验收依据	3

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	3

2.2 技术规范	3

2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定	4

3 工程建设情况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2 建设内容	5

3.3 主要原辅材料及燃料	14

3.4 公用工程......................................................................................................................	...14

3.5 生产工艺	18

3.6 项目变动情况	24

3.7 不符合验收情形	27

4 环境保护设施	29

4.1 污染物治理/处置设施	29

4.2 其他环保设施	43

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	44

5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	45

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	45

5.2 审批部门审批决定	45

5.3 环评批复落实情况	45

6 验收执行标准	53

6.1 废水执行标准	53

6.2 废气执行标准	53

6.3 噪声执行标准	55

6.4 固体废物执行标准	55

7 验收监测内容	56

7.1 环境保护设施调试效果	56

8 质量保证及质量控制	59

8.1 检测分析方法	59

8.2 检测仪器	60

8.3 人员资质	62

8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	62

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	63

8.6 废水监测分析过程中的质量保证和质量控制...............................................................63

9 验收监测结果	64

9.1 生产工况	64

9.2 环境保护设施调试效果	64

10 环境管理检查	96

10.1 环保管理机构	96

10.2 施工期环境管理	96

10.3 运行期环境管理	96

10.4 社会环境影响情况调查	96

10.5 环境管理情况分析	96

11 验收监测结论	97

11.1 环境保护设施调试效果	97

12 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	104

附件1 项目地理位置图	105

附件2 项目平面布置图	106

附件3 周围敏感目标图	107

附件4 主要环保设施图片	108

附件5 主要生产设备、消防设施及厂区绿化图片.................................................................108

附件6 危废暂存处照片 ......................................................................................................................... 97

附件7 危废合同.........................................................................................................................98

附件8 建设项目环评报告表的主要结论与建议	120

附件9 应急预案证明 ......................................................................................................... .. 120

附件10 环评批复	121

附件11 检测报告	127

附件12 废水排放口在线数据证明	172

附件13 排污许可证明.............................................................................................................157

附件14生产工况证明	174

附件15 环保设施运行台账	176

第二部分 验收意见	178

第三部分 其他需要说明的事项	192

第一部分 验收监测报告

1 验收项目概况

本次验收的内容为山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产项目。具体验收情况见表1-1。

表1-1 项目概况

| 建设项目名称 | 山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 山东开拓者生物科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 投资总概算 | 35428.94万元 | 环保投资概算 | 1240万元 | 比例 | 3.5% |
| 实际总投资 | 35428.94万元 | 环保投资 | 1240万元 | 比例 | 3.5% |
| 环评编制时间 | 2023年5月 | 开工日期 | 2024年2月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2024年2月 | 现场监测时间 | 2024年2月23日~2024年2月24日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 沂南县行政审批服务局 | 环评报告表 编制单位 | 山东新发环保设计院有限公司 |  |  |
| 验收工作由来 | 项目竣工申请验收 | 验收工作的组织与启动时间 | 2024年2月 |  |  |
| 项目竣工验收检测单位 | 山东汇运环境科技有限公司 | 项目竣工验收报告编制单位 | 山东开拓者生物科技有限公司 |  |  |
| 是否编制了验收监测方案 | 是 | 方案编制时间 | 2024年2月 |  |  |
| 验收内容 | 核查工程在设计、施工阶段对环评报告、环评批复中所提出的环保措施的落实情况。 核查工程实际建设内容、实际生产能力、产品内容及原辅助的使用情况。 核查各类污染物实际产生情况及采取的污染控制措施，分析各项污染控制措施实施的有效性；通过现场检查和实地监测，核查污染物达标排放情况及污染物排放总量的落实情况。 核查环境风险防范措施和应急预案的制定和执行情况，核查环保管理制定和实施情况，相应的环保机构、人员和监测设备的配备情况。 核查工程周边敏感保护目标分布及受影响情况；核查卫生防护距离内是否有新建环境敏感建筑物。 |  |  |  |  |

2、验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据国务院令682号2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）

（2）关于进一步做好建设项目环境保护“三同时”及自主验收监督检查工作的通知（生态环境部办公厅，环办执法〔2020〕11 号，2020.5.27）

（3）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院，第736 号，2021.3.1）

（4）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）

（5）《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2018〕6号）

（6）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）

（7）《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号，2020.12.13）

（8）《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令 第24号，2021.12.11）

（9）《关于加强环境保护重点工作的意见》（国务院[2011]35 号，2011.10.17）

（10）《公共企事业单位信息公开规定制定办法》（国办发〔2020〕50号，2020.12.7）

2.2技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 公告2018年第9号）；

（2）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函[2017]1235号）；

（3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办 [2015]113号）；

（4）《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）；

（5）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

（6）《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）；

（7）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（8）《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）；

（9）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

（10）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

（11）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）；

（12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

2.3建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

（1）《山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产项目环境影响报告表》（山东新发环保设计院有限公司，2022年2月）；

（2）《山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产项目环境影响报告表的批复》（沂行审投资许字﹝2023﹞131号）。

3工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

3.1.1地理位置

山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产项目位于山东省临沂市沂南县经济开发区绿源路南段（中创路与绿源路交汇东南）。本项目地理位置坐标为东经118度30分1.572秒；北纬35度30分36.985秒。周边交通便捷，区位条件良好，具有水、电及交通便利等有利条件。

3.1.2厂区平面布置

项目总占地面积约61851.69m2，场地呈矩形，东西最长约279m，南北长约222m，工程场地地形平坦，厂内建筑物按照功能划分为生产区、办公生活区。

①生产区：主要位于3#厂房，位于厂区西侧，主要用于本项目高鲜肉宠物食品、高鲜肉宠物食品原料生产及原料、成品仓储；配套污水处理厂位于厂区东南侧。

②办公生活区：1#研发中心、2#宿舍楼位于厂区东北侧。

③道路系统规划：从交通便捷要求出发，合理布置厂区内部道路，以形成完整的道路系统。为了方便物料及人员的进出，在厂区北侧、西侧共设置3个人员流及货物流混合进出口，可保证产品生产和货料畅通运输。

本项目分区明确，总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料在厂区内的输送简单化，方便了生产；采取有效的治理措施后，生产废气和设备运转噪声对办公生活区的影响均较小。总图布置基本合理。

3.1.3环境敏感目标

根据项目环评及批复，本项目未设置卫生防护距离，项目周围敏感目标情况见表3.1-1。

表3.1-1  周围敏感目标情况一览表

| 序号 | 名称 | 相对方位 | 距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中创公寓 | SE | 380 |

3.2建设内容

3.2.1项目工程概况

- 项目建设规模及产品方案：本项目产品方案见表3.2-1。

表3.2-1  项目产品方案一览表

| 序号 | 产品 | 环评产能 | 实际产能 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高鲜肉宠物食品 | 70560 | 70560 | 吨/年 | 全部作为产品外售 |
| 2 | 高鲜肉宠物食品原料 | 29070 | 29070 | 吨/年 | 部分厂内自用，作为生产高鲜肉宠物食品的原料；其余作为产品外售。 |
| 其中 | 肉骨粉 | 17442 | 17442 | 吨/年 |  |
|  | 油脂 | 11628 | 11628 | 吨/年 |  |

2、项目工程组成：主体工程、储运工程、公用工程及环保工程等。

3、项目员工：350人。

4、年工作天数：7200h（300d/a、24h/d）。

3.2.2工程建设内容

项目主要包括主体工程、储运工程、公用工程及环保工程等，环评及批复建设内容与实际建设内容见下表。

表3.2-2  环评及批复建设内容与项目实际建设内容一览表

| 类别 | 项目名称 |  | 环评建设内容 | 项目(一期)实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 3#厂房 |  | 1座，地上主体2F，部分为3F、5F；地下局部1F，总建筑面积为64352.93m2， 厂房长、宽、高最大尺寸为 180.3m×172.2m×31.95m（其中 2 F 处高 16m、3F处高22m），其中一层中部、二至五层中部、东侧设置4条高鲜肉宠物食品生产线，年产高鲜肉宠物食品70560吨。 |  |  |
|  |  |  | 一层东侧设置1条高鲜肉宠物食品原料生产线，年产高鲜肉宠物食品原料29070吨（含肉骨粉17442吨、油脂11628吨） |  |  |
| 储运工程 | 仓储库 |  | 主要位于 3#厂房的 1F、2F、3F西侧、北侧，用于原料及产品暂存。 |  |  |
|  | 危废库 |  | 位于 1F 西南侧，占地面积约 20m2，主要用于危险废物的暂存。 |  |  |
| 公用工程 | 供热系统 |  | 项目膨化、干燥、蒸煮等工序采用蒸汽作为热源，蒸汽用量约为 113976t/a，由临沂市阳都热电有限公司管道提供。 |  |  |
|  | 给水系统 |  | 项目用水采用自来水，由供水管网提供，一次水用量约 206983.76m3/a。 |  |  |
|  | 排水系统 |  | 采取雨污分流，设置雨水管网及污水管网；污水经污水管网排污厂内自建污水处理站，处理后排污市政污水管网。污水处理站占地面积6200m2，建筑面积约5700m2，处理能力为1000m3 /a，处理工艺为“格栅--气浮沉淀一体机--厌氧--A/A/O（厌氧池/缺氧池/好氧池）--A/O（缺氧池/好氧池）--高效除磷池--臭氧氧化”。 |  |  |
|  | 供电系统 |  | 沂南经济开发区供电网供电，用电量约1896.36万 kW·h/a。 |  |  |
| 环保工程 | 废气 | 有组织废气 | ①高鲜肉宠物食品生产粉尘废气原料筒仓入仓粉尘、入仓前筛分粉尘、入仓前色选粉尘分别经集尘器收集后经3套脉冲布袋除尘器处理后通过 3根37m高排气筒（DA001~DA003）排放； 项目设置4条高鲜肉宠物食品生产线，一次配料投料粉尘、一次混合粉尘、二次配料投料粉尘、二次混合粉尘、二次筛分粉尘、待粉碎仓粉尘、待膨化仓粉尘、物料输送提升机输送粉尘等产尘点粉尘经集尘器收集后经 2 套脉冲布袋除尘器处理后通过2根37m高排气筒（DA004、DA005）排放（1#和 2#生产线共用一套除尘器、3#和 4#生产线共用一套除尘器）； 投料粉尘、投料筛分粉尘经集尘器收集后经 1 套脉冲布袋除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA006）排放； 1#、2#、3#、4#生产线产生的一次粉碎粉尘分别经集尘器收集后经4套脉冲布袋除尘器处理后通过2根37m高排气筒（DA007~DA010）排放； 2#生产线产生的二次粉碎粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA011）排放。①高鲜肉宠物食品生产粉尘废气原料筒仓入仓粉尘、入仓前筛分粉尘、入仓前色选粉尘分别经集尘器收集后经 3 套脉冲布袋除尘器处理后通过 3 根 37m 高排气筒（DA001~DA003）排放；项目设置 4 条高鲜肉宠物食品生产线，一次配料投料粉尘、一次混合粉尘、二次配料投料粉尘、二次混合粉尘、二次筛分粉尘、待粉碎仓粉尘、待膨化仓粉尘、物料输送提升机输送粉尘等产尘点粉尘经集尘器收集后经 2 套脉冲布袋除 尘器处理后通过2根37m 高排气筒（DA004、DA005）排放（1#和 2#生产线共用一套除尘器、3#和 4#生产线共用一套除尘器）； 投料粉尘、投料筛分粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA006）排放； 1#、2#、3#、4#生产线产生的一次粉碎粉尘分别经集尘器收集后经4套脉冲布袋除尘器处理后通过2根37m高排气筒（DA007~DA010）排放； 2#生产线产生的二次粉碎粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA011）排放； |  |  |
|  |  |  | ②高鲜肉宠物食品生产膨化、干燥、一次冷却、喷涂、二次冷却废气；1#、2#生产线膨化、干燥、一次冷却、喷涂、二次冷却废气分别经集气管收集 后经 10 套沙克龙除湿除尘器处理后通过 1 根 37m 高排气筒（DA014）排放；3#、4#生产线膨化、干燥、一次冷却、喷涂、二次冷却废气分别经集气管收集后经 8 套沙克龙除湿除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA015）排放。 |  |  |
|  |  |  | ③高鲜肉宠物食品原料生产废气：干燥废气经 1 套粉尘过滤器过滤后和蒸煮废气、压榨废气、综合车间恶臭气体一起经集气管道收集后经 1 套风冷冷凝处理，粉碎粉尘、筛分粉尘、分离粉尘、一次冷却粉尘、二次冷却粉尘分别经集气管道收集处理后经2套脉冲布袋除尘器处理，一并再由 1套三级喷淋洗涤塔+微波光氧装置处理后由1根15m 高排气筒（DA016）排放； |  |  |
|  |  |  | ④污水处理站恶臭气体 本项目污水处理恶臭废气经密闭收集后（格栅、调节池、气浮车间、生化池、污泥浓缩池等）通过1套生物滤池除臭装置处理后经1根15m排气筒（DA017）排放。 |  |  |
|  |  | 无组织废气 | 项目无组织废气主要为肉骨粉外售产品包装粉尘以及未收集的高鲜肉宠物食品生产粉尘废气、恶臭气体，未收集的高鲜肉宠物食品原料生产废气、污水处理站恶臭气体。通过生产过程加强管理、车间遮挡、加强车间通风等措施减少无组织废气产生。 |  |  |
|  | 废水 |  | 生活污水经化粪池处理后和软水制备废水、循环冷却排污水、设备清洗废水、地面清洗废水、冷凝器排水、喷淋塔排污水一起经厂区污水处理站处理达标后再经市政污水管网进入沂南首创水务有限公司（沂南县第二污水处理厂）处理后，排入丰收沟后汇入沂河。 |  |  |
|  | 固体废物 |  | 原料废包装、铁磁性杂质、废包装物、废药剂包装：收集后外卖废品回收站。 |  |  |
|  |  |  | 不合格原料、不合格产品、筛下物、除尘器收集的粉尘（DA004~DA012排气筒）： 收集后外卖养殖场 |  |  |
|  |  |  | 除尘器收集的粉尘（筒仓入仓前筛分、色选、入仓粉尘）、一般杂质、污水处理栅渣、沉砂：收集后由环卫部门统一处理。 |  |  |
|  |  |  | 污泥：建材厂烧砖和有机肥场制作有机肥后回用于农田。 |  |  |
|  |  |  | 废反渗透膜、废布袋：厂家更换回收。 |  |  |
|  |  |  | 废气处理产生的油脂：收集后外售油脂回收加工厂 |  |  |
|  |  |  | 片碱废包装、废矿物油、废矿物油桶、废灯管、废光触媒棉：厂区内集中收集暂存于危险废物暂存库，定期委托有资质单位处置 |  |  |
|  |  |  | 职工生活垃圾：由环卫部门定期清运 |  |  |
|  | 噪声 |  | 采取减震、隔声、消音等措施 |  |  |

本项目主要生产设备见表3.2-3。

表3.2-3  项目主要生产设备一览表

| 产品类别 | 主要生产单元 | 名称 | 设施参数 | 设计数值 | 环评数量 （台/套） | 实际数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高档宠物干粮食品 （3 条生产线） | 原料接收 | 圆筒初清筛 | / | TCQY80A | 5 | 5 | / |
|  |  | 永磁筒 | / | TCXT25 | 7 | 7 | 原料接收线配套 |
|  | 混料系统 | “混合王”单轴双层桨叶高效混合机 | 功率（kw） | 1000kg/bat，22kwh | 1 | 1 | / |
|  |  |  |  | 500kg/bat，15kwh | 3 | 3 | / |
|  |  | 配料仓 | 容积 | 210m3 | 16 | 16 | 混料系统配套 |
|  |  |  |  | 190m3 | 12 | 12 |  |
|  |  | 永磁筒 | / | TCXT25 | 4 | 4 | / |
|  | 粉碎系统 | 待粉碎仓 | 容积 | 5m3 | 2 | 2 | 粉碎系统配套 |
|  |  |  |  | 3m3 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 10m3 | 3 | 3 |  |
|  |  | “超越”锤片式粉碎机 | 功率（kw） | 250/200 | 4 | 4 | 一次粉碎 |
|  |  | 超微粉碎机 | 功率（kw） | 180 | 1 | 1 | 二次粉碎 |
|  |  | 抽屉式粉料检验筛 | 功率（kw） | 2.2 | 6 | 6 | / |
|  | 二次混合系统 | 二次配料仓 | 总容积 | 20m3 | 2 | 2 | 二次混合系统配套 |
|  |  |  |  | 18m3 | 4 | 4 |  |
|  |  | “混合王”单轴双层桨叶高效混合机 | 功率（kw） | 1000kg/bat，22kwh | 1 | 1 | / |
|  |  |  |  | 500kg/bat，15kwh | 3 | 3 | / |
|  | 膨化烘干系统 | 待膨化仓 | 总容积 | 32m3 | 2 | 2 | 膨化烘干系统配套 |
|  |  |  |  | 20m3 | 4 | 4 |  |
|  |  | 双螺杆膨化机 | 功率（kw） | 361.25kwh | 1 | 1 | / |
|  |  |  |  | 260.5kwh | 3 | 3 | / |
|  |  | 分区带式蒸汽加热干燥机 | 功率 | 79.22kwh | 1 | 1 | / |
|  |  |  |  | 47.76kwh | 3 | 3 | / |
|  |  | 直线筛 | 功率 | 4.4kwh | 1 | 1 | / |
|  |  |  |  | 3kw | 3 | 3 | / |
|  |  | 周转仓 | 总容积（m3） | 16/10 | 4 | 4 | 膨化烘干系统配套 |
|  |  | 永磁筒 | / | TCXT30 | 4 | 4 | / |
|  | 喷涂冷却系统 | 称重式待喷涂仓 | 总容积 | 5m3 | 4 | 4 | 喷涂冷却系统配套 |
|  |  |  |  | 3m3 | 7 | 7 |  |
|  |  | 间歇式喷涂机 | 功率 | 2m3/bat，22kwh | 1 | 1 | / |
|  |  |  |  | 1m3/bat，15kwh | 4 | 4 | / |
|  |  | 滚筒喷涂机 | 功率 | 3kw | 2 | 2 | / |
|  |  | 真空喷涂机 | 功率 | 3kw | 2 | 2 | / |
|  |  | 直线筛 | 功率 | 4.4kwh | 2 | 2 | / |
|  |  |  |  | 3kwh | 6 | 6 | / |
|  |  | 周转仓 | 总容积 | 10m3 | 2 | 2 | 喷涂冷却系统配套 |
|  |  |  | 总容积 | 5m3 | 3 | 3 |  |
|  |  | 新型翻板式逆流冷却器 | 产能 | 10t/h | 1 | 1 | / |
|  |  |  | 产能 | 5t/h | 4 | 4 | / |
|  |  | 粉料添加系统 | / | / | 10 | 10 | / |
|  | 成品打包系统 | 成品仓 | 总容积 | 180m3 | 12 | 12 | / |
|  |  |  |  | 150m3 | 10 | 10 | / |
|  |  |  |  | 40m3 | 6 | 6 | / |
|  |  | 缓冲仓 | 总容积 | 24m3 | 6 | 6 | / |
|  |  |  |  | 45m3 | 7 | 7 | / |
|  |  |  |  | 60m3 | 6 | 6 | / |
|  |  | 包装机 | / | / | 5 | 5 | / |
|  | 10吨线液体添加系统 | 水罐（日用） | 容积 | 2000L | 1 | 1 | / |
|  |  | 色素混合罐(日用） | 总容积 | 2000L | 2 | 2 | / |
|  |  | 膨化肉浆添加罐 | 总容积 | 2000L | 1 | 1 | / |
|  |  | 油罐（日用） | 总容积 | 3000L | 3 | 3 | / |
|  |  |  |  | 1000L | 1 | 1 | / |
|  |  | 诱食剂罐（日用） | 总容积 | 1000L | 2 | 2 | / |
|  | 5吨线液体添加系统 | 水罐（日用） | 容积 | 2000L | 1 | 1 | / |
|  |  | 色素混合罐(日用） | 总容积 | 2000L | 2 | 2 | / |
|  |  | 膨化肉浆添加罐 | 总容积 | 2000L | 1 | 1 | / |
|  |  | 油罐（日用） | 总容积 | 3000L | 3 | 3 | / |
|  |  |  |  | 1000L | 1 | 1 | / |
|  |  | 诱食剂罐（日用） | 总容积 | 500L | 2 | 2 | / |
|  | 3吨线液体添加系统（2条） | 水罐（日用） | 容积 | 2000L | 2 | 2 | / |
|  |  | 色素混合罐（日用） | 总容积 | 2000L | 4 | 4 | / |
|  |  | 膨化肉浆添加罐 | 总容积 | 2000L | 2 | 2 | / |
|  |  | 油罐（日用） | 总容积 | 3000L | 6 | 6 | / |
|  |  |  |  | 1000L | 2 | 2 | / |
|  |  | 诱食剂罐（日用） | 总容积 | 500L | 4 | 4 | / |
|  | 预混合、包装 | 回转分级筛 | / | SFJH130×2-CL-C | 3 | 3 | 混合机配套 |
|  |  | 混合机 | 功率 | 1000kg/bat，22kwh | 1 | 1 | / |
|  |  | 配料秤 | 功率 | 1000kg/批次 | 1 | 1 | / |
|  |  | 配料仓 | 总容积 | 500L | 4 | 4 | / |
|  | 玉米小麦筒仓 | 饲料配套筒仓 | 规格 | 33英尺13环Φ10.01×H15.34M | 4 | 4 | / |
|  |  | 单层圆筒清理筛 | 功率 | 1.5kwh | 1 | 1 | / |
|  |  | 振动筛 | 功率 | 8.8kwh | 2 | 2 | / |
|  |  | 色选机 | / | / | 1 | 1 | / |
| 高鲜肉宠物食品原料生产线（1条生产线） | 堆料、破碎、金属探测 | 破冰机 | 功率 | 75kw | 1 | 1 | / |
|  |  | 料仓 | 总容积 | 100m3 | 2 | 2 | / |
|  |  | 金属探测器 | 功率 | 12.4kw | 1 | 1 | / |
|  |  | 精细破碎机 | 功率 | 60kw | 1 | 1 | / |
|  | 蒸煮 | 蒸煮机 | 功率 | 37kw | 1 | 1 | / |
|  | 压榨 | 压榨机 | 功率 | 150kw | 1 | 1 | / |
|  | 干燥 | 干燥机 | 功率 | 300 | 2 | 2 | / |
|  | 冷却、粉碎、储存系统 | 旋风分离器 | / | / | 1 | 1 | / |
|  |  | 1200风冷冷却机 | 功率 | 30kw | 1 | 1 | / |
|  |  | 粉碎机 | 功率 | 150kw | 1 | 1 | / |
|  |  | 筛分机 | 功率 | 8kw | 1 | 1 | / |
|  |  | 1200水冷冷却机 | 功率 | 30kw | 1 | 1 | / |
|  |  | 方形冷却塔 | 容积 | 150m3 | 1 | 1 | / |
|  | 炼油系统 | 三相分离机 | / | LWS580五创三相分离机，120kw | 1 | 1 | / |
|  |  | 蛋白水桶 | / | / | 3 | 3 | / |
|  |  | 加热器 | / | / | 1 | 1 | / |
|  | 真空浓缩蒸发 | 双效降膜式浓缩设备 | 功率 | 190kw | 1 | 1 | / |
|  |  | 1200浓缩冷凝器 | / | / | 1 | 1 | / |
|  |  | 方形冷却塔 | 容积 | 350m3 | 1 | 1 | / |
| 公共单元 | 物料输送 | 输送装置 | / | / | 若干 | 若干 | / |
|  | 提供动力 | 泵类 | / | / | 若干 | 若干 | / |
|  | 软水制备 | 软水机 | 总制备能力t/h | 30 | 2 | 2 | / |
| 环保单元 | 废气收集 | 风机 | / | / | 若干 | 若干 | / |
|  | 除尘 | 脉冲除尘器 | / | / | 14 | 14 | 高鲜肉宠物食品废气处理 |
|  | 除尘除湿 | 沙克龙 | / | / | 18 | 18 |  |
|  | 除尘 | 粉尘过滤器 | / | / | 1 | 1 | 高鲜肉宠物食品原料废气处理 |
|  | 除尘 | 脉冲除尘器 | / | / | 2 | 2 |  |
|  | 除臭 | 风冷冷凝+三级喷淋洗涤塔+微波光氧 | / | / | 1 | 1 |  |
|  | 污水处理 | 污水处理站 | 处理能力 | 1000m3/d | 1 | 1 | 本项目建成后运行 500m3/d、为厂区其他拟建项目预留 500m3/d |

3.3主要原辅材料及燃料

（1）原辅材料种类及用量

项目原辅材料及能源消耗情况见下表。

表3.3-1  项目主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 环评用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 高鲜肉宠物食品 | / |  |  |
| 1 | 玉米 | 24696t/a | 24696t/a | 外购，暂存于原料筒仓 |
| 2 | 小麦 | 16229t/a | 16229t/a | 外购，暂存于原料筒仓 |
| 3 | 大米 | 5645t/a | 5645t/a | 外购 |
| 4 | 肉骨粉 | 4214t/a | 4214t/a | 自产 |
| 5 | 鱼粉 | 2842t/a | 2842t/a | 外购 |
| 6 | 油脂 | 7154t/a | 7154t/a | 自产，暂存于油罐 |
| 7 | 豆粕 | 7056t/a | 7056t/a | 外购 |
| 8 | 辅料 | 2822t/a | 2822t/a | 外购 |
| 9 | 包装材料 | 68.6t/a | 68.6t/a | 外购 |
| （二） | 高鲜肉宠物食品原料 | / |  |  |
| 1 | 鱼 | 5167t/a | 5167t/a | 外购 |
| 2 | 鸡架 | 7751t/a | 7751t/a | 外购 |
| 3 | 鸭架 | 7751t/a | 7751t/a | 外购 |
| 4 | 动物板油 | 16363t/a | 16363t/a | 外购，主要为鸡皮、鸭皮、鸡壳、鸭壳 |
| 5 | 鸡肝 | 7750t/a | 7750t/a | 外购 |
| 6 | 鸭肝 | 7750t/a | 7750t/a | 外购 |
| 7 | 防腐抗氧化剂 | 58t/a | 58t/a | 外购，主要为特丁基对苯二酚（TBHQ）和山梨甲酸 |
| 8 | 香料 | 86t/a | 86t/a | 外购 |
| 9 | 片碱 | 0.2t/a | 0.2t/a | 外购，厂区内不储存，现用现购 |
| 10 | 包装材料 | 26t/a | 26t/a | 外购 |
| （三） | 污水处理及设备维护 | / |  |  |
| 1 | 聚丙烯酰胺 | 5.72t/a |  | 外购 |
| 2 | 聚合氯化铝 | 28t/a |  | 外购 |
| 3 | 聚合硫酸铁 | 14t/a |  | 外购 |
| 4 | 葡萄糖 | 0.21t/a |  | 外购 |
| 5 | 矿物油 | 0.3t/a |  | 外购，桶装 |
| （四） | 公用工程消耗 |  |  |  |
| 1 | 水 | 206983.76m3/a |  | 自来水，由供水管网提供 |
| 2 | 电 | 1896.36万 KW/h |  | 市政供电 |
| 3 | 燃气 | 113976万 m3/a |  | 临沂市阳都热电有限公司管道供应 |

（2）部分原辅材料的理化性质

项目部分原辅材料的理化性质，见表3.3-2。

表3.3-2 项目部分原辅材料理化性质

| 序号 | 原料 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防腐抗氧化剂 | 主要为特丁基对苯二酚（TBHQ）和山梨酸钾。 特丁基对苯二酚（TBHQ）又称叔丁基对苯二酚、叔丁基氢醌，化学式为 C10H14O2，是抗氧化效果较好的新合成的抗氧化剂，尤为适用于植物油抗氧化，可使食用油脂的抗氧化稳定性提高 3-5 倍。特丁基对苯二酚的抗氧化效果好。添加于任何油脂和含油食品均不发生异味和异臭。油溶性良好，低毒，用量少，它属于安全的 A(1)类产品。 山梨酸钾：为无色至白色鳞片状结晶或结晶性粉末，无臭或稍有臭味。在空气中不稳定。能被氧化着色。分子量 150.22。有吸湿性。易溶于水、乙醇。主要用作食品防腐剂属于酸性防腐剂配合有机酸使用防腐反应效果提高。以碳酸钾或氢氧化钾和山梨酸为原料制得。 |
| 2 | 聚合氯化铝 | 英文名 PAC，易溶于水，密度≥1.12，黄色，无毒无害。聚合氯化铝具有吸附、凝聚。沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上要立即用水冲洗干净。生产人员要穿工作服，戴口罩、手套，穿长筒胶靴。聚合氯化铝具有喷雾干燥稳定性好，适应水域宽，水解速度快，吸附能力强，形成矾花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能好等优点。 |
| 3 | 聚丙烯酰胺 | 英文名 PAM，是一种线型高分子聚合物，化学式为(C3H5NO)n。在常温下为坚硬的玻璃态固体，产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。热稳定性良好。 能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体。长期存放后会因聚合物缓慢的降 解而使溶液粘度下降，特别是在贮运条件较差时更为明显。聚丙烯酰胺作为润滑剂、悬浮剂、粘土稳定剂、驱油剂、降失水剂和增稠剂。 |
| 4 | 聚合硫酸铁 | 一种性能优越的无机高分子混凝剂，形态性状是淡黄色无定型粉状固体，极易溶于水，10%（质量）的水溶液为红棕色透明溶液，吸湿性。聚合硫酸铁广泛应用于饮用 水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。 |
| 5 | 片碱 | 片碱，化学名氢氧化钠，白色半透明片状固体，为基本化工原料，广泛用于造纸、合成洗涤剂及肥皂、粘胶纤维、人造丝及绵织品等轻纺工业方面，农药、染料、橡胶和化学工业方面、石油钻探，精炼石油油脂和提炼焦油的石油工业，以及国防工业、机械工业、木材加工、冶金工业，医药工业及城市建设等方面。还用于制造化学品、纸张、肥皂和洗涤剂、人造丝和玻璃纸，加工铝矾土制氧化铝，还用于水处理等。 CAS：1310-73-2 分子式： NaOH pH 值：大约> 14在100g/l在20℃ 熔点/熔点范围：318℃ 初沸点和沸程 ：1390℃在1,013百帕体积密度大约1150 kg/m3。 相对蒸气密度：1.38 外观形状：白色小丸，无臭；可能腐蚀金属。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。在着火情况下，会分解生成有害物质—氧化钠 |

3.4公用工程

3.4.1给排水

项目供水水源为自来水，用水主要为高鲜肉宠物食品配料用水、软水制备用水、设备 清洗废水、车间地面清洗用水、循环冷却水补水、喷淋塔补水、绿化用水及职工生活用水，项目水平衡图见图3.4-1。

图3.4-1项目水平衡图（m3/a）

3.4.2供热

项目膨化、干燥、蒸煮等工序采用蒸汽作为热源，蒸汽用量约为113976t/a（15.83t/h×7200h/a），蒸汽由临沂市阳都热电有限公司管道提供。项目主要勇气情况一览表见表3.4-1。

表3.4-1 项目主要用气情况一览表

| 位置 | 产品 | 主要用气工序 | 工序用气量（t/h） | 工序损耗量（间接蒸汽）（t/h） | 冷凝水回流量（t/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#厂房 | 高鲜肉宠物食品70560t/a | 膨化工序 | 5.88 | 0.18 | 5.7 |
|  |  | 干燥工序 | 4.9 | 0.15 | 4.75 |
|  | 高鲜肉宠物食品原料29070t/a | 蒸煮工序 | 3.5 | 0.10 | 3.4 |
|  |  | 干燥工序 | 1.55 | 0.05 | 1.5 |
| 备注：项目各工序用气均为间接蒸汽，汽水损耗量以3%计，浓缩工序用气为蒸煮、干燥废气 |  |  |  |  |  |

图3.4-2 项目蒸汽平衡图（t/h）

3.4.3供电

项目供电由沂南县铜井镇供电网供电，用电量约1896.36万kW·h/a。

3.5生产工艺

本项目主要生产高鲜肉宠物食品、高鲜肉宠物食品原料生产工艺流程如下：

一、高鲜肉宠物食品生产线工艺流程

1、原料入仓前筛分、色选，原料暂存

玉米、小麦外购粮食暂存于原料筒仓中，筒仓入仓前配套设置清理筛和振动筛，筛除粮食中的杂质；配套设置色选机，利用色选机将玉米、小麦中的异色颗粒自动分拣出来，保证进入筒仓的小麦、玉米更纯。

产污环节：原料筒仓入仓粉尘G1-1、入仓前筛分粉尘G1-2、入仓前色选粉尘G1-3、一般杂质S1-1、色选不合格原料S1-2、设备运行噪声N。

2、投料（配套投料筛分）

将外购的暂存于筒仓的玉米、小麦与外购的大米等原料经料仓投料后进入下一工序，投料口配套设置圆筒初清筛和永磁筒，筛除粮食中的杂质。

产污环节：投料粉尘G1-4、投料筛分粉尘G1-5、一般杂质S1-3、铁磁性杂质S1-4、设备运行噪声N。

3、配料、一次混合：配方全部输入电脑，自动化配料，其配料精度大于＞0.3%，使用双桨叶混合机，混合周期短，混合均匀度变异系数≤5%。物料根据科学配方通过微机与称重精确配置后进入双桨混合机，微机控制放料经缓冲仓、刮板、提升机、六角分配器进入下一工序。

产污环节：一次配料投料粉尘G1-6、一次混合粉尘G1-7、设备噪声N。

4、粉碎：混合后的原料进入待粉碎仓，然后经密闭管道输送至粉碎机。该项目配置3台粉碎机，原料经过粉碎后通过密闭管道提升输入下道工段。

产污环节：待粉碎仓粉尘G1-8、粉碎粉尘G1-9、设备噪声N。

5、过筛：过筛的目的主要是将粒径不符合要求的筛上物重新返回粉碎工序进行粉碎，

粒径合格的筛下物进入下道工序，筛分工序为全密闭，不产生粉尘。

产污环节：设备噪声N。

6、预混合、包装

肉粉、鱼粉等辅料根据科学配方通过投料筛投入混合机进入预混合（混合机全部密封，基本不产生粉尘），使用前需要通过混合机进行预混合，混合均匀后为方便进入生产线使用，通过微机控制定量包装秤进行定量包装，产生包装粉尘。

产污环节：预混投料粉尘及包装粉尘G1-10、设备噪声N。

7、二次混合

使用双桨叶混合机对粉碎后的粮食原料和肉粉等辅料进行二次混合，混合周期短，混合均匀度变异系数≤5%。物料根据科学配方通过微机与称重精确配置后进入双桨混合机，微机控制放料经缓冲仓、刮板、提升机、六角分配器进入下一工序。二次混合工序配套设置永磁筒，筛除原料中的铁类杂质。

产污环节：二次配料投料粉尘G1-11、二次混合粉尘G1-12、铁磁性杂质S1-5、设备运行噪声N。

8、膨化 ：二次混合后的原料通过密闭管道进入待膨化仓，通过待膨化仓进入双螺杆膨化机膨化。膨化是高温短时的热处理工艺，既能降低食品营养成分的降解，改善蛋白质的淀粉消化率。通过膨化机可生产出各种形状的宠物干粮，如鱼型、骨头型等。该工序热源来自天然气锅炉产生的蒸汽。膨化时需要加水，采用软水，用水量约为15%水/t 产品；膨化设备工作时采用循环水冷却，循环使用，不外排。项目原料肉粉、鱼粉等原料在膨化过程会产生少量恶臭气体。

产污环节：待膨化仓粉尘G1-13、膨化恶臭气体G1-14、设备噪声N。

9、干燥、一次冷却：烘干工段承担膨化干粮的去水工作，经过膨化后的物料质地比较松软，水分达到20%~30%，通过干燥机干燥后，成品水分控制在8%~10%，可保证物料再一定时期内的储存。该工序热源来自天然气锅炉产生的蒸汽。干燥配套筛分机，将膨化烘干后不合格的产品筛除，因膨化后物料为大颗粒状、块状，筛分设备密闭，基本不产生粉尘，筛除的物质为不合格产品。干燥后的物料需由高温冷却到接近室温，并可带走部分水分，项目冷却采用风冷。项目原料肉粉、鱼粉等在干燥、一次冷却过程会产生少量恶臭气体。

产污环节：不合格产品S1-6、干燥、一次冷却过程恶臭气体G1-15、设备噪声N。

10、喷涂、二次冷却：一次冷却后的物料进入待喷涂仓，膨化后物料为大颗粒状，暂存不产生粉尘，然后进入喷涂工序，对冷却后的产品表面喷涂一层动物油及肉粉，使宠物食品具有一定的香味。项目喷涂在密闭喷箱内进行。喷涂后的物料需用风机进行再次冷却。 项目原料肉粉、鱼粉、油脂等原料在喷涂、二次冷却过程会产生少量恶臭气体。

产污环节：喷涂、二次冷却过程恶臭气体G1-16、设备噪声N。

11、二次筛分、金属检测：二次筛分主要目的是将成型宠物食品干粮上附着的粉及团状颗粒筛分出来，同时为防止宠物食品中含有金属杂质，需要进行金属检测。

产污环节：二次筛分粉尘G1-17、筛下物S1-7、铁磁性杂质S1-8、设备噪声N。

12、检验：金属检测后需进行人工检验。

产污环节：不合格产品S1-9。

13、包装入库：检验后即为成品，包装后入库待售。

产污环节：废包装物S1-10、设备噪声N。

其它产污环节：

物料提升机输送粉尘G1-18； 除尘器收集粉尘S1-11；废矿物油S1-12、废矿物油桶S1-13；

本项目高档宠物食品工艺流程及产污环节图见图3.5-1。

图3.5-1 高档宠物食品工艺流程及产污环节图

二、高鲜肉宠物食品原料生产线工艺流程

高鲜肉宠物食品原料包括肉骨粉和油脂，以畜禽产品（鱼、鸡架、鸭架、动物板油、鸡肝、鸭肝等）、辅料（香料、防腐剂等）为原料，经破碎、金属探测、绞肉、蒸煮、压榨后制得饼料和蛋白汁液，蛋白汁液经离心后制得油脂和汁料，汁料经浓缩后和饼料一起经干燥、分离、一次冷却、粉碎、筛分、二次冷却后制得肉骨粉。

1、破碎

畜禽副产品（鱼、鸡架、鸭架、动物板油、鸡肝、鸭肝等）通过破冰机进行初步破碎成大块的物料，由于物料均为畜禽副产品（鱼、鸡架、鸭架、动物板油、鸡肝、鸭肝等），不会产生粉尘。项目原料畜禽副产品（鱼、鸡架、鸭架、动物板油、鸡肝、鸭肝等）来料可为鲜品，也可为冻品，厂内不设置冷库，不在厂内冷冻暂存。破冰机可直接对冻品进行破碎，无需解冻。

产污环节：原料废包装S2-1、设备运行噪声N。

2、金属探测

用金属探测器检测并剔除原料中的金属杂质。

产污环节：铁磁性杂质S2-2、设备运行噪声N。

3、绞肉

鱼、鸡架、鸭架、动物板油、鸡肝、鸭肝等冻品原料通过精细破碎机进行二次破碎绞制成肉馅，由于物料均为畜禽副产品（鱼、鸡架、鸭架、动物板油、鸡肝、鸭肝等），不会产生粉尘。

产污环节：设备运行噪声N。

4、蒸煮

采用蒸煮线对物料进行间接蒸煮，蒸煮不添加水，蒸煮机采用蒸汽夹层间接加热，将原料煮熟、煮透，以避免出现采用蒸汽直喷加热产生的大量冷凝水混入物料，而引起肉类蛋白流失的不良现象，蒸煮稳定在100-120℃。该工序热源为临沂市阳都热电有限公司管道蒸汽供热。蒸煮过程会产生恶臭气体。

产污环节：蒸煮废气G2-1、设备运行噪声N。

5、压榨

蒸煮后的物料送往压榨工序，利用压榨机将固体物料压榨成饼料，同时将蛋白水分离出来。压榨后的饼料及分离出来的蛋白水分别进入下一步工序。

产污环节：压榨废气G2-2、设备运行噪声N。

6、离心

压榨产生的汁液采用三相分离机（卧式）进行分离，分离出稠料、汁料和油。为提高分离效果，在天气较冷时，使用加热器对压榨后的汁液先进行预加热，预加热采用电加热。分离后的稠料进入干燥工序；分离出的油脂作为成品，部分外售，部分作为原料用于本项目高鲜肉宠物食品生产；汁料进入浓缩设备浓缩，浓缩后的稠料液进入干燥工序。

产污环节：设备运行噪声N。

7、浓缩

汁料浓缩采用双效降膜式浓缩设备，在真空下蒸发出汁料中的水分，蒸发温度低、蒸发速度快，对蛋白品质损失较小。干燥后的废气具有一定的温度（约95℃~105℃），为减少能源消耗，浓缩设备采用干燥机的废气作为热源。浓缩过程蒸发出来的水分通过浓缩冷凝器冷凝成废水；冷却用水由冷却塔提供，冷却水循环使用，定期外排。

产污环节：冷凝器排水W2-1、循环冷却排污水W2-2、设备运行噪声N。

8、干燥

压榨后的饼料、分离后的稠料、浓缩后的稠料一起由干燥机（蒸汽间接加热）进行干燥，该处设有一次干燥、二次干燥。干燥温度约100℃，干燥时间约30min；干燥后的废气具有一定的温度（约95℃~105℃），同时含有少量的粉尘，经粉尘过滤器过滤后作为浓缩设备的热源。

产污环节：干燥废气G2-3、设备运行噪声N。

9、分离、一次冷却

经干燥后的饼料首先通过旋风分离器进行筛分，然后经风冷冷却机进行一次冷却。

产污环节：分离废气G2-4、一次冷却废气G2-5、设备运行噪声N。

10、粉碎、筛分、二次冷却

一次冷却后的物料需再经粉碎机（全封闭）进行粉碎，粉碎前通过添加剂系统添加香料、防腐剂等辅料，粉碎后通过筛粉机筛除粉料中大块的骨头、塑料等杂质，最后经冷却机（水冷）进行冷却，水由冷却塔提供，冷却水循环使用，定期外排。冷却后的肉骨粉即为成品肉骨粉经由密闭刮板输送机输送至高鲜肉宠物食品生产区，经小料配料系统进行预混合、包装后作为原料用于高鲜肉宠物食品生产，产生输送机输送粉尘、预混合及包装粉尘，该部分粉尘废气已并入高鲜肉宠物食品工艺描述、计算、处理，此处不再重复分析。

产污环节：粉碎、筛分废气G2-6、二次冷却废气G2-7、循环冷却排污水W2-3、筛粉杂质S2-3、设备运行噪声N。

其它产污环节：

破碎、绞肉、蒸煮、压榨、浓缩、离心区综合车间恶臭G2-9；车间地面清洗产生地面清洗废水W2-4；设备清洗产生设备清洗废水W2-5；废矿物油S2-4、废矿物油桶S2-5；高鲜肉宠物食品生产产生的蒸煮、压榨、干燥工序废气回用于浓缩工序热源后废气经风冷冷凝处理后和经过脉冲除尘器处理的分离、一次冷却、粉碎、筛分、二次冷却废气处理后一起分别经2套三级喷淋洗涤塔+微波光氧装置处理后高空排放。此过程会产生除尘器收集的粉尘S2-6、废灯管S2-7、废光触媒棉S2-8、喷淋塔排污水W2-6。

图3.5-2 高档宠物食品原料工艺流程及产污环节图

3.6项目变动情况

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）及《关于征求制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境加重）的，界定为重大变动。

表 3-6 项目变动情况及对照重大变动判定一览表

| 判定类别 | 污染影响类建设项目重大变动清单（试行） | 环评设计 | 实际建设 | 变更情况 | 是否为重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。 | C1321宠物饲料加工 | C1321宠物饲料加工 | 无 | 否 |
| 规模 | - 生产、处置或储存能力增大 30%及以上的。 - 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 - 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区， 相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因 子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 3%及以上的。 | 年产高鲜肉宠物食品70560吨、高鲜肉宠物食品原料29070吨 | 年产高鲜肉宠物食品70560吨、高鲜肉宠物食品原料29070吨 | 无 | 否 |
| 地点 | 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置 变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 山东省临沂市沂南县经济开发区绿源路南段（中创路与绿源路交汇东南） | 山东省临沂市沂南县经济开发区绿源路南段（中创路与绿源路交汇东南） | 无 | 否 |
| 生产工艺 | 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： - 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； - 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； - 废水第一类污染物排放量增加的； - 其他污染物排放量增加 10%及以上的。 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气 污染物无组织排放量增加 10%及以上的。 | ①高档宠物食品生产线 原料入仓前筛分、色选，原料暂存、投料、配料、一次混合、粉碎、过筛、预混合、包装、二次混合、膨化、喷涂、二次冷却、二次筛分、金属检测、检验、包装入库 ②高鲜肉宠物食品原料包括肉骨粉和油脂，以畜禽产品（鱼、鸡架、鸭架、动物板油、 鸡肝、鸭肝等）、辅料（香料、防腐剂等）为原料，经破碎、金属探测、绞肉、蒸煮、压 榨后制得饼料和蛋白汁液，蛋白汁液经离心后制得油脂和汁料，汁料经浓缩后和饼料一起 经干燥、分离、一次冷却、粉碎、筛分、二次冷却后制得肉骨粉。 | ①高档宠物食品生产线 原料入仓前筛分、色选，原料暂存、投料、配料、一次混合、粉碎、过筛、预混合、包装、二次混合、膨化、喷涂、二次冷却、二次筛分、金属检测、检验、包装入库 ②高鲜肉宠物食品原料包括肉骨粉和油脂，以畜禽产品（鱼、鸡架、鸭架、动物板油、 鸡肝、鸭肝等）、辅料（香料、防腐剂等）为原料，经破碎、金属探测、绞肉、蒸煮、压 榨后制得饼料和蛋白汁液，蛋白汁液经离心后制得油脂和汁料，汁料经浓缩后和饼料一起 经干燥、分离、一次冷却、粉碎、筛分、二次冷却后制得肉骨粉。 | 无 | 否 |
| 环境保护措施 | 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。 |  |  |  | 否 |
|  | 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接 排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 无废水主要排放口 | 无废水主要排放口 | 无 | 否 |
|  | 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10% 及以上的。 | 无废气主要排放口 | 无废气主要排放口 | 无 | 否 |
|  | 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 项目生产车间及道路进行一般防渗，危废库进行重点防渗 | 防渗措施无变化 | 无 | 否 |
|  | 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 一般固废综合处理，危险废物于危废库暂存后委托处置 | 固废利用处置方式无变化 | 无 | 否 |
|  | 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | / | / | 无 | 否 |

由上表可知，对比污染影响类建设项目重大变动清单（试行），项目建设与环评内容基本一致，无重大变更情况。

3.7 不符合验收情形

项目与“国环规环评【2017】4号文第二章、第八条”对照情况见表3.7-1

表3.7-1 项目与“国环规环评【2017】4号文第二章、第八条”对照情况一览表

| 国环规环评[2017]4号文第二章、第八条 | 项目实际建设情况 | 项目是否存在第一列所列情形 |
| --- | --- | --- |
| 第八条 建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见： | / | / |
| （一）未按环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； | 本项目按照环评及其批复建成环境保护设施，环保设施与主体工程同时使用。其他环保设施均落实到位，环保工程与主体工程同时投产。 | 否 |
| （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； | 验收检测期间，项目COD的排放量为0.184t/a，氨氮的排放量为0.0037t/a，氮氧化物的排放量为4.91t/a，均能满足环评批复中总量控制指标（COD：1.28t/a，氨氮：0.13t/a，NOX：9.78t/a）。 | 否 |
| （三）环境影响报告表（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告表（表）或者环境影响报告表（表）未经批准的。 | 对比污染影响类建设项目重大变动清单（试行），项目建设与环评内容基本一致，项目分期建设，高档宠物干粮食品生产车间增加4根粉尘排气筒，预混料投料口产生的粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA019）有组织排放；3吨膨化机调制器产生的粉尘经集尘器收集后经1套旋风除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA020）有组织排放；5吨膨化机调制器产生的粉尘经集尘器收集后经1套旋风除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA021）有组织排放；10吨膨化机调制器产生的粉尘经集尘器收集后经1套旋风除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA022）有组织排放，有组织拆分排气筒，提高了废气处理效率，减小了废气污染物对周围环境的影响。因此无重大变更情况。 | 否 |
| （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； | 本项目建设过程中未造成重大环境污染，未造成重大生态破坏。 | 否 |
| （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。 | 项目已于2023年4月取得排污许可证，证书编号：91371321MA3WD01N7J001X | 否 |
| （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收建设项目，其分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； | 项目分期建设 | 否 |
| （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； | 项目不涉及此项 | 否 |
| （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； | 本项目验收报告的基础资料来自本单位实际信息以及山东汇运环境科技有限公司采样检测所得数据。验收检测报告内容完整，验收结论明确。 | 否 |
| （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 | 项目不涉及此项 | / |

4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

本项目用水主要为高鲜肉宠物食品配料用水、软水制备用水、设备清洗废水、车间地面清洗用水、循环冷却水补水、喷淋塔补水、绿化用水及职工生活用水。其中高鲜肉宠物食品配料用水全部进入产品或蒸发，绿化用水全部蒸发或损耗，因此项目废水主要为软水制备废水、循环冷却排污水、设备清洗废水、地面清洗废水、喷淋塔排污水、冷凝器排水及职工生活污水。

生活污水经化粪池处理后和软水制备废水、循环冷却排污水、设备清洗废水、地面清洗废水、冷凝器排水、喷淋塔排污水一起经厂区污水处理站（处理能力1000m3/d）处理达标后再经市政污水管网进入沂南首创水务有限公司（沂南县第二污水处理厂）处理后，排入丰收沟最终汇入沂河。

本项目主要建设一座污水处理站，用于处理厂内生产废水及生活污水，设计处理能力为1000m3/a，污水处理站前期运行500m3/a，剩余部分为厂区预留项目设计。处理工艺为污水--格栅--气浮沉淀一体机--厌氧--A/A/O（厌氧池/缺氧池/好氧池）--A/O（缺氧池/好氧池）--高效除磷池--臭氧氧化--出水，主要处理工艺流程如下：

1、格栅井

机械格栅能有效地将大块固体物质（如：碎屑、生活垃圾等）从污水中分离出来，有 效地降低水中悬浮物（SS）、化学耗氧量（COD），减轻后续工序污水泵和管道的堵塞。 该设备可以根据用户需要任意调节设备运行间隔，实现周期性运转；并且有手动控制功能， 以方便检修。

产污环节：恶臭 G3-1、栅渣 S3-1、设备运转噪声 N。

2、调节池

根据生产车间排放废水情况，排放具有间歇性和多变性，因此需设置调节池，用于调 节废水的水质及水量，以保证后续单元处理设施能均质均量进水。调节池内设置曝气搅拌， 能够将调节池内废水充分搅拌，起到均质的作用。

产污环节：恶臭 G3-2、设备运转噪声 N。

3、气浮沉淀

气浮沉淀一体机采用成熟的斜管--气浮并联使用的成熟工艺，污水先经过斜管沉淀器沉淀，去除大部分固体颗粒物，再进入平流式溶气气浮机，进一步去除 SS，从而取得较好的污水处理效果。

斜管沉淀区，是在泥渣悬浮层上方安装倾角 60°的斜管组件，便原水中的悬浮物，固 体物或经投加混凝剂后形成的絮体矾花，在斜管底侧表面积聚成薄泥层，依靠重力作用滑 回泥渣悬浮层，继而沉入集泥斗，由排泥管排入污泥池另行处理或综合利用，上清液逐渐 上升至集水管后进入气浮处理装置。斜管沉淀区是根据平流式沉淀池去除分数性颗粒的沉 淀原理制作而成，通过在池内增加斜管，减少水力半径的同时，加大水池过水断面的湿周， 因此水流在相同水平流速 V 时，可以极大的降低雷诺数 Re，从而减少蓄流，促进沉淀，另外，加设斜管还可以使颗粒沉淀距离缩短，减少沉淀时间，提高沉淀效率。为下级气浮处理区提供更好的水质。

气浮区的工作原理是在一定的压力(0.35~0.45Mpa)下使适量空气与部分回流水在溶气 罐内形成饱和溶气载体，经释放器骤然减压而获得大量微细气泡，迅速粘附于水中流动颗 粒、乳化油、澡类和经混凝反应的絮体上，造成絮体比重小于水的状态，被强制迅浮于水 面，从而获得固液分离。在成份复杂的高难度废水处理的工艺组合时，气浮处理同时还伴 附着曝气现象，降低了表面活性和有机浓度，使耗氧量大为降低，促进了废水的进一步净 化，为下级处理提供了有利于达标的水质。

产污环节：恶臭 G3-3、沉砂 S3-2、污泥 S3-3、原料（药剂）废包装 S3-4、设备运转噪声N。

4、厌氧池、厌氧沉淀池

厌氧处理是利用厌氧菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有 机物，并提高污水的可生化性，有利于后续的耗氧处理。厌氧过程可分为水解阶段、酸化

阶段和甲烷化阶段。水解酸化的产物主要是小分子有机物，使废水中溶解性有机物显著提 高，而微生物对有机物的摄取只有溶解性的小分子物质才可直接进入细胞内，而不溶性大

分子物质首先要通过胞外酶的分解才得以进入微生物体内代谢。水解过程较缓慢，同时受

多种因素的影响，是厌氧降解的限速阶段。在酸化这一阶段，上述第一阶段形成的小分子化合物在发酵细菌即酸化菌的细胞内转化为更简单的化合物并分泌到细菌体外，主要包括

挥发性有机酸（VFA）、乳醇、醇类等，接着进一步转化为乙酸、氢气、碳酸等。酸化过

程是由大量发酵细菌和产乙酸菌完成的，他们绝大多数是严格厌氧菌，可分解糖、氨基酸

和有机酸。产甲烷阶段阶段，乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇都被转化成甲烷、二氧化碳

和新的细胞物质。

在厌氧池这一工序内，设置搅拌装置，使高浓度的厌氧发酵菌充分与污水混合反应，

达到完全混合的状态，污水中的有机物被大幅度的分解降低。厌氧发酵菌将废水中的有毒

有害物质分解降低，以减轻对后续 A/A/O 活性污泥菌的影响，降低好氧生物处理负荷。厌氧后的水进入厌氧沉淀池进行沉淀，沉淀后上层清液进入下一步处理工序；下层污泥大部分回流至厌氧池，剩余部分通过管道进入污泥浓缩池。

产污环节：恶臭 G3-4、污泥 S3-3、设备运转噪声 N。

5、A/A/O+A/O工艺

首段厌氧池，流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥，本池主要功能为释

放磷，使污水中P的浓度升高，溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中的 BOD5浓度下降；另外，NH3-N因细胞的合成而被去除一部分，使污水中的NH3-N浓度下降，但NO3-N

含量没有变化。缺氧池中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将回流混合液中带入大量 NO3-N 和NO2-N 还原为N2释放至空气，因此BOD5浓度下降，NO3-N浓度大幅度下降。

在好氧池中，有机物被微生物生化降解，而继续下降；有机氮被氨化继而被硝化，使

NH3-N浓度显著下降，但随着硝化过程使 NO3-N 的浓度增加，P 随着聚磷菌的过量摄取，

也以较快的速度下降。

二级 A/O 工艺，原水中总氮浓度较高，二级 A/O 强化脱氮，确保出水总氮达标排放。

优点是：

①回流污泥先进入缺氧池进行反硝化，使得进入厌氧池的污泥中硝酸盐浓度很低，不

会与嗜磷菌争抢碳源，保证了磷的释放完全；

②回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氧，在进入厌氧段，保证了厌

氧池的厌氧状态，强化除磷效果；

③原水和回流硝化液首先进入缺氧池，使得充足的碳源用于反硝化脱氮过程，提高脱

氮效率，保证系统脱氮的最大效果。

产污环节：恶臭 G3-5、污泥 S3-3、原料（药剂）废包装 S3-4、设备运转噪声 N。

6、除磷池

除磷池分为混凝区、絮凝区、预沉淀区、污泥浓缩区和清水区五个部分。二沉池出水先投加混凝剂，通过搅拌器的搅拌作用，保证一定的速度梯度，使混凝剂与原水快速混合。

进入絮凝池，再投加絮凝剂，在池内的搅拌机搅拌下，对水中悬浮固体进行剪切，重新形成更大的易于沉降的絮凝体。进入沉淀池，沉淀池分为预沉区、污泥沉淀区和清水区；在预沉区中，易于沉淀的絮体沉降至污泥浓缩区，然后集中排入污泥浓缩池，最终高质量的出水通过清水区集水槽收集排至臭氧氧化池。

产污环节：污泥 S3-3、原料（药剂）废包装 S3-4、设备运转噪声 N。

7、臭氧氧化

臭氧氧化消毒池，指的是使臭氧气体扩散到处理水中并使之与水全面接触和完成反应 的处理构筑物。臭氧对废水中的有机物进行深度氧化处理，同时对废水中的细菌及病原体

进行强氧化作用，确保出水 COD、粪大肠菌群等全部达标。

臭氧发生器通过电学原理产生高压，高压达到一定程度以后空气被击穿，空气中的分 子被电离。其中，氧气分子被电离后产生由三个氧原子结合而成的臭氧分子。

8、污泥处理

调节池、气浮沉淀一体机、厌氧沉淀池、二沉池、高效除磷池排泥至污泥浓缩池，经 重力浓缩后，泵入污泥压滤机脱水，泥饼外运处置，污泥池上清液、脱水滤液回流调节池。

产污环节：恶臭 G3-6、污泥 S3-3、设备运转噪声 N。

项目污水处理工艺流程及产污环节见图4.1-1。

图4.1-1 污水处理工艺流程及产污环节图

4.1.2废气

项目产生的废气分为有组织废气和无组织废气。

4.1.2.1 有组织废气

项目有组织废气主要为高鲜肉宠物食品生产线产生的废气以及高鲜肉宠物食品原料生产线产生废气。

原料筒仓入仓粉尘、入仓前筛分粉尘、入仓前色选粉尘分别经集尘器收集后经3套脉冲布袋除尘器处理后通过3根37m高排气筒（DA001~DA003）排放。

项目设置4条高鲜肉宠物食品生产线，一次配料投料粉尘、一次混合粉尘、二次配料投料粉尘、二次混合粉尘、二次筛分粉尘、待粉碎仓粉尘、待膨化仓粉尘、物料输送提升机输送粉尘等产尘点粉尘经集尘器收集后经 2 套脉冲布袋除尘器处理后通过2根37m高排气筒（DA004、DA005）排放；投料粉尘、投料筛分粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA006）排放；1#生产线、2#生产线、3#生产线、4#生产线产生的一次粉碎粉尘分别经集尘器收集后经 4 套脉冲布袋除尘器处理后通过4根37m高排气筒（DA007~DA010）排放；2#生产线产生的二次粉碎粉尘经集尘器收集后经 1 套脉冲布袋除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA0011）排放；预混合投料及混合粉尘、包装粉尘经集尘器收集后经2套脉冲布袋除尘器处理后通过2根37m高排气筒（DA012、DA013）排放。1#、2#高鲜肉宠物食品生产线膨化、干燥、一次冷却、喷涂、二次冷却废气分别经集气管收集后经10套沙克龙除湿除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA014）排放；3#、4#高鲜肉宠物食品生产线膨化、干燥、一次冷却、喷涂、二次冷却废气分别经集气管收集后经 8 套沙克龙除湿除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA015）排放。

项目设置1条高鲜肉宠物食品原料生产线，生产线产生的干燥废气经1套粉尘过滤器过滤后和蒸煮废气、压榨废气、综合车间恶臭气体一起经集气管道收集后经1套风冷冷凝处理，粉碎粉尘、筛分粉尘、分离粉尘、一次冷却粉尘、二次冷却粉尘分别经集气管道收集处理后经2套脉冲布袋除尘器处理，一并再由1套三级喷淋洗涤塔+微波光氧装置处理后由1根15m高排气筒（DA016）排放。

本项目污水处理恶臭废气经密闭收集后（格栅、调节池、气浮车间、生化池、污泥浓缩池等）通过 1 套生物滤池除臭装置处理后经 1 根 15m排气筒（DA017）排放，

①高鲜肉宠物食品生产线废气

原料筒仓入仓粉尘废气经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA001）排放。

入仓前筛分粉尘废气经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA001）排放。

入仓前色选粉尘废气经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA001）排放。

原料接收投料筛分粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA001）排放。

1#和2#生产线一次配料投料粉尘、一次混合粉尘、二次配料投料及混合粉尘、二次筛分粉尘、待粉碎仓粉尘、待膨化仓粉尘、物料提升机输送粉尘、包装粉尘等产尘点粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA001）排放。

粉碎系统1#一次粉碎粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA010）排放；

粉碎系统2#一次粉碎粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA011）排放；

粉碎系统3#一次粉碎粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA012）排放；

粉碎系统4#一次粉碎粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA012）排放；

粉碎系统2#二次粉碎粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA012）排放；

1#和2#生产线预混合投料及混合粉尘、包装粉尘经集尘器收集后经1套沙克龙除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA013）排放；

3#和 4#生产线预混合投料及混合粉尘、包装粉尘经集尘器收集后经1套沙克龙除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA013）排放；

1#和 2#生产线膨化、干燥、一次冷却、喷涂、二次冷却经集尘器收集后经1套沙克龙除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA013）排放；

3#和4#生产线膨化、干燥、一次冷却、喷涂、二次冷却经集尘器收集后经1套沙克龙除尘器处理后通过1根37m高排气筒（DA013）排放；

②高鲜肉宠物食品原料生产废气

干燥废气经 1 套粉尘过滤器过滤后和蒸煮废气、压榨废气、综合车间恶臭气体一起经集气管道收集（负压密闭收集）后经 1 套风冷冷凝器处理，粉碎粉尘、筛分粉尘、分离粉尘、一次冷却粉尘、二次冷却粉尘分别经集气管道收集（粉碎机、物料输送、筛分机均密闭）处理后经2套脉冲布袋除尘器，一并由 1 套三级喷淋洗涤塔+微波光氧装置处理后由1根15m高排气筒排放。

③污水处理废气

污水处理站产生的恶臭废气经密闭收集+生物滤池除臭装置+1根15m高排气筒排放。

4.1.2.2 无组织废气

项目无组织废气主要为肉骨粉外售产品包装粉尘以及未收集的高鲜肉宠物食品生产粉尘废气、恶臭气体，未收集的高鲜肉宠物食品原料生产废气、污水处理站恶臭气体。项目通过生产过程加强管理、车间遮挡、加强车间通风等措施减少无组织粉尘废气对周围环境的影响，通过加强有机废气收集效率、加强车间通风减少无组织恶臭废气对周围环境的影响。

表4.1-1 废气治理/处置设施表

| 类别 | 来源 | 污染物 种类 | 治理设施/措施 | 排气筒高度与内径尺寸 | 治理设施检测点设置/开孔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 一次配料投料粉尘、3#混料系统一次混合粉尘、二次配料投料及混合粉尘、二次筛分粉尘、待粉碎仓粉尘、待膨化仓粉尘、物料提升机输送粉尘、包装粉尘等产尘环节。 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套脉冲布袋除尘器 | 1根40m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 原料接收1#线投料粉尘 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套脉冲布袋除尘器 | 1根40m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 原料接收1#线投料筛分粉尘 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套脉冲布袋除尘器 | 1根40m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 原料接收2#线投料粉尘 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套脉冲布袋除尘器 | 1根40m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 原料接收2#线投料筛分粉尘 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套脉冲布袋除尘器 | 1根40m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 原料接收3#线投料粉尘 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套脉冲布袋除尘器 | 1根40m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 原料接收3#线投料筛分粉尘 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套脉冲布袋除尘器 | 1根40m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 混料系统1#线一次混合粉尘 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套脉冲布袋除尘器 | 1根40m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 混料系统2#线一次混合粉尘 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套脉冲布袋除尘器 | 1根40m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 粉碎系统1#粉碎粉尘 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套脉冲布袋除尘器 | 1根40m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 粉碎系统2#粉碎粉尘 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套脉冲布袋除尘器 | 1根40m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 粉碎系统3#粉碎粉尘 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套脉冲布袋除尘器 | 1根40m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 原料筒仓入仓粉尘 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套脉冲布袋除尘器 | 1根15m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 入仓前筛分粉尘 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套脉冲布袋除尘器 | 1根15m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 入仓前色选粉尘 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套脉冲布袋除尘器 | 1根15m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 预混料投料口粉尘 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套脉冲布袋除尘器 | 1根40m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 3吨膨化机调制器粉尘 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套旋风除尘器 | 1根40m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 5吨膨化机调制器粉尘 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套旋风除尘器 | 1根40m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 10吨膨化机调制器粉尘 | 颗粒物 | 经集尘器收集+1套旋风除尘器 | 1根40m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
|  | 10t/h、20t/h 燃气蒸汽锅炉天然气燃烧废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 2套低氮燃烧器 | 1根38m高排气筒 | 1根排气筒，设1个检测点（出口） |
| 无组织废气 | 项目无组织废气主要为高档宠物干粮食品生产恶臭气体及集气管道未收集的粉尘废气。 | 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、VOCS | 通过生产过程加强管理、车间遮挡、加强车间通风措施减少无组织废气产生 。 | / | / |

图4.1-2 高鲜肉宠物食品生产线废气处理工艺流程图

图4.1-3 高鲜肉宠物食品原料生产线废气处理工艺流程图

图4.1-4 高鲜肉宠物食品原料生产线废气处理工艺流程图

4.1.3噪声

本项目产生的噪声设备主要为圆筒初清筛、永磁筒、“混合王”单轴双层桨叶高效混合机、“超越”锤片式粉碎机、超微粉碎机、抽屉式粉料检验筛、双螺杆膨化机、分区带式蒸汽加热干燥机、直线筛、间歇式喷涂机、滚筒喷涂机、直线筛、新型翻板式逆流冷却器、包装机、回转分级筛、混合机、配料秤、单层圆筒清理筛、振动筛、色选机、破冰机、金属探测器、精细破碎机、蒸煮机、压榨机、干燥机、旋风分离器 、1200风冷冷却机、粉碎机、筛粉机、1200水冷冷却机、三相分离机、加热器、双效降膜式浓缩设备、1200浓缩冷凝器等主要生产设备，格栅机、气浮机、压泥机、制氧机、臭氧发生器等污水处理设备以及输送装置、软水机、风机等设备运转噪声。

噪声源及采取的降噪措施详见表4.1-2。

表4.1-2 噪声治理/处置设施

| 类别 | 噪声源设备名称 | 源强（是否稳态噪声） | 厂区相对位置 | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 生产车间内各生产设备运转以及运输车辆进出产生的噪声 | 是 | 生产车间内 | 连续 | 选用低噪音设备及采取合理布置噪声源位置、隔声、减震、消声等措施。 |

4.1.4固体废物

项目固废主要为原料废包装、一般杂质、废包装物、废布袋、不合格原料、铁磁性杂质、不合格产品、筛下物、除尘器收集的粉尘、废反渗透膜、筛粉杂质、废气处理产生的油脂、片碱废包装、废矿物油、废矿物油桶、废灯管、废光触媒棉、污水水处理产生的栅渣、沉砂、污泥以及生活垃圾。

- （1）原料废包装、铁磁性杂质、废包装物：原料废包装产生量为335.93t/a，铁磁性杂质产生量为10.61t/a，废包装物产生量为4.73t/a，收集后外卖废品回收站。

- （2）不合格原料产生量为40.93t/a，不合格产品产生量为70.56t/a、筛下物产生量为98.9t/a、（DA004~DA012排气筒）除尘器收集的粉尘产生量为704.47t/a，集中收集外售养殖场。

- （3）废反渗透膜产生量为0.03t/a，废布袋产生量为0.2t/a，由厂家回收。

（4）一般杂质、（DA001~DA003）除尘器收集的粉尘、生活垃圾：一般杂质产生量536.26t/a，（DA001~DA003）除尘器收集的粉尘产生量为13.95t/a，职工生活垃圾产生量为112t/a，由环卫部门定期清运。

（5）污水处理站产生的栅渣、沉沙、污泥：栅渣产生量为6.15t/a ，沉沙产生量为5.76t/a，委托环卫部门定期清运；污泥产生量为2473.89t/a，委托建材厂烧砖和有机肥厂制作有机肥后回用于农田。

- （6）废气处理产生的油脂：废气处理产生的油脂产生量为4.47t/a，收集后外售油脂回收加工厂。

- （7）片碱废包装：片碱废包装产生量为0.008t/a，通过对照《国家危险废物名录》（2021年），片碱废包装属于危险废物（HW49(900-041-49)），暂存于危废暂存间内，统一委托有资质单位处置。

- （8）废矿物油：废矿物油产生量为0.3t/a，通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废矿物油属于危险废物（HW08(900-217-08)），暂存于危废暂存间内，统一委托有资质单位处置

- （9）废矿物油桶：废矿物油桶产生量为0.03t/a，通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废矿物油属于危险废物（HW08(900-249-08)），暂存于危废暂存间内，统一委托有资质单位处置。

- （10）废灯管：废灯管产生量为0.036t/a，通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废灯管属于危险废物（HW08(900-217-08)），暂存于危废暂存间内，统一委托有资质单位处置

（11）废光触媒棉：废矿物油产生量为0.05t/a，通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废光触媒棉油属于危险废物（HW49(900-041-49)），暂存于危废暂存间内，统一委托有资质单位处置。

表4.1-3 固废处置情况表

| 名称 | 环评中产生量 | 监测期间产生量 | 项目预计产生量 | 危废类别 | 危废代码 | 主要成分 | 危险特性 | 性质 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般杂质 | 536.26t/a | 1.78t/d | 534t/a | / | / | / | / | 一般固废 | 环卫部门统一处理 |
| 原料废包装 | 335.93t/a | 1.1t/d | 330t/a | / | / | / | / | 一般固废 | 收集后外卖废品回收站 |
| 铁磁性杂质 | 10.61t/a | 0.035t/d | 10.5t/a | / | / | / | / | 一般固废 | 收集后外卖废品回收站 |
| 废包装物 | 4.73t/a | 0.015t/d | 4.5t/a | / | / | / | / | 一般固废 | 收集后外卖废品回收站 |
| 不合格原料 | 40.93t/a | 0.136t/d | 40.8t/a | / | / | / | / | 一般固废 | 收集后外卖养殖场 |
| 不合格产品 | 70.56t/a | 0.235t/d | 70.5t/a | / | / | / | / | 一般固废 | 收集后外卖养殖场 |
| 筛下物 | 98.9t/a | 0.329t/d | 98.7t/a | / | / | / | / | 一般固废 | 收集后外卖养殖场 |
| 除尘器收集的粉尘（DA004-DA012） | 704.47t/a | 暂未产生 | 704.47t/a | / | / | / | / | 一般固废 | 收集后外卖养殖场 |
| 除尘器收集的粉尘（DA001-DA003） | 13.95t/a | 暂未产生 | 13.95t/a | / | / | / | / | 一般固废 | 环卫部门统一处理 |
| 废反渗透膜 | 0.03t/a | 暂未产生 | 0.03t/a | / | / | / | / | 一般固废 | 厂家更换回收 |
| 废布袋 | 0.2t/a | 暂未产生 | 0.2t/a | / | / | / | / | 一般固废 | 厂家更换回收 |
| 筛粉杂质 | 5.25t/a | 暂未产生 | 5.25t/a | / | / | / | / | 一般固废 | 环卫部门统一处理 |
| 废矿物油 | 0.3t/a | 暂未产生 | 0.3t/a | HW08 | 900-217-08 | 矿物油类 | T，I | 危险废废 | 于危废库暂存，定期由有资质单位处置 |
| 废矿物油桶 | 0.03t/a | 暂未产生 | 0.03t/a | HW08 | 900-249-08 | 矿物油类 | T，I | 危险固废 | 于危废库暂存，定期由有资质单位处置 |
| 生活垃圾 | 112t/a | 0.35t/d | 112t/a | / | / | 塑料、废纸、厨余垃圾 | / | / | 环卫部门定期清运 |
| 片碱废包装 | 0.008t/a | 暂未产生 | 0.008t/a | HW49 | 900-041-49 | 沾染片碱 | T，In | 危险废废 | 于危废库暂存，定期由有资质单位处置 |
| 废灯管 | 0.036t/a | 暂未产生 | 0.036t/a | HW29 | 900-023-29 | 含汞 | T | 危险固废 | 于危废库暂存，定期由有资质单位处置 |
| 废光触媒棉 | 0.050t/a | 暂未产生 | 0.050t/a | HW49 | 900-041-49 | 含催化剂 | T，In | 危险废废 | 于危废库暂存，定期由有资质单位处置 |
| 废气处理产生油脂 | 4.47t/a | 暂未产生 | 4.47t/a | / | / | / | / | 一般固废 | 收集后外售油脂回收加工厂 |
| 栅渣 | 6.15t/a | 暂未产生 | 6.15t/a | / | / | / | / | 一般固废 | 环卫部门定期清运 |
| 沉沙 | 5.76t/a | 暂未产生 | 5.76t/a | / | / | / | / | 一般固废 | 环卫部门定期清运 |
| 污泥 | 243.89t/a | 暂未产生 | 243.89t/a | / | / | / | / | 一般固废 | 委托建材厂烧砖和有机肥厂制作有机肥后回用于农田 |

4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

- 防渗措施

- 项目公司对原料生产车间及办公生活区等进行了地面硬化等防渗措施阻断污染源对地下水和土壤污染。项目对危废库进行了重点防渗；项目危废库采取的防渗措施为建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固防渗的材料建造，有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，同时其地面为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙，同时项目采用专用的密闭的罐储存危险废物，并确保罐体不会发生渗漏。

- 环境风险防范措施

根据项目环评，项目生产过程中所涉及的风险物质主要为废矿物油、油脂、废包装材料面粉等原料污水处理站废水。项目运行过程可能存在废矿物油、油脂泄漏、废包装材料引发的火灾、爆炸事故以及污水处理站污水输送管线非正常运行造成废水泄露。

（1）火灾、爆炸事故风险防范措施

项目严格按照有关建筑防火规范和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计；定期进行防火消防宣传教育，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；设置专门的库房，把生产区与储存区、成品区分开；制定安全生产管理制度，严禁厂区吸烟和使用明火。电线穿管敷设，禁止临时随意拉接。车间内须使用排气风扇，加强通风；禁止无关人员进入 车间，车间内严禁堆放杂物。制定和落实消防器材检查、维护保养制度，及时更换、维修消防栓、灭火器、水带等，使其始终处于完好状态，确保安全生产。

（2）废水泄漏事故防范措施

项目加强管网的维护和管理，污水处理工程同管道工程同时设计、同时施工、同时运营，进排水管道等输送系统作防腐、防渗漏处理，并达到国家现行的有关标准要求 。管道连接处采取措施密封牢固，不能渗漏；管道置于管道沟内，并设观察口，定期检查有无渗漏。 项目制定操作管理规程、岗位责任制、奖惩条例等规章制度，实现规范化、制度化管理。操作人员持证上岗，严格执行操作管理规定，最大限度控制由于操作失误因素造成的废水事故性排放的发生几率。

针对项目污染物来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立污染源头、处理过程和终排放的“三级防控”机制。

第一级防控措施是生产装置区设置地沟，确保装置区废水等不会溢出，得到有效收集。

第二级防控措施是建设事故池，将事故状况下的生产废水等通过防渗管沟导入事故池。

事故结束后，根据事故废水水质采用污水站处理或委托处理。

第三级防控措施是对厂区污水总排口设置切断措施，封堵污染物在厂区围墙之内，防止事故情况下高浓度废水泄漏或溢流进入地表水水体。

4.2.2其它环保设施

4.2.2.1环保机构设置和环保管理制度检查

公司设有环保设施管理、检查及维护人员，定期对各环保设施进行检查、维护，现场核查在用的各类环保设施均处于正常运行状态。

公司正在制定环保管理制度，具有专人负责该项目的环境工作，积极配合环境监管部门的工作。

4.2.2.2环境信息公开落实情况

根据《关于企业环境信息公开的公告》（环发[2013]156号）及《企业事业单位环境信息公开暂行办法》的有关要求，公司设有专门的公司网站，及时发布企业各类环境信息，主动接受社会监督。

4.2.2.3污染物排放口规范化

项目按照GB 15562-1995《环境保护图形标志/排放口（源）》、GB 15562.2-1995《环境保护图形标志/固体废物贮存（处置）场》中有关规定执行，项目危废库设置了相应的警告标志或提示标识。

4.2.2.4绿化、生态恢复情况

根据现场实际，项目对厂区内部已进行了绿化，形成有效的隔音绿化带。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资情况

本项目实际35428.94万元，其中环保投资1240万元，占实际总投资额的3.5%。各项环保设施实际投资情况详见下表。

表4.3-1  环保设施实际投资情况表

| 污染类别 | 治理措施 |  | 投资额（万元） | “三同时”备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染 | 高鲜肉宠物食品生产线粉尘废气 | 集尘管道+13套脉冲布袋除尘器+13根37m高排气筒（DA001~DA013） | 540 | 项目的污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 |
|  | 1#、2#生产线高鲜肉宠物食品生产膨化、干燥、一次冷却、喷涂、二次冷却废气 | 集气管道+10 套沙克龙除湿除尘器+1根37m 高排气筒（DA014） |  |  |
|  | 3#、4#生产线高鲜肉宠物食品生产膨化、干燥、一次冷却、喷涂、二次冷却废气 | 集气管道+8套沙克龙除湿除尘器+1根37m高排气筒（DA015） |  |  |
|  | 高鲜肉宠物食品原料生产线产生废气 | 集气管道+1套粉尘过滤器+2套脉冲除尘器+1套风冷冷凝+三级喷淋洗涤+微波光氧装置+1根15m高排气筒（DA016） |  |  |
|  | 无组织废气 | 生产过程加强管理、车间遮挡、加强车间通风 加强污水处理站密闭、加强周围绿化 |  |  |
| 水污染 | 生活污水生产废水 | 污水输送管道、化粪池、污水处理站 | 600 |  |
| 固废 | 一般固废 | 原料废包装、铁磁性杂质、废包装物：收集后外卖废品回收站 。 | 10 |  |
|  |  | 不合格原料、不合格产品、筛下物、除尘器收集的粉尘：收集后外卖养殖场。 |  |  |
|  |  | 废气处理产生的油脂：油脂回收加工厂。 |  |  |
|  |  | 污泥：建材厂烧砖和有机肥制作有机肥回用于农田。 |  |  |
|  |  | 除尘器收集的粉尘、一般杂质、栅渣、沉沙：收集后由环卫部门统一处理。 |  |  |
|  |  | 废反渗透膜、废布袋：厂家更换回收 |  |  |
|  | 危险废物 | 片碱废包装、废灯管、废光触媒棉、废矿物油、废矿物油桶：厂区内集中收集暂存危险废物暂存，定期委托有资质单位处置。 |  |  |
| 噪声污染 | 优选低噪声设备、基础减振、隔声罩、厂房阻隔、消声 |  | 80 |  |
| 风险 | 灭火器等应急器等 |  | 10 |  |
| 合计 |  |  | 1240 |  |

4.3.2“三同时”落实情况

该项目根据《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价法》的要求进行了环境影响评价。工程环保设施的建设实现了与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求，目前环保设施运行状况良好。

5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

建设项目环评报告表的主要结论与建议见附件8。

5.2审批部门审批决定

2023年6月12日，沂南县行政审批服务局以沂行审投资许字﹝2023﹞131号《关于山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产项目环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表进行了批复，环评批复见附件10。

5.3环评批复落实情况

该项目环评批复落实情况如下：

| 环评批复 | 落实情况 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 一、该项目属于新建项目(重大变更重新报批)，厂址位于沂南县经济开发区绿源路南段(中创路与绿源路交汇东南)。项目总投资35428.94 万元，占地面积61851.69平方米，年产高鲜肉宠物食品70560吨、高鲜肉宠物食品原料29070吨(含肉骨粉17442吨、油脂11628吨)。该项目于2022年8月由沂南县行政审批局以“沂行审投资许字[2022]231号”批复，项目占地面积74207m，年产高鲜肉宠物食品7.2万吨、高鲜肉宠物食品原料13.5万吨(含肉骨粉8.1万吨、油脂5.4万吨)。项目在建设和设备安装过程中项目占地、产品及设备选型发生变动，占地面积由74207㎡变更为61851.69m;高鲜肉宠物食品生产线由2条变更为4条、增加2条3t/h高鲜肉宠物食品生产线，高鲜肉宠物食品原料生产线由2条变更为1条;高鲜肉宠物食品产能变为70560t/a、高鲜肉宠物食品原料产能变为29070t/a(含肉骨粉17442t/a、油脂11628t/a).项目构成重大变更，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条之规定，须重新报批(沂行审投资许字[2022]231号批复同时作废)。 |  | 已落实 |
| (一)废气 高鲜肉宠物食品生产粉尘废气:原料筒仓入仓粉尘、入仓前筛分粉尘、入仓前色选粉尘分别通过集尘器收集，经3套脉冲布袋除尘器处理后，由3根37m高排气筒(DA001-DA003)排放;项目设置4条高鲜肉宠物食品生产线，一次配料投料粉尘、一次混合粉尘、二次配料投料粉尘、二次混合粉尘、二次筛分粉尘、待粉碎仓粉尘、待膨化仓粉尘、物料输送提升机输送粉尘等产尘点粉尘通过集尘器收集，经2套脉冲布袋除尘器处理后，由2根37m 高排气筒(DA004、DAO05)排放;投料粉尘、投料筛分粉尘通过集尘器收集，经1套脉冲布袋除尘器处理后，由1根37m高排气筒(DA006)排放;1#生产线、2#生产线、3#生产线、4#生产线产生的一次粉碎粉尘分别通过集尘器收集，经4套脉冲布袋除尘器处理后，由4根37m高排气筒(DA007-DA010)排放; 2#生产线产生的二次粉碎粉尘通过集尘器收集，经1套脉冲布袋除尘器处理后，由1根37m高排气筒(DA011)排放;预混合投料及混合粉尘、包装粉尘通过集尘器收集，经2套脉冲布袋除尘器处理后，由2根37m高排气筒(DA012、DA013)排放。 高鲜肉宠物食品生产膨化、干燥、一次冷却、喷涂、二次冷却废气:1#、2#高鲜肉宠物食品生产线膨化、干燥、一次冷却、喷涂、二次冷却废气分别通过集气管收集，经10套沙克龙除湿除尘器处理后，由1根37m高排气筒(DA014)排放;3#、4#高鲜肉宠物食品生产线膨化、干燥、一次冷却、喷涂、二次冷却废气分别通过集气管收集，经8套沙克龙除湿除尘器处理后，由1根 37m高排气筒(DA015)排放。 高鲜肉宠物食品原料生产废气:项目设置1条高鲜肉宠物食品原料生产线，生产线产生的干燥废气通过1套粉尘过滤器过滤后，和蒸煮废气、压榨废气、综合车间恶臭气体一起经集气管道收集，并由1套风冷冷凝处理;粉碎粉尘、筛分粉尘、分离粉尘、一次冷却粉尘、二次冷却粉尘分别经集气管道收集，通过2套脉冲布袋除尘器处理，以上废气共经1套三级喷淋洗涤塔+微波光氧装置处理后，由1根15m高排气筒(DA016)排放。 污水处理站恶臭废气经密闭收集(格栅、调节池、气浮车间、生化池、污泥浓缩池等)，通过1套生物滤池除臭装置处理后，由1根15m排气筒(DA017)排放。 颗粒物排放浓度须达到《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1一般控制区标准要求，排放速率须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求;VOCs排放浓度及排放速率须达到《挥发性有机物排放标准第7 部分:其它行业》(DB37/2801.7-2019)中表1“ⅡI时段”标准;氨、硫化氢、臭气浓度须达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值. 项目无组织颗粒物浓度须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织监控浓度限值;氨、硫化氢和臭气浓度厂界无组织排放浓度须达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级“新扩改建”标准要求;VOCs厂界无组织排放浓度须达到《挥发性有机物排放标准第7部分其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2厂界监控点浓度限值;VOCs厂内排放浓度须达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。 |  | 已落实 |
| (二)废水 生活污水经化粪池处理后,和生产废水一起经厂区污水处理站处理，达标后通过市政污水管网进入沂南首创水务有限公司(沂南县第二污水处理厂)处理，排入丰收沟最终汇入沂河。废水排放须达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及沂南首创水务有限公司(沂南县第二污水处理厂)进水水质要求。 |  | 已落实 |
| (三)噪声 通过减震、隔音、消声等措施降低噪声污染。噪声排放须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准。 |  | 已落实 |
| - (四)固体废弃物 - 原料废包装、铁磁性杂质、废包装物收集后外卖废品回收站;不合格原料、不合格产品、筛下物、除尘器收集的粉尘(DA004-DA012排气筒)收集后外卖养殖场;除尘器收集的粉尘(筒仓入仓前筛分、色选、入仓粉尘)、栅渣、沉砂、一般杂质、筛分杂质、职工生活垃圾由环卫部门统一处理;污泥委托建材厂烧砖和有机肥厂制作有机肥后回用于农田;废反渗透膜、废布袋由厂家更换回收;废气处理产生的油脂收集后外售油脂回收加工厂。一般固废处置须达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)及其修改单标准要求。 - 片碱废包装、废灯管、废光触媒棉、废矿物油、废矿物油桶定期委托有资质单位处置。危废处置须达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2011）及其修改单标准。 |  | 已落实 |
| - 根据《临沂市建设项目主要污染物排放总量指标确认书》（LNZL（2022）005号）意见，该企业总量指标为颗粒物6.573t/a、VOCs2.36t/a，倍量替代量为颗粒物13.146t/a、VOCs4.72t/a；项目需申请总量指标为颗粒物4.8236t/a、VOCs0.515t/a，倍量替代量为颗粒物9.6462t/a、VOCs1.03t/a。《临沂市建设项目主要污染物排放总量指标确认书》（LNZL（2022）005号）总量满足该项目总量需求，项目颗粒物、VOCs等污染物排放总量必须控制在文件规定的指标以内 |  | 已落实 |
| - 其他。建立健全公司环保工作制度，加强环境监测，确保污染物达标排放；严格落实环境风险防范措施。 |  |  |
| - 项目建设要严格落实环保投资和各项治理措施，环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，并按要求公开相关信息，该项目建设完成后经验收合格方可正式投入生产。 | 项目根据《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价法》的要求进行了环境影响评价。工程环保设施的建设实现了与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求，目前环保设施运行状况良好。 | 已落实 |
| - 你公司应在启动生产设施或发生实际排污之前申领排污许可证，按规定开展自行监测及按照排污许可证载明的截止日期钱提交年度或季度执行报告 | 项目已于2023年4月取得排污许可证，证书编号：91371321MA3WD01N7J001X | 已落实 |
| - 若该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。 | 本项目建设过程中未造成重大环境污染，未造成重大生态破坏。 | 已落实 |
| - 该环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，必须报我局重新审核。 | / | 已落实 |
| - 你单位自接到本批复10个工作日内，将批复后的环境影响报告表及本批复送沂南县铜井镇环保办公室，并按规定接受各级环保部门的检查。 | 项目厂区积极迎接各级环保部门的检查 | 已落实 |

6验收执行标准

6.1废水执行标准

生活污水经化粪池处理后和软水制备废水、循环冷却排污水、设备清洗废水、地面清洗废水、冷凝器排水、喷淋塔排污水一起经厂区污水处理站（处理能力1000m3/d）处理达标后再经市政污水管网进入沂南首创水务有限公司（沂南县第二污水处理厂）处理，排入丰收沟最终汇入沂河。废水排放须达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及沂南首创水务有限公司（沂南县第二污水处理厂）进水水质要求。

项目废水执行标准情况见表6.1-1。

表6.1-1 废水执行标准情况

| 序号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准(GB/T31962-2015)B级标准要求标准限值 | 沂南县污水处理厂进水水质要求标准限值 | 最终执行标准标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水、生产废水出水口 | pH值 | 6.5~9.5（无量纲） | 6-9（无量纲） | 6-9（无量纲） |
| 2 |  | 总磷 | /mg/L | 8mg/L | 8mg/L |
| 3 |  | 化学需氧量 | 500mg/L | 500mg/L | 500mg/L |
| 4 |  | 全盐量 | /mg/L | /mg/L | /mg/L |
| 5 |  | 悬浮物 | 400mg/L | 400mg/L | 400mg/L |
| 6 |  | 氨氮 | /mg/L | 45mg/L | 45mg/L |
| 7 |  | 动植物油类 | 100mg/L | /mg/L | 100mg/L |
| 8 |  | 五日生化需氧量 | 300mg/L | 350mg/L | 300mg/L |

6.2废气执行标准

6.2.1有组织废气执行标准

# 根据项目环评批复及现行标准，本项目颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） 表1一般控制区标准要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级标准要求；氨、硫化氢和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求； VOCs执行《挥发性有机物排 放标准第7部分：其它行业》 （DB37/2801.7-2019）中表 1“Ⅱ时段”标准。

项目有组织废气执行标准情况见表6.2-1。

表6.2-1 有组织废气执行标准情况

| 序号 | 监测因子 | 标准来源 | 排气筒高度（m） | 浓度限值（mg/m3） | 速率限值（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 | 15 | 20 | 1.75 |
|  |  |  | 37 |  | 34.2 |
| 2 | VOCs | 《挥发性有机物排 放标准第7部分：其它行业》 （DB37/2801.7-2019）中表 1“Ⅱ时段”标准 | 30 | 60 | 16 |
| 3 | 氨 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求 | 15 | / | 4.9 |
| 4 | 硫化氢 |  | 15 | / | 0.33 |
| 5 | 臭气浓度 |  | 15 | 2000 | / |
|  |  |  | 37 | 20000 | / |

6.2.2无组织废气执行标准

# 根据环评批复要求以及现行的标准要求，颗粒物厂界无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值；氨、硫化氢和臭气浓度厂界无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级“新扩改建”标准要求；VOCs 厂界无组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准 第 7 部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值。

表6.2-2无组织废气执行标准情况

| 序号 | 监测因子 | 标准来源 | 浓度限值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度要求 | 1.0 |
| 2 | 氨 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级“新扩改建”标准要求 | 1.5 |
| 3 | 硫化氢 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级“新扩改建”标准要求 | 0.06 |
| 4 | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级“新扩改建”标准要求 | 20（无量纲） |
| 5 | VOCS | 《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求 | 2.0 |

6.3噪声执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，标准限值见表6.3-1。

表6.3-1  噪声执行标准限值

| 标准来源 | 类别 | 昼间标准限值 dB（A） | 夜间标准限值 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| GB 12348-2008 | 2类 | 60 | 50 |

6.4固体废物执行标准

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

7 验收监测内容

7.1环境保护设施调试效果

7.1.1废水

废水检测点位及检测因子等设置情况

表7.1-1 废水检测点位及检测因子设置表

| 样品类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站进口 | 氨氮、化学需氧量、总磷、五日生化需氧量、全盐量、悬浮物、动植物油类、pH值、流量 | 4次/天，检测2天 |
|  | 污水处理站出水口 | 氨氮、化学需氧量、总磷、五日生化需氧量、全盐量、悬浮物、动植物油类、pH值 | 4次/天，检测2天 |

7.1.2废气

废气检测点位及检测因子等设置情况

表7.1-2 废气检测点位及检测因子设置表

| 样品类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | DA003色选废气排气筒处理前1 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA003色选废气排气筒处理前2 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA003色选废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA005除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA006除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA007除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA008除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA009除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA010除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA011除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA012除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA013除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA014除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA015除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA016除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA017除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA018除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA019除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA020除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA021除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA022除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA023除尘废气排气筒处理前 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | DA023除尘废气排气筒处理后 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
| 无组织废气 | 厂界上风向1# | 总悬浮颗粒物 | 3次/天，检测2天 |
|  | 厂界下风向2# |  | 3次/天，检测2天 |
|  | 厂界下风向3# |  | 3次/天，检测2天 |
|  | 厂界下风向4# |  | 3次/天，检测2天 |

废气检测点位图如下：

注：具体布置图见附件中检测报告

图7.1-2 无组织废气检测点位图

7.1.3厂界噪声监测

监测期间，噪声监测点位及监测因子情况见下表

表7.1-3 噪声监测点位及监测因子情况表

| 项目类别 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次及周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界四周 | 厂界环境噪声（昼间） | 1次/天，检测2天 |
|  |  | 厂界环境噪声（夜间） | 1次/天，检测2天 |

注：具体布置图见附件中检测报告

图7.1-3 噪声检测点位布置图

8质量保证及质量控制

山东开拓者生物科技有限公司目前尚不具备自行监测的能力，应委托有资质的检测单位开展自行监测同时企业应当逐步完善质量保证与控制措施方案，确保自行监测数据的质量。

8.1检测分析方法

检测分析方法见下表。

表8.1-1  检测分析方法

8.2检测仪器

检测仪器详见下表。

表8.2-1  检测仪器一览表

8.3人员资质

监测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，监测数据和技术报告执行三级审核制度。

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测质量保证和质量控制按照《排污单位自行检测技术指南 总则》（HJ819 -2017）的相关要求进行。

1、优先采用了国标、行标检测分析方法，监测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，检测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。

2、监测数据和检测报告执行三级审核制度。

3、尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

4、烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测质量保证和质量控制按照相关要求进行。

1、优先采用国标检测分析方法，监测采样与测试分析人员均经国家考核合格并持证上岗，检测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。

2、测量时传声器加设了防风罩。

3、测量时无雨雪、无雷电，测量时风速小于5m/s，天气条件满足监测要求。

4、监测数据和检测报告执行三级审核制度。

5、采样、测试分析质量保证和质量控制。

声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，满足要求。

8.6废水监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测质量保证和质量控制按照《排污单位自行检测技术指南 总则》（HJ819 -2017）的相关要求进行。

- 优先采用国标检测分析方法，监测采样与测试分析人员均经国家考核合格并持证上岗，检测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。

- 从事污水监测的组织机构、监测人员、监测仪器与设备设施等按RB/T214、HJ630、HJ/T373等相关内容执行。

- 监测数据和检测报告执行三级审核制度。

- 采样分析质量保证和质量控制。

采样时对不同的监测项目，按选用分析方法中的要求采集质量控制样品。采样前，保存剂应进行空白试验，其纯度和等级须达到分析的要求；采样器具和样品容器质量应进行抽检，抽检合格方可使用。

9验收监测结果

9.1生产工况

验收监测期间（2024年2月23日~2024年2月24日），项目投入运行，生产设备均运转正常。项目实际形成的生产规模达到设计负荷的90%，满足建设项目竣工环境保护验收规定生产负荷达到75%以上的要求，能满足竣工环保验收监测工况要求。汇总情况见下表。

表9.1-1  监测期间生产负荷核查情况

| 监测日期 | 产品名称 | 监测期间负荷（t/d） | 设计负荷（t/d） | 负荷比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-2-20 | 高档宠物干粮食品 | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-2-21 | 高档宠物干粮食品 | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-4-07 | 高档宠物干粮食品 | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-4-08 | 高档宠物干粮食品 | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-4-12 | 高档宠物干粮食品 | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-4-13 | 高档宠物干粮食品 | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-4-14 | 高档宠物干粮食品 | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-4-19 | 高档宠物干粮食品 | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-4-20 | 高档宠物干粮食品 | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-5-06 | 高档宠物干粮食品 | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-5-07 | 高档宠物干粮食品 | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-5-11 | 高档宠物干粮食品 | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-5-12 | 高档宠物干粮食品 | 300 | 333.3 | 90 |

9.2环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1废气

- 有组织废气检测结果

- 表9.2-1  有组织废气检测结果

经检测，DA001除尘废气排气筒外排废气量为5425m3/h，颗粒物排放浓度为4.5mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.024kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA002除尘废气排气筒外排废气量为7739m3/h，颗粒物排放浓度为5.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.039kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA003除尘废气排气筒外排废气量为17137m3/h，颗粒物排放浓度为6.4mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.110kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA004除尘废气排气筒外排废气量为3470m3/h，颗粒物排放浓度为5.5mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.019kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA005除尘废气排气筒外排废气量为3444m3/h，颗粒物排放浓度为3.6mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.012kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA006除尘废气排气筒外排废气量为10967m3/h，颗粒物排放浓度为4.9mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.054kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA007除尘废气排气筒外排废气量为2149m3/h，颗粒物排放浓度为6.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.013kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA008除尘废气排气筒外排废气量为5636m3/h，颗粒物排放浓度为4.2mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.023kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA009除尘废气排气筒外排废气量为10176m3/h，颗粒物排放浓度为5.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.051kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA010除尘废气排气筒外排废气量为5378m3/h，颗粒物排放浓度为5.8mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.031kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA011除尘废气排气筒外排废气量为13725m3/h，颗粒物排放浓度为3.9mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.053kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA012除尘废气排气筒外排废气量为34086m3/h，颗粒物排放浓度为6.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.262kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA013除尘废气排气筒外排废气量为17360m3/h，颗粒物排放浓度为4.3mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.075kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（3.5kg/h）；

DA014除尘废气排气筒外排废气量为6742m3/h，颗粒物排放浓度为5.4mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.036kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（3.5kg/h）；

DA015除尘废气排气筒外排废气量为5522m3/h，颗粒物排放浓度为5.5mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.030kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（3.5kg/h）；

DA018锅炉废气排气筒外排废气量为17405m3/h，颗粒物折算浓度为7.4mg/m3，排放速率为0.043kg/h，氮氧化物折算浓度为49mg/m3，排放速率为0.29kg/h，二氧化硫折算浓度为未检出，排放速率为0.02kg/h，满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2一般控制区排放限值要求（颗粒物：10mg/m3，二氧化硫50mg/m3，氮氧化物200mg/m3）；

DA019除尘废气排气筒外排废气量为886m3/h，颗粒物排放浓度为3.6mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为3.18×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA020除尘废气排气筒外排废气量为1386m3/h，颗粒物排放浓度为4.6mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为6.38×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA021除尘废气排气筒外排废气量为1380m3/h，颗粒物排放浓度为6.4mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为8.87×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA022除尘废气排气筒外排废气量为1369m3/h，颗粒物排放浓度为4.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为5.52×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）。

（2）无组织废气检测结果

表9.2-2 无组织废气排放监测结果表

无组织废气排放检测气象参数见下表。

表9.2-3无组织气象参数表

经检测，厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为0.260mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》GB（16297-1996）表2组织排放监控浓度要求（颗粒物：1.0mg/m3）；厂界无组织氨排放浓度最大值为0.32mg/m3，厂界无组织硫化氢排放浓度最大值为0.010mg/m3，厂界无组织臭气浓度未检出，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级“新扩改建”标准要求（氨：1.5mg/m3，硫化氢：0.06mg/m3，臭气浓度：20（无量纲））；厂界VOCS排放浓度最大值为1.22mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求（VOCS：2.0mg/m3）；厂区内VOCS无组织排放浓度小时均值最大值为3.16mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求（VOCS：6.0mg/m3）。

9.2.1.2噪声监测结果

厂界噪声监测结果见下表。

表9.2-4检测期间噪声检测仪器校准表

表9.2-5 厂界噪声检测结果表

经检测，本项目厂界昼间噪声最大值为56.5dB(A)，夜间噪声最大值为46.8dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。

9.2.1.3废水监测结果

废水监测结果见下表。

表9.2-6 废水监测结果表

经检测，生活污水、生产废水出水口中全盐量排放浓度平均值为681mg/L、化学需氧量排放浓度平均值为25mg/L、总磷排放浓度平均值为0.43mg/L、动植物油排放浓度平均值为1.47mg/L，排放浓度均满足《《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准(GB/T31962-2015)B级标准要求（全盐量：2000mg/L，化学需氧量：500mg/L，总磷：8mg/L，动植物油：100mg/L）。悬浮物排放浓度平均值为31mg/L、氨氮排放浓度平均值为2.04mg/L、五日生化需氧量排放浓度平均值6.8mg/L，排放浓度均满足《《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准(GB/T31962-2015)B级标准要求及沂南县污水处理厂进水水质要求（悬浮物：300mg/L、氨氮：45mg/L、五日生化需氧量：200mg/L）。

9.2.1.4污染物排放总量核算

表9.2-7 废水污染物总量情况

| 序号 | 检测点位 | 项目 | 流量 m3/a | 平均排放浓度mg/L | 总量 t/a | 总量控制指标t/a | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 10708.04 | 17.2 | 0.184 | 1.28 | 合格 |
| 2 |  | 氨氮 |  | 0.348 | 0.0037 | 0.13 |  |
| 备注：1、计算公式：平均排放浓度×流量/10-6 |  |  |  |  |  |  |  |

根据环评批复总量，项目化学需氧量和氨氮平均排放浓度选取检测期间沂南县污水处理厂出水口在线排放浓度，流量根据环评设计流量计算。验收检测期间，项目化学需氧量排放总量为0.184t/a，氨氮排放总量为0.0037t/a，化学需氧量、氨氮均能满足环评批复中排放总量控制指标（化学需氧量：1.28t/a，氨氮：0.13t/a）。

表9.2-8 废气污染物总量情况

| 序号 | 检测点位 | 项目 | 年排放时间h | 标杆流量m3/h | 平均折算浓度mg/m3 | 总量 t/a | 总量控制指标t/a | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 5760 | 17405 | 49 | 4.91 | 9.78 | 合格 |
| 备注：1、计算公式：标杆流量×平均折算浓度×年排放时间/10-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

验收检测期间，项目氮氧化物排放总量为4.91t/a，满足环评批复中排放总量控制指标（氮氧化物：9.78t/a）。

10 环境管理检查

10.1 环保管理机构

山东开拓者生物科技有限公司环境管理由厂区设专人负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

10.2 施工期环境管理

本项目租赁已建成厂房，无土建施工，不针对施工期环境影响进行验收分析。

10.3 运行期环境管理

山东开拓者生物科技有限公司配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

10.4 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

10.5 环境管理情况分析

建设单位和运行单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

11 验收监测结论

11.1环境保设施调试效果

11.1.1废气

项目产生的废气分为有组织废气和无组织废气。

（1）项目有组织废气主要为高档宠物干粮食品生产粉尘废气和锅炉天然气燃烧废气。

①高档宠物干粮食品生产粉尘废气

一次配料投料粉尘、3#混料系统一次混合粉尘、二次配料投料及混合粉尘、二次筛分粉尘、待粉碎仓粉尘、待膨化仓粉尘、物料提升机输送粉尘、包装粉尘等产尘点粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA001）排放；

原料接收1#线投料粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA002）排放；

原料接收1#线投料筛分粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA003）排放；

原料接收2#线投料粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA004）排放；

原料接收2#线投料筛分粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA005）排放；

原料接收3#线投料粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA006）排放；

原料接收3#线投料筛分粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA007）排放；

混合系统1#线一次混合粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA008）排放；

混合系统2#线一次混合粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA009）排放；

粉碎系统1#粉碎粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA010）排放；

粉碎系统2#粉碎粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA011）排放；

粉碎系统3#粉碎粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA012）排放；

原料筒仓入仓粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA013）排放；

入仓前筛分粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA014）排放；

入仓前色选粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA015）排放；

预混料投料口粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA019）排放；

3吨膨化机调制器产生的粉尘经集尘器收集后经1套旋风除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA020）排放；

5吨膨化机调制器产生的粉尘经集尘器收集后经1套旋风除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA021）排放；

10吨膨化机调制器产生的粉尘经集尘器收集后经1套旋风除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA022）排放。

②锅炉天然气燃烧废气

项目设置1台10t/h、1台20t/h的燃气蒸汽锅炉，锅炉天然气经低氮燃烧后燃烧废气一起经1根38m高排气筒（DA018）排放。

经检测，DA001除尘废气排气筒外排废气量为5425m3/h，颗粒物排放浓度为4.5mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.024kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA002除尘废气排气筒外排废气量为7739m3/h，颗粒物排放浓度为5.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.039kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA003除尘废气排气筒外排废气量为17137m3/h，颗粒物排放浓度为6.4mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.110kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA004除尘废气排气筒外排废气量为3470m3/h，颗粒物排放浓度为5.5mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.019kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA005除尘废气排气筒外排废气量为3444m3/h，颗粒物排放浓度为3.6mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.012kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA006除尘废气排气筒外排废气量为10967m3/h，颗粒物排放浓度为4.9mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.054kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA007除尘废气排气筒外排废气量为2149m3/h，颗粒物排放浓度为6.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.013kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA008除尘废气排气筒外排废气量为5636m3/h，颗粒物排放浓度为4.2mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.023kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA009除尘废气排气筒外排废气量为10176m3/h，颗粒物排放浓度为5.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.051kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA010除尘废气排气筒外排废气量为5378m3/h，颗粒物排放浓度为5.8mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.031kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA011除尘废气排气筒外排废气量为13725m3/h，颗粒物排放浓度为3.9mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.053kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA012除尘废气排气筒外排废气量为34086m3/h，颗粒物排放浓度为6.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.262kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA013除尘废气排气筒外排废气量为17360m3/h，颗粒物排放浓度为4.3mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.075kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（3.5kg/h）；

DA014除尘废气排气筒外排废气量为6742m3/h，颗粒物排放浓度为5.4mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.036kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（3.5kg/h）；

DA015除尘废气排气筒外排废气量为5522m3/h，颗粒物排放浓度为5.5mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.030kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（3.5kg/h）；

DA018锅炉废气排气筒外排废气量为17405m3/h，颗粒物折算浓度为7.4mg/m3，排放速率为0.043kg/h，氮氧化物折算浓度为49mg/m3，排放速率为0.29kg/h，二氧化硫折算浓度为未检出，排放速率为0.02kg/h满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2 一般控制区排放限值要求（颗粒物：10mg/m3，二氧化硫50mg/m3，氮氧化物200mg/m3）。

DA019除尘废气排气筒外排废气量为886m3/h，颗粒物排放浓度为3.6mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为3.18×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA020除尘废气排气筒外排废气量为1386m3/h，颗粒物排放浓度为4.6mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为6.38×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA021除尘废气排气筒外排废气量为1380m3/h，颗粒物排放浓度为6.4mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为8.87×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA022除尘废气排气筒外排废气量为1369m3/h，颗粒物排放浓度为4.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为5.52×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）。

- （2）无组织废气

项目无组织废气主要为高档宠物干粮食品生产恶臭气体及集气管道未收集的粉尘废气。通过生产过程加强管理、车间遮挡、加强车间通风等措施减少无组织废气产生。

经检测，厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为0.260mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》GB（16297-1996）表2无组织排放监控浓度要求（颗粒物：1.0mg/m3）；厂界无组织氨排放浓度最大值为0.32mg/m3，厂界无组织硫化氢排放浓度最大值为0.010mg/m3，厂界无组织臭气浓度未检出，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级“新扩改建”标准要求（氨：1.5mg/m3，硫化氢：0.06mg/m3，臭气浓度：20（无量纲））；厂界VOCS排放浓度最大值为1.22mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求（VOCS：2.0mg/m3）；厂区内VOCS无组织排放浓度小时均值最大值为3.16mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求（VOCS：6.0mg/m3）。

11.1.2废水

项目产生的废水主要经化粪池预处理的生活污水、燃气蒸汽锅炉排污水、软水制备废水、设备清洗废水、地面清洗废水一起依托山东帅克宠物用品股份有限公司配套建设污水处理设施处理达标后再经市政污水管网进入沂南县污水处理厂处理后，排入莪庄河。山东帅克宠物用品股份有限公司配套建设污水处理设施的设计处理能力为1500m3 /d，处理工艺为“格栅井+调节池+气浮沉淀一体机+厌氧+厌氧沉淀池+ A/A/O+A/O+二沉池+除磷池+臭氧氧化+排污口”。

经检测，生活污水、生产废水出水口中全盐量排放浓度平均值为681mg/L、化学需氧量排放浓度平均值为25mg/L、总磷排放浓度平均值为0.43mg/L、动植物油排放浓度平均值为1.47mg/L，排放浓度均满足《《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准(GB/T31962-2015)B级标准要求（全盐量：2000mg/L，化学需氧量：500mg/L，总磷：8mg/L，动植物油：100mg/L）。悬浮物排放浓度平均值为31mg/L、氨氮排放浓度平均值为2.04mg/L、五日生化需氧量排放浓度平均值6.8mg/L，排放浓度均满足《《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准(GB/T31962-2015)B级标准要求及沂南县污水处理厂进水水质要求（悬浮物：300mg/L、氨氮：45mg/L、五日生化需氧量：200mg/L）。

11.1.3噪声

本项目营运过程中产生的噪声源主要为生产车间内各生产设备运转以及运输车辆进出产生的噪声，通过选用低噪音设备及采取合理布置噪声源位置、隔声、减震、消声等措施后，生产噪声对周围环境影响较小。经检测，本项目厂界昼间噪声最大值为56.5dB(A)，夜间噪声最大值为46.8dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。

11.1.4固体废物

- 项目原料废包装、铁磁性杂质、废包装物、不合格原料、不合格产品、筛下物、除尘器收集的粉尘（2#厂房高档宠物干粮食品生产粉尘）集中收集外售；废反渗透膜、废制冷剂由厂家回收，一般杂质、除尘器收集的粉尘（筒仓入仓前筛分、色选、入仓粉）、生活垃圾由环卫部门统一清运。废水性油墨桶、废矿物油、废矿物油桶在厂区内集中收集暂存危废库。由于山东开拓者生物科技有限公司和山东汉欧生物科技有限公司同属于山东帅克宠物用品股份有限公司的子公司，厂址均位于铜井镇宠物食品产业园内，且位置相邻，所以山东开拓者生物科技有限公司的危险废物暂存于山东汉欧生物科技有限公司危废暂存间内，统一委托临沂永丰环保科技有限公司处置。山东汉欧生物科技有限公司危废暂存间占地面积为30m2，贮存能力为5吨，山东汉欧生物科技有限公司危险废物产生量为2.6吨，山东开拓者生物科技有限公司危险废物产生量为0.23吨，所以可以同时满足山东开拓者生物科技有限公司和山东汉欧生物科技有限公司的危废暂存需求。

- 原料废包装、铁磁性杂质、废包装物：原料废包装产生量为294.4t/a，铁磁性杂质产生量为6.4t/a，废包装物产生量为6.4t/a，收集后外卖废品回收站。

- （2）不合格原料产生量为57.6t/a，不合格产品产生量为99.2t/a、筛下物产生量为140.8t/a、除尘器收集的粉尘（2#厂房高档宠物干粮食品生产粉尘）产生量为720t/a，集中收集外售养殖场。

- （3）废反渗透膜产生量为0.02t/a，废制冷剂5年更换1次，1次更换10t由厂家回收。

- （4）废水性油墨桶：废水性油墨桶产生量为0.01t/a，通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废水性油墨桶属于危险废物（HW49（900-041-49），暂存于山东汉欧生物科技有限公司危废暂存间内，统一委托临沂永丰环保科技有限公司处置。

- （5）废矿物油：废矿物油产生量为0.2t/a，通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废矿物油属于危险废物（HW08(900-217-08)），暂存于山东汉欧生物科技有限公司危废暂存间内，统一委托临沂永丰环保科技有限公司处置。

- （6）废矿物油桶：废矿物油桶产生量为0.02t/a，通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废矿物油属于危险废物（HW08(900-249-08)），暂存于山东汉欧生物科技有限公司危废暂存间内，统一委托临沂永丰环保科技有限公司处置。

- （7）一般杂质、除尘器收集的粉尘（筒仓入仓前筛分、色选、入仓粉）、生活垃圾：一般杂质产生量761.6t/a，除尘器收集的粉尘（筒仓入仓前筛分、色选、入仓粉）产生量为19.2t/a，职工生活垃圾产生量为112t/a，由环卫部门定期清运。

11.5总量

- 验收检测期间，项目氮氧化物排放总量为4.91t/a，满足环评批复中排放总量控制指标（氮氧化物：9.78t/a）。项目化学需氧量排放总量为0.184t/a，氨氮排放总量为0.0037t/a，化学需氧量、氨氮均能满足环评批复中排放总量控制指标（化学需氧量：1.28t/a，氨氮：0.13t/a）。

- 综上所述，本项目在建设过程中，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用的“三同时”制度。验收监测期间，项目运行过程中产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等均能够达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。符合通过建设项目竣工环境保护验收条件。

12建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 山东开拓者生物科技有限公司                填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产基地建设项目 |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 山东省临沂市沂南县经济开发区绿源路南段（中创路与绿源路交汇东南） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C1321 宠物饲料加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产高鲜肉宠物食品70560吨、高鲜肉宠物食品原料29070吨、宠物肉类零食4.5万吨（宠物罐头3万吨、宠物软包装零食1.5万吨） |  |  | 实际生产能力 |  | 年产高鲜肉宠物食品70560吨、高鲜肉宠物食品原料29070吨 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  | 山东新发环保设计院有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 沂南县行政审批服务局 |  |  | 审批文号 |  | 沂行审投资许字﹝2023﹞131号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2022年6月 |  |  | 竣工日期 |  | 2023年2月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  | 2023年4月 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91371321MA3WD01N7J001X |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 山东开拓者生物科技有限公司 |  |  | 环保设施监测单位 |  | 山东汇运环境科技有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  | 90% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 11000 |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 550 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  | 5.0 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 6000 |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 500 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  | 8.3 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 15 | 废气治理（万元） | 400 | 噪声治理（万元） |  | 78 |  | 固体废物治理（万元） |  | 5 |  | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  | 5760 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 验收检测时间 |  | 2024年2月23日~2024年2月24日 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  | 1.070804 |  |  | 1.070804 |  |  |  |  |  |  |  |  | +1.070804 |  |
|  | 化学需氧量 |  |  | 17.2 |  |  |  |  | 0.184 |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.184 |  |
|  | 氨氮 |  |  | 0.348 |  |  |  |  | 0.0037 |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.0037 |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  | 108709 |  |  |  |  | 108709 |  |  |  | +108709 |  |
|  | 二氧化硫 |  |  | 0 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  | 7.4 | 10 |  |  |  | 0.739 |  |  |  |  | 0.739 |  |  |  | +0.739 |  |
|  | 工业粉尘 |  |  | 4.5/5.0/6.4/5.5/3.6/4.9/6.0/4.2/5.0/5.8/3.9/6.0/4.3/5.4/5.5/3.6/4.6/6.4/4.0 | 20 |  |  |  | 5.348 |  |  |  |  | 5.348 |  |  |  | +5.348 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  | 49 | 200 |  |  |  | 4.91 |  |  |  |  | 4.91 |  |  |  | +4.91 |  |
|  | 工业固体废物 |  | 0 |  |  | 0.221785 | 0.221785 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量//万吨/年；废气排放量//万标立方米/年；工业固体废物排放量//万吨/年；水污染物排放浓度//毫克/升；大气污染物排放浓度//毫克/立方米；水污染物排放量//吨/年；大气污染物排放量//吨/年

附件1  项目地理位置图

附件2 项目平面布置图

附件3 周围敏感目标图

附件4主要环保设施图片

| 锅炉废气排放口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 粉尘废气排放口 |  |  |
| 废气治理设施 |  |  |
| 生活污水、生产废水排放口 |  |  |

附件5 主要生产设备、消防设施及厂区绿化图片

| 生产设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 消防设施 |  |  |
| 厂区绿化情况 |  |  |

附件6 危废暂存处照片

附件7 危废合同

附件8 建设项目环评报告表的主要结论与建议

附件9  应急预案证明

附件10  环评批复

附件11  检测报告

附件12 废水排放口在线监测数据

附件13 排污许可证明

附件14生产工况证明

生产工况说明

| 监测日期 | 产品名称 | 监测期间负荷（t/d） | 设计负荷（t/d） | 负荷比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-2-20 | 高档宠物干粮食品 | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-2-21 |  | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-4-07 |  | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-4-08 |  | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-4-12 |  | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-4-13 |  | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-4-14 |  | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-4-19 |  | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-4-20 |  | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-5-06 |  | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-5-07 |  | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-5-11 |  | 300 | 333.3 | 90 |
| 2023-5-12 |  | 300 | 333.3 | 90 |

山东开拓者生物科技有限公司

2023年5月12日

生产工况证明

2023年2月20日至2023年2日21日、2023年4月7日至2023年4月8日、2023年4月12日至2023年4月14日、2023年4月19日至2023年4月20日、2023年5月6日至2023年5月7日、2023年5月11日至2023年5月12日在我公司山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产基地建设项目环境保护验收监测期间，设备运转正常，监测期间生产负荷均为90%，均达到75%以上符合国家检测技术规范。

特此证明！

山东开拓者生物科技有限公司

2023年5月12日

附件15环保设施运行台账

环保设施运行台账

| 日期 | 环保设备 | 负责人 | 运行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-2-20 | 布袋除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-2-21 | 布袋除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-07 | 布袋除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-08 | 布袋除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-12 | 布袋除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-13 | 布袋除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-14 | 布袋除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-19 | 布袋除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-20 | 布袋除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-5-06 | 布袋除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-5-07 | 布袋除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-5-11 | 布袋除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-5-12 | 布袋除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-2-20 | 旋风除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-2-21 | 旋风除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-07 | 旋风除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-08 | 旋风除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-12 | 旋风除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-13 | 旋风除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-14 | 旋风除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-19 | 旋风除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-20 | 旋风除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-5-06 | 旋风除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-5-07 | 旋风除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-5-11 | 旋风除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-5-12 | 旋风除尘器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-2-20 | 低氮燃烧器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-2-21 | 低氮燃烧器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-07 | 低氮燃烧器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-08 | 低氮燃烧器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-12 | 低氮燃烧器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-13 | 低氮燃烧器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-14 | 低氮燃烧器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-19 | 低氮燃烧器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-4-20 | 低氮燃烧器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-5-06 | 低氮燃烧器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-5-07 | 低氮燃烧器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-5-11 | 低氮燃烧器 | 当班组长 | 正常 | / |
| 2023-5-12 | 低氮燃烧器 | 当班组长 | 正常 | / |

山东开拓者生物科技有限公司

2023年5月12日

第二部分  验收意见

山东开拓者生物科技有限公司

高端宠物食品生产基地建设项目竣工环境保护验收工作组意见

2023年5月20日，山东开拓者生物科技有限公司在公司内组织召开了山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产基地建设项目竣工环境保护验收会，根据《山东开拓者生物科技有限公司检测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求进行。验收会成立了项目竣工环境保护验收工作组（名单附后），听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍、关于项目竣工环境保护验收监测等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、项目建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产基地建设项目属于新建项目，位于山东省临沂市沂南县经济开发区绿源路南段（中创路与绿源路交汇东南）。

2、建设过程及环保审批情况

2022年2月，山东开拓者生物科技有限公司委托山东新发环保设计院有限公司承担该项目的环境影响评价工作，并编制该项目建设环境影响报告表。沂南县行政审批服务局于2023年6月12日以沂行审投资许字﹝2023﹞131号予以批复。项目委托山东汇运环境科技有限公司对该项目进行了现场检测，并出具了《山东开拓者生物科技有限公司检测报告》。山东开拓者生物科技有限公司根据检测结果和现场检查情况进行整理和总结在此基础上编制了本验收报告。

3、投资情况

项目35428.94万元，其中环保投资1240万元，环保投资占总投资比例3.5%。

4、验收范围

本次项目验收内容主要为山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产基地建设项目以及配套建设的环保设施等相应设施和相关环保制度、执行情况。与该项目有关的未列入环评文件中的辅助生产设施。

二、项目变动情况

参照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2018]6号）文件，对比污染影响类建设项目重大变动清单（试行），项目建设与环评内容基本一致，项目分期建设，高档宠物干粮食品生产车间增加4根粉尘排气筒，预混料投料口产生的粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA019）有组织排放；3吨膨化机调制器产生的粉尘经集尘器收集后经1套旋风除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA020）有组织排放；5吨膨化机调制器产生的粉尘经集尘器收集后经1套旋风除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA021）有组织排放；10吨膨化机调制器产生的粉尘经集尘器收集后经1套旋风除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA022）有组织排放，有组织拆分排气筒，提高了废气处理效率，减小了废气污染物对周围环境的影响。因此无重大变更情况。

项目无《建设项目（竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第二章、第八条中规定的不得提出验收合格意见的9个情形。

三、项目环保执行情况

1、废水

项目产生的废水主要经化粪池预处理的生活污水、燃气蒸汽锅炉排污水、软水制备废水、设备清洗废水、地面清洗废水一起依托山东帅克宠物用品股份有限公司配套建设污水处理设施处理达标后再经市政污水管网进入沂南县污水处理厂处理后，排入莪庄河。山东帅克宠物用品股份有限公司配套建设污水处理设施的设计处理能力为1500m3 /d，处理工艺为“格栅井+调节池+气浮沉淀一体机+厌氧+厌氧沉淀池+ A/A/O+A/O+二沉池+除磷池+臭氧氧化+排污口”。

2、废气

项目产生的废气分为有组织废气和无组织废气。

项目有组织废气主要为高档宠物干粮食品生产粉尘废气和锅炉天然气燃烧废气。

①高档宠物干粮食品生产粉尘废气

一次配料投料粉尘、3#混料系统一次混合粉尘、二次配料投料及混合粉尘、二次筛分粉尘、待粉碎仓粉尘、待膨化仓粉尘、物料提升机输送粉尘、包装粉尘等产尘点粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA001）排放；

原料接收1#线投料粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA002）排放；

原料接收1#线投料筛分粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA003）排放；

原料接收2#线投料粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA004）排放；

原料接收2#线投料筛分粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA005）排放；

原料接收3#线投料粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA006）排放；

原料接收3#线投料筛分粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA007）排放；

混合系统1#线一次混合粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA008）排放；

混合系统2#线一次混合粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA009）排放；

粉碎系统1#粉碎粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA010）排放；

粉碎系统2#粉碎粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA011）排放；

粉碎系统3#粉碎粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA012）排放；

原料筒仓入仓粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA013）排放；

入仓前筛分粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA014）排放；

入仓前色选粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA015）排放；

预混料投料口粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA019）排放；

3吨膨化机调制器产生的粉尘经集尘器收集后经1套旋风除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA020）排放；

5吨膨化机调制器产生的粉尘经集尘器收集后经1套旋风除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA021）排放；

10吨膨化机调制器产生的粉尘经集尘器收集后经1套旋风除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA022）排放。

②锅炉天然气燃烧废气

项目设置1台10t/h、1台20t/h的燃气蒸汽锅炉，锅炉天然气经低氮燃烧后燃烧废气一起经1根38m高排气筒（DA018）排放。

项目无组织废气主要为高档宠物干粮食品生产恶臭气体及集气管道未收集的粉尘废气。通过生产过程加强管理、车间遮挡、加强车间通风等措施减少无组织废气产生。

- 3、噪声

- 本项目营运过程中产生的噪声源主要为生产车间内各生产设备运转以及运输车辆进出产生的噪声，通过选用低噪音设备及采取合理布置噪声源位置、隔声、减震、消声等措施后，生产噪声对周围环境影响较小。

- 4、固体废物

- 项目原料废包装、铁磁性杂质、废包装物、不合格原料、不合格产品、筛下物、除尘器收集的粉尘（2#厂房高档宠物干粮食品生产粉尘）集中收集外售；废反渗透膜、废制冷剂由厂家回收，一般杂质、除尘器收集的粉尘（筒仓入仓前筛分、色选、入仓粉）、生活垃圾由环卫部门统一清运。废水性油墨桶、废矿物油、废矿物油桶在厂区内集中收集暂存危废库。由于山东开拓者生物科技有限公司和山东汉欧生物科技有限公司同属于山东帅克宠物用品股份有限公司的子公司，厂址均位于铜井镇宠物食品产业园内，且位置相邻，所以山东开拓者生物科技有限公司的危险废物暂存于山东汉欧生物科技有限公司危废暂存间内，统一委托临沂永丰环保科技有限公司处置。山东汉欧生物科技有限公司危废暂存间占地面积为30m2，贮存能力为5吨，山东汉欧生物科技有限公司危险废物产生量为2.6吨，山东开拓者生物科技有限公司危险废物产生量为0.23吨，所以可以同时满足山东开拓者生物科技有限公司和山东汉欧生物科技有限公司的危废暂存需求。

- （1）原料废包装、铁磁性杂质、废包装物：原料废包装产生量为294.4t/a，铁磁性杂质产生量为6.4t/a，废包装物产生量为6.4t/a，收集后外卖废品回收站。

- （2）不合格原料产生量为57.6t/a，不合格产品产生量为99.2t/a、筛下物产生量为140.8t/a、除尘器收集的粉尘（2#厂房高档宠物干粮食品生产粉尘）产生量为720t/a，集中收集外售养殖场。

- （3）废反渗透膜产生量为0.02t/a，废制冷剂5年更换1次，1次更换10t由厂家回收。

- （4）废水性油墨桶：废水性油墨桶产生量为0.01t/a，通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废水性油墨桶属于危险废物（HW49（900-041-49），暂存于山东汉欧生物科技有限公司危废暂存间内，统一委托临沂永丰环保科技有限公司处置。

- （5）废矿物油：废矿物油产生量为0.2t/a，通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废矿物油属于危险废物（HW08(900-217-08)），暂存于山东汉欧生物科技有限公司危废暂存间内，统一委托临沂永丰环保科技有限公司处置。

- （6）废矿物油桶：废矿物油桶产生量为0.02t/a，通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废矿物油属于危险废物（HW08(900-249-08)），暂存于山东汉欧生物科技有限公司危废暂存间内，统一委托临沂永丰环保科技有限公司处置。

- （7）一般杂质、除尘器收集的粉尘（筒仓入仓前筛分、色选、入仓粉）、生活垃圾：一般杂质产生量761.6t/a，除尘器收集的粉尘（筒仓入仓前筛分、色选、入仓粉）产生量为19.2t/a，职工生活垃圾产生量为112t/a，由环卫部门定期清运。

5、环境风险

项目生产过程中所涉及的风险物质主要为废矿物油。

根据项目环评，项目运行过程可能存在废矿物油泄漏引发的火灾、爆炸事故。项目严格按照有关建筑防火规范和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计；定期进行防火消防宣传教育，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；制定安全生产管理制度。项目严格按照消防规范设备消防栓，配备灭火器材，定期对变电设备和供电线路进行检查与维修，加强安全检查和安全知识教育，增强防范意识；工作人员配备防护装备上岗，避免火灾事故和泄漏事故发生，确保安全生产。

6、环境管理及监测制度

公司设有环保设施管理、检查及维护人员，定期对各环保设施进行检查、维护，现场核查在用的各类环保设施均处于正常运行状态。

公司正在制作制定环保管理制度，具有专人负责该项目的环境工作，积极配合环境监管部门的工作。

7、卫生防护距离

根据项目环评及批复，本项目未设置卫生防护距离。

四、验收监测结果

依据山东汇运环境科技有限公司出具的《山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产项目检测报告》以及山东开拓者生物科技有限公司编制的《山东开拓者生物科技有限公司建设项目竣工环境保护验收报告》显示，验收监测期间：

1、工况调查

验收监测期间，项目生产运行工况稳定，山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产基地建设项目生产负荷为90%，满足建设项目竣工环境保护验收规定生产负荷达到75%以上的要求，符合验收监测条件。

2、废气监测结果

项目产生的废气分为有组织废气和无组织废气。

项目有组织废气主要为高档宠物干粮食品生产粉尘废气和锅炉天然气燃烧废气。

①高档宠物干粮食品生产粉尘废气

一次配料投料粉尘、3#混料系统一次混合粉尘、二次配料投料及混合粉尘、二次筛分粉尘、待粉碎仓粉尘、待膨化仓粉尘、物料提升机输送粉尘、包装粉尘等产尘点粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA001）排放；

原料接收1#线投料粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA002）排放；

原料接收1#线投料筛分粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA003）排放；

原料接收2#线投料粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA004）排放；

原料接收2#线投料筛分粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA005）排放；

原料接收3#线投料粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA006）排放；

原料接收3#线投料筛分粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA007）排放；

混合系统1#线一次混合粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA008）排放；

混合系统2#线一次混合粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA009）排放；

粉碎系统1#粉碎粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA010）排放；

粉碎系统2#粉碎粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA011）排放；

粉碎系统3#粉碎粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA012）排放；

原料筒仓入仓粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA013）排放；

入仓前筛分粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA014）排放；

入仓前色选粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA015）排放；

预混料投料口粉尘经集尘器收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA019）排放；

3吨膨化机调制器产生的粉尘经集尘器收集后经1套旋风除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA020）排放；

5吨膨化机调制器产生的粉尘经集尘器收集后经1套旋风除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA021）排放；

10吨膨化机调制器产生的粉尘经集尘器收集后经1套旋风除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA022）排放。

②锅炉天然气燃烧废气

项目设置1台10t/h、1台20t/h的燃气蒸汽锅炉，锅炉天然气经低氮燃烧后燃烧废气一起经1根38m高排气筒（DA018）排放。

经检测，DA001除尘废气排气筒外排废气量为5425m3/h，颗粒物排放浓度为4.5mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.024kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA002除尘废气排气筒外排废气量为7739m3/h，颗粒物排放浓度为5.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.039kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA003除尘废气排气筒外排废气量为17137m3/h，颗粒物排放浓度为6.4mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.110kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA004除尘废气排气筒外排废气量为3470m3/h，颗粒物排放浓度为5.5mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.019kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA005除尘废气排气筒外排废气量为3444m3/h，颗粒物排放浓度为3.6mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.012kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA006除尘废气排气筒外排废气量为10967m3/h，颗粒物排放浓度为4.9mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.054kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA007除尘废气排气筒外排废气量为2149m3/h，颗粒物排放浓度为6.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.013kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA008除尘废气排气筒外排废气量为5636m3/h，颗粒物排放浓度为4.2mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.023kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA009除尘废气排气筒外排废气量为10176m3/h，颗粒物排放浓度为5.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.051kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA010除尘废气排气筒外排废气量为5378m3/h，颗粒物排放浓度为5.8mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.031kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA011除尘废气排气筒外排废气量为13725m3/h，颗粒物排放浓度为3.9mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.053kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA012除尘废气排气筒外排废气量为34086m3/h，颗粒物排放浓度为6.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.262kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA013除尘废气排气筒外排废气量为17360m3/h，颗粒物排放浓度为4.3mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.075kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（3.5kg/h）；

DA014除尘废气排气筒外排废气量为6742m3/h，颗粒物排放浓度为5.4mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.036kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（3.5kg/h）；

DA015除尘废气排气筒外排废气量为5522m3/h，颗粒物排放浓度为5.5mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为0.030kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（3.5kg/h）；

DA018锅炉废气排气筒外排废气量为17405m3/h，颗粒物折算浓度为7.4mg/m3，排放速率为0.043kg/h，氮氧化物折算浓度为49mg/m3，排放速率为0.29kg/h，二氧化硫折算浓度为未检出，排放速率为0.02kg/h满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2 一般控制区排放限值要求（颗粒物：10mg/m3，二氧化硫50mg/m3，氮氧化物200mg/m3）；

DA019除尘废气排气筒外排废气量为886m3/h，颗粒物排放浓度为3.6mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为3.18×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA020除尘废气排气筒外排废气量为1386m3/h，颗粒物排放浓度为4.6mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为6.38×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA021除尘废气排气筒外排废气量为1380m3/h，颗粒物排放浓度为6.4mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为8.87×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）；

DA022除尘废气排气筒外排废气量为1369m3/h，颗粒物排放浓度为4.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准（颗粒物：20mg/m3），排放速率为5.52×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（39kg/h）。

- （2）无组织废气

项目无组织废气主要为高档宠物干粮食品生产恶臭气体及集气管道未收集的粉尘废气。通过生产过程加强管理、车间遮挡、加强车间通风等措施减少无组织废气产生。经检测，厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为0.260mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》GB（16297-1996）表2无组织排放监控浓度要求（颗粒物：1.0mg/m3）；厂界无组织氨排放浓度最大值为0.32mg/m3，厂界无组织硫化氢排放浓度最大值为0.010mg/m3，厂界无组织臭气浓度未检出，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级“新扩改建”标准要求（氨：1.5mg/m3，硫化氢：0.06mg/m3，臭气浓度：20（无量纲））；厂界VOCS排放浓度最大值为1.22mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求（VOCS：2.0mg/m3）；厂区内VOCS无组织排放浓度小时均值最大值为3.16mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求（VOCS：6.0mg/m3）。

- 废水监测结果

- 项目产生的废水主要经化粪池预处理的生活污水、燃气蒸汽锅炉排污水、软水制备废水、设备清洗废水、地面清洗废水一起依托山东帅克宠物用品股份有限公司配套建设污水处理设施处理达标后再经市政污水管网进入沂南县污水处理厂处理后，排入莪庄河。山东帅克宠物用品股份有限公司配套建设污水处理设施的设计处理能力为1500m3 /d，处理工艺为“格栅井+调节池+气浮沉淀一体机+厌氧+厌氧沉淀池+ A/A/O+A/O+二沉池+除磷池+臭氧氧化+排污口”。

经检测，生活污水、生产废水出水口中全盐量排放浓度平均值为681mg/L、化学需氧量排放浓度平均值为25mg/L、总磷排放浓度平均值为0.43mg/L、动植物油排放浓度平均值为1.47mg/L，排放浓度均满足《《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准(GB/T31962-2015)B级标准要求（全盐量：2000mg/L，化学需氧量：500mg/L，总磷：8mg/L，动植物油：100mg/L）。悬浮物排放浓度平均值为31mg/L、氨氮排放浓度平均值为2.04mg/L、五日生化需氧量排放浓度平均值6.8mg/L，排放浓度均满足《《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准(GB/T31962-2015)B级标准要求及沂南县污水处理厂进水水质要求（悬浮物：300mg/L、氨氮：45mg/L、五日生化需氧量：200mg/L）。

4、噪声监测结果

- 本项目营运过程中产生的噪声源主要为生产车间内各生产设备运转以及运输车辆进出产生的噪声，通过选用低噪音设备及采取合理布置噪声源位置、隔声、减震、消声等措施后，生产噪声对周围环境影响较小。经检测，本项目厂界昼间噪声最大值为56.5dB(A)，夜间噪声最大值为46.8dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。

5、固体废弃物

- 项目原料废包装、铁磁性杂质、废包装物、不合格原料、不合格产品、筛下物、除尘器收集的粉尘（2#厂房高档宠物干粮食品生产粉尘）集中收集外售；废反渗透膜、废制冷剂由厂家回收，一般杂质、除尘器收集的粉尘（筒仓入仓前筛分、色选、入仓粉）、生活垃圾由环卫部门统一清运。废水性油墨桶、废矿物油、废矿物油桶在厂区内集中收集暂存危废库。由于山东开拓者生物科技有限公司和山东汉欧生物科技有限公司同属于山东帅克宠物用品股份有限公司的子公司，厂址均位于铜井镇宠物食品产业园内，且位置相邻，所以山东开拓者生物科技有限公司的危险废物暂存于山东汉欧生物科技有限公司危废暂存间内，统一委托临沂永丰环保科技有限公司处置。山东汉欧生物科技有限公司危废暂存间占地面积为30m2，贮存能力为5吨，山东汉欧生物科技有限公司危险废物产生量为2.6吨，山东开拓者生物科技有限公司危险废物产生量为0.23吨，所以可以同时满足山东开拓者生物科技有限公司和山东汉欧生物科技有限公司的危废暂存需求。

- 原料废包装、铁磁性杂质、废包装物：原料废包装产生量为294.4t/a，铁磁性杂质产生量为6.4t/a，废包装物产生量为6.4t/a，收集后外卖废品回收站。

- （2）不合格原料产生量为57.6t/a，不合格产品产生量为99.2t/a、筛下物产生量为140.8t/a、除尘器收集的粉尘（2#厂房高档宠物干粮食品生产粉尘）产生量为720t/a，集中收集外售养殖场。

- （3）废反渗透膜产生量为0.02t/a，废制冷剂5年更换1次，1次更换10t由厂家回收。

- （4）废水性油墨桶：废水性油墨桶产生量为0.01t/a，通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废水性油墨桶属于危险废物（HW49（900-041-49），暂存于山东汉欧生物科技有限公司危废暂存间内，统一委托临沂永丰环保科技有限公司处置。

- （5）废矿物油：废矿物油产生量为0.2t/a，通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废矿物油属于危险废物（HW08(900-217-08)），暂存于山东汉欧生物科技有限公司危废暂存间内，统一委托临沂永丰环保科技有限公司处置。

- （6）废矿物油桶：废矿物油桶产生量为0.02t/a，通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废矿物油属于危险废物（HW08(900-249-08)），暂存于山东汉欧生物科技有限公司危废暂存间内，统一委托临沂永丰环保科技有限公司处置。

- （7）一般杂质、除尘器收集的粉尘（筒仓入仓前筛分、色选、入仓粉）、生活垃圾：一般杂质产生量761.6t/a，除尘器收集的粉尘（筒仓入仓前筛分、色选、入仓粉）产生量为19.2t/a，职工生活垃圾产生量为112t/a，由环卫部门定期清运。

五、验收结论

“山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产基地建设项目”遵守了环境影响评价制度，环境影响评价文件及批复、企业环保管理制度等资料齐全。项目基本落实了环评批复中的各项环保要求，环境保护管理制度基本满足日常工作需要，废气、废水、噪声、固体废弃物能够实现达标排放或综合利用。项目总体符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收。

六、建议与要求

1、加强管理，完善设备的运行、维护保养记录，确保环保设施的正常运转，外排污染物持续、稳定、达标排放。

2、制定环保管理专员，制定污染物检测计划，委托有相应监测能力的单位开展定期监测。

3、按有关规定进行排污许可申领。

验收工作组

2023年5月

第三部分  其他需要说明的事项

山东开拓者生物科技有限公司

高端宠物食品生产基地建设项目竣工环境保护验收工作其他需要说明的事项

一、验收过程简况

山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产基地建设项目属于新建项目，厂址位于 山东省临沂市沂南县经济开发区绿源路南段（中创路与绿源路交汇东南）。2022年2月山东开拓者生物科技有限公司委托山东新发环保设计院有限公司承担该项目的环境影响评价工作，并编制该项目建设环境影响报告表。沂南县行政审批服务局于2023年6月12日以沂行审投资许字﹝2023﹞131号予以批复。项目委托山东汇运环境科技有限公司对该项目进行了现场检测，并出具了检测报告。山东开拓者生物科技有限公司根据检测结果和现场检查情况进行整理和总结在此基础上编制了该项目验收监测报告。

山东开拓者生物科技有限公司根据《山东开拓者生物科技有限公司建设项目竣工环境保护验收报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求组织了项目竣工环境保护验收现场检查会。验收会成立了项目竣工环境保护验收工作组，听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍、山东汇运环境科技有限公司关于项目竣工环境保护验收监测等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

“山东开拓者生物科技有限公司高端宠物食品生产基地建设项目”遵守了环境影响评价制度，环境影响评价文件及批复、企业环保管理制度等资料齐全。项目基本落实了环评批复中的各项环保要求，环境保护管理制度基本满足日常工作需要，废气、废水、噪声、固体废弃物能够实现达标排放或综合利用。项目总体符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收。

二、其他环境保护措施落实情况

1、制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

项目设置了安全环保部门，制定了完善的环境管理制度，正在按要求制定环境监测计划并委托有能力单位进行监测，定期按要求落实环境管理台账记录等。

- 环境风险防范措施

项目生产过程中所涉及的风险物质主要为废矿物油。

根据项目环评，项目运行过程可能存在废矿物油泄漏引发的火灾、爆炸事故。项目严格按照有关建筑防火规范和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计；定期进行防火消防宣传教育，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；制定安全生产管理制度。项目严格按照消防规范设备消防栓，配备灭火器材，定期对变电设备和供电线路进行检查与维修，加强安全检查和安全知识教育，增强防范意识；工作人员配备防护装备上岗，避免火灾事故和泄漏事故发生，确保安全生产。

2、配套措施落实情况

（1）防护距离控制

根据项目环评及批复，本项目未设立卫生防护距离。

（2）污染物排放口规范化

项目按照GB 15562-1995《环境保护图形标志/排放口（源）》、GB 15562.2-1995《环境保护图形标志/固体废物贮存（处置）场》中有关规定执行，项目排气筒等设置了相应的警告标志或提示标识。

三、整改工作落实情况

根据验收工作组提出的整改要求及建议，山东开拓者生物科技有限公司已落实完成各项整改工作，具体整改落实情况如下：

（1）环保组织机构及规章制度

山东开拓者生物科技有限公司由总经理负责环境保护管理工作，将环境管理和生产管理结合起来，企业已制定了环境管理制度，严格按操作规程执行，员工责任分工明确，确保安全生产。

（2）项目已制定污染物检测计划，委托有相应监测能力的单位开展定期监测。

（3）已取得排污许可证，见本报告附件13。

项目公示网址：https://www.ep-home.cn/

项目公示网址：https://www.ep-home.cn/

项目公示网址：https://www.ep-home.cn/