新疆璐迪翔环保科技有限公司电子废弃物综合处理项目竣工环境保护验收意见

2024年1月13日，根据《新疆璐迪翔环保科技有限公司电子废弃物综合处理项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年9号）、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求。新疆璐迪翔环保科技有限公司组织新疆璐迪翔环保科技有限公司电子废弃物综合处理项目竣工环境保护验收会议。参加验收会的单位有环评单位新疆润水环保技术有限公司、建设单位(设计、施工单位)新疆璐迪翔环保科技有限公司、验收监测单位新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司、验收报告编制单位北京绿水生态环境科技有限公司和专家共计7人（其中专家3人）。验收工作组听取了建设单位关于该项目环境保护执行情况以及报告表编制单位竣工环境保护验收监测调查的汇报，审阅并核查了有关资料，经充分讨论评议后形成验收意见如下：

一、项目建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

新疆璐迪翔环保科技有限公司电子废弃物综合处理项目位于石河子市北工业园区东七路与北十三路交叉口东300米路南租赁石河子开发区建翔伟业运输有限公司厂房内，东经86°6′17.726″，北纬44°21′9.959″。

本项目建设内容：在租赁厂房内建设防腐、防渗贮存库1座（建筑面积为1000m2，其中装卸区200m2，贮存区800m2）并配套环保设施。租赁办公楼面积为40m2。

（2）建设过程及环保审批情况

- 本项目为新建项目，2022年10月新疆润水环保技术有限公司编制完成《新疆璐迪翔环保科技有限公司电子废弃物综合处理项目环境影响报告表》，2022年11月3日第八师环境保护局以《关于新疆璐迪翔环保科技有限公司电子废弃物综合处理项目环境影响报告表的批复》(八师环审[2022]59号)对该项目环境影响评价予以批复。

- 该项目于2023年1月开工建设，2023年4月竣工。本项目从立项至调试过程中未接受过环保处罚，未发生过环境投诉事件。

- （3）投资情况

- 该项目实际总投资600万元，环保投资35.5万元，环保投资率为6%。

- （4）验收范围

- 本次验收范围包括新疆璐迪翔环保科技有限公司电子废弃物综合处理项目环境影响报告表及批复所涉及的废气、废水、噪声、固废及其他。

二、工程变动情况

根据验收报告，本工程实际建设内容与环评阶段内容一致，未发生变动。

三、环境保护设施建设情况

- （1）施工期

- 通过调阅相关资料和现场调查，项目施工期制定了施工管理制度，严格按照防渗等级进行了隐蔽工程施工。

（2）运营期废水

经调查，项目没有生产废水产生及排放，生活污水通过污水管网排入污水处理厂处理。

（3）运营期废气

废电路板贮存过程中不产生废气，但运输过程中产生少量的扬尘，采用设专职人员定期清扫与喷洒路面措施。

（4）运营期噪声

根据验收调查，项目周边无噪声敏感目标，运营期主要通过合理安排装卸时间、厂房隔声、距离衰减降低噪声对周围环境的不利影响。

（5）运营期固体废物

项目营运期产生的固体废物主要为职工生活垃圾。

（6）其他环境保护设施

本项目已按照环评及批复要求，建立了环境应急预案制度，于2023年5月12日在第八师生态环境局进行了突发环境事件应急预案备案（备案文件见附件），备案编号：660800-2023-018-L。设置应急事故废水池。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

根据验收调查结果显示：本项目生活污水主要是员工日常生活过程产生的废水，生活污水收集后排入园区污水管网，最终进入污水处理厂处理。

（二）废气

根据验收监测结果，无组织废气颗粒物的最大浓度值为0.923mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（三）厂界噪声

根据验收监测结果，项目区厂界噪声昼间最大值为53dB（A），夜间最大值为47dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（四）固体废物

根据验收调查，一般固废为生活垃圾交由市政环卫定期清运。

五、项目建设对环境的影响

本项目废气、废水、噪声以及固废处理处置措施均满足环评及批复要求，污染物实现达标排放。

六、验收结论

新疆璐迪翔环保科技有限公司电子废弃物综合处理项目基本落实了环评及批复文件要求，根据监测及调查结果，项目废气、噪声均达标排放，固体废物得到合理处置，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及国家相关文件要求，同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

加强收储、转运过程中的环境保护及环境风险管理，定期维护环保设施，确保污染物长期稳定达标排放。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单：（见附表）

验收负责人（建设单位）：

验收工作组：名单附后

2014年 1月 13日