东莞市东城樟村保障性住房地块

土壤污染状况调查报告（第一阶段）

土地使用权人：东莞市粤声音像公司

土壤污染状况调查单位：广东艾提卡环保科技有限公司

编制日期：2024年4月

# 摘要

一、基本情况

地块名称：东莞市东城樟村保障性住房地块

占地面积：6866.70平方米

地理位置：广东省东莞市东城街道樟村社区

土地使用权人：东莞市粤声音像公司

土地规划：根据《东莞市东城街道2024-01地块规划选址评估及地块控制性详细规划图则》可知，本地块未来规划为居住用地（R2）

土壤污染状况调查单位：广东艾提卡环保科技有限公司

二、第一阶段调查

第一阶段调查工作开展时间为2024年4月。项目地块位于广东省东莞市东城街道樟村社区，中心坐标为东经113.778241，北纬23.057847，地块占地面积为6866.70m2。

通过调查历史影像图、人员访谈及现场踏勘情况可知，1995年之前，地块为农田；1995年，地块进行原地平整，用于建设东莞市粤声音像公司宿舍楼，期间无外来填土输入地块内，宿舍楼于1995年建设完成至今；2003年地块东面建有篮球场，其余区域为空地；2003年至今，地块南面为东莞市粤声音像公司宿舍楼，东面为篮球场，其余区域为空地，期间无明显变化。项目地块历史沿革比较清晰，地块历史无企业经营情况，未进行过工业生产活动。

项目地块现为东莞市粤声音像公司宿舍楼和空地，划分有临时停车位，仍有部分居民居住，地块周边已进行围蔽管理，地块内无固体废物非法倾倒现象，地块内土壤无异味，无明显污染痕迹。

地块外东侧为盛远建材城；南侧紧邻华兴路，隔路为樟村社区居民楼；西侧为规划局宿舍楼；北侧为规划局宿舍篮球场。

广东艾提卡环保科技有限公司（以下简称“艾提卡环保”）受土地使用权人东莞市粤声音像公司委托，于2024年4月承担本地块的土壤污染状况调查（第一阶段）工作，根据《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3-2019）标准内的工作要求得出污染识别的结果，本次调查地块历史上主要用作居住用途，不涉及工业用途，地块内不涉及生产、原辅材料堆放、危险化学品堆放、危废/固废堆放、废水处理站等区域，地块周边无明显污染源。因此本次调查地块属于《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点》（试行）（粤环办〔2020〕67号）中“其他区域”类型，无重点区域。

三、土壤现场快筛检测

地块内进行土壤现场快筛检测时间为2024年4月24日，共布设土壤现场快筛检测点位6个，检测项目包括：重金属快检砷As、镉Cd、铬Cr、铜Cu、铅Pb、汞Hg、镍Ni和挥发性有机物快检VOCs。

根据土壤现场快筛检测结果可知：

土壤检测所有检测项目均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600- 2018）第一类用地土壤污染风险筛选值。

四、污染识别调查结论

根据第一阶段土壤污染状况调查结果，东莞市东城樟村保障性住房地块未来规划作为居住用地（R2）进行开发建设，用地类型属于第一类用地。地块历史上主要用作居住用途，不涉及工业用途，地块内不涉及生产、原辅材料堆放、危险化学品堆放、危废/固废堆放、废水处理站等区域，地块周边无明显污染源，且根据现场快速检测结果显示本项目土壤污染识别结果符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB366000-2018）中第一类用地标准筛选值要求，故该调查地块可以认定为无污染和污染隐患的地块，根据《建设用地土壤污染状况调查技术指导》（HJ 25.1-2019），本次调查地块环境状况在可接受范围，不需要开展第二阶段土壤污染状况调查工作。