# 同德县河北乡生活垃圾处理厂建设项目

# 竣工环境保护验收监测报告

建设单位：同德县住房和城乡建设局

2024年1月

目录

第一章   项目概况	1

1.1  项目基本情况	1

1.2  项目建设过程及前期环评手续简述	1

1.3  排污许可证申领情况	1

1.4  验收工作由来与过程	1

1.5  验收目的、验收方法	2

1.6  验收调查程序	3

1.7  验收调查时段及验收调查范围	6

1.8  环境保护目标	6

1.9  验收调查重点	6

第二章  验收依据	7

2.1  建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	7

2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范	7

2.3  建设项目环境影响评价报告书及审批部门审批决定	8

2.4  其他相关文件	8

第三章   项目建设概况	9

3.1  地理位置及平面布置	9

3.2  建设内容	11

3.3  劳动定员及工作制度	14

3.4  给排水情况	15

3.5  生产工艺	15

3.6  项目变动情况	17

第四章   环境保护措施	19

4.1  污染物治理/处置设施	19

4.2  环保设施投资及“三同时 ”落实情况	22

第五章   建设项目环评报告书的主要结论	24

5.1  环境影响报告书主要结论与建议	24

5.2  审批部门审批决定	29

第六章   验收执行标准	31

6.1  环境质量标准	31

6.2  污染物排放标准	32

6.3  污染物总量考核指标要求	33

第七章   验收监测内容	34

7.1  废气	34

7.2  厂界噪声	34

7.3  固体废弃物处置情况调查	34

第八章   质量保证和质量控制	35

8.1  监测分析方法	35

8.2  人员能力	36

第九章   验收监测结果	37

9.1  生产工况	37

9.2  环保设施调试运行效果	37

第十章   验收监测结论	39

10.1  环境管理检查	39

10.2  污染物排放监测结果	39

10.3  总结论	39

10.4  后续要求	40

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	41

第一章   项目概况

1.1  项目基本情况

项目名称：同德县河北乡生活垃圾处理场建设项目

建设单位：同德县住房和城乡建设局

建设性质：新建

建设地点：河北乡赛羊村（石藏寺）4km处诺日央宗

实际规模：项目总占地面积2350m2，工程建设内容包括底库及边坡处理、填埋库区、防渗系统、渗滤液和气体导排系统、防洪排水系统，处理方式为填埋。本项目建成运营后，日平均处理垃圾1t。填埋场总库容1万m3，设计使用年限10年。

1.2  项目建设过程及前期环评手续简述

同德县河北乡生活垃圾处理场建设项目于2010年3月编制完成环评报告，并于2010年4月5日取得《关于同德县河北乡生活垃圾处理场建设项目环境影响报告书的批复》（南环林〔2010﹞46号），由于环评报告书丢失，于2015年12月补做环评报告书，补做报告书与原件一致，情况详见附件。

1.3  排污许可证申领情况

本项目于2023年6月29日取得海南藏族自治州生态环境局颁发的排污许可证，证书编号：116325225649098342001V，具体情况详见附件。

1.4  验收工作由来与过程

本项目于2023年9月委托青海首环环境科技有限公司开展竣工环境保护验收工 作。根据《项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定和要求，组织技术人员进行了现场踏勘、资料收集。根据调查与监测结果，编制了该项目竣工环境保护验收监测报告。

1.5  验收目的、验收方法

1.5.1 验收目的

根据垃圾填埋场环境影响特点结合项目所在地的环境特点，确定本次竣工环境保护验收调查工作的目的：

（1）调查工程建设项目实际的环境影响，比较目前竣工项目与环评结论的相符性；

（2）调查工程在设计、施工、运行、管理等方面落实环境影响报告书所提环保措施的执行情况与存在的问题，对项目环境保护设施的建设、管理、运行及其环境治理效果给出科学客观的评估并分析其有效性，对不完善的措施提出改进意见；对工程其他实际环境问题及潜在的环境影响，提出环境保护补救措施。对工程环境保护执行情况进行充分调查和整改完善的基础上，从技术角度上论证项目是否符合竣工环境保护验收条件。

1.5.2 验收方法

（1）成立验收工作组、工作方法

建设单位组织成立的验收工作组包括项目的环保设施设计单位、环保设施施工单位、环境监理单位、环境影响报告书编制单位、验收监测报告编制单位等技术支持单位和环境保护验收、行业、监测、质控等领域的技术专家。验收工作组在现场核查、查阅资料、审查验收检测报告的基础上，进一步核查验收监测报告的真实性与准确性，进一步了解项目的特点，并开展后续的工作。

（2）形成验收意见、建立档案

验收工作组严格依照国家有关法律法规、验收技术规范、建设项目环境影响报告书及其批复的要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成科学合理的验收意见。验收意见应当包括环境保护设施落实情况、项目存在的主要问题及整改和验收结论。

建设项目竣工环境保护验收档案包括环境影响报告书及其审批部门审批决定、环保设计方案、施工合同（环保部分）、环境监测报告或施工监理报告（环保部分）、工程竣工资料（环保部分）、验收报告（含验收监测报告（表）、验收意见和其他需要说明的事项）、信息公开记录证明（需要保密的除外）。

1.6 验收调查程序

1.6.1  验收核查阶段

（1）环保手续履行情况

环境影响报告书及批复、初步设计、国家与地方生态环境管理部门对项目的督查、整改要求的落实情况。

（2）项目建成变更情况

对照环境影响报告书及批复，核查项目建设性质、规模、地点、工艺，项目主体工程、公用工程、环保工程内容及规模等实际建成与变更情况。

（3）环境保护设施建设情况

逐项核查环境影响报告书及其审批部门审批决定中的污染物治理/处置设施建成情况，对未落实环境影响报告书及批复要求的环境保护措施的，应及时提出整改。

1.6.2  编制验收监测方案

对验收项目进行明确，验收监测方案内容应包括：验收监测项目和频次、现

场监测注意事项、质量保证和质量控制措施。

1.6.3  实施监测与检查、编制验收监测报告

编制验收监测报告是在实施验收监测与检查后，对监测数据和检查结果进行分析、评价得出结论。结论应明确环境保护设施调试、运行效果，包括污染物排放达标情况、环境保护设施处理效率达到设计指标情况、主要污染物排放总量核算结果与总量指标符合情况，建设项目对周边环境质量的影响情况，其他环保设施落实情况等。验收工作程序见图 1-1。

图1-1   验收工作程序框

1.7  验收调查时段及验收调查范围

1.7.1 调查时段

本次竣工环境保护验收调查时段包括施工期、运行期。

1.7.2 调查范围

根据项目所在地周边环境特征，确定本次验收调查范围详见下表。

表1-1   验收阶段调查范围一览表

| 环境要素 | 验收阶段调查范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 根据工程实际建设情况，调查同德县河北乡生活垃圾处理场厂界四周 |
| 声环境 | 根据工程实际建设情况，调查同德县河北乡生活垃圾处理场厂界四周 |
| 水环境 | 根据工程实际建设情况，调查同德县河北乡生活垃圾填埋场渗滤液处理系统排水口、上下游设置的地下水监测井 |

1.8 环境保护目标

本项目厂界外500范围内无大气环境保护目标、声环境保护目标、地表水环境保护目标、地下水及生态环境保护目标。

1.9 验收调查重点

本次验收调查重点应包括：

（1）环境空气污染防治措施及环境影响调查：垃圾处理场渗滤液处理站的恶臭会对周围保护目标是否产生影响。

（2）水污染防治措施及环境影响调查：需要比对垃圾处理场周边地下水监测井地下水水质情况，分析垃圾处理场是否影响到地下水水质。

（3）声环境污染防治措施及影响调查；对厂界噪声进行检测，以了解垃圾填埋场在运营期是否对环境保护目标有影响。

（4）其它重点：调查工程设计及环境影响评价文件中提出的实际建设内容、工程变更情况、工程环境保护投资的落实情况、环评批复文件执行情况。

第二章  验收依据

2.1  建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月施行）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2021.08.21）；

5、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01）；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；

7、《中华人民共和国水土保持法》(2011.03.01）；

8、《中华人民共和国城乡规划法》（2019.04.23）；

9、《中华人民共和国河道管理条例》（2018.03.19）；

10、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》2017年10月1日起施行；

11、国发〔2000〕38号《全国生态环境保护纲要》（2000年11月颁布）；

12、国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日印发）；

13、国家环保部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021.1.1）；

14、《建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，环办[2015]113号，2015.12.30；

15、《关于进一步加强生态保护工作的意见》，环发[2007]37号，2007.3.15。

2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、《建设项目环境影响评价技术导则－总则》（HJ2.1－2016），环境保护部；

2、《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2－2018），环境保护部；

3、《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3－2018），生态环境部；

4、《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4－2021），生态环境部；

5、《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610－2016），环境保护部；

6、《环境影响评价技术导则—生态环境》（HJ19－2022），环境保护部。

7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部 2018年5月16日）；

8、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法> 的公告》（国环规环评【2017】4号）；

9、《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函【2020】688号）。

2.3.建设项目环境影响评价报告书及审批部门审批决定

1、《2014年同德县河北乡周边农村环境综合整治垃圾填埋场建设项目环境影响报告书》（沈阳科学研究院，2015年12月）；

2、原海南藏族自治州环境保护和林业局《关于 同德县河北乡生活垃圾处理场建设项目环境影响报告书的批复》（南环林〔2010﹞ 46号）。

2.4.其他相关文件

（1）《同德县河北乡生活垃圾填埋场自行检测项目》（2023.9.25 青海莫尼特环保科技有限公司）；

（2）业主提供的其他相关资料。

第三章   项目建设概况

3.1.地理位置及平面布置

同德县河北乡生活垃圾处理场位于河北乡赛羊村（石藏寺）4km处诺日央宗，距镇区2.7km，经纬度坐标100度48分5.267秒，34度43分59.901秒

3.2.建设内容

本工程总占地面积2350m2，工程建设内容包括底库及边坡处理、填埋库区、防渗系统、渗滤液和气体导排系统、防洪排水系统。本项目建成运营后，日平均处理垃圾1t。填埋场总库容1万m3，设计使用年限10年。项目计划总投资：项目总投资88万元。实际工程建设结算费用与环评时一致为88万元，至项目竣工环保验收监测期间，每日约0.5t生活垃圾进场填埋。

（1）本项目主要建设内容见表3-1。

表3-1    项目主要建设内容一览表

| 类别 | 建设名称 | 环评阶段建设内容 | 实际建设内容 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 底库及边坡处理 | 去除有可能损伤HDPE膜的所有杂草、草木根茎、腐殖土、碎玻璃等杂物 | 实际建设过程中，去除了表面杂草、草木根茎、腐殖土、碎玻璃等杂物，根据施工资料，铺设HDPE膜的过程中未发生损伤情况 | 与环评阶段一致 |
|  | 填埋库区 | 库区坡面开挖坡度为1:1.5，库区底部横坡为2%，填埋区容积为1万m3，垃圾填埋区内设置阀门井，面积1.69m2。平均填埋生活垃圾1.5t/d，平均填埋高度5m，规划使用年限为10年 | 实际建设过程中，填埋库区坡面开挖坡度为1:1.5，库区底部横坡为2%，填埋区容积为1万m3，垃圾填埋区内设置阀门井，面积1.69m2。平均填埋生活垃圾1.5t/d，平均填埋高度5m，规划使用年限为10年 | 与环评阶段一致 |
|  | 防渗系统 | 场地基础处理夯实，铺设1.5mmHDPE防渗膜5810m2、400kg/m3土工布1676m2 | 实际建设过程中，防渗系统首先进行了场地基础处理夯实，后铺设了1.5mmHDPE防渗膜5810m2和400kg/m3土工布1676m2 | 与环评阶段一致 |
|  | 渗滤液系统 | 渗滤液收集池规格长4.m，宽4.8m，深3m，收集池容积约为70m3，潜水泵组一套，潜水泵流量18m3/h，功率1.5kw，扬程15m | 建设了一座长4.m，宽4.8m，深3m渗滤液收集池，其有效容积为70m3，潜水泵组一套，潜水泵流量18m3/h，功率1.5kw，扬程15m | 与环评阶段一致 |
|  | 气体导排系统 | 垂直导排管间距不大于50m，为C15无砂碎石混凝土浇筑的水泥管，水泥管内径为600mm，壁厚70，每段长度0.5m | 垂直导排管间距约40m，为C15无砂碎石混凝土浇筑的水泥管，水泥管内径为600mm，壁厚70，每段长度0.5m | 与环评阶段一致 |
|  | 防洪排水系统 | 北侧截洪沟：渠总长42m，边坡用浆砌石护坡，渠底铺10cm厚素混凝土 南侧截洪坡：渠总长63m，边坡用浆砌石护坡，渠底铺10cm厚素混凝土 | 北侧截洪沟设置渠总长42m，边坡使用了浆砌石护坡，渠底铺设了10cm厚素混凝土 南侧截洪坡设置渠总长63m，边坡使用了浆砌石护坡，渠底铺设了10cm厚素混凝土 | 与环评阶段一致 |
| 辅助工程 | 环卫设施 | 项目配套1辆简易自卸式收集车 | 本项目购置了1辆简易自卸式收集车 | 与环评阶段一致 |
|  | 道路 | 本项目厂区现状为未利用地，进场道路为泥结碎石道路，道路长194m | 经现场勘察，项目厂区现状为未利用地，进场道路为泥结碎石道路，道路长194m | 与环评阶段一致 |
|  | 垃圾场围栏 | 垃圾场四周设围栏250m，高度为3m，并设置警示标志，再网围栏外设10m看的隔离带进行隔离 | 根据现场查看，垃圾场四周设置了绿色围栏约250m，并设置警示标志 | 与环评阶段一致 |
| 公用工程 | 给水 | 生活用水采用桶装水 | 工作人员生活用水采用桶装水 | 与环评阶段一致 |
|  | 供电 | 厂区供电从附近的变电站接入 | 厂区供电从附近的变电站接入 | 与环评阶段一致 |
| 环保工程 | 废气 | / | 填埋气体：通过垂直导排管将其有组织地引排出垃圾堆体； 恶臭：每次倾倒垃圾后及时覆土压实、垃圾填埋区定期喷洒除臭药物，夏季适当增加喷洒次数、渗滤液收集池顶部加盖密封； 扬尘：垃圾填埋场和取土场定期洒水；采用了集装箱密封垃圾转运车；作业区四周设置了网围栏 | / |
|  | 废水 | / | 生活污水为职工简单洗漱废水，直接泼洒降尘；渗滤液经渗滤液调节池收集后直接回灌蒸发处理，如渗滤液调节池不能全部回灌时拉至污水厂处理 | / |
|  | 噪声 | / | 油发电机和水泵、采用墙体隔声、基础减振等措施后对周围环境影响较小 | / |
|  | 固体废物 | / | 生活垃圾设分类垃圾收集箱，收集后在垃圾填埋场进行填埋；渗滤液调节池产生的污泥淸掏之后在垃圾填埋场进行填埋 | / |
| 注：本项目环评报告书中未提及环保工程 |  |  |  |  |

项目现状图详见下图。

（2）主要设备清单

表3-2   主要生产设备一览表

| 工程系统 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实际 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾填埋场 | 装载机 | 辆 | 1 | 1 |
|  | 灭蝇药罐 | 个 | 1 | 1 |
|  | 灭火器 | 个 | 10 | 10 |
|  | 推土机 | 辆 | 1 | 1 |
|  | 计量设施及设备 | 台 | 1 | 1 |

3.3   劳动定员及工作制度

项目劳动定员为2人，两班制，负责项目区垃圾的清运、填埋处理工作。工作时间为一天8小时，全年上班。

3.4   给排水情况

本项目主要用水主要是管理人员生活用水，生活用水采用桶装水；生活污水为职工简单洗漱废水，直接泼洒降尘。垃圾渗滤液经过渗滤液调节池之后经泵打入垃圾场填埋区回喷降尘。

3.5   生产工艺

生活垃圾填埋工艺流程为：垃圾车转运车进场→卸料→推铺→压实→覆盖→灭虫。

工艺流程详见下图：

图3-4      生活垃圾填埋处理工艺流程图

## 工艺流程情况说明：

垃圾卫生填埋作业工艺流程为卸料、推铺、压实、覆盖，灭虫。

垃圾转运车运送垃圾进入垃圾填埋场，经计量系统的称重计量，然后进入垃级卫生填埋区，在作业面上倾倒垃圾，推土机将垃圾推平，由推土机进行压实处理，当达到单元作业厚度时，再由排上机排上进行单元覆盖。当垃圾厚度达到中间发蔷层厚度时，进行中间层覆盖，如此返复，直至终场。

（1）卸料

本工程垃圾转运车在进入垃圾项埋场后，直接进入卸料层面进行卸料，晴天时车辆在垃圾雄休表面直接行驶，雨天时可在垃圾堆优表面键设建筑垃圾或明码石做为道路垫层，也可以利用预制水泥版铺设临时道路

（2）排铺

本下程转运车值倒的垃圾山推土机推铺，推铺有利于垃圾压实工序的顺利进行，保证设计压实密度的实现(密度不小于0.85g/cm3)，每次摊铺垃圾厚度0.5m。

（3）压实

依埋垃圾的压实可以有效的增加填埋场的消纳能力，延长填埋场的使用年限;减少填埋场的沉降量，不仅有利于垃圾堆休的稳定，也有益于增加堆积物边坡的稳定性，以利于土地的后期开发利用，是填埋场作业中很重要的工序。垃圾填埋场的有效压实能够增加填埋场强度，防止坍塌，防止填埋场不均匀沉降，能够减少垃圾孔隙率，有利于形成厌氧环境，减少港入垃圾准体中的降雨量及蚊娓.咀虫的滋生；减少拉圾传沥液和填埋气休的迁移，提高填埋气体的产生量:也有利于填埋机械的在垃圾堆体上的移动，减少机具的保养和维护要求。

（4）覆盖

生活垃圾卫生填理场漫小是卫生填理的重要特征之一，也是区别于露天难放的重要因素、垃圾上群覆盖分为日覆盖、中间覆盖和终场覆盖，每一颗盖的功能作用不同，对覆盖上科的要求也不一样

①日覆盖

日覆盖是在完成每天垃圾填埋量后进行，日覆盖的作用有：改善道路交通；改善填埋区环境状况；减少恶臭气体的发散；减少遇风天气尘土和轻质垃圾漫天飞扬；降低疾病通过鸟类、鼠类、蚊蝇等的传播；降低火灾危险。日覆盖要求确保垃圾填埋层稳定并且不阻碍垃圾的生物降解，因此，土料要求应具有一定的透气性，选用砂性土作为日覆盖土较为适宜，日覆盖层厚度为0.15m

②中间覆盖

中间覆盖是在完成设计2.5m厚度后进行，生活垃圾填埋设计中间覆盖的作用：防止垃圾填埋气的无序排放；减少雨水深入垃圾堆体的数量，从而减少渗沥液的产生量；通过碾压的中间覆盖粘土形成坡向填理区排水设施的坡度，利于填埋区雨水的导排。

③终场覆盖

终场覆盖贯穿于垃圾填埋场，垃圾填埋高度高于垃圾坝至终场的整个过程，终场覆盖的作用：减少雨水渗入垃圾堆体的数量，从而减少渗沥液的产生量；防止填理气外溢、扩散；阻止鸟类、鼠类、蚊蝇等与生活垃圾的接触，杜绝疾病的传播；避免填埋垃圾随风、雨四处飞扬、漂流；阻断垃圾堆体与人和动物的直接接触；终场覆盖有利于垃圾堆体表面的植被和绿化；便于垃圾填理土地的再利用。

本工程垃圾填埋最终封场覆盖层采取下面作法：在垃圾层上铺一层0.3m厚的贴土层，上面再铺一层400g无纺土工布，无纺土工布上铺1.5mm厚双面HDPE土工膜，土工膜上铺复合三维排水网格，排水网格铺500mm厚压实七层压实土层上铺100mm厚耕植土层。符合《生活垃圾卫生填理场封场技术规程》(CJJ112-2007)有关规定。

（5）灭虫

为了防止垃圾填埋场蚊蜘滋生、鼠害泛滥，在拉圾堆体表面进行喷药杀虫，本工程设计垃圾填埋场配暨专门灭虫人员，在夏秋平节蚊娓活动期每天上、下午哥进行1次喷药操作，也可以根据苍蝇、蚊虫的出现规律是时进行调整。

根据现场实际调查，运行工艺与环评阶段一致。

3.6   项目变动情况

根据《关于加强建设项目重大变动环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函〔2021〕11号）文件规定“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动”，以及生态环境部办公厅（环办环评函〔2020〕688号）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）的通知有关规定：适用于污染影响类建设项目环境影响评价管理进行判定。经现场调查和与建设单位核实，本项目实际建设性质、地理位置、生产工艺、防治污染措施基本未发生变动，具体变动情况如下表所示：

表3-3    项目变动情况一览表

| 污染影响类建设项目重大变动清单 | 具体情况 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- |
| 1.建设项目开发、使用功能发生变化的 | 无改变 | 不属于 |
| 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 无变化 | 不属于 |
| 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 本项目生产、处置能力一致，且项目渗滤液回喷，无第一类污染物增加 | 不属于 |
| 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 | 位于达标区， 日处理能力未增加，未导致污染物排放增加 | 不属于 |
| 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 选址未变，敏感点未变化 | 不属于 |
| 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导 致以下情形之一：新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；废水第一类污染物排放量增加的；其他污染物排放量增加10%及以上的 | 本项目与环评相比，运营方式未变化，无废水第一类污染物排放，其他污染物无明显增加 | 不属于 |
| 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 本项目物料运输、装卸、贮存方式未发生变化 | 不属于 |
| 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 无变化 | 不属于 |
| 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境 影响加重的 | 本项目生活污水为职工简单洗漱废水，直接泼洒降尘，渗滤液回喷，无直接排放口 | 不属于 |
| 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 项目区废气无组织 排放 | 不属于 |
| 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化 | 不属于 |
| 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 | 固体废物处置方式与环评一致，未发生改变 | 不属于 |
| 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 无 | 不属于 |

本项目在运行过程中变动情况：由于洗车场所离本项目场区距离相近，因此未设置洗车平台，不属于《污染影响类建设项目重大变动清单》所列项，根据上表可知，本项目未发生重大变动。

第四章   环境保护措施

4.1   污染物治理/处置设施

4.1.1  废水

项目运营期产生的废水主要是垃圾填埋场产生的渗滤液和生活辅助区的生活污水。

（1）垃圾渗滤液

垃圾渗滤液是一种高浓度有机废水，同时还含有大量细菌、病原菌和有毒有害物质，成份较为复杂。本项目渗滤液最终去向为回喷填埋区处理。渗滤液产生量不大，渗滤液经渗滤液调节池收集后回灌垃圾堆体蒸发处理。渗滤液集液池位于下游垃圾坝下方，有效容积600m3。因此，本项目渗滤液经渗滤液调节池收集后直接回灌蒸发处理。

（2）生活污水

项目运营期生产生活辅助区废水主要是职工生活污水，生活污水为职工简单洗漱废水，直接泼洒降尘。

4.1.2  废气

本项目运行过程中的废气主要是填埋气体、恶臭、以及转运、倾倒过程中产生的扬尘。

- （1）填埋气体：本填埋场填埋气体产生量较少，利用经济性不高，通过垂直导排管将其有组织地引排出垃圾堆体。

- （2）恶臭：垃圾填理场的恶臭主要来自垃圾中有机物分解产生的NH3和H2S以及渗沥液产生的臭气。由于垃圾埋场是开放型的，因此采用及时覆盖抑制臭气的散发，土壤中的微生物本身还有脱臭除臭作用。

经现场勘察及走访了解，每次倾倒垃圾后及时覆土压实，确保垃圾不暴露在空气中；垃圾填埋区定期喷洒除臭药物，夏季适当增加喷洒次数；渗滤液收集池顶部加盖密封。

（3）扬尘

经现场勘察及走访了解，垃圾填埋场和取土场定期洒水；采用了集装箱密封垃圾转运车；作业区四周设置了网围栏。

4.1.3   噪声

本项目产生的噪声主要为污水处理设施水泵、分体式空调运行噪声。柴油发电机和水泵、采用墙体隔声、基础减振等措施后对周围环境影响较小。

4.1.4. 固体废物

本项目的固体废弃物主要包括生活垃圾、污泥。生活垃圾设分类垃圾收集箱，收集后在垃圾填埋场进行填埋；渗滤液调节池产生的污泥淸掏之后在垃圾填埋场进行填埋。经过以上措施，本项目产生的固体废物均可得到有效处置。

4.2.环保设施投资及“三同时 ”落实情况

### 4.2.1  环保设施投资情况

环评报告中，项目总投资为88万元，未提及环保投资。实际工程建设结算费用与环评时一致为88万元，环保投资4.5万元，占总投资的5.1% 。本项目运营期环保治理措施投资见表4-1。

4-1   项目竣工环境保护验收投资一览表  单位：万元

| 项目 |  | 环评设计 |  | 实际设计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内 容 | 投资 | 内 容 | 投资 |
| 废气 | 恶臭 | / | / | 及时覆盖、喷洒药剂 | 0.5 |
|  | 填埋气体 |  |  | 垂直导排管 | 1 |
|  | 扬尘 | / | / | 洒水、网围栏 | 1.5 |
| 噪声 | 噪声治理 | / | / | 墙体隔声、基础减震 | 纳入总投资 |
| 固废 | 生活垃圾 | / | / | 购置垃圾箱，收集后填埋 | 0.5 |
|  | 污泥 | / | / | 填埋 | 纳入总投资 |
| 废水 | 渗滤液 | / | / | 渗滤液调节池 | 1 |
|  | 生活污水 |  |  | 泼洒降尘 | / |
| 总计 |  | / | / | / | 4.5 |
| 注：环评未提及环评投资明细 |  |  |  |  |  |

4.2.2  “三同时 ”及环评批复落实情况

表4-2    项目环评“三同时”落实情况一览表

| 类别 |  | 环评文件中要求的环保措施 | 审批文件中要求的环保措施 | 环保措施落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭 | 本项日拟采取填埋垃圾及时覆盖、经常喷酒药物等措施来降低臭气浓度，成熟可整，操作方便，合理可行 | 按城镇规划和区域环境功能，合理布设垃圾收集点和转运站与周围景观相协调，落实各站（点）恶臭、二次扬尘的防治措施，减少对周围环境的影响 | 每次倾倒垃圾后及时覆土压实、垃圾填埋区定期喷洒除臭药物，夏季适当增加喷洒次数、渗滤液收集池顶部加盖密封 |
|  | 填埋气体 | 垃圾填埋场设置有填埋气体收集、导排系统 | / | 通过垂直导排管将其有组织地引排出垃圾堆体 |
|  | 扬尘 | 扬尘防治措施主要为垃圾分区逐层填埋、层层覆土压实、表层经常洒水等，均为填埋场普遍采用，效果明显，可有效减轻扬尘污染，防治措施可行 | / | 垃圾填埋场和取土场定期洒水；采用了集装箱密封垃圾转运车；作业区四周设置了网围栏 |
| 噪声 | 噪声治理 | 目前填埋作业机械尚无消声隔声措施，主要靠距离袁减来减少对周围居民的影响，同时应规范各种机械设备的操作，尽可能选用低噪声设备，加强设备的维护和保养等 | / | 油发电机和水泵、采用墙体隔声、基础减振等措施后对周围环境影响较小 |
| 固废 | 生活垃圾 | / | / | 设分类垃圾收集箱，收集后在垃圾填埋场进行填埋 |
|  | 污泥 | / | / | 污泥淸掏之后在垃圾填埋场进行填埋 |
| 废水 | 渗滤液 | 本工程拟将渗滤液收集后，定期回喷至垃圾堆体上进行自然蒸发消耗 | 根据项目区域环境特征和工程特点，优化垃圾场渗液的疏导，收集并按生活垃圾填埋场污染控制的程序，优化垃圾填埋场的防渗措施，确保垃圾场安全、稳定运行 | 滤液经渗滤液调节池收集后直接回灌蒸发处理，如渗滤液调节池不能全部回灌时拉至污水厂处理 |
|  | 生活污水 | / | / | 生活污水为职工简单洗漱废水，直接泼洒降尘 |

第五章   建设项目环评报告书的主要结论

## 与建议及审批部门审批决定

5.1.环境影响报告书主要结论与建议

5.1.1  项目概况

拟建垃圾填埋场位于河北乡赛羊村（石藏寺）4km处诺日央宗。主要建设内容为垃圾填埋场和配套的防渗、渗滤液收集、排气等系统工程，以及附属防洪系统、进场道路及厂区道路、供水供电等配套设施。项目工程总投资88万元。垃圾填埋场设计库容1万m3，日处理垃圾量1t，设计使用年限10年。

5.1.2  环境质量现状

（1）本项目处于城镇郊区，场区选址较偏僻，周边无工业污染源分布，且人口分布较稀疏，环境空气质量良好。

（2）本项目处于城镇郊区，周边无明显噪声源，声环境质量良好。

（3）项日区为天然牧草地，主要植被类型为适应荒漠气侯条件条的披碱草、星星草、青海冷地早熟禾等。项目区水土流失以风力侵蚀为主。项目区无保护级别的野生动物分布。

5.1.3  环境影响分析结论

（1）施工期环境影响分析结论

①环境空气影响分析结论

由于工程施工期较短，施工扬尘对周边环境空气影响不大。但施工单位也应加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸，运输砂石料、水泥等易产生扬尘的车辆上覆盖篷布。

②水环境影响分析结论

施工期产生的废水主要为生活污水，砂石料加工和混凝土拌合废水，生活污水应设置污水蒸发池进行蒸发消耗，砂石料加工和混凝土拌合废水可经沉淀池处理后用于施工场区和道路降尘，均不外排，严禁将施工废水外排至以东约700m处的小河，采取以上措施后对环境基本无影响。

③固体废物环境影响分析结论

施工中产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾，应设置临时性的堆放点进行堆放，待施工结束后，则运至建成的垃圾填埋场进行填埋处理，届时对环境基本无影响。

④声环境影响分析结论

施工噪声对周围环境产生的影响很小。

⑤生态环境影响分析结论

施工期对生态环境的影响主要表现在工程占地、植被破坏、增加水土流失和影响景观环境等，在采取了环评提出的各项环保措施后，工程建设对生态环境的影响较小。

⑥社会环境影响分析结论

本工程在项目建成后可以改善同德县河北乡及周边农村的卫生条件，提高居民的生活质量，避免随意倾倒垃圾带来的种种环境问题。

5.1.4  运营期环境影响分析结论

①环境空气影响分析结论

拟建垃圾填埋场产生的垃圾填埋气对评价区的环境空气影响不大；

本项目大气环境防护距离确定为厂界外500m，此范围内今后亦不得在建设居民点、学习、医院等环境敏感建筑；

由于拟建垃圾填埋场本身哭融合日处理量均不大，日作业次数较小，正常情况下垃圾填埋场产生的扬尘对环境空气影响很小；

通过采取垃圾及时覆土、喷洒除臭剂等措施后，拟建垃圾填埋场恶臭不会对周边居民产生影响。

②地表水环境影响分析结论

由于本项目垃圾渗滤液、生活污水的产生量较小，在采取了拟定的处理措施后均不外排，距离周边最近的地表水体为厂区以东约700m处的小河为季节性河流，加之填埋场设置有成熟可靠的防渗系统，渗滤液收集处理系统、防洪系统，因此，正常情况下对周边地表水体没有影响。

③地下水环境影响分析结论

场区水文地质条件简单，勘探深度内（30m）亦未揭露到地下水，且垃圾填埋场设置有成熟可靠的防渗系统，渗滤液收集处理系统、防洪系统，在保证施工质量和加强运行管理的情况下，垃圾渗沥液的外渗速率很小，能够控制在标准限值以内，届时对地下水环境基本没有影响。

④声环境影响分析结论

由于垃圾填埋场距离周边的居民区较远，填埋场噪声经大幅度的距离衰减和地面吸收后对其影响甚微。

⑤生态环境影响分析结论

运营期对生态环境的影响主要表现在破坏植被、水土流失、影响景观环境和土壤环境等，在采取了环评提出的各项环保措施后，届时对生态环境影响较小。

⑥蝇类滋生环境影响分析结论

通过采取必要的卫生防疫措施（如垃圾及时覆上、定期喷药灭蝇等），可以避免蝇类滋生对村民正常生活造成影响。

⑦垃圾转运环境影响分析结论

垃投转运采用全密闭垃圾车进行，转运垃圾较少，因而转运中产生的扬尘和噪声一般不会对沿线居民产生影响。

5.1.5   污染防治措施及可行性分析结论

（1）为使填埋场能安全、稳定地运行，垃圾填埋场设置有填埋气体收集、导排系统。由于当地生活垃圾中有机物含量较低，填埋气体产生量较小，气体综合利用价值不高，点燃处理也比较困难，因此，工程拟将填埋气收集后通过场内布设的导气管直接排放，措施是合理可行的

（2）本项日拟采取填埋垃圾及时覆盖、经常喷酒药物等措施来降低臭气浓度，成熟可整，操作方便，合理可行。

（3）扬尘防治措施主要为垃圾分区逐层填埋、层层覆土压实、表层经常洒水等，均为填埋场普遍采用，效果明显，可有效减轻扬尘污染，防治措施可行。

（4）环评提出采用以高密度聚乙烯土工膜为主要防渗材料的人工双层衬里防渗系统。在材科运输，工程施工和填埋过程中要特别注意保护高密度聚乙烯土上工膜，避免其出现孔隙和裂纹，高密度聚乙烯土工膜也应符合《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜(CJ/1234-2006)中的术要求，确保达到规定的防渗效果。

（5）本工程拟将渗滤液收集后，定期回喷至垃圾堆体上进行自然蒸发消耗。这种处理方式不仅可起到抑制扬尘的作用，也减少了渗滤液的处理费用。是北方地区渗滤液处置的常用方法，实践证明是比较可行的处理方法。车辆冲洗废水可直接在混凝土冲洗平台的集水池内蒸发消耗，不外排，措施可行。

（6）目前填埋作业机械尚无消声隔声措施，主要靠距离衰减来减少对周围居民的影响，同时应规范各种机械设备的操作，尽可能选用低噪声设备，加强设备的维护和保养等，均是较为切实可行的

（7）工程拟采取垃圾及时覆土压实，设置防飞散网围栏等措施来解决“白色污染”问题，合理可行。

（8）垃圾坑埋场运行中易产生蚊蝇孳生的环境卫生问题，工程拟采取垃圾的收集和运输过程中实行封闭化操作，垃圾填埋作业全面规划、单元作业，灭杀成蝇三项措施，均是合理可行的。

（9）垃圾填埋场必须按照环评要求的措施进行封局作业及生态恢复，封场后如需对填埋场加以利用，则必须符合国家有关规定

（10）工程应按照环评要求配置1台便携式甲烷监测仪。

5.1.6   项目选址可行性、产业政策相符性分析结论

（1）拟建垃圾填埋场选址符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008)的选址要求，选址合理可行。

（2）《产业结构调整指导（2012年本2013年修）》将垃圾处理列为鼓励类项目，同德县发展改革和经济商务局己对本项目的建设进行了批复（同发改经商[2015]86号），因此本工程建设符合国家相关产业政策。

5.1.7   环境风险分析结论

拟建垃圾填埋场正常情况下不会发生填埋场爆炸、渗滤液外渗、垃圾坝垮坝、截洪沟排洪不畅等环境风险，但填埋场管理方必须加强运营期和封场后的安全管理，严格落实环评提出的各项风险防范及减缓措施，杜绝各类事放发生。

5.1.8   公众参与结论

在公众参与调查中，所有公众均认为本工程建设的总体效应是利大于弊、从环保角度讲项目建设也是可行的。

5.1.9   总体结论

为改善同德县河北乡及周边农村的卫生环境和居民生活条件，保护三江源自然保护区的生态环境，从根本上解决生活垃圾随意倾倒带来的诸多环境问题，促进人与自然和谐共处，经同德县发展改革和经济商务局对本项日的批复(同发改经商[2015]86号)，同德县环境保护和林业局拟在河北乡赛羊村(石藏寺)4kn处诺日央宗建设“同德县河北乡周边农村环境综合整治垃圾填埋场”建设项目属于城镇基础设施建设项目、对于改善同德县河北乡及周边农村的卫生环境和厉民生活条件，保护三江源自然保护区的生态环境，从根本上解决生活垃圾随意倾倒带来的诸多环境问题，促逃人与自然和谐共处，具有良好的社会和环境效益。

拟建工程符合国家产业政策，符合国家相关法律法规和标准的选址要求，选址合理可行。在严格落实环评提出的各项污染防治和生态保护措施后，并且实现设置大气环境防护距离，从环境保护角度讲，本项日建设是可行的。

5.1.10  建议

（1）垃圾收集后进行分选，可大大减少垃圾中可回收的废品量，同时也可以减少垃圾渗滤液中重金属等有毒有害物质浓度。

（2）为定期检测防渗衬层的完整性，以在防渗衬层发生渗漏时能及时发现并采取必要的污染控制措施，本工程在今后有条件时设置一套防渗衬层渗漏检测系统，检测技术可以采用目前应用较多、操作易掌握、费用低和不会带来二次污染的高压直流电法。

（3）加强技术培训，提高职工安全意识。

（4）乡村增加配套环卫设施，如公共厕所。应加强日常管理和保洁工作,垃圾和粪便及时进行消运，由于月前还不具备建设水冲式公厕的条件，为避免臭气影响，旱厕应定期覆土清理，粪便一般都作为农肥施与农田。

5.2.审批部门审批决定

海南藏族自治州环境保护和林业局文件

南环林[2010]46号

关于同德县河北乡生活垃圾处理场建设项目环境影响报告书的批复

同德县交通与建设局：

你局《关于申请审批同德县河北乡生活垃圾处理场建设项目环境影响评价报告书的请示》（同交建[2010]25号）收悉。经研究，现批复如下：

一、拟建同德县河北乡生活垃圾处理场位于河北乡东北部山区地带，距镇区约2.7km，填埋场占地面积为32亩，属IV类IV级垃圾填埋场,建设规模日处理生活垃圾8.51吨，总库容10.48万立方米，设计服务年限20年。主要建设内容：垃圾坝、防洪及排水、防渗及渗滤液收集处理，气体导排系统等工程，并配套建设进场道路、供电、管理用房及设备购置。项目建设符合国家产业政策。在全面落实报告书提出的各项环境保护措施的基础上，我局同意按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、环境保护措施进行建设。

二、项目在建设和运营中应做好以下工作

（一）根据项目区域环境特征和工程特点，优化垃圾场渗液的疏导，收集并按生活垃圾填埋场污染控制的程序，优化垃圾填埋场的防渗措施，确保垃圾场安全、稳定运行。

（二）按城镇规划和区域环境功能，合理布设垃圾收集点和转运站与周围景观相协调，落实各站（点）恶臭、二次扬尘的防治措施，减少对周围环境的影响。

（三）垃圾填埋场按规范进行日常填埋作业，实行垃圾单元填埋，当日覆盖，垃圾场封场时，必须按《生活垃圾填埋污染控制标准》技术规范做好封场后的地面清理和植被恢复工作。

（四）加强施工期的环境管理工作，采取有措施，减轻施工噪音和二次扬尘对周围环境的影响。

三、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。工程建成后，必须按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，办理项目竣工验收事宜，验收合格后方可正式投入生产。

四、我局委托同德县林业环保局负责该项目建设期的环境保护监督管理工作。

二0一0年四月五日

第六章   验收执行标准

建设项目竣工环境保护验收污染物排放标准原则上执行环境影响报告书及其审批部门审批决定所规定的标准。在环境影响报告书审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。特别排放限值的实施地域范围、时间，按国务院生态环境主管部门或省级人民政府规定执行。

6.1.环境质量标准

6.1.1.环境空气质量标准

本项目所在区域属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区，适用二级浓度限值。环境空气污染物基本项SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值；硫化氢、氨采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。标准值详见下表。

表6-1   环境空气质量浓度限值

| 序号 | 监测项目 | 执行标准浓度值 | 平均时间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 70 | 年平均 | 环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 2 | PM2.5 | 35 |  |  |
| 3 | SO2 | 60 |  |  |
| 4 | NO2 | 40 |  |  |
| 5 | CO（mg/m3） | 4.00 | 24小时平均 |  |
| 6 | O3 | 160 | 日最大8小时滑动平均 |  |
| 7 | 硫化氢 | 10 | 1小时平均 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D.1 |
| 8 | 氨 | 200 |  |  |

### 6.1.2.地下水质量标准

本次验收地下水执行标准执行最新的标准《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），其标准值详见下表。

表6-2   地下水质量评价标准

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 单位 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | mg/L | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 |  |  |
| 3 | 溶解性固体 | ≤1000 |  |  |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |  |  |
| 5 | 氨氮 | ≤0.5 |  |  |
| 6 | 硝酸盐氮 | ≤20 |  |  |
| 7 | 亚硝酸盐氮 | ≤1 |  |  |
| 8 | 硫酸盐 | ≤250 |  |  |
| 9 | 氯化物 | ≤250 |  |  |
| 10 | 挥发酚 | ≤0.002 |  |  |
| 11 | 氰化物 | ≤0.05 |  |  |
| 12 | 六价铬 | ≤0.05 |  |  |
| 13 | 氟化物 | ≤1.0 |  |  |
| 14 | 汞 | ≤0.001 |  |  |
| 15 | 砷 | ≤0.01 |  |  |
| 16 | 镉 | ≤0.005 |  |  |
| 17 | 铅 | ≤0.01 |  |  |
| 18 | 铁 | ≤0.3 |  |  |
| 19 | 锰 | ≤0.1 |  |  |
| 20 | 铜 | ≤1.0 |  |  |
| 21 | 锌 | ≤1.0 |  |  |
| 22 | 总大肠菌群 | ≤3 | MPN/100mL |  |

6.2.污染物排放标准

6.2.1.废气排放标准

项目运营期废气污染物主要为垃圾转运填埋过程产生的NH3、H2S和颗粒物。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值二级；NH3、H2S无组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放厂界浓度，具体详见下表。

表6-3   污染物厂界标准值

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 数值 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | mg/m3 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放厂界浓度 |
| 2 | H2S |  | 0.06 |  |
| 3 | 颗粒物 |  | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值 |

6.2.2.噪声排放标准

运营期间噪声执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准。具体详见下表。

表6-4   工业企业厂界环境噪声排放限值    (单位:dB(A))

| 项目 | 执行标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 | 60 | 50 |

6.3.污染物总量考核指标要求

根据《青海省环境保护厅关于印发青海省建设项目主要污染物总量指标审核管理暂行办法的通知》青环发【2014】197号（2016修订）：生活污水由配套的污水管网进入城镇污水处理厂处理的或者由企业单独处理单独排放的建设项目，不再核定主要污染物排放总量指标。本项目无二氧化硫、氮氧化物的产生，故本项目无总量排放。

第七章   验收监测内容

7.1.   废气

本项目无组织废气主要来自填埋场周界。项目废气监测情况详见表7-1。

表7-1     废气监测项目、点位、频次一览表

| 排放类型 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 填埋场周界上风向处设1个点； 下风向周界外1m处设3个监测点 | 颗粒物、H2S、NH3、 臭气浓度 |

7.2   厂界噪声

（1）监测点位：共布设4个监测点位，分别在厂界东南西北各布设1个监测点；

（2）监测项目：等效A声级Leq（A）；

（3）监测频次：监测1次/天，监测1天；

表7-2   噪声监测内容

| 序号 | 监测点位置 |
| --- | --- |
| 1# | 厂界东侧外 |
| 2# | 厂界南侧 |
| 3# | 厂界西侧 |
| 4# | 厂界北侧 |

7.3   固体废弃物处置情况调查

固体废弃物的调查内容主要包括：调查该企业产生的生活垃圾产生情况以及最终处置去向。

第八章   质量保证和质量控制

8.1. 监测分析方法

为确保本次检测数据准确、可靠，代表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011) 的有关规定，青海莫尼特环保科技有限公司对检测全程序进行质量控制：

（1）了解场区平面布局，并根据点位要求合理布设点位，在人员进行样品采集过程中对采集点位进行GPS定位及现场拍照确认。

（2）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法，详见下表。

（3）测量数据严格实行三级审核。

8.1.1.废气监测分析方法及仪器

表8-1   废气监测分析方法

| 检测类别 | 检测项目 | 分析方法 | 仪器名称/型号/管理编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ 1263-2022） | 恒温恒湿箱 HWS-70BMNT-YO-007分析天平ME104E/02MNT-YO-177 | -- |
|  | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定纳氏该剂分光光度法》（HJ 533-2009） | 紫外可见分光光度计L5MNT-YQ-004 | 0.01mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》第四版（国家环保总局2003 年） | 紫外可见分光光度计L5MNT-YQ-004 | 0.001mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022） | 气体过滤分配器 | -- |

### 8.1.2.噪声监测分析方法及仪器

表8-2    噪声监测分析方法

| 监测项目 | 检测依据 | 检出限 dB(A) | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 30 | 声级校准器AWA6021A型MNT-YQ-165 |

8.2.人员能力

所有监测人员持证上岗，严格按照公司质量管理体系文件中的规定开展工作。

第九章   验收监测结果

9.1  生产工况

本次验收监测期间，项目正常运营，各环保设施运行正常，满足验收监测要求。

## 9.2.环保设施调试运行效果

9.2.1.污染物排放监测结果

（1）废气

验收期间对项目区无组织废气进行监测，上风向及下风向共设置4个监测点位。

表9-1    废气及空气环境质量监测一览表

| 采样日期 | 监测项目 | 采样频次 | 检测点位及检测结果 |  |  |  | 最大值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  |  |  |
| Q2023.9.13 | 总悬浮颗粒物 | 第一次 | 0.157 | 0.262 | 0.288 | 0.209 | 0.288 | 1.0mg/m3 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.131 | 0.209 | 0.314 | 0.183 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.156 | 0.182 | 0.260 | 0.235 |  |  |  |
|  | 氨 | 第一次 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.12 | 0.22 | 1.5mg/m3 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.13 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.12 |  |  |  |
|  | 硫化氢 | 第一次 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.06mg/m3 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.007 |  |  |  |
|  | 臭气浓度 | 第一次 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 （无量纲） | 达标 |
|  |  | 第二次 | 11 | 13 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 11 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |

根据监测结果对标，总悬浮颗粒满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值；NH3、H2S及臭气浓度无组织废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放厂界浓度。

（2）厂界噪声

验收期间对项目厂区及敏感点进行监测，噪声监测结果见表9-2：

表9-2    厂区噪声监测结果

| 监测点位 | 2023.9.13 | 最大值 （dB(A)） | 标准值 （dB(A)） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间（dB(A)） |  |  |  |
| 厂界噪声Z1 | 48..3 | 51.4 | 60 | 达标 |
| 厂界噪声Z2 | 51.4 |  |  | 达标 |
| 厂界噪声Z3 | 47.8 |  |  | 达标 |
| 厂界噪声Z4 | 48.8 |  |  | 达标 |

由监测结果可得，运营期间厂界噪声4个监测点位连续两天监测结果最大值昼间：51.4dB（A）。满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准限值要求。

（4）固体废物

本项目的固体废弃物主要包括生活垃圾及污泥。管理区产生的生活垃圾设密闭分类的垃圾桶，拉运至本项目填埋场进行填埋，产生量0.18t/a。渗滤液调节池会产生污泥，由管理人员淸掏之后拉运到填埋场填埋。

经过以上措施，本项目产生的固体废物均可得到有效处置。

第十章   验收监测结论

10.1  环境管理检查

本项目建设履行了环境影响审批手续，根据环境影响评价和评价批复的要求，项目已完成环保设施的建设，做到了环境保护设施建设与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，环保投资金额落实到实处；项目落实了环保相关方面手续办理，满足环境管理的要求。项目验收监测期间，公司正常营运，设施运行稳定，满足验收监测技术规范要求。

10.2.污染物排放监测结果

10.2.1  废气

厂界无组织废气监测时，总悬浮颗粒物最大值为0.288mg/m3，未超过标准限值1.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值；硫化氢最大值为0.010mg/m3，未超过标准限值0.06mg/m3，氨最大值为0.22mg/m3，未超过标准限值1.5mg/m3；氨、硫化氢、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级无组织排放浓度限值。

10.2.2   噪声验收监测结果

根据监测结果可得，运营期间厂界噪声监测点位，结果最大值昼间：51.4dB（A）。厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值要求（60dB（A）），可达标排放。

10.2.3   固体废物

本项目的固体废弃物主要包括生活垃圾、污泥。生活垃圾设分类垃圾收集箱，收集后在垃圾填埋场进行填埋；渗滤液调节池产生的污泥淸掏之后在垃圾填埋场进行填埋。经过以上措施，本项目产生的固体废物均可得到有效处置。

10.3   总结论

项目已按环境影响报告书及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，并与主体工程同时投产使用；由监测结果可知项目污染物排放可符合国家和地方相关标 准以及审批部门审批决定；项目建设性质、规模、地点、生产工艺及污染防治措施未发生重大变化；项目建设和运营过程中未造成重大环境污染；本次验收范围为同德县河北乡垃圾填埋场工程环境保护设施；验收期间主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常，验收的监测内容符合环境影响报告书及其审批部门审批决定，无重大缺项、遗漏；本项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中九条不得提出验收合格意见的情形。因此，同德县河北乡生活垃圾处理厂建设项目符合环境保护竣工验收要求，予以通过竣工验收。

10.4   后续要求

（1）本次验收要求建设单位按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）提出的监测点位、监测频次相关要求规范性进行季度性自行监测；

（2）在丰水期时，及时进行地下水监测；

（3）拉运车辆及时在洗车场所进行清洗，以减少扬尘产生；

（4）做好场区内卫生管理，及时将垃圾进行填埋，及时喷洒药剂抑制恶臭的产生；

（5）渗滤液调节池内不能全部回灌时，及时拉至污水厂处理。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 填表单位（盖章）：

填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 同德县河北乡生活垃圾处理厂建设项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | / |  | 建设地点 |  | 河北乡赛羊村（石藏寺）4km处诺日央宗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 四十八、公共设施管理业 106. 生活垃圾（含餐厨废弃物)集中处 置（生活垃圾发电除外) |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 100°48′5.267″，,34°43′59.901″ |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 日处理1t/d |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 日处理0.5t/d |  | 环评单位 |  | 沈阳环境科学研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 原海南藏族自治州环境保护和林业局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 南环林[2010]46号 |  | 环评文件类型 |  | 报告书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2010年5月 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2014年10月 |  | 排污许可登记时间 |  | 2023.6.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | 116325225649098342001V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 同德县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | / |  | 验收监测时工况 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 88 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | / |  | 所占比例（%） |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 88 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 5.1 |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  |  | 废气治理 （万元） |  |  | 噪声治理 （万元） |  |  |  | 固体废物治理 （万元） |  |  |  | 绿化及生态 （万 元） |  |  |  |  | 其他 （万元） |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 365d |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 同德县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  | 2023.9-2024.1 |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度 (3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟（粉）尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与 项 目 有 关 的 其 他 特 征 污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1 、排放增减量：（+ ）表示增加，（- ）表示减少。2、( 12)=(6)-(8)-( 11)，（9）= (4)-(5)-(8)- ( 11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—— 万吨/年；水污 染物排放浓度——毫克

其他需要说明的事项

- 根据《建设项目环境保护管理条例》 和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2024年1月3日，同德县河北乡生活垃圾处理场建设项目组织召开了同德县河北乡生活垃圾处理场建设项目竣工环境保护验收会议，验收组由工程建设单位、验收报告编制单位及专家组组成。

本工程总占地面积2350m2，工程建设内容包括底库及边坡处理、填埋库区、防渗系统、渗滤液和气体导排系统、防洪排水系统。本项目建成运营后，日平均处理垃圾1t。填埋场总库容1万m3，设计使用年限10年。

本工程建设项目实际总投资88万元，其中环保投资为4.5万元，占总投资的5.1%。

- 现将该工程环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告表及审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况等其他需要说明的事项说明如下：

- 1.环境保护设施设计、施工和验收过程简况

  - 设计简况

- 建设项目已将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染破坏的措施和环境保护设施投资概算。

  - 施工简况

- 建设项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告书及其审批部门决定中提出的环境保护对策。

  - 验收过程简况

- 同德县河北乡生活垃圾处理场建设项目于2010年3月编制完成环评报告，并于2010年4月5日取得《关于同德县河北乡生活垃圾处理场建设项目环境影响报告书的批复》（南环林〔2010﹞46号），由于环评报告书丢失，于2015年12月补做环评报告书，补做报告书与原件一致，情况详见附件。

- 建设单位于2023年9月成立了验收工作组对项目进行验收，验收工作组通过现场检查、查阅资料等方式提出了验收意见，建设项目竣工验收合格，可正式投入使用。

  - 公众反馈意见及处理情况

同德县住房和城乡建设局在设计、施工和验收期间未接到相关的环保投诉。

## 2.其他环境保护措施的落实情况

- 环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

- 2.1制度措施落实情况

- 环保组织机构及规章制度

- 同德县住房和城乡建设局《同德县河北乡生活垃圾处理场建设项目》由专职管理人员负责环境保护管理工作，将环境管理和生产管理结合起来，企业已制定了环境管理制度，严格按操作规程执行，员工责任分工明确，确保安全生产。

## 2.2配套措施落实情况

- （1）区域削减及淘汰落后产能

- 建设项目不涉及区域内涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施，无需说明。

- （2）防护距离控制及居民搬迁

- 建设项目运营期无重大污染，不涉及防护距离，无需搬迁。

## 2.3其他措施落实情况

- 建设项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等，无需落实。

## 3.整改工作情况

- 根据验收意见，建设项目竣工验收合格，本次验收要求建设单位按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）提出的监测点位、监测频次相关要求规范性进行季度性自行监测；在丰水期时，及时进行地下水监测；拉运车辆及时在洗车场所进行清洗，以减少扬尘产生；做好场区内卫生管理，及时将垃圾进行填埋，及时喷洒药剂抑制恶臭的产生；渗滤液调节池不能全部回灌时，及时拉至污水厂处理。