郑州欧源电气有限公司

危险废物专项应急预案

项目单位：郑州欧源电气有限公司

咨询单位：洛阳源博科技咨询有限公司

二〇二二年八月

# 1、 总则

## 1.1 编制背景

随着危险废物的管理越来越严格，因此在突发环境事件过程中，应注重危险废物污染的预防和治理工作，同时2018年国家启动建设用地土壤与地下水调查，更加促进了企业对于土壤和地下水污染的预防工作，在此背景下，本企业可能发生的突发环境事件，编制针对本企业的危险废物专项应急预案迫在眉睫。

本预案《郑州欧源电气有限公司危险废物专项应急预案》主要针对危险废物发生突发环境事件时如何预防污染进行分析，并提出相应的预防、监控和应急措施，对于提高企业突发环境事件应急处置能力具有重要的意义。

## 1.2编制目的

郑州欧源电气有限公司一家以电池生产为主的企业，企业的危废涉及铅渣、铅泥等，危废一旦泄漏至外环境，会对土壤或者地表水造成污染，为了规范公司危险废物环境污染事件的应急管理工作，建立健全应急救援机制，及时有效地预防或控制公司生产活动、产品、服务过程中潜在的污染土壤环境的情况，提高快速反应能力，做出应急响应，预防和控制污染范围的扩大，最大限度地减少对土壤环境的污染，保护周边环境，特编制危险废物专项应急预案。

## 1.3 编制依据

### 1.3.1法律法规

除突发环境事件应急预案中的法律法规外，应执行《土壤污染防治法》（2019.01.01）

### 1.3.2技术规范

（1）《危险废物经营单位编制应急预案指南》2007.07.04

（2）《危险废物规范化管理指标体系》（环办〔2015〕99号）

### 1.3.3技术规范及相关标准

除突发环境事件应急预案中的技术规范及相关标准外，应执行《土壤质量标准  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB2660-2018）和《土壤监测技术规范》（HJ/T166-2004）

## 1.4 适用范围

适用于郑州欧源电气有限公司区域内可能发生或者已经发生的危险废物泄漏导致土壤或地表水污染的事件，具体包括：危险废物处置不当导致土壤或地表水污染的突发环境事件。

## 1.5工作原则

坚持践行科学发展观，坚持以人为本、依法处置，树立全面、协调、可持续的科学发展观。本着实事求是，切实可行的方针，切实提高企业及各级部门应对突发环境事件的能力。着重贯彻如下原则：

（1）坚持先期处置、防止危害扩大的原则。针对突发环境事件的应急处置工作应坚持从源头进行处置，截断污染源泄漏途径，阻止突发环境事件进一步发生，防止危害扩大、影响范围变广；

（2）快速响应、科学应对。企业应明确相应程序，加强各级响应之间的有效衔接，明确响应上报过程中的时间限制。科学应对各突发环境事件的发生。

# 2、基本情况调查

## 2.1企业简介

郑州欧源电气有限公司位于河南省巩义市经济技术开发区，是一家集电源研发，生产，销售于一体的高科技企业。专业生产各种极板、蓄电池，具有年产70万只密闭阀控铅酸蓄电池的生产能力。公司拥有固定资产1000万元，员工180人，其中专业技术人员30人。

郑州欧源电气有限公司年产70万只密闭阀控铅酸蓄电池项目于2007年7月在巩义市发改委进行了备案，并委托河南省化工研究所有限责任公司编制了《建设项目环境影响报告表》；郑州市环保局组织专家于9月13日对建设项目进行了审批，批复文号为：郑环建[2007]369号。项目于2007年11月开始筹建，2009年9月基础设施、设备安装成功。于2010年4月28日由郑州市环保局对该项目进行了竣工验收，验收文号为：郑环验表[2010]48号。

## 2.2企业总平面布置

郑州欧源电气有限公司厂区北侧为公司办公大楼，南侧为仓库、公司污水处理站、包装车间、组装车间，东侧为铸板车间、铅粉、涂板车间、固化车间，西侧为化成车间。

企业有生产车间、仓库、办公大楼及相关生活设施组成，厂址位于河南巩义市经济技术开发区，原永安工业示范区，周边多为企业。东临恒众冶金公司，南为众淼环保公司，西为巩义市建龙净水材料公司，北临永益路，隔路为友邦供水材料公司。

## 2.3企业生产现状

见突发环境事件应急预案。

## 2.4企业可能造成危险废物环境污染事件危险源调查

厂区危险固废主要包括：铅渣、铅泥等具体污染物情况如下：

表2-1  生产过程中涉及到的危险物质的产生情况

| 废物名称 |  | 产生部位 | 车间名称 | 产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅泥 |  | 铅烟净化器 | 铸粒磨粉、铸板车间 | 2.5 |
| 铅尘 |  | 布袋过滤器、绝对过滤器 | 铸粒磨粉、铸板车间 | 2.7 |
|  |  | 水冲激式除尘器 | 机涂.车间/固化车间 |  |
|  |  | 布袋除尘器 | 分切包装车间 |  |
| 铅渣 | 废铅渣 | 铸板、铸粒工序 | 铸粒磨粉、铸板车间 | 9 |
|  | 废铅膏 | 涂板工序 | 机涂固化车间 |  |
|  | 废边角料 | 分切、刷磨 | 分切包装车间 |  |
| 废板、 次品极板 |  | 熟极板干燥 | 化成车间 | 19.4 |
|  |  | 不合格成品 | 分切包装车间 |  |
| 污泥 |  | 污水处理站 | 水处理系统 | 8 |

企业的危险废物经暂存间暂存后交由有资质单位处置，危废合同见附件。

## 2.5应急预案关系说明

郑州欧源电气有限公司危险废物专项应急预案是郑州欧源电气有限公司突发环境事件应急预案的一部分，郑州欧源电气有限公司突发环境事件应急预案是巩义市市应急预案的一个单元，同时也是巩义市区域性应急体系的有机组成部分。本企业的应急预案接受上级应急预案的的应急领导和指挥，属于上下衔接、被包含的关系。郑州欧源电气有限公司突发环境事件应急预案和突发安全事件应急预案是企业应急体的两大支柱，突发安全事件应急预案侧重于人员伤亡和救治，突发环境事件应急预案的重点在于预防和处理对外环境的影响，全面包括了厂区所有可能发生的影响周边环境的环境应急事件，危险废物专项应急预案是针对本企业生产管理过程中可能造成危险废物污染的专项应急预案，相对于突发环境应急预案得内容，该应急预案更加具有针对性，本企业的危险废物专项应急预案与上级应急预案的关系见下图2-1。

巩义市突发环境事件应急预案

园区突发环境事件应急预案

郑州欧源电气有限公司应急预案

安全应急预案

突发环境事件应急预案

危险废物专项应急预案

图2-2    应急预案关系

# 3、危险废物环境风险源辨识

## 3.1生产过程中涉及危险废物环境的物质及其储存情况

表3-1  危险废物储存情况表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废 物名称 | 危险 废物 代码 | 面积 | 贮存 方式 | 最大贮存量/吨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贮存间 | 铅尘 | HW31 384-004-31 | 3m2 | 袋装 | 10 |
| 2 | 贮存间 | 铅泥 | HW31 384-004-31 | 4m2 | 袋装 | 8 |
| 3 | 贮存间 | 铅渣 | HW31 384-004-31 | 3m2 | 袋装 | 10 |
| 4 | 贮存间 | 污泥 | HW31 384-004-31 | 4m2 | 袋装 | 5 |

## 3.2储运过程潜在危险性识别

本企业生产过程中存在的危险因素主要是有危险废物的泄漏等事件的危险因素。

（1）泄漏风险

生产中产生的铅尘、铅泥等，在储运过程不当造成泄漏，导致厂区内土壤污染，甚至导致厂区周边水体污染。

## 3.3 现有预防措施

（1）危险废物贮存设施

公司贮存的危险废物场所为危险废物仓库，危险废物按照类别分别放置在专门的收集容器和贮存设施内，进行区域划分，分类存放，能够容纳本企业产生的危险废物。危废间设置有高40cm的围堰，可收集泄漏的危废，同时围堰进行区分。同时在危废间内设置有应急物资，在发生泄漏时可做应急使用。

危险废物仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013年修订）的要求进行建设，满足选址和设计原则要求，危险废物临时储存间，各类危废储存间地面与裙角选用防渗材料制造，所用建筑材料与危险废物相容；

储存间地面需为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕；危废临时储存间基础采取了防渗措施，渗透系数≦10-12cm/s，并采取了防风、防雨、防渗漏等的措施，设置了危险废物标志，建立了台账，危险废物包装袋上粘贴了危险废物标签，确保贮存场所符合有关要求。

（2）危险废物管理情况

企业建立了环保管理机构，副总经理作为危险废物主要负责人对危险废物实施全面负责和管理，实施对危险废物相关管理、协调、组织和安排，生产部作为危险废物的归口管理部门，负责日常危险废物的具体管理工作，并指定专人负责危险废物的贮存场所的日常管理、危险废物台账登记、以及与有资质处置单位的合同签订、危险废物转移办理等所有涉及危险废物的环节。

危险废物的转运严格按照法律法规要求进行。在危险废物的处置过程中，做好每次外运处置时的运输登记，认真填写危险废物转移联单；运输人员培训了解掌握危险废物运输的安全知识，了解其性质、危险特征、包装容器的使用特性和发生意外的应急措施。

# 4、环境应急组织机构与职责

公司成立应急指挥机构小组成员名单见下表。

表4-1突发环境事件应急组织领导小组及成员名单

| 姓名 |  | 职位 |  |  | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境指挥部 |  |  |  |  |  |
| 李保红 | 总指挥长 |  |  |  | 13903825673 |
| 吴宗辉 | 副总指挥 |  |  |  | 13633812589 |
| 左贵成 | 副总指挥 |  |  |  | 13523524388 |
| 李亚克 | 成员 |  |  |  | 13803813626 |
| 武笑 | 成员 |  |  |  | 13838552036 |
| 邵茂宗 | 成员 |  |  |  | 13503821002 |
| 尚建忠 | 成员 |  |  |  | 18238238756 |
| 王守平 | 成员 |  |  |  | 13782795930 |
| 李剑侠 | 成员 |  |  |  | 13700855376 |
| 孙章权 | 成员 |  |  |  | 18739155856 |
| 李许鹏 | 成员 |  |  |  | 15890141087 |
| 杨以亮 | 成员 |  |  |  | 18119590510 |
| 李明 | 成员 |  |  |  | 18153073900 |
| 刘永富 | 成员 |  |  |  | 13601660426 |
| 抢险组（6人） |  |  |  |  |  |
| 刘宝灿 | 组长 |  |  |  | 13837987581 |
| 赵电召 | 成员 |  |  |  | 15515973769 |
| 尚 超 | 成员 |  |  |  | 13783669149 |
| 徐军红 | 成员 |  |  |  | 15617688582 |
| 刘保民 | 成员 |  |  |  | 13271595920 |
| 白建龙 | 成员 |  |  |  | 13939943996 |
| 疏散组（3人） |  |  |  |  |  |
| 武笑 |  |  |  | 组长 | 13838552036 |
| 孙章权 |  |  |  | 成员 | 18739155856 |
| 邵莉君 |  |  |  | 成员 | 13703907883 |
| 物资保障组（3人） |  |  |  |  |  |
| 左贵明 |  |  | 组长 |  | 18736085733 |
| 王永发 |  |  | 成员 |  | 13383715718 |
| 刘会丽 |  |  | 组员 |  | 15514522258 |
| 环保组（3人） |  |  |  |  |  |
| 邵茂宗 |  |  | 组长 |  | 13503821002 |
| 李剑侠 |  |  | 成员 |  | 13700855376 |
| 何新晓 |  |  | 成员 |  | 13838002418 |
| 医疗救护组（3人） |  |  |  |  |  |
| 李亚克 |  |  | 组长 |  | 13803813626 |
| 李 豪 |  |  | 组员 |  | 18538286086 |
| 王永胜 |  |  | 组员 |  | 15503998196 |

具体职责见突发环境事件应急预案部分。

# 5、预防和预警

## 5.1危险预防

### 5.1.1环境危险源监控

各个危险源的监控措施有：

1.危废储存和转运设置专人监控，正常情况下，两小时巡检1次，巡检内容主要为设备设施、储存容器等的完好情况。

2．危险废物从产生到处理处置，建立严格的联单制度，设置专人负责。

### 5.1.2预防措施

（1）设置专人负责危险废物的收集、转移及处置，建立严格的危险废物联单制度，定期检查联单制度的运行情况。

（2）危险废物储存区域地面进行防渗。

## 5.2 危险预警

预警发布

根据预警级别，蓝色预警由车间级负责人发布，黄色预警由副总指挥长发布，橙色预警由应急指挥部指挥长发布。

预警解除

当各预警信息得到有效处置、各突发环境事件应急措施实施完毕后，由各相应预警发布人解除相关预警信息，并同时上报给企业应急指挥部进行备案。

5.1.5预警程序及措施

进入预警状态后，责任人根据可能发生或者已经发生的突发环境事件的危害程度，及时上报给企业应急指挥部。具体预警程序信息如下：

表5-1   企业预警程序一览表

| 预警等级 | 发布人 | 发布程序 | 上报方式 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝色 | 车间负责人 | 事故发现人上报车间负责人，车间负责人组织人员处置 | 电话传递 | 各级上报时间不得超过10分钟 |
| 黄色 | 应急指挥部副总指挥长 | 事故发现人上报车间负责人，车间负责人上报企业副总指挥长，企业副总指挥长组织人员处置 | 电话传递 |  |

各级单位在上报的过程中要详细说明事件的类别、可能涉及的范围、可能危害的程度、可能延续时间等。

（3）预警措施

企业各部门接到相关预警信息时，应当迅速采取以下措施：

①立即启动相关应急预案；

②发布预警公告：事故发生的可能性增大后首先按照指挥部的命令通过电话、警报器或广播通知全厂人员，根据危险等级由对应的部门发布相应的预警通知：

蓝色预警：车间负责人立即组织相关维修人员，对故障设施设备进行维修；

黄色预警：应急指挥部副总指挥长立即组织各应急小组待命，各应急物资及设施准备到位，便于后期采取相关应急工作；

③抢险组及应急救援队伍应立即进入应急状态，现场负责人及监测人员根据事故变化动态和发展情况、监测结果，及时向指挥部领导报告现场情况；

④在事故发生一定范围内根据需要迅速设立危险警示牌（或设置隔离带），禁止无关人员进入，以免造成不必要的危害；

⑤及时调集突发环境事件应急所需物资和设备，确保应急物资运输保障工作。

# 6、应急响应

## 6.1响应分级

按企业突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，参考企业危险事件分级情况将该企业突发环境事件的应急响应分三级，分别为区域级响应、公司级响应和车间级响应，针对危废环境应急特点，企业可能发生的环境污染事故进行分级如下：

区域级响应：主要是厂区的危险物质发生火灾等，造成厂区外环境污染，污染事件发生后生产车间应及时向厂区领导报告，由应急指挥部应急总指挥启动相应的应急方案；

公司级响应：车间不能有效控制，需要企业内部人员撤离的较大环境事件时启动，该厂负责人应在2分钟之内上报企业领导，由厂区负责人启动相应的应急方案；

车间级响应：当发危险废物少量泄漏的一般性环境危险事件时启动，由事件发现人在2分钟内上报到车间负责人，车间负责人启动相应的应急方案；

根据事态发展，一旦事件超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

## 6.2应急程序

（1）内部响应程序

车间级响应：事故发现人员→车间负责人，由车间负责人组织力量进行应急处置；

厂区级响应：事故发现人员→应急指挥部副总指挥长，由副指挥长组织力量进行应急处置；

区域级响应：事故发现人员→应急指挥部指挥长，由指挥长组织力量进行应急处置，若超出企业应急能力，指挥部指挥长应立即上报巩义市人民政府或郑州市生态环境局巩义分局请求给予支持。

## 6.3应急救援

6.3.1厂内应急措施

（1）泄漏应急措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员尽可能切断泄漏源。固态及粉状危废泄漏及时进行清扫，粉状危废泄漏影响不大。不能清扫的部分，地面的危废用沙土处理干净，处理后的沙土交由危废单位处理。

（2）消防应急措施

灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具、全面罩、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水或干粉剂保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场院中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生杂音，必须马上撤离。用沙袋堵住企业的雨水口管道进口及雨水口，防止事故废水沿雨水口流出厂外，使产生的事故废水导入厂区事故池，待事故结束后进行处理。

6.3.2突发环境事件厂区外应急措施

当企业发生的突发环境事件在企业应急指挥部控制范围之外时，企业应立即向巩义市国土、安监、环保及工业园区、市政府请求支援，并对发生的突发环境事件进行详细的阐述。

对于火灾产生的空气污染针对对企业下风向敏感点进行检测，通知下游敏感点进行撤离，关闭门窗，待事故结束后返回。

当发生泄漏或者火灾，导致可能造成土壤环境污染的物质进入厂区外土壤环境后，处理进行消防灭火和堵漏工作外，厂区应派专人对泄漏进入土壤环境的点位和范围进行标记，以便后续确定土壤环境污染的范围和后期对土壤环境的监测和修复。

## 6.4应急监测

在区域级事故状态下，应进行环境监测，以防出现废气、废水外环境污染事故，由应急办公室通知环境监测站或委托第三方机构对公司总排口及附近居民区进行环境监测。

| 序号 | 可能发生事故 | 污染途径 | 监测因子 | 监测布点 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏 | 土壤 | SS | 厂区 | 2次/天 |
| 2 |  |  | COD |  |  |
| 3 |  |  | 石油类 |  |  |
| 4 |  |  | 铅 |  |  |
| 4 | 火灾 | 消防废水 | SS、COD、石油类、铅 | 厂区总排口 | 初始加密（15min/次）监测，随着事故控制减弱，适当减少监测频次 |

## 6.5信息报告

见突发环境事件应急预案。

## 6.6应急结束

## 6.6.1应急终止条件

当对发生事件进行一系列处理后，符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）风险源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施，保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理乃至尽量低的水平；

（6）地方政府和相关部门确定可以应急终止的其他情况。

## 6.6.2应急终止程序

（1）应急指挥中心根据应急监测和初步评估结果，当符合上述规定中任何一种情况，即可下达应急响应终止指令，并决定是否跟踪开展环境监测工作，或由发生事件的责任单位提出，经应急指挥中心批准；

（2）现场救援指挥部可向所属各专业救援队伍下达应急终止命令。

# 7、后期处置

## 7.1现场洗消

应急救援终止后，由专业人员采取防护措施之后进入现场进行检查：除按照综合预案进行的各项检查外，根据土壤环境污染的特点，企业应针对现场泄漏物质或废水、固废进行有效的处置，不能随意进行丢弃，及时清理现场剩余的污染源，避免进一步污染土壤环境。

## 7.2生产秩序恢复

确认事件调查现场需要收集的证据已经收集、取证完毕，事件现场的危险化学品泄漏物已经进行洗消、清洗后。由应急指挥中心上报总指挥、副总指挥批准后，方可安排生产恢复工作。

生产秩序恢复工作由公司统一安排，并编制详细的恢复工作实施方案。

恢复工作实施方案上报公司安全生产委员会或上级政府主管部门，经批准同意后方可恢复生产，

若上级管理部门要进行现场验收时，须经验收同意后再恢复生产；若验收中发现仍存在问题需要整改时，必须立即进行整改，并经过再次验收通过后，方可正式恢复生产。

## 7.3善后赔偿

针对土壤应急方面，善后赔偿主要是针对土壤环境污染后的治理与赔偿，对厂区外土壤环境污染造成的损失进行赔偿，同时针对土壤环境污染提出合理有效的治理方案，直至消除土壤环境的污染。

## 7.4土壤环境恢复

根据事故发生后土壤环境的监测结果，咨询专家和政府部分的意见及时对土壤进行修复，不能有效修复的应采用科学合理的方法控制污染的土壤的扩散，减少对周边土壤环境的污染。

## 7.5事件调查报告和经验教训总结及改进建议

企业在进行现场应急的同时，领导小组办公室就要抓紧进行现场调查取证工作，全面收集有关事件发生的原因，危害及其损失等方面的证据和资料，必要时要组织有关部门和专业技术人员进行技术鉴定，对于涉及刑事犯罪的，应当请求公安司法部门介入和参与调查取证工作。

现场应急处理工作告一段落后，由领导小组办公室根据调查取证情况，依据相关制度，拟定追究事件责任部门和责任人的意见，报领导小组审批，对于触犯刑法的，移交司法机关追究刑事责任。

突发环境事件善后处置工作结束后，现场应急救援指挥部分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议。根据调查数据，以及事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况，以书面报告形式，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，最终完成应急救援总结报告并及时上报。