青稞产业园酒糟饲料加工车间技改项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

编制日期：2024年7月

建设单位法人代表：          （签字）

编制单位法人代表：          （签字）

项 目 负 责 人：

报 告 编 制 人：

| 建设单位： 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（盖章） | 编制单位： （盖章） |
| --- | --- |
| 电话： | 电话： |
| 邮编： | 邮编： |
| 传真： | 传真： |
| 地址：青海省海东市互助县天佑德青稞股份有限公司安定厂区内 | 地址： |

表一

| 建设项目名称 | 青稞产业园酒糟饲料加工车间技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 青海省海东市互助县天佑德青稞股份有限公司安定厂区内 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 饲料加工 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产饲料10万t |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产饲料10万t |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年7月26日 | 开工建设时间 | 2022年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2023年9月 | 验收现场监测时间 | 2024年7月1日- 2024年7月2日 |  |  |
| 环评报告审批部门 | 海东市互助土族自治县生态环境局 | 环评报告表编制单位 | 青海安环技术咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 15万元 | 比例 | 1.5% |
| 实际投资 | 1000万元 | 实际环保投资 | 15万元 | 比例 | 1.5% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第9号），2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修正版）》，2018年12月29日； （3）《中华人民共和国大气污染防治法（2018修订）》，2018年10月26日； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议），2018年1月1日； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018修订）》，2018年12月29日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（中华人民共和国主席令，第四十三号），2020年9月1日； （7）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日）； （8）《国家危险废物名录（2021年版）》，2021年1月1日； （9）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）； （10）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告（2018年第9号，2018年5月16日）； （11）《关于印发污染影响类建设项目重大变更清单(试行)的通知》（环办环评函[2020]688号，2020年12月13日）； （12）《环境保护设施竣工验收监测办法》环监[1995]335号； （13）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2017.11.20； （14）《青稞产业园酒糟饲料加工车间技改项目环境影响报告表》（青海安环技术咨询有限公司，2022年6月）； （15）海东市互助土族自治县生态环境局关于《青稞产业园酒糟饲料加工车间技改项目环境影响报告表的批复》（互环字〔2022〕85号，2022年7月26日）； （16）青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 提供的有关该项目的其他资料； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 根据《青稞产业园酒糟饲料加工车间技改项目环境影响报告表》、《青稞产业园酒糟饲料加工车间技改项目环境影响报告表的批复》及现行污染物排放标准，确定项目验收期间执行的污染物排放标准，具体如下： 1、废气 施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放限值，见表1-4。 表1-1 大气污染物排放标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. - 项目运营期废气主要为工业废气（颗粒物）和发酵过程中产生的恶臭废气，其中工艺粉尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》表2标准；恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》表1二级标准和表2标准，具体情况详见下表： 表1-2 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 20; 5.9; 周界外浓度最高点; 1.0. 注：周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界10m范围内. 表1-3 恶臭污染物排放标准 无组织（表1 恶臭污染物厂界标准值）. 控制项目; 单位; 二级新扩改建. 氨; mg/m3; 1.5. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 20. 有组织（表2 恶臭污染物排放标准限值）. 控制项目; 排气筒高度; 排放量 kg/h. 氨; 20; 8.7. 硫化氢; 20; 0.58. 臭气浓度; 20; 2000（无量纲）. 2、噪声 施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。 表1-4 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体标准限值见下表： 表1-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、固体废物贮存标准 项目生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |

表二

工程建设内容 1、验收项目概况 项目名称：青稞产业园酒糟饲料加工车间技改项目 性质：新建 建设单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 地理位置：青海省海东市互助县天佑德青稞股份有限公司安定厂区内 项目建设过程： 2022年6月，建设单位委托青海安环技术咨询有限公司编制完成了《青稞产业园酒糟饲料加工车间技改项目环境影响报告表》； 2022年6月26日，海东市互助土族自治县生态环境局以互环字〔2022〕85号下发了《关于青稞产业园酒糟饲料加工车间技改项目环境影响报告表的批复》； 2024年7月青海互助天佑德青稞酒股份有限公司成立了验收工作组进行该项目竣工环境保护验收，并编制竣工环境保护验收监测报告表。 项目于2022年8月开工建设，2023年9月投产运营，目前生产和各项环保治理设施运行正常，本项目满足建设项目竣工验收监测条件。 验收工作组于2024年7月进行了现场踏勘，经详细调查，并根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），编制完成了《青稞产业园酒糟饲料加工车间技改项目竣工环境保护验收监测报告表》。 2、项目平面布置 本项目属于新建项目，主要利用青海互助天佑德青稞酒股份有限公司安定厂区现有3600m2工业用地建设酒糟饲料加工车间及配套设施4058.49m2，其中生产车间建筑面积3101.37m2，建设2条生产线；配套建设办公用房957.12m2。项目总平面布置图详见。 3、建设内容 环评阶段：本项目新建项目。主要利用青海互助天佑德青稞酒股份有限公司安定厂区现有工业用地建设酒糟饲料加工车间及配套设施4058.49平方米。其中生产车间（丁类）建筑面积3101.37建设2条生产线；配套建设办公用房建筑面积957.12平方米。 验收阶段：本项目利用了青海互助天佑德青稞酒股份有限公司安定厂区现有工业用地建设酒糟饲料加工车间及配套设施4058.49平方米。其中生产车间建筑面积3101.37，共建设了2条生产线；配套建设办公用房建筑面积957.12平方米。 本项目组成表见表2-1所示。 表2-1 本项目组成表 工程类别; 环评工程内容及规模; 实际建设内容; 备注. - 主体 - 工程; - 生产车间; - 利用园区现有工业用地建设生产车间，并购置相关生产设备，建设两条生产线，建筑面积3101.37平方米; - 利用园区现有工业用地建设生产车间，并购置了相关生产设备，建成两条生产线，建筑面积3101.37平方米; - 与环评一致. - 仓库; - 1栋1F，主要为成品区和原材料区，建筑面积约3000平方米; - 1栋1F，主要为成品区和原材料区，建筑面积3000平方米; - 与环评一致. - 辅助工程; - 办公用房; - 建设配套办公用房957.12平方米; - 建设配套办公用房957.12平方米; - 与环评一致. - 公用工程; - 供电; - 供水依托园区现有供水管网; - 供水依托园区现有供水管网; - 与环评一致. - 供水; - 供电依托园区现有的供电管网; - 供电依托园区现有的供电管网; - 与环评一致. - 供暖; - 项目冬季供暖采用电器供暖; - 项目冬季供暖采用电器供暖; - 与环评一致. - 环保工程; - 废气治理; - 工艺粉尘; - 有组织： - ①分别在原料投料工序设置集气罩并配备引风机就爱那个粉尘统一收集到2台脉冲布袋除尘器，设计风量10000m3/h，处理后废气由2根20m高排气筒排放（DA001、DA002） - ②分别在粉碎工序顶部设置集气罩，分别将废气引入2台脉冲式布袋除尘器处理（和投料工序共用1台除尘器），设计风量10000m3/h，处理后废气由2根20m高排气筒排放（DA001、DA002） - ③同时混合工序单独设置集气罩，将收集后的废气由引风机（设计风量10000m3/h）引入脉冲布袋; - 有组织： - 分别在原料投料工序和粉碎工序设置了集气罩并配备引风机就爱那个粉尘统一收集到2台脉冲布袋除尘器，处理后废气由2根20m高排气筒排放（DA001、DA002），同时混合工序单独设置集气罩，将收集后的废气由引风机引入脉冲布袋; - 与环评一致. - 无组织：车间设置排风系统，未被收集处理的废气排出车间外无组织排放; - 无组织：未被收集处理的废气排出车间外无组织排放，经检测可达标排放; - 与环评一致. - 发酵废气; - 有组织： - 项目2条生产线共用1套发酵工段。本项目在发酵区单独设置负压式排风系统，将产生的恶臭废气引入1套活性炭吸附装置处理，最终排入20m排气筒有组织排放（DA003）。; - 有组织： - 项目2条生产线共用1套发酵工段。本项目在发酵区设置了排风系统，将产生的恶臭废气引入活性炭吸附装置处理后排入20m排气筒有组织排放（DA003）; - 与环评一致. - 无组织：车间设置排风系统，未被收集处理的废气排出车间外无组织排放。; - 未被收集处理的废气排出车间外无组织排放，经检测发酵废气达标排放; - 与环评一致. - 废水治理; - 新建1个10平方米玻璃钢化粪池处理后排入园区污水管网统一处置; - 废水由化粪池沉淀处理后排入园区污水管网统一处置; - 与环评一致. - 固废治理; - 生活垃圾分别设置垃圾桶/垃圾箱分类收集后依托环卫部门统一清运处置; - 生活垃圾由垃圾桶分类收集后统一由环卫部门拉运处理; - 与环评一致. - 噪声治理; - 购置低噪声设备/并采取基础减振等措施进行噪声控制; - 购置了符合环保要求的低噪声设备并做好设计基础固定，经检测噪声达标排放; - 与环评一致. 4、设备清单 - 本项目实际建设阶段设备详见下表。 表2-2 实际建设阶段主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 功率(kw). 单机. 1; 粒料投料斗及栅栏; 2.5m×5m; 1. 2; 消音器; 2.5m×5m; 1. 3; 风机; 4-72-5A; 1; 15.00. 4; 脉冲除尘器; TBLXG25; 1. 5; 刮板输送机; TGSS20; 1; 4.00. 6; 井字架; 2200*2200mm；装配式; 1. 7; 斗式提升机; TDTG50/23; 1; 9.20. 8; 粒料清理筛; SCY80; 1; 0.75. 9; 永磁筒; TCXT30; 1. 10; 斗式提升机; TDTG50/23; 1; 9.20. 11; 刮板输送机; TGSS20; 1; 5.50. 12; 栈桥; 1200*1200mm，装配式; 1. 13; 料位器; ZL-II; 1. 14; 钢板筒仓; 1. 15; 钢锥斗及钢基础; 1. 16; 料位器; ZL-II; 1. 17; 手动闸门; TZMS25; 1. 18; 电动闸门; TZMD25; 1; 0.37. 19; 刮板输送机; TGSS20; 1; 5.50. 20; 气动圆三通; TSTD25; 1; 0.37. 21; 斗式提升机; TDTG50/23; 1; 5.50. 22; 刮板输送机; TGSS20; 1; 3.00. 23; 斗式提升机; TDTG40×23; 1; 2.20. 24; 永磁筒; TCXT25; 1. 25; 气动圆三通; TBDQ250×35°; 1. 26; 酒糟仓; 5m³; 1. 27; 鳞板喂料器; SBLT800×5000; 1; 5.50. 28; 土豆渣仓; 5m³; 1. 29; 鳞板喂料器; SBLT800×5000; 1; 5.50. 30; 称重皮带机; TDSP800-C; 1; 3.00. 31; 除铁器; 1. 32; Z型链式输送机; TDSL800; 1; 5.50. 33; Z型链式输送机; TDSL800; 1; 5.50. 34; U型绞龙; TLSU500; 1; 5.50. 35; U型分配绞龙; TLSU500; 1; 5.50. 36; 消音器; Φ600; 1. 37; 风机; 4-72-5A; 1; 15.00. 38; 脉冲除尘器; TBLY52; 1. 39; 关风器; GFDWZB-80; 1; 3.00. 40; 皮带送料机; B1000/7000; 1; 3.00. 41; 牧草粉碎机; MFSP100×2; 1; 75.00×2. 42; 除铁器; 1. 43; 补风过滤器; Φ300; 1. 44; 气力输送管道及弯头; Φ325; 1. 45; 刹克龙; Φ1200; 1. 46; 关风器; GFDZY-80; 1; 3.00. 47; 消音器; Φ500; 1. 48; 风机; 5-29-6.9D; 1; 30.00. 49; 气动风门; DN400; 1. 50; 脉冲除尘器; TBLMY52; 1. 51; 关风器; GFDW2B-80; 1; 3.00. 52; U型绞龙; TLSU400; 1; 3.00. 53; 下料坑、栅筛; 1.5m×2m; 1. 54; U型双联绞龙; U250×2; 1; 4.00×2. 55; 斗式提升机; TDTG40×23; 1; 2.20. 56; 气动圆三通; TBDQ200×35°; 1. 57; 振动筛; TQLZ100×150AS; 1; 0.30×2. 58; 刮板输送机; TGSS25; 1; 3.00. 59; 配套气动闸门; TZMQ25*60; 2. 60; 气动圆三通; TBDQ200×70°; 1. 61; 上料位器; SWLL-6CSF(镰刀型); 2. 62; 待粉碎仓; 6m3; 2. 63; 料位器; SWLL-6CSF(镰刀型); 2. 64; 气动闸门; TZMQ40; 2. 65; 粉碎机喂料器; SWLY-3; 1; 1.50. 66; 锤片式粉碎机; FSWP65*90D; 1; 90.00. 67; 脉冲除尘器; AHMB36; 1. 68; 风机; 5-48-12-5A; 1; 11.00. 69; 粉碎沉降室; 4m³; 1. 70; 圆形闭风输送绞龙; TLSG250; 1; 4.00. 71; 斗式提升机; TDTG40×23; 1; 2.20. 72; 气动圆三通; TBDQ200×70°; 1. 73; 粉碎秸秆配料仓; 30m³; 1. 74; 配料仓; 6m³; 5. 75; 上料位器; SWLL-6CSF(镰刀型); 6. 76; 下料位器; SWLL-6CSF(镰刀型); 6. 77; 振动气锤; AH-40; 6. 78; U型四联出仓机; TLSU200×4; 1; 4.00×2. 79; U型分配绞龙; TLSU315; 1; 3.00. 80; U型出仓机; TLSU250; 5; 3.00. 81; 方形配料秤斗; 4m³; 1. 82; U型分配绞龙; TLSU315; 1; 3.00. 83; 单翼蝶阀; DN200; 1. 84; 单翼蝶阀; DN200; 1. 85; 风机; MKV-012R; 1; 1.10. 86; 脉冲除尘器; AHMB6L; 1. 87; 投料口振动筛; AHFZ75B; 1; 0.12. 88; 小料复核称; PLCD-02; 1. 89; 单翼蝶阀; DN300; 1. 90; 气动圆三通; TBDQ300×70°; 1. 91; 螺带混合机; 15m³; 1; 75.00. 92; 弧形快开门; 600×1200; 1. 93; Z型皮带输送机; PDQ1200; 1; 5.50. 94; 电子秤; TCS-150-A; 1. 95; 电子秤; TCS-150-A; 1. 96; 投料缓冲斗; 10m³; 1. 97; 包装秤; TCS-150-A; 1; 8.00. 98; 皮带输送机; DN500; 1; 1.10. 99; 工业热水器; 1500L; 1; 100.00. 100; 大糖蜜罐; 57m³; 1; 4.00. 101; 糖蜜日用罐; SYTV63; 1; 4.00. 102; 空压机组及附件; LV22KW; 1; 22.00. - 验收期间设备与环评阶段基本一致。 - 5、项目变动情况 - 工程变更项根据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变更清单的通知》（环办[2015]52号）以及《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函【2020】688号）的有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价档，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。 - 本项目建设内容和规模不涉及重大变动，具体分析见表 2-4。 表 2-5 重大变动清单对照一览表 序号; 重大变动清单; 本项目情形; 是否属于重大变动. 1; 建设项目开发、使用功能发生变化的; 无变动; 否. 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 无变动; 否. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 无变动; 否. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及; 否. 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目建设地点无变化; 否. 6; 增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及; 否. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式无变化; 否. 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气; 否. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未新增废水排口，未改变排放方式; 否. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 本项目三根排气筒高度为20m; 否. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及; 否. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固废处置措施未发生变化; 否. 综上所述，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均为发生变化，与环评阶段一致。

原材料消耗及水平衡 1、主要原辅材料 本项目主要原辅材料见下表。 表2-3 本项目原辅材料及能源消耗表 序号; 类别; 名称; 单位; 环评年用量; 实际年用量; 备注. 1; 原料; 酒槽; t/a; 40000; 28000; 由酒厂定期拉运. 2; 土豆渣; t/a; 10000; 7000; 外购. 3; 捆草; t/a; 20000; 14000; 外购. 4; 玉米; t/a; 20000; 14000; 外购. 5; 玉米胚芽粕; t/a; 4000; 2800; 外购. 6; 菜籽饼; t/a; 4000; 2800; 外购. 7; 添加剂; t/a; 2003; 1400; 外购. 8; 编织袋; 个/a; 200万; 140万; 外购. 9; 能耗; 水; m3/a; 270; 145; 市政供水. 10; 电; kw·h; 15万kWh; 10万kWh; 市政供电. 2、产品方案 本项生产规模及产品方案见下表2-4所示。 表2-4 本项目产品方案 序号; 产品名称; 环评年产能; 实际年产能. 1; 反刍类饲料; 100000t; 70000t. 3、项目用水 本项目仅涉及员工生活用水，项目生产过程中不用水，因此无生产废水产生。

主要工艺流程及产污环节 本项目生产工艺、生产能力均与环评设计相同。 1、生产工艺流程简述： （1）投料：分别将原辅材料用料斗进行逐步投料，由于酒糟、土豆渣、菜籽饼、玉米胚芽粕都有很大一部分水分，因此投料工序只有玉米和捆草会产生粉尘。 （2）粉碎：分别将玉米、捆草用对辊撕碎机和锤片式粉碎机进行粉碎，期间会产生噪声和粉尘。 （3）配料称量：主要使用定量秤和配料秤斗分别将酒糟、土豆渣、菜籽饼、玉米胚芽粕、添加剂和粉碎后的捆草、玉米进行定量配料。 （4）混合：将配料完成的原辅材料分别加入螺带混合机内进行混合，期间会产生粉尘和噪声。 （5）包装：将混合后的原辅材料使用编织袋进行包装，平均50kg/袋。 （6）静置发酵：将包装好的半成品放入发酵车间进行整体自然发酵，期间会产生恶臭废气，主要污染物为氨、硫化氢和臭气浓度。 （7）入库：经过发酵后形成反刍类饲料，按批次归入成品仓库待售。 2、生产工艺流程图见下图： 图2-1 项目生产工艺流程图及产污环节图

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废气 - 本项目运营期大气环境污染主要为原料投料工序、粉碎工序产生的粉尘（主要污染物为颗粒物）和发酵工序产生的恶臭废气（主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度）。投料口上方配套集尘罩+脉冲布袋除尘器处理后由20m排气筒有组织排放（DA001），粉碎工段、配料混合工段全密闭，并设置集气罩+脉冲布袋除尘器处理后由20m排气筒有组织排放（DA002），本项目2条生产线共用1套发酵工段，在发酵区单独设置负压式排风系统，将产生的恶臭废气引入1套活性炭吸附装置处理，最终排入20m排气筒有组织排放（DA003）。 根据无组织废气监测结果表明（详见表7-1）：在验收监测期间，颗粒物无组织排放厂界最大浓度值为0.174mg/m3，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）；氨无组织排放厂界最大浓度值为0.10mg/m3，硫化氢无组织排放厂界最大浓度值为0.009mg/m3，臭气浓度无组织排放厂界最大值为12，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值（氨：1.5mg/m3、硫化氢：0.06mg/m3、臭气浓度：20），故本项目无组织废气达标排放。 根据有组织废气监测结果表明（详见表7-2）：项目运营期有组织废气中的颗粒物最大排放浓度为35.4mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物有组织最高允许排放限值（120mg/m3）；氨最大排放速率为0.0033kg/h、硫化氢最大排放速率为0.0083kg/h、臭气浓度最大排放为12（无量纲），排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值（氨：8.7kg/h、硫化氢：0.58kg/h、臭气浓度：2000），故本项目有组织废气达标排放。 - 2、废水 - 本项目运营期废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入园区污水处理站处理，最终排入互助县第二污水处理厂。 3、噪声 - 项目运营期主要噪声主要来自生产设备运行噪声，通过选用低噪声、低振动型号设备，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施，由检测结果可知（详见表7-3），厂界四周噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，本项目厂界噪声达标排放。 4、固体废物 运营期废机油和废活性炭依托由青海互助天佑德青稞酒股份有限公司将厂区内现有的危废暂存间暂存后，所有厂区内废机油和废活性炭统一交由格尔木宏扬环保科技有限公司进行处理（处理协议详见附件）；生活垃圾经新购置的垃圾桶收集后统一交由环卫部门处置；布袋除尘器收集的粉尘全部回用于生产不外排。 综上，各固体废物均得到有效处置，项目营运期固体废物对环境影响较小。 5、环保投资明细 项目总投资估算1000万元，环保投资估算15万元，约占项目总投资1.5万元的49.8%；实际总投资为1000万元，环评环保投资为15万元，占总投资的1.5%，项目环保投资一览表如下： 表-3-1 项目环保投资一览表 内容; 环保措施; 环保投资 （万元）; 实际投资 （万元）. 废气; 投料工序; 颗粒物; 分别在粉碎机顶部设置集气罩并配套脉冲式布袋除尘器处理，最终由引风机排入20m的排气筒有组织排放; /; 4. 粉碎、混合工序; 颗粒物; 分别在粉碎机顶部设置集气罩并配套脉冲式布袋除尘器处理，最终由引风机排入20m的排气筒有组织排放; /; 4. 发酵工序; 氨、硫化氢、臭气浓度; 安装负压式排风扇将废气排入活性炭吸附装置处理后，最终由20m排气筒有组织排放; /; 4. 废水; 生活污水; 玻璃钢化粪池; /; 2.3. 噪声; 设备运行噪声; 选用低噪音设备，加设基础消声减振措施，设施设备均安装于车间或房屋内部，封闭作业; /; 纳入工程总投资核算. 固废; 生活垃圾; 购置垃圾桶; /; 0.2. 危险废物; 危废处理; /; 0.5. 总计; 15; 15. 注：本项目环评报告中未提及环保投资一览表具体内容. 由上表分析可知，环评阶段提出的各项环保措施基本落实，环保投资与环评阶段保持基本一致。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 4.1建设项目环评报告表的主要结论与建议 本项目符合国家、地方产业政策要求，并且满足海东市“三线一单”相关要求。 同时各类污染物采取的防治措施可行，经本评价提出的污染防治措施治理后均可达标排放，对环境影响较小，环境风险在可控和可接受程度内，风险防范措施技术可行。因此，在落实各项污染防治、生态保护措施及风险防范措施和应急预案后，从环境保护角度，本项目建设是可行的。 4.2审批部门审批决定 关于青稞产业园酒糟饲料加工车间技改项目环境影响报告表的批复 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司： 你公司报来的由青海安环技术咨询有限公司编制的《青稞产业园酒糟饲料加工车间技改项目环境影响报告表》及其报批申请悉，经专家审查和我局研究，现批复如下： 一、项目概况 项目位于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司安定厂区内新建酒糟饲料加工车间及配套设施4058.49m2，其中生产车间3101.37m2，建设2条饲料加工生产线；配套建设办公用房957.12m2。项目总投资1000万元，其中环保投资15万元。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目符合国家产业政策。在全面落实报告表提出的各项环保措施的基础上，同意按批准的地点和规模进行建设。 二、环境保护措施要求 (一)项目施工期落实好以下环境保护措施 1、落实施工期扬尘污染防治措施，做到“八个100%”，即现封闭管理100%、现场湿法作业100%、场区道路硬化100%、渣土物料覆盖100%、物料密闭运输100%、出入车辆清洗100%、扬尘监控安装100%、工地内非道路移动机械车辆100%达标。 2、落实施工期水污染防治措施。产生的生活废水和车辆冲洗废水由临时隔油沉淀池处理后回用于施工场地酒水抑尘 3、落实施工期噪声污染防治措施,选用低噪声设备或设置降噪围栏，制定施工计划，合理安排高噪声设备作业时段，运输车辆进入环境敏感区采取减速、禁鸣或车辆分流等措施，以减缓对沿线环境敏感区域的影响，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。 4、施工垃圾及时进行分类、回收处理。施工人员产生的生活垃圾，实现全收集并统一运往垃圾填埋场处理，不得随意倾倒。 (二)项目运营期落实好以下环境保护措施 1、生产车间实现全封闭，原料玉米、酒糟、土豆渣、菜籽饼玉米胚芽粕、捆草等在投料、粉碎、配料混合过程中产生的粉尘经集尘罩收集由脉冲布袋除尘器处理后通过20米高的排气筒排放。确保颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准。 2、发酵车间采取封闭式自然发酵工艺，产生的恶臭必须由活性炭吸附装置处理后通过20米高的排气筒排放。确保恶臭无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中2级标准。 3、职工生活废水进入化粪池处理后，排入园区污水管网最终进入互助县第二污水处理厂处理，确保废水污染物排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级值要求。 4、采用低噪声生产设备，对产噪设备采取减震、消声措，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。 5、运营期产生的固废主要为职工生活垃圾、原料清筛杂质、原料发酵生产反刍类饲料、除尘器收尘灰等，统一分类收集后定期清运至生活垃圾填埋场进行处理;收尘灰回用于生产，禁止在厂区内乱堆乱放。 6、设备维修废机油、废活性炭收集后暂存于厂区危废暂存问，定期交有资质单位处置。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行建设 7、加强企业环保管理，成立环保机构，建立健全环保档案安排专职环保人员认真做好生产期污染物自行监测、环境突发事件应急预案及各项环境管理工作。 三、其他要求 1、项目建成投运前，办理排污许可证，做到依法排污、持证排污。 2、项目建设必须严格执行主体工程与配套建设的环境保护设施 “三同时”制度。 3、项目竣工后须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目环境保护管理条例》规定，自主开展建设项目竣工环保验收，并报我局备案。 4、批复中未尽事宜，严格按照报告表的要求执行。 海东市互助土族自治县生态环境局 2022年7月26日 - 4.3 环评批复要求的环保措施执行情况 - 本项目针对海东市互助土族自治县生态环境局批复的互环字【2022】85号批复意见中提出的环境保护措施的落实情况见表4-1。 表4-1 环境影响报告表批复执行情况一览表 序号; 环境影响报告表批复要求; 落实情况; 落实情况. 1; 生产车间实现全封闭，原料玉米、酒糟、土豆渣、菜籽饼玉米胚芽粕、捆草等在投料、粉碎、配料混合过程中产生的粉尘经集尘罩收集由脉冲布袋除尘器处理后通过20米高的排气筒排放。确保颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准。; 经过现场调查以及与建设单位的核实，生产车间实现全封闭，原料玉米、酒糟、土豆渣、菜籽饼玉米胚芽粕、捆草等在投料、粉碎、配料混合过程中产生的粉尘经集尘罩收集由脉冲布袋除尘器处理后通过20米高的排气筒排放。颗粒物无组织排放厂界最大浓度值为0.174mg/m3，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）；项目运营期有组织废气中的颗粒物最大排放浓度为35.4mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物有组织最高允许排放限值（120mg/m3）; 已落实. 2; 发酵车间采取封闭式自然发酵工艺，产生的恶臭必须由活性炭吸附装置处理后通过20米高的排气筒排放。确保恶臭无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中2级标准。; 经过现场调查以及与建设单位的核实，恶臭由活性炭吸附装置处理后通过20米高的排气筒排放。氨无组织排放厂界最大浓度值为0.10mg/m3，硫化氢无组织排放厂界最大浓度值为0.009mg/m3，臭气浓度无组织排放厂界最大值为12，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值（氨：1.5mg/m3、硫化氢：0.06mg/m3、臭气浓度：20），故本项目无组织废气达标排放。有组织废气氨最大排放速率为0.0033kg/h、硫化氢最大排放速率为0.0083kg/h、臭气浓度最大排放为12（无量纲），排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值（氨：8.7kg/h、硫化氢：0.58kg/h、臭气浓度：2000），故本项目有组织废气达标排放。; 已落实. 3; 职工生活废水进入化粪池处理后，排入园区污水管网最终进入互助县第二污水处理厂处理，确保废水污染物排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级值要求。; 经过现场调查以及与建设单位的核实，本项目生活污水经化粪池预处理后排入园区已建的污水管网; 已落实. 4; 采用低噪声生产设备，对产噪设备采取减震、消声措，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。; 本项目购置了符合国家要求的环保型设备并做好设备基础固定。经检测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 已落实. 5; 运营期产生的固废主要为职工生活垃圾、原料清筛杂质、原料发酵生产反刍类饲料、除尘器收尘灰等，统一分类收集后定期清运至生活垃圾填埋场进行处理;收尘灰回用于生产，禁止在厂区内乱堆乱放。; 经过现场调查以及与建设单位的核实，运营期生活垃圾经新购置的垃圾桶收集后统一交由环卫部门处置；布袋除尘器收集的粉尘全部回用于生产不外排。车间内垃圾日产日清，现场调查时无垃圾乱堆乱放现象。; 已落实. 6; 设备维修废机油、废活性炭收集后暂存于厂区危废暂存问，定期交有资质单位处置。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行建设。; 废机油和废活性炭依托由青海互助天佑德青稞酒股份有限公司将厂区内现有的危废暂存间暂存后，所有厂区内废机油和废活性炭统一交由格尔木宏扬环保科技有限公司进行处理（处理协议详见附件）; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 本次验收由青海兴震环境科技技术有限公司于2024年7月1日-2024年7月2日对有组织废气、无组织废气、噪声进行了监测。检测时项目处于正常生产状况，设备正常运行，各生产设施和污染物治理设施均运行正常、稳定。下表均详细说明了废气、噪声以及废水的分析方法及来源、依据标准。监测分析方法详见表5-1。 ## 表5-1 检测方法 序号; 检测项目; 分析方法及来源; 使用仪器名称及编号; 检出限. 无组织废气检测及分析方法. 1; 颗粒物; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》 （HJ1263-2022）; 大气与颗粒物组合采集器（XZHJ-007） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 （XZHJ-118）（XZHJ-119）（XZHJ-120） 梅特勒十万分之一天平（XZHJ-083）; 7ug/m3. 2; 氨气; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ533-2009）; 大气与颗粒物组合采集器（XZHJ-007） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 （XZHJ-118）（XZHJ-119）（XZHJ-120） 可见分光光度计（XZHJ-072）; 0.1mg/m3. 3; 硫化氢; 空气和废气检测分析方法（第四版）增补版 亚甲基蓝分光光度法; 大气与颗粒物组合采集器（XZHJ-007） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 （XZHJ-118）（XZHJ-119）（XZHJ-120） 可见分光光度计（XZHJ-072）; 0.001mg/m3. 4; 臭气浓度（无量纲）; 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 （HJ 1262-2022）; 流量可调采样器（XZHJ-106） 无臭制备空压机（XZHJ-107）; /. 有组织废气检测及分析方法. 1; 颗粒物; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单》 （GB/T 16157-1996）; 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪（XZHJ-133） 国产万分之一天平（XZHJ-023）; /. 2; 氨气; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ533-2009）; 可见分光光度计（XZHJ-072） 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪（XZHJ-133）; 0.25mg/m3. 3; 硫化氢; 空气和废气检测分析方法（第四版）增补版 亚甲基蓝分光光度法; 可见分光光度计（XZHJ-072） 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪（XZHJ-133）; 0.01mg/m3. 4; 臭气浓度（无量纲）; 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 （HJ 1262-2022）; 无油真空泵（XZHJ-108） 恶臭采样桶（XZHJ-105）; /. 噪声检测及分析方法. 1; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）; 多功能声级计（XZHJ-052）; 20dB（A）. 声校准器（XZHJ-051-A）; 94dB（A）. 2、监测仪器 均按照监测因子给出了所使用仪器的名称、型号、编号及量值溯源记录（见检测报告）。监测期间验收监测采样方法、监测分析方法、监测质量保证和质量控制要求均按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。 3、人员资质 本次验收由由青海兴震环境科技技术有限公司于2024年7月1日-2024年7月2日对废气、噪声以及废水进行了监测，参加本次验收的监测人员经过考核持证上岗，具有环境监测资质合格证。 4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 - （1）尽量避免被测排放物中共存污染物的分析的交叉干扰。 - （2）气的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10%的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10%的。 （3）监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、审核，最后由技术负责人审定。 5、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）噪声监测过程中所使用的声级计经计量部门检定，并在有效期内，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。 （2）监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、审核，最后由技术负责人审定。

表六

验收监测内容： 1、环境保护设施调试结果 通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下： 2、检测内容 - 无组织废气： - 检测项目：颗粒物、氨气、硫化氢、臭气浓度； - 检测点位：上风向1#、下风向2#、下风向3#、下风向4#，共4个检测点位； - 检测频次：4次/天，共2天。 - （2）有组织废气： 检测项目：DA001、DA002：颗粒物 DA003：氨气、硫化氢、臭气浓度； 检测点位：DA001、DA002、DA003，共3个检测点位； 检测频次：3次/天，共2天。 （3）噪声： 检测项目：厂界噪声； 检测点位：厂界东、厂界南、厂界西、厂界北，共4个检测点位； 检测频次：2次/天（昼间、夜间各一次），共2天。

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间（2024年7月1日至2024年7月2日），该项目主要环保设施运行正常，监测取样阶段内，各工序均处于正常生产状态。

1、废气监测结果 ①无组织废气监测结果与分析 表7-1 厂界无组织废气检测结果 单位：mg/m3 检测点位; 分析项目; 采样时间; 分析结果; 最大值; 执行标准. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 上风向; 颗粒物; 2024.7.1; 0.112; 0.116; 0.109; 0.104; 0.174; 1.0. 下风向1; 0.104; 0.143; 0.139; 0.148. 下风向2; 0.166; 0.162; 0.165; 0.172. 下风向3; 0.158; 0.154; 0.148; 0.152. 上风向; 2024.7.2; 0.108; 0.102; 0.111; 0.105. 下风向1; 0.149; 0.155; 0.159; 0.147. 下风向2; 0.170; 0.167; 0.162; 0.174. 下风向3; 0.150; 0.144; 0.156; 0.147. 上风向; 氨; 2024.7.1; 0.03; 0.03; 0.02; 0.03; 0.10; 1.5. 下风向1; 0.05; 0.05; 0.04; 0.07. 下风向2; 0.09; 0.10; 0.09; 0.09. 下风向3; 0.08; 0.07; 0.06; 0.07. 上风向; 2024.7.2; 0.02; 0.03; 0.02; 0.03. 下风向1; 0.04; 0.05; 0.04; 0.05. 下风向2; 0.06; 0.06; 0.07; 0.06. 下风向3; 0.05; 0.06; 0.07; 0.06. 上风向; 硫化氢; 2024.7.1; 0.002; 0.003; 0.004; 0.003; 0.009; 0.06. 下风向1; 0.004; 0.006; 0.005; 0.005. 下风向2; 0.007; 0.008; 0.009; 0.009. 下风向3; 0.007; 0.007; 0.006; 0.006. 上风向; 2024.7.2; 0.001; 0.003; 0.002; 0.002. 下风向1; 0.004; 0.005; 0.004; 0.005. 下风向2; 0.007; 0.007; 0.008; 0.008. 下风向3; 0.007; 0.006; 0.005; 0.006. 上风向; 臭气浓度; 2024.7.1; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 12; 20. 下风向1; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 下风向2; 12; 11; 12; 11. 下风向3; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 上风向; 2024.7.2; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 下风向1; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 下风向2; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 下风向3; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 监测结果表明：在验收监测期间，颗粒物无组织排放厂界最大浓度值为0.174mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）；氨无组织排放厂界最大浓度值为0.10mg/m3，硫化氢无组织排放厂界最大浓度值为0.009mg/m3，臭气浓度无组织排放厂界最大值为12，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值（氨：1.5mg/m3、硫化氢：0.06mg/m3、臭气浓度：20），故本项目无组织废气达标排放。 ②有组织废气监测结果与分析 检测结果见表7-2。 表7-2 有组织废气检测结果 单位：mg/m3 监测点位; 分析项目; 采样时间; 检测频次; 实测浓度mg/m³; 排放速率kg/h. DA001; 颗粒物; 2024.7.1; 第一次; 33.8; 0.27. 第二次; 34.3; 0.27. 第三次; 34.9; 0.28. 平均值; 34.3; 0.27. 2024.7.2; 第一次; 34.9; 0.29. 第二次; 35.8; 0.30. 第三次; 35.4; 0.29. 平均值; 35.4; 0.29. DA002; 2024.7.1; 第一次; 34.4; 0.20. 第二次; 35.5; 0.23. 第三次; 35.0; 0.24. 平均值; 35.0; 0.22. 2024.7.2; 第一次; 33.9; 0.15. 第二次; 34.4; 0.16. 第三次; 33.4; 0.14. 平均值; 33.9; 0.15. DA003; 氨气; 2024.7.1; 第一次; 0.71; 3.9×10-3. 第二次; 0.62; 3.8×10-3. 第三次; 0.66; 4.0×10-3. 平均值; 0.66; 3.9×10-3. 2024.7.2; 第一次; 0.68; 3.3×10-3. 第二次; 0.64; 3.1×10-3. 第三次; 0.69; 3.4×10-3. 平均值; 0.67; 3.3×10-3. 硫化氢; 2024.7.1; 第一次; 0.13; 7.2×10-3. 第二次; 0.15; 9.2×10-3. 第三次; 0.14; 8.6×10-3. 平均值; 0.14; 8.3×10-3. 2024.7.2; 第一次; 0.12; 5.8×10-4. 第二次; 0.12; 5.8×10-4. 第三次; 0.11; 5.4×10-4. 平均值; 0.12; 5.7×10-4. 臭气浓度; 2024.7.1; 第一次; 635; /. 第二次; 635; /. 第三次; 550; /. 平均值; /; /. 2024.7.2; 第一次; 476; /. 第二次; 357; /. 第三次; 412; /. 平均值; /; /. 根据上表结果表明：由检测报告可知，项目运营期有组织废气中的颗粒物最大排放浓度为35.4mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物有组织最高允许排放限值（120mg/m3）；氨最大排放速率为0.0033kg/h、硫化氢最大排放速率为0.0083kg/h、臭气浓度最大排放为12（无量纲），排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值（氨：8.7kg/h、硫化氢：0.58kg/h、臭气浓度：2000），故本项目有组织废气达标排放。 2、噪声监测结果 项目厂界噪声监测结果见表7-3。 表7-3 声环境检测结果 单位：dB(A) 编号; 检测日期. 2024.7.1; 2024.7.1. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 46.9; 44.3; 46.4; 44.2. 厂界南; 46.3; 48.2; 45.1; 44.3. 厂界西; 46.9; 44.3; 46.6; 44.2. 厂界北; 48.5; 43.3; 47.2; 45.1. 由上表可知，青海兴震环境科技技术有限公司对项目边界四周噪声进行了验收监测，昼间厂界噪声值的范围为45.1～48.5dB（A），夜间噪声值的范围为43.3～45.1dB（A），厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，不会对周边声环境造成不利影响。

表八

- 验收监测结论 - 1、环保设施调试效果 - 本项目执行了国家有关环境保护法律法规，环境保护审批手续齐全，验收监测期间，该项目生产设施及环保设施运行正常履行了环境影响评价制度，通过对该项目进行竣工环境保护验收监测及检查，得出以下结论： （1）废气 - 本项目运营期大气环境污染主要为原料投料工序、粉碎工序产生的粉尘（主要污染物为颗粒物）和发酵工序产生的恶臭废气（主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度）。投料口上方配套集尘罩+脉冲布袋除尘器处理后由20m排气筒有组织排放（DA001），粉碎工段、配料混合工段全密闭，并设置集气罩+脉冲布袋除尘器处理后由20m排气筒有组织排放（DA002），本项目2条生产线共用1套发酵工段，在发酵区单独设置负压式排风系统，将产生的恶臭废气引入1套活性炭吸附装置处理，最终排入20m排气筒有组织排放（DA003）。根据现场检测（详见表7-1、7-2），本项目有组织废气和无组织废气均达标排放。 （2）废水 - 本项目运营期废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入园区污水处理站处理，最终排入互助县第二污水处理厂。 （3）厂界噪声 - 项目运营期主要噪声主要来自生产设备运行噪声，通过选用低噪声、低振动型号设备，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施，由检测结果可知（详见表7-3），厂界四周噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，本项目厂界噪声达标排放。 - 固体废物 运营期废机油和废活性炭依托由青海互助天佑德青稞酒股份有限公司将厂区内现有的危废暂存间暂存后，所有厂区内废机油和废活性炭统一交由格尔木宏扬环保科技有限公司进行处理（处理协议详见附件）；生活垃圾经新购置的垃圾桶收集后统一交由环卫部门处置；布袋除尘器收集的粉尘全部回用于生产不外排。综上，各固体废物均得到有效处置，项目营运期固体废物对环境影响较小。 2、总体结论 青稞产业园酒糟饲料加工车间技改项目遵守国家相关法律法规规定，按照环评要求建设，严格执行“三同时”制度。验收监测期间，项目工况稳定，经过现场监测，噪声、废气测满足相关执行标准要求，废水、固废处置措施均达到验收执行标准要求。各项环保设施均已按照环评结论和环评批复的要求得到落实，企业环境保护设施管理到位。因此，建议通过竣工环境保护验收。

表九

9.1附表 附表1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。 9.2附图 附图1：项目地理位置图； 附图2：项目周边环境敏感目标位置图 附图3：平面布置图； 9.3附件 附件1：项目环评批复； 附件2：检测报告； 附件3：危废协议