山西畅达科技实业有限公司年产4000辆专用车辆生产线建设项目

竣工环境保护验收意见

依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和山西省环境保护厅晋环许可函【2018】39号文“山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知”，山西畅达科技实业有限公司组织对公司“山西畅达科技实业有限公司年产4000 辆专用车辆生产线建设项目”进行竣工环境保护验收，现场检查了工程环保设施的建设、运营情况，对验收资料进行了审核，经讨论形成意见如下：

## 一、工程建设基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：运城市夏县裴介镇辕村西北方向600m处。中心坐标：东经111度6分25.509秒，北纬35度6分7.450秒。公司总占地面积66667m2。

建设性质：新建。

建设规模：年产4000 辆集装运输车专用车辆。

建设内容：项目外购型材、板材按照设计规格要求进行切割、剪板下料，再进行冲压、折弯、焊接等加工工序后形成车架骨架，经喷砂、喷粉、烘干后与附件进行组装，年产4000 辆专用车辆。主要建设内容见表1。

- 表1   实际建设内容与环评建设内容对比表

| 名称 |  |  | 实际建设内容 | 环评要求内容 | 与环评 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产 车间 |  | 1#车间，1层，位于厂区中部，彩钢结构，地面硬化，建筑面积11832m2，长204m×宽58m×高15m，北侧主要功能为切割下料、焊接等工序，购置安装等离子切割机、折弯机、焊机、抛丸机等设备；南侧主要功能为焊接、组合等工序，购置安装钻床、锯床、剪板机、折弯机等设备 | 1#车间：1层，位于厂区中部，砖混墙体+彩钢顶棚结构，地面硬化，建筑面积6280m2，203.9m×30.8m×15m，主要功能为切割下料、焊接等工序，购置安装等离子切割机、剪板机、折弯机等设备 2#车间1层，紧邻1#车间，砖混墙体+彩钢顶棚结构，地面硬化，建筑面积6280m2，203.9m×30.8m×15m，主要功能为切割下料、焊接、组合等工序，购置安装激光切割机、抛丸机等设备 | 生产功能一致，车间建筑面积与设备位置与环评不一致 |
|  |  |  | 2#车间，1层，位于厂区南侧，彩钢结构，地面硬化，建筑面积2760m2，46m×60m×14m，主要功能为喷砂、喷塑、烘干及个系统组装检验等工序 | 3#车间1层，位于厂区南侧，砖混墙体+彩钢顶棚结构，地面硬化，建筑面积11440m2，203.9m×56.1m×15m，主要功能为喷砂、喷塑、烘干及个系统的组装检验等工序 | 生产功能一致，车间建筑面积与环评不一致 |
| 辅助 工程 | 宿舍楼 |  | 宿舍楼位于厂区西部，3层砖混结构，建筑面积1850.7m2，用于员工住宿 | 宿舍楼位于厂区西部，3层砖混结构，建筑面积1850.7m2，用于员工住宿 | 一致 |
|  | 餐厅 |  | 位于宿舍楼北部，1层砖混结构，建筑面积1109.3m2，用于员工日常用餐 | 位于宿舍楼北部，1层砖混结构，建筑面积1109.3m2，用于员工日常用餐 | 一致 |
|  | 办公楼 |  | 未建 | 位于厂区北部，1层砖混结构，建筑面积5000m2，用于车辆出厂检测 | 不一致 |
|  | 车辆 检测线 |  | 未建 | 位于厂区北侧，8层钢混结构，建筑面积2000m2，用于办公 | 不一致 |
|  | 科技 大楼 |  | 未建 | 位于厂区北侧，8层钢混结构，建筑面积2500m2，用于研发办公，研发方向是骨架集装箱运输车轻量化，如何降低车辆自重，研发能力为配置约5名科研办公人员参与研发工作 | 不一致 |
|  | 研发 公寓 |  | 未建 | 位于厂区北部，1层砖混结构，建筑面积 5000m2，用于车辆出厂检测 | 不一致 |
| 储运 工程 | 仓库 |  | 1层，位于3#车间东部，彩钢结构，地面硬化，建筑面积4830m2，105m×46m×15m，用于原辅料存放 | 位于厂区西侧，2层砖混结构，建筑面积5000m2，用于暂存原辅材料 | 位置与面积不一致 |
|  | 分拨中心 |  | 未建 | 位于厂区西部，2层砖混结构，建筑面积5000m2，用于暂存厂区出厂车辆及组织物流作业 | 不一致 |
| 公用 工程 | 供电 |  | 厂区设有1台250kVA的变压器和1台630kVA的变压器 | 厂区设有1台250kVA的变压器和1台630kVA的变压器 | 一致 |
|  | 供水 |  | 由自来水集中供水管网供给 | 由自来水集中供水管网供给 | 一致 |
|  | 供暖 |  | 生产车间无需采暖，冬季宿舍采用大暖 | 生产车间无需采暖，冬季宿舍采用大暖 | 一致 |
|  | 排水 |  | 食堂废水经隔油池处理后与生活区污水一起进入城市污水管网，最终进入城东污水处理厂 | 食堂废水经隔油池处理后与生活区污水一起进入城市污水管网，最终进入城东污水处理厂 | 一致 |
| 环保 工程 | 废 气 | 切割工序 | 设置激光切割机1台，产生的颗粒物经下吸尘方式收集至布袋除尘器（TA001）处理，处理后经1根18m高的排气筒（DA001）达标排出 | 在1#车间设手动等离子切割机1台和数控等离子切割机1台，产生的颗粒物经集气罩收集至布袋除尘器（TA001）处理，由20m高的排气筒（DA001）达标排出；2#车间设激光切割机1台，产生的颗粒物经集气罩收集至布袋除尘器（TA001）处理， 与1#车间共用1根20m高的排气筒（DA001）达标排出 | 项目无手动等离子切割机和数控等离子切割机，激光切割机环保措施一致 |
|  |  | 焊接工序 | 设CO2保护焊机26台、机器人焊接设备2台，埋弧焊机1台，自动焊1台，焊接会产生焊接烟尘，设15台双臂移动式焊接烟尘净化器，焊接过程产生颗粒物经移动焊接烟尘净化器处理后无组织排放 | 设CO2保护焊机23台、机器人焊接设备2台，焊接会产生焊接烟尘，环评要求设15台移动式焊接烟尘净化器，焊接过程产生颗粒物经移动焊接烟尘净化器处理后无组织排放 | 一致 |
|  |  | 抛丸工序 | 抛丸过程产生的颗粒物经集气管收集后滤筒除尘器（TA002、TA003）处理，处理后由18m高的排气筒（DA002）达标排出 | 抛丸过程产生的颗粒物经集气管收集后布袋除尘器（TA002）处理，处理后由20m高的排气筒（DA002）达标排出 | 不一致，颗粒物经滤筒除尘器处理后达标排放 |
|  |  | 喷砂工序 | 设置全封闭的喷砂房，颗粒物通过滤筒除尘器（TA004、TA005）处理，处理后的废气由18m高的排气筒（DA003）达标排出 | 设置全封闭的喷砂房，通过一侧送风、另一侧抽风的循环系统将喷砂粉尘收集至布袋除尘器（TA003）处理，处理后的废气由20m高的排气筒（DA003）达标排出 | 不一致，颗粒物经滤筒除尘器处理后达标排放 |
|  |  | 喷粉工序 | 设置密闭喷粉房，在喷粉房前后各设集气管道，喷粉产生的颗粒物经旋风除尘后引至滤筒除尘器TA006、TA007处理，处理后的废气由18m高的排气筒（DA004）达标排出 | 设置密闭喷粉房，利用风机在密闭的喷粉室内形成微负压，喷粉产生的颗粒物引至一套布袋除尘器（TA004）处理，处理后的废气由20m高的排气筒（DA004）达标排出 | 不一致，颗粒物经滤筒除尘器处理后达标排放 |
|  |  | 烘干工序 | 设置密闭烘干房，天然气燃烧采用低氮燃烧技术，产生的废气与烘干产生的挥发性有机物经负压收集至催化燃烧装置（TA008）处理，处理后的废气由18m高的排气筒（DA005）达标排出 | 设置密闭烘干房，烘干产生的挥发性有机物经负压收集至一套活性炭吸附+催化燃烧装置（TA005）处理，处理后的废气由20m高的排气筒（DA005）达标排出 | 不一致，天然气燃烧废气与烘干产生的挥发性有机经负压收集至催化燃烧装置处理后废气由同一根排气筒DA005排放 |
|  |  | 烘干室燃烧天 然气产生的废 气 | / | 烘干室的烘干热源为天然气燃烧，采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气由1根20m高排气筒（DA006）达标排放 |  |
|  |  | 食堂 油烟 | 设油烟净化装置对食堂油烟进行处理，经专用烟道引至屋顶排出 | 设油烟净化装置对食堂油烟进行处理，经专用烟道引至屋顶排出 | 一致 |
|  | 废水 |  | 生活污水为洗手洗脸用水，水质简单，进入市政污水管网，食堂废水经隔油沉淀后与生活污水一起排入市政污水管网，最终排入运城经济技术开发区城东污水处理厂 | 生活污水为洗手洗脸用水，水质简单，进入市政污水管网，食堂废水经隔油沉淀后与生活污水一起排入市政污水管网，最终排入运城经济技术开发区城东污水处理厂 | 一致 |
|  | 噪声 |  | 选用低噪音设备，建筑隔声，基础减震 | 选用低噪音设备，建筑隔声，基础减震 | 一致 |
|  | 固废 | 一般 固废 | 设10m2的一般固废暂存区，位于1#车间西部。废金属边角料、除尘灰、铁屑、焊渣、废包装材料、废钢丸收集至一般固废暂存区，定期外售给回收公司 | 设20m2的一般固废暂存间，位于科技大楼的一层。废金属边角料、除尘灰、铁屑、焊渣、废包装材料、废钢丸收集至一般固废暂存间，定期外售给回收公司 | 功能一致，位置与面积不一致 |
|  |  | 危险 废物 | 设10m2的危险废物暂存点，位于厂区东南部。废润滑油、废液压油、废油桶、废切削液、废棉纱暂存至危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理 | 设10m2的危险废物暂存间，位于1#车间内。废润滑油、废液压油、废油桶、废切削液、废棉纱、废活性炭暂存至危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理 | 一致 |

## （二）建设过程及环保审批情况

2021年5月28日，山西畅达科技实业有限公司取得“山西畅达科技实业有限公司年产4000辆专用车辆生产线建设项目”备案证，项目代码：2105-140000-89-01-190099。

山西畅达科技实业有限公司于2021年6月1日委托山西艾蒙普特环保科技有限公司编制《山西畅达科技实业有限公司年产4000辆专用车辆生产线建设项目环境影响报告表》。

2022年1月4日，运城市行政审批服务管理局《关于山西畅达科技实业有限公司年产4000辆专用车辆生产线建设项目环境影响报告表的批复》（运审管审函〔2022〕3号）。

取得批复后开始动工建设，2023年12月项目竣工。

2023年12月19日山西畅达科技实业有限公司首次填报固定污染源排污登记，登记编号：91140828MA0L87N48P001Y，有效日期：2023年12月19日至2028年12月18日。

本项目应急预案已编制完成，正在办理备案中。

## （三）投资情况

该项目设计总投资32000万元，其中环保投资200万元，占总投资的0.625%；项目实际投资9000万元，其中环保投资350万元，占总投资的3.89%。

## （四）验收范围

本次验收主要针对已建成的年产4000辆专用车辆生产线进行验收。

## 二、工程变动情况

根据现场检查结果，项目主体工程、环保工程、建设项目的性质、地点，均基本按照环评要求建设，主要变动如下：

- 表2  项目环保工程变更情况

| - 生产工序 | - 环评要求 | - 实际建设 |
| --- | --- | --- |
| - 抛丸工序 | - 抛丸过程产生的颗粒物经集气管收集后布袋除尘器TA002处理，处理后由20m高的排气筒（DA002）达标排出 | - 抛丸间前后各设集气管道，产生的颗粒物经集气管收集后经设备自带的滤筒除尘器TA002、TA003处理，处理后由18m高的排气筒（DA002）达标排出，监测污染物排放浓度达标 |
| - 喷砂工序 | - 设置全封闭的喷砂房，通过一侧送风、另一侧抽风的循环系统将喷砂粉尘收集至布袋除尘器TA003处理 | - 项目设置全封闭的喷砂房，砂提升循环使用产生的颗粒物通过设备自带的滤筒除尘器TA004、喷砂产生的颗粒物收集后经滤筒除尘器TA005处理，处理后的废气由18m高的排气筒（DA003）达标排出，，监测污染物排放浓度达标 |
| - 喷粉工序 | - 项目设置密闭喷粉房，利用风机在密闭的喷粉室内形成微负压，喷粉产生的颗粒物引至一套布袋除尘器（TA004）处理，处理后的废气由20m高的排气筒（DA004）达标排出 | - 项目设置密闭喷粉房，在喷粉房前后各设集气管道，喷粉产生的颗粒物经旋风除尘后引至滤筒除尘器TA006、TA007处理，处理后的废气由18m高的排气筒（DA004）达标排出，监测污染物排放浓度达标 |
| 烘干工序 | 项目设置密闭烘干房，烘干产生的挥发性有机物经负压收集至一套活性炭吸附+催化燃烧装置（TA005）处理，处理后的废气由20m高的排气筒（DA005）达标排出 | 项目设置密闭烘干房，天然气燃烧产生的废气与烘干产生的挥发性有机物经负压收集至催化燃烧装置（TA007）处理，处理后的废气由18m高的排气筒（DA005）达标排出，，监测污染物排放浓度达标 |
| 烘干室燃烧天然气产生的废 气 | 烘干室的烘干热源为天然气燃烧，采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气由1根20m高排气筒（DA006）达标排放 |  |

本项目与生态环境部“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知”环办环评函【2020】688号对照。本项目变动不属于重大变动，已建工程阶段性验收予以认可。

## 三、环评、环评批复要求及完成情况

环评、环评批复要求落实情况见表3、表4。

表3  环评要求及落实情况表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 环评要求防治措施 | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 切割工序 | 颗粒物 | 设手动等离子切割机1台和数控等离子切割机1台，产生的颗粒物经集气罩收集至布袋除尘器（TA001）处理，由20m高的排气筒（DA001）达标排出；设激光切割机1台，产生的颗粒物经集气罩收集至布袋除尘器（TA001）处理，废气共用1根20m高的排气筒（DA001）达标排出 | 设置激光切割机1台，产生的颗粒物经下吸尘方式收集至布袋除尘器（TA001）处理，处理后经1根18m高的排气筒（DA001）达标排出 |  |
|  | 焊接工序 | 颗粒物 | 设CO2保护焊机23台、机器人焊接设备2台，焊接会产生焊接烟尘，环评要求设15台移动式焊接烟尘净化器，焊接过程产生颗粒物经移动焊接烟尘净化器处理后无组织排放 | 本项目设CO2保护焊机26台、机器人焊接设备2台，埋弧焊机1台，自动焊1台，焊接会产生焊接烟尘，设15台双臂移动式焊接烟尘净化器，焊接过程产生颗粒物经移动焊接烟尘净化器处理后无组织排放 |  |
|  | 抛丸工序 | 颗粒物 | 抛丸过程产生的颗粒物经集气管收集后布袋除尘器（TA002）处理，处理后由20m高的排气筒（DA002）达标排出 | 抛丸过程产生的颗粒物经集气管收集后滤筒除尘器（TA002、TA003）处理，处理后由18m高的排气筒（DA002）达标排出 |  |
|  | 喷砂工序 | 颗粒物 | 项目设置全封闭的喷砂房，通过一侧送风、另一侧抽风的循环系统将喷砂粉尘收集至布袋除尘器（TA003）处理，处理后的废气由20m高的排气筒（DA003）达标排出 | 项目设置全封闭的喷砂房，颗粒物通过滤筒除尘器（TA004、TA005）处理，处理后的废气由18m高的排气筒（DA003）达标排出 |  |
|  | 烘干工序 | 颗粒物、SO2、NOX、挥发性有机物 | 设置密闭烘干房，烘干产生的挥发性有机物经负压收集至一套活性炭吸附+催化燃烧装置（TA005）处理，处理后的废气由20m高的排气筒（DA005）达标排出 | 设置密闭烘干房，天然气燃烧采用低氮燃烧技术，产生的废气与烘干产生的挥发性有机物经负压收集至催化燃烧装置（TA008）处理，处理后的废气由18m高的排气筒（DA005）达标排出 |  |
|  |  |  | 烘干室的烘干热源为天然气燃烧，采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气由1根20m高排气筒（DA006）达标排放 |  |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 设油烟净化装置对食堂油烟进行处理，经专用烟道引至屋顶排出 | 设油烟净化装置对食堂油烟进行处理，经专用烟道引至屋顶排出 |  |
| 地表水环境 | 职工生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 食堂废水经油沉淀后与生活污水一起排入市政污水管网，最终排入运城经济技术开发区城东污水处理厂 | 食堂废水经油沉淀后与生活污水一起排入市政污水管网，最终排入运城经济技术开发区城东污水处理厂 |  |
| 噪声 | 机械噪声 | 噪声 | 设减振基础、置于室内，设消音器、隔声罩等 | 实际建设减振基础、置于室内，设消音器、隔声罩等 |  |
| 固体废物 |  | 产生的生活垃圾集中收集后运至当地环卫部门指定的地点 统一处理，废包装材料、金属边角料、铁屑、焊渣、除尘灰、废 钢丸定期外售给回收公司，废润滑油、废切削液、废液压油、废 棉纱、废油桶、废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有资质单 位进行处置 |  | 产生的生活垃圾集中收集后运至当地环卫部门指定的地点 统一处理，废包装材料、金属边角料、铁屑、焊渣、除尘灰、废 钢丸定期外售给回收公司，废润滑油、废切削液、废液压油、废棉纱、废油桶、暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 对场地进行硬化，喷粉室、烘干室和危废暂存间都进行 防渗处理，以尽可能从源头上减少污染物排放 |  | 对场地进行硬化，喷粉室、烘干室为一般防渗，危废暂存点为重点防渗 |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | 严格执行设备的维护和保养，定期对设备进行检查和检验；危废暂存间需具有防漏、防风、防晒、防盗功能，且内部设有安全照明设施及安全防护设施；加强全员教育和培训，增强安全意识， 提高操作技能及应变能力 |  |  | 本项目应急预案已编制完成，正在办理备案中。危险废物暂存间基础防渗层为采用1m厚粘土层，表面涂刷2mm厚的环氧地坪漆。 |
| 其他环境 管理要求 |  | / |  |  |  |

表4  环评批复要求及落实情况表

| 序号 | 环评审批要求 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 认真落实施工期各项污染防治措施加强施工期间扬尘污染管控，严格落实《防治城市扬尘污染技术规范》(HJT393-2007)、《运城市2021-2022年秋冬季大气污染防治攻坚行政方案》(运政办发[2021159号)等相关文件规定的各项扬尘防治措施;采用低噪施工机械，尽量避免大量高噪声设备同时施工，合理安排施工时间；施工废水处理后回用不外排。施工期生活垃圾定点堆放，定期清理；建筑垃圾及时清运至指定建筑垃圾场处置。严防施工废水、施工扬尘、施工噪声、固体废物等造成环境污染。 | 施工期各项污染防治措施加强施工期间扬尘污染管控，严格落实《防治城市扬尘污染技术规范》(HJT393-2007)、《运城市2021-2022年秋冬季大气污染防治攻坚行政方案》(运政办发[2021159号)等相关文件规定的各项扬尘防治措施;采用低噪施工机械，避免大量高噪声设备同时施工，合理安排施工时间；施工废水处理后回用不外排。施工期生活垃圾定点堆放，定期清理；建筑垃圾及时清运至指定建筑垃圾场处置。无施工废水、施工扬尘、施工噪声、固体废物等造成环境污染。 |
| 二 | 严格落实大气污染防治措施。切割工序、抛丸过程、喷砂、喷粉产生的颗粒物经集气罩或者全封闭/负压收集后经布袋除尘器处理后达标排放；焊接过程产生颗粒物经移动焊接烟尘净化器处理后达标排放。颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关标准限值 | - 切割工序、抛丸过程、喷砂、喷粉产生的颗粒物经集气罩或者全封闭/负压收集后经除尘器处理后达标排放；焊接过程产生颗粒物经移动焊接烟尘净化器处理后达标排放。颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关标准限值 |
| 三 | - 烘干产生的挥发性有机物经密封负压收集后由活性炭吸附+催化燃烧装置处理后达标排放,非甲烷总烃须满足《山西省大气污染防治工作领导办公室关于印发<山西省重点行业挥发性有机物(VOCs)2017年专项治理方案>的通知》(晋气防办[2017]32号)中“工业涂装”的浓度限值。 - 烘干室的烘干热源为天然气燃烧，采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气由20m高排气筒达标排放，废气排放须满足山西省《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)中表3的相关排放标准限值。 | - 烘干产生的挥发性有机物经和天然气燃烧废气密封负压收集后经催化燃烧装置处理后达标排放。非甲烷总烃须满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB14/2801-2023）—机械设备制造中标准；天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《山西省工业炉窑大气污染综合治理方案》（晋环大气[2019]164号）的浓度限值 |
|  | - 餐饮油烟须设油烟净化装置经专用烟道引至屋顶排出，污染物排放须满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)相关标准限值。 | - 餐饮油烟设油烟净化装置经专用烟道引至屋顶排出，污染物排放须满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)相关标准限值。 |
|  | - 严格落实水污染防治措施。食堂废水经油沉淀后与生活污水一起排入市政污水管网，最终排入运城经济技术开发区城东污水处理厂，污染物排放须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 | - 食堂废水经油沉淀后与生活污水一起排入市政污水管网，最终排入运城经济技术开发区城东污水处理厂 |
|  | - 严格落实噪声污染防治措施。运营期间采取车间隔声:基础减震、设备维护、加强绿化、车间墙壁安装吸声材料等措施确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相关限值标准 | - 采取车间隔声、基础减震、设备维护等，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相关限值标准 |
|  | - 严格落实固体废物污染防治措施。按照减量化、资源化无害化原则，对固体废物进行分类收集、贮存和处置。生活垃圾集中收集后运至当地环卫部门指定的地点统一处理，废包装材料、金属边角料、铁屑、焊渣、除尘灰、废钢丸定期外售给回收公司，废润滑油、废切削液、废液压油、废棉纱、废油桶、废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。危险废物收集、贮存及运输等所有环节须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(环保部公告2013年第36号)、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)等环境管理要求。生产中若发现《报告表》未识别的危险废物或者出现不符合环境管理要求的情形,须按照危险废物的环境管理要求处置 | - 产生的生活垃圾集中收集后运至当地环卫部门指定的地点 统一处理，废包装材料、金属边角料、铁屑、焊渣、除尘灰、废 钢丸定期外售给回收公司，废润滑油、废切削液、废液压油、废棉纱、废油桶、暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置 |
|  | - 项目在发生实际排污行为之前，按照《排污许可管理条例》等法规政策规定的相关要求办理排污许可手续,不得无证排污或不按证排污。 | - 2023年12月19日山西畅达科技实业有限公司首次填报固定污染源排污登记，登记编号：91140828MA0L87N48P001Y，有效日期：2023年12月19日至2028年12月18日。取得排污登记后项目开始试生产 |

## 四、环境保护设施调试效果

2024年7月20-29日山西中环鑫宏检测有限公司对本项目大气污染源（包括无组织）和生活废水、厂界噪声进行了验收监测。出具了报告编号：鑫宏环监字（2024）第 S117 号检测报告。验收监测期间，生产线运行正常，满足环保竣工验收负荷≥75%工况要求。满足监测结果如下。

- 项目监测期间有组织排放废气：

- （1）激光切割机布袋除尘器监测期间，颗粒物排放浓度在7.1mg/m3~9.8mg/m3之间；抛丸机布袋除尘器监测期间，颗粒物排放浓度在7.5mg/m3~9.4mg/m3之间；喷砂房除尘器监测期间，颗粒物排放浓度在4.3mg/m3~5.5mg/m3之间；喷粉房除尘器监测期间，颗粒物排放浓度在6.1mg/m3~8.2mg/m3之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（标准值120mg/m3）。

（2）烘干室催化燃烧监测期间，颗粒物排放浓度在7.6mg/m3~10.3mg/m3之间；二氧化硫未监测出；氮氧化物未监测出。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《山西省工业炉窑大气污染综合治理方案》(晋环大气[2019]164号)浓度限值要求；非甲烷总烃排放浓度在10.0mg/m3~14.0mg/m3之间，满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB14/2801-2023)表1机械设备制造排放要求。

（3）监测期间，食堂有烟净化器监测期间，有烟排放浓度在0.58mg/m3~0.81mg/m3之间，满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2中型排放浓度限值。

2、项目监测期间有组织排放废气：

监测期间无组织排放废气中，厂界下风向颗粒物排放浓度最大值为586mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（小于标准值1.0mg/m3）；厂界下风向非甲烷总烃排放浓度最大值为1.86mg/m3，满足《山西省重点行业挥发性有机污染物（VOCs）2017年专项治理方案的通知》）（标准值2.0mg/m3）；厂区内门窗通风处非甲烷总烃排放浓度最大值为1.76mg/m3，满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB14/2801-2023)表2任意一点处浓度值6mg/m3。

3、监测期间，监测期间，厂界噪声昼间噪声范围值为54.1~54.8dB（A）；符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，可以实现达标排放。

3、固体废物

产生的生活垃圾集中收集后运至当地环卫部门指定的地点 统一处理，废包装材料、金属边角料、铁屑、焊渣、除尘灰、废 钢丸定期外售给回收公司，废润滑油、废切削液、废液压油、废棉纱、废油桶、暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。

- 4、生活废水

- 监测期间生活废水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级标准。

5、污染物排放总量核算

根据本项目环评报告：污染物控制总量指标为：粉尘 2.1t/a 、烟尘 0.006t/a 、二氧化硫 0.004t/a、氮氧化物 0.033t/a 、VOCs0.023t/a；项目实际生产中污染物排放量为：颗粒物1.892t/a 、二氧化硫0.0015t/a、氮氧化物0.0015t/a 、VOCs0.0117t/a；

# 项目排放的各污染物不超过环评中允许排放量，可以达标排放。

# 五、工程建设对环境的影响

1）环境空气质量

监测期间项目，本项目废气可以达标排放，且满足总量控制标准，因此项目对周边环境空气影响较小。

2）地表水环境质量

本项目食堂废水经油沉淀后与生活污水一起排入市政污水管网，最终排入运城经济技术开发区城东污水处理厂，对地表水环境影响较小。

3）声环境质量

监测期间本项目周边声环境质量均可以达到环评要求标准，因此，本项目对周边声环境质量无明显影响。

- 4）固体废物处置

监测期间，产生的生活垃圾集中收集后运至当地环卫部门指定的地点 统一处理，废包装材料、金属边角料、铁屑、焊渣、除尘灰、废 钢丸定期外售给回收公司，废润滑油、废切削液、废液压油、废棉纱、废油桶、暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。

对周边环境影响较小。

# 六、验收结论

- 本公司环境保护机构健全，年产4000辆专用车辆生产线在建设过程中各项环保设施基本按环评及批复要求进行了建设；环保设施运行正常，各类污染物做到达标排放；项目建设内容未发生重大变化；建设过程中未出现重大环境污染治理设施未建、未造成重大生态破坏情况；项目已填报固定污染源排污登记；项目建设过程未违反国家和地方环境保护法律法规；验收报告资料齐全，验收结论明确。鉴于上述情况验收组认为：山西畅达科技实业有限公司年产4000辆专用车辆生产线建设项目满足竣工环境保护验收条件要求，同意项目通过竣工环保验收。

# 七、验收人员信息

- 验收组名单附后。

山西畅达科技实业有限公司

2024年8月19日