- 海口冰城之都生物科技有限责任公司制冰厂项目

- 竣工环境保护验收监测报告表

- 建设单位：海口冰城之都生物科技有限责任公司

- 编制单位：海南环供科技有限公司

- 2024年8月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

| 建设单位： |  |  | 编制单位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海口冰城之都生物科技有限责任公司（盖章） |  |  | 海南环供科技有限公司 （盖章） |  |  |
| 电话: | 13337658556 |  | 电话: | 15103045213 |  |
| 传真: | / |  | 传真: | / |  |
| 邮编: | 570100 |  | 邮编: | 570216 |  |
| 地址: |  |  | 地址: |  |  |
| 海南省海口市龙华区龙桥镇龙源街638号厂房 |  |  | 海南省海口市龙华区海垦街道丘海大道海南金盛达建材商城美食休闲设计装饰广场5层M03-05-01号 |  |  |

目 录

前  言	1

表一  项目概况、验收依据及评价标准	3

表二  建设内容、主要生产工艺及污染物产出流程	7

表三  主要污染物、污染物处理流程和排放流程	13

表四  环境影响报告表结论、审批部门审批决定及其落实情况	18

表五  验收监测质量保证及质量控制	23

表六  验收监测点位、监测项目及监测频率	25

表七  验收监测工况及监测结果	26

表八  验收监测结论	28

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 附图1项目地理位置图

# 附图2项目与周边环境关系图

# 附图3厂区平面布置图

# 附图4车间平面布置图

# 附图5项目监测点位示意图

# 附图6项目现场照片

# 附件1营业执照

# 附件2环评报告及结论

# 附件3环评批复

# 附件4危废处置协议

# 附件5验收监测报告

# 前  言

海口冰城之都生物科技有限责任公司制冰厂项目（即本项目）位于海南省海口市龙华区龙桥镇龙源街638号厂房，地理坐标E：110°21'29.646"、N：19°55'07.442"，由海口冰城之都生物科技有限责任公司建设并营运。项目于2023年9月委托长沙慕川环保有限公司编制了《海口冰城之都生物科技有限责任公司制冰厂项目环境影响报告表》，后于2023年11月17日取得了海口市生态环境局龙华分局做出的《关于批复海口冰城之都生物科技有限责任公司制冰厂项目环境影响报告表的函》（海环龙审〔2023〕25号）。

根据环评报告及批复，海口冰城之都生物科技有限责任公司制冰厂项目位于海南省海口市龙华区龙桥镇龙源街638号厂房，拟租用海口振龙电力线路器材有限公司现有厂房建设本项目，总用地面积486m2，总建筑面积 486m2。主要建设内容：制冰车间、水处理车间、打包车间、冷库、检验室以及相关配套设施等。项目设计生产规模：食用冰粒12000t/a。项目总投资150万元，环保投资12万元。

根据验收现场勘察，本项目实际建设租用位于海南省海口市龙华区龙桥镇龙源街海口振龙电力线路器材有限公司的638号现有厂房以及使用周边空地，实际总用地面积为1074m2（包括厂房486m2、西侧空地200m2、北侧空地100m2、南侧空地288m2），厂房建筑面积486m2。项目已完成主要建设内容：制冰车间、水处理车间、打包车间、冷库、检验室以及相关配套设施等。项目最大生产规模:食用冰粒12000t/a。项目实际总投资160万元，环保投资15万元。目前，项目已完工并试运营，实际建设情况与环评报告及批复的建设内容基本相符，部分工程设施按照实际情况进行调整，生产规模以及配套环保设施基本符合竣工环境保护验收的条件。

- 项目于2023年12月开工建设，2024年3月完工后开始调试。目前，项目已投入试运营，且各项环保处理设施已落实到位。本项目建设期间严格按照相关环保要求及时办理了各项环保手续并按其要求进行施工、建设、运行，至今尚未受到环保处罚。

- 海口冰城之都生物科技有限责任公司于2024年3月委托海南环供科技有限公司对本项目进行竣工环境保护验收工作。我公司接受委托后，经过现场勘察、收集相关资料，了解项目污染物排放等情况，经过现场走访及向环保部门咨询，本项目在建设和运营过程中没有受到环保处罚。根据环境保护部2017年11月20日颁布的国环规环评〔2017〕4号文关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、生态环境部〔2018〕9号文《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《关于加强建设项目环境保护设施竣工验收工作的通知》（琼环评字〔2018〕3号2018年1月10日）的规定和要求以及项目环境影响报告表和相关环保批复文件，制定了项目环保验收监测方案，依据方案建设单位委托海南中成检测技术有限公司于2024年4月18-19日进行废水监测；2024年7月21-22日进行噪声监测，在完成上述验收监测和现场环境管理检查的基础上，编制完成本项目竣工环境保护验收监测报告表。

# 表一、项目概况、验收依据及评价标准

| 建设项目名称 | 海口冰城之都生物科技有限责任公司制冰厂项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 海口冰城之都生物科技有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 海南省海口市龙华区龙桥镇龙源街638号厂房 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 食用冰粒 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 食用冰粒12000t/a |  |  |  |  |
| 实际生产规模 | 食用冰粒12000t/a |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2023年11月 | 开工建设时间 | 2023年12月 |  |  |
| 调试时间 | 2024年3月 | 验收现场监测时间 | 2024年4月18-19日、 2024年7月21-22日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 海口市生态环境局 龙华分局 | 环评报告表 编制单位 | 长沙慕川环保有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 150万元 | 环保投资总概算 | 12万元 | 比例 | 8.0% |
| 实际总概算 | 160万元 | 环保投资 | 15万元 | 比例 | 9.4% |
| 验收监测依据 | （一）验收检测依据 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》2018修订； （3）《中华人民共和国水污染防治法》2018.1.1； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2022.6.5； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020修订； （6）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号 2017年7月16日修订）； （7）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局令 第13号 2001年12月27日）； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）； （9）《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》（环保部环发〔2009〕150号 2009年12月17日）； （10）《海南省生态环境保护厅关于加强建设项目环境保护设施竣工验收工作的通知》（琼环评字〔2018〕3号）。 相关导则及规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（中华人民共和国生态环保部，2018年 第9号）。 其他相关文件 - （2）《海口冰城之都生物科技有限责任公司制冰厂项目环境影响报告表》（长沙慕川环保有限公司，2023年9月）； （3）《关于批复海口冰城之都生物科技有限责任公司制冰厂项目环境影响报告表的函》（海环龙审〔2023〕25号），海口市生态环境局龙华分局，2023年11月17日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （二）验收评价标准 1、声环境质量标准 根据项目环评及批复文件的要求，项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，具体标准限值见下表。 表3-7声环境质量标准（摘录）单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 2; 60; 50. 2、废水评价标准 根据项目环评及批复文件的要求，项目营运期产生的废水主要为生活污水以及生产废水。生活污水依托厂房现有三级化粪池处理、与生产废水接入龙源街市政污水管网。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中未做规定的因子指标，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准，具体标准限值见下表。 表3-8项目废水排放标准 序号; 指标; 单位; 污水综合排放标准; 污水排入城镇下水道水质标准; 项目执行标准. 1; pH值; —; 6～9; 6.5～9.5; 6～9. 2; 悬浮物; mg/L; 400; 400; 400. 3; 生化需氧量（BOD5）; mg/L; 300; 350; 300. 4; 化学需氧量（COD）; mg/L; 500; 500; 500. 5; 氨氮; mg/L; -; 45; 45. 6; 总磷; mg/L; -; 8; 8. 7; 总氮; mg/L; -; 70; 70. 8; 石油类; mg/L; 20; 20; 20. 9; 动植物油; mg/L; 100; 100; 100. 10; 色度; 倍; -; 70; 70. 11; 粪大肠菌群; 个/L; -; -; -. 12; 阴离子表面活性剂; mg/L; 20; 20; 20. 3、废气评价标准 根据项目环评及批复文件的要求，项目营运期生产工艺基本无大气污染物产生，对周边大气环境的影响较小。 4、噪声评价标准 根据项目环评及批复文件的要求，项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，具体标准限值见下表。 表1-2营运期界噪声排放限值（摘录）单位：dB（A） 类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5、固废评价标准 根据项目环评及批复文件的要求，项目营运期一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中的规定要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 6、总量控制指标 根据项目环评及批复文件的要求，项目无需设置总量控制指标。 |

# 表二、建设内容、主要生产工艺及污染物产出流程

1、项目地理位置及周边情况 根据本次验收现场勘察，相较环评期间，周边无新增环境保护目标。项目周边环境保护目标见下表，与周边环境关系图见附图2。 表2-1主要环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护等级; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度E; 纬度N. 声环境; 散户; 110.358004; 19.919257; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; 东北; 20m. 散户; 110.357355; 19.918404; 居民; 西南; 30m. 大气环境; 项目营运期生产工艺基本无大气污染物产生，对周边大气环境的影响较小。. 地下水环境; - 厂界外500米范围内无的地下水集中式饮用水水源和热水矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 项目使用海口振龙电力线路器材有限公司厂区内已建成厂房，不新增用地，故无生态环境保护目标。. 2、项目主要建设内容 根据验收现场勘察，本项目实际建设租用位于海南省海口市龙华区龙桥镇龙源街海口振龙电力线路器材有限公司的638号现有厂房以及使用周边空地，实际总用地面积为1074m2（包括厂房486m2、西侧空地200m2、北侧空地100m2、南侧空地288m2），厂房建筑面积486m2。项目已完成主要建设内容：制冰车间、水处理车间、打包车间、冷库、检验室以及相关配套设施等。项目最大生产规模：食用冰粒12000t/a。项目实际总投资160万元，环保投资15万元。目前，项目已完工并试运营，实际建设情况与环评报告及批复的建设内容基本相符，部分工程设施按照实际情况进行调整，生产规模以及配套环保设施基本符合竣工环境保护验收的条件。 # 表2-3项目主要建设内容环评与实际建设情况对照一览表 工程类别; 工程建筑; 工程规模和内容建设; 变动情况. 环评设计; 实际建设. 主体工程; 制冰车间; 建设制冰车间1座，建筑面积247m2。主要生产工序为制冰，车间内安装16台制冰机，冷媒均为R404a。; 建设制冰车间1座，建筑面积247m2。主要生产工序为制冰，车间内安装16台制冰机，冷媒均为R404a。; 无变动，与环评一致. 水处理车间; 建设水处理车间1座，建筑面积49m2。主要生产工序为纯水制备，车间内安装1台纯水机，纯水制备能力40t/h。; 建设水处理车间1座，建筑面积49m2。主要生产工序为纯水制备，车间内安装1台纯水机，纯水制备能力40t/h。; 无变动，与环评一致. 打包车间; 建设打包车间1座，建筑面积126m2。主要生产工序为产品打包入库，车间内安装4台包装机。; 建设打包车间1座，建筑面积126m2。主要生产工序为产品打包入库，车间内安装4台包装机。; 无变动，与环评一致. 辅助工程; 冷库; 建设冷库1座，库容55m3。主要用于产品储存，冷媒为R404a。; 建设冷库1座，库容55m3。主要用于产品储存，冷媒为R404a。; 无变动，与环评一致. 检验室; 建设检验室1间，建筑面积20m2。主要用于产品的菌落种数和大肠菌群等指标的测定。; 建设检验室1间，建筑面积20m2。主要用于产品的菌落种数和大肠菌群等指标的测定。; 无变动，与环评一致. 办公室; 不单独建设办公室，办公区依托海口振龙电力线路器材有限公司东侧出入口的已建办公楼。; 不单独建设办公室，办公区依托海口振龙电力线路器材有限公司东侧出入口的已建办公楼。; 无变动，与环评一致. 冷却塔机组; 设置7台冷却塔，位于厂房北侧空地; 设置7台冷却塔及配套冷却水池，位于厂房西侧空地; 变动，冷却塔位置改变. 公用工程; 供水工程; 自来水由市政供水供给，自制纯水; 自来水由市政供水供给，自制纯水; 无变动，与环评一致. 排水工程; 项目厂区排水系统完善，雨水收集至龙源街市政雨水管网；污水接入龙源街市政污水管网，最终排至龙桥镇区污水处理厂深度处理。; 项目厂区排水系统完善，雨水收集至龙源街市政雨水管网；污水接入龙源街市政污水管网，最终排至龙桥镇区污水处理厂深度处理。; 无变动，与环评一致. 供电工程; 由市政供电，不设发电机; 由市政供电，不设发电机; 无变动，与环评一致. 环保工程; 废水治理; 工作人员生活污水依托厂区已有三级化粪池收集后排入龙源街市政污水管网；纯水制备产生的浓水排入市政污水管网；检验室器皿清洗废水排入市政污水管网。废水最终排至龙桥镇区污水处理厂深度处理。; 工作人员生活污水依托厂区已有三级化粪池收集后排入龙源街市政污水管网；纯水制备产生的浓水排入市政污水管网；检验室器皿清洗废水排入市政污水管网。废水最终排至龙桥镇区污水处理厂深度处理。; 无变动，符合环评要求. 废气治理; 项目采取的生产工艺基本无大气污染物产生，对周边大气环境的影响较小。; 项目采取的生产工艺基本无大气污染物产生，对周边大气环境的影响较小。; 无变动，符合环评要求. 噪声治理; 封闭式厂房、车间，对噪声起到阻隔作用；食用冰生产工艺，为磨具直接成型，不涉及破碎等高噪声产生工序；选用低噪声设备、加装基础减震、隔音屏障等措施降低噪声影响。; 封闭式厂房、车间，对噪声起到阻隔作用；食用冰生产工艺，为磨具直接成型，不涉及破碎等高噪声产生工序；选用低噪声设备、加装基础减震等措施降低噪声影响。针对冷却塔：使用变频风机（风速可调）、设置冷却循环水池（增加散热面积），安装声屏障。; 变动，噪声防治措施调整、增加. 固废治理; ①员工生活垃圾和废包装材料自行分类收集，交由环卫部门清运； ②纯水制备产生的废石英砂、废活性炭、废PP棉、废RO膜等定期交由设备厂家回售； ③检验室杀菌灭活后的废培养基封存，交由环卫部门清运； ④消毒杀菌用的废紫外线灯暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。; ①员工生活垃圾和废包装材料自行分类收集，交由环卫部门清运； ②纯水制备产生的废石英砂、废活性炭、废PP棉、废RO膜等定期交由设备厂家回售； ③检验室杀菌灭活后的废培养基封存，交由环卫部门清运； ④消毒杀菌用的废紫外线灯暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位（海南中宝资源有限公司）处置。; 无变动，符合环评要求，已签订危废处置协议. 3、项目主要生产设备 表2-4项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 位置; 备注. 1; 纯水机; 40t/h; 1; 水处理车间; 纯水制备. 2; 制冰机; 30t/d; 6; 制冰车间; 制冰. 3; 制冰机; 5t/d; 10; 制冰车间; 制冰. 4; 输送带; /; 2; 制冰车间; 输送冰粒. 5; 提升机; /; 4; 制冰车间; 输送冰粒. 6; 储冰斗; 1t; 2; 制冰车间; 暂存冰粒. 7; 包装机; /; 4; 包装车间; 产品包装. 9; 冷库机组; 140p; 3; 冷库; 低温储存. 10; 冷却塔; 60t/h; 4; 室外厂房旁; 散热. 11; 冷却塔; 30t/h; 3; 室外厂房旁; 散热. 12; 紫外线杀菌器; /; 1; 水处理车间; 杀菌消毒. 13; 恒温干燥器; /; 1; 检验室; 检测实验. 14; 恒温培养箱; /; 1; 检验室; 检测实验. 15; 不锈钢蒸汽高压消毒锅; /; 1; 检验室; 检测实验. 16; 单目生物显微镜; /; 1; 检验室; 检测实验. 17; 无菌操作台; /; 1; 检验室; 检测实验. 4、项目主要原辅料消耗及产品方案 （1）原辅料 表2-5项目主要原辅材料及用量一览表 原辅料名称; 用量; 来源; 存放位置; 备注. 自来水; 32026t/a; 市政; /; /. 纯水; 15733t/a; 自制; 水箱; /. 制冷剂（R404a）; 0.2t/a; 外购; 冷库; /. 塑料包装袋; 20t/a; 外购; 包装车间; 10kg/包. 石英砂; 2.4t/年; 外购; 纯水机填料; 纯水制备过滤材料， 一年更换一次. 活性炭; 0.4t/半年; 外购; 纯水机填料; 纯水制备过滤材料， 半年更换一次. PP棉滤芯; 5个/半年; 外购; 纯水机填料; 纯水制备过滤材料， 半年更换一次. RO膜; 8支/2年; 外购; 纯水机填料; 纯水制备过滤材料， 两年更换一次. 紫外线灯; 2支/年; 外购; 紫外线杀菌器; 杀菌，一年更换一次. （2）产品 表2-6产品及年产量一览表 产品名称; 规格; 产量; 存放位置; 去向; 备注. 食用冰粒; 固体、方形30*30mm; 12000t/a; 冷库; 外售; 塑料包装袋，产品 规格：47*35*6c，10kg/包. 固体、柱形30*30mm. （3）检验室试剂 表2-7项目检验室主要药剂及用量一览表 序号; 类别; 名称; 形态; 用量; 单位; 备注. 1; 琼脂培养基; 琼脂; 固态; 5.475; kg/a; 根据实际检测指标调配. 2; 酵母浸膏; 固态; 0.9125; kg/a. 3; 胰蛋白胨; 固态; 1.825; kg/a. 4; 葡萄糖; 固态; 0.365; kg/a. 5; pH 缓冲液原料（磷酸氢二钾）; 固态; 12.41; kg/a. 6; 生理盐水原料（氯化钠）; 固态; 3.066; kg/a. 7; 煌绿乳 糖胆盐(BGLG肉汤）; 蛋白胨; 固态; 3.65; kg/a; 根据实际检测指标调配. 8; 乳糖; 固态; 3.65; kg/a. 9; 牛胆粉(oxgall或oxbile)溶液; 液态; 73; kg/a. 10; 0.1%煌绿水溶液; 液态; 4.8545; kg/a. 11; 结晶紫中性红胆盐琼脂 （VRBA）培养基; 蛋白胨; 固态; 2.555; kg/a; 根据实际检测指标调配. 12; 酵母膏; 固态; 1.095; kg/a. 13; 乳糖; 固态; 3.65; kg/a. 14; 氯化钠; 固态; 1.825; kg/a. 15; 胆盐或3号胆盐; 固态; 0.5475; kg/a. 16; 中性红; 固态; 0.01095; kg/a. 17; 结晶紫; 固态; 0.00073; kg/a. 18; 琼脂; 固态; 6.57; kg/a. 注：项目检验室主要检测样品中生物指标，试剂多为微生物培养基不涉及危险化学药剂使用。 5、项目总平面布置 项目各生产车间均在厂房内建设，按照生产工艺流程依次布置：纯水制备车间、制冰车间、包装车间、冷库等，检验室和危废间设置于东南侧。各生产车间采用钢板隔断封闭，互不影响。车间内部生产设备按照生产工艺流程安装，保证进出料有序，便于生产管理。项目不单独建设办公室，办公区依托海口振龙电力线路器材有限公司东侧厂区已建办公楼。办公区与生产区分开布局，功能划分明确。综上所述，本项目平面布置基本合理，具体厂区平面布置图见附图3。 6、工作制度及劳动定员 项目共有工作人员8人，采用二班工作制（8.00-24.00每班8小时），年生产300天，厂区内不设食堂和宿舍 7、依托情况 项目租用海口振龙电力线路器材有限公司已建厂房，厂区内的供水、供电、排水等基础设施齐全。本项目建设部分设施依托厂区已有工程，具体以托关系见下表。 表2-7项目与厂区内工程依托关系一览表 工程组成; 厂区已有工程; 本项目新建工程; 依托情况. 主辅工程; 主要建设内容; 已建厂房; 厂房内建设各类功能车间; 依托已有厂房. 东侧出入口已有办公楼; 不单独建设办公室; 依托已有办公楼. 厂区空地; 冷却塔机组及配套冷却水池; 依托厂区空地. 公用工程; 供水; 市政供水管网; 纯水制备; 依托厂区已有供水设施. 排水; 雨污分流；市政雨、污管网; 废水接入管网; 依托厂区已有排水设施. 供电; 市政供电; 配电设备; 依托厂区已有供电工程. 环保工程; 废水; 三级化粪池、市政污水管网; 车间内排水设施; 依托厂区已有废水收集设施. 废气; /; 项目采取的生产工艺基本无大气污染物产生，对周边大气环境的影响较小。; 无依托. 噪声; 厂房; 车间隔断、设备基础减震等; 依托厂房墙体隔音. 固废; /; 一般固废暂存点、危废间、处置协议等; 无依托. 8、项目变动情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，导致排放污染物对周边环境影响产生显著变化的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 本次验收变动评价参考《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，具体项目建设变更情况见下表。 表2-7项目建设变更情况一览表 序号; 类别; 拟建设; 实际建设; 变动情况; 是否属于重大变更. 1; 性质; 食用冰粒制造; 食用冰粒制造; 未变动。项目使用功能不变; 不属于. 2; 规模; 食用冰粒12000t/a; 食用冰粒12000t/a; 未变动。未导致污染物排放量增加; 不属于. 3; 地点; 海南省海口市龙华区龙桥镇龙源街638号厂房; 海南省海口市龙华区龙桥镇龙源街638号厂房; 未变动。未重新选址; 不属于. 4; 生产工艺; 纯水制备+模具制冰; 纯水制备+模具制冰; 未变动。未导致污染物排放量增加; 不属于. 5; 环境保护措施; 项目采取的生产工艺基本无大气污染物产生，对周边大气环境的影响较小。; 项目实际生产工艺基本无大气污染物产生，对周边大气环境的影响较小。; 未变动。未导致大气污染物排放量增加; 不属于. 工作人员生活污水依托厂区已有三级化粪池收集后排入龙源街市政污水管网；纯水制备产生的浓水排入市政污水管网；检验室器皿清洗废水排入市政污水管网。废水最终排至龙桥镇区污水处理厂深度处理。; 工作人员生活污水依托厂区已有三级化粪池收集后排入龙源街市政污水管网；纯水制备产生的浓水排入市政污水管网；检验室器皿清洗废水排入市政污水管网。废水最终排至龙桥镇区污水处理厂深度处理。; 未变动。未导致不利环境影响加重; 不属于. 封闭式厂房、车间，对噪声起到阻隔作用；食用冰生产工艺，为磨具直接成型，不涉及破碎等高噪声产生工序；选用低噪声设备、加装基础减震、隔音屏障等措施降低噪声影响。; 封闭式厂房、车间，对噪声起到阻隔作用；食用冰生产工艺，为磨具直接成型，不涉及破碎等高噪声产生工序；选用低噪声设备、加装基础减震等措施降低噪声影响。针对冷却塔：使用变频风机（风速可调）、设置冷却循环水池（增加散热面积），安装声屏障。; 变动，噪声防治措施调整、增加。有利于降低噪声对环境影响。未导致不利环境影响加重; 不属于. ①员工生活垃圾和废包装材料自行分类收集，交由环卫部门清运； ②纯水制备产生的废石英砂、废活性炭、废PP棉、废RO膜等定期交由设备厂家回售； ③检验室杀菌灭活后的废培养基封存，交由环卫部门清运； ④消毒杀菌用的废紫外线灯暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。; ①员工生活垃圾和废包装材料自行分类收集，交由环卫部门清运； ②纯水制备产生的废石英砂、废活性炭、废PP棉、废RO膜等定期交由设备厂家回售； ③检验室杀菌灭活后的废培养基封存，交由环卫部门清运； ④消毒杀菌用的废紫外线灯暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位（海南中宝资源有限公司）处置。; 未变动。未导致不利环境影响加重。已签订危废处置协议; 不属于. 综上所述，项目实际建设性质、规模、地点、生产工艺均未发生变动，部分环境保护措施改变，但未导致污染物排放量增加，未导致环境不利影响加重，不属于重大变更。

# 表三、主要污染物、污染物处理流程和排放流程

1、项目主要工艺流程及产污环节 自来水 石英砂、 活性炭初滤 PP棉滤芯精滤 RO膜反渗透 紫外线杀菌 水箱 制冰机 检验室抽检 产品包装 入库待售 废水、噪声、固废 噪声 废水、固废 纯水 固废 纯水制备 图2-2食用冰粒生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： ①石英砂初滤：自来水进入石英砂过滤设备，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒状的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子。结合设备参数说明与区域水质，该过滤器约每1年更换一次石英砂约2.4t，交由设备厂家回收。 ②活性炭初滤：经石英砂过滤后的水进入活性炭过滤设备，活性炭将前级过滤 中无法去除的余氯截留，同时吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质， 除去水中异味、胶体及色素、重金属离子等。结合设备参数说明与区域水质，该过滤器约半年更换一次活性炭约0.4t，交由设备厂家回收。 ③PP棉滤芯精滤：利用PP棉滤芯5μm的空隙进行机械过滤，水中残存的微量悬浮颗粒、胶体、微生物等，被截留或吸附在滤芯表面和孔隙中。结合设备参数说明与区域水质，该过滤器约每半年更换一次PP棉滤芯约5个，交由设备厂家回收。 ④RO膜反渗透：经PP棉精密过滤的水经高压泵提升进入RO膜反渗透设备，稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动，当渗透达到平衡时，浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度，即形成渗透压，在浓溶液一侧用足够的压力使溶剂从浓溶液向稀溶液一侧流动，溶液中的溶剂（水）和溶质通过反渗透膜而分离出来。此过程可将原水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除，以获得高质量的纯净水。此过程会产生含盐类浓水。结合设备参数说明与区域水质，该装置约每2年更换一次RO膜约8支，交由设备厂家回收。 ⑤杀菌：经反渗透处理过的纯水进入过流式紫外线杀菌器，进行纯水杀菌消毒。 结合设备参数说明与区域水质，该紫外线灯管1年更换一次约2支，暂存于危废间，定期交由资质单位处置。 ⑥经杀菌后的纯水进入成品水箱储存，供生产制冰使用。 ⑦从成品水箱出来的纯水进入制冰设备，首先水泵开始运行约2分钟后压缩机启动，机器进入制冰状态，当冰块厚度达到机器设定厚度时，水泵停止工作，热气进入蒸发器，约1分钟左右冰块开始下落，冰块下落时，落冰挡板翻转并打开磁簧开关，待储冰桶内冰满，磁簧开关不能自动闭合，制冰机停止工作，取走成品。 ⑧成品进行速冻干燥。 ⑨经速冻干燥后的成品包装入库。 ⑩在成品进行速冻干燥后，成品会进行抽检，主要检验成品中菌落种数和大肠 菌群是否超标。 2、项目营运期水平衡 项目营运期满负荷工况下水平衡情况如下。 表2-9项目水平衡表 序号; 用排水单位; 用水定额; 用水量（m3/d）; 污水产生量（m3/d）; 损耗量（m3/d）. 1; 员工生活; 80 L/人·d; 0.64; 0.54; 0.1. 3; 制冰; 16650m3/a; 55.5; 11.1; 4.4. 4; 设备清洗; 0.5m3/次·单台; 8; 6.4; 1.6. 5; 地面清洗; 2L/m2·次; 0.86; 0.69; 0.17. 6; 检验室; -; 0.01; 0.008; 0.002. 7; 冷却塔; -; 52.8; /; 52.8. 8; 合计; 117.81; 18.738; 59.072. 0.54 制冰 自来水 生活用水 纯水制备 检验室用水 冰粒40 地面清洗用水 设备清洗用水 冷却塔补水 设备清洗废水 地面清洗废水 浓水13.1 器皿清洗废水 损耗0.1 损耗0.002 损耗0.17 生活污水 市政污水管网 损耗1.6 44.4 0.64 8 6.4 65.5 损耗4.4 18.738 0.86 损耗52.8 0.01 52.8 0.008 0.69 117.81 图2-4项目水平衡图（单位：m3/d） 3、营运期主要污染物及防治措施 （1）废水 项目营运期产生的废水主要为生活污水、设备清洗废水、地面清洗废水、检验室废水及纯水制备浓水等。工作人员生活污水依托厂区已有三级化粪池收集后排入龙源街市政污水管网；纯水制备产生的浓水排入市政污水管网；各清洗废水排入市政污水管网。废水最终排至龙桥镇区污水处理厂深度处理；冷却塔用水为循环水，不外排。 （2）废气 根据项目实际生产工艺，基本无大气污染物产生。 （3）噪声 项目营运期主要噪声源为纯水机、制冰机、提升机、冷库机组、冷却塔等设备噪声；食用冰生产工艺，为磨具直接成型，不涉及破碎等高噪声产生工序。通过采用先进低噪声的设备，对纯水机、制冰机、提升机、冷库机组等设备布置在厂房车间内隔音；冷却塔使用循环水冷却，变频风机风冷，增加冷却水池辅助散热，置于西侧车间外的地面处，安装声屏障。并对生产设备底座采用减振垫机座，在接口处采用软联接，经过减震降噪、消声、车间隔声以及距离衰减等措施减小噪声产生及排放。 （4）固废 项目营运期主要产生的固废主要包括员工生活垃圾、废包装材料、纯水制备的废滤材（废石英砂、废活性炭、废PP棉、废RO膜）、检验室杀菌灭活后的废培养基和危险废物（废机油、废紫外线灯管）。其中：员工生活垃圾和废包装材料自行分类收集，交由环卫部门清运；纯水制备产生的废石英砂、废活性炭、废PP棉、废RO膜等，尚未达到更换期，后续定期交由设备厂家回售；检验室杀菌灭活后的废培养基封存，交由环卫部门清运；消毒杀菌用的废紫外线灯尚未达到更换期，后续产生暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位（海南中宝资源有限公司）处置。 4、其他环保措施 （1）施工期环境保护措施落实情况 项目使用已有厂房车间建设，施工期仅需完成内部建设。包括场地清理/改造、基础建设、装饰装修及设备安装，无需进行大规模土方开挖。施工期间产生少量的扬尘、施工废水、噪声和施工垃圾，通过采取有效防治措施将不利影响降到最低。项目建设期间落实了环评报告和环评批复提出的施工期环境保护要求，施工期结束未遗留环保问题，未受到相关环保投诉。 （2）环境管理与监测计划 1）环境管理机构设置 由于项目员工数量有限，由生产管理人员兼职环保管理人员，负责环保设施的正常运行、维护管理工作。 2）环境管理机构职责 环境管理机构负责工程营运期的环境管理，主要职责： ①编制、提出营运期的短期环境保护计划，长远环境保护计划； ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受行业主管部门及当地生态环境保护局的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作； ③负责区域内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ④负责对厂内人员进行环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况。 3）环境管理措施 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定本项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责本项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③在现有规章制度的基础上，建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料等。 （2）监测计划 根据环评文件及批复要求，制定企业自行监测方案如下。 表3-1项目废水自行监测计划表 ## 污染源; ## 监测点位; ## 监测因子; ## 监测频次; ## 执行标准. ## 废水; ## 废水总排放口; ## pH值，五日生化需氧量，悬浮物，化学需氧量，氨氮，总氮，总磷，粪大肠菌群数等; ## 1 次/年; ## 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中未做规定的因子指标，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准. 表3-2噪声自行监测一览表 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 置于周界1m处，高于围墙0.5m以上的位置，共4个监测点; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。. （3）环境风险防范措施 项目营运期不涉及环境风险物质，存在的环境风险事件可能为：火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。发生火灾爆炸事故后会产生大量CO及烟尘，对区域大气环境造成污染。用于灭火的消防废水含有大量悬浮物、石油类等，若消防废水进入雨水系统排入地表水体，会影响地表水环境。项目租用海口振龙电力线路器材有限公司已建厂房，事故情形下需依托厂区内废水收集系统以及关闭雨污水管道节流阀，事故结束后排至龙桥镇污水处理厂处置。

表四、环境影响报告表结论、审批部门审批决定及其落实情况

一、 建设项目环境影响报告表主要结论 综上所述，本项目建设符合国家、地方现行环保政策，选址合理。本项目在生产过程中产生的各项污染物经全面落实本报告表提出的各项环境保护措施，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理，从环境保护角度，本项目建设是可行的。 二、审批部门审批决定 海口冰城之都生物科技有限责任公司： 送来的《龙华区建设项目环境影响评价申报审批服务表》和委托长沙慕川环保科技有限公司编制的《海口冰城之都生物科技有限责任公司制冰厂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料收悉。经审查，现函复如下： 一、海口冰城之都生物科技有限责任公司制冰厂项目位于海南省海口市龙华区龙桥镇龙源街638号厂房，拟租用海口振龙电力线路器材有限公司现有厂房建设本项目，总用地面积486m2，总建筑面积486m2。主要建设内容：制冰车间、水处理车间、打包车间、冷库、检验室以及相关配套设施等。项目设计生产规模：食用冰粒12000t/a。项目总投资150万元，环保投资12万元。依据《报告表》的评价结论，在认真落实《报告表》中提出的各项污染防治及生态保护措施、环境风险防控措施的前提下，项目建设带来的环境问题基本可以得到缓解和控制。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。 二、项目执行的环境质量标准及污染物排放标准： （一）环境质量标准 项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)以及修改单中二级标准标准值；项目所在区域的声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值。 （二）污染物排放标准 项目施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的“无组织排放浓度限值”；项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，其中未做规定的因子指标，执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的B级标准；施工期建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准；一般固体废弃物处置按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 三、项目在建设和运营过程中，应重点做好以下工作： (一)全过程贯彻循环经济理念和清洁生产原则，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量、从源头上控制和减少污染物的产生和排放。 (二)项目实行雨污分流、清污分流、规范设置排污口。生活污水依托厂区原有化粪池处理后排入污水管网，生产废水中设备清洗废水、地面清洗废水、检验室废水及纯水制备浓水等废水直接排入市政污水管网，废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，其中未做规定的因子指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的B级标准。 (三)固废按照“减量化、资源化、无害化”处理处置原则落实各类固废贮存、处置及综合利用措施。规范危险废物的管理严格按照国家和省的相关管理规定做好危险废物的分类收集、暂存、转移、处置工作，避免处置不当造成环境污染。 (四)项目针对产生噪声的设备，在选型上应选用性能稳定的低噪声设备，对产生噪声的生产设备底座采用减振垫机座，在各接口处采用软联接，经过减震降噪、消声、车间隔声以及距离衰减等措施减小噪声产生及排放。项目噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 (五)加强环境风险防范和应急管理。制定风险应急预案针对可能发生的突发环境事件，加强应急教育和应急演练，落实完善应急预案和环境风险事故的防范措施，配备应急设施及设备，建立预测预警机制，强化环境风险防范。 四、项目建设规模、建设内容以及采用的污染防治措施等发生重大变更时，应按照法律法规的规定，重新报批项目环境影响评价文件。自本批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，项目环境影响评价文件应重新审核。 五、要严格执行环境保护设施及措施与主体工程同时设计同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，切实落实《报告表》及本批复函中提出的各项污染防治设施和措施。项目竣工后，建设单位必须依照《建设项目环境保护管理条例》等法规要求进行验收合格后，方可投入生产或使用，并自觉接受环保部门的监督检查。 海口市生态环境局龙华分局 2023年11月17日 三、执行“三同时”及项目环保设施/措施落实情况 根据《中华人民共和国环境保护法》对建设项目“三同时”要求，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）第十七条规定，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。本项目环保措施验收清单详见下表。 表4-1项目环境保护措施监督检查清单 内容 要素; 排放口(编号、 名称)/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准; 落实情况. 大气环境; 项目采取的生产工艺基本无废气污染物产生，对周边大气环境影响较小。; 已落实。项目实际生产工艺基本无废气污染物产生，对周边大气环境影响较小。. 地表水 环境; 废水总排放口DW001; 生活污水; pH、五日生化需 氧量、化学需氧量、 氨氮、总氮、总磷、悬浮物、粪大肠菌群数等; 收集至三级化粪池，排入市政污水管网; 《污水综合排放标 准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 已落实。工作人员生活污水依托厂区已有三级化粪池收集后排入龙源街市政污水管网；纯水制备产生的浓水排入市政污水管网；检验室器皿清洗废水排入市政污水管网。废水最终排至龙桥镇区污水处理厂深度处理。同时，根据本次验收监测，废水排放满足相关标准限值。. 水处理浓水; 排入市政污水管网. 设备清洗废水. 地面清洗废水. 检验室废水. 声环境; 厂界; 等效连续A声级; 厂房隔音、车间隔音，低噪音设备，加装基础减震、隔音屏障等。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准; 已落实。项目通过封闭式厂房、车间，对噪声起到阻隔作用；食用冰生产工艺，为磨具直接成型，不涉及破碎等高噪声产生工序；选用低噪声设备、加装基础减震等措施降低噪声影响。针对冷却塔：使用变频风机（风速可调）、设置冷却循环水池（增加散热面积），安装声屏障，等措施降低噪声影响。同时，根据本次验收监测，厂界昼夜噪声排放满足相关标准限值。. 固体废物; 固废处置： ①员工生活垃圾和废包装材料自行分类收集，交由环卫部门清运； ②纯水制备产生的废石英砂、废活性炭、废PP棉、废RO膜等定期交由设备厂家回售； ③检验室杀菌灭活后的废培养基封存，交由环卫部门清运； ④消毒杀菌用的废紫外线灯及废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 危废暂存间建设要求： ①危废间地面硬化、防渗、防腐处理，整体做到防风、防雨、防晒； ②危险废物分类存放，并设有隔断； ③张贴警示标志和管理制度； ④根据危险废物产生量、贮存期限，建设合适容量的危废暂存间；以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中其他建设危废暂存间相关规范要求。; 已落实。员工生活垃圾和废包装材料自行分类收集，交由环卫部门清运；纯水制备产生的废石英砂、废活性炭、废PP棉、废RO膜等，尚未达到更换期，后续定期交由设备厂家回售；检验室杀菌灭活后的废培养基封存，交由环卫部门清运；消毒杀菌用的废紫外线灯尚未达到更换期，后续产生暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。同时，根据本验收现场勘察，危废间建设满足相关规范要求。. 环境风险 防范措施; ①操作人员必须经过特殊岗位、应急演练培训， 了解消防、环保常识。 ②储存于阴凉、通风处。远离火种、热源，禁止阳光直射。库温不宜超过30℃，应于氧化剂、易燃物或可燃物分开存放，切记混储。 ③设置专人对制冷剂容器进行管理和维护。 ④设置泄漏报警系统。 ⑤危废间地面采取防渗、防漏措施，并四周设置围堰。 ⑥危废分类、分区域存放，使用专用容器盛放； ⑦存放的危废需进行登记，严格填写危险废物贮存、转运台帐。; 部分落实。生产人员经过培训上岗；危废间单独建设，满足相关规范要求；项目当前处于试营运阶段，暂无危废产生、无突发环境事件发生，后续生产项目需按照环评要求落实环境风险防范措施，定期培训演练。. 其他环境 管理要求; 设立环保管理台账，环境管理机构设置、人员配置、环境管理制度、风险防范与应急救援设施等。环境管理的重点防止制冷剂泄漏等问题。环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容，并要落实到岗位。; 已落实。由于项目员工数量有限，由生产管理人员兼职环保管理人员，负责环保设施的正常运行、维护管理工作。. 表4-2环评批复要求防治措施及措施落实情况 序号; 环评批复文件要求; 落实情况. 1; (一)全过程贯彻循环经济理念和清洁生产原则，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量、从源头上控制和减少污染物的产生和排放。; 已落实。. 2; (二)项目实行雨污分流、清污分流、规范设置排污口。生活污水依托厂区原有化粪池处理后排入污水管网，生产废水中设备清洗废水、地面清洗废水、检验室废水及纯水制备浓水等废水直接排入市政污水管网，废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，其中未做规定的因子指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的B级标准。; 已落实。项目雨水收集至龙源街市政雨水管网；污水接入龙源街市政污水管网，最终排至龙桥镇区污水处理厂深度处理。其中：工作人员生活污水依托厂区已有三级化粪池收集后排入龙源街市政污水管网；纯水制备产生的浓水排入市政污水管网；检验室器皿清洗废水排入市政污水管网。废水最终排至龙桥镇区污水处理厂深度处理。同时，根据本次验收监测，废水排放满足相关标准限值。. 3; (三)固废按照“减量化、资源化、无害化”处理处置原则落实各类固废贮存、处置及综合利用措施。规范危险废物的管理严格按照国家和省的相关管理规定做好危险废物的分类收集、暂存、转移、处置工作，避免处置不当造成环境污染。; 已落实。员工生活垃圾和废包装材料自行分类收集，交由环卫部门清运；纯水制备产生的废石英砂、废活性炭、废PP棉、废RO膜等，尚未达到更换期，后续定期交由设备厂家回售；检验室杀菌灭活后的废培养基封存，交由环卫部门清运；消毒杀菌用的废紫外线灯尚未达到更换期，后续产生暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。同时，根据本验收现场勘察，危废间建设满足相关规范要求。. 4; (四)项目针对产生噪声的设备，在选型上应选用性能稳定的低噪声设备，对产生噪声的生产设备底座采用减振垫机座，在各接口处采用软联接，经过减震降噪、消声、车间隔声以及距离衰减等措施减小噪声产生及排放。项目噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。; 已落实。项目通过封闭式厂房、车间，对噪声起到阻隔作用；食用冰生产工艺，为磨具直接成型，不涉及破碎等高噪声产生工序；选用低噪声设备、加装基础减震等措施降低噪声影响。针对冷却塔：使用变频风机（风速可调）、设置冷却循环水池（增加散热面积），安装声屏障，等措施降低噪声影响。同时，根据本次验收监测，厂界昼夜噪声排放满足相关标准限值。. 5; (五)加强环境风险防范和应急管理。制定风险应急预案针对可能发生的突发环境事件，加强应急教育和应急演练，落实完善应急预案和环境风险事故的防范措施，配备应急设施及设备，建立预测预警机制，强化环境风险防范。; 部分落实。生产人员经过培训上岗；危废间单独建设，满足相关规范要求；项目当前处于试营运阶段，暂无危废产生、无突发环境事件发生，后续生产项目需按照环评要求落实环境风险防范措施，定期培训演练。. 四、项目环保措施/投资落实情况 项目环评阶段预计总投资150万元，环保投资12万元；实际建设总投资160万元，其中环保投资15万元，占总投资的9.4%，具体环保投资详见下表。 表4-3项目环保投资估算一览表 阶段; 污染源; 污染物; 污染防治措施; 环保投资(万元); 备注. 营运期; 废水; 生活污水; 依托厂区三级化粪池; -; -. 纯水制备浓水; 车间内排水管，车间外排水沟; 5; 已投资. 设备清洗废水; 已投资. 地面清洗废水; 已投资. 检验室废水; 已投资. 噪声; 设备噪声、生产噪声; 设备基础减震、车间隔断、声屏障等; 7; 已投资. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集箱; 0.1; 已投资. 纯水制备废材料; 厂家回收更换; -; -. 废培养基; 专用收集箱; 0.1; 已投资. 废紫外线灯管; 危废间、危废处置协议; 0.8; 已投资. 其他; 环境管理及自行监测; 2; 待投资. 合计; 15; -.

# 表五、验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析方法依据 表5-1监测项目分析方法依据 样品类型; 检测项目; 检测方法及来源; 仪器名称及型号; 检出限; 仪器检定/校准有效日期. 废水; pH值; 水质 pH 值的测定 电极法HJ 1147—2020; pH/电导率/溶解氧仪SX836（ZCYQ-330）; —; 2025.03.03. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901—1989; 热空气消毒箱GRX-9141B（ZCYQ-007）、 电子天平BSA224S（ZCYQ-334）; 4mg/L; 2025.03.03；2025.03.03. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535—2009; 紫外可见分光光度计T6新世纪 （ZCYQ-434）; 0.025mg/L; 2024.12.06. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893—1989; 紫外可见分光光度计T6新世纪 （ZCYQ-434）; 0.01mg/L; 2024.12.06. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636—2012; 紫外可见分光光度计T6新世纪 （ZCYQ-434）; 0.05mg/L; 2024.12.06. 化学需 氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828—2017; 滴定管25mL; 4mg/L; 2027.04.06. 生化需 氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505—2009; 溶解氧测定仪JPSJ-605F（ZCYQ-020）、 生化培养箱LRH-250A（ZCYQ-002）; 0.5mg/L; 2025.03.03；2025.03.03. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018; 红外分光测油仪SH-21A（ZCYQ-250）; 0.06 mg/L; 2024.08.23. 动植物 油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018; 红外分光测油仪SH-21A（ZCYQ-250）; 0.06 mg/L; 2024.08.23. 色度; 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182—2021; —; 2倍; —. 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494—1987; 紫外可见分光光度计P1PC（ZCYQ-331）; 0.05mg/L; 2025.03.03. 粪大肠 菌群; 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法HJ 347.2—2018; 光照培养箱LRH-250-G（ZCYQ-004）、生化培养箱LRH-150F（ZCYQ-001）; 20MPN/L; 2025.03.03；2025.03.03. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008; 多功能声级计AWA6228+（ZCYQ-204）; —; 2025.07.02. 环境噪声; 声环境质量标准 GB 3096—2008; 多功能声级计AWA6228+（ZCYQ-204）; —; 2025.07.02. 2、验收监测质量保证及质量控制 废水现场采样检测、样品保存运输、样品实验室分析和数据计算全过程的质量控制和质量保证严格按照《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493—2009）等相关技术规范要求执行，室内样品分析采用室内平行样、加标回收、带标准样品等措施进行质量控制。详细质控结果统计见下表。 表5-2质控结果统计一览表 样品 类型; 采样时间; 检测项目; 样品数 （个）; 精密度控制; 准确度控制. 现场 平行样 百分数 （%）; 现场 平行样 合格率 （%）; 实验室 平行样 百分数 （%）; 实验室平行样 合格率 （%）; 带标 百分数 （%）; 带标 合格率 （%）; 加标 百分数 （%）; 加标 合格率 （%）. 废水; 2024.04.18; pH值; 4; —; —; —; —; 25.0; 100; —; —. 悬浮物; 4; —; —; —; —; —; —; —; —. 氨氮; 4; 25.0; 100; 12.5; 100; 12.5; 100; —; —. 总磷; 4; 25.0; 100; 16.7; 100; 16.7; 100; —; —. 总氮; 4; 25.0; 100; 16.7; 100; 16.7; 100; —; —. 化学需氧量; 4; 25.0; 100; 11.1; 100; 11.1; 100; —; —. 生化需氧量; 4; 25.0; 100; 25.0; 100; 25.0; 100; —; —. 色度; 4; —; —; 25.0; 100; —; —; —; —. 阴离子表面活性剂; 4; 25.0; 100; 16.7; 100; 16.7; 100; —; —. 粪大肠菌群; 4; —; —; 50.0; 100; —; —; —; —. 2024.04.19; pH值; 4; —; —; —; —; 25.0; 100; —; —. 悬浮物; 4; —; —; —; —; —; —; —; —. 氨氮; 4; 25.0; 100; 10.0; 100; 10.0; 100; —; —. 总磷; 4; 25.0; 100; 14.3; 100; 14.3; 100; —; —. 总氮; 4; 25.0; 100; 14.3; 100; 14.3; 100; —; —. 化学需氧量; 4; 25.0; 100; 16.7; 100; 16.7; 100; —; —. 生化需氧量; 4; 25.0; 100; 16.7; 100; 16.7; 100; —; —. 色度; 4; —; —; 25.0; 100; —; —; —; —. 阴离子表面活性剂; 4; 25.0; 100; 25.0; 100; 25.0; 100; —; —. 粪大肠菌群; 4; —; —; 50.0; 100; —; —; —; —. 2024.04.18~ 2024.04.19; 石油类; 8; —; —; —; —; 16.7; 100; —; —. 动植物油类; 8; —; —; —; —; —; —; —; —.

# 表六、验收监测点位、监测项目及监测频率

- 1、废水监测 表6-1废气监测内容 监测项目; 监测点位; 监测因子; 频次; 天数. 综合废水; 废水总排放口一个监测点W1; pH、悬浮物、BOD5、COD、氨氮、总磷、总氮、石油类、动植物油、色度、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂; 每天监测4次; 正常工况下，连续监测两天. - 2、噪声监测 表6-2噪声监测内容 监测项目; 监测点位; 监测因子; 频次; 天数. 厂界噪声; 厂界共布设3个监测点，即南侧N1、西侧N2、北侧N3；东侧与其他厂房相连，故未设置监测点位; 等效连续A声级; 每天昼夜各监测1次，共4次; 正常工况下，连续监测2天. 环境噪声; 东北侧散户N4、西南侧散户N5; 等效连续A声级; 每天昼夜各监测1次，共4次; 正常工况下，连续监测2天. 项目监测点位示意图详见附图5。

N

表七、验收监测工况及监测结果

验收监测期间生产工况记录： 企业委托海南中成检测技术有限公司于2024年4月18-19日、2024年7月21-22日对“海口冰城之都生物科技有限责任公司制冰厂项目”（即本项目）进行了现场采样监测。根据现场勘查，项目已完工并投入使用，且各项环保处理设施已落实到位。项目废水、废水和噪声等监测均在各生产设施正常开启的状态下进行。 2024年4月18-19日、2024年7月21-22日验收监测期间，项目的运行工况及负荷见下表。 表7-1验收期间工况表 项目; 日期; 现场工况; 最大生产规模; 运行负荷. 冰粒厂; 2024.4.18; 22/d; 40t/d、12000t/a; 55.0%. 2024.4.19; 25t/d; 62.5%. 2024.7.21; 34t/d; 85.0. 2024.7.22; 35t/d; 87.5%. 注：项目具有季节性生产特点，主要产量集中在春夏季。. 验收监测结果： 1、废水监测结果 2024年4月18-19日验收监测期间，项目废水总排放口设置1个监测点位，监测结果如下： 表7-2废水监测结果 单位：mg/L（注明者除外） 监测 点位; 监测 时间; 监测 项目; 监测结果; 标准 限值; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 平均值 (范围值). W1废水总排放口; 04.18; pH值（无量纲）; 7.2; 7.1; 7.2; 7.1; 7.1~7.2; 6~9; 达标. 悬浮物; 8; 7; 10; 5; 8; 400; 达标. 氨氮; 0.193; 0.173; 0.180; 0.196; 0.186; 45; 达标. 总磷; 1.19; 1.17; 1.18; 1.15; 1.17; 8; 达标. 总氮; 1.32; 1.22; 1.38; 1.25; 1.29; 70; 达标. 化学需氧量; 9; 8; 7; 7; 8; 500; 达标. 生化需氧量; 2.8; 2.6; 3.1; 2.8; 2.8; 300; 达标. 石油类; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 20; 达标. 动植物油类; 0.06; 0.06L; 0.12; 0.54; 0.19; 100; 达标. 色度（倍）; 2; 2; 2; 2; 2; 64; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 20; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 2.7×102; 4.9×102; 3.4×102; 4.9×102; 4.0×102; —; —. 04.19; pH值（无量纲）; 7.3; 7.2; 7.3; 7.3; 7.2~7.3; 6~9; 达标. 悬浮物; 9; 6; 6; 11; 8; 400; 达标. 氨氮; 0.216; 0.198; 0.218; 0.204; 0.209; 45; 达标. 总磷; 1.18; 1.16; 1.17; 1.16; 1.17; 8; 达标. 总氮; 1.75; 1.43; 1.59; 1.76; 1.63; 70; 达标. 化学需氧量; 8; 8; 9; 10; 9; 500; 达标. 生化需氧量; 2.5; 2.3; 2.5; 2.6; 2.5; 300; 达标. 石油类; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 20; 达标. 动植物油类; 0.18; 0.06L; 0.24; 0.23; 0.17; 100; 达标. 色度（倍）; 2; 2; 2; 2; 2; 64; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 20; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 2.3×102; 4.9×102; 3.3×102; 4.6×102; 3.8×102; —; —. 根据上表监测结果可知，项目验收期间废水排放满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值，其中氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的B级标准限值。 2、噪声监测结果 （1）厂界噪声 2024年7月21-22日验收监测期间，项目厂界设置3个监测点位，监测结果如下： 表7-3厂界噪声监测结果 监测点位; 监测时间; 监测时段; 主要声源; 监测结果Leq dB(A); 标准限值dB(A); 是否达标. 南侧N1; 2024.07.21; 昼间; 工业噪声; 55; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 43; 50; 达标. 2024.07.22; 昼间; 工业噪声; 55; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 44; 50; 达标. 西侧N2; 2024.07.21; 昼间; 工业噪声; 58; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 48; 50; 达标. 2024.07.22; 昼间; 工业噪声; 57; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 48; 50; 达标. 北侧N3; 2024.07.21; 昼间; 工业噪声; 55; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 47; 50; 达标. 2024.07.22; 昼间; 工业噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 48; 50; 达标. 注：东侧与其他厂房相连，故未设置监测点位 根据上表监测结果可知，项目验收期间厂界昼夜噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 （2）环境噪声 2024年7月21-22日验收监测期间，项目东北侧散户、西南侧散户各设置1个监测点位，监测结果如下： 表7-4环境噪声监测结果 检测点位; 检测时间; 检测时段; 主要声源; 测量结果Leq dB(A); 标准限值dB(A); 是否评价. 东北侧散户N4; 2024.07.21; 昼间; 环境噪声; 53; 60; 达标. 夜间; 环境噪声; 46; 50; 达标. 2024.07.22; 昼间; 环境噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 环境噪声; 45; 50; 达标. 西南侧散户N5; 2024.07.21; 昼间; 环境噪声; 58; 60; 达标. 夜间; 环境噪声; 48; 50; 达标. 2024.07.22; 昼间; 环境噪声; 57; 60; 达标. 夜间; 环境噪声; 48; 50; 达标. 根据上表监测结果可知，项目验收期间周边区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。

# 表八、验收监测结论

通过对“海口冰城之都生物科技有限责任公司制冰厂项目”（即本项目）进行环保验收，得出如下结论： 1、项目基本情况 项目建设租用位于海南省海口市龙华区龙桥镇龙源街海口振龙电力线路器材有限公司的638号现有厂房，实际总用地面积486m2，总建筑面积486m2。已完成主要建设内容：制冰车间、水处理车间、打包车间、冷库、检验室以及相关配套设施等。项目最大生产规模：食用冰粒12000t/a。项目实际总投资160万元，环保投资15万元。目前，项目已完工并试运营，实际建设情况与环评报告及批复的建设内容基本相符，部分工程设施按照实际情况进行调整，生产规模以及配套环保设施基本符合竣工环境保护验收的条件。 2、验收监测结果及固废处置情况 通过对“海口冰城之都生物科技有限责任公司制冰厂项目”（即本项目）营运期周边区域声环境质量以及项目产生的废水、噪声等污染物排放情况进行监测和废气、固废处置情况进行调查后结果如下。 （1）废水监测结果 2024年4月18-19日验收监测期间，通过对项目废水总排放口水质的监测，本项目废水排放满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值，其中氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的B级标准限值。因此，项目废水可达标排放接入市政污水管网，对周边环境影响较小。 （2）噪声监测结果 2024年7月21-22日验收监测期间，通过对项目厂界噪声的监测，本项目厂界昼夜噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。因此，项目噪声可达标排放，对周边环境影响较小。 2024年7月21-22日验收监测期间，通过对项目周边区域环境噪声的监测，本项目周边区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。因此，项目周边区域声环境质量良好，项目建设对周边声环境影响较小。 （3）废气处置情况 项目实际生产工艺基本无废气污染物产生。 （4）固废处置情况 项目员工生活垃圾和废包装材料自行分类收集，交由环卫部门清运；纯水制备产生的废石英砂、废活性炭、废PP棉、废RO膜等，尚未达到更换期，后续定期交由设备厂家回售；检验室杀菌灭活后的废培养基封存，交由环卫部门清运；消毒杀菌用的废紫外线灯尚未达到更换期，后续产生暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 3、综合结论 项目在设计、施工和试生产过程中，执行“三同时”制度，环境影响报告表及批复文件要求的环境保护措施得到较好落实，有关环保设施已建成并投入正常运行，有效减缓环境不利影响，各项污染物达标排放。综上，该项目竣工环境保护验收结论为合格。 4、建议 （1）完善现有的环境管理制度，细化环境管理岗位职责。 （2）进一步规范固体废物管理，按照国家和省关于固体废物的有关规定做好废物的收集、暂存和转移处置工作。 （3）定期对项目设备进行维护、保修，确保设备设施正常运转。 # （4）确保项目环保设施正常运行与污染物持续稳定达标。 （5）保持项目现场环境整洁卫生，做好各区域内卫生安全工作。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填表单位（盖章）* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字）* |  |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字）* |  |  |  |  |
| 建设项目 | 项目名称* |  | 海口冰城之都生物科技有限责任公司制冰厂项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点* |  |  |  |  | 海南省海口市龙华区龙桥镇龙源街638号厂房 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别* |  | C1493冷冻饮品及食用冰制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 食用冰粒12000t/a |  | 建设项目开工日期 |  | 2023年3月 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 12000t/a |  |  |  | 投入试运行日期 | 2023年4月 |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 12 |  | 所占比例（%） |  | 8.0 |  |  |
|  | 环评审批部门* |  | 海口市生态环境局龙华分局 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号* |  |  |  |  | 海环龙审〔2023〕25号 |  | 批准时间* |  | 2023年11月17日 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | -- |  | 批准时间 |  | -- |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | -- |  | 批准时间 |  | -- |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | -- |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 编制：海南环供科技有限公司 检测：海南中成检测技术有限公司 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 15 |  | 所占比例（%） |  | 9.4 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 5 | 废气治理（万元） | - | 噪声治理（万元） |  |  | 7 |  |  | 固废治理（万元） |  |  |  | 1 |  | 绿化及生态（万元） | - | 其它（万元） | 2 |  |
|  | 新增废水处理设施能力（m3/d） |  | -- |  |  | 新增废气处理设施能力(万m3/a) |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | 年平均工作时(h/a) |  | 4800 |  |  |
|  | 建设单位* |  | 海口冰城之都生物科技有限责任公司 |  |  | 邮政编码 |  |  | 570100 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13337658556 |  | 环评单位* |  | 长沙慕川环保有限公司 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  |  | 本期工程核定排放量（7） |  |  | 本期工程"以新带老"削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1. 排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. （12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升；大气污染物排放浓度--毫克/立方米；水污染物排放量--吨/年；大气污染物排放量--吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |