辉县市共创新材料有限公司年产3000吨石墨模具制品

项目一期工程竣工环境保护验收意见

2024年10月8号，辉县市共创新材料有限公司根据辉县市共创新材料有限公司年产3000吨石墨模具制品项目一期工程竣工环保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

辉县市共创新材料有限公司年产3000吨石墨模具制品项目一期工程项目建设地点位于新乡市辉县市孟庄镇孟庄村256号，一期总投资300万元，建设性质为新建项目，占地面积2334m2，其中建筑面积2500m2，办公室1000m2，固废暂存间10m2。本项目一期规模为：年产1500吨石墨模具制品。一期工程劳动定员25人，单班生产，每天工作8小时，均不在公司食宿，年工作300天。

（2）建设过程及环保审批情况

辉县市共创新材料有限公司于2024年3月4日委托新乡市译洋环境技术有限公司开展“年产3000吨石墨模具制品项目”环境影响评价工作。该项目环境影响报告表于2024年4月编制完成，新乡市生态环境局辉县分局于2024年4月25日进行批复，批复文号：辉环监【2024】34号。该项目一期工程于2024年5月1日开工建设，2024年7月31日建成试生产。

- （3）投资情况

项目设计总投资600万元，设计环保投资50万元，环保投资占总投资的比例为8.3％；一期工程总投资300万元，环保投资25万元，环保投资占总投资的比例为8.3％。

（4）验收范围

本项目验收范围为辉县市共创新材料有限公司年产3000吨石墨模具制品项目一期工程的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设和运行及环保要求的落实情况。

二、项目变动情况

辉县市共创新材料有限公司年产3000吨石墨模具制品项目一期工程的性质、生产设备、规模、采用的生产工艺、原辅材料、建设地点均与环评批复一致，未发生变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后，通过厂区总排口经污水管网排入孟庄污水处理厂进一步处理。

- 废气

本项目产生的废气主要为下料、粗细磨、圆弧打磨工序过程中产生的颗粒物。各产尘工序产生的含尘废气由集气管道收集后经高效袋式除尘器处理后通过15米高排气筒排放。

- 噪声

- 本项目噪声源主要为磨床、钻床等设备运行产生的机械噪声。采取基础减振、厂房隔音、距离衰减等措施，实现厂区四周噪声达标排放。

（四）固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要为下料、粗细磨、圆弧等机械加工工序产生的废边角料以及高效袋式除尘器集尘及车间沉降粉尘，收集后暂存于10m2一般固废暂存间，定期出售。

四、环境保护设施调试效果

（1）废水

本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。职工生活污水经化粪池处理后，通过厂区总排口经污水管网排入辉县市孟庄污水处理厂进一步处理。

（2）废气

验收监测期间，本项目除尘器出口颗粒物浓度为4.9-6.1mg/m³，排放速率为0.0514-0.0640kg/h，除尘器去除效率99.6%，排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物：有组织最高允许排放浓度120mg/m³，最高允许排放速率3.5kg/h和新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知：有组织颗粒物最高允许排放浓度10mg/m³的要求。

验收监测期间，本项目所在厂界无组织颗粒物排放浓度为0.198-0.444mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点1.0mg/m³和新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知：无组织颗粒物最高允许排放浓度0.5mg/m³的要求。

（3）厂界噪声

- 验收监测期间，本项目厂界昼间噪声为51.7dB（A）-58.7dB（A），均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类：昼间60dB（A）标准要求。

- 固废

- 本项目运营期产生的固体废物主要为下料、粗细磨、圆弧等机械加工工序产生的废边角料、高效袋式除尘器集尘及车间沉降粉尘，均为一般固废，收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售。固废妥善处理，不会对当地环境造成影响。

- 五、工程建设对环境的影响

工程建成后，污染治理设施完善，各项污染物均能实现达标排放或做到有效处理、处置。工程建设对环境影响很小。

六、验收结论

辉县市共创新材料有限公司年产年产3000吨石墨模具制品项目一期工程认真落实了环评及批复提出的各项污染防治措施，环保制度健全，环保设施运行正常，各项污染物排放浓度达到了国家排放标准的相关要求，同意该项目一期工程通过环保验收。

七、后续要求：

1、完善生产设施，提高设备清洁生产水平。

2、加强厂区保湿和清扫及对环保设施的日常维护和管理，确保污染物长期稳定达标排放。

八、验收人员信息（见附表）

辉县市共创新材料有限公司

2024年10月8日