# 河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目竣工环境保护验收监测报告

| 建设单位： | 河南丰璟科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 河南丰璟科技有限公司 |

二〇二四年十月

建设单位法人代表：     （签字）

项 目负 责人 ：

# 建设/编制单位：河南丰韬工程材料有限公司

# 电话：13849055375

# 传真：/

# 邮编：452370

# 地址：新密市城关镇翟沟村 1 组

目录

表一 验收项目概况及依据	1

表二 建设内容	4

1、项目概况	4

2、建设地点	5

3、建设内容及平面布置	5

4、建设规模	6

5、生产设备	6

6、原辅材料消耗及水平衡	7

7、劳动定员和工作制度	8

8、主要工艺流程及产污环节	8

9、变动情况	10

表三 污染物产排情况	12

1、废气	12

2、废水	12

3、噪声	12

4、固废	12

5、监测点位示意图	12

6、环保设施投资	12

7、“三同时”及环评批复环保设施落实情况	13

表四 建设项目环评主要结论及审批部门审批决定	14

一、环境影响评价结论	14

二、审批部门审批决定	14

表五 验收监测质量保证及质量控制	19

1、验收监测分析方法	19

2、监测数据的质量保证和质量控制	19

表六 验收监测内容	20

1、验收监测内容	20

表七 验收监测结果	21

1、验收监测期间生产工况记录	21

2、验收监测结果	21

表八 验收监测结论	24

1、验收监测期间工况	24

2、污染物排放情况	24

3、建议	24

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	25

附图

附图 1  项目地理位置图

附图 2  项目周边环境及敏感点示意图

附图 3  厂区平面布置图及监测点位图

附图 4  项目现场及环保设施照片

附件：

# 附件 1  环评批复

# 附件 2  排污许可证

# 附件 3  竣工公示

# 附件 4  调试公示

# 附件 5  验收监测期间工况说明

# 附件 6  检测报告

附件 7  验收意见

附件 8  其他说明事项

表一 验收项目概况及依据

| 建设项目名称 |  | 河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 河南丰韬工程材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建（）改扩建（）技改（√）迁建（） |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 新密市城关镇翟沟村1组 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 |  | 2019年4月 | 项目开工建设时间 | 2023年8月 |  |  |
| 调试时间 |  | 2024年8月9日～2024年10月9日 | 验收现场监测时间 | 2024年9月13日～14日 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 新密市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 河南极科环保工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算（万元） |  | 500 | 环保投资总概算（万元） | 10 | 比例 | 2% |
| 实际总投资（万元） |  | 500 | 实际环保投资（万元） | 10 | 比例 | 2% |
| 验收监测依据 | - 法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日起施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，（2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2022年6月5日起施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日起施行）； （7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，（2017年11月20日起施行）； （9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日）； （10）《排污许可管理条例》（国务院令第736号，2021年3月1日起施行）； （11）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； （12）关于印发《污染影响类建设项目的重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），2020年12月13日。 - 项目依据 （1）《河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目》（报批版），河南极科环保工程有限公司，2019年4月； （2）《关于河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目环境影响报告表的批复》，新密市环境保护局，新密环建【2019】86号； （3）环保设计资料、工程竣工资料等其他相关资料。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 环境 要素; 执行标准; 执行级别 （类别）; 污染因子; 限值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）; 表2; 颗粒物; 有组织10mg/m³. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 固体 废物; 一般工业固体废物厂区暂存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）做到“防渗漏、防雨淋、防扬尘等”环境保护要求。. 总量控制指标： 本项目营运期不产生NOx、SO2，因此不涉及废气污染物总量控制指标。本项目生产过程中不使用水，因此也不产生生产废水；同时本项目不新增劳动定员，因此不产生生活污水，因此不涉及废水污染物总量控制指标。 |
| 验收范围及内容 | 本次验收对象主要为河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目建成后的生产设备、主体工程、工艺流程以及环保设施等。 本次验收内容主要有： （1）废气排放监测；（2）废水排放检查； （3）噪声排放监测；（4）固体废物处理处置情况检查。 |  |  |  |  |  |

表二 建设内容

1、项目概况 河南丰韬工程材料有限公司（原河南丰韬工程材料有限公司新密城关分公司）位于新密市城关镇翟沟村1组，河南丰韬工程材料有限公司现有工程为“年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料项目”，《河南丰韬工程材料有限公司新密城关分公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料项目环境影响报告表》于2013年3月取得新密市环境保护局的环评批复，批复文号为新密环建[2013]20号。《河南丰韬工程材料有限公司新密城关分公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料项目竣工验收监测表》由新密市环境监测站于2013年9月编制完成，并于2013年9月通过了新密市环保局组织的竣工环保验收。 河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目（以下简称“本项目”或“技改工程”）环境影响报告表由河南极科环保工程有限公司于2019年7月编制完成，2019年8月30日新密市环境保护局审批通过并出具了《关于河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目环境影响报告表的批复》（新密环建【2019】86号，详见附件1）。项目批复后由于疫情与资金原因项目一直未能启动，2023年8月公司开始启动改造工程，于2024年8月初基本建设完成；公司于2020年4月办理了排污许可手续并于2023年8月完成了延续工作，排污许可证编号为914101835735895102001X（详见附件2）；公司于2024年8月6日、9日进行环保设施竣工、调试公示。 技改工程主要内容有：（1）将人工计量配料改造为全自动配料设备；（2）对生产车间进行升级改造，筒仓区高度加高至16m以上、且对破损地面进行修复；（3）将袋装物料、人工计量配料、散装上料改造为全自动化物料储存罐、自动化配料、封闭式上料系统；（4）对现有工程袋式除尘器进行升级改造，使颗粒物的排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中“破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备”标准（颗粒物排放浓度≤10mg/m³）的要求；（5）按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）等相关文件的要求，建设规范化排污口。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令253号）和《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）等有关规定，“年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目”需进行环保设施竣工验收。为此公司委托河南申越检测技术有限公司进行竣工验收监测，根据环评报告及批复、现场情况、检测报告、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告【2018】第9号）等相关规范要求，我公司编制完成了《河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目竣工环境保护验收监测报告表》。 2、建设地点 本项目位于新密市城关镇翟沟村1组（113.310919,34.500594）。项目北侧5m为裴沟；项目东侧27m为S232（荥密路）；项目西南侧47m为翟沟村散户（约7户）。 经现场调查，项目地理位置与环评时期完全一致，项目地理位置见附图一，周边环境情况及敏感点示意图见附图二。 3、建设内容及平面布置 项目实际建设内容、布局情况与环评期一致，厂区实际布局情况见附图三，具体建设内容详见下表。 表1 建设内容和环评对照一览表 名称; 环评设计及批复内容; 本次验收内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 升级改造生产车间 1188m2; 升级改造全密闭生产车间 1188m2; - 与环评一致. 原料库; 依托现有，434m2; 依托现有，434m2; - 与环评一致. 成品库; 依托现有，378m2; 依托现有，378m2; - 与环评一致. 化验室; 依托现有，18m2; 依托现有，18m2; - 与环评一致. 包材库; 依托现有，60m2; 依托现有，60m2; - 与环评一致. 辅助工程; 办公楼; 占地面积约35m2，1F，用于员工办公; 占地面积约35m2，1F，用于员工办公; - 与环评一致. 公用工程; 供电; 来自当地国家电网; 来自当地国家电网; 与环评一致. 供水; 来自厂区自备地下水井; 来自厂区自备地下水井; - 与环评一致. 环保工程; 废气; 依托现有，有组织废气：本项目粉料仓、搅拌机粉尘经袋式除尘器处理后，再经20m高排气筒高空排放; - 依托现有，有组织废气：本项目粉料仓、搅拌机粉尘经袋式除尘器处理后，再经15m高排气筒高空排放; - 排气筒高度符合环保要求. 改造内容，无组织废气：（1）将原有半自动配料设备改造为全自动配料设备；（2）将原有的破旧车间改造为封闭良好的车间；（3）将原有4台半自动水泥储存罐改造为全自动化水泥储存罐等，并采用袋式除尘器对粉料仓粉尘进行处理; 改造内容，无组织废气：（1）将原有半自动配料设备改造为全自动配料设备；（2）将原有的破旧车间改造为封闭良好的车间；（3）将原有4台半自动水泥储存罐改造为全自动化水泥储存罐等，并采用袋式除尘器对粉料仓粉尘进行处理; - 与环评一致. 生活污水; 依托现有，经1座120m³化粪池处理后，由附近村民定期清运用作周边农田施肥; 依托现有，经1座120m³化粪池处理后，由附近村民定期清运用作周边农田施肥; 与环评一致. 噪声; 基础减振，建筑隔声等降噪措施; 基础减振，建筑隔声等降噪措施; 与环评一致. 固废; 依托现有，一般固废临时堆场、生活垃圾收集桶等; 依托现有，一般固废暂存间（40m2），生活垃圾收集桶4个; 与环评一致. 经调查，本项目主体工程、环保工程建设内容与环评时期一致。 - 建设规模 技改工程不新增产能，保持原有产品方案不变。 表2 主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评设计数量t/a; 实际数量t/a; 备注. 1; 无机活性墙体隔热保温材料; 20000; 20000; 与环评一致. 经调查，工程建成后实际生产规模与环评时期一致。 5、生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表3 主要生产设备一览表 序号; 环评批复; 实际建设情况; 备注. 设备名称; 规格; 数量; 规格; 数量. 1; 原料仓; 78m³; 4; 78m³; 4; 一致. 2; 料位计; /; 8; /; 8; 一致. 3; 配料称斗; 2m³; 4; 2m³; 4; 一致. 4; 电气控制柜; /; 1; /; 1; 一致. 5; 螺旋式输送机; Ø219; 1; Ø219; 1; 一致. 6; 斗式提升机; 36/23; 4; 36/23; 4; 一致. 7; 搅拌机; 双轴桨叶无重力混合机; 1; 双轴桨叶无重力混合机; 1; 保持原有不变. 8; 复配机; HJJ-1000螺带型混合机; 2; HJJ-1000螺带型混合机; 2. 9; 待料仓; 3.4m³; 1; 3.4m³; 1. 10; 螺旋输送机; LSY型; 2; LSY型; 2. 11; 全自动包装机; /; 2; /; 2. 12; 空气压缩机; /; 1; /; 1. 13; 电子过磅秤; TGT-500; 4; TGT-500; 4. 14; 化验用万能试验机; YE-300; 1; YE-300; 1. 15; 热导仪; TPMBE-300; 1; TPMBE-300; 1. 16; 小型试验用压力机; YES-2000D; 1; YES-2000D; 1. 17; 干燥箱; 881Y; 2; 881Y; 2. 18; 高密度筛子; 150目、300目、及˃300目; 3; 150目、300目、及˃300目; 3. 19; 容重器; /; 2; /; 2. 备注：本表格中斜体字部分为技改工程新增设备，其他为现有工程原有设备. 本次技改工程实际改造内容与环评时期设计基本一致。 - 6、原辅材料消耗及水平衡 技改工程未新增原辅材料和能源消耗。 表4 主要原辅材料消耗情况一览表 项目; 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 环评设计; 实际用量. 原辅材料; 白色硅酸盐水泥; t/a; 6300.03; 6300.03; 与环评一致. 无机闭孔玻珠; t/a; 10000.15; 10000.15; 与环评一致. 钙粉; t/a; 2000.0; 2000.0; 与环评一致. 无机玻纤维; t/a; 1000; 1000; 与环评一致. 蛋白纤维; t/a; 500.1; 500.1; 与环评一致. 无机粘合粉; t/a; 200.1; 200.1; 与环评一致. 能源; 水; m³/a; 306; 306; 与环评一致. 电; 万kW·h/a; 1.6; 1.6; 与环评一致. 7、劳动定员和工作制度 技改工程依托现有工程员工、不新增员工；现有工程劳动定员25人，每天8小时工作制，年工作日300天。 - 主要工艺流程及产污环节 本项目为技术升级改造项目，与现有工程相比，生产工艺、产品方案、产能规模均没有发生变化，技改工程主要内容有：（1）将人工计量配料改造为全自动配料设备；（2）对生产车间进行升级改造，高度加高至16m以上、且对破损地面进行修复；（3）将袋装物料、人工计量配料、散装上料改造为全自动化物料储存罐、自动化配料、封闭式上料系统；（4）对现有工程袋式除尘器进行升级改造，使颗粒物的排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中“破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备”标准（颗粒物排放浓度≤10mg/m³）的要求；（5）按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）等相关文件的要求，建设规范化排污口。 图1 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述如下： 本项目首先将购买的各种原料，进行质量检验，在控制端设置合理的配比，通过中控室控制系统进行计量配比，具体工艺如下： （1）白色硅酸盐水泥、无机闭孔玻珠、钙粉、无机玻纤维等物料称量：本项目白色硅酸盐水泥、无机闭孔玻珠、钙粉、无机玻纤维等原料均由密闭罐车运输到厂内由空压机打入相应的料仓，粉料进入料仓的过程中会产生仓顶粉尘、粉料仓粉尘由仓顶减压阀、再经密闭管道引入袋式除尘器（与搅拌机共用1套袋式除尘器）进行处理；生产时，开启蝶阀、粉料落入螺旋式输送机中，螺旋输送机的工作原理是旋转的螺旋叶片将物料推移而进行螺旋输送机输送，使物料不与螺旋输送机叶片一起旋转的力是物料自身重量和螺旋输送机机壳对物料的摩擦阻力。经螺旋式输送机送至配料称斗称按既定比例称量后，打开放料阀、粉料进入待料仓中。螺旋输送机具有以下特点：①结构比较简单，成本较低；②工作可靠，维护管理简便；③尺寸紧凑，断面尺寸小，占地面积小；④能实现密封输送，有利于输送易飞扬的、炽热的及气味强烈的物料，可减小对环境的污染，改善车间工人的作业条件；⑤装载卸载方便。由于本项目采用螺旋输送机为封闭式结构、故输送工段产生的粉尘量极小。经咨询建设单位，本项目粉料仓、输送系统、及配料设备均处于封闭的生产车间内。 （2）加入添加剂（蛋白纤维、无机粘合粉等）：添加剂（蛋白纤维、无机粘合粉等）的使用量较少，采用人工计量后、人工投入到计量仓中。不使用计量仓的时候，投料口处于关闭的状态；投料完成后，操作工人迅速关闭计量仓的投料口，以减少粉尘的产生量。通过斗式提升机输送到待料仓中。 （3）搅拌：各原辅材料经待料仓进入搅拌机后，首先设定好搅拌时间，然后开启搅拌机。搅拌机内的物料在相互翻转的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压、摩擦，从而进行剧烈的强制掺和。搅拌完成后，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，物料进入下方的混合料仓，混合料仓设有2个出口，经出口进入自动包装机。本项目搅拌机安装在室内并采用密封措施、且配备1台袋式除尘器、经袋式除尘处理后的粉尘再经20m高排气筒排放。 （3）包装：包装工序采用全自动包装机，全自动包装机采用环保型橡胶块夹带装置，可在灌装过程中将袋口密封夹住。灌装过程为自动计量（50kg/袋），灌装至预设重量后闸板关闭，包装袋掉落在全自动包装输送带上（掉落后包装袋口距全自动包装机套袋口约10cm，包装袋中产品距包装袋上岩约为10cm，因此掉落过程起尘量较小），水平输送约0.5m即可由全自动包装机自带封口机封口。 与环评期相比，本项目生产工艺与环评期一致。 9、变动情况 本项目主要建设情况与环评时期变动情况汇总如下 表5 项目变动情况一览表 类别; 环评及批复要求; 实际建设情况; 变动情况; 是否属于重大变动. 建设地点; 新密市城关镇翟沟村1组; 新密市城关镇翟沟村1组; 无变动; /. 建设规模; 年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料; 年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料; 无变动; /. 生产工艺; 原材料-配料-计量-搅拌-包装-成品; 原材料-配料-计量-搅拌-包装-成品; 无变动; /. 项目性质; 技改; 技改; 无变动; /. 环保措施; 废气治理; - 有组织废气：本项目粉料仓、搅拌机粉尘经袋式除尘器处理后，再经20m高排气筒高空排放; - 有组织废气：本项目粉料仓、搅拌机粉尘经袋式除尘器处理后，再经15m高排气筒高空排放; 有变动; 否. - （1）将原有半自动配料设备改造为全自动配料设备；（2）将原有的破旧车间改造为封闭良好的车间；（3）将原有4台半自动水泥储存罐改造为全自动化水泥储存罐等，以减少无组织粉尘的排放量，并采用袋式除尘器对粉料仓粉尘进行处理; - （1）将原有半自动配料设备改造为全自动配料设备；（2）将原有的破旧车间改造为封闭良好的车间；（3）将原有4台半自动水泥储存罐改造为全自动化水泥储存罐等，以减少无组织粉尘的排放量，并采用袋式除尘器对粉料仓粉尘进行处理; 无变动; /. 废水治理; 依托现有1座120m³化粪池处理后，由附近村民定期清运用作周边农田施肥; 依托现有1座120m³化粪池处理后，由附近村民定期清运用作周边农田施肥; 无变动; /. 噪声治理; 基础减振，建筑隔声等降噪措施; 基础减振，建筑隔声等降噪措施; 无变动; /. 固体废物; 一般固废临时堆场、生活垃圾收集桶等; 一般固废暂存间（40m2），生活垃圾收集桶4个; 无变动. 经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（生态环境部环办环评函〔2020〕688号）相关要求，该项目的建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均无发生重大变动，可纳入竣工环境保护验收管理。

表三 污染物产排情况

主要污染源、污染物处理和排放： - 废气 本次技改工程主要为粉料仓粉尘、搅拌机粉尘等。 本项目粉料仓、搅拌机粉尘经集气管道收集后进入1台袋式除尘器处理，再经15m高排气筒高空排放。 - 2、废水 - 本次技改工程生产过程中不使用水，也不产生生产废水；技改工程不新增员工，无新增生活污水；现有工程生活污水进入厂区现有120m³化粪池处理后，由周围农民定期清运用于周围农田施肥，不外排。 - 3、噪声 本次技改工程新增设备主要为粉料仓、输送机、斗式提升机等，均为低噪声设备；不新增高噪设备。 - 固废 本次技改工程营运期产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、废包装袋、以及员工生活垃圾。 废包装袋收集暂存后外售废品回收公司，除尘器收集粉尘收集后回用于生产工序；职工生活垃圾经垃圾箱收集后当地市政环卫部门定期清运。 - 监测点位示意图 项目验收监测点位示意图见附图三。 6、环保设施投资 本项目总投资为500万元，实际总投资约500万元，其中环保投资10万元，占总投资的2%。环保设施具体投资及落实情况详见下表。 表6 环保设施具体投资及落实情况一览表 项目; 污染源; 环保措施; 投资额（万元）. 废气; 搅拌机粉尘; 对现有工程搅拌机袋式除尘器进行升级改造; 5.0. 无组织粉尘; 白色硅酸盐水泥、无机闭孔玻珠、钙粉、无机玻纤维等原料均采用封闭式料仓；采用密闭式螺旋输送机进行物料的输送。; 4.5. 废水; 员工生活; 依托现有工程120m³化粪池; 0. 固废; 一般固废; 生产过程; 依托现有工程1个40m2一般工业固体废物暂存区; 0. 生活垃圾; 员工生活; 依托现有生活垃圾收集桶; 0. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 若干; 0.5. 合计; 10. 7、“三同时”及环评批复环保设施落实情况 表7 环保措施“三同时”及环评批复要求落实情况一览表 项目; 污染因素; 措施内容; 落实情况; 备注. 废气; 搅拌机粉尘; 对现有工程搅拌机袋式除尘器进行升级改造; 对现有工程搅拌机袋式除尘器进行升级改造; 与环评一致. 无组织粉尘; 白色硅酸盐水泥、无机闭孔玻珠、钙粉、无机玻纤维等原料均采用封闭式料仓；采用密闭式螺旋输送机进行物料的输送。; 白色硅酸盐水泥、无机闭孔玻珠、钙粉、无机玻纤维等原料均采用封闭式料仓；采用密闭式螺旋输送机进行物料的输送。; 与环评一致. 废水; 生活污水; 经1座120m³化粪池处理后，由附近村民定期清运用作周边农田施肥; 经1座120m³化粪池处理后，由附近村民定期清运用作周边农田施肥; 与环评一致. 噪声; 生产设备; 基础减振，建筑隔声等降噪措施; 基础减振，建筑隔声等降噪措施; 与环评一致. 固废; 一般固废临时堆场、生活垃圾收集桶等; 一般固废间（40m2）暂存，依托现有; 与环评一致.

表四 建设项目环评主要结论及审批部门审批决定

一、环境影响评价结论 1、运营期环境影响结论 ## （1）废气 本项目粉料仓粉尘、搅拌机粉尘经袋式除尘器处理后，粉尘的排放浓度为9.9mg/m³，可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中相关标准的要求，达标排放。 本项目的大气环境评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，二级评价可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 评价范围：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，本项目大气评价范围为以搅拌机袋式除尘器排气筒为中心、边长为5km的矩形。 （2）废水 本项目生产过程中不使用水，也不产生生产废水。 本项目依托现有工程员工、不新增员工；现有工程劳动定员25人，工作制度为8小时单班制，年工作300天。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），以40L/（人·d）计，本项目职工生活用水量为1.0m³/d（即300m³/a）。员工生活污水的产生量以用水量的80%计，则员工生活污水的产生量为0.80m³/d（即240m³/a），进入厂区现有化粪池，由周围农民定期清运用于周围农田施肥，不外排。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的有关规定，本项目地表水评价工作等级为三级B；水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。 ## （3）固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、废包装袋、以及员工生活垃圾。本项目袋式除尘器收集的粉尘回用于搅拌工段；废包装袋经收集后定期外售给附近的废品收购站；员工生活垃圾由当地市政环卫部门定期清运至新密市生活垃圾填埋场、一日一清。综上所述，本项目固体废物对周围环境的影响很小。 （4）噪声 本项目新增设备主要为粉料仓、输送机、斗式提升机等，均为低噪声设备，不新增高噪设备；因此与现有工程相比，噪声的影响范围、及影响程度变化不大，经类比现有工程环保验收监测报告，本项目的四周厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求。 （5）总量控制指标 本项目营运期不产生NOx、SO2，因此不涉及废气污染物总量控制指标。本项目生产过程中不使用水，因此也不产生生产废水；同时本项目不新增劳动定员，因此不产生生活污水，因此不涉及废水污染物总量控制指标。 综上所述，河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目符合国家产业政策；本项目用地性质为建设用地，符合城关镇总体规划。本项目在认真落实环评建议措施和要求的基础上，产生的各项污染物均能做到达标排放或妥善处置，对区域环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目建设可行。 2、评价建议 （1）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低； （2）加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源； （3）严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用； （4）定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响。 二、审批部门审批决定 - 2019年8月30日，新密市环境保护局出具了关于《关于河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目环境影响报告表（报批版）的批复》（新密环建【2019】86号），主要内容如下： - 河南丰韬工程材料有限公司： - 你公司报送的由河南极科环保工程有限公司编写的《河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目环境影响报告表(报批版)》(以下简称《报告表》)收悉。该项目环评审批事项已在郑州市政务服务网站公示期满。经研究批复如下： - 一、该项目位于新密市城关镇翟沟村1组，占地面积8000m2，总投资500万元，年产20000吨无机活性墙体热保温材料改建项目。改建内容：原有半自动配料设备替换为全自动配料设备；破旧生产车间升级改造为自动化智能型车间；原有三台半自动水泥储存罐替换成全自动化水泥储存罐；改造完成后不新增产能，不涉及新增用地，原有生产工艺保持不变。 - 二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 - 三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接艤乡穰受擗费相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。 (一)向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施及环保设施投资概算。 (二)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物和生态等污染，采取相应的防治措施。 (三)外排污染物应满足以下要求： 1.废水。项目改建后运营过程中无生产废水产生。不新增员工，生活污水依托厂区现有化粪池(120m³)处理后，由周围农民定期清运用于周围农田施肥，不外排。 2.废气。项目改建后搅拌过程中产生粉尘经袋式除尘器处理后，通过1根20米高排气筒排放，有、无组织粉尘排放应满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中“破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备”标准要求，同时应满足《新密市2019年工业企业深度治理专项工作方案》其他企业：所有排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m³的要求。安装在线监测设施及监控设施并与环保部门联网。 3.噪声。项目产噪设备选用低噪声设备，厂界噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 4.固体废弃物。废包装袋收集后定期外售；除尘器收集的粉尘回用于生产；生活垃圾收集后定期清运至当地垃圾中转站处理由当地市政环卫部门定期清运至新密市生活垃圾处理场。 5.该项目卫生防护距离为 50 米，其中东、西、南、北厂界外分别为0米、50米、50米、1米。防护距离内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感点项目。 (四)主要污染物排放总量应严格按照郑州市环保局核定的总量指标落实(项目编号：4101000231) (五)如果今后国家或我省、市颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 (六)项目建设按照绿色工厂要求建设，设置规范的生产及存放区域，厂区及地面保持干净整洁。 五、未经环保部门批准，不得变更地址、扩大经营规模、改变生产工艺、改变经营范围。 六、项目建成后建设单位应及时进行建设项目竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入使用。 七、项目日常环保监督检查工作由辖区环境监察中队负责，新密市环境监察大队负责项目的督查和巡查工作。 八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

表五 验收监测质量保证及质量控制

1、验收监测分析方法 项目验收监测分析方法详见下表。 表8 监测分析方法一览表 检测项目; 检测标准; 检测方法; 检测仪器; 检出限. 颗粒物; GB/T 16157-1996; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单; 电子分析天平FA2004; /. 颗粒物; HJ 836-2017; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》; 电子分析天平ES1035B; 1.0 mg/m3. 颗粒物; HJ 1263-2022; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》; 电子分析天平ES1035B; 168μg/m3. 厂界环境噪声; GB 12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 多功能声级计AWA5688; /. 2、监测数据的质量保证和质量控制 质量控制与质量保证严格执行国家生态环境部颁布的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程质量保证。 - 所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。 - 采样前进行流量校准、噪声检测前后用标准声源校准噪声测量仪器。 - 检测人员经考核合格，持证上岗。 - 所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。所有质控结果均合格。

表六 验收监测内容

1、验收监测内容 河南申越检测技术有限公司于2024年9月13日～14日进行了现场采样、检测，具体监测内容如下： 表9 项目验收监测内容一览表 采样点位; 检测类别; 检测项目; 检测频次. 废气处理设施进、出口; 有组织废气; 颗粒物; 检测2天，每天3次. 上风向，下风向1#、2#、3#; 无组织废气; 颗粒物; 检测2天，每天4次. 东、南、西、北厂界; 噪声; 等效连续A声级; 昼夜各一次，检测2天. 采样点位; 检测类别; 检测项目; 检测频次.

表七 验收监测结果

1、验收监测期间生产工况记录 验收监测期间，项目环保措施运行情况正常，项目工况详见下表： 表10 验收监测期间项目生产工况统计 日期; 产品; 设计产能; 实际产量; 生产负荷. 2024.9.13; 无机活性墙体隔热保温材料; 20000t/a（66.7t/a）; 60t; 90%. 2024.9.14; 62t; 93%. 2、验收监测结果 受河南丰韬工程材料有限公司委托，河南申越检测技术有限公司于2024年9月13日～14日对项目废气、厂界噪声排放情况进行了采样（检测报告见附件6），具体监测结果如下： （1）废气污染物监测 本项目有组织废气监测结果见下表。 表11 有组织废气排放监测结果一览表 点位 名称; 检测 日期; 检测 周期; 检测 位置; 检测 频次; 标干流量（Nm3/h）; 颗粒物排放浓度(mg/m3); 颗粒物排放速率(kg/h); 除尘效率（%）. 废气处理设施; 2024.09.13; Ⅰ; 进口; 1; 3.25×103; 124; 0.403; 93.6. 2; 3.18×103; 118; 0.375. 3; 3.20×103; 141; 0.451. 均值; 3.21×103; 128; 0.410. 出口; 1; 3.89×103; 5.7; 0.0222. 2; 3.96×103; 6.2; 0.0246. 3; 4.04×103; 8.0; 0.0323. 均值; 3.96×103; 6.6; 0.0263. 2024.09.14; Ⅱ; 进口; 1; 3.19×103; 133; 0.424; 92.7. 2; 3.21×103; 115; 0.369. 3; 3.25×103; 128; 0.416. 均值; 3.22×103; 125; 0.403. 出口; 1; 3.91×103; 7.4; 0.0289. 2; 4.09×103; 8.3; 0.0339. 3; 4.13×103; 6.1; 0.0252. 均值; 4.04×103; 7.3; 0.0294. 由上可知，验收监测期间，废气处理设施排气筒颗粒物排放浓度为7.3mg/m³，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准要求“散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备有组织颗粒物10mg/m³”。根据监测数据计算，验收监测期间，本项目袋式除尘器对颗粒物的去除效率为92.7%-93.6%。 本项目无组织排放监测结果见下表。 表12 项目无组织非甲烷总烃排放监测结果 检测日期; 检测点位; 颗粒物（mg/m3）. 2024.09.13 （10:31～11:31）; 上风向; 0.241. 下风向1#; 0.311. 下风向2#; 0.300. 下风向3#; 0.357. 2024.09.13 （13:25～14:25）; 上风向; 0.233. 下风向1#; 0.346. 下风向2#; 0.315. 下风向3#; 0.328. 2024.09.13 （14:46～15:46）; 上风向; 0.256. 下风向1#; 0.341. 下风向2#; 0.357. 下风向3#; 0.363. 2024.09.13 （16:08～17:08）; 上风向; 0.249. 下风向1#; 0.355. 下风向2#; 0.299. 下风向3#; 0.338. 2024.09.14 （09:11～10:11）; 上风向; 0.253. 下风向1#; 0.321. 下风向2#; 0.370. 下风向3#; 0.358. 2024.09.14 （10:32～11:32）; 上风向; 0.242. 下风向1#; 0.362. 下风向2#; 0.351. 下风向3#; 0.339. 2024.09.14 （13:13～14:13）; 上风向; 0.258. 下风向1#; 0.331. 下风向2#; 0.354. 下风向3#; 0.386. 2024.09.14 （14:38～15:38）; 上风向; 0.261. 下风向1#; 0.373. 下风向2#; 0.349. 下风向3#; 0.367. 由上表可知，验收监测期间，无组织颗粒物上下风向最大浓度差值为0.128mg/m³，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2要求“无组织颗粒物0.5mg/m³”。 （2）厂界噪声监测 表13 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 检测日期; 测次; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 09月13日昼间; 1; 53; 55; 55; 54. 09月13日夜间; 1; 43; 42; 41; 42. 09月14日昼间; 1; 54; 55; 56; 55. 09月14日夜间; 1; 42; 41; 41; 43. 由上表可知，验收监测期间，四厂界昼间噪声为53~56dB(A)，夜间噪声为41~43dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

表八 验收监测结论

1、验收监测期间工况 验收监测期间，本项目生产设备、环保设施运行正常，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷的相关要求。 2、污染物排放情况 （1）废气 验收监测期间，废气处理设施排气筒颗粒物排放浓度为7.3mg/m³，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准要求“散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备有组织颗粒物10mg/m³”。无组织颗粒物上下风向最大浓度差值为0.128mg/m³，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2要求“无组织颗粒物0.5mg/m³”。 - （2）噪声 验收监测期间，四厂界昼间噪声为53~56dB(A)，夜间噪声为41~43dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 - 废水 - 本次技改工程生产过程中不使用水，也不产生生产废水；技改工程不新增员工，无新增生活污水；现有工程生活污水进入厂区现有120m³化粪池处理后，由周围农民定期清运用于周围农田施肥，不外排。 - （4）固废 本次技改工程营运期产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、废包装袋、以及员工生活垃圾。废包装袋收集暂存后外售废品回收公司，除尘器收集粉尘收集后回用于生产工序；职工生活垃圾经垃圾箱收集后当地市政环卫部门定期清运。 3、建议 经过对项目生产工艺和环保设施核查，废气与噪声监测结果显示项目各排污口污染物均达到国家标准。验收资料齐全，满足环境保护验收合格条件，建议允许通过验收。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

- 填表单位：河南丰韬工程材料有限公司               填表人（签字）：                  项目经办人（签字）：

| - 建设项目 | - 项目名称 |  |  |  |  | - 河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 项目代码 |  |  |  | - 2019-410183-30-03-000398 |  | - 建设地点 | - 新密市城关镇翟沟村1组 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  | - 十九、非金属矿物制品业 57 干粉砂浆搅拌站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 建设性质 |  |  |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  | - 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | - 113.310919,34.500594 |  |  |
|  | - 设计生产能力 |  |  |  |  | - 年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 实际生产能力 |  | - 年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料 |  |  |  |  |  |  | - 环评单位 |  |  | - 河南极科环保工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | - 环评文件审批机关 |  |  |  |  | - 新密市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 审批文号 |  |  |  |  | - 新密环建【2019】86号 |  |  |  | - 环评文件类型 |  |  | - 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | - 开工日期 |  |  |  |  | - 2023年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 竣工日期 |  |  |  |  | - 2024年8月 |  |  |  | - 排污许可证申领时间 |  |  | - 2020年4月 |  |  |  |  |
|  | - 环保设施设计单位 |  |  |  |  | - / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 环保设施施工单位 |  |  |  |  | - / |  |  |  | - 本工程排污许可证编号 |  |  | - 914101835735895102001X |  |  |  |  |
|  | - 验收单位 |  |  |  |  | - 河南丰韬工程材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 环保设施监测单位 |  |  |  |  | - 河南申越检测技术有限公司 |  |  |  | - 验收监测时工况 |  |  | - 主体工程运行稳定，环保设施运行正常 |  |  |  |  |
|  | - 投资总概算（万元） |  |  |  |  | - 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | - 10 |  |  |  | - 所占比例（%） |  |  | - 2 |  |  |  |  |
|  | - 实际总投资（万元） |  |  |  |  | - 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | - 10 |  |  |  | - 所占比例（%） |  |  | - 2 |  |  |  |  |
|  | - 废水治理（万元） |  |  |  |  | - / | - 废气治理（万元） |  |  | - 9.5 | - 噪声治理（万元） |  |  | - 0.5 |  | - 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | - / |  |  |  | - 绿化及生态（万元） |  |  | - / |  |  | - 其他（万元） | - / |
|  | - 新增废水处理设施能力 |  |  |  | - / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | - / |  |  |  | - 年平均工作时间 |  |  | - 2400h |  |  |  |  |
| - 运营单位 |  |  | - 河南丰韬工程材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  | - 914101835735895102 |  |  |  |  | - 验收时间 |  |  | - 2024年10月 |  |  |  |  |
| - 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | - 污染物 |  |  |  |  |  | - 原有排放量（1） | - 本期工程实际排放浓度（2） |  |  |  | - 本期工程允许排放浓度（3） |  | - 本期工程产生量（4） |  | - 本期工程自身削减量（5） |  |  |  |  | - 本期工程实际排放量（6） |  | - 本期工程核定排放总量（7） | - 本期工程“以新带老”削减量（8） |  | - 全厂实际排放总量（9） |  | - 全厂核定排放总量（10） |  | - 区域平衡替代削减量（11） | - 排放增减量（12） |
|  |  | - 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。