重庆沅呈模型设计服务有限公司

沙盘模型生产项目竣工环境保护验收意见

2024年9月24日，重庆沅呈模型设计服务有限公司组织召开了“沙盘模型生产项目”竣工环境保护验收会。依照有关法律法规，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、项目环评报告表及环评批准书等要求对本项目进行验收，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

项目位于重庆市巴南区木洞轻纺服装城C6栋C6-1、C6-2。

（一）项目建设内容及规模

项目购置各类设备建设生产线，年生产地产沙盘模型300m2、展厅模型60套、规划沙盘100m2，项目劳动定员12人，实行1班制，每班8h，年工作320天，不设食宿。项目实际建设内容及规模与环评阶段基本一致。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年11月，重庆渝三中环保科技有限公司编制完成了《重庆沅呈模型设计服务有限公司沙盘模型生产项目环境影响报告表》；

2024年1月4日，重庆市巴南区生态环境局下达了《重庆市渝北区建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（巴）环准[2024]002号）；

2024年2月本项目开工建设，2024年4月建设完成进行调试；

2024年1月11日，企业取得了固定污染源排污登记回执（登记编码：91500000MA5YXKUU8C001W）；

项目从施工至今无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

项目实际总投资约200万元，环保投资约10万元。

（四）验收范围

本次验收是对项目进行整体验收。

二、项目变动情况

项目建设地点、性质、工艺、规模及环保措施与环评阶段基本一致，但一般固废暂存间、危废贮存间位置有所变动，但不属重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为厂区员工产生的生活污水、地面清洁废水。

项目地面清洁废水与生活污水依托重庆中国轻纺服装城现有生化池处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及木洞污水处理厂接管水质标准后排入园区污水管网，经木洞污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入五布河，最终进入长江。

（二）废气

调漆、喷漆、晾干、喷枪清洗废气经喷漆房负压抽至“干式过滤器+二级活性炭吸附”处理后通过20m高排气筒（DA001）排放；

切割、下料、钻孔以及雕刻粉尘加强车间通风无组织排放；粘胶废气通过加强车间通风无组织排放。

（三）噪声

选用高效低噪设备、建筑隔声等。

（四）固废

一般固废暂存区：占地面积约为10m2，一般固废（废塑料、废包装物）定期外卖给资源回收单位。

危废暂存间：项目危废为废活性炭、废沾染物（过滤棉）、废包装桶，设1处危废贮存间，面积约5m2，有标志、标签及台帐，危险废物由重庆巨光实业有限公司收运处置，因目前危废量较少暂未转移。

生活垃圾设置生活垃圾收集桶，由市政环卫部门清运。

- 环境风险

项目稀释剂放置于收集箱内，企业编制了“突发环境事故应急预案”。

四、环境保护设施调试效果

重庆学润检测技术有限公司于2024年7月8日~9日、7月22~23日（学润（监）[2024]第06063号）、9月9~10日（学润（监）[2024]第09102号）对该项目废水、有组织排放废气、无组织排放废气和工业企业厂界环境噪声进行了竣工环境保护验收检测。监测期间生产正常，环保设施运行正常。

（一）污染物达标排放情况

1、废水

经监测，中国轻纺服装城已建生化池出口水质检测项目中化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、氨氮排放浓度均满足《木洞污水处理厂接管水质标准》排放限值要求。

2、废气

经监测，有组织排放废气检测项目中非甲烷总烃、颗粒物浓度、速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中标准限值要求符合环保验收要求。

经监测，无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》DB50/418-2016表1中浓度限值要求，喷漆房外G3非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019表A.1中浓度限值要求。

3、噪声

经监测，项目厂界噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中表1工业企业厂界环境噪声排放限值的3类标准要求。

（二）污染物排放总量

经核算，项目排放的非甲烷总烃、化学需氧量、氨氮满足环评提出的总量。环评报告表提出的颗粒物总量为0.007t/a，而根据监测报告计算实际排放0.1152t/a，即超过0.1119t/年。江苏省生态环境厅关于总量监测数据疑释：未增加产能或者弱化污染防治设施措施，仅仅因为环评测算有误导致实际排放量大于环评预测量的，本着实事求是的原则，可以在自主验收过程进行相应的说明，按照实际的排放总量予以验收。而本项目监测浓度及速率最大为1.4mg/m3、0.0105kg/h，远低于排放标准50mg/m3、1.28kg/h，对此，验收组按照实际的排放总量予以验收。

五、环保管理情况

企业环保手续齐全，有环保档案。

六、结论

项目环保措施已按环评及批准书的要求得到了落实；排放的污染物能达标排放，验收组认为，项目符合竣工环保验收要求，同意重庆沅呈模型设计服务有限公司“沙盘模型生产项目”通过竣工环保验收。

- 后续整改要求及建议

完善废气排气筒及一般固废标牌，规范“环保档案”。

验收组：

2024年9月24日