河南世纪兴新材料有限公司年产20万吨新型环保材料

项目一期工程竣工环境保护验收意见

2024年11月5号，河南世纪兴新材料有限公司根据河南世纪兴新材料有限公司年产20万吨新型环保材料项目一期工程竣工环保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目一期工程进行验收，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

河南世纪兴新材料有限公司年产20万吨新型环保材料项目一期工程建设地点位于新乡市辉县市常村镇赵凝屯村68号，一期总投资100万元，建设性质为新建项目，占地面积3400m2，租用辉县市鸿运氧化钙有限公司闲置场地进行建设。一期工程生产规模为：年产6.67万吨新型环保材料。一期工程建成一条生产线，建设内容有：石灰料仓1个、石粉料仓1个、制粉机1台、研磨机1台、搅拌机1台、选粉机1台、空压机1台、成品料仓4个及配套的覆膜袋式除尘器、固废暂存间等，生活污水化粪池依托房东现有化粪池，劳动定员3人，单班生产，每天工作8小时，均不在公司食宿，年工作300天。

（2）建设过程及环保审批情况

- 河南世纪兴新材料有限公司于2024年4月2日委托河南省昊德环保科技有限公司开展“年产20万吨新型环保项目”环境影响评价工作。该项目环境影响报告表于2024年6月编制完成，新乡市生态环境局辉县分局于2024年6月11日对本项目进行批复，批复文号为“辉环监审[2024]45号”。该项目一期工程于2024年6月15日开工建设，2024年9月30日建成试生产。2024年9月3日在全国排污许可管理信息平台进行了排污许可登记，排污许可登记编号为：91410782MADAUG3G7Q001W。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

- （3）投资情况

项目设计总投资300万元，设计环保投资52.5万元，环保投资占总投资的比例为17.5％；实际一期工程总投资100万元，环保投资17.5万元，环保投资占总投资的比例为17.5％。

（4）验收范围

本项目验收范围为河南世纪兴新材料有限公司年产20万吨新型环保材料项目一期工程的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设和运行及环保要求的落实情况。

二、项目变动情况

- 河南世纪兴新材料有限公司年产20万吨新型环保材料项目一期项目建设过程中项目地址没有变动，仅仅是厂房布局在厂院内进行了调整：环评批复厂房在辉县市鸿运氧化钙有限公司院内房东厂房东侧，实际一期工程厂房建设在院内房东厂房北侧，二三期拟建在院内房东厂房东北侧，更好的利用了现有场地。项目的性质、生产设备、规模、采用的生产工艺、原辅材料与环评一致，未发生变化。

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号）该项目一期工程不属于重大变更，不需要重新办理环保手续。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目无生产废水产生，废水主要为车辆冲洗废水及职工生活污水。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。生活污水经化粪池暂存后，定期清掏肥田。

- 废气

本项目产生的废气主要为石灰、石粉入仓粉尘，研磨机和制粉机投料粉尘及运行过程中产生的粉尘，搅拌机投料粉尘，选粉粉尘，以及运输材料扬尘。各有组织产尘工序产生的粉尘经覆膜袋式除尘器处理后，通过15米高排气筒排放。

- 噪声

- 本项目噪声源主要为研磨机、制粉机、搅拌机、选粉机、空压机、风机等设备运行产生的噪声。采取基础减振、厂房隔音等降噪措施，实现厂界四周噪声达标排放。

（四）固体废物

本项目生产过程产生的固体废物均为一般固废，主要为沉淀池沉渣、除尘器收尘、选粉废料及地面清扫废料、生活垃圾。汽车冲洗废水沉淀池沉渣，收集后交由环卫部门处置。除尘器收集的尘，回用于生产或作为成品，选粉废料及地面清扫废料，暂存于10m2一般固废暂存间，及时出售综合利用。生活垃圾在厂内垃圾箱暂存，定期交环卫部门统一处理。

四、环境保护设施调试效果

（1）废水

本项目废水主要为车辆冲洗废水及职工生活污水。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排。生活污水经化粪池暂存后，定期清掏肥田。

（2）废气

验收监测期间，本项目一期工程石灰入仓和制粉、石粉入仓和制粉、搅拌和风选、成品仓生产过程产生的废气经覆膜袋式除尘器处理后，通过15米高排气筒排放，除尘器出口颗粒物排放浓度为4.5-5.9mg/m³，排放速率为7.56×10-3-0.0517 kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物：有组织最高允许排放浓度120mg/m³，最高允许排放速率3.5 kg/h和新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知：有组织颗粒物最高允许排放浓度10mg/m³的要求。

- 验收监测期间，厂界无组织颗粒物排放浓度为0.203-0.458 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点1.0mg/m³和新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知：无组织颗粒物最高允许排放浓度0.5mg/m³的要求。

- 8.3噪声：验收监测期间，项目厂界昼间噪声范围为56.2dB（A）-57.1dB（A），夜间噪声范围为45.6dB（A）-46.8dB（A）均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的标准要求。

8.4固废：主要为除尘器收集的粉尘、选粉废渣、车辆冲洗废水处理污泥沉渣、职工生活垃圾，均为一般固废。除尘器收集的粉尘，分类收集后回用于生产或作为产品；选粉废渣于一般固废暂存间暂存，及时外售综合利用；车辆冲洗废水处理污泥沉渣和职工生活垃圾，定期交环卫部门处理。

- 8.5除尘器去除效率监测结果：由监测结果可知，项目石粉和研磨废气颗粒物经覆膜袋式除尘器装置处理后，去除效率为98%能够达到环评批复及有关标准的要求。

- 本项目一期工程各项污染物均按环评批复要求进行了落实，对环境影响较小，符合验收条件。

- 五、工程建设对环境的影响

工程建成后，污染治理设施完善，各项污染物均能实现达标排放或做到有效处理、处置。工程建设对环境影响很小。

六、验收结论

河南世纪兴新材料有限公司年产20万吨新型环保材料项目一期工程认真落实了环评及批复提出的各项污染防治措施，环保制度健全，环保设施运行正常，各项污染物排放达到了国家排放标准的相关要求，同意该项目一期工程通过环保验收。

七、后续要求：

1、完善生产设施，提高设备清洁生产水平。

2、加强厂区保湿和清扫及对环保设施的日常维护和管理，确保污染物长期稳定达标排放。

八、验收人员信息（见附表）

河南世纪兴新材料科技有限公司

2024年11月5日