腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线

建设工程项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：腾冲鼎力水泥制品有限公司

编制单位：腾冲鼎力水泥制品有限公司

2025年7月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:          （签字）

项目负责人:

填表人：

| 建设单位：腾冲鼎力水泥制品有限公司（盖章） | 编制单位：腾冲鼎力水泥制品有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：19187507532 | 电话：19187507532 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：679101 | 邮编：679101 |
| 地址：腾冲市马站乡兴龙社区水马地 | 地址：腾冲市马站乡兴龙社区水马地 |

# 目  录

表一	1

表二	7

表三	23

表四	30

表五	46

表六	49

表七	51

表八	61

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	65

附件：

附件1  保山市生态环境局腾冲分局关于水泥制品生产线建设工程项目

环境影响报告表的行政许可决定书（腾环准〔2024〕3号）

附件2  监测报告及工况记录表

附件3  土地租赁合同

附件4  保山市生态环境局关于腾冲鼎力水泥制品有限公司的行政处罚

决定书

附件5  罚款缴纳单

附件6  项目用水情况说明

附件7  项目固定污染源排污登记回执

附件8  危废协议、危废处置单位资质及清运台账

附件9  隔油池清掏台账

附件10  化粪池清掏台账

附件11  污水处理站污泥清掏台账

附件12  污水处理站运行管理台账及药剂添加记录表

附件13  建设单位营业执照

附图：

附图1  本项目交通地理位置图

附图2  本项目周边关系示意图

附图3  本项目区域水系图

附图4  本项目总平面布置图

附图5  本项目验收监测点位布设图

前  言

腾冲鼎力水泥制品有限公司于2010年1月成立，建设地址为云南省保山市腾冲市马站乡兴龙社区水马地。经营范围包括一般项目：水泥制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目主体工程已于2010年全部建设完成，并投入使用，但由于当时管理体系不完善等原因，项目建设之前未依法报批建设项目环境影响报告表并未按要求组织验收，违反了《中华人民共和国环境影响评价表》第二十五条“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或审查后未予批准的，建设项目不得开工建设”的规定；《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或使用”的规定。2022年4月～5月，保山市生态环境局腾冲分局行政执法人员对腾冲鼎力水泥制品有限公司开展现场执法检查工作，发现腾冲鼎力水泥制品有限公司存在水泥制品生产线建设工程项目未报批环境影响评价文件；2022年6月23日，腾冲鼎力水泥制品有限公司收到保山市生态环境局下发的行政处罚决定书（详见附件4，文号：保环罚〔2022〕13号），腾冲鼎力水泥制品有限公司收到处罚决定书后，腾冲鼎力水泥制品有限公司停止了运营；2022年11月23日，建设单位缴纳了罚款25万元整，并收取了云南省罚没收入专用收据（云财票罚15001号）（详见附件5）。

2023年3月，我公司委托云南顺测环保工程有限公司编制了《腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目环境影响报告表》；2024年3月26日，取得保山市生态环境局腾冲分局出具的关于《腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目环境影响报告表》的环评批复（腾环准〔2024〕3号），同意了项目的建设。

本项目于2024年4月开始设计并进行改造，本项目相关环保设施于2024年12月竣工，于2024年12月投入试运行，于2024年12月6日进行了环保设施竣工日期的公示以及2024年12月12日进行了环保设施调试日期的公示。项目各项环保设施与主体工程经调试后运转基本正常，拟申请通过竣工验收后正式投入运营；2020年7月27日取得了项目固定污染源排污登记回执（有效期：2020年07月27日至2025年07月26日，登记编号：915305225501154277001Z）。

根据《建设项目环境保护管理条例》、《腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目环境影响报告表》的环评批复（腾环准〔2024〕3号）和环保的相关规定，项目需完善竣工环境保护验收手续，我单位进行项目竣工环境保护验收调查及验收监测报告表编制等工作，云南速测环境科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作。调查及监测期间，项目各项环保设施与主体工程经调试现运转基本正常，拟完成竣工验收后正式投入运营。

根据中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，环境保护部文件（国环规环评〔2017〕4号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告、云南省政府第l05号令《云南省建设项目环境保护管理规定》以及生态环境部（公告2018年第9号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告等环保法规的要求和规定，在现场踏勘基础上编制了《验收监测方案》，作为项目验收现场监测的作业指导书。2025年4月24日~2025年4月25日，云南速测环境科技有限公司工程技术人员按《验收监测方案》进行现场监测。根据云南速测环境科技有限公司的验收监测及我单位的调查结果，形成了本竣工环境保护验收监测报告表，作为该建设项目进行环境保护验收的技术支撑。

表一

| 建设项目名称 | 腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 腾冲鼎力水泥制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改建 扩建 技术改造 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 腾冲市马站乡兴龙社区水马地 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 水泥制品制造（C3021） |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产水泥电杆9000根 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产水泥电杆9000根 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2024年3月 |  | 开工时间 | 2024年4月 |  |
| 调试时间 | 2024年12月 |  | 现场监测时间 | 2025年4月24日~2025年4月25日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 保山市生态环境局 腾冲分局 |  | 环评报告 编制单位 | 云南顺测环保工程有限公司 |  |
| 环保设施 设计单位 | / |  | 环保设施 施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 440万元 | 环保投资总概算 | 45.82万元 | 比例 | 10.4% |
| 实际总投资 | 440万元 | 环保投资总概算 | 47.12万元 | 比例 | 10.7% |
| 验收监测依据 | 1、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施，2018年12月29日修订）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订；2018年1月1日实施）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修订）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日实施，2018年12月29日修正）； （7）《中华人民共和国水法》（2002年10月1日实施；2016年7月2日修订）； （8）中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； （9）中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》； （10）环境保护部文件（国环规环评〔2017〕4号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告； （11）云南省政府第l05号令《云南省建设项目环境保护管理规定》。 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）环境保护部文件（国环规环评〔2017〕4 号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告； （2）国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》； （3）环境保护部文件（生态环境部〔2018〕9号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》。 3、建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定 （1）云南顺测环保工程有限公司编制完成《腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目环境影响报告表》； （2）保山市生态环境局腾冲分局“关于对《腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目环境影响报告表》的环评批复”（腾环准〔2024〕3号）； 4、其他相关文件 （1）腾冲鼎力水泥制品有限公司固定污染源排污登记回执。 （2）云南速测环境科技有限公司的监测报告。 （3）其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据环境保护部文件（生态环境部〔2018〕9号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定，验收执行标准原则上采用建设项目环境影响评价阶段环境保护部门确认的环境保护标准，对已修订新颁布的环境保护标准应提出验收后按新标准进行达标考核的建议，参照本项目环境影响评价报告表中的评价适用标准，以及项目进行环评后国家已修订颁布的标准，本项目验收执行标准如下： 1、废水验收监测评价标准 项目验收执行标准与环评阶段一致，运营期产生的生产废水（设备冲洗废水和砂石清洗废水）经生产废水沉淀池处理后流入废水收集罐，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；食堂废水经隔油池预处理后再与其他的生活污水（包含如厕废水、淋浴废水和洗手废水等）经化粪池预处理后，再经污水处理站处理达标后流入废水收集罐，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；生产厂区内初期雨水经雨水沉淀池收集沉淀处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；本项目综合废水排放执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准中的较严格的标准限值。 表1-1 项目废水执行标准 序号; 项目; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工; 本项目执行标准. 1; pH; 6.0~9.0; 6.5~8.5; 工业用水水质标准. 2; 浊度（NTU）; ≤10; ≤10. 3; 色度（度）; ≤30; ≤30; /. 4; 生化需氧量（BOD5）（mg/L）; ≤10; ≤10. 阴离子表面活性剂（mg/L）; ≤0.5; ≤0.5. 5; 化学需氧量（COD）（mg/L）; /; ≤60; 工业用水水质标准. 6; 总磷（mg/L）; /; ≤1. 7; 粪大肠菌群（个/L）; /; ≤2000. 8; 氨氮（mg/L）; ≤8; ≤8; 城市杂用水 水质标准. 2、废气验收监测评价标准 （1）生产车间颗粒物废气： ①有组织粉尘废气：项目验收执行标准与环评阶段一致，项目运营期1#水泥电杆生产车间排气筒（DA001）及2#水泥电杆生产车间排气筒（DA002）有组织排放粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风设备排气筒中的颗粒物最高允许排放浓度标准。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”。 本项目共设置2根排气筒，排气筒周围200m半径范围内最高建筑物为位于本项目3#地块的办公生活区，高度约为8m；按照标准要求，排气筒高度应均为15m。具体标准值见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 生产过程; 生产设备; 污染物; 标准限值. 水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 颗粒物; ≤20mg/m3. ②无组织粉尘废气：项目验收执行标准与环评阶段一致，项目运营期产生的无组织排放粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物颗粒物无组织排放限值，具体标准限值见表1-3。 表1-3 废气污染物无组织排放限值 污染物项目; 标准限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; ≤0.5mg/m3; 即监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. ③食堂油烟：项目验收执行标准与环评阶段一致，项目运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型食堂油烟排放标准。具体标准值见表1-4。 表1-4 饮食业油烟排放标准 规模; 小型. 基准灶头数; ≥ 1，<3. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，<5.00. 对应排气罩总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. ④非甲烷总烃废气：项目验收执行标准与环评阶段一致，项目运营期脱模过程中将产生少量的非甲烷总烃废气，呈无组织排放，项目厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中的排放限值，具体标准限值见表1-5；厂界处浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中NMHC标准限值，具体标准限值见表1-6。 表1-5 厂区内非甲烷总烃废气排放标准（mg/m3） 污染物 项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放 监控位置. NMHC; 10mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 表1-6 厂界外非甲烷总烃废气排放标准（mg/m3） 污染物; 污染物排放监控位置; 排放限值. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. ⑤恶臭：项目验收执行标准与环评阶段一致，项目运营期化粪池、垃圾收集设施及污水处理站运行产生的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准中新建项目的二级标准，即臭气浓度≤20（无量纲），具体标准限值见表1-7。 表1-7 恶臭污染物无组织排放标准排放限值 污染物; 厂界标准值（mg/m3）. 臭气; 20（无量纲）. 3、噪声验收监测评价标准 项目验收执行标准与环评阶段不一致，项目位于腾冲市马站乡兴龙社区水马地，项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准限值见表1-8。 表1-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物验收监测评价标准 （1）项目验收执行标准与环评阶段一致，项目产生的一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 （2）项目验收执行标准与环评阶段一致，项目生产设备维护保养产生的废机油，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08。，危险废物在厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），并按照《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）进行处置。 |

表二

工程建设内容： 1、项目基本情况 （1）项目名称：腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目 （2）建设单位：腾冲鼎力水泥制品有限公司 （3）项目性质：新建 （4）建设地点：腾冲市马站乡兴龙社区水马地 （5）占地面积：5418.52m2 （6）项目投资：项目环评总投资440万元，其中环保投资45.82万元，占工程建设总投资10.4%；项目实际总投资440万元，其中环保投资47.12万元，占工程建设总投资10.7%。 （7）生产规模：年产水泥电杆9000根 2、项目建设内容 购置搅拌机、空压机、焊接机、行吊等生产设备及辅助设备，购买水泥、石子、钢筋等原辅料，建设两条水泥电杆生产线，两条生产线生产规模均为4500根，故2条生产线共形成年产水泥电杆9000根。环评与实际技术经济指标及其对比表见表2-1，具体工程组成对比表见表2-2。 表2-1 项目技术经济指标对比一览表 编号; 项目; 原环评情况; 实际情况; 变化情况. 1; 总占地面积; 5418.52m2; 5418.52m2; 与环评一致. 2; 总建筑面积; 3700m2; 3700m2; 与环评一致. 3; 水泥电杆; 9000根/a; 9000根/a; 与环评一致. 4; 总投资; 440元; 2000万元; 与环评一致. 5; 劳动定员; 10人; 10人; 与环评一致. 6; 工作制度; 240天; 240天; 与环评一致. 表2-2 验收项目建设内容一览表 工程 类别; 项目名称; 环评建设内容; 实际建设内容; 备注. 主体 工程; 生产 车间; 1#生产线; 1#生产车间1#地块的西侧，建筑面积为850m2，车间内从南侧至北侧设置的设备依次为台秤、人工筛网、搅拌机、液压机、弧焊机、空压机、大力剪刀、拉线盘制作设备、行吊、墩头机、张拉机、模具和离心机，并在车间配备相应的环保措施，用于水泥电杆的生产。本项目将对两座生产车间进行三面围挡处理; 1#生产车间1#地块的西侧，建筑面积为850m2，车间内从南侧至北侧设置的设备依次为台秤、人工筛网、搅拌机、液压机、弧焊机、空压机、大力剪刀、拉线盘制作设备、行吊、墩头机、张拉机、模具和离心机，并在车间配备相应的环保措施，用于水泥电杆的生产。本项目将对两座生产车间进行三面围挡处理; 与环评一致. 2#生产线; 2#生产车间位于3#地块的东侧，建筑面积为1150m2，车间内从西南侧至东北侧设置的设备依次为人工筛网、台秤、弧焊机、液压机、搅拌机、空压机、模具、张拉机、拉线盘制作设备、行吊、墩头机、裁筋机和离心机，并在车间配备相应的环保措施，用于水泥电杆的生产。本项目将对两座生产车间进行三面围挡处理; 2#生产车间位于3#地块的东侧，建筑面积为1150m2，车间内从西南侧至东北侧设置的设备依次为人工筛网、台秤、弧焊机、液压机、搅拌机、空压机、模具、张拉机、拉线盘制作设备、行吊、墩头机、裁筋机和离心机，并在车间配备相应的环保措施，用于水泥电杆的生产。本项目将对两座生产车间进行三面围挡处理. 成品堆场; 1#生产线; 1#水泥电杆成品堆场位于1#生产车间的西侧，占地面积为600m2、主要用于本项目的产品水泥电杆的堆存; 1#水泥电杆成品堆场位于1#生产车间的西侧，占地面积为600m2、主要用于本项目的产品水泥电杆的堆存; 与环评一致. 2#生产线; 2#水泥电杆成品堆场位于2#生产车间的东侧，占地面积为600m2、主要用于本项目的产品水泥电杆的堆存; 2#水泥电杆成品堆场位于2#生产车间的东侧，占地面积为600m2、主要用于本项目的产品水泥电杆的堆存. 原料库; 1#生产线; 1#生产线原料库位于1#生产车间的南侧，占地面积均约为150m2，主要用于项目沙、石料和袋装水泥的堆存。本项目将1#水泥电杆生产车间旁的现有露天原料堆场均改造为半封闭的原料库; 1#生产线原料库位于1#生产车间的南侧，占地面积均约为150m2，主要用于项目沙、石料和袋装水泥的堆存。本项目将1#水泥电杆生产车间旁的现有露天原料堆场均改造为半封闭的原料库; 与环评一致. 2#生产线; 2#生产线原料库位于2#生产车间的西侧，占地面积均约为150m2，主要用于项目沙、石料和袋装水泥的堆存。本项目将2#水泥电杆生产车间旁的现有露天原料堆场均改造为半封闭的原料库; 2#生产线原料库位于2#生产车间的西侧，占地面积均约为150m2，主要用于项目沙、石料和袋装水泥的堆存。本项目将2#水泥电杆生产车间旁的现有露天原料堆场均改造为半封闭的原料库. 辅助 工程; 办公室; 建筑面积为40m2，位于项目区3#地块西北侧；主要用于职工人员办公; 建筑面积为40m2，位于项目区3#地块西北侧；主要用于职工人员办公; 与环评一致. 宿舍及 食堂; 建筑面积共计140m2，位于项目区3#地块西北侧，其中食堂建筑面积为30m2、宿舍建筑面积为110m2；主要用于职工人员生活、住宿; 建筑面积共计140m2，位于项目区3#地块西北侧，其中食堂建筑面积为30m2、宿舍建筑面积为110m2；主要用于职工人员生活、住宿; 与环评一致. 厕所; 1间，建筑面积为6.0m2的水冲厕，位于3#地块西侧空地; 1间，建筑面积为6.0m2的水冲厕，位于污水处理站东侧; 位置发生变化，满足要求. 原辅料间; 建筑面积为15m2，位于项目区3#地块西北侧的办公生活区一层；主要用于脱模剂、液压油等原辅料的存放; 建筑面积为15m2，位于项目区3#地块西北侧的办公生活区一层；主要用于脱模剂、液压油等原辅料的存放; 与环评一致. 公用 工程; 供水; 来源于山泉水供给; 来源于山泉水供给; 与环评一致. 排水; 项目产生的生产废水（设备冲洗废水和砂石清洗废水）经生产废水沉淀池处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；食堂废水经油水分离器预处理后再与其他的生活污水（包含如厕废水、淋浴废水和洗手废水等）排入化粪池进行预处理后，再经污水处理站处理达标后流入废水收集池，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；厂内初期雨水通过雨水收集池收集后，流入雨水沉淀池沉淀处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排; 项目产生的生产废水（设备冲洗废水和砂石清洗废水）经生产废水沉淀池处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；食堂废水经隔油池预处理后再与其他的生活污水（包含如厕废水、淋浴废水和洗手废水等）排入化粪池进行预处理后，再经污水处理站处理达标后流入废水收集罐，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；厂内初期雨水通过雨水收集池收集后，流入雨水沉淀池沉淀处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排; 与环评相比，实际建设为隔油池，且容积比环评更 大，满足要求. 供电; 由腾冲市马站乡兴龙社区供电系统供给，供电能力强，能满足项目生产生活用电需求; 由腾冲市马站乡兴龙社区供电系统供给，供电能力强，能满足项目生产生活用电需求; 与环评一致. 消防; 厂区内配备相关灭火器等消防器材; 厂区内配备相关灭火器等消防器材; 与环评一致. 环保 工程; 废水; 油水 分离器; 1个，位于项目区食堂内，容积为0.2m3，用于收集、预处理食堂废水; 建设1个容积为1m3的隔油池，位于项目食堂北侧; 与环评相比，实际建设为隔油池，且容积比环评更大，满足要求. 生产 废水沉淀池; 共建设两座，一座位于1#生产车间内的东北角，另一座位于2#生产车间内的东侧，两座生产废水沉淀池容积均为2.5m3，用于收集冲洗废水，沉淀后雨天暂存，晴天用于生产用水及厂区洒水降尘; 共建设两座，一座位于1#生产车间内的东南角，另一座位于2#生产车间内的东侧，两座生产废水沉淀池容积均为2.5m3，用于收集冲洗废水，沉淀后雨天暂存，晴天用于生产用水及厂区洒水降尘; 与环评一致. 雨水 沉淀池; 共建设两座，一座位于1#地块的西侧空地，容积为30m3，用于收集处理1#地块和2#地块的初期雨水；另一座位于2#成品堆场东北侧，容积为20m3，用于收集处理3#地块的初期雨水; 共建设两座，一座位于1#地块的东侧空地，容积为30m3，用于收集处理1#地块和2#地块的初期雨水；另一座位于2#成品堆场东侧，容积为20m3，用于收集处理3#地块的初期雨水; 与环评一致. 化粪池; 1座，位于3#地块污水处理站西侧，容积为2m3，用于处理项目区的生活污水; 1座，位于厕所西侧，容积为2m3，用于处理项目区的生活污水; 满足要求. 污水 处理站; 1座，处理规模为2.0m3/d，位于3#地块的办公生活区南侧，采用“混凝沉淀+A/O”处理工艺，用于收集食堂废水和其他的生活污水（包含如厕废水、淋浴废水和洗手废水等）; 1座，处理规模为2.0m3/d，位于3#地块的办公生活区西侧，采用“混凝沉淀+A/O”处理工艺，用于收集处理食堂废水和其他的生活污水（包含如厕废水、淋浴废水和洗手废水等）; 满足要求. 废水收集池; 1座，容积为10.0m3，位于3#地块的污水处理站南侧，用于收集处理达标后的生活污水; 5个废水收集罐，容积均为2.0m3，总容积为10.0m3，位于3#地块的污水处理站西侧，用于收集处理达标后的废水; 满足要求. 废气; 抽油 烟机; 1台，位于食堂内，用于处理食堂油烟; 1台，位于食堂内，用于处理食堂油烟; 与环评一致. 1#生产车间投料和搅拌废气; 于1#生产车间的搅拌机设置1套集气罩（收集效率为90%），于1#生产车间西南侧设置1台布袋除尘器（编号为1#，去除效率为99%，风机风量为1500m3/h）+15m高排气筒（编号为DA001，内径为0.3m）高空排放; 于1#生产车间的搅拌机设置1套集气罩（收集效率为90%），于1#生产车间西南侧设置1台布袋除尘器（编号为1#，去除效率为99%，风机风量为1500m3/h）+15m高排气筒（编号为DA001，内径为0.3m）高空排放; 与环评一致. 2#生产车间投料和搅拌废气; 于2#生产车间的搅拌机设置套集气罩（收集效率为90%），于2#生产车间东南侧设置的1台布袋除尘器（编号为2#，去除效率为99%，风机风量为1500m3/h）+15m高排气筒（编号为DA002，内径为0.3m）高空排放; 于2#生产车间的搅拌机设置套集气罩（收集效率为90%），于2#生产车间南侧设置的1台布袋除尘器（编号为2#，去除效率为99%，风机风量为1500m3/h）+15m高排气筒（编号为DA002，内径为0.3m）高空排放; 满足要求. 固废; 粉尘处理措施; 原料库进行半封闭、生产车间进行三面围挡。原料库内的原料采用防尘网进行遮盖并进行洒水降尘，产生的卸料废气、原料堆场扬尘废气、筛分废气等废气采用洒水降尘措施; 原料库进行半封闭、生产车间进行三面围挡。原料库内的原料采用防尘网进行遮盖并进行洒水降尘，产生的卸料废气、原料堆场扬尘废气、筛分废气等废气采用洒水降尘措施; 与环评一致. 生活 垃圾; 项目区内设置密闭式垃圾收集桶，收集后定期由职工运至马站乡的垃圾收集中心，由马站乡垃圾收集中心统一清运处置; 项目区内设置密闭式垃圾收集桶，收集后定期由职工运至马站乡的垃圾收集中心，由马站乡垃圾收集中心统一清运处置; 与环评一致. 一般固废间; 1间，位于3#地块西北的办公生活区1层，利用已建闲置空房进行改造，建筑面积为15m2；主要用于废包装袋、不合格品等一般固体废物的存放; 1间，位于3#地块西北的办公生活区1层，利用已建闲置空房进行改造，建筑面积为15m2；主要用于废包装袋、不合格品等一般固体废物的存放; 与环评一致. 危废 暂存间; 1间，利用已建闲置空房进行改造，建筑面积为10m2；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行改造，设置明显标识标牌，地面做防渗处理；危废暂存间用于收集暂存废机油、废机油桶等危险废物，定期交由有资质单位进行处置；项目产生的危险废物废机油采用密封桶进行密闭存放，由专人负责，需定期检查其密封等性能; 1间，利用2#地块已建闲置空房进行改造，建筑面积为10m2；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行改造，设置明显标识标牌，地面做防渗处理；危废暂存间用于收集暂存废机油、废机油桶等危险废物，定期交由云南立天环保科技有限公司进行处置；项目产生的危险废物废机油采用密封桶进行密闭存放，由专人负责，需定期检查其密封等性能; 与环评一致. 储运及 依托工程; 道路; 施工期及运营期物料运输依托项目区内现有道路（3m宽的土路）; 依托项目区内现有道路（3m宽的土路）; 与环评一致. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 本项目主要生产设备一览表 序号; 环评情况; 实际情况; 变化情况. 名称; 数量; 单位; 名称; 数量; 单位. 1; 搅拌机; 2; 台; 搅拌机; 2; 台; 与环评一致. 2; 液压机; 2; 台; 液压机; 2; 台; 与环评一致. 3; 空压机（皮带式）; 2; 台; 空压机（皮带式）; 2; 台; 与环评一致. 4; 模具; 11; 套; 模具; 11; 套; 与环评一致. 5; 张拉机; 2; 台; 张拉机; 2; 台; 与环评一致. 6; 裁筋机; 1; 台; 裁筋机; 1; 台; 与环评一致. 7; 行吊; 2; 台; 行吊; 2; 台; 与环评一致. 8; 离心机; 2; 台; 离心机; 2; 台; 与环评一致. 9; 墩头机; 2; 台; 墩头机; 2; 台; 与环评一致. 10; 弧焊机; 2; 台; 弧焊机; 2; 台; 与环评一致. 11; 拉线盘制作设备; 2; 台; 拉线盘制作设备; 2; 台; 与环评一致. 12; 台秤; 2; 台; 台秤; 2; 台; 与环评一致. 13; 人工筛网; 2; 张; 人工筛网; 2; 张; 与环评一致. 4、产品方案 本项目具体产品方案见表2-4、详细产品方案见表2-5。 表2-4 项目销售规模及产品方案一览表 序号; 环评情况; 实际情况; 变化情况. 产品名称; 生产规模; 产品名称; 生产规模. 1; 水泥电杆; 9000根/a; 水泥电杆; 9000根/a; 与环评一致. 表2-5 项目详细产品方案一览表 序号; 产品名称; 型号; 年产量（根）; 产品质量标准; 备注. 1; 水泥电杆; Φ270*18m; 700; 《环形混凝土电杆》（GB/T4623-2014）; /. 2; 水泥电杆; Φ270*15m; 800; /. 3; 水泥电杆; Φ270*12m; 500; /. 4; 水泥电杆; Φ190*18m; 700; /. 5; 水泥电杆; Φ190*15m; 700; /. 6; 水泥电杆; Φ190*12m; 800; /. 7; 水泥电杆; Φ190*10m; 800; /. 8; 水泥电杆; Φ150*10m; 1000; /. 9; 水泥电杆; Φ150*9m; 2000; /. 10; 水泥电杆; Φ150*8m; 500; /. 11; 水泥电杆; Φ150*7m; 500; /. 合计; 9000; /. 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为10人，年工作日240天，每天工作8小时。 6、项目投资 项目环评总投资440万元，其中环保投资45.82万元，占工程建设总投资10.4%；项目实际总投资440万元，其中环保投资约47.12万元，占工程建设总投资10.7%。经现场调查核实环保投资明细见表2-6。 表2-6 项目环保投资一览表 项目; 原环评治理措施及估算投资; 实际治理措施及估算投资; 投资变化（万元）. 治理措施; 投资 （万元）; 治理措施; 投资（万元）. 施工期; 大气防治措施; 材料覆盖、洒水降尘; 0.3; 材料覆盖、洒水降尘; 0.3; 0. 噪声防治措施; 选用低噪设备; 0.5; 选用低噪设备; 0.5; 0. 废水防治措施; 临时废水沉淀池（1个，容积为1.0m3）; 0.5; 临时废水沉淀池（1个，容积为1.0m3）; 0.5; 0. 临时排水沟; 0.1; 临时排水沟; 0.1; 0. 固废防治措施; 建筑垃圾收集及处理; 1.0; 建筑垃圾收集及处理; 1.0; 0. 运 营 期; 废气防治措施; 原料库进行三面围挡并盖设顶棚、生产车间进行三面围挡处理; 计入主体工程; 原料库进行三面围挡并盖设顶棚、生产车间进行三面围挡处理; 计入主体 工程; /. 洒水降尘; 1.0; 洒水降尘; 2.0; +1.0. 1#生产车间配备集气罩+1套布袋除尘器+15m排气筒（DA001）; 3.5; 1#生产车间配备集气罩+1套布袋除尘器+15m排气筒（DA001）; 4.5; +1.0. 2#生产车间配备集气罩+1套布袋除尘器+15m排气筒（DA002）; 3.5; 2#生产车间配备集气罩+1套布袋除尘器+15m排气筒（DA002）; 4.5; +1.0. 废水防治措施; 油水分离器（1个，容积为0.2m3）; 0.2; 隔油池（1个，容积为0.2m3）; 0.5; +0.3. 污水处理站（1座，处理规模为2m3/d）; 6.0; 污水处理站（1座，处理规模为2m3/d）; 7.0; +1.0. 化粪池（1座，容积为2m3）; 1.0; 化粪池（1座，容积为2m3）; 1.5; +0.5. 应急事故池（1座，容积为1m3）; 0.3; 应急事故罐（1座，容积为1m3）; 0.5; +0.2. 生产废水沉淀池（2座，容积均为2.5m3）; 1.5; 生产废水沉淀池（2座，容积均为2.5m3）; 1.0; -0.5. 废水收集池（1座，容积为10.0m3）; 3.0; 废水收集罐（5个，容积均为2.0m3）; 0.8; -2.2. 雨水沉淀池（2座，容积分别为30m3、20m3）; 15; 雨水沉淀池（2座，容积分别为30m3、20m3）; 13; -2. 雨污分流管网; 计入主体工程; 雨污分流管网; 计入主体 工程; /. 固废防治措施; 生活垃圾桶 （若干）; 0.2; 生活垃圾桶 （若干）; 0.2; 0. 危废暂存间（1间），利用现有闲置房间改造; 1.0; 危废暂存间（1间），利用现有闲置房间改造; 1.0; 0. 固体废物分类收集、暂存及委托处理; 1.0; 固体废物分类收集、暂存及委托处理; 2.0; +1.0. 食堂垃圾桶2个; 0.02; 食堂垃圾桶 2个; 0.02; 0. 噪声防治措施; 设备安装减振 基础; 2.0; 设备安装减振 基础; 2.0; 0. 限速慢行及禁止鸣笛标志牌; 0.2; 限速慢行及禁止鸣笛标志牌; 0.2; 0. 防渗措施; 污水处理站等进行防渗; 计入固废措施投资; 污水处理站等进行防渗; 计入固废措施投资; /. 生活区及加工车间地面进行硬化处理; 计入主体工程; 生活区及加工车间地面进行硬化处理; 计入主体工程; /. 其他; 环境管理、运行维护费用; 4.0; 环境管理、运行维护费用; 4.0; 0. 总计; ——; 45.82; ——; 47.12; +1.3. 7、项目周边主要环境保护目标及平面布置 （1）项目周边不存在大气环境和声环境保护目标，地表水环境保护目标见表2-7。 表2-7 地表水环境保护目标一览表 保护 因素; 保护目标 名称; 相对厂址方向; 相对厂界距离; 环境功能区; 保护要求. 地表水环境; 小榨河; 1#地块的北侧和2#地块的北侧、东侧和南侧、3#地块的西侧和北侧; 距离最近地块（1#地块）3.5m; 开发利用程度较低; 按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行保护. （2）项目总平面布置 项目共分为三个地块，呈西至东分布，从西至东依次为1#地块、2#地块和3#地块，其中1#地块主要由原料库、生产车间、成品堆场等组成，生产车间内生产设备布置合理；2#地块主要为闲置的房间及危废暂存间；3#地块分为生产区域及办公生活区，办公生活区位于3#地块的西北部，共两层，上层主要为办公室及宿舍，下层主要是厨房、一般固废暂存间、原料库及宿舍等；生产区域从西至东依次为原料库、生产车间和成品堆场，生产车间内生产设备布置合理。于3#地块污水处理站东侧新建的水冲厕，主要用于项目人员如厕，产生的如厕废水经管道接至新建的1座容积为2m3的化粪池预处理后，再接至污水处理站（处理规模为2m3/d）进行处理，整个项目区布局合理。 8、工程变动情况 依据项目实际情况，实际工程与环评设计有一定出入，具体变化内容为：①食堂污水处理设施由设计的1个容积为0.2m3的油水分离器变更为1个容积为1m3的隔油池；②化粪池与污水处理站建设位置发生变化，但均在用地范围内，且容积未发生变化，具体内容见表2-2；但项目总体工程、生产规模、生产工艺及产品基本与环评报告及其批复一致，均满足环评预期要求。通过与生态环境部办公厅文件《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）中重大变动清单的对比分析可知，本项目无重大变动情况，可正常纳入竣工环境保护验收管理。具体见表2-8。 表2-8 本项目与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照分析表 污染影响类建设项目重大变动清单（试行）中规定的重大变动情况; 本项目情况; 是否属于重大变动. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目实际开发、使用功能与环评设计一致，未发生变化。; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 项目环评设计年产水泥电杆9000根，实际与环评一致，规模未增大。; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 本项目运营期不涉及第一类污染物，且无废水外排。; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或存储能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目位于腾冲市马站乡兴龙社区水马地，项目所在区域为环境质量达标区。实际生产规模与环评一致，且按环评要求采取相应的废气防治措施，不存在因生产规模增大、导致污染物排放量增加的情况。; 不属于. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置情况）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目建设地点与环评选址一致；根据环评，项目无需设置环境防护距离。; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥 发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目没有新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化的情况。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目物料运输、装卸、贮存方式等均与环评设计一致，无变化；不存在以上情况变化导致大气污染物无组织排放量增加的情况。; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染物防治措施变化，导 致6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染物防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目废气污染物防治措施均与环评要求一致，食堂废水处置措施由油水分离器变更为隔油池、化粪池与污水处理站位置发生改变、废水收集池改为废水收集罐；不存在因废气、废水防治措施变化造成大气污染物排放量增加的情况。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 项目实际无新增废水直接排放口，项目生产废水（设备冲洗废水和砂石清洗废水）经生产废水沉淀池处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；食堂废水经油水分离器预处理后再与其他的生活污水（包含如厕废水、淋浴废水和洗手废水等）排入化粪池进行预处理后，再经污水处理站处理达标后流入废水收集罐，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；初期雨水经雨水沉淀池处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排，与环评要求一致。; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 项目设置2个排气筒及有组织废气排放口，废气排放方式与环评要求一致。; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 项目噪声、土壤及地下水污染防治措施与环评要求一致，无不利环境影响加重的情况。; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单 位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 项目固体废物利用处置方式均与环评要求一致。; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 项目环境风险防范措施与环评要求一致。; 不属于.

能源消耗及水量平衡： 1、原辅料消耗 项目主要原辅料消耗情况见表2-9。 表2-9 原辅料消耗情况 序号; 名称; 单位; 年数量; 备注. 原辅料. 1; 水泥; t/a; 2215; 外购，采用不低于425#硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥. 2; 砂; t/a; 3565; 外购，采用中粗砂. 3; 碎石; t/a; 5770; 外购，采用本地产的机碎碎石，质地坚固，软弱颗粒含量不大于3%，针片状颗粒含量不大于10%。. 4; 钢筋; t/a; 3800; 外购. 5; 冷拔低碳钢丝; t/a; 0.25; 外购，7m～10m采用φ3冷拔低碳钢丝；10m～18m采用φ5冷拔低碳钢丝. 6; 法兰; 个/a; 5800; 外购；约29t/a. 7; 焊条; t/a; 1.25; 外购. 8; 脱模油; t/a; 1; 外购. 9; 机油; t/a; 0.2; 外购. 燃料及能源消耗. 1; 水; t/a; 1622.4; 来源于山泉水. 2; 电; 万千瓦/年; 45; 马站乡供电管网供给. 2、本项目水量平衡 本项目运营期间用水主要为生活用水、生产用水。 根据我公司水量统计，项目2025年1月、2月、3月的用水量分别为202.5m3、203m3、202.8m3。本次核算取最大用水量203m3，折算每天用水量为6.76m3/d，其中生活用水约1m3/d；生产用水约5.76m3/d：其中混凝土拌合用水3.76m3/d，全部损耗，设备清洗用水和砂石清洗用水均为1m3/d（共计2m3/d）。 项目生产废水（设备冲洗废水和砂石清洗废水）经生产废水沉淀池处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；食堂废水经隔油池预处理后与其他的生活污水（包含如厕废水、淋浴废水和洗手废水等）接管至化粪池预处理后，再经污水处理站处理达标后流入废水收集罐，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；初期雨水经雨水沉淀池处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排。 项目水平衡见图2-1。 化粪池（2m3） 0.85 厂内污水处理站（2m3/d） 损耗0.12 其他生活用水 0.68其他生活污水 0.8 水 0.17 损耗0.03 隔油池（1.0m3） 0.85 0.17 食堂污水 食堂用水 0.2 水 6.76 水 3.76 全部进入产品 混凝土 拌合用水 3.76水 损耗0.2 0.8 1 水 设备冲洗用水 生产废水沉淀池（两座，容积均为2.5m3） 1.7 废水收集罐 （容积为10.0m3） 损耗0.2 0.9 1 水 砂石清洗用水 12.23 全部损耗 2.55 备注：洒水降尘用水优先考虑雨天暂存的初期雨水 雨天暂存初期的雨水 9.68雨水 洒水降尘用水 图2-1 项目水量平衡图（单位：m3/d）

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）： 1、水泥电杆生产工艺流程及产污流程图 根据水泥电杆的生产流程顺序将生产工艺分述如下。项目运营期工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 项目运营期水泥电杆流程及产污节点示意图 本项目为水泥电杆生产项目，生产工艺流程及产污环节说明如下： ①原料前期准备：外购的砂需员工使用人工筛网进行过筛，同时，为保证产品质量，外购的碎石和过筛后的砂将进行清洗。随后，按照不同型号的电杆需要的不同的配合比（配合比详见表2-5）对碎石、砂、水泥和水进行计量，本项目采用人工使用台秤进行称重的方式进行计量。此过程将产生过筛废气G1、碎石清洗废水W1和砂清洗废水W2、废水泥包装袋S1； ②投料搅拌：将按照一定配合比计量好后的原料投入搅拌机料斗中进行搅拌，搅拌机需定期进行清洗。此过程将产生投料废气G2、搅拌废气G3、搅拌机运行产生的噪声N1、搅拌机清洗废水W3； ③钢筋笼制作：外购的钢筋根据不同型号的电杆需要不同长度的钢筋采用切割机进行定长切割，切好后采用墩头机对钢筋进行墩头处理（主要作用为使用压力使钢筋的端头变粗），然后再利用专用机床对墩粗段进行套丝（冷拔低碳钢丝，对应相同型号的水泥电杆），利用带内螺纹的连接套筒将钢筋连接起来。主筋结构处理好后布设至模具中，同时将钢筋架力圈焊在主筋内侧（采用弧焊机焊接，焊接材料为焊条）。此过程将产生切割废料S2和切割设备噪声N2、墩头设备噪声N3、焊接废气G4和焊接设备噪声N4； ④装模布料：钢筋笼布设至模具中后将拌和好的混凝土装入模具中； ⑤合模张拉：布料完成后，应对上下钢模合缝处进行清理，并加上防漏浆垫条方可进行合模，在确认无封口时，方可加紧紧固合口螺栓。合模好后采用张拉机对模内的钢筋进行张拉处理，此过程将产生张拉设备噪声N5； ⑥离心成型：将张拉好后的电杆模采用行吊吊至离心机的机座上进行离心成型处理，离心过程将会产生少量的水泥浆，此部分泥浆通过沉淀池收集后，回用于水泥电杆的生产。离心机每天需进行清洗，此过程将产生设备运行噪声N6、水泥浆S3和离心机清洗废水W4； ⑦脱模：离心成型后的电杆构件进行静停一定时间后将进行脱模，脱模时需使用少量的脱模剂，混凝土强度应注意电杆温度和环境温度的差异，防止构件表面出现因降温面引缩的裂纹，此过程将产生少量的废气非甲烷总烃G5； ⑧检验：脱模后的成品需进行进一步的检验，合格成品堆放至成品堆放区，产生的不合格品S4作为废品处理； ⑨自然养护：堆放至成品堆放区的水泥电杆应进行一段时间的自然养护后再进行外售。 2、项目拉线盘生产工艺流程及产污流程图： 图2-3 项目运营期拉线盘制作流程及产污节点示意图 拉线盘工艺流程及产污环节简述： ①钢筋定长裁剪：钢筋按照拉线盘规格进行定长裁剪，与水泥电杆钢筋定长裁剪的方式一致，因此拉线盘的钢筋定长裁剪工序不再单独分析产生的污染物； ②模内布筋：在拉线盘制作设备的模具中布设已经裁剪好的钢筋，此过程不产生任何污染物； ③装模布料、合模：将制作水泥电杆时搅拌好的混凝土布至已布设好钢筋的拉线盘制作设备模具中，布设完后进行合模，此过程不产生污染物； ④振荡离心成型：合模好后，进行振荡离心，采用电能进行功能，使拉线盘成型；此过程将产生设备噪声N7和拉线盘制作设备清洗废水W5； ⑤脱模：成型后的拉线盘模使用脱模油进行人工脱模，此过程将产生废气非甲烷总烃G6； ⑥自然养护、成品外售：成品拉线盘堆存至成品堆放区，进行自然养护，待与水泥电杆进行外售；此过程不会产生污染物。 3、项目生活办公产污环节 项目运营期产生的污染物主要为职工人员产生的生活污水和生活垃圾；食堂废水、隔油池油污；车辆进出产生的废气和噪声；固废收集设施产生的恶臭；污水处理站产生恶臭和污泥等。运营期生活过程产污示意图见图2-4。 图2-4 项目运营期产污示意图

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 施工期主要污染工序 本项目施工期已结束，施工环境影响随之消失。项目施工期已严格按照“三同时”要求，认真落实“报告表”中所提出对各项污染物处理及其设施建设的相关要求进行施工。本项目在施工过程中未收到相关环境影响投诉，未发生环境污染事件及扰民现象，对周边单位及居民影响不大。 运营期主要污染工序 1、废气 项目运营期主要大气污染物包括粉尘、食堂油烟、运输车辆产生的废气、脱模废气以及化粪池、污水处理站和垃圾收集设施产生的恶臭等。 ①原料卸料粉尘、原料堆存扬尘粉尘废气 项目在原料卸料及原料堆场堆存原料时将会产生少量的粉尘废气，主要污染物为颗粒物废气，呈无组织排放，经采取三面围挡及洒水降尘措施后，排放量小，对周围环境影响较小。 经监测结果表明，项目厂界的无组织废气颗粒物排放浓度可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物颗粒物无组织排放限值。 ②筛砂废气 项目外购的砂需通过人工采用筛网的方式进行过筛，在砂过筛过程将产生废气颗粒物。呈无组织排放，经采取三面围挡及洒水降尘措施后，排放量小，对周围环境影响较小。 经监测结果表明，项目厂界的无组织废气颗粒物排放浓度可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物颗粒物无组织排放限值。 ③投料和搅拌粉尘废气 A.1#生产车间投料和搅拌粉尘废气 项目在投料和搅拌过程中将会产生一定量的粉尘废气，项目设置了集气罩（收集效率为90%）进行收集，收集后接管至1套布袋除尘器进行处置（处理效率为99%、风机风量为1500m3/h），处置后采用1根15m高的排气筒（编号为DA001）进行高空排放。 经监测结果表明，项目1#生产车间排气筒废气排放浓度可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风设备排气筒中的颗粒物最高允许排放浓度标准。 B.2#生产车间投料和搅拌粉尘废气 项目在投料和搅拌过程中将会产生一定量的粉尘废气，项目设置了集气罩（收集效率为90%）进行收集，收集后接管至1套布袋除尘器进行处置（处理效率为99%、风机风量为1500m3/h），处置后采用1根15m高的排气筒（编号为DA002）进行高空排放。 经监测结果表明，项目2#生产车间排气筒废气排放浓度可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风设备排气筒中的颗粒物最高允许排放浓度标准。 ④食堂油烟废气 办公生活区设置有一个职工食堂，供员工就餐。食堂在进行炒菜、油炸食品等烹饪活动时会产生油烟，油烟产生量很少，且项目使用的能源为电能，属于清洁能源，可大量减少大气污染物的排放。根据现场调查，食堂设置有1台抽油烟机，食堂油烟废气经抽油烟机收集后通过烟道引至室外排放，经大气扩散、稀释后，对周边环境影响较小。 ⑤脱模废气 项目水泥电杆模和拉线盘模的脱模过程中将使用外购的脱模油，主要成分为工业白油、脱模粉等，在使用过程中将产生一定量的废气，主要污染物为非甲烷总烃。产生量小，且在车间内进行，呈无组织排放。 经监测结果表明，项目厂界无组织废气NMHC废气排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中NMHC排放标准限值要求。 ⑥运输车辆废气 运输车辆产生的废气主要来源于燃油运输车辆工作过程中产生的尾气，其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及CHx等。项目运输车辆较少，加之项目区周围地势开阔，通过自然扩散、稀释，对周边环境影响较小。 ⑦化粪池、污水处理站恶臭及垃圾收集设施 项目化粪池、污水处理站及垃圾收集设施在运行过程中会产生一定的恶臭气体，呈无组织排放，主要污染物为氨、硫化氢、臭气、甲硫醇等。化粪池设置为地埋式、污水处理站设置为密闭式、垃圾收集设施密闭，产生的恶臭经空气扩散后对环境影响较小。 项目大气污染物产生及排放情况见表3-1。 表3-1 项目大气污染产生及排放情况 废气 名称; 来源; 污染物 种类; 排放 方式; 治理设施; 设计指标. 1#生产车间投料和搅拌粉尘废气; 投料和搅拌 工序; 颗粒物; 有组织; 废气通过风机（风量1500m3/h）+1套布袋除尘（去除效率为99%）+1根15m高的排气筒（编号为DA001）呈有组织排放; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风设备排气筒中的颗粒物最高允许排放浓度标准. 2#生产车间投料和搅拌粉尘废气; 投料和搅拌 工序; 颗粒物; 有组织; 废气通过风机（风量1500m3/h）+1套布袋除尘（去除效率为99%）+1根15m高的排气筒（编号为DA002）呈有组织排放; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风设备排气筒中的颗粒物最高允许排放浓度标准. 原料卸料粉尘、原料堆存扬尘 粉尘 废气; 原料卸料机原料堆场堆存 原料; 颗粒物; 无组织; 三面围挡及洒水降尘措施; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物颗粒物无组织排放限值. 筛砂 废气; 人工采用筛网筛砂; 颗粒物; 无组织; 三面围挡及洒水降尘措施; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物颗粒物无组织排放限值. 脱模 废气; 脱模 工序; 非甲烷总烃; 无组织; 构筑物阻隔、空气扩散稀释; 项目厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中的排放限值，厂界处浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中NMHC标准限值. 恶臭; 污水处理站、化粪池、垃圾收集设施 恶臭; 臭气 浓度; 无组织; 化粪池为地埋式、污水处理站设置为密闭式；垃圾收集设施密闭; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新建项目标准. 油烟; 食堂; 油烟; 无组织; 抽油烟机; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关限值. 汽车 尾气; 进出 车辆; CO、HC、NOx; 无组织; 自然扩散、空气稀释及绿化吸收; 对大气环境影响较小. 2、废水 本项目运营期废水主要是职工人员产生的生活污水、生产废水和初期雨水。水量平衡分析，项目用水量为6.76m3/d，废水产生量约为2.55m3/d、初期雨水产生量为9.68m3。 根据现场踏勘，本项目设置1个容积为1m3的隔油池、1个容积为2m3的化粪池、1个处理规模为2m3/d的一体化污水处理站、两个容积均为2.5m3的生产废水沉淀池、5个容积均为2m3的废水收集罐（总容积为10m3）和2个初期雨水沉淀池（容积分别为30m3、20m3），能够满足废水的处理要求。 项目生产废水（设备冲洗废水和砂石清洗废水）经生产废水沉淀池处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；食堂废水经隔油池预处理后与其他的生活污水（包含如厕废水、淋浴废水和洗手废水等）接管至化粪池预处理后，再经污水处理站处理达标后流入废水收集罐，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；初期雨水经雨水沉淀池处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排。 经监测结果表明，生活污水经设置的污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准中的较严格的标准限值。 项目水污染物实际处置及排放情况见表3-2。 表3-2 项目废水治理措施及排放情况 污染种类; 来源; 污染物种类; 排放规律; 产生量; 排放量; 治理 措施; 工艺及处理 能力; 排放去向. 生活废水; 职工人员; CODCr、BOD5、氨氮等; 间歇; 0.85m3/d; 0.85m3/d; 隔油池、化粪池及一体化污水处理站; 1个容积为1m3的隔油池、1个容积为2.0m3的化粪池及1个处理规模为2m3/d的一体化污水处理站; 项目产生的食堂废水经隔油池预处理后，再与其他生活污水一同泵至化粪池进行处理，处理后再通过一体化污水处理站处理达标后，雨天暂存至废水收集罐，晴天全部回用于厂区洒水降尘。. 生产废水; 设备冲洗废水; 间歇; 0.8m3/d; 0.8m3/d; 生产废水沉淀池; 两座生产废水沉淀池，容积均为2.5m3; 生产废水排入生产废水沉淀池，处理后雨天暂存，晴天全部回用于厂区洒水降尘。. 砂石清洗废水; 间歇; 0.9m3/d; 0.9m3/d. 项目废水处理排放流程见图3-1。 图3-1 项目废水处理排放流程图 3、噪声 项目运营期噪声主要来源于搅拌机、液压机、空压机、裁筋机和离心机等生产及辅助生产设备运行产生的噪声以及运输车辆的交通噪声。 项目设备运行噪声通过采用低噪型设备、合理布置、构筑物阻隔、距离衰减、加强管理，定期维护保养，空气吸收后对项目周围声环境的影响不大；汽车进出项目区时会产生交通噪声，为瞬时性、间断性排放，为减少交通噪声影响，对于进入项目区的车辆，项目方应加强车辆停放管理，并设置禁鸣标志，避免随意鸣笛；项目区过往车辆产生的噪声经绿化吸收、距离衰减后汽车进出噪声对项目自身和外环境的影响可接受。 根据监测结果表明，项目厂界噪声、车辆噪声及设备噪声等源强经墙体阻隔声、距离衰减及绿化吸收后，项目区厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，可达标排放。 4、固体废弃物 项目主要固体废弃物为生活垃圾、包装废料、隔油池油污、不合格品、废布袋、废机油等。 生活垃圾通过垃圾桶收集后，定期由职工运至马站乡的垃圾收集中心，由马站乡垃圾收集中心统一清运处置；包装废料统一收集后暂存至一般固废间，定期进行外售；餐厨垃圾统一收集后暂存于食堂内，同生活垃圾清运至马站乡的垃圾收集中心，再由马站乡垃圾收集中心统一清运处置；隔油池油污由项目工作人员定期清掏，同生活垃圾清运至马站乡的垃圾收集中心，再由马站乡垃圾收集中心统一清运处置；化粪池及污水处理站污泥由项目区工作人员定期清掏用于周边农地施肥；生产废水沉淀池沉渣定期清掏并运至当地环卫部门指定地点统一处置；雨水沉淀池沉渣定期清掏并运至当地环卫部门指定地点统一处置；不合格品将作为废品外售，由其他水泥制品企业（例如水泥制砖类企业等）进行回收利用；布袋除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘以及洒水降尘粉尘及时清理统一收集后全部作为原料回用于水泥电杆生产；布袋除尘器废布袋由环保设施供应厂家定期更换后带走；水泥浆及时清理后将直接回用于水泥电杆的生产；废机油及废机油桶暂存于危废暂存间，委托云南立天环保科技有限公司定期清运、处置。 项目固体废弃物具体产生及处置情况见表3-3。 表3-3 固体废物产生及处置情况 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 处理处置方式. 环评; 实际; 环评要求; 实际建设. 1; 生活垃圾; 1.344; 1.35; 收集后定期由职工运至马站乡的垃圾收集中心，由马站乡垃圾收集中心统一清运处置; 收集后定期由职工运至马站乡的垃圾收集中心，由马站乡垃圾收集中心统一清运 处置. 2; 包装废料; 0.01; 0.01; 统一收集后外售; 统一收集后外售. 3; 不合格品; 0.2; 0.2; 外售; 外售. 4; 餐厨垃圾; 0.48; 0.5; 清运至当地环卫部门指定地点统一处置; 清运至当地环卫部门指定地点统一处置. 5; 隔油池油污; 0.0072; 0.01; 由工作人员定期清掏后同生活垃圾一起处置; 由工作人员定期清掏后同生活垃圾一起 处置. 6; 化粪池及污水处理站 污泥; 0.281; 0.35; 污泥委托附近村民定期清掏用于周边农地施肥; 由工作人员定期清掏后用于周边农地施肥. 7; 生产废水 沉淀池沉渣; 0.8064; 0.85; 定期清运至当地环卫部门指定地点统一处置; 定期清运至当地环卫部门指定地点统一 处置. 8; 雨水沉淀池沉渣; 1.3246; 1.35; 定期清运至当地环卫部门指定地点统一处置; 定期清运至当地环卫部门指定地点统一 处置. 9; 水泥浆; 7.2; 7.5; 及时清理后回用于生产; 及时清理后回用于 生产. 10; 布袋除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘以及洒水降尘粉尘; 1.7338; 1.7338; 回用于生产; 回用于生产. 11; 废布袋; 0.3; 0.3; 由环保设施供应单位更换并带走; 由环保设施供应单位更换并带走. 12; 废机油; 0.02; 0.02; 定期交由有资质单位处置; 定期交由有资质单位处置. 13; 废机油桶; 0.05; 0.05; 定期交由有资质单位处置; 定期交由有资质单位处置.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环境影响报告表主要结论与建议 腾冲鼎力水泥制品有限公司于2023年3月委托云南顺测环保工程有限公司编制完成《腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目环境影响报告表》，其主要结论与措施要求、建议如下： （1）主要结论 腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目，位于云南省保山市腾冲市马站乡兴龙社区，项目属于水泥制品制造项目，符合国家产业政策及相关规划、选址合理。项目的建设具有明显的环境效益、经济效益和社会效益，工程实施对提高地区经济、社会发展起到积极作用。工程建设区不涉及自然保护区、世界遗产地、风景名胜区、重点文物保护单位、水源地保护区等环境敏感区，无重大环境制约因素。施工期产生的污染物经采取相应措施后对环境影响较小。项目运营期固体废物可得到妥善处置；项目废水经处理达标后回用，不外排；项目废气经过采取相应措施后可做到达标排放；项目噪声按要求采取防治措施后，对项目自身和周围环境的影响不大。总之，项目的建设不会降低当地环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则。 本评价认为，建设单位在实施过程中，严格认真按照“三同时”和达标排放的原则进行设计、施工和运营，落实报告表中各项污染防治措施，做到污染物达标排放，项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护的角度来看，该建设项目可行。 （2）环评措施及建议 项目环评报告表中对废水、废气、固体废物及噪声污染提出了相应的处理措施及建议。根据有关工程资料、实地走访、现场勘查和核实，对照环评提出的要求，建设项目均满足。建设项目环保措施与建议的落实情况详见表4-1。 表4-1 项目环保措施执行情况对照表 项目; 项目环评措施要求; 实际执行情况; 对比 要求. 施工期; 废气; ①防尘污染重在加强管理，施工队伍现场作业必须明确环保责任，主管部门要加强管理和监理。在施工过程中，安排1名施工人员定期对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬。 ②合理布设施工作业场地，作业场地按施工规划应设置在施工场地内。 ③车辆在运输施工材料时必须采用加盖篷布等措施进行封闭运输。 ④施工垃圾的清理等扬尘较多的工序应尽量选择在无大风的天气进行，原材料堆放处固定设置，以便采取防尘措施，施工期间设置专人负责施工垃圾处置、清运，不允许现场乱堆放。 ⑤施工期设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善合理解决。 ⑥施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响较小。; 我单位已认真落实施工期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下： ①施工队伍已加强管理，现场作业已明确环保责任，在施工过程中，已安排1名施工人员定期对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬。 ②已合理布设施工作业场地，作业场地按施工规划设置在施工场地内。 ③车辆在运输施工材料时已采用加盖篷布等措施进行封闭运输。 ④施工垃圾的清理等扬尘较多的工序已尽量选择在无大风的天气进行，原材料堆放处固定设置，已采取防尘措施，施工期间设置专人负责施工垃圾处置、清运，不允许现场乱堆放。 ⑤施工期已设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善合理解决。 ⑥施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响较小。 通过采取以上措施后，项目施工期产生的废气对周边环境影响较小，也未发生环境污染事件。; 满足. 废水; 施工期间于施工场地内建设1个容积为1m3的临时废水沉淀池，建筑施工废水经沉淀池收集、沉淀处理后，回用于项目区洒水降尘，不外排。施工结束后临时沉淀池进行填平、硬化处理。施工人员生活污水和施工废水通过临时沉淀池收集沉淀后回用于厂区洒水降尘。; 我单位已认真落实施工期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下： 施工期间于施工场地内建设1个容积为1m3的临时废水沉淀池，建筑施工废水经沉淀池收集、沉淀处理后，回用于项目区洒水降尘，不外排。施工结束后临时沉淀池进行填平、硬化处理。施工人员生活污水和施工废水通过临时沉淀池收集沉淀后回用于厂区洒水降尘。 经采取以上措施后，项目施工期废水对地表水环境影响较小，也未发生地表水环境污染事件。; 满足. 噪声; ①严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响。 ②合理安排施工时间，禁止在12:00~14:00、22:00~6:00期间进行建筑施工作业，若要进行连续施工作业，施工单位按照相关环保部门要求进行，应提前3天进行公告。 ③施工运输车辆应按照有关部门的规定，合理安排车辆行走路线和时间。 ④合理选择施工机械设备。施工单位应尽量选用低噪音、振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用。 ⑤在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作。; 我单位已认真落实施工期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下： ①我单位已严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响； ②已合理安排施工时间，禁止在12:00~14:00、22:00~6:00期间进行建筑施工作业，若要进行连续施工作业，施工单位也按照相关环保部门要求进行，提前3天进行公告； ③施工运输车辆已按照有关部门的规定，合理安排车辆行走路线和时间； ④已合理选择施工机械设备。施工单位已尽量选用低噪音、振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用； ⑤在施工过程中施工单位已设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； ⑥建设管理部门已加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，已设立专职人员负责该工作； 通过采取以上措施后，项目施工期产生的噪声对周边环境影响较小。; 满足. 固体废弃物; 建筑垃圾应进行充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，由建设单位运往当地管理部门指定地点进行妥善处置，不能随意丢弃；纸箱厂设置有生活垃圾桶，生活垃圾集中收集后定期委托环卫部门进行清运、处置。; 我单位已认真落实施工期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下： 产生的土石方全部用于项目区回填；项目产生的建筑垃圾已进行充分回收利用，不能利用的部分收集后，由公司运往当地管理部门指定地点进行妥善处置，不能随意丢弃；生活垃圾通过在施工场地内设置垃圾桶，垃圾桶收集后的垃圾定期由职工运至马站乡的垃圾收集中心，由马站乡垃圾收集中心统一清运处置。 项目施工期产生的固体废物均得到妥善处置，处置率可达100%。; 满足. 运营期; 废水; 项目采用雨污分流，项目区内雨水经厂区雨水沟汇流后排入小榨河；项目产生的生产废水（设备冲洗废水和砂石清洗废水）经生产废水沉淀池处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；食堂废水经油水分离器预处理后再与其他的生活污水（包含如厕废水、淋浴废水和洗手废水等）排入化粪池进行预处理后，再经污水处理站处理达标后流入废水收集池，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；初期雨水经雨水沉淀池处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水， 不外排。; 我单位已认真落实运营期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下： 项目采用雨污分流，项目区内雨水经厂区雨水沟汇流后排入小榨河；项目产生的生产废水（设备冲洗废水和砂石清洗废水）经生产废水沉淀池处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；食堂废水经油水分离器预处理后再与其他的生活污水（包含如厕废水、淋浴废水和洗手废水等）排入化粪池进行预处理后，再经污水处理站处理达标后流入废水收集罐，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；初期雨水经雨水沉淀池处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排。 根据《腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目竣工环境保护验收监测报告》验收检测报告可知，项目综合废水排放执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准中的较严格的标准限值。; 满足. 废气; ①原料库内的原料采用防尘网进行遮盖并进行洒水降尘，产生的卸料废气、原料堆场扬尘废气、筛分废气等废气采用洒水降尘措施； ②1#生产车间产生的投料废气和搅拌废气采用集气罩（收集效率为90%）收集后通过1套布袋除尘器（编号为1#，风机分量为1500m3/h，去除效率为99%）处理达标后通过1根15m的排气筒（编号为DA001，内径为0.3m）进行高空排放； ③2#生产车间产生的投料废气和搅拌废气采用集气罩（收集效率为90%）收集后通过1套布袋除尘器（编号为2#，风机分量为1500m3/h，去除效率为99%）处理达标后通过1根15m的排气筒（编号为DA002，内径为0.3m）进行高空排放； ④脱模废气：采用车间阻隔、空气稀释进行处置； ⑤食堂油烟设置有1台抽油烟机+排烟管道； ⑥隔油池、化粪池设置为地埋式；污水处理站设置为地埋式；垃圾收集设施密闭，产生的恶臭经空气扩散后对环境影响较小； ⑦项目运输车辆汽车尾气通过自然扩散、稀释，对周边环境影响较小。; 我单位已认真落实运营期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下： ①原料库内的原料采用已防尘网进行遮盖并进行洒水降尘，产生的卸料废气、原料堆场扬尘废气、筛分废气等废气已采用洒水降尘措施； ②1#生产车间产生的投料废气和搅拌废气已采用集气罩（收集效率为90%）收集后通过1套布袋除尘器（编号为1#，风机分量为1500m3/h，去除效率为99%）处理达标后通过1根15m的排气筒（编号为DA001，内径为0.3m）进行高空排放； ③2#生产车间产生的投料废气和搅拌废气已采用集气罩（收集效率为90%）收集后通过1套布袋除尘器（编号为2#，风机分量为1500m3/h，去除效率为99%）处理达标后通过1根15m的排气筒（编号为DA002，内径为0.3m）进行高空排放； ④脱模废气：已采用车间阻隔、空气稀释进行处置； ⑤食堂油烟已设置1台抽油烟机+排烟管道； ⑥隔油池、化粪池均已采用地埋式；污水处理站采用地上式，但四周均有建筑物阻隔；垃圾收集设施密闭，产生的恶臭经空气扩散后对环境影响较小； ⑦项目运输车辆汽车尾气通过自然扩散、稀释，对周边环境影响较小。 经监测结果表明，项目运营期产生无组织废气颗粒物的排放浓度可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物颗粒物无组织排放限值，无组织废气非甲烷总烃厂界处浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中NMHC标准限值，运营期1#水泥电杆生产车间排气筒（DA001）及2#水泥电杆生产车间排气筒（DA002）有组织排放粉尘可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中标准。; 满足. 噪声; ①在设备选型上尽量选用低噪音设备、产噪设备置于室内。 ②所有振动性设备均安装减震垫，在机械设备的基础和地板、墙壁连接处设置隔振或者减振装置或防震结构，来降低噪声源。 ③正确合理使用设备，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防设备故障形成的非正常生产噪声。 ④对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求工作人员熟练掌握装卸物料技巧，避免碰撞等产生较大的噪声。 ⑤加强管理，提高职工环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声。; 我单位已认真落实运营期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下： ①在设备选型上已尽量选用低噪音设备、产噪设备置于室内。 ②所有振动性设备均安装减震垫，在机械设备的基础和地板、墙壁连接处设置隔振或者减振装置或防震结构，来降低噪声源。 ③已正确合理使用设备，建立了设备定期维护、保养的管理制度，以防设备故障形成的非正常生产噪声。 ④已加强对运输车辆管理和维护，工作人员已熟练掌握装卸物料技巧，避免碰撞等产生较大的噪声。 ⑤已加强管理，提高了职工环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声。 经监测结果分析，项目区厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 满足. 固体废物; 项目生活垃圾通过垃圾桶收集后，定期由职工运至马站乡的垃圾收集中心，由马站乡垃圾收集中心统一清运处置；包装废料统一收集后暂存至一般固废间，定期进行外售；餐厨垃圾统一收集后暂存于食堂内，同生活垃圾清运至马站乡的垃圾收集中心，再由马站乡垃圾收集中心统一清运处置；隔油池油污由项目工作人员定期清掏，同生活垃圾清运至马站乡的垃圾收集中心，再由马站乡垃圾收集中心统一清运处置；化粪池及污水处理站污泥委托附近村民定期清掏用于周边农地施肥；生产废水沉淀池沉渣定期清掏并运至当地环卫部门指定地点统一处置；雨水沉淀池沉渣定期清掏并运至当地环卫部门指定地点统一处置；不合格品将作为废品外售，由其他水泥制品企业（例如水泥制砖类企业等）进行回收利用；布袋除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘以及洒水降尘粉尘及时清理统一收集后全部作为原料回用于水泥电杆生产；布袋除尘器废布袋由环保设施供应厂家定期更换后带走；水泥浆及时清理后将直接回用于水泥电杆的生产；废机油及废机油桶暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期清运、处置。; 我单位已认真落实施工期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下： 生活垃圾通过垃圾桶收集后，定期由职工运至马站乡的垃圾收集中心，由马站乡垃圾收集中心统一清运处置；包装废料统一收集后暂存至一般固废间，定期进行外售；餐厨垃圾统一收集后暂存于食堂内，同生活垃圾清运至马站乡的垃圾收集中心，再由马站乡垃圾收集中心统一清运处置；隔油池油污由项目工作人员定期清掏，同生活垃圾清运至马站乡的垃圾收集中心，再由马站乡垃圾收集中心统一清运处置；化粪池及污水处理站污泥由项目区工作人员定期清掏用于周边农地施肥；生产废水沉淀池沉渣定期清掏并运至当地环卫部门指定地点统一处置；雨水沉淀池沉渣定期清掏并运至当地环卫部门指定地点统一处置；不合格品将作为废品外售，由其他水泥制品企业（例如水泥制砖类企业等）进行回收利用；布袋除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘以及洒水降尘粉尘及时清理统一收集后全部作为原料回用于水泥电杆生产；布袋除尘器废布袋由环保设施供应厂家定期更换后带走；水泥浆及时清理后将直接回用于水泥电杆的生产；废机油及废机油桶暂存于危废暂存间，委托云南立天环保科技有限公司定期清运、处置。 项目运营期产生的固体废弃物均得到妥善处置，处置率可达100%。; 满足. 项目建设过程中，我公司已按环评提出的环境污染防治措施执行，满足环评提出的防治措施要求。 2、审批部门审批决定 项目于2024年3月26日取得保山市生态环保局腾冲分局对《腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目环境影响报告表》的行政许可决定书（腾环准〔2024〕3号），同意该项目的建设实施。具体内容如下： - 腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目位于腾冲市马站乡兴龙社区，项目代码：2302-530581-04-05-360521。项目总投资440万元，占地面积5418.52平方米，主要配置搅拌机、空压机、行吊等生产设备，建设水泥电杆生产线2条，年产水泥电杆9000根。原项目存在“未报批环境影响文件”、“未通过竣工环境保护验收”的生态环境违法行为，已由保山市生态环境局查处（保环罚〔2022〕13号）。 - 根据《报告表》结论，建设项目符合国家产业政策，符合相关选址与规划要求。项目实施对周边环境造成一定影响，存在一定的环境风险，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，环境影响能有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、拟采取的生态环境保护和环境风险防范措施。你公司须全面落实《报告表》提出的各项对策措施和本文批复要求。 - 二、项目建设和运营过程中须重点做好以下工作 - (一)认真落实大气污染防治措施要求，确保大气污染物达标排放。两个生产车间的搅拌机分别设置集气罩，投料与搅拌工序粉尘分别经集气罩（收集效率均为90%）收集，通过布袋除尘器（风机风量均为1500m3/h，去除效率均为99%）处理，再分别通过15m高的排气简(内径为0.3m)排放。外排废气颗粒物须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的排放标准。 - 加强无组织废气排放措施落实。原料库进行半封闭（顶部设置彩钢瓦顶棚、三面设置彩钢瓦围挡），生产车间设置彩钢瓦三面围挡。原料库内的原料采用防尘网进行遮盖并进行酒水降尘，原料堆场、卸料与筛分环节认真落实洒水降尘措施，减少废气和扬尘污染。项目无组织排放废气颗粒物须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放限值要求。 - （二）完善污水处理及回用设施建设，确保项目生产生活废水不外排。生产车间建设两个容积分别为30立方米、20立方米的初期雨水沉淀池，项目区初期雨水经收集沉淀处理后回用于酒水降尘；每个生产车间建设1个2.5立方米的生产废水沉淀池，设备请洗废水经沉淀处理后回用；建设1个日处理2立方米的生活污水处理站，厨房废水经容积0.5立方米的油水分离器处理，与办公区其他生活废水一起排入污水处理站，生活污水处理达标后通过10立方米的收集池贮存，回用于厂区洒水降尘。生活污水处理应达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准限值要求。 （三）搞好分区防渗，防止地下水污染。项目危废暂存间等重点防渗区须按要求进行防渗，防渗效果等效于厚度大于6.0米、渗透系数小于1.0x10-7厘米/秒的黏土防渗层防渗能力。生产车间、原料堆场、旱厕等一般防渗区域采取防渗措施后的防渗效果须等效于黏土防渗层厚度大于1.5米、渗透系数小于1.0x10-7厘米/秒的黏土防渗层防渗能力。办公生活区等其他区域地面应按照简单防渗区要求进行硬化处理。 （四）强化噪声污染防治。通过选用低噪声设备、车间围挡、加强设备的维修保养等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 （五）加强固体废弃物分类收集、贮存、运输和处置工作。废机油、废油桶等危险废物暂存于10平方米的危废暂存间，定期交由资质单位处理。生活垃圾、沉淀池沉渣等设置垃圾桶收集后交由当地环卫部门清运处理。项目应制定固废管理计划，建立固废管理台账，严格执行危险废物转移联单制度。 （六）严格落实环境风险防范和应急措施。项目应开展施工期和运营期可能发生的突发环境事件风险评估，完善突发环境事件风险防控措施，制定突发环境事件应急预案并备案、演练，落应急设施、物资和经费。加强设备管理和维护，防止非正常排放事故发生。发生或者可能发生突发环境事件时，应当依法进行处理，并对所造成的损害承担责任。 三、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目建成投入试运行后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运行。项目运行须符合排污许可管理相关要求，发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定申请取得排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。 四、项目《报告表》经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。《报告表》自批准之日起满五年，项目方开工建设，其《报告表》应当报我局重新审核。 五、腾冲市生态环境保护综合行政执法大队按照法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法﹝2021﹞70号）等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收等执法监管。 根据我单位提供的有关工程资料、实地走访、现场勘查和核实，对照环评批复中的要求及对策，建设项目均满足。项目环评批复落实情况详见表4-2。 表4-2 项目对环评批复意见的落实情况表 序号; 环评“腾环准〔2024〕3号”批复要求; 实际执行情况; 对比情况. 1; - 认真落实大气污染防治措施要求，确保大气污染物达标排放。两个生产车间的搅拌机分别设置集气罩，投料与搅拌工序粉尘分别经集气罩（收集效率均为90%）收集，通过布袋除尘器（风机风量均为1500m3/h，去除效率均为99%）处理，再分别通过15m高的排气简(内径为0.3m)排放。外排废气颗粒物须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的排放标准。 加强无组织废气排放措施落实。原料库进行半封闭，生产车间设置三面围挡。原料库内的原料采用防尘网进行遮盖并进行酒水降尘，原料堆场、卸料与筛分环节认真落实洒水降尘措施，减少废气和扬尘污染。项目无组织排放废气颗粒物须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放限值要求。; 项目已落实各项大气污染防治措施：两个生产车间的搅拌机分别设置集气罩，投料与搅拌工序粉尘分别经集气罩（收集效率均为90%）收集，通过布袋除尘器（风机风量均为1500m3/h，去除效率均为99%）处理，再分别通过15m高的排气简(内径为0.3m)排放。外排废气颗粒物可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的排放标准；原料库内的原料采用防尘网进行遮盖并进行酒水降尘，原料堆场、卸料与筛分环节认真落实洒水降尘措施，减少废气和扬尘污染。; 满足要求. 2; 完善污水处理及回用设施建设，确保项目生产生活废水不外排。生产车间建设两个容积分别为30立方米、20立方米的初期雨水沉淀池，项目区初期雨水经收集沉淀处理后回用于酒水降尘；每个生产车间建设1个2.5立方米的生产废水沉淀池，设备请洗废水经沉淀处理后回用；建设1个日处理2立方米的生活污水处理站，厨房废水经容积0.5立方米的油水分离器处理，与办公区其他生活废水一起排入污水处理站，生活污水处理达标后通过10立方米的收集池贮存，回用于厂区洒水降尘。项目须生活污水处理应达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准限值要求。; 项目已完善各项污水处理及回用设施：本项目设置1个容积为1m3的隔油池、1个容积为2m3的化粪池、1个处理规模为2m3/d的一体化污水处理站、两个容积均为2.5m3的生产废水沉淀池、5个容积均为2.0m3的废水收集罐（总容积为10m3）和2个初期雨水沉淀池（容积分别为30m3、20m3），能够满足废水的处理要求。 项目生产废水（设备冲洗废水和砂石清洗废水）经生产废水沉淀池处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；食堂废水经隔油池预处理后与其他的生活污水（包含如厕废水、淋浴废水和洗手废水等）接管至化粪池预处理后，再经污水处理站处理达标后流入废水收集罐，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；初期雨水经雨水沉淀池处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排。; 满足要求. 3; 搞好分区防渗，防止地下水污染。项目危废暂存间等重点防渗区须按要求进行防渗，防渗效果等效于厚度大于6.0米、渗透系数小于1.0x10-7厘米/秒的黏土防渗层防渗能力。生产车间、原料堆场、旱厕等一般防渗区域采取防渗措施后的防渗效果须等效于黏土防渗层厚度大于1.5米、渗透系数小于1.0x10-7厘米/秒的黏土防渗层防渗能力。办公生活区等其他区域地面应按照简单防渗区要求进行硬化处理。; 建设单位已按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行分区防渗，危废暂存问采取重点防渗，防渗效果厚度大于6.0米、渗透系数小于1.0x10-7厘米/秒的黏土防渗层防渗能力；污水处理站、化粪池等一般防渗区域防渗效果厚度大于1.5米、渗透系数小于1.0x10-7厘米/秒的黏土防渗层防渗能力；办公生活区等简单防渗区域已进行地面硬化处理。; 满足要求. 4; 强化噪声污染防治。通过选用低噪声设备、车间围挡、加强设备的维修保养等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 项目设备运行噪声通过采用低噪型设备、合理布置、构筑物阻隔、距离衰减、加强管理，定期维护保养，空气吸收后对项目周围声环境的影响不大；汽车进出项目区时会产生交通噪声，为瞬时性、间断性排放，为减少交通噪声影响，对于进入项目区的车辆，项目方应加强车辆停放管理，并设置禁鸣标志，避免随意鸣笛；项目区过往车辆产生的噪声经绿化吸收、距离衰减后汽车进出噪声对项目自身和外环境的影响可接受。 经监测结果分析，项目区厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 满足要求. 5; 加强固体废弃物分类收集、贮存、运输和处置工作。废机油、废油桶等危险废物暂存于10平方米的危废暂存间，定期交由资质单位处理。生活垃圾、沉淀池沉渣等设置垃圾桶收集后交由当地环卫部门清运处理。项目应制定固废管理计划，建立固废管理台账，严格执行危险废物转移联单制度。; 项目已按照相关要求严格进行固体废弃物的收集与处理：生活垃圾通过垃圾桶收集后，定期由职工运至马站乡的垃圾收集中心，由马站乡垃圾收集中心统一清运处置；包装废料统一收集后暂存至一般固废间，定期进行外售；餐厨垃圾统一收集后暂存于食堂内，同生活垃圾清运至马站乡的垃圾收集中心，再由马站乡垃圾收集中心统一清运处置；隔油池油污由项目工作人员定期清掏，同生活垃圾清运至马站乡的垃圾收集中心，再由马站乡垃圾收集中心统一清运处置；化粪池及污水处理站污泥由项目区工作人员定期清掏用于周边农地施肥；生产废水沉淀池沉渣定期清掏并运至当地环卫部门指定地点统一处置；雨水沉淀池沉渣定期清掏并运至当地环卫部门指定地点统一处置；不合格品将作为废品外售，由其他水泥制品企业（例如水泥制砖类企业等）进行回收利用；布袋除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘以及洒水降尘粉尘及时清理统一收集后全部作为原料回用于水泥电杆生产；布袋除尘器废布袋由环保设施供应厂家定期更换后带走；水泥浆及时清理后将直接回用于水泥电杆的生产；废机油及废机油桶暂存于危废暂存间，委托云南立天环保科技有限公司定期清运、处置。; 满足要求. 6; 严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目建成投入试运行后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定申请取得排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。项目运行应符合排污许可管理相关要求。; 建设单位严格执行环保“三同时”制度，科学设计，规范施工，达标运行。建设项目竣工后，依法按照国家建设项目环境管理程序组织验收，验收合格后方可正式投入运行。项目于2020年7月27日取得了项目固定污染源排污登记回执，2020年7月27日取得了项目固定污染源排污登记回执（有效期：2020年07月27日至2025年07月26日，登记编号：915305225501154277001Z），项目运行应符合排污许可管理相关要求。; 满足要求. 7; 项目《报告表》经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。《报告表》自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。; 项目《报告表》自批准之日后，已开工建设的，目前已建设完成，项目建设内容及生产规模未发生变化，可依法组织验收。; 满足要求. 8; 腾冲市生态环境保护综合行政执法大队按照法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法﹝2021﹞70号）等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收等执法 监管。; 腾冲市生态环境保护综合行政执法大队已按照法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法﹝2021﹞70号）等文件要求，加强了对该项目环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收等执法 监管。; 满足要求. 根据表4-2调查核实情况，对照保山市生态环境局腾冲分局批复的10项要求，建设项目满足了8项，满足率为100%。 3、竣工环境保护验收落实情况 根据现场踏勘及与核实，对照环评报告中的竣工环境保护验收的要求，具体落实情况详见表4-3。 表4-3 项目竣工环境保护验收落实情况 验收项目; 验收内容; 实际情况; 落实情况. 废水; 生活污水、食堂废水、生产废水、初期雨水; 本环评要求： ①新增1个容积为0.2m3的油水分离器； ②1套处理规模为2m3/d的污水处理站； ③2座容积均为2.5m3生产废水沉淀池（分别位于1#生产车间的西北侧及2#生产车间的东南侧）； ④1座容积为10.0m3的废水收集池； ⑤1座容积为30m3雨水沉淀池（位于2#地块的西侧）； ⑥1座容积为20m3雨水沉淀池（位于3#地块的成品堆场的东北处）； ⑧1座容积为2m3的化粪池（位于3#地块西侧的空地）; ①新增1个容积为1.0m3的隔油池； ②1套处理规模为2m3/d的污水处理站； ③2座容积均为2.5m3生产废水沉淀池（分别位于1#生产车间的东南角及2#生产车间的东侧）； ⑤5座容积均为2.0m3的废水收集罐（总容积为10.0m3）； ⑥1座容积为30m3雨水沉淀池（位于1#地块的东侧）； ⑦1座容积为20m3雨水沉淀池（位于3#地块的成品堆场的东处）；⑧1座容积为2m3的化粪池（位于3#地块西侧的空地）; 已落实. 废气; 生产 车间; 原料库进行半封闭、生产车间进行三面围挡。原料库内的原料采用防尘网进行遮盖并进行洒水降尘，产生的卸料废气、原料堆场扬尘废气、筛分废气等废气采用洒水降尘措施; 原料库进行半封闭、生产车间进行三面围挡。原料库内的原料采用防尘网进行遮盖并进行洒水降尘，产生的卸料废气、原料堆场扬尘废气、筛分废气等废气采用洒水降尘措施; 已落实. 1#生产车间产生的投料废气和搅拌废气采用集气罩（收集效率为90%）收集后通过1套布袋除尘器（编号为1#，风机分量为1500m3/h，去除效率为99%）处理达标后通过1根15m的排气筒（编号为DA001，内径为0.3m）进行高空排放; 1#生产车间产生的投料废气和搅拌废气采用集气罩（收集效率为90%）收集后通过1套布袋除尘器（编号为1#，风机分量为1500m3/h，去除效率为99%）处理达标后通过1根15m的排气筒（编号为DA001，内径为0.3m）进行高空排放; 已落实. 2#生产车间产生的投料废气和搅拌废气采用集气罩（收集效率为90%）收集后通过1套布袋除尘器（编号为2#，风机分量为1500m3/h，去除效率为99%）处理达标后通过1根15m的排气筒（编号为DA002，内径为0.3m）进行高空排放; 2#生产车间产生的投料废气和搅拌废气采用集气罩（收集效率为90%）收集后通过1套布袋除尘器（编号为2#，风机分量为1500m3/h，去除效率为99%）处理达标后通过1根15m的排气筒（编号为DA002，内径为0.3m）进行高空排放. 脱模 废气; 脱模工序产生的非甲烷总烃废气采用车间阻隔、空气稀释进行处置; 脱模工序产生的非甲烷总烃废气采用车间阻隔、空气稀释进行处置; 已落实. 食堂 油烟; 食堂设置1台抽油烟机+排烟管道; 食堂设置1台抽油烟机+排烟管道; 已落实. 污水处理站及垃圾收集设施恶臭; 污水处理站设置为地埋式；选用密闭式垃圾桶，生活垃圾及时清运处置；自然扩散; 污水处理站建设为地上式，四周均有建筑物阻隔；选用密闭式垃圾桶，生活垃圾及时清运处置；自然扩散; 已落实. 汽车 尾气; 自然扩散; 自然扩散; 已落实. 噪声; 设备 噪声; 设置减震设备、选用低噪声设备、合理布置于车间内; 设置减震设备、选用低噪声设备、合理布置于车间内; 已落实. 项目区 入口; 设置减速、禁止鸣笛标志牌; 设置减速、禁止鸣笛标志牌. 固体废弃物; 生活 垃圾; 设置垃圾收集桶，分类收集后定期由职工运至马站乡的垃圾收集中心，由马站乡垃圾收集中心统一清运处置; 设置垃圾收集桶，分类收集后定期由职工运至马站乡的垃圾收集中心，由马站乡垃圾收集中心统一清运处置; 已落实. 包装 废料; 统一收集后外售; 统一收集后外售. 餐厨 垃圾; 项目设置2个垃圾桶，统一收集后暂存于食堂内，同生活垃圾一同处置; 项目设置2个垃圾桶，统一收集后暂存于食堂内，同生活垃圾一同处置. 油水 分离器油污; 定期清理后同生活垃圾一同处置; 定期清理后同生活垃圾一同处置. 生产 废水 沉淀池 沉渣; 暂存于生产废水沉淀池中，定期清运至当地环卫部门指定地点统一处置; 暂存于生产废水沉淀池中，定期清运至当地环卫部门指定地点统一处置. 雨水 沉淀池沉渣; 暂存于雨水沉淀池中，定期清运至当地环卫部门指定地点统一处置; 暂存于雨水沉淀池中，定期清运至当地环卫部门指定地点统一处置. 不合格 产品; 外售，由水泥制砖类等企业进行回收利用; 外售，由水泥制砖类等企业进行回收利用. 布袋 除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘洒水降尘粉尘; 砂、石等粉尘及时收集后全部回用于生产; 砂、石等粉尘及时收集后全部回用于生产. 布袋 除尘器废布袋; 由设备厂家进行更换并带走; 由设备厂家进行更换并带走. 水泥浆; 及时清理收集后回用于生产; 及时清理收集后回用于生产. 沉淀池 污泥; 定期清掏、清运至当地环卫部门，统一处置; 定期清掏、清运至当地环卫部门，统一处置. 化粪池及污水处理站污泥; 委托附近村民定期清掏用于周边农地施肥; 由职工人员定期清掏用于周边农地施肥. 废机油和废机油桶; 在厂内建设1间面积为10.0m2的危废暂存间，设立明显标牌标识，地面做防渗处理；废机油和废机油桶统一暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位清运、处置，同时设置相关台账，严格记录危险废物的产生及处置 情况; 在厂内建设1间面积为10.0m2的危废暂存间，设立明显标牌标识，地面做防渗处理；废机油和废机油桶统一暂存于危废暂存间，定期交由云南立天环保科技有限公司清运、处置，同时设置相关台账，严格记录危险废物的产生及处置 情况. 环境管理; 1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作，保障环保设施的处理效率；设置相关运行管理台账。 2、建立、健全环保规章制度，并做到制度上墙。 3、生活废水定期监测出水浓度，即污水处理站出水口出水浓度，需满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准中的较严格的标准限值。 4、对于本项目可能造成的突发环境事件制定应急预案纲要，根据应急预案编制要求，应适时进行修订，每年进行一次审核，每三年进行一次全面修订，建设单位应及时编制及更新《突发环境事件应急预案》，并报予行政主管部门进行备案。; 1、已加强环保设备设施的日常维护及监控工作，保障环保设施的处理效率；已设置相关运行管理台账。 2、已建立、健全环保规章制度，并做到制度上墙。 3、项目产生的生活废水已定期监测出水浓度，即污水处理站出水口出水浓度满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准中的较严格的标准限值。 4、项目正在编制突发环境事件风险应急预案，编制完成后将报予保山市生态环境局腾冲分局备案，根据应急预案编制要求，应适时进行修订，每年进行一次审核，每三年进行一次全面修订，建设单位应及时编制及更新《突发环境事件应急预案》，并报予行政主管部门进行备案。; 已落实. 根据表4-3，对照环评报告中的竣工环境保护验收的要求，我公司已按环评提出的环境保护验收的要求进行设计及运行，满足环评提出的竣工环境保护验收的要求。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、验收监测分析方法及分析仪器 表5-1 监测分析方法及主要仪器 检测 类型; 检测项目; 检测方法; 检测和分析设备; 设备管理编号; 最低检出限或范围. 废水; pH; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; 便携式多参数分析仪 DZB-712型; SCKJ/XC-002; /. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89; 分析天平FA124; SCKJ/SY-010; /. 鼓风干燥箱LC-101-OB; SCKJ/SY-003. 浊度; 便携式浊度计法（B） 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002 年）; 浊度计 WZB-172; SCKJ/XC-001; /. 色度; 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021; /; /; 2倍. 五日生化 需氧量*; 水质 五日生化需氧量(BOD) 的测定稀释与接种法 HJ 505-2009; 生化培养箱 滴定管; YQ-043 50ZDD004; 0.5mg/L. 化学 需氧量*; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017; 滴定管; 50BDD004; 4mg/L. 动植物油 类*; 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2018; 红外测油仪 OIL480; YQ-064; 0.06mg/L. 总氮*; 水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解一紫外 分光光度法HJ 636-2012; 紫外可见分光光度 计UV-6000; YQ-106; 0.05mg/L. 氨氮*; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 紫外/可见分光光度 计 UV-5200PC; YQ-008; 0.025mg/L. 总磷*; 水质 总磷的测定钼酸铵分光光度法GB 11893-89; 紫外可见分光光度 计UV-6000; YQ-106; 0.01mg/L. 粪大肠菌 群*; 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法HJ 347.2-2018; 恒温恒湿箱 HWS-150B; YQ-027; 15管法 20 MPN/L. 空气和废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 分析天平ES1035B; SCKJ/SY-006; 7μg/m3. 恒温恒湿称量系统LB-350N; SCKJ/SY-007. 环境空气颗粒物综合采样器ZR-3922; SCKJ/XC-042 SCKJ/XC-043 SCKJ/XC-044 SCKJ/XC-045. 低浓度 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017; 自动烟尘综合测试仪ZR-3260; SCKJ/XC-013; 1.0mg/m³. 分析天平ES1035B; SCKJ/SY-006. 恒温恒湿称量系统LB-350N; SCKJ/SY-007. 烟气参数; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及其修改单 GB/T 16157-1996; 自动烟尘综合测试仪 ZR-3260; SCKJ/XC-013; /. 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样一气相色谱法HJ 604-2017; 气相色谱仪 V5000; YQ-113; 0.07mg/m³. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; 声级计 AWA5688 声校准器AWA6022A 风速风向仪 PLC-16025; SCKJ/XC-020 SCKJ/XC-021 SCKJ/XC-012; ---. 2、监测单位质量认证及人员能力 本项目竣工验收监测委托云南速测环境科技有限公司进行。云南速测环境科技有限公司（统一社会信用代码：91530181MAC6T4G994）具有昆明市市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书，证书编号：242512050050，经营范围包括一般项目：环境保护监测；环保咨询服务；专业设计服务；水利相关咨询服务；安全咨询服务；机械电气设备销售；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；职业卫生技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。项目参加验收监测人员均为通过专业培训及考核后持证上岗的工作人员。 3、质量控制和质量保证 本次验收监测各样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算均严格按照现行有效的国家规定方法进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 ①选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法检出限满足要求。 ②被测排放物的浓度要仪器量程的有效范围（即：30%～70%之间）。 ③废气采样器在进入现场前对采样器流量计等进行校核。废气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。 （2）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。选择的方法检出限应满足要求。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，并对质控数据分析，附质控数据分析表。 （3）噪声监测分析过程的质量保证和质量控制 声级计在监测前后用标准发生源进行校准，测量前后一起的灵敏程度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB监测数据无效。

表六

验收监测内容： 1、环境影响报告表中提出的监测计划落实情况 我公司已按照《腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目环境影响报告表》中列出的监测计划一览表要求，委托云南速测环境科技有限公司对项目进行竣工验收监测，监测内容与环评要求一致。具体监测结果见云南速测环境科技有限公司出具的监测报告。 2、监测内容 （1）大气污染源监测 1）有组织（DA001） ①监测点位：1个，1#水泥电杆生产车间排气筒（DA001）采样口； ②监测项目：颗粒物； ③监测频次：连续监测2天，每天采样3次； ④执行标准：执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风设备排气筒中的颗粒物最高允许排放浓度标准； 2）有组织（DA002） ①监测点位：1个，2#水泥电杆生产车间排气筒（DA002）采样口； ②监测项目：颗粒物； ③监测频次：连续监测2天，每天采样3次； ④执行标准：执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风设备排气筒中的颗粒物最高允许排放浓度标准； 3）无组织 ①监测点位：共4个点位：厂界上风向1#、厂界下风向2#、厂界下风向3#、厂界下风向4#； ②监测项目：颗粒物、非甲烷总烃； ③监测频次：连续监测2天，每天采样3次； ④执行标准：颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物颗粒物无组织排放限值、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中NMHC标准限值。 - （2）废水监测 ①监测点位：共2个监测点位，一体化污水处理站进、出水口均设置1个监测点位； ②监测项目：pH、浊度、色度、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、SS、动植物油、粪大肠菌群等； ③监测频率：连续监测2天，每天采样3次； ④执行标准：执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准中的较严格的标准限值。 （3）噪声监测 ①监测点位：设4个监测点，即项目区厂界东、南、西、北侧各布设一个监测点； ②监测项目：等效连续A声级[LAeq(dB)]。 ③监测方法与频次：连续监测2天，每天昼夜各监测1次； ④执行标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 （4）固体废弃物监测 项目固体废弃物处置率100%，不会对厂区及外界环境产生不利影响。故本次验收监测不对固体废弃物进行监测。

表七

验收监测期间生产工况记录： 根据国家环境保护相关规定，明确了验收监测应在主体工程运行情况稳定、环境保护措施运行正常的条件下进行，对运行的环境保护措施和尚无污染负荷的环保措施，验收监测采取注明实际监测工况与检查相结合的方法进行。 1、验收监测时间：云南速测环境科技有限公司于2025年04月24日~2025年04月25日以对项目进行了废水、废气、噪声监测。监测期间，项目处于试运行阶段，主体工程及各项环保设施运转正常。 2、监测期间工况：监测期间，项目处于试运行阶段，主体工程运行稳况情况定、各项环保设施运转正常，工况稳定，符合建设项目竣工环境保护验收监测中相关要求。项目监测期间实际工况见表7-1。 表7-1 监测期间工况一览表 类别; 生产规模; 监测日期; 监测期间实际产品产能; 营运负荷（%）. 产量; 年产水泥电杆9000根; 2025.04.24; 9000根/年; 100%. 2025.04.25; 9000根/年; 100%.

验收监测结果： 1、废气监测结果与评价 表7-2 废气有组织排放颗粒物监测结果与评价表（单位：mg/m3） 检测点位; 1#水泥电杆生产车间排气筒（DA001）采样口. 采样日期; 2025.04.24; 2025.04.25. 检测项目; 颗粒物. 排气筒高度（m）; 15. 样品编号; W25042203FQ -1-1-1; W25042203FQ -1-1-2; W25042203FQ -1-1-3; W25042203FQ -1-2-1; W25042203FQ -1-2-2; W25042203FQ -1-2-3. 烟气参数; 烟道截面积（m2）; 0.0707; 0.0707. 烟气含湿量（%）; 2.08; 2.05; 2.03; 2.07; 2.02; 2.01. 烟气温度（℃）; 14.7; 14.9; 15.2; 14.6; 15.2; 15.4. 采样静压（kPa）; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 采样动压（Pa）; 42; 44; 48; 48; 45; 44. 烟气流速（m/s）; 7.7; 7.8; 8.2; 8.2; 7.9; 7.8. 烟气标干流量（m3/h）; 1451; 1457; 1538; 1536; 1479; 1466. 检测结果及评价; 实测浓度 （mg/m3）; 15.1; 14.6; 17.4; 17.9; 16.5; 18.0. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 20; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.022; 0.021; 0.027; 0.027; 0.024; 0.026. 最高允许排放速率（kg/h）; —; —. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表7-3 废气有组织排放颗粒物监测结果与评价表（单位：mg/m3） 检测点位; 2#水泥电杆生产车间排气筒（DA002）采样口. 采样日期; 2025.04.24; 2025.04.25. 检测项目; 颗粒物. 排气筒高度（m）; 15. 样品编号; W25042203FQ -2-1-1; W25042203FQ -2-1-2; W25042203FQ -2-1-3; W25042203FQ -2-2-1; W25042203FQ -2-2-2; W25042203FQ -2-2-3. 烟气参数; 烟道截面积（m2）; 0.0707; 0.0707. 烟气含湿量（%）; 1.98; 1.95; 1.98; 1.99; 1.97; 2.01. 烟气温度（℃）; 15.5; 15.7; 15.4; 15.5; 16.4; 15.8. 采样静压（kPa）; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 采样动压（Pa）; 45; 44; 47; 47; 50; 47. 烟气流速（m/s）; 7.9; 7.8; 8.1; 8.1; 8.4; 8.1. 烟气标干流量（m3/h）; 1488; 1465; 1498; 1489; 1546; 1510. 检测结果及评价; 实测浓度 （mg/m3）; 15.9; 16.3; 15.8; 17.9; 16.7; 17.0. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 20; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.024; 0.024; 0.024; 0.027; 0.026; 0.026. 最高允许排放速率（kg/h）; —; —. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表7-4 废气无组织排放颗粒物监测结果与评价表（单位：mg/m3） 检测项目; 检测点位; 采样日期; 采样时段; 检测编号; 实测浓度（mg/m3）; 最大值; 标准值; 达标情况. 颗粒物; 项目区上风向1#; 2025.04.24; - 14:50~15:50; W25042203WQ-1-1-1; 0.199; 0.206; 0.5; 达标. - 16:00~17:00; W25042203WQ-1-1-2; 0.198; 达标. - 17:10~18:10; W25042203WQ-1-1-3; 0.206; 达标. 项目区下风向2#; - 14:50~15:50; W25042203WQ-2-1-1; 0.233; 0.233; 0.5; 达标. - 16:00~17:00; W25042203WQ-2-1-2; 0.220; 达标. - 17:10~18:10; W25042203WQ-2-1-3; 0.223; 达标. 项目区下风向3#; - 14:50~15:50; W25042203WQ-3-1-1; 0.226; 0.234; 0.5; 达标. - 16:00~17:00; W25042203WQ-3-1-2; 0.231; 达标. - 17:10~18:10; W25042203WQ-3-1-3; 0.234; 达标. 项目区下风向4#; - 14:50~15:50; W25042203WQ-4-1-1; 0.226; 0.241; 0.5; 达标. - 16:00~17:00; W25042203WQ-4-1-2; 0.237; 达标. - 17:10~18:10; W25042203WQ-4-1-3; 0.241; 达标. 项目区上风向1#; 2025.04.25; - 08:30~09:30; W25042203WQ-1-2-1; 0.200; 0.205; 0.5; 达标. - 09:40~10:40; W25042203WQ-1-2-2; 0.205; 达标. - 10:50~11:50; W25042203WQ-1-2-3; 0.198; 达标. 项目区下风向2#; - 08:30~09:30; W25042203WQ-2-2-1; 0.229; 0.231; 0.5; 达标. - 09:40~10:40; W25042203WQ-2-2-2; 0.227; 达标. - 10:50~11:50; W25042203WQ-2-2-3; 0.231; 达标. 项目区下风向3#; - 08:30~09:30; W25042203WQ-3-2-1; 0.239; 0.248; 0.5; 达标. - 09:40~10:40; W25042203WQ-3-2-2; 0.235; 达标. - 10:50~11:50; W25042203WQ-3-2-3; 0.248; 达标. 项目区下风向4#; - 08:30~09:30; W25042203WQ-4-2-1; 0.232; 0.237; 0.5; 达标. - 09:40~10:40; W25042203WQ-4-2-2; 0.237; 达标. - 10:50~11:50; W25042203WQ-4-2-3; 0.233; 达标. 非甲烷总烃; 项目区上风向1#; 2025.04.24; - 14:52~14:55; W25042203WQ-1-1-4; 0.59; 0.61; 4.0; 达标. - 16:04~16:07; W25042203WQ-1-1-5; 0.61; 达标. - 17:14~17:17; W25042203WQ-1-1-6; 0.57; 达标. 项目区下风向2#; - 15:02~15:05; W25042203WQ-2-1-4; 1.52; 1.52; 4.0; 达标. - 16:12~16:15; W25042203WQ-2-1-5; 1.36; 达标. - 17:22~17:25; W25042203WQ-2-1-6; 1.30; 达标. 项目区下风向3#; - 15:13~15:16; W25042203WQ-3-1-4; 1.24; 1.34; 4.0; 达标. - 16:22~16:25; W25042203WQ-3-1-5; 1.22; 达标. - 17:33~17:36; W25042203WQ-3-1-6; 1.34; 达标. 项目区下风向4#; - 15:25~15:28; W25042203WQ-4-1-4; 1.33; 1.36; 4.0; 达标. - 16:35~16:38; W25042203WQ-4-1-5; 1.35; 达标. - 17:42~17:45; W25042203WQ-4-1-6; 1.36; 达标. 项目区上风向1#; 2025.04.25; - 08:32~08:35; W25042203WQ-1-2-4; 0.66; 0.73; 4.0; 达标. - 09:43~09:46; W25042203WQ-1-2-5; 0.70; 达标. - 10:54~10:57; W25042203WQ-1-2-6; 0.73; 达标. 项目区下风向2#; - 08:43~08:46; W25042203WQ-2-2-4; 1.38; 1.38; 4.0; 达标. - 09:52~09:55; W25042203WQ-2-2-5; 1.19; 达标. - 11:09~11:12; W25042203WQ-2-2-6; 1.25; 达标. 项目区下风向3#; - 08:50~08:53; W25042203WQ-3-2-4; 1.27; 1.35; 4.0; 达标. - 10:02~10:05; W25042203WQ-3-2-5; 1.32; 达标. - 11:20~11:23; W25042203WQ-3-2-6; 1.35; 达标. 项目区下风向4#; - 08:58~09:01; W25042203WQ-4-2-4; 1.34; 1.39; 4.0; 达标. - 10:14~10:17; W25042203WQ-4--5; 1.39; 达标. - 11:28~11:31; W25042203WQ-4-2-6; 1.28; 达标. 由上表可知，项目1#水泥电杆生产车间排气筒（DA001）和2#水泥电杆生产车间排气筒（DA002）排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风设备排气筒中的颗粒物最高允许排放浓度限值要求；无组织排放的颗粒物《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物颗粒物无组织排放限值、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中NMHC标准限值。 - 2、废水监测结果与评价 - 表7-5 污水处理站进口检测结果与评价表（单位：mg/L） 检测点位; 一体化污水处理站进水口. 采样日期 项目; 2025.04.24; 最大值. pH（无量纲）; 8.3; 7.9; 8.4; 8.4. 色度（倍）; 3; 3; 3; 3. 浊度(NTU); 3.2; 2.8; 3.5; 3.5. 悬浮物; 183; 175; 150; 183. 化学需氧量; 83; 104; 97; 104. 五日生化需氧量; 27.8; 23.1; 25.3; 27.8. 总磷; 0.30; 0.31; 0.29; 0.31. 总氮; 8.47; 9.31; 8.52; 9.31. 氨氮; 6.28; 6.56; 6.03; 5.56. 动植物油类*; 0.65; 0.59; 0.62; 0.65. 粪大肠菌群*(MPN/L); 2.8×10³; 2.2×10³; 3.5×10³; 3.5×10³. 检测点位; 一体化污水处理站进水口. 采样日期 项目; 2025.04.25; 最大值. pH（无量纲）; 7.7; 7.8; 8.1; 8.1. 色度（倍）; 3; 3; 3; 3. 浊度(NTU); 3.5; 3.1; 3.2; 3.5. 悬浮物; 186; 184; 165; 186. 化学需氧量; 110; 93; 86; 110. 五日生化需氧量; 23.8; 25.7; 28.7; 28.7. 总磷; 0.30; 0.29; 0.32; 0.32. 总氮; 8.87; 8.12; 9.21; 9.21. 氨氮; 5.89; 6.42; 6.14; 6.42. 动植物油类*; 0.65; 0.66; 0.69; 0.69. 粪大肠菌群*(MPN/L); 3.5×10³; 2.4×10³; 2.2×10³; 3.5×10³. 表7-6 污水处理站出口废水监测结果与评价表（单位：mg/L） 检测点位; 一体化污水处理站出水口. 采样日期 项目; 2025.04.24; 最大值; 标准 限值; 达标情况. pH（无量纲）; 7.9; 8.2; 8.0; 8.2; 6.5~8.5; 达标. 色度（倍）; 2; 2; 2; 2; 30; 达标. 浊度(NTU); 1.5; 1.8; 1.6; 1.8; 10; 达标. 悬浮物; 9; 8; 7; 9; -; 达标. 化学需氧量; 8; 10; 12; 12; 60; 达标. 五日生化需氧量; 2.5; 2.7; 2.3; 2.7; 10; 达标. 总磷; 0.02; 0.03; 0.02; 0.03; 1; 达标. 总氮; 0.35; 0.25; 0.28; 0.35; -; 达标. 氨氮; 0.148; 0.131; 0.160; 0.160; 8; 达标. 动植物油类*; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; -; 达标. 粪大肠菌群*(MPN/L); ND; ND; ND; ND; 2000; 达标. 检测点位; 一体化污水处理站出水口. 项目 采样日期; 2025.04.25; 最大值; 标准限值; 达标情况. pH（无量纲）; 7.6; 8.2; 7.9; 8.2; 6.5~8.5; 达标. 色度（倍）; 2; 2; 2; 2; 30; 达标. 浊度(NTU); 2.1; 1.8; 1.6; 2.1; 10; 达标. 悬浮物; 9; 9; 8; 9; -; 达标. 化学需氧量; 11; 9; 7; 11; 60; 达标. 五日生化需氧量; 2.6; 2.2; 2.7; 2.7; 10; 达标. 总磷; 0.02; 0.03; 0.03; 0.03; 1; 达标. 总氮; 0.32; 0.28; 0.29; 0.32; -; 达标. 氨氮; 0.139; 0.128; 0.153; 0.153; 8; 达标. 动植物油类*; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; -; 达标. 粪大肠菌群*(MPN/L); ND; ND; ND; ND; 2000; 达标. - 根据表7-5、表7-6可知，项目污水处理站对水污染物去除能力较好，废水经污水处理站各污染物浓度均满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准中的较严格的标准限值，对周围地表水环境影响较小。 3、噪声监测结果与评价 表7-7 厂界噪声监测结果与评价表（单位：dB（A）） 监测点位; 监测日期; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 1#项目区东侧边界1m处; 2025.04.24; 昼间; 53; 60; 达标. 夜间; 47; 50; 达标. 2#项目区南侧边界1m处; 昼间; 55; 60; 达标. 夜间; 48; 50; 达标. 3#项目区西侧边界1m处; 昼间; 56; 60; 达标. 夜间; 46; 50; 达标. 4#项目区北侧边界1m处; 昼间; 56; 60; 达标. 夜间; 47; 50; 达标. 1#项目区东侧边界1m处; 2025.04.25; 昼间; 56; 60; 达标. 夜间; 44; 50; 达标. 2#项目区南侧边界1m处; 昼间; 47; 60; 达标. 夜间; 48; 50; 达标. 3#项目区西侧边界1m处; 昼间; 58; 60; 达标. 夜间; 46; 50; 达标. 4#项目区北侧边界1m处; 昼间; 57; 60; 达标. 夜间; 48; 50; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声经墙体阻隔声、距离衰减及绿化吸收后，项目区厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)，可达标排放。 3、环评审批污染物排放量核算 （1）污染物排放量 ①废水 采用雨污分流，项目区内雨水经厂区雨水沟汇流后排入小榨河的排水沟；项目运营期产生的生产废水（设备冲洗废水和砂石清洗废水）经生产废水沉淀池处理后流入废水收集罐，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；食堂废水经隔油池预处理后再与其他的生活污水（包含如厕废水、淋浴废水和洗手废水等）经化粪池预处理后，再经污水处理站处理达标后流入废水收集罐，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；生产厂区内初期雨水经雨水沉淀池收集沉淀处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排。综合废水排放执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准中的较严格的标准限值。由于项目废水不外排，不设废水总量控制指标。 ②废气 根据《腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目环境影响报告表》环评阶段要求的大气总量控制建议指标如下： 颗粒物：0.0032t/a。 （2）实际污染物排放量 ①废水 项目运营期产生的生产废水（设备冲洗废水和砂石清洗废水）经生产废水沉淀池处理后流入废水收集罐，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；食堂废水经隔油池预处理后再与其他的生活污水（包含如厕废水、淋浴废水和洗手废水等）经化粪池预处理后，再经污水处理站处理达标后流入废水收集罐，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；生产厂区内初期雨水经雨水沉淀池收集沉淀处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排。项目废水不外排，不设废水总量控制指标。 ②废气 根据我单位实际运行情况，试运行期间，本项目运行负荷为100%，根据废气监测结果，项目1#水泥电杆生产车间排气筒（DA001）有组织排放粉尘最大排放浓度为18.0mg/m3、2#水泥电杆生产车间排气筒（DA002）有组织排放粉尘最大排放速率为17.9mg/m3、厂界颗粒物无组织废气最大排放浓度为0.248mg/m3、厂界非甲烷总烃无组织废气最大排放浓度为1.52mg/m3。 综上所述，本项目实际污染物排放总量控制小于环评总量控制指标，水污染物不设置总量控制指标，满足环评报告中相关要求。 4、环境管理检查 （1）环境保护管理规章制度的建立及其执行情况检查 根据《中华人民共和国环境保护法》“为认真执行全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的环境方针，搞好项目的环境保护工作，我单位已制定环境保护管理制度、污水处理站管理制度、危险废物管理制度等相关管理制度，并将管理制度悬挂墙上；根据环境保护管理制度的要求，我单位已对环保设施的运行加强了管理，建立健全环境保护档案管理体系。同时，加强项目环保档案工作，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，我单位特制定环境保护档案管理制度，并将管理制度悬挂墙上，严格按照制度要求对项目涉及的环保文件及材料进行分类、归档及管理。 （2）环境污染事故或扰民投诉现象检查 项目在施工期及运行期间未发生环境污染事故和扰民投诉现象。 （3）环境管理机构、专职环保人员设置情况检查 根据环保有关规定，我单位已在公司内部成立专门的环境管理机构、安排专职的环保工作管理人员。环境管理机构负责项目区运营期间的环境管理和环境监控，并受项目主管单位及当地生态环境局的监督和指导。专职的环保工作管理人员制定相应的工作职责，对可能来自外部的环保抱怨进行登记并积极处理，同时主动与生态环境主管部门联系共同处理。 （4）突发环境事件应急预案编制及备案情况 为提高公司应对突发环境事件，防范突发环境事件，增强事件发生后快速有效处理、针对事件性质开展及时有效的应急救援工作，减少人员伤害、降低环境损害风险能力。应结合项目区目前环境现状和未来可能出现的环境状况，正在编制详细的《突发环境事件应急预案》，编制完成后将报予保山市生态环境局腾冲分局备案。 （5）环保设施实际完成及运行情况 本项目环保设施完成及运行状况见表7-8。 表7-8 项目环保设施完成及运行状况 序号; 环保设施; 安装完成情况; 运行情况. 1; 污水处理站; 已完成；1座一体化污水处理站，位于项目办公区西侧，采用一体化污水处理工艺，处理规模为2m3/d; 运行正常. 2; 化粪池; 已完成：1个化粪池，位于厕所西侧，容积为2m3; 运行正常. 3; 隔油池; 已完成：1个隔油池，位于项目食堂北侧，容积为2m3; 运行正常. 4; 生产废水 沉淀池; 已完成：2个，一座位于1#生产车间内的东南角，另一座位于2#生产车间内的东侧，两座生产废水沉淀池容积均为2.5m3; 运行正常. 5; 废水收集罐; 已完成：5个，位于3#地块的污水处理站西侧，容积均为2.0m3; 运行正常. 6; 抽油烟机; 已完成；1个，位于项目食堂内; 运行正常. 7; 1#生产车间投料和搅拌废气处理 设施; 已完成：1套，集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高的排气筒; 运行正常. 8; 2#生产车间投料和搅拌废气处理 设施; 已完成：1套，集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高的排气筒; 运行正常. 9; 垃圾桶; 已完成：若干，分布于项目区内; 运行正常. 10; 一般固废间; 已完成：1间，位于3#地块西北的办公生活区1层，利用已建闲置空房进行改造，建筑面积为15m2; 运行正常. 11; 危废暂存间; 已完成；1间，利用2#地块已建闲置空房进行改造，建筑面积为10m2; 运行正常.

表八

验收监测结论： 1、项目建设前期环境保护审查、审批手续 腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目位于腾冲市马站乡兴龙社区水马地，项目主体工程已于2010年建设完成，项目存在“未报批环境影响文件”、“未通过竣工环境保护验收”的生态环境违法行为，已由保山市生态环境局查处（保环罚〔2022〕13号）。本项目环保设施等工程于2024年12月竣工。项目环境管理执行情况如下： 环评情况：2023年3月，我公司委托云南顺测环保工程有限公司编制了《腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目环境影响报告表》；2024年3月26日，取得保山市生态环境局腾冲分局出具的关于《腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目环境影响报告表》的环评批复（腾环准〔2024〕3号），同意了项目的建设。 环保施工：项目已按“报告表”提出的要求，认真整改、落实各项环保措施，确保各污染物均得到妥善处置。主要环保设施是化粪池、污水处理站和垃圾收集设施等。 试运行期：本项目于2024年4月开始设计并进行改造，本项目环保设施等工程于2024年12月竣工，于2024年12月投入试运行。目前，项目各项环保设施与主体工程经调试后运转基本正常，拟申请通过竣工验收后正式投入运营。 2、工程变动情况及“三同时”调查结论 根据现场踏勘，实际工程与环评设计有一定出入，具体变化内容为：①食堂污水处理设施由设计的1个容积为0.2m3的油水分离器变更为1个容积为1m3的隔油池；②化粪池与污水处理站建设位置发生变化，但均在用地范围内，且容积未发生变化；但项目总体工程、生产规模、生产工艺及产品基本与环评报告及其批复一致，均满足环评预期要求。通过与生态环境部办公厅文件《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）中重大变动清单的对比分析可知，本项目无重大变动情况，可正常纳入竣工环境保护验收管理。 项目建设过程中，严格执行了环境影响评价和环境保护“三同时”制度，各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。主要环保设施是化粪池、污水处理站和垃圾收集设施等，经过调试，配套环保设施运转正常。 3、试运行期环境影响调查分析结论 经调查，项目自试运行至今，没有发生环境污染事件、相关环保污染投诉及扰民现象，项目在试运行期间项目基本按环评要求采取了相应的污染防治措施，污染物做到达标排放。 4、环保设施调试运行效果 经过调试，项目配套环保设施运行正常，其中污水处理站处理规模、处理效率以及化粪池容积满足项目废水的处置要求，污水处理站及化粪池污泥定期清掏；项目生产废水（设备冲洗废水和砂石清洗废水）经生产废水沉淀池处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；食堂废水经隔油池预处理后与其他的生活污水（包含如厕废水、淋浴废水和洗手废水等）接管至化粪池预处理后，再经污水处理站处理达标后流入废水收集罐，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；噪声治理设施降噪效果较好，厂界噪声可达标排放；废气治理设施效果较好，对周围环境影响较小；固体废物治理设施设置合理，固废处理率达100%。项目各环保设施对污染物的处理效率及处理效果均能达到环境报告表及批复中相应的要求，设施可行。 5、污染物排放监测结论 （1）废气验收监测结论 项目运营期主要大气污染物包括粉尘、食堂油烟、运输车辆产生的废气、脱模废气以及化粪池、污水处理站和垃圾收集设施产生的恶臭等。 根据《腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目竣工环境保护验收监测报告》验收检测报告可知，项目厂界的无组织废气颗粒物排放浓度可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物颗粒物无组织排放限值、项目厂界无组织废气NMHC废气排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中NMHC排放标准限值要求、项目1#生产车间排气筒和2#生产车间排气筒废气排放浓度均满足到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风设备排气筒中的颗粒物最高允许排放浓度标准。 （2）废水验收结论 本项目运营期废水主要是职工人员产生的生活污水、生产废水。 项目生产废水（设备冲洗废水和砂石清洗废水）经生产废水沉淀池处理后，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排；食堂废水经隔油池预处理后与其他的生活污水（包含如厕废水、淋浴废水和洗手废水等）接管至化粪池预处理后，再经污水处理站处理达标后流入废水收集罐，雨天暂存，晴天回用于厂区洒水降尘用水，不外排。 根据《腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目竣工环境保护验收监测报告》验收检测报告可知，项目生活污水可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准中的较严格的标准限值要求。 （3）噪声验收监测结论 项目运营期产生的噪声主要为生产设备运行噪声和交通噪声。项目厂界噪声、车辆噪声及设备噪声等源强经墙体阻隔声、距离衰减及绿化吸收后，项目区厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，对项目周边未造成不利影响。 （4）固体废弃物验收结论 项目主要固体废弃物为生活垃圾、包装废料、隔油池油污、不合格品、废布袋、废机油等。 生活垃圾通过垃圾桶收集后，定期由职工运至马站乡的垃圾收集中心，由马站乡垃圾收集中心统一清运处置；包装废料统一收集后暂存至一般固废间，定期进行外售；餐厨垃圾统一收集后暂存于食堂内，同生活垃圾清运至马站乡的垃圾收集中心，再由马站乡垃圾收集中心统一清运处置；隔油池油污由项目工作人员定期清掏，同生活垃圾清运至马站乡的垃圾收集中心，再由马站乡垃圾收集中心统一清运处置；化粪池及污水处理站污泥由项目区工作人员定期清掏用于周边农地施肥；生产废水沉淀池沉渣定期清掏并运至当地环卫部门指定地点统一处置；雨水沉淀池沉渣定期清掏并运至当地环卫部门指定地点统一处置；不合格品将作为废品外售，由其他水泥制品企业（例如水泥制砖类企业等）进行回收利用；布袋除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘以及洒水降尘粉尘及时清理统一收集后全部作为原料回用于水泥电杆生产；布袋除尘器废布袋由环保设施供应厂家定期更换后带走；水泥浆及时清理后将直接回用于水泥电杆的生产；废机油及废机油桶暂存于危废暂存间，委托云南立天环保科技有限公司定期清运、处置。项目固体废弃物处置率可达100%。 6、环境管理检查结论 腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目环评及管理部门批复等文件资料齐全，各项环保措施与主体工程同时建成，环保设施运转正常。环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管理措施基本落实，环保机构健全。项目在施工期及运行阶段的环境管理措施基本得到落实，在运行期成立了环境保护领导小组，主要负责该项目的环保管理工作，并且设置了专职环保员，负责环保文件和技术资料的归档，协助有关环保部门进行环保工程的验收，负责运行期间的环境监测、事故防范和外部协调工作。企业在建设中落实了环评及批复的要求，在项目建设的各阶段，均执行了建设项目环境保护管理的相关法规和“三同时”制度，手续基本完备，满足环境管理的要求。 7、验收监测总结论 本项目在建设过程中，执行了建设项目“环评”和“三同时”等环保管理制度的要求，工程采取了相应环保措施防治污染；项目环评及环保管理部门批复等文件资料齐全，各项环保措施与主体工程同时建成，环保设施运转正常；项目环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管理措施基本落实，环保机构健全。 竣工验收监测结果显示：项目运营期废气污染物对周围环境影响较小；项目厂界噪声全部达标；污水处理站出口废水水质浓度均达到验收执行标准；固体废物处理率为100%。 综上所述，项目所采取的对策措施均满足环评及批复要求，满足相关要求，基本符合竣工环保验收的要求，建议项目通过竣工环境保护验收。 8、后续管理要求 （1）严格执行“三同时”制度，废水、固废、噪声达标排放； （2）在实施本项目运营过程中，按国家有关法律、法规进行监督和管理，注意保护环境，使生产和保护相协调，减少对周边环境及居民的影响； （3）加强各项环保设施的管理维护，建立操作规程和运行台账，保证环保设施连续稳定运行； （4）做好各项环境保护工作和采取有效措施，进一步加强员工技术与环保意识的培训，完善操作规则和管理制度，定期对设备进行维护和保养，杜绝事故发生； （5）严格按照项目环境管理和环境监测计划，做好环境保护相关工作。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：腾冲鼎力水泥制品有限公司   填表人（签字）：           项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 腾冲鼎力水泥制品有限公司水泥制品生产线建设工程项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | — | 建设地点 |  | 腾冲市马站乡兴龙社区水马地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 水泥制品制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 东经98°28'22.181" 北纬25°11'43.712" |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产水泥电杆9000根 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产水泥电杆9000根 | 环评单位 |  | 云南顺测环保工程有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 保山市生态环境局腾冲分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 腾环准〔2024〕3号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2024年4月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024年12月 | 排污许可证申领时间 |  | 2020.07.27 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证 编号 |  | 915305225501154277001Z |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 腾冲鼎力水泥制品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 云南速测环境科技 有限公司 | 验收监测时工况 |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 45.82 | 所占比例（%） |  | 10.4 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 47.12 | 所占比例（%） |  | 10.7 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 24.9 | 废气治理（万元） | 11.3 | 噪声治理（万元） |  |  | 2.7 | 固体废物治理（万元） |  | 4.22 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 4 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 240d |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 腾冲鼎力水泥制品有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 915305225501154277 | 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征 污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升