年产60000平方米冷库保温板项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：海南良雪制冷设备有限公司

编制单位：海南环供科技有限公司

2025年7月

建设单位法人代表:

编制单位法人代表:

项 目  负  责 人:

填     表     人:

| 建设单位： |  |  | 编制单位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海南良雪制冷设备有限公司 （盖章） |  |  | 海南环供科技有限公司 （盖章） |  |  |
| 电话: | 13647571013 |  | 电话: | 15289908388 |  |
| 传真: | / |  | 传真: | / |  |
| 邮编: | 571924 |  | 邮编: | 571100 |  |
| 地址: |  |  | 地址: |  |  |
| 海南省澄迈县老城镇老城经济开发区南一环路与美朗南路交汇处西北侧第二号厂房 |  |  | 海南省海口市秀英区永兴镇太平村164号505房 |  |  |

目 录

前  言	1

表一  项目概况、验收依据及评价标准	3

表二  建设内容、主要生产工艺及污染物产出流程	7

表三  主要污染物、污染物处理流程和排放流程	12

表四  环境影响报告表结论、审批部门审批决定及其落实情况	17

表五  验收监测质量保证及质量控制	25

表六  验收监测点位、监测项目及监测频率	26

表七  验收监测工况及监测结果	27

表八  验收监测结论	31

表九  其他需要说明事项	33

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 附图1项目地理位置图

# 附图2项目周边环境关系图

# 附图3项目所在厂区平面图

# 附图4项目车间平面布置示意图

# 附图5项目监测点位示意图

# 附图6项目现状照片

# 附件1营业执照

# 附件2项目环评报告及结论

# 附件3项目环评批复

# 附件4排污登记表

附件5排污登记回执

# 附件6危废处置协议

# 附件7验收监测报告

# 前 言

海南良雪制冷设备有限公司（建设单位）于海南省澄迈县老城科技新城南一环路与美朗南路交汇处西北侧租用“海南百年新乐幕墙门窗系统工程有限公司”厂区内厂房，建设“冷库保温板生产加工项目”，地理坐标为E：110°4 ′43.456″、N：19°56′39.825″。建设单位于2025年2月委托海南芝南环保科技有限公司编制了《年产60000平方米冷库保温板项目环境影响报告表》，于2025年2月19日取得了澄迈县行政审批服务局做出的《关于批复年产60000平方米冷库保温板项目环境影响报告表的函》（澄行审批〔2025〕第84号）。后在全国排污许可证管理信息平台-公开端进行固定污染源排污登记，并取得登记回执，登记编号：91460000MAA92BXL6A001X。

根据环评报告及批复，项目位于澄迈县老城科技新城南一环路与美朗南路交汇处西北侧，租用海南百年新乐幕墙门窗系统工程有限公司已建厂房。项目总用地面积为3030m2，总建筑面积3030m2，主要建设内容为：保温板生产加工车间以及相关配套设施，车间内建设1条保温板生产线。保温板生产加工车间内部按使用功能划分为：物料存放区、钢板加工区、模具成型区、发泡区、板材存放区等。项目厂房内不设单独办公区，员工日常办公依托厂内综合办公楼。项目主要产品为：冷库聚氨酯保温板，设计最大生产规模为每年6万平方米（约6050m3/a），厂内生产加工板材，厂外现场组装。项目预计总投资300万元，其中环保投资25万元，占比总投资的8.3%。

根据验收现场勘察，项目实际建设于澄迈县老城科技新城南一环路与美朗南路交汇处西北侧，租用“海南百年新乐幕墙门窗系统工程有限公司”厂区内厂房，地理坐标为E：110°4′43.456″、N：19°56′39.825″。项目实际总用地面积为3030m2，即租用厂房的总建筑面积3030m2，已完成主要建设内容：保温板生产加工车间以及相关配套设施，车间内建设1条保温板生产线。保温板生产加工车间内部按实际使用功能进行划分：物料存放区、钢板加工区、模具成型区、发泡区、板材存放区等。项目厂房内隔断出一间单独值班室（不产生生活污水），员工日常办公依托厂内综合办公楼。项目主要产品为：冷库聚氨酯保温板，设计最大生产规模为每年6万平方米（约6050m3/a），厂内生产加工板材，厂外现场组装。项目实际总投资350万元，其中环保投资32万元，占比总投资的9.1%。项目实际建设情况与环评报告及批复的建设内容基本相符，部分工程设施按照实际情况进行调整，生产规模以及配套环保设施符合竣工环境保护验收的条件。

项目于2025年2月开工建设，2025年4月完工后开始调试。目前，项目相关环保手续已完善，投入试运营，且各项环保处理设施已落实到位。项目建设期间严格按照相关环保要求及时办理了各项环保手续并按其要求进行施工、建设、运行，至今尚未受到环保投诉及处罚。

海南良雪制冷设备有限公司于2025年4月委托海南环供科技有限公司对本项目开展竣工环境保护验收工作。我公司接受委托后，经过现场勘察、收集相关资料，了解项目污染物排放等情况，经过现场走访及向环保部门咨询，本项目在建设和运营过程中没有受到环保投诉。根据环境保护部2017年11月20日颁布的国环规环评〔2017〕4号文关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、生态环境部〔2018〕9号文《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《关于加强建设项目环境保护设施竣工验收工作的通知》（琼环评字〔2018〕3号2018年1月10日）的规定和要求以及项目环境影响报告表和相关环保批复文件，制定了项目环保验收监测方案，依据方案建设单位委托海南中成检测技术有限公司于2025年4月17-18日进行监测，在完成上述验收监测和现场环境管理检查的基础上，编制完成本项目竣工环境保护验收监测报告表。本次验收范围包括： 海南良雪制冷设备有限公司建设的“年产60000平方米冷库保温板项目（即本项目）”，主要建设内容：保温板生产加工车间以及车间内配套相关生产设施、环保措施等。

# 表一、项目概况、验收依据及评价标准

| 建设项目名称 | 年产60000平方米冷库保温板项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 海南良雪制冷设备有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 海南省澄迈县老城科技新城南一环路与美朗南路交汇处西北侧 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 冷库聚氨酯保温板 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 每年6万平方米（约6050m3/a） |  |  |  |  |
| 实际生产规模 | 每年6万平方米（约6050m3/a） |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2025年2月 | 开工建设时间 | 2025年2月 |  |  |
| 调试时间 | 2025年2-4月 | 验收现场监测时间 | 2025年4月17-18日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 澄迈县行政审批服务局 | 环评报告表 编制单位 | 海南芝南环保科技 有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 海南禾汇环保科技 有限公司 | 环保设施 施工单位 | 海南禾汇环保科技 有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 300.00万元 | 环保投资总概算 | 25万元 | 比例 | 8.3% |
| 实际总概算 | 350.00万元 | 实际环保投资 | 32万元 | 比例 | 9.1% |
| 验收监测依据 | （一）验收监测依据 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》2018修订； （3）《中华人民共和国水污染防治法》2018.1.1； （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》2022.6.5； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020修订； （6）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号 2017年7月16日修订）； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）； （8）《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》（环保部环发〔2009〕150号 2009年12月17日）； （9）《海南省生态环境保护厅关于加强建设项目环境保护设施竣工验收工作的通知》（琼环评字〔2018〕3号）。 相关导则及规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（中华人民共和国生态环保部，2018年 第9号）。 （2）海南良雪制冷设备有限公司《年产60000平方米冷库保温板项目环境影响报告表》（海南芝南环保科技有限公司，2025年2月）。 （3）澄迈县行政审批服务局《关于批复年产60000平方米冷库保温板项目环境影响报告表的函》（澄行审批〔2025〕第84号），2025年2月19日。 （4）海南良雪制冷设备有限公司《固定污染源排污登记表》 （5）海南良雪制冷设备有限公司《固定污染源排污登记回执 》登记编号：91460000MAA92BXL6A001X （6）以及海南良雪制冷设备有限公司提供的其他文件资料 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （二）验收评价标准 1、废水评价标准 根据项目环评及批复文件的要求，项目运营期工作人员办公依托厂区现有综合办公楼，员工生活污水依托综合办公楼三级化粪池收集，接入市政污水管网，排至老城污水处理厂（西区）深度处理。 2、废气评价标准 根据项目环评及批复文件的要求，项目营运期发泡废气有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表4大气污染物排放限值；塑料异味有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准。具体标准限值见下表。 表3-3大气污染物排放限值（摘录）单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 排放限值; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置. 1; 非甲烷总烃; 100; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒. 表3-4恶臭污染物排放标准（摘录） 序号; 控制项目; 排气筒高度，m; 标准值（无量纲）. 1; 臭气浓度; 15; 2000. 厂界废气污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值；厂界臭气异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1二级新扩改建”排放标准。具体标准限值见下表。 表3-5企业边界大气污染物浓度限值（摘录）单位mg/m3 序号; 污染物项目; 限值. 1; 非甲烷总烃; 4.0. 表3-6恶臭污染物厂界标准值（摘录） 序号; 控制项目; 单位; 二级. 新改扩建. 1; 臭气浓度; mg/m3; 20. 3、噪声评价标准 根据项目环评及批复文件的要求，项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准，具体标准限值见下表。 表1-5营运期界噪声排放限值 单位：dB（A） 类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废评价标准 根据项目环评及批复文件的要求，项目营运期一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 5、总量控制指标 根据项目环评及批复文件的要求，设置总量控制指标，有机废气污染物总量控制为：非甲烷总烃0.117t/a。 |

# 表二、建设内容、主要生产工艺及污染物产出流程

1、项目地理位置及周边情况 根据本次验收现场勘察，相较环评期间，周边无新增环境保护目标。 - （1）大气环境保护目标 - 项目沿线边界外500m范围内不存在大气环境保护目标。 - （2）声环境保护目标 - 项目沿线边界外50m范围内不存在声环境保护目标。 - （3）地下水环境保护目标 项目沿线边界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水水资源。项目所新鲜水为市政供水，不涉及地下水。 - （4）生态环境保护目标 评价范围内无任何自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区，无需要特殊保护的生态系统，无古树名木分布。 2、项目主要建设内容 项目建设于澄迈县老城科技新城南一环路与美朗南路交汇处西北侧，租用“海南百年新乐幕墙门窗系统工程有限公司”厂区内厂房，地理坐标为E：110°4′43.456″、N：19°56′39.825″。项目总用地面积为3030m2，即租用厂房的总建筑面积3030m2，已完成主要建设内容：保温板生产加工车间以及相关配套设施，车间内建设1条保温板生产线。保温板生产加工车间内部按实际使用功能进行划分：物料存放区、钢板加工区、模具成型区、发泡区、板材存放区等。项目厂房内隔断出一间单独值班室（不产生生活污水），员工日常办公依托厂内综合办公楼。项目主要产品为：冷库聚氨酯保温板，设计最大生产规模为每年6万平方米（约6050m3/a），厂内生产加工板材，厂外现场组装。项目实际总投资350万元，其中环保投资32万元，占比总投资的9.1%。项目实际建设情况与环评报告及批复的建设内容基本相符，部分工程设施按照实际情况进行调整，生产规模以及配套环保设施符合竣工环境保护验收的条件。 # 表2-2项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程建筑; 工程规模和内容建设; 变动情况. 环评阶段; 验收阶段. 主体工程; 保温板生产加工车间; 保温板生产加工车间1座，建筑面积3030m2。主要用于保温板生产。车间内部按使用功能划分为：物料存放区、钢板加工区、模具成型区、发泡区、板材存放区等，按生产工序安装设备，并按产污环节配套环保设施。; 保温板生产加工车间1座，建筑面积3030m2。主要用于保温板生产。车间内部按使用功能划分为：物料存放区、钢板加工区、模具成型区、发泡区、板材存放区等，按生产工序安装设备，并按产污环节配套环保设施。; 建设内容未变动，车间内布置按实际物流动线调整。. 辅助工程; 办公室; 厂房内不设置办公室，员工办公依托厂区现有办公楼。; 厂房内隔断出一间单独值班室（不产生生活污水），员工办公依托厂内综合办公楼; 车间内增加一间值班室，不涉及产污环节。. 公用工程; 供水; 由市政供水供给; 由市政供水供给; 未变动。与环评一致。. 排水; 雨污分流。厂区雨水排入市政雨水管网流出厂外；生活污水收集至厂区三级化粪池，后接入市政污水管网，排至老城污水处理厂（西区）深度处理；无生产废水。; 雨污分流。厂区雨水排入市政雨水管网流出厂外；生活污水收集至厂区三级化粪池，后接入市政污水管网，排至老城污水处理厂（西区）深度处理；无生产废水。; 未变动。与环评一致。. 供电; 由市政供电，不设发电机; 由市政供电，不设发电机; 未变动。与环评一致。. 环保工程; 废水治理; 无生产废水，生活污水收集至厂区三级化粪池，后接入市政污水管网，排至老城污水处理厂（西区）深度处理。; 无生产废水，生活污水收集至厂区三级化粪池，后接入市政污水管网，排至老城污水处理厂（西区）深度处理。; 未变动。与环评一致。. 废气治理; 采用密闭发泡设备、密闭集气罩，发泡废气由密闭集气罩收集，经“二级活性炭吸附”后通过15m高（DA001）排气筒达标排放。; 采用密闭发泡设备、密闭集气罩，发泡废气由密闭集气罩收集，经“UV光解+二级活性炭吸附”后通过15.5m高（DA001）排气筒达标排放。; 废气处理措施增加UV光解环节，处理效果增加并符合环保要求，污染物可达标排放。. 噪声治理; 设备噪声和生产噪声，通过建设厂房车间隔音；采用低噪声的设备；设备基底座采用减振垫片；在设备连接口处采用软连接等措施，降低噪声产生及排放; 设备噪声和生产噪声，通过建设厂房车间隔音；采用低噪声的设备；设备基底座采用减振垫片；在设备连接口处采用软连接等措施，降低噪声产生及排放; 未变动。与环评一致。. 固废治理; 员工生活垃圾自行收集，交由当地环卫部门清运；废发泡料和废边角料分类收集至一般固废暂存间，外售废品回收公司；危险废物（废机油、废活性炭）等分类收集暂存于危废间，交由资质单位处置。; 员工生活垃圾自行收集，交由当地环卫部门清运；废发泡料和废边角料分类收集，外售废品回收公司；危险废物（废机油、废UV灯管、废活性炭）等分类收集暂存于危废间，交由海南腾先环保科技有限责任公司（资质单位）处置。; 废气处理措施增加UV光解环节，对应增加废UV灯管处置，符合环保要求。危废已与海南腾先环保科技有限责任公司（资质单位）签订处置协议。. 3、项目主要生产设备 项目主要生产设施（备）见下表。 表2-3项目主要生产设施（备）一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 功能; 位置. 1; 开卷机; JX-TMJ-1; 1台; 钢板开卷; 钢板加工区. 2; 开平机; -; 1台; 钢板加工区. 3; 螺杆空气压缩机; FLD-20A; 1台; 钢板成型; 模具成型区. 4; 半自动面板成型机; XD-QYBY-08(1200*350); 1台; 模具成型区. 5; 折边机; -; 1台; 模具成型区. 6; 折弯机; WD67Y-63T/4000; 1台; 模具成型区. 7; 摆式剪板机; QC12Y-4X4000; 1台; 模具成型区. 8; 高压发泡机（配有2个300kg储罐）; TJXDG-300C; 1台; 发泡成型; 发泡区. 9; 模具; JX-MJ-8.5米; 4套; 发泡区. JX-MJ-12.5米; 6套; 发泡区. JX-TMJ-3米*5米; 1套; 发泡区. 4、项目原辅材料消耗及产品方案 （1）原辅料 项目主要生产原辅料为外购。 表2-2项目主要原辅材料及用量一览表 序号; 原辅料; 性状; 年使用量; 来源; 储存位置/方式; 备注. 1; 发泡料A料（组合聚醚）; 液体; 60t; 外购; 车间发泡区/发泡料储罐; 俗称白料. 2; 发泡料B料（多异氰酸酯）; 液体; 60t; 外购; 车间发泡区/发泡料储罐; 俗称黑料. 3; 钢板; 固体; 200t; 外购; 车间物料存放区/货架叠放; /. 4; 塑料膜; 固体; 3t; 外购; 车间物料存放区/货架卷放; /. （2）产品 项目主要产品为：冷库聚氨酯保温板，年产60000平方米（约6050m3/a）。厂内生产加工板材，厂外现场组装。 表2-4项目产品及产量一览表 序号; 产品; 性状; 年产量; 包装方式; 储存位置; 去向; 备注. 1; 冷库保温板（门板）; 固体; 50m3; 车间板材存放区/货架叠放; 车间板材存放区; 外售; 厚度50mm-300mm不等. 2; 冷库保温板（墙板）; 固体; 6000m3; 车间板材存放区/货架叠放; 车间板材存放区; 外售. 注：门板和墙板区别在于规格尺寸要求不同，生产工艺相同。 5、项目总平面布置 项目租用“海南百年新乐幕墙门窗系统工程有限公司”厂区内现有厂房建设，厂区整体呈方形，内共有4栋厂房和1栋综合办公楼。厂房位于厂区北侧，南北走向，办公楼位于厂区南侧，东西走向；厂区出入口设置于西南角，紧邻南一环路。 项目租用2号厂房，厂房作为保温板生产加工车间，内部按使用功能布置，由南向北划分为：南侧-物料存放区、板材存放区，中部-钢板加工区，北侧为模具成型区、发泡区板。厂房南北两侧均有出入门，南侧进物料，北侧加工，物流动线合理便捷；办公依托厂区现有综合办公楼，做到办公与生产区域分开，互不影响；厂区空旷区域用于车辆周转停放。 项目营运期主要废气污染源产生于生产车间内，为区域主导风向的下风向同时远离边界及周边环境保护目标，减小对周边大气环境影响；主要噪声源强设置于生产车间内，经建筑隔声可减小噪声厂界排放；危废间设置于生产车间临近出入口，偏于收集转运。 综上所述，项目厂区平面布置满足自身生产需求，减小污染物排放对周边环境影响，总体平面布置合理，具体详见附图3。 6、人员定额及劳动制度 项目共有工作人员10人，昼间8小时生产，一班工作制，年生产300天，不在厂区内食宿。 7、项目变动情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，导致排放污染物对周边环境影响产生显著变化的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 本次验收变动评价根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，具体项目建设变更情况见下表。 表2-6项目建设变更情况一览表 序号; 类别; 拟建设; 实际建设; 变动情况; 是否属于重大变更. 1; 性质; 新建，保温板生产加工车间; 新建，保温板生产加工车间; 未变动。项目使用功能不变; 不属于. 2; 规模; 冷库聚氨酯保温板，设计最大生产规模为每年6万平方米（约6050m3/a）; 冷库聚氨酯保温板，设计最大生产规模为每年6万平方米（约6050m3/a）; 未变动。未导致污染物排放量增加; 不属于. 3; 地点; 澄迈县老城科技新城南一环路与美朗南路交汇处西北侧，租用“海南百年新乐幕墙门窗系统工程有限公司”厂区内现有厂房; 澄迈县老城科技新城南一环路与美朗南路交汇处西北侧租用“海南百年新乐幕墙门窗系统工程有限公司”厂区内现有厂房; 未变动。未重新选址; 不属于. 4; 生产工艺; 钢板折边折弯、注塑发泡、成型修整、入库外售; 钢板折边折弯、注塑发泡、成型修整、入库外售; 未变动。未导致污染物排放量增加; 不属于. 5; 环境保护措施; 无生产废水，生活污水收集至厂区三级化粪池，后接入市政污水管网，排至老城污水处理厂（西区）深度处理。; 无生产废水，生活污水收集至厂区三级化粪池，后接入市政污水管网，排至老城污水处理厂（西区）深度处理。; 未变动。未导致大气污染物排放量增加; 不属于. 采用密闭发泡设备、密闭集气罩，发泡废气由密闭集气罩收集，经“二级活性炭吸附”后通过15m高（DA001）排气筒达标排放。; 采用密闭发泡设备、密闭集气罩，发泡废气由密闭集气罩收集，经“UV光解+二级活性炭吸附”后通过15.5m高（DA001）排气筒达标排放。; 变动。废气处理措施增加UV光解环节，处理效率增加并符合要求，污染物可达标排放。有利于减小环境影响，未导致不利环境影响加重; 不属于. 设备噪声和生产噪声，通过建设厂房车间隔音；采用低噪声的设备；设备基底座采用减振垫片；在设备连接口处采用软连接等措施，降低噪声产生及排放; 设备噪声和生产噪声，通过建设厂房车间隔音；采用低噪声的设备；设备基底座采用减振垫片；在设备连接口处采用软连接等措施，降低噪声产生及排放; 未变动。未导致不利环境影响加重; 不属于. 员工生活垃圾自行收集，交由当地环卫部门清运；废发泡料和废边角料分类收集至一般固废暂存间，外售废品回收公司；危险废物（废机油、废活性炭）等分类收集暂存于危废间，交由资质单位处置。; 员工生活垃圾自行收集，交由当地环卫部门清运；废发泡料和废边角料分类收集，外售废品回收公司；危险废物（废机油、废UV灯管、废活性炭）等分类收集暂存于危废间，交由海南腾先环保科技有限责任公司（资质单位）处置。; 未变动。未导致不利环境影响加重。已签订危废处置协议; 不属于. 综上所述，项目实际建设性质、规模、地点、生产工艺均未发生变动，环境保护措施变动并未导致环境不利影响加重，不属于重大变更。

# 表三、主要污染物、污染物处理流程和排放流程

1、项目主要工艺流程及产污环节 废边角料 包装入库 废发泡料 修整 钢板 折边折弯成型 冷库保温板 噪声 注射发泡、成型 发泡废气、塑料味 废UV灯管、废活性炭 发泡机混合 发泡料A料 发泡料B料 UV光解+二级活性炭吸附 DA001排放 塑料膜 噪声 图2-4项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）面板成型 外购的不锈钢板使用开卷机、开平机进行开卷下料后使用全自动面板成型机加工成需要的形状，在钢板表面压实一层塑料膜，加工好的板材使用摆式剪板机和折边机、折弯机处理加工。 该工序产生噪声及废边角料，收集外售废品回收公司。 （2）注射发泡、成型 将成型的板材放入模具内，使用发泡机将发泡料注射至模具内，A料和B料分别由各自原料罐直接泵送通入2根管道中，管道在末端自动注射机头处合并，混合后的发泡料通过人工移动注射机头注射入模具内板材中，注料时间平均约5分钟，注料后模具口经法兰封堵，原料发生聚合反应发泡成型，并在模具中定型。 该工序产生发泡废气经工作台设置的密闭集气罩收集，废气经过管道引入1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理，后通过1根15.5m高排气筒DA001排放；废气治理措施产生废活性炭，属于危废，分类暂存于危废间后交由资质单位处置。 （3）修整 熟化后，人工将产品从模具内取出，由于会出现少量发泡料发生聚合反应后溢出的情况，人工使用裁剪刀修整。该过程会产生废发泡料，收集外售废品回收公司。 （4）包装入库 加工成型的保温板经人工检验尺寸合格后包装入库待运。 2、项目物料平衡、水平衡 （1）物料平衡 表2-6项目物料平衡表 输入; t/d; t/a; 输出; t/d; t/a. 发泡料A料; 0.2; 60; 冷库保温板; 1.0653; 319.59. 发泡料B料; 0.2; 60; 废边角料; 0.0068; 2.03. 钢板; 0.667; 200; 废发泡料; 0.004; 1.2. 塑料膜; 0.01; 3; 挥发废气; 0.0006; 0.18. 废边角料0.0068 包装入库 废发泡料0.004 修整 钢板 0.667 面板成型 冷库保温板 1.0653 注射发泡、成型、熟化 发泡废气0.0006 发泡料A料 0.2 发泡料B料 0.2 塑料膜 0.01 合计; 1.077; 323; 合计; 1.077; 323. 图2-1项目物料平衡图（单位：t/d） （2）水平衡 结合生产工艺特点，项目营运期仅有生活用水，无生产用水，具体情况见下表。 表2-7项目水平衡表 序号; 用排水单位; 用水量（m3/d）; 污水产生量（m3/d）; 损耗量（m3/d）. 1; 员工生活; 4.5; 3.8; 0.7. 新鲜水 老城污水处理厂（西区） 生活用水 生活污水 三级化粪池 市政污水管网 损耗0.7 4.5 3.8 图2-2项目水平衡图（m3/d） 3、项目主要污染物及防治措施 （1）废水 项目营运期废水主要为：工作人员生活污水，无生产废水产排。项目营运期车间和设备仅人工清扫，无需用水清洗；发泡定型采用自然成型，无需用水冷却。项目厂房内仅设置值班室（不涉及产排污），员工办公依托厂区现有办公楼。生活污水依托厂内三级化粪池，后接入市政污水管网，排入老城污水处理厂（西区）深度处理。 （2）废气 项目营运期主要废气为：发泡废气、发泡料储罐呼吸废气以及生产过程塑料异味，主要污染物以非甲烷总烃计及臭气浓度。项目通过采用密闭发泡设备、集气罩，发泡废气由集气罩收集，经“UV光解+二级活性炭吸附”后通过15.5m高（DA001）排气筒达标排放。 （3）噪声 项目营运期主要噪声源为：开卷机、开平机、折边机、剪板机、发泡机、压模机及风机等设备噪声。项目主要声源均在生产车间内，通过采取厂房车间隔音；选用低噪声的设备；加装设备基底减振垫片；在设备连接口处采用软连接等措施，降低噪声产生及排放。 （4）固废 项目营运期产生的一般固废主要为：员工生活垃圾、废发泡料、废边角料和危险废物：设备维修的废机油、废气治理措施的废UV灯管和废活性炭。项目员工生活垃圾自行收集，交由当地环卫部门清运；废发泡料和废边角料分类收集，外售废品回收公司；危险废物（废机油、废UV灯管、废活性炭）等分类收集暂存于危废间，交由海南腾先环保科技有限责任公司（资质单位）处置。 4、其他环保措施 ## （1）施工期环境保护措施落实情况 项目施工期建设内容简单，使用已有厂房车间建设，仅需完成内部建设。包括场地清理、车间隔断、装饰装修及设备安装，无需进行大规模土方开挖。施工期间产生少量的扬尘、施工废水、噪声和施工垃圾，通过采取有效防治措施将不利影响降到最低。项目建设期间落实了环评报告和环评批复提出的施工期环境保护要求，施工期结束未遗留环保问题，未受到相关环保投诉。 （2）环境管理 ### 1）环境管理机构设置 由于企业员工数量有限，由生产管理人员兼职环保管理人员，负责环保设施的正常运行、维护管理工作。 ### 2）环境管理机构职责 ①编制、提出营运期的环境保护计划； ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受行业主管部门及生态环境部门的监督、领导，配合环境主管部门做好环保工作； ③负责区域内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ④负责对校内人员进行环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况。 ### 3）环境管理措施 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定本项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责本项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③在现有规章制度的基础上，建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料等。 （3）监测计划 根据环评及批复文件要求，制定企业自行监测方案如下。 表3-3废气自行监测计划表 有组织排放. 类别; 监测点位; 监测指标; 执行标准; 最低监测频次. 使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的泡沫塑料制造; 废气排放口; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）（含2024年修改单）; 1次/半年. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1次/年. 无组织排放. 监测点位; 监测指标; 执行标准; 最低监测频次. 厂界; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）（含2024年修改单）; 1次/年. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1次/年. 表3-4噪声自行监测计划表 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。. （4）环境风险防范设施 项目建立较为完善的污染事故处理程序、机制和措施；较为完善的设备检修维修制度，停电处置措施制度；生产人员经专业培训上岗，避免人为生产事故导致的环境事件发生。 项目桶装发泡料原料放置密闭原料间储存，原料间内地面进行防渗处理。同时，发泡区地面进行防渗处理。由于发泡料具有接触空气快速凝固的特性，即便泄漏也不会造成大面积溢流问题，不会超出地面防渗区域。凝固后的事故废料交由资质单位处置；危废间地面防渗处理，四周设置围堰，确保事故情况下可有效收集到泄漏废油等，事故废油交由资质单位处置；厂房内设置值班室、监控系统，与相关责任人的手机端互联。出现事故情况及时报告，并采取相关应急措施。同时，企业与厂房管理企业、厂区其他企业及周边企业、当地政府部门建立联动机制，当发生事故时，及时向当地应急、环境等部门上报，及时疏散厂区员工及周围群众。后续企业完善环境风险应急预案，进一步完善落实应急措施。

表四、环境影响报告表结论、审批部门审批决定及其落实情况

一、 建设项目环境影响报告表主要结论 综上所述，本项目建设符合国家、地方现行环保政策，选址合理。项目在生产过程中产生的各项污染物全面落实本报告表提出的各项环境保护措施，切实做到“三同时”，并在营运期内进一步加强环境管理，从环境保护角度，本项目建设是可行的。 二、审批部门审批决定 澄迈县行政审批服务局 关于批复年产60000平方米冷库保温板项目环境影响报告表的函 海南良雪制冷设备有限公司： 你单位报送的《年产60000平方米冷库保温板项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及审批申请等有关材料收悉。该项目位于澄迈县老城科技新城南一环路与美朗南路交汇处西北侧，租用海南百年新乐幕墙门窗系统工程有限公司已建厂房，租赁面积约3030m2，主要建设保温板生产加工车间及相关配套设施，车间内划分物料存放区、钢板加工区、模具成型区、发泡区、板材存放区等，依托海南百年新乐幕墙门窗系统工程有限公司已建综合办公楼办公。项目水电供给来源市政，排水依托市政及海南百年新乐幕墙门窗系统工程有限公司已建三级化类池，拟设密闭集气罩、二级活性炭吸附装置、排气筒、厂房隔声、基础减振、垃圾桶、一般固废暂存间、危废暂存间环保工程。设置1条保温板生产线，年产保温板60000平方米(约6050m3)，其中冷库保温板(墙板)6000m3、冷库保温板(门板)50m3。本项目总投资为300万元，其中环保投资25万元。项目具体位置建设内容、工艺等详见《报告表》。 经研究，现批复如下： 一、项目建设符合国家和海南省产业政策。根据县自然资源和规划局意见，经核对《澄迈县国土空间总体规划(2021-2035年)》《澄迈县老城中心城区控制性详细规划及城市设计》等成果，该项目租赁厂房占地国空规划均为城镇发展区，在城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线。项目租赁厂房占地控规为二类工业用地，项目租赁厂房已取得海南老城科技新城厂房(仓库)承租报备表。项目符合规划环境影响评价要求，符合我省“三线一单”生态环境分区管控要求。 根据《报告表》评价结论及专家组技术审查意见，在采取各项环境保护措施后，项目建设和运营产生的不利环境影响基本可以得到缓解和控制，落实规划和产业准入要求后，从环境保护角度分析，项目建设可行。因此，我局原则同意《报告表》结论和拟采取的环境保护措施，项目设计、建设和运营应严格落实《报告表》和本批复提出的要求。 二、项目执行的污染物排放标准 项目运营期非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)表4中标准限值，生产异味臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2恶奥污染物排放标准值，厂界非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)表9中企业边界大气污染物浓度限值，厂界异味臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级(新扩改建)标准值;施工期颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类标准及相关要求;施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 三、项目设计、建设和运营应重点做好以下工作 (一)加强施工期间的环境保护管理。施工现场采取硬质封闭围挡、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面等有效防尘措施，做好物料运输车辆管理。施工人员生活污水依托海南百年新乐幕墙门窗系统工程有限公司已建三级化粪池处理后接入市政污水管网最终排入老城污水处理厂(西区)处理。采取隔声、减振措施合理安排施工时间，严禁夜间施工，加强施工管理以及施工机械的维护保养，防止噪声扰民。生活垃圾收集后及时交环卫部门清运处理，建筑垃圾应优先进行回收利用，不能回收利用的及时按规定处置,废油漆、废油漆桶等危险废物应落实规范化管理要求分类收集后交有资质单位处置。 (二)采取有效的大气污染防治措施。运营期发泡、成型熟化工序非甲烷总烃、恶臭异味经密闭集气罩收集进二级活性炭装置处理后，通过1根15m高排气简排放。未收集的非甲烷总烃恶臭异味于封闭车间内无组织排放，加强厂区绿化。发泡料储罐为密闭状态，罐内顶部设置氮封装置，少量储罐呼吸废气于封闭车间内无组织排放。定期做好废气处理设施的检修、保养工作，避免设施发生故障等情况;当污染治理设施发生故障时立即采取停止生产，及时进行检修等措施，直至设施正常运转和污染物达标排放。 (三)落实水环境保护措施。生活污水依托海南百年新乐幕墙门窗系统工程有限公司综合办公楼已建三级化粪池处理后接入市政管网，最终排入老城污水处理厂(西区)处理。 (四)落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布局，采取基础减振、厂房隔声、设置吸声材料等措施。休息时段禁止高噪声作业，加强对运输以及设备的管理和维护，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象，确保厂界噪声达标。 (五)落实固体废物分类管理措施。生活垃圾收集后及时交环卫部门清运处理。废发泡料、废边角料收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。废活性炭、废机油等危险废物分类收集，暂存于危废暂存间，落实规范化管理要求，定期交有资质单位处置。 (六)加强环境风险管理和监测。建立定期巡查、火险报告等制度，按照要求布置消防应急物资。制定环保管理规章制度，配备环保管理人员，确保环保设施正常运行。对生产车间、危废间的发泡料、废机油泄漏事故以及火灾爆炸事故等风险源落实安全管理和风险防范，严格落实《报告表》中提出的环境风险防范措施，编制突发环境事件应急预案。发泡区、危废暂存间及其余厂区地面应按规范要求落实分区防渗措施，防止污染土壤及地下水。严格落实自行监测计划。 四、本批复仅作为项目用地有效期内环保工程设计和环境管理的依据，涉及其他手续的须到相关职能部门依法办理。 项目建设规模、地点、内容以及采用的污染防治措施等发生重大变动时，应重新报批该项目环境影响评价文件。自本批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，项目环境影响评价文件应报我局重新审核。 五、你单位须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计，同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，应将环境保护设施建设纳入项目设计、施工合同。在项目投入运营前应依法办理排污许可手续，持证排污。并在项目竣工后，按规定对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，登录“全国建设项目环境影响评价管理信息平台”(网址:http://114.251.10.205)录入环保验收信息，将验收报告报县生态环境部门。否则，不得投入使用。 六、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送澄迈县生态环境局，并接受各级生态环境部门日常监督管理。 澄迈县行政审批服务局 2025年2月19日 三、执行“三同时”及项目环保设施/措施落实情况 根据《中华人民共和国环境保护法》对建设项目“三同时”要求，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）第十七条规定，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。本项目环保措施验收清单详见下表。 表4-1项目环境保护措施监督检查清单 内容 要素; 排放口(编号、名称)/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准; 落实情况. 大气环境; 发泡废气排放口（DA001）; 非甲烷总烃; 密闭发泡设备、密闭集气罩、二级活性炭吸附; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表4大气污染物排放限值; 已落实。根据本次验收现场勘察，项目采取密闭发泡设备、集气罩、“UV光解+二级活性炭吸附”装置，对发泡废气进行收集处理，后由1根15.5m高排气筒DA001达标排放。 根据本次验收监测，项目发泡废气有组织排放符合相应标准限值。. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准. 厂界废气; 非甲烷总烃; 封闭厂房、厂区绿化; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值; 已落实。根据本次验收现场勘察，项目建设为封闭厂房，厂房外有绿化种植。根据本次验收监测，项目厂界废气排放符合相应标准限值。. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1二级新扩改建”排放标准. 地表水环境; 生活污水; COD、NH3-N等; 三级化粪池、接市政污水管网，排至老城污水处理厂（西区）; 依托厂区生活污水处理设施; 已落实。根据本次验收现场勘察，项目厂房内仅设置值班室（不涉及产排污），员工办公依托厂区现有办公楼。生活污水依托厂内三级化粪池，后接入市政污水管网，排入老城污水处理厂（西区）深度处理。无生产废水产排。. 声环境; 设备噪声、生产噪声; 等效声级; 厂房车间隔音；低噪声设备；设备基础减振等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准; 已落实。根据本次验收现场勘察，项目采取封闭厂房隔音，选用低噪声设备，并加装设备基础减振减小噪声产排。根据本次验收监测，项目厂界噪声昼夜排放均符合相应标准限值。. 电磁辐射; 无; 不涉及. 固体废物; 员工生活垃圾自行收集后交由当地环卫部门清运；废发泡料和废边角料分类收集至一般固废暂存间，外售废品回收公司。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 废机油和废活性炭分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；妥善处置。; 已落实。根据本次验收现场勘察，项目员工生活垃圾自行收集，交由当地环卫部门清运；废发泡料和废边角料分类收集，外售废品回收公司；危险废物（废机油、废UV灯管、废活性炭）等分类收集暂存于危废间，交由海南腾先环保科技有限责任公司（资质单位）处置。一般固废和危险废物暂存处置符合相应标准规范要求。. 土壤及地下水污染防治措施; 采取有效的源头控制、分区防渗措施和截流沟/围堰措施，可切断对土壤及地下水环境的污染途径，减小对土壤和地下水环境影响。; 已落实。根据本次验收现场勘察，项目桶装发泡料原料放置密闭原料间储存，原料间内地面进行防渗处理。同时，发泡区地面进行防渗处理。由于发泡料具有接触空气快速凝固的特性，即便泄漏也不会造成大面积溢流问题，不会超出地面防渗区域；危废间地面防渗处理，四周设置围堰，可切断对土壤及地下水环境的污染途径。. 生态保护措施; 无; 不涉及. 环境风险防范措施; ①严格落实源头管控和分区防渗措施； ②风险单元区域地面防渗处理，四周设置围堰/截流沟，在事故情况下收集泄漏的废料、废油； ③厂区和车间设置报警按钮，同时与相关责任人的手机端互联。出现事故情况及时报告，并采取相关应急措施； ④与厂区企业和周边企业以及当地政府部门建立联动机制，当发生事故时，应及时向当地应急、环境等部门上报，及时疏散厂区员工及周围群众； ⑤编制突发环境事件应急预案，配备常用应急处理设备和保障物资。; 已落实。根据本次验收现场勘察，项目桶装发泡料原料放置密闭原料间储存，原料间内地面进行防渗处理。同时，发泡区地面进行防渗处理。由于发泡料具有接触空气快速凝固的特性，即便泄漏也不会造成大面积溢流问题，不会超出地面防渗区域。凝固后的事故废料交由资质单位处置；危废间地面防渗处理，四周设置围堰，确保事故情况下可有效收集到泄漏废油等，事故废油交由资质单位处置；厂房内设置值班室、监控系统，与相关责任人的手机端互联。出现事故情况及时报告，并采取相关应急措施。同时，企业与厂房管理企业、厂区其他企业及周边企业、当地政府部门建立联动机制，当发生事故时，及时向当地应急、环境等部门上报，及时疏散厂区员工及周围群众。后续企业完善环境风险应急预案，进一步完善落实应急措施。. 其他环境管理要求; ①根据《排污许可管理办法》和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）的要求，做到依法排污。 ②设立环境管理机构，制定环境管理制度、环境管理台账、风险防范与应急救援措施等。 ③环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和事故风险防范的内容，并要落实到岗位。 ④制定企业自行监测计划，后续委托专业单位定期开展监测。 ⑤项目建设过程中，做到环境污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，切实做到“三同时”。; 已落实。项目已办理排污登记；配备环境管理人员、制定环境管理制度；按照环评要求制定企业自行监测计划，后续委托专业单位定期开展。项目建设过程中做到“三同时”，未遗留施工期环境问题。. 表4-2环评批复要求防治措施及措施落实情况 序号; 环评批复文件要求; 落实情况. 1; (一)加强施工期间的环境保护管理。施工现场采取硬质封闭围挡、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面等有效防尘措施，做好物料运输车辆管理。施工人员生活污水依托海南百年新乐幕墙门窗系统工程有限公司已建三级化粪池处理后接入市政污水管网最终排入老城污水处理厂（西区）处理。采取隔声、减振措施合理安排施工时间，严禁夜间施工，加强施工管理以及施工机械的维护保养，防止噪声扰民。生活垃圾收集后及时交环卫部门清运处理，建筑垃圾应优先进行回收利用，不能回收利用的及时按规定处置，废油漆、废油漆桶等危险废物应落实规范化管理要求分类收集后交有资质单位处置。; 已落实。项目施工期在封闭厂房车间内建设，减小扬尘；施工人员生活污水依托厂区三级化粪池收集处理，接入市政污水管网最终排入老城污水处理厂（西区）处理；封闭厂房车间隔音、午间夜间不是施工、无需使用大型施工机械、周边无声环境保护目标；生活垃圾自行收集，交由环卫部门清运、建筑垃圾可回收部分外售废品公司，不可回收部门运至指定地点处置；装修废油漆、废漆桶按危废交由海南腾先环保科技有限责任公司（资质单位）处置。. 2; (二)采取有效的大气污染防治措施。运营期发泡、成型熟化工序非甲烷总烃、恶臭异味经密闭集气罩收集进二级活性炭装置处理后，通过1根15m高排气简排放。未收集的非甲烷总烃恶臭异味于封闭车间内无组织排放，加强厂区绿化。发泡料储罐为密闭状态，罐内顶部设置氮封装置，少量储罐呼吸废气于封闭车间内无组织排放。定期做好废气处理设施的检修、保养工作，避免设施发生故障等情况；当污染治理设施发生故障时立即采取停止生产，及时进行检修等措施，直至设施正常运转和污染物达标排放。; ①已落实。根据本次验收现场勘察，项目采取密闭发泡设备、集气罩、“UV光解+二级活性炭吸附”装置，对发泡废气进行收集处理，后由1根15.5m高排气筒DA001达标排放。根据本次验收监测，项目发泡废气有组织排放符合相应标准限值。 ②已落实。根据本次验收现场勘察，项目建设为封闭厂房，厂房外有绿化种植。根据本次验收监测，项目厂界废气排放符合相应标准限值。 ③本次验收期间未发生设备故障情况. 3; (三)落实水环境保护措施。生活污水依托海南百年新乐幕墙门窗系统工程有限公司综合办公楼已建三级化粪池处理后接入市政管网，最终排入老城污水处理厂(西区)处理。; 已落实。根据本次验收现场勘察，项目厂房内仅设置值班室（不涉及产排污），员工办公依托厂区现有办公楼。生活污水依托厂内三级化粪池，后接入市政污水管网，排入老城污水处理厂（西区）深度处理。无生产废水产排。. 4; (四)落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布局，采取基础减振、厂房隔声、设置吸声材料等措施。休息时段禁止高噪声作业，加强对运输以及设备的管理和维护，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象，确保厂界噪声达标。; 已落实。根据本次验收现场勘察，项目采取封闭厂房隔音，选用低噪声设备，并加装设备基础减振减小噪声产排。根据本次验收监测，项目厂界噪声昼夜排放均符合相应标准限值。. 5; (五)落实固体废物分类管理措施。生活垃圾收集后及时交环卫部门清运处理。废发泡料、废边角料收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。废活性炭、废机油等危险废物分类收集，暂存于危废暂存间，落实规范化管理要求，定期交有资质单位处置。; 已落实。根据本次验收现场勘察，项目员工生活垃圾自行收集，交由当地环卫部门清运；废发泡料和废边角料分类收集，外售废品回收公司；危险废物（废机油、废UV灯管、废活性炭）等分类收集暂存于危废间，交由海南腾先环保科技有限责任公司（资质单位）处置。一般固废和危险废物暂存处置符合相应标准规范要求。. 6; (六)加强环境风险管理和监测。建立定期巡查、火险报告等制度，按照要求布置消防应急物资。制定环保管理规章制度，配备环保管理人员，确保环保设施正常运行。对生产车间、危废间的发泡料、废机油泄漏事故以及火灾爆炸事故等风险源落实安全管理和风险防范，严格落实《报告表》中提出的环境风险防范措施，编制突发环境事件应急预案。发泡区、危废暂存间及其余厂区地面应按规范要求落实分区防渗措施，防止污染土壤及地下水。严格落实自行监测计划。; ①已落实。项目已配备环境管理人员、制定环境管理制度；按照环评要求制定企业自行监测计划，后续委托专业单位定期开展。 ②已落实。根据本次验收现场勘察，项目发泡料储罐区地面防渗处理，四周设置围堰，确保事故情况下可有效收集到泄漏废料等，事故废料交由资质单位处置；危废间地面防渗处理，四周设置围堰/截流沟，确保事故情况下可有效收集到泄漏废油等，事故废油交由资质单位处置；厂房内设置值班室、监控系统，与相关责任人的手机端互联。出现事故情况及时报告，并采取相关应急措施。同时，企业与厂房管理企业、厂区其他企业及周边企业、当地政府部门建立联动机制，当发生事故时，及时向当地应急、环境等部门上报，及时疏散厂区员工及周围群众。后续企业完善环境风险应急预案，进一步完善落实应急措施。. 四、项目环保措施/投资落实情况 项目环评阶段总投资概算300万元，预计环保投资25万元，实际建设总投资350万元，其中环保投资32万元，占总投资的9.1%，具体环保投资详见下表。 表4-3项目环保投资估算一览表 污染源; 污染防治措施; 环保投资(万元). 废水; 生活污水; 三级化粪池（依托）; -. 废气; 生产废气（发泡废气）; 集气罩+排气管道、UV光解+二级活性炭吸附、排气筒; 27. 噪声; 设备噪声、生产噪声; 基础减震、车间隔断; 1.5. 固废; 一般固废; 废品收集袋、垃圾收集箱、一般固废间; 1.4. 危险废物; 专用收集容器、危废处置及协议、危废间; 2.1. 环境风险; 地面防渗、围堰、截流沟、应急物资等; 0.4. 其他; 环境管理、环境监测; 3. 合计; 32.

# 表五、验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析方法依据 表5-1监测项目分析方法依据 样品类型; 检测项目; 检测方法及来源; 仪器名称及型号; 检出限; 仪器检定/校准有效日期. 有组织废气; 非甲烷 总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38—2017; 气相色谱仪GC9790II（ZCYQ-035）; 0.07mg/m3（以碳计）; 2026.12.26. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ 1262—2022; 臭气袋; —; —. 无组织废气; 非甲烷 总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017; 气相色谱仪GC9790II（ZCYQ-035）; 0.07mg/m3（以碳计）; 2026.12.26. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ 1262—2022; 臭气袋; —; —. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348—2008; 多功能声级计AWA5688（ZCYQ-107）; —; 2026.02.25. 2、验收监测质量保证及质量控制 废气现场采样检测、样品保存运输、样品实验室分析和数据计算全过程的质量控制和质量保证严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）等相关技术规范要求执行，室内样品分析采用室内平行样、带标准样品等措施进行质量控制。详细质控结果统计见下表。 表5-2质控结果统计一览表 样品类型; 检测项目; 样品数 （个）; 精密度控制; 准确度控制. 现场 平行样 百分数 （%）; 现场 平行样 合格率 （%）; 实验室 平行样 百分数 （%）; 实验室平行样 合格率 （%）; 带标 百分数 （%）; 带标 合格率 （%）; 加标 百分数 （%）; 加标 合格率 （%）. 有组织 废气; 非甲烷 总烃; 36; —; —; 11.1; 100; 5.6; 100; —; —. 臭气浓度; 12; —; —; —; —; —; —; —; —. 无组织 废气; 非甲烷 总烃; 96; —; —; 10.4; 100; 2.1; 100; —; —. 臭气浓度; 24; —; —; —; —; —; —; —; —.

# 表六、验收监测点位、监测项目及监测频率

1、废气监测 表6-2废气监测内容 监测项目; 监测点位; 监测因子; 频次; 执行标准. 废气; 有组织; 车间有组织废气排放口，进、出口各监测1个点位G1、G2; 非甲烷总烃、臭气浓度; 正常工况下，连续监测2天，每天3次; 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表4大气污染物排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准限值. 无组织; 厂界外上风向1个监测点位1#，下风向3个监测点位2#、3#、4#，共计4个监测点位（根据现场风向布置）; 非甲烷总烃、臭气浓度; 正常工况下，连续监测2天，每天3次; 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1二级新扩改建”排放标准限值. 2、噪声监测 表6-3噪声监测内容 监测项目; 监测点位; 监测因子; 频次; 执行标准. 厂界噪声; *厂界共布设2个监测点北侧N1、南侧N2; 等效连续A声级; 正常工况下，连续监测2天，每天昼夜各监测1次，共4次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的3类标准. *由于厂房东西两侧与其他厂房相连，未开展噪声监测。

N

表七、验收监测工况及监测结果

验收监测期间生产工况记录： 企业委托海南中成检测技术有限公司于2025年4月17-18日对海南良雪制冷设备有限公司“年产60000平方米冷库保温板项目（即本项目）”进行了现场采样监测。根据现场勘查，项目已基本完工并投入使用，且各项环保处理设施已落实到位。项目废气和噪声等监测均在各生产设施正常开启的状态下进行。 验收监测期间，项目的运行工况及负荷见下表。 表7-1验收期间工况表 工序; 日期; 现场工况; 最大规模; 运行负荷. 保温板生产; 2025.4.17; 64m2/d; 200m2/d、 6万m2/a; 32%. 2025.4.18; 52m2/d; 26%. *项目夜间未生产。 验收监测结果： 1、废气监测结果 （1）有组织废气 2025年4月17-18日验收监测期间，在项目废气排放进出口各设置1个监测点位，监测结果如下： 表7-3有组织废气参数检测结果表 监测点位; 监测时间; 监测频次; 流速 （m/s）; 烟气温度（℃）; 含湿量 （%）; 标干流量（m3/h）. G1车间有组织废气排放口进口; 2025.04.17; 第一次; 10.1; 27; 3.6; 3933. 第二次; 9.58; 27; 3.6; 3742. 第三次; 8.82; 27; 3.6; 3431. 2025.04.18; 第一次; 11.0; 28; 3.5; 4287. 第二次; 9.14; 28; 3.5; 3567. 第三次; 12.0; 28; 3.5; 4666. G2车间有组织废气排放口出口; 2025.04.17; 第一次; 7.68; 26; 3.6; 3032. 第二次; 8.48; 26; 3.6; 3351. 第三次; 8.07; 26; 3.6; 3175. 2025.04.18; 第一次; 7.91; 27; 3.6; 3120. 第二次; 8.13; 27; 3.6; 3206. 第三次; 8.06; 27; 3.6; 3176. 表7-4有组织废气监测结果 监测点位; 监测时间; 监测频次; 监测项目及结果. 非甲烷总烃; 臭气浓度. 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 无量纲. G1车间有组织废气排放口进口; 2025.04.17; 第一次; 26.4; 1.04×10-1; 2290. 第二次; 27.6; 1.03×10-1; 1995. 第三次; 28.7; 9.85×10-2; 2290. 最大值; 28.7; 1.04×10-1; 2290. 2025.04.18; 第一次; 18.9; 8.10×10-2; 1995. 第二次; 20.6; 7.35×10-2; 1995. 第三次; 18.5; 8.63×10-2; 2290. 最大值; 20.6; 8.63×10-2; 2290. G2车间有组织废气排放口出口; 2025.04.17; 第一次; 18.9; 5.73×10-2; 851. 第二次; 20.6; 6.90×10-2; 851. 第三次; 18.5; 5.87×10-2; 724. 最大值; 20.6; 6.90×10-2; 851. 2025.04.18; 第一次; 11.8; 3.68×10-2; 724. 第二次; 12.1; 3.88×10-2; 851. 第三次; 12.1; 3.84×10-2; 851. 最大值; 12.1; 3.88×10-2; 851. 标准限值; 100; —; 2000. 结果评价; 达标; —; 达标. 表7-5有组织废气治理效率一览表 非甲烷总烃; 监测时间; 2025.04.17; 2025.04.18. 进口浓度mg/m3; 28.7; 20.6. 出口浓度mg/m3; 20.6; 12.1. 验收实际处理效率%; 28.2; 41.3. 环评设计处理效率%; 27.8; 27.8. 根据上表监测结果可知，项目验收期间有组织废气污染物：非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表4大气污染物排放限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准限值。废气治理效率符合环评中27.8%的要求。 同时，核算非甲烷总烃排放量：0.0388kg/h×8h×300d=0.093t/a，符合项目环评及批复文件的总量控制指标非甲烷总烃0.117t/a的要求。 （2）无组织废气 2025年4月17-18日验收监测期间，在项目厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个监控点，监测结果如下： 表7-6气象条件检测结果 监测日期; 监测频次; 监测结果. 风向; 风速（m/s）; 气温（℃）; 气压（kPa）; 湿度%. 2025.04.17; 第一次; 东南; 2.5; 31.5; 100.09; 67. 第二次; 东南; 2.3; 35.2; 100.02; 65. 第三次; 东南; 1.7; 33.4; 100.06; 63. 2025.04.18; 第一次; 东南; 2.2; 29.6; 100.15; 70. 第二次; 东南; 1.8; 31.5; 100.13; 72. 第三次; 东南; 1.6; 33.2; 100.07; 72. 表7-7厂界无组织废气监测结果 监测日期; 监测点位; 监测频次; 监测项目及结果. 非甲烷总烃; 臭气浓度（无量纲）. 2025.04.17; 1#厂界上风向参照点; 第一次; 0.19; <10. 第二次; 0.17; <10. 第三次; 0.15; <10. 2#厂界下风向监控点; 第一次; 0.32; 12. 第二次; 0.34; 11. 第三次; 0.33; 12. 3#厂界下风向监控点; 第一次; 0.34; 14. 第二次; 0.34; 12. 第三次; 0.33; 14. 4#厂界下风向监控点; 第一次; 0.53; 15. 第二次; 0.38; 15. 第三次; 0.36; 16. 周界外浓度最高点; 0.53; 16. 标准限值; 4.0; 20. 结果评价; 达标; 达标. 2025.04.18; 1#厂界上风向参照点; 第一次; 0.21; <10. 第二次; 0.18; <10. 第三次; 0.20; <10. 2#厂界下风向监控点; 第一次; 0.54; 14. 第二次; 0.57; 12. 第三次; 0.52; 14. 3#厂界下风向监控点; 第一次; 0.41; 15. 第二次; 0.42; 12. 第三次; 0.44; 14. 4#厂界下风向监控点; 第一次; 0.34; 15. 第二次; 0.34; 16. 第三次; 0.35; 16. 周界外浓度最高点; 0.57; 16. 标准限值; 4.0; 20. 结果评价; 达标; 达标. 根据上表监测结果可知，项目验收期间厂界无组织废气污染物：非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1二级新扩改建”排放标准限值。 3、噪声监测结果 2025年4月17-18日验收监测期间，在项目南北厂界各设置1个监测点位，监测结果如下： 表7-8噪声监测结果 监测时间; 监测点位; 监测时段; 主要声源; 监测结果LeqdB(A); 标准限值dB(A); 结果 评价. 2025.04.17; N1北侧; 昼间; 工业噪声; 62; 65; 达标. 夜间; 其它噪声; 52; 55; 达标. N2南侧; 昼间; 工业噪声; 61; 65; 达标. 夜间; 其它噪声; 52; 55; 达标. 2025.04.18~2025.04.19; N1北侧; 昼间; 工业噪声; 60; 65; 达标. 夜间; 其它噪声; 52; 55; 达标. N2南侧; 昼间; 工业噪声; 62; 65; 达标. 夜间; 其它噪声; 52; 55; 达标. 根据上表监测结果可知，项目验收期间厂界昼夜噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

# 表八、验收监测结论

1、项目基本情况 项目建设于澄迈县老城科技新城南一环路与美朗南路交汇处西北侧，租用“海南百年新乐幕墙门窗系统工程有限公司”厂区内厂房，地理坐标为E：110°4′43.456″、N：19°56′39.825″。项目总用地面积为3030m2，即租用厂房的总建筑面积3030m2，已完成主要建设内容：保温板生产加工车间以及相关配套设施，车间内建设1条保温板生产线。保温板生产加工车间内部按实际使用功能进行划分：物料存放区、钢板加工区、模具成型区、发泡区、板材存放区等。项目厂房内隔断出一间单独值班室（不产生生活污水），员工日常办公依托厂内综合办公楼。项目主要产品为：冷库聚氨酯保温板，设计最大生产规模为每年6万平方米（约6050m3/a），厂内生产加工板材，厂外现场组装。项目实际总投资350万元，其中环保投资32万元，占比总投资的9.1%。项目实际建设情况与环评报告及批复的建设内容基本相符，部分工程设施按照实际情况进行调整，生产规模以及配套环保设施符合竣工环境保护验收的条件。 2、验收监测结果及固废处置情况 通过对本项目营运期产生的废气和噪声等污染物排放情况进行监测和废水、固废处置情况进行调查后结果如下。 （1）废水调查结果 项目营运期废水主要为：工作人员生活污水，无生产废水产排。项目营运期车间和设备仅人工清扫，无需用水清洗；发泡定型采用自然成型，无需用水冷却。项目厂房内仅设置值班室（不涉及产排污），员工办公依托厂区现有办公楼。生活污水依托厂内三级化粪池，后接入市政污水管网，排入老城污水处理厂（西区）深度处理。 综上，项目营运期废水均得到合理处置。 （2）废气监测结果 2025年4月17-18日验收监测期间，通过对项目废气进口/排放口、厂界无组织等废气的监测： ①有组织废气污染物：非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表4大气污染物排放限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准限值。废气治理效率为符合环评中27.8%的要求。非甲烷总烃排放量符合项目环评及批复文件的总量控制指标0.117t/a的要求。 ②厂界无组织废气污染物：非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1二级新扩改建”排放标准限值。 综上，项目营运期通过采取有效废气污染防治措施，废气污染物达标排放。 （3）噪声监测结果 2025年4月17-18日验收监测期间，通过对项目厂界噪声的监测，本项目厂界昼夜噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。因此，项目营运期通过采取有效降噪措施，厂界噪声达标排放。 （4）固废处置情况 项目营运期产生的一般固废主要为：员工生活垃圾、废发泡料、废边角料和危险废物：设备维修的废机油、废气治理措施的废UV灯管和废活性炭。项目员工生活垃圾自行收集，交由当地环卫部门清运；废发泡料和废边角料分类收集，外售废品回收公司；危险废物（废机油、废UV灯管、废活性炭）等分类收集暂存于危废间，交由海南腾先环保科技有限责任公司（资质单位）处置。 综上，项目营运期固废均得到合理处置。 3、综合结论 项目在设计、施工和试生产过程中，执行“三同时”制度，环境影响报告表及批复文件要求的环境保护措施得到较好落实，有关环保设施已建成并投入正常运行，有效减缓环境不利影响，各项污染物达标排放。综上，本项目竣工环境保护验收结论为合格。 4、建议 （1）完善环境管理制度，细化环境管理岗位职责，按照相关规范设置排污标识。 （2）加强固体废物管理。按照国家和省关于固体废物的有关规定做好废物的收集、暂存和转移处置工作。 （3）定期对项目设备进行维护、保修，确保设备设施正常运转与污染物持续稳定达标。 （4）完善建设项目突发环境事件应急预案编制及备案工作。

# 表九、其他需要说明事项

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况 （1）设计简况 由于项目规模较小，未开展单独的工程初步设计工作，但项目的环境保护设施纳入了建设方案，在方案中编制了环保篇，包含：废气收集处理系统、噪声防治措施、固废处置方式等方面符合环境保护设计规范的要求，项目不涉及废水产排。项目建设落实了废气、噪声、固废等污染防治措施以及环境保护设施的投资概算。 （2）施工简况 项目建设期间将环境保护设施纳入了施工要求，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证。项目建设过程中较好的实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施，建成后未遗留施工环境问题。 （3）验收过程简况 # 项目于2025年2月开工建设，于2025年4月完工后开始调试。目前，项目相关环保手续已完善，投入试运营，且各项环保处理设施已落实到位。 # 海南良雪制冷设备有限公司于2025年4月委托海南环供科技有限公司对本项目开展竣工环境保护验收工作，期间建设单位依据验收监测方案委托海南中成检测技术有限公司于2025年4月17-18日进行验收监测，2025年5月7日，邀请相关单位代表和专业技术专家组成验收组对本项目自行组织验收，验收组听取了建设单位对该项目环保执行情况和验收监测单位对项目竣工环保验收监测报告的汇报，现场检查了项目及环保设施建设、运行情况，查阅了有关资料。经认真讨论，形成了验收意见附后。2025年7月，完成竣工环保验收监测报告表。 （4）公众反馈意见及处理情况 项目周边500m范围内无居民点，通过对周围其他企业员工和环境主管部门进行问询，建设项目在设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见或投诉以及环保处罚。 2、其他环境保护措施的落实情况 （1）制度措施落实情况 ①环保组织机构及规章制度 ### 1）环境管理机构设置 由于企业员工数量有限，由生产管理人员兼职环保管理人员，负责环保设施的正常运行、维护管理工作。 ### 2）环境管理机构职责 a编制、提出营运期的环境保护计划； b贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受行业主管部门及生态环境部门的监督、领导，配合环境主管部门做好环保工作； c负责区域内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； d负责对校内人员进行环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况。 ### 3）环境管理措施 a根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定本项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； b负责本项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③在现有规章制度的基础上，建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料等。 ②环境风险防范措施 企业尚未制定完善环境风险应急预案，后续将完善环境风险应急预案并向当地环境主管部门备案并按照预案定期开展演练，进一步完善落实应急措施。 ③环境监测计划 根据环评及批复文件要求，企业制定了自行监测方案。目前企业处于试运营阶段，后续按照监测计划委托资质单位定期开展自行监测。 （2）配套措施落实情况 ①区域削减及淘汰落后产能 不涉及 ②防护距离控制及居民搬迁 不涉及 （3）其他措施落实情况 无 3、整改工作情况 ①完善发泡废气收集设施建设，如：提升集气罩收集效果； ②完善废气排放口建设，如：增加排放口高度； ③完善危废间建设，如：地面防渗、围堰，张贴环保标识。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填表单位（盖章）* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字）* |  |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字）* |  |  |  |  |  |
| 建设项目 | 项目名称* |  | 年产60000平方米冷库保温板项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点* |  |  |  |  | 澄迈县老城科技新城南一环路与美朗南路交汇处西北侧 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别* |  | C2924泡沫塑料制造 C3034隔热和隔音材料制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 每年6万平方米（约6050m3/a） |  | 建设项目开工日期 |  | 2025年2月 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 每年6万平方米（约6050m3/a） |  |  |  |  | 投入试运行日期 | 2025年4月 |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 25.00 |  | 所占比例（%） |  |  | 8.3% |  |  |
|  | 环评审批部门* |  | 澄迈县行政审批服务局 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号* |  |  |  |  | 澄行审批〔2025〕第84号 |  | 批准时间* |  |  | 2025年2月19日 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | -- |  | 批准时间 |  |  | -- |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | -- |  | 批准时间 |  |  | -- |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 海南禾汇环保科技有限公司 |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 海南禾汇环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 海南中成检测技术有限公司 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 32.00 |  | 所占比例（%） |  |  | 9.1% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | -- | 废气治理（万元） | 27 | 噪声治理（万元） |  |  | 1.5 |  |  | 固废治理（万元） |  |  |  | 3.5 |  | 绿化及生态（万元） |  | - | 其它（万元） | 3.4 |  |
|  | 新增废水处理设施能力（m3/d） |  | -- |  |  | 新增废气处理设施能力(万m3/a) |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | 年平均工作时(h/a) |  |  | -- |  |  |
|  | 建设单位* |  | 海南良雪制冷设备有限公司 |  |  | 邮政编码 |  |  | 571924 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13647571013 |  | 环评单位* |  |  | 海南芝南环保科技有限公司 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  |  | 本期工程核定排放量（7） |  |  | 本期工程"以新带老"削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 非甲烷总烃 | / | 12.1mg/m3 | 100mg/m3 | 0.25t/a |  | 0.157t/a |  | 0.093t/a |  |  |  | 0.117t/a |  |  | / | 0.093t/a | 0.117t/a |  | / |  | / |
| 注： 1. 排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. （12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升；大气污染物排放浓度--毫克/立方米；水污染物排放量--吨/年；大气污染物排放量--吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |