# 年产60000平方米冷库保温板项目

# 竣工环境保护验收意见

# 2025年5月7日，海南良雪制冷设备有限公司根据《年产60000平方米冷库保温板项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，邀请相关单位代表和专业技术专家组成验收组对本项目自行组织验收。

验收组听取了建设单位对该项目环保执行情况和验收监测单位对项目竣工环保验收监测报告的汇报，现场检查了项目及环保设施建设、运行情况，查阅了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、内容

项目建设于澄迈县老城科技新城南一环路与美朗南路交汇处西北侧，租用“海南百年新乐幕墙门窗系统工程有限公司”厂区内厂房。项目总用地面积为3030m2，即租用厂房的总建筑面积3030m2，已完成主要建设内容：保温板生产加工车间以及相关配套设施，车间内建设1条保温板生产线。保温板生产加工车间内部按实际使用功能进行划分：物料存放区、钢板加工区、模具成型区、发泡区、板材存放区等。项目厂房内隔断出一间单独值班室（不产生生活污水），员工日常办公依托厂内综合办公楼。项目主要产品为：冷库聚氨酯保温板，设计最大生产规模为每年6万平方米（约6050m3/a），厂内生产加工板材，厂外现场组装。

（二）建设过程及环保审批情况

建设单位于2025年2月委托海南芝南环保科技有限公司编制了《年产60000平方米冷库保温板项目环境影响报告表》，于2025年2月19日取得了澄迈县行政审批服务局做出的《关于批复年产60000平方米冷库保温板项目环境影响报告表的函》（澄行审批〔2025〕第84号）。后在全国排污许可证管理信息平台-公开端进行固定污染源排污登记，并取得登记回执，登记编号：91460000MAA92BXL6A001X。项目于2025年2月开工建设，2025年4月竣工并投入调试运行。

（三）投资情况

项目实际建设总投资350万元，其中环保投资32万元，占总投资的9.1%。

（四）验收范围

本次验收范围包括：项目保温板生产加工车间以及车间内配套相关生产设施、环保措施等。

二、工程变动情况

项目实际建设性质、规模、地点、生产工艺等均未发生变动，部分工程内容和环境保护措施存在一定变动情况，但并未导致污染物排放量增加，未导致环境不利影响加重，不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目营运期车间和设备仅人工清扫，无需用水清洗；发泡定型采用自然成型，无需用水冷却。项目厂房内仅设置值班室（不涉及产排污水），员工办公依托厂区现有办公楼。生活污水依托厂内三级化粪池预处理后，接入市政污水管网，排入老城污水处理厂（西区）深度处理。

（二）废气

项目营运期发泡废气、发泡料储罐呼吸废气以及生产过程塑料异味，通过采用密闭发泡设备、集气罩收集，经“UV光解+二级活性炭吸附”后通过15.5m高（DA001）排气筒达标排放。

（三）噪声

项目营运期主要噪声源：开卷机、开平机、折边机、剪板机、发泡机、压模机及风机等设备噪声，均在生产车间内，通过采取厂房车间隔音；选用低噪声的设备；加装设备基底减振垫片；在设备连接口处采用软连接等措施，降低噪声产生及排放。

（四）固体废物

项目营运期员工生活垃圾自行收集，交由当地环卫部门清运；废发泡料和废边角料分类收集，外售废品回收公司；危险废物（废机油、废UV灯管、废活性炭）等分类收集暂存于危废间，交由海南腾先环保科技有限责任公司（资质单位）处置。

（五）其他环境保护设施

项目桶装发泡料原料放置密闭原料间储存，原料间内地面进行防渗处理。同时，发泡区地面进行防渗处理。由于发泡料具有接触空气快速凝固的特性，即便泄漏也不会造成大面积溢流问题，不会超出地面防渗区域。凝固后的事故废料交由有资质单位处置；危废间地面防渗处理，四周设置围堰，确保事故情况下可有效收集到泄漏废油等，事故废油交由有资质单位处置；厂房内设置值班室、监控系统，与相关责任人的手机端互联。出现事故情况及时报告，并采取相关应急措施。

四、环境保护设施调试效果

海南环供科技有限公司编制的《年产60000平方米冷库保温板项目竣工环境保护验收监测报告表》表明：

1、废水

项目营运期车间和设备仅人工清扫，无需用水清洗；发泡定型采用自然成型，无需用水冷却。项目厂房内仅设置值班室（不涉及产排污水），员工办公依托厂区现有办公楼。生活污水依托厂内三级化粪池预处理后，接入市政污水管网，排入老城污水处理厂（西区）深度处理。

2、废气

验收监测期间，项目有组织排放废气：非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表4大气污染物排放限值要求；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准限值要求。废气治理效率为28.2%-41.3%，符合环评报告中27.8%的要求。非甲烷总烃排放量为0.093t/a，符合项目环评及批复文件的总量控制指标0.117t/a的要求。项目无组织排放废气：非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1二级新扩改建”排放标准限值要求。

3、厂界噪声

验收监测期间，项目厂界噪声昼夜噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的3类标准限值要求。

4、固体废物

项目营运期员工生活垃圾自行收集，交由当地环卫部门清运；废发泡料和废边角料分类收集，外售废品回收公司；危险废物（废机油、废UV灯管、废活性炭）等分类收集暂存于危废间，交由海南腾先环保科技有限责任公司（资质单位）处置。

五、验收结论

验收组认为“年产60000平方米冷库保温板项目”环保手续齐全，落实了项目环境影响报告表及其批复的要求，采取了相应的废水、废气、噪声、固废污染防治措施，污染物排放符合相应标准要求。根据现场检查环保措施落实情况及验收监测期间各项污染物监测结果，该项目符合建设项目竣工环保验收条件。验收报告编制符合建设项目竣工环境保护技术规范要求，该项目竣工环境保护验收结果为合格。

六、后续要求

（1）完善环境管理制度，细化环境管理岗位职责，按照相关规范设置排污标识。

（2）加强固体废物管理。按照国家和省关于固体废物的有关规定做好废物的收集、暂存和转移处置工作。

（3）定期对项目设备进行维护、保修，确保设备设施正常运转与污染物持续稳定达标。

（4）完善建设项目突发环境事件应急预案编制及备案工作。

七、验收人员信息

见附件

验收组：

海南良雪制冷设备有限公司

2025年7月8日