唐山市康泰科技有限公司年产羊肉片机5000台新建项目竣工环境保护

验收报告

编制单位：唐山市康泰科技有限公司

编制时间：二〇二六年四月

建设单位：唐山市康泰科技有限公司

法定代表人：冯建伟

项目负责人：冯建伟

电话：18103156685

传真：/

邮编：064100

地址：河北玉田经济开发区鸦鸿桥产业园（孙各庄村）

附图

附图1项目地理位置图

附图2平面布置及周边关系图

附件

附件1营业执照

附件2 审批意见

附件3唐山一方检测技术有限公司，《唐山市康泰科技有限公司验收检测报告》（YFJC-2026-26145-03117，2026年04月16日）

附件4非重大变动论专家论证咨询意见

附件5竣工公示

附件6调试期公示

附件7验收意见

附件8验收公示

目录

1项目概况	1

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	4

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置	5

3.2建设内容	5

3.3主要原辅材料及燃料	13

3.4水源及水平衡	13

3.5生产工艺	17

3.6劳动定员及工作制度	20

3.7项目投资	26

3.8项目变动情况	27

4环境保护设施	29

4.1污染物治理及处置设施	29

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	31

5环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	35

5.1结论及建议	35

5.2审批部门审批决定	35

5.3审批意见落实情况	38

6污染物排放标准	40

6.1废气	40

6.2废水	40

6.3噪声	40

6.4固体废物	40

7验收监测内容	41

7.1环境保护设施调试运行效果	41

8质量保证和质量控制	43

8.1监测分析方法	43

8.2人员能力	43

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制	45

9验收监测结果	47

9.1生产工况	47

9.2环保设施调试运行效果	47

10验收监测结论	52

11建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	53

1项目概况

唐山市康泰科技有限公司拟投资2500万元建设年产羊肉片机5000台新建项目。项目位于河北玉田经济开发区鸦鸿桥产业园（孙各庄村），建成后形成年产5000台羊肉片机的规模。本项目己取得河北玉田经济开发区管理委员会行政审批局备案，备案编号：玉园备字[2018]168号，2022年7月，唐山市康泰科技有限公司委托唐山鼎清环保科技有限公司编制完成《唐山市康泰科技有限公司产羊肉片机5000台新建项目环境影响报告书》。2022年8月25日玉田县行政审批局以玉审环书〔2022〕4号对项目进行审批，取得审批意见，同意项目建设。

唐山市康泰科技有限公司已完成排污许可证变更（证书编号：91130229MA0CM1HT60001W），有效期至2026年01月04日至2031年01月03日。

项目基本情况介绍见下表1-1。

表1-1项目基本情况

| 项目名称 | 唐山市康泰科技有限公司年产羊肉片机5000台新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山市康泰科技有限公司 |  |  |
| 法定代表人 | 冯建伟 | 联系人 | 冯建伟 |
| 通信地址 | 河北玉田经济开发区鸦鸿桥产业园（孙各庄村） |  |  |
| 联系电话 | 18103156685 | 邮编 | 064100 |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 | C3532农副食品加工专用设备制造 |
| 建设地点 | 河北省唐山市丰润区新军屯镇里堡寨村 |  |  |
| 占地面积 | 2462m2 | 经纬度 | 东经117°48′38.91349″ 北纬39°45′1.40820″ |

唐山市康泰科技有限公司年产羊肉片机5000台新建项目于2026年3月建设完成，并于2026年3月进入生产调试期。根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，查清工程在施工过程中对环境影响报告书和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

我公司按照关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》有关要求，开展相关验收调查工作，本次验收范围为《唐山市康泰科技有限公司年产羊肉片机5000台新建项目环境影响报告书》和批复的内容，同时委托唐山一方检测技术有限公司于2026年3月23日至24日进行了检测并出具检测报告，根据现场调查情况和检测报告，按照生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制完成了《唐山市康泰科技有限公司年产羊肉片机5000台新建项目竣工环境保护验收报告》。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修正；

（6）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日。

（8）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日；

（9）《中华人民共和国城乡规划法》，2015年4月24日修订；

（10）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021年1月1日；

（12）《河北省生态环境保护条例》，2020年7月1日。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（4）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（5）《环境空气质量标准》（GB3095-2026）；

（6）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（7）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（8）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（9）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（10）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部，环办[2015]52号）；

（11）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函[2017]1235号，2017年8月3日；

（12）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日；

（13）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》，冀环办字函[2017]727号，2017年11月23日；

（14）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

（15）《建设项目竣工环境保护验收效果评估技术指南（试行）》（生态环境部，环保环评函[2018]259号）；

2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

（1）《唐山市康泰科技有限公司年产羊肉片机5000台新建项目环境影响报告书》，唐山鼎清环保科技有限公司，2022年7月；

（2）《唐山市康泰科技有限公司年产羊肉片机5000台新建项目环境影响报告书》的审批意见（玉审环书〔2022〕4号），2022年8月25日。

（3）唐山市康泰科技有限公司已完成排污许可证变更（证书编号：91130229MA0CM1HT60001W），有效期至2031年01月03日。

2.4其他相关文件

唐山一方检测技术有限公司，《唐山市康泰科技有限公司验收检测报告》（YFJC-2026-26145-03117，2026年04月16日）；

3项目建设情况

3.1地理位置

项目位于河北玉田经济开发区鸦鸿桥产业园，厂址中心坐标位于东经117°48′38.91349″，北纬39°45′1.40820″。项目所在厂区项目所在厂区东侧为空置建设用地，南侧为空置厂房，西侧为无名小路，北侧为空置建设用地。项目最近敏感点为厂区南侧88m的天才宝贝幼儿园。

3.2建设内容

3.2.1项目规模

本项目建成后，年产羊肉片机5000台。

3.2.2项目投资

项目总投资2500万元，其中环保投资共计51万元，占总投资的2.04%。

3.2.3平面布置

厂区东侧为组装车间、成品库、原料库、一般固废储存库，厂区南侧为危废库，西侧自南向北为办公室、污水处理站，厂区北侧为1#生产厂房。平面布置见附图2。

3.2.4项目建设内容

本项目依托租赁场区现有建构筑物进行生产，总建筑面积1408m2。项目主要建设内容见下表见表3-1。

表3-1项目主要建设内容

| 工程组成 | 名称 | 环评设计内容 |  |  | 实际建设内容 |  |  | 一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#生产厂房 | 厂房砖混结构，厂房西侧为前处理生产车间，内置1条阳极氧化生产线，阳极氧化生产线所有池体全部架空设置，生产线废水输送管道均设置于地上，做到全部可视，池体采用PP塑料材质，池体外围设置明沟，做防腐防渗处理，加盖篦子，收集洒落槽液；明沟外设置15~20cm围堰，做到车间干湿分区；厂房东侧为抛光生产车间，内置12台抛光机 |  |  | 厂房砖混结构，厂房西侧为前处理生产车间，内置1条阳极氧化生产线，阳极氧化生产线所有池体全部架空设置，生产线废水输送管道均设置于地上，做到全部可视，池体采用PP塑料材质，池体外围设置明沟，做防腐防渗处理，加盖篦子，收集洒落槽液；明沟外设置15~20cm围堰，做到车间干湿分区；厂房东侧为抛光生产车间，内置12台抛光机 |  |  | 一致 |
|  | 组装车间 | 砖混结构，主要用于羊肉片机的人工组装 |  |  | 砖混结构，主要用于羊肉片机的人工组装 |  |  | 一致 |
| 储运工程 | 原料库 | 砖混结构，主要用于储存外购的羊肉片机金属零部件 |  |  | 砖混结构，主要用于储存外购的羊肉片机金属零部件 |  |  | 一致 |
|  | 化学品仓库 | 单层彩钢结构，位于原料库内西北角，地面做防腐防渗处理 |  |  | 未建设，由于化学品用量较小，且从周边购买比较便利，因此不再建设化学品仓库，所需的化学品随用随买，不在厂区内储存 |  |  | 不一致 |
|  | 成品库 | 砖混结构，主要用于羊肉片机成品的存储 |  |  | 砖混结构，主要用于羊肉片机成品的存储 |  |  | 一致 |
|  | 一般固废储存库 | 砖混结构，主要用于生产过程中产生的一般固废的储存 |  |  | 砖混结构，主要用于生产过程中产生的一般固废的储存 |  |  | 一致 |
| 辅助工程 | 办公室 | 砖混结构，用于职工办公 |  |  | 砖混结构，用于职工办公 |  |  | 一致 |
| 公用工程 | 供水 | 引自孙各庄村自来水管网，新鲜水用量为710m3/a |  |  | 引自孙各庄村自来水管网，新鲜水用量为588.125m3/a |  |  | 部分一致，由于槽体尺寸和数量调整，用水量减少 |
|  | 供电 | 由鸦鸿桥产业园区供给，年耗电量60万kWh |  |  | 由鸦鸿桥产业园区供给，年耗电量60万kWh |  |  | 一致 |
|  | 供热 | 本项目生产用热采用电加热，办公室冬季取暖使用电取暖 |  |  | 本项目生产用热采用电加热，办公室冬季取暖使用电取暖 |  |  | 一致 |
|  | 污水处理站 | 一体式污水处理设施，采用“调节池酸碱调节+混凝沉淀+高效气浮+超滤+精密过滤+砂滤+超滤+反渗透”工艺，污水站处理后中水回用于阳极氧化生产线。 |  |  | 一体式污水处理设施，采用“调节池酸碱调节+混凝沉淀+高效气浮+超滤+精密过滤+砂滤+超滤+反渗透”工艺，污水站处理后中水回用于阳极氧化生产线。 |  |  | 一致 |
| 环保工程 | 废气 | 抛光废气 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒P1 | 抛光废气 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒P1 | 一致 |
|  |  | 阳极氧化废气 | 硫酸雾 | 阳极氧化槽设置单独生产间，三面遮挡，一面设置软帘，槽体顶部设置集气罩，废气收集后经碱液喷淋塔处理，通过1根15m高的排气筒排放P2 | 阳极氧化废气 | 硫酸雾 | 阳极氧化槽设置单独生产间，三面设置软帘，槽体顶部设置集气罩，废气收集后经碱液喷淋塔处理，通过1根15m高的排气筒排放P2 | 部分一致，集气罩，侧面加软帘 |
|  |  | 无组织废气 | 颗粒物 | 自然沉降 | 无组织废气 | 颗粒物 | 自然沉降 | 一致 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 车间通风 |  | 硫酸雾 | 车间通风 | 一致 |
|  | 废水 | 项目喷淋塔排水、纯水制备尾水、废脱脂槽液、清洗废水、废阳极氧化槽液、废封闭槽液、阳极氧化车间保洁废水收集后进入自建污水处理设施处理，处理后中水回用于阳极氧化线；生活污水经自建化粪池预处理后通过市政污水管网进入鸦鸿桥镇污水处理厂处理。 |  |  | 项目喷淋塔排水、纯水制备尾水、废脱脂槽液、清洗废水、废阳极氧化槽液、废封闭槽液、阳极氧化车间保洁废水收集后进入自建污水处理设施处理，处理后中水回用于阳极氧化线；生活污水经自建化粪池预处理后通过市政污水管网进入鸦鸿桥镇污水处理厂处理。 |  |  | 一致 |
|  | 噪声 | 各产噪设备在设计和选型时均选择低噪产品；生产设备置于置于生产车间内南侧，污水处理设施设置于砖混结构污水处理站中，提升泵均为潜水泵，搅拌机也位于池体内；生产设备加装基础减振垫。 |  |  | 各产噪设备在设计和选型时均选择低噪产品；生产设备置于置于生产车间内南侧，污水处理设施设置于彩钢结构污水处理站中，提升泵均为潜水泵，搅拌机也位于池体内；生产设备加装基础减振垫。 |  |  | 部分一致，污水处理站实际建设为彩钢结构 |
|  | 固体废物 | 一般固废：切割废边角料、废金属屑、废抛光砂轮、废包装原料、除尘灰、废布袋、不合格产品收集后外售，纯水制备设备废活性炭、纯水制备设备废树脂膜收集后收集后由纯水制备设备厂家回收。 |  |  | 一般固废：切割废边角料、废金属屑、废抛光砂轮、废包装原料、除尘灰、废布袋、不合格产品收集后外售，纯水制备设备废活性炭、纯水制备设备废树脂膜收集后收集后由纯水制备设备厂家回收。 |  |  | 一致 |
|  |  | 危险废物：废润滑油桶装收集暂存于危废库中，定期由有资质单位进行处理；废润滑油桶、化学品包装瓶/桶堆放于危废库中，定期由有资质单位进行处理；脱脂槽内油泥、废槽渣桶装收集暂存于危废库中；污水处理站污泥、污水处理设施隔油池废油、反渗透浓排水桶装收集后暂存于危废库中，定期由有资质单位进行处理；污水处理站废滤膜袋装收集后暂存于危废库中，定期由有资质单位进行处理 |  |  | 危险废物：废润滑油桶装收集暂存于危废库中，定期由有资质单位进行处理；废润滑油桶、化学品包装瓶/桶堆放于危废库中，定期由有资质单位进行处理；脱脂槽内油泥、废槽渣桶装收集暂存于危废库中；污水处理站污泥、污水处理设施隔油池废油、反渗透浓排水桶装收集后暂存于危废库中，定期由有资质单位进行处理；污水处理站废滤膜袋装收集后暂存于危废库中，定期由有资质单位进行处理 |  |  | 一致 |
|  |  | 职工生活垃圾：由环卫部门统一收集处理 |  |  | 职工生活垃圾：由环卫部门统一收集处理 |  |  | 一致 |
|  | 危废间 | 双层彩钢结构，厂区南侧设置1处5m2的危废间，地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s |  |  | 双层彩钢结构，厂区南侧设置1处5m2的危废间，地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s |  |  | 一致 |
|  | 防腐防渗 | 各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或建构筑物的设计使用年限； 重点防渗区（阳极氧化生产线、危废间、污水处理站、化学品库）的防渗性能应与6.0m厚黏土层，（渗透系数≤1.0×10-10cm/s）等效。危废间渗透系数≤1.0×10-10cm/s； 阳极氧化生产线所有池体全部架空设置，生产线废水输送管道均设置于地上，做到全部可视，池体采用PP塑料材质，池体外围设置明沟，做防腐防渗处理，加盖篦子，收集洒落槽液；明沟外设置15~20cm围堰，围堰内部涂刷环氧树脂做防腐防渗处理，做到车间干湿分区；阳极氧化生产车间地面采取双层防渗措施，在底层铺6cm厚的三合土，压实；其上铺沥青或水泥硬化地面防渗，地面及25cm踢脚线涂刷环氧树脂漆； 污水处理站、事故应急池做防腐防渗，池体由混凝土一体化浇筑，池底与池壁铺设环氧树脂+玻璃纤维防水材料； 化学品仓库、危废间地面与裙脚采取防渗措施，有堵截泄漏的裙脚，地面及裙角均采取抗渗水泥防渗，设置至少2mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料的防渗层，裙角高度0.2m，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。地面及四周裙脚均应耐腐蚀，耐热且表面无裂隙，同时设置泄漏液体的收集装置。危废间设有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨等安全设施，有泄漏液体收集装置，设施内有安全照明装置和观察窗口； 一般防渗区：采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能； 项目区域除绿化用地之外应全部进行硬化处理，实现厂区内不见黄土；加强厂区防渗、防腐设施的检查、维修力度，确保防渗措施。 |  |  | 各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或建构筑物的设计使用年限； 重点防渗区（阳极氧化生产线、危废间、污水处理站）的防渗性能应与6.0m厚黏土层，（渗透系数≤1.0×10-10cm/s）等效。危废间渗透系数≤1.0×10-10cm/s； 阳极氧化生产线所有池体全部架空设置，生产线废水输送管道均设置于地上，做到全部可视，池体采用PP塑料材质，池体外围设置明沟，做防腐防渗处理，加盖篦子，收集洒落槽液；明沟外设置15~20cm围堰，围堰内部涂刷环氧树脂做防腐防渗处理，做到车间干湿分区；阳极氧化生产车间地面采取双层防渗措施，在底层铺6cm厚的三合土，压实；其上铺沥青或水泥硬化地面防渗，地面及25cm踢脚线涂刷环氧树脂漆； 污水处理站、事故应急池做防腐防渗，池体由混凝土一体化浇筑，池底与池壁铺设环氧树脂+玻璃纤维防水材料； 危废间地面与裙脚采取防渗措施，有堵截泄漏的裙脚，地面及裙角均采取抗渗水泥防渗，设置至少2mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料的防渗层，裙角高度0.2m，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。地面及四周裙脚均应耐腐蚀，耐热且表面无裂隙，同时设置泄漏液体的收集装置。危废间设有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨等安全设施，有泄漏液体收集装置，设施内有安全照明装置和观察窗口； 一般防渗区：采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能； 项目区域除绿化用地之外应全部进行硬化处理，实现厂区内不见黄土；加强厂区防渗、防腐设施的检查、维修力度，确保防渗措施。 |  |  | 部分一致，未建设化学品库 |
|  | 环境风险防范 | ①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ②厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，按区域分类有关规范在厂房内划分专门的化学品存储区，存储区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 ③配备相应品种和数量的消防器材及应急处理设备。厂区制定风险应急措施，一旦发生化学品泄漏时，及时采取措施。 ④制定危化品库的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。 ⑤项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。营运期严格杜绝润滑油的跑、冒、滴、漏现象的发生，同时要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 ⑥发生事故等非正常工况，遇暴雨天气立即启动应急方案，防止厂区内事故废水流入周边河流。采取物理隔离、厂区防渗等措施；加强环境管理，设置巡视人员，及时发现及时处理风险事故。 ⑦在厂区西南侧建设180m3事故应急池，新建厂房外应建设配备完整的雨水管网，完成后防渗等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。要求厂区在厂区雨水总排口处设置了截留阀，本项目火灾爆炸事故发生情况下，关闭厂区雨水总排口截留阀，事故产生的消防废水由雨水管网收集，雨水管网通向应急事故水池的阀门打开，事故消防废水流入现有的进事故应急池中暂存，根据上述分析能满足本项目消防废水存储。事故终止后对应急池内废水进行监测，能够达到园区污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）后罐车转运至园区污水处理厂进行处理，不达标则作为危废由有资质单位进行处理。 |  |  | ①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ②厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，按区域分类有关规范在厂房内划分专门的化学品存储区，存储区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 ③配备相应品种和数量的消防器材及应急处理设备。厂区制定风险应急措施，一旦发生化学品泄漏时，及时采取措施。 ④制定危化品库的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。 ⑤项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。营运期严格杜绝润滑油的跑、冒、滴、漏现象的发生，同时要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 ⑥发生事故等非正常工况，遇暴雨天气立即启动应急方案，防止厂区内事故废水流入周边河流。采取物理隔离、厂区防渗等措施；加强环境管理，设置巡视人员，及时发现及时处理风险事故。 ⑦在厂区西侧建设2个事故收集桶,总容量40m3，新建厂房外应建设配备完整的雨水管网，完成后防渗等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。要求厂区在厂区雨水总排口处设置了截留阀，本项目火灾爆炸事故发生情况下，关闭厂区雨水总排口截留阀，事故产生的消防废水由雨水管网收集，雨水管网通向应急事故水池的阀门打开，事故消防废水流入现有的进事故应急池中暂存，根据上述分析能满足本项目消防废水存储。事故终止后对应急池内废水进行监测，能够达到园区污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）后罐车转运至园区污水处理厂进行处理，不达标则作为危废由有资质单位进行处理。 |  |  | 部分一致，由于化学品库未建设，事故废水收集调整为2个20m3事故收集桶。 |

3.2.5生产设施

项目主要建（构）筑物见表3-2。

表3-2项目主要建（构）筑一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 尺寸（m） | 围护结构 | 备注 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#生产车间 | 630 | 630 | 48.5×13×4 | 砖混结构 | 依托租赁场区现有车间 | 一致 |
| 2 | 组装车间 | 198 | 198 | 33×6×4 |  |  | 一致 |
| 3 | 成品库 | 66 | 66 | 11×6×4 |  |  | 一致 |
| 4 | 原料库 | 300 | 300 | 20×10×3 |  |  | 一致 |
| 其中包含 | 化学品仓库 | 10 | 10 | 3.2×3.2×4 | 单层彩钢结构 |  | 不一致，不再建设 |
| 6 | 一般固废储存库 | 100 | 100 | 10×10×4 | 砖混结构 |  | 一致 |
| 7 | 办公室 | 109 | 109 | 18×6×3 |  |  | 一致 |
| 8 | 危废间 | 5 | 5 | 2.5×2×3 | 双层彩钢结构 | 新建 | 一致 |
| 9 | 事故应急水池 | 64 | 64 | 8×8×2.8 | 地下，180m3混凝土浇筑 | 新建 | 不一致，实际建设为2个事故收集桶，共40m3 |
| 合计 |  | 1408 | 1408 | -- | -- | -- |  |

3.2.6生产设备

本项目主要生产设备情况见表3-3。

表3-3主要生产设备一览表

| 生产线 | 序号 | 名称 | 型号（规格） |  | 环评批复数量（台/套） | 实际建设数量（台/套） | 实际型号（规格） |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割 | 1 | 带锯切割机 | MJ345B |  | 1 | 1 | MJ345B |  | 一致 |
| 抛光生产线 | 2 | 抛光机 | 4.0kw（双工位） |  | 12 | 12 | 4.0kw（双工位） |  | 一致 |
| 阳极氧化线 | 3 | 除油槽 | L2.5×B1.0×H1.5m | 池体架空设置，PP材质，体外围设置明沟，做防腐防渗处理，加盖篦子，收集洒落槽液；明沟外设置15~20cm围堰，做到车间干湿分区 | 1 | 1 | L2.0×B1.0×H1.5m | 池体架空设置，PP材质，体外围设置明沟，做防腐防渗处理，加盖篦子，收集洒落槽液；明沟外设置15~20cm围堰，做到车间干湿分区 | 一致 |
|  | 4 | 水洗槽①~② | L3.0×B1.0×H1.5m |  | 2 | 1 | L2.5×B1.0×H1.5m |  | 不一致 |
|  | 5 | 阳极氧化槽 | L3.0×B1.0×H1.5m |  | 1 | 1 | L2.5×B1.0×H1.5m |  | 不一致 |
|  | 6 | 水洗槽③~④ | L2.0×B0.6×H1.5m |  | 2 | 1 | L2.5×B1.0×H1.5m |  | 不一致 |
|  | 7 | 冲洗槽 | L2.0×B0.6×H1.5m |  | 1 | 0 | / |  | 不一致 |
|  | 8 | 封闭槽 | L2.0×B0.6×H1.5m |  | 1 | 1 | L2.5×B1.0×H1.5m |  | 不一致 |
|  | 9 | 水洗槽⑤ | L2.0×B0.6×H1.5m |  | 1 | 1 | L2.5×B1.0×H1.5m |  | 不一致 |
| 公用 | 10 | 纯水制备设备 | 0.5m3/h |  | 1 | 1 | 0.5m3/h |  | 一致 |
|  | 11 | 碱液喷淋塔 | 直径1.2m，高2.5m |  | 1 | 1 | 直径1.2m，高2.5m |  | 一致 |
|  | 12 | 自建污水处理站 | “调节池酸碱调节+混凝沉淀+高效气浮+超滤+精密过滤+砂滤+超滤+反渗透”的处理工艺，处理能力为5m3/h |  | 1 | 1 | “调节池酸碱调节+混凝沉淀+高效气浮+超滤+精密过滤+砂滤+超滤+反渗透”的处理工艺，处理能力为5m3/h |  | 部分一致，调节池溶剂变小 |
|  | 13 | 脉冲布袋除尘器 | 25000m3/h |  | 1 | 1 | 25000m3/h |  | 一致 |
|  | 14 | 碱液喷淋塔 | 1010m3/h |  | 1 | 1 | 1010m3/h |  | 一致 |
|  | 15 | 空压机 | / |  | 1 | 1 | / |  | 一致 |

3.3主要原辅材料及燃料

项目建成后全厂原辅材料及能源消耗见表3-4。

表3-4主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 物料名 | 主要成分 | 年耗量 | 备注 | 一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机壳 | 铝件 | 5000件/a | 原料库堆放 | 一致 |
| 2 | 刀罩 | 铝件 | 5000件/a |  |  |
| 3 | 调厚板 | 铝件 | 5000件/a |  |  |
| 4 | 弯臂 | 铝件 | 5000件/a |  |  |
| 5 | 上支架 | 铝件 | 5000件/a |  |  |
| 6 | 下支架 | 铝件 | 5000件/a |  |  |
| 7 | 砂轮罩 | 铝件 | 5000件/a |  |  |
| 8 | 压座 | 铝件 | 5000件/a |  |  |
| 9 | 压盖 | 铝件 | 5000件/a |  |  |
| 10 | 直角板 | 铝件 | 5000件/a |  |  |
| 11 | 绞龙 | 铁件 | 5000件/a |  |  |
| 12 | 重锤 | 铁件 | 5000件/a |  |  |
| 13 | 轴 | 铁件 | 5000件/a |  |  |
| 14 | 抛光膏（蜡） | 硬脂酸、石蜡、石英粉 | 8t/a |  |  |
| 15 | 金属清洗剂 | 碳酸氢钠20%、碳酸钠50%、低泡乳化剂10%、JFC分散剂10%、葡萄糖酸钠10% | 1t/a | 化学品库 | 不一致，原环评化学品库存储，实际未建设化学品库，随买随用，用量不变。 |
| 16 | 阳极氧化液 | 98%H2SO4；2%α活性羟基羧酸 | 850L/a（1.56t/a） |  |  |
| 17 | 封闭剂（粉状） | 氟锆酸钾 | 1.25t/a |  |  |
| 18 | 润滑油 | 石油烃 | 0.05t/a |  |  |
| 19 | 抛光砂轮 | / | 150个/a | 原料仓库堆放 | 一致 |
| 20 | 氢氧化钠 | NaOH | 0.11t/a | 化学品库 | 不一致，原环评化学品库存储，实际未建设化学品库，随买随用，用量不变。 |
| 21 | PAC | 聚合氯化铝 | 0.3t/a |  |  |
| 22 | PAM | 聚丙烯酰胺 | 0.15t/a |  |  |

3.4水源及水平衡

### 3.4.1环评中给排水

（1）给水

项目由孙各庄村自来水管网供水，总用水量为2.84m3/d（全年用量710m3/a）。

项目用水主要为员工生活用水和生产用水，生产用水主要为纯水制备用水（制备的纯水用作脱脂槽液补充水、清洗补充水、阳极氧化槽补充水、封闭槽补充水）、喷淋塔补充水、阳极氧化车间地面保洁用水；项目不设宿舍、食堂、浴室。

①生活用水：本次项目劳动定员15人，用水标准为30L/d·人，年工作250d，日用水量0.45m3/d，年用水量为112.5m3/a。

②阳极氧化车间地面保洁用水：项目规划每7天对阳极氧化车间进行湿式保洁，其他车间采用干式保洁，保洁用水取3L/m2·d，阳极氧化车间面积约315m2，日用水量0.136m3/d，年用水量为34m3/a。车间冲洗用水均来自纯水制备尾水。

③生产线用水：本项目生产线用水主要为脱脂槽液补充水、清洗补充水、阳极氧化槽补充水、封闭槽补充水，各槽体更换时补充水以及槽体清洗用水，生产线使用均为纯水。具体情况如下：

表3-5  生产线纯水用水情况表

| 序号 | 名称 | 用水情况 | 日用水情况（m3） | 年用水情况（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱脂槽补充水 | 项目设置1个脱脂槽。平均每天损耗水量按池体有效槽液量的10%进行计算为0.3m3/d，75m3/a；槽液更换频次为3个月1次，年更换4次，年更换用水量为12m3。则年用水量为87m3，日平均用水量为0.35m3 | 0.35 | 87.0 |
| 2 | 水洗槽①补充水 | 脱脂水洗槽①，平均每天损耗水量按池体有效槽液量的10%进行计算为0.36m3/d，90m3/a；槽液更换频次为1个月1次，年更换12次，年更换用水量为43.2m3。则年用水量为133.2m3，日平均用水量为0.53m3 | 0.53 | 133.2 |
| 3 | 水洗槽②补充水 | 脱脂水洗槽②，平均每天损耗水量按池体有效槽液量的10%进行计算为0.36m3/d，90m3/a；槽液更换频次为1个月1次，年更换12次，年更换用水量为43.2m3。则年用水量为133.2m3，日平均用水量为0.53m3 | 0.53 | 133.2 |
| 4 | 阳极氧化槽补充水 | 项目设置1个硫酸阳极氧化槽，平均每天损耗水量按池体有效槽液量的10%进行计算为0.36m3/d，90m3/a；槽液更换频次为3个月1次，年更换4次，年更换用水量为14.4m3。则年用水量为104.4m3，日平均用水量为0.42m3 | 0.42 | 104.4 |
| 5 | 水洗槽③补充水 | 阳极氧化水洗槽③，平均每天损耗水量按池体有效槽液量的10%进行计算为0.144m3/d，36m3/a；槽液更换频次为1个月1次，年更换12次，年更换用水量为17.3m3。则年用水量为53.3m3，日平均用水量为0.21m3 | 0.21 | 53.3 |
| 6 | 水洗槽④补充水 | 阳极氧化水洗槽④，平均每天损耗水量按池体有效槽液量的10%进行计算为0.144m3/d，36m3/a；槽液更换频次为1个月1次，年更换12次，年更换用水量为17.3m3。则年用水量为53.3m3，日平均用水量为0.21m3 | 0.21 | 53.3 |
| 7 | 冲洗水槽 | 冲洗水槽，平均每天损耗水量按池体有效槽液量的15%进行计算为0.22m3/d，55m3/a；槽液更换频次为1个月1次，年更换12次，年更换用水量为17.3m3。则年用水量为70.6m3，日平均用水量为0.28m3 | 0.28 | 70.6 |
| 8 | 封闭槽补充水 | 封闭槽，平均每天损耗水量按池体有效槽液量的10%进行计算为0.144m3/d，36m3/a；槽液更换频次为3个月1次，年更换4次，年更换用水量为5.76m3。则年用水量为41.8m3，日平均用水量为0.17m3 | 0.17 | 41.8 |
| 9 | 水洗槽⑤补充水 | 封闭水洗槽⑤，平均每天损耗水量按池体有效槽液量的10%进行计算为0.144m3/d，36m3/a；槽液更换频次为1个月1次，年更换12次，年更换用水量为17.3m3。则年用水量为53.3m3，日平均用水量为0.21m3 | 0.21 | 53.3 |
| 汇总 |  | / | 2.92 | 730.1 |

由上表可知生产线用水（纯水）量为2.92m3/d，730.1m3/a，上述各槽的排水及碱液喷淋塔废水经自建污水处理设施处理后可直接回用于生产线补充水，回用量为1.02m3/d，255m3/a，则本项目纯水新鲜水用量为1.9m3/d，475m3/a，项目设置一套纯水制备设备，制备能力为0.5t/h，根据设计资料制备效率约为80%，则本项目生产线新鲜水使用量为2.38m3/d，595m3/a。纯水制备尾水产生量为0.48m3/d，120m3/a。

④碱液喷淋塔用水：项目设有1座流量为500L/h碱液喷淋塔，工作时长为8h/d，循环水量为4m3/d，损耗水量按5%进行计算，平均每天补水0.2m3/d，年补充水量为50m3，项目碱液喷淋塔补充水均来自纯水制备尾水，由上述计算可知纯水制备尾水能够满足碱液喷淋塔补充水的需求量。喷淋塔内为10%浓度氢氧化钠液体，根据硫酸雾产生及处理情况可知碱液喷淋塔年废水排放量为0.0044m3/d，1.1m3/a。

- 排水：项目喷淋塔排水、纯水制备尾水、废脱脂槽液、清洗废水、废阳极氧化槽液、废封闭槽液、阳极氧化车间保洁废水经厂区自建污水处理站处理后回用于阳极氧化生产线循环使用，污水处理设施产生的浓排水桶装收集作为危废进行处理；生活污水主要为职工盥洗、冲厕废水，生活污水经化粪池预处理，通过市政管网进入鸦鸿桥镇污水处理厂处理。

图3-1 本项目环评中给排水平衡图  m3/d

3.4.2实际中给排水

（1）给水

项目由孙各庄村自来水管网供水，总用水量为2.3525m3/d（全年用量588.125m3/a）。

项目用水主要为员工生活用水和生产用水，生产用水主要为纯水制备用水（制备的纯水用作脱脂槽液补充水、清洗补充水、阳极氧化槽补充水、封闭槽补充水）、喷淋塔补充水、阳极氧化车间地面保洁用水；项目不设宿舍、食堂、浴室。

①生活用水：本次项目劳动定员15人，用水标准为30L/d·人，年工作250d，日用水量0.45m3/d，年用水量为112.5m3/a。

②阳极氧化车间地面保洁用水：项目规划每7天对阳极氧化车间进行湿式保洁，其他车间采用干式保洁，保洁用水取3L/m2·d，阳极氧化车间面积约315m2，日用水量0.136m3/d，年用水量为34m3/a。车间冲洗用水来自纯水制备尾水和新鲜水。

③生产线用水：本项目生产线用水主要为脱脂槽液补充水、清洗补充水、阳极氧化槽补充水、封闭槽补充水，各槽体更换时补充水以及槽体清洗用水，生产线使用均为纯水。具体情况如下：

表3-6  生产线纯水用水情况表

| 序号 | 名称 | 用水情况 | 日用水情况（m3） | 年用水情况（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱脂槽补充水 | 项目设置1个脱脂槽。平均每天损耗水量按池体有效槽液量的10%进行计算为0.24m3/d，60m3/a；槽液更换频次为3个月1次，年更换4次，年更换用水量为9.6m3。则年用水量为69.6m3，日平均用水量为0.2784m3 | 0.2784 | 69.6 |
| 2 | 水洗槽①补充水 | 脱脂水洗槽①，平均每天损耗水量按池体有效槽液量的10%进行计算为0.3m3/d，75m3/a；槽液更换频次为1个月1次，年更换12次，年更换用水量为36m3。则年用水量为111m3，日平均用水量为0.444m3 | 0.444 | 111 |
| 3 | 阳极氧化槽补充水 | 项目设置1个硫酸阳极氧化槽，平均每天损耗水量按池体有效槽液量的10%进行计算为0.3m3/d，75m3/a；槽液更换频次为3个月1次，年更换4次，年更换用水量为12m3。则年用水量为87m3，日平均用水量为0.348m3 | 0.348 | 87 |
| 4 | 水洗槽③补充水 | 阳极氧化水洗槽③，平均每天损耗水量按池体有效槽液量的10%进行计算为0.3m3/d，75m3/a；槽液更换频次为1个月1次，年更换12次，年更换用水量为36m3。则年用水量为111m3，日平均用水量为0.444m3 | 0.444 | 111 |
| 5 | 封闭槽补充水 | 封闭槽，平均每天损耗水量按池体有效槽液量的10%进行计算为0.3m3/d，75m3/a；槽液更换频次为3个月1次，年更换4次，年更换用水量为12m3。则年用水量为87m3，日平均用水量为0.348m3 | 0.348 | 87 |
| 6 | 水洗槽⑤补充水 | 封闭水洗槽⑤，平均每天损耗水量按池体有效槽液量的10%进行计算为0.24m3/d，60m3/a；槽液更换频次为1个月1次，年更换12次，年更换用水量为28.8m3。则年用水量为88.8m3，日平均用水量为0.3552m3 | 0.3552 | 88.8 |
| 汇总 |  | / | 2.2176 | 554.4 |

由上表可知生产线用水（纯水）量为2.2176m3/d，554.4m3/a，上述各槽的排水及碱液喷淋塔废水经自建污水处理设施处理后可直接回用于生产线补充水，回用量为0.6956m3/d，173.9m3/a，则本项目纯水新鲜水用量为1.522m3/d，380.5m3/a，项目设置一套纯水制备设备，制备能力为0.5t/h，根据设计资料制备效率约为80%，则本项目生产线新鲜水使用量为1.9025m3/d，475.625m3/a。纯水制备尾水产生量为0.3805m3/d，95.125m3/a。

④碱液喷淋塔用水：项目设有1座流量为500L/h碱液喷淋塔，工作时长为8h/d，循环水量为4m3/d，损耗水量按5%进行计算，平均每天补水0.2m3/d，年补充水量为50m3，项目碱液喷淋塔补充水均来自纯水制备尾水，由上述计算可知纯水制备尾水能够满足碱液喷淋塔补充水的需求量。喷淋塔内为10%浓度氢氧化钠液体，根据硫酸雾产生及处理情况可知碱液喷淋塔年废水排放量为0.0044m3/d，1.1m3/a。

- 排水：项目喷淋塔排水、纯水制备尾水、废脱脂槽液、清洗废水、废阳极氧化槽液、废封闭槽液、阳极氧化车间保洁废水经厂区自建污水处理站处理后回用于阳极氧化生产线循环使用，污水处理设施产生的浓排水桶装收集作为危废进行处理；生活污水主要为职工盥洗、冲厕废水，生活污水经化粪池预处理，通过市政管网进入鸦鸿桥镇污水处理厂处理。

图3-2 本项目实际给排水平衡图  m3/d

3.5生产工艺

羊肉机制作生产工艺：

本工程以外购半成品羊肉片机零部件（包括铝件及铁件）为原料，车辆运进，存放于原材料仓库中，主要生产工艺为：切割、抛光、脱脂、水洗、阳极氧化、水洗、冲洗、封闭、水洗、晾干、组装；本项目仅对铝件进行阳极氧化，原辅材料中不包含任何重金属成分。

- 切割：本项目设置一台电动带锯切割机，仅原材料中的机壳需要进行边角切割，目的是为保障后期组装可行性。切割过程产生的火星均为较大粒径的金属屑，在带锯切割机切割部位四周设置围挡，防止金属屑四溅，定期对产生的金属屑收集。

本工段的产污环节主要为：切割废边角料（S1）、切割废金属屑（S2）、以及机械设备噪声（N）。

2、抛光：外购的金属件需人工使用抛光机进行抛光，抛光过程需在零部件表面蹭涂抛光蜡来增加抛光砂轮与零部件的摩擦力，使零部件表面更加光泽明亮。铝件进行之后的阳极氧化工艺，铁架直接进入组装工艺。

本工段的产污环节主要为：抛光工序产生颗粒物（G1）、废抛光砂轮（S3）废原料包装（S4）、废润滑油（S5）、废润滑油桶（S6）、除尘灰（S7）、废布袋（S20）以及机械设备噪声（N）。

- 3、脱脂：将抛光后的铝件通过可移动式吊架放入脱脂槽中，铝件与脱脂液浸泡接触，槽液电加热至25~40℃，以达到去除铝基板表面油迹的目的。脱脂液采用脱脂粉和纯水在脱脂槽中按照一定比例配置，配置成2~5%水溶液。脱脂工艺共设置脱脂槽1个，脱脂槽尺寸为长2.5m*宽1.0m*高1.5m（液深1.2m），浸泡时长为5min，槽液更换周期为3个月。

本工段的产污环节主要为：废脱脂槽液（W1）、槽内油泥（S8）、废原料包装（S4）、化学品包装瓶/桶（S9）。

- 4、水洗①：脱脂后将铝件通过可移动式吊架放入纯水槽中进行2次浸泡清洗。脱脂后水洗工艺设置纯水槽1个（水洗槽①），水洗槽尺寸均为长3.0m*宽1.0m*高1.5m（液深1.2m），清洗水更换周期为1个月，浸泡时长为10min，清洗温度为室温。

本工段的产污环节主要为：清洗废水（W2）。

5、硫酸阳极氧化：铝阳极氧化是是一种电解氧化过程，将铝制品作为阳极置于电解质溶液中，利用电解质作用使其表面形成一层具有某种功能（如防护性、装饰性或其它功能）的氧化铝薄膜的过程。铝阳极氧化的原理实质上就是水电解的原理。具体如下：

当电流通过时，阳极和阴极上便发生如下反应：

阴极：2H++2e→H2↑

阳极：H2O-2e→2H++[O]；2Al+3[O]→Al2O3

经过上述反应，作为阳极的铝表面形成一层Al2O3薄膜，但是，几乎同时在氧化膜/溶液界面上也在发生氧化膜的化学溶解：

Al2O3+3H2SO4→Al2（SO4）3+3H2O

氧化膜的生成与溶解同时进行，阳极氧化初期，膜的生成速度大于溶解速度， 膜的厚度不断增加；随着厚度的增加，其电阻也增大，结果使膜的生长速度减慢， 一直到与膜溶解速度相等时，薄膜的沉积趋于稳定，厚度为一定值。

本项目阳极氧化工序采用硫酸阳极氧化方式，将铝材通过可移动式吊架放入氧化槽中，与电解液（主要成分为硫酸，同时含有α活性羟基羧酸以延长阳极氧化液寿长）接触，在通入电流的情况下利用电解质使其表面形成一层氧化铝薄膜。工艺温度为室温。电解液直接在氧化槽中采用阳极氧化溶液加入纯水稀释而成，稀释后槽液硫酸浓度在15~20%。在使用过程中，电解液浓度随着使用次数的增加而逐渐降低，当浓度降低至不能满足工艺要求时，直接在电解液中添加硫酸进行浓度的调节，调配过程在阳极氧化槽封闭间内进行，产生的硫酸雾随阳极氧化槽产生的硫酸雾一同被收集处理。

本项目共设置阳极氧化槽1个，尺寸：长3.0m*宽1.0m*高1.5m（液深1.2m），氧化时长为20min，槽液更换周期为3个月，该工序产生废阳极氧化槽液。

本工段的产污环节主要为：阳极氧化及槽液配置产生的硫酸雾（G2）、废阳极氧化槽液（W3）、化学品包装瓶/桶（S9）、废槽渣（S10），不合格产品（S11）。

- 水洗③：阳极氧化后将铝件通过可移动式吊架放入纯水槽中进行浸泡清洗，该工序与工序（4）一致，主要目的为清除工件表面酸液。水洗③工艺设置纯水槽1个（水洗槽③），水洗槽尺寸均为长2.0m*宽0.6m*高1.5m（液深1.2m），清洗水更换周期为1个月，清洗温度为室温，浸泡时间为5min。

- 本工段的产污环节主要为：清洗废水（W2）。

- 封闭：封闭工序使用的槽液为封闭剂与水按比例（封闭剂占比 0.5%）调配。铝阳极氧化膜是一种具有蜂窝状结构的多孔膜，其微孔数量达7~77×109个/cm2，比表面积非常高，在投入使用前要进行封闭处理，这样才能提高其耐蚀性。本项目使用封闭剂为无镍封闭剂，主要成分为氟锆酸钾。铝件通过可移动式吊架吊放入封闭槽内，封闭时间为10min，pH值为4.5~5.5之间，温度为室温。封闭原理为氟锆酸钾在膜孔中水解生成Zr（OH）4、ZrO（OH）2、Al3（OH）3F6沉淀而沉积在孔内。封闭工艺设置封闭槽1个，封闭槽尺寸为长2.0m*宽0.6m*高1.5m（液深1.2m），封闭槽液更换周期为3个月。

- 本工段的产污环节主要为：废封闭槽液（W4）、废原料包装（S4）、废槽渣（S10），不合格产品（S11）。

8、水洗⑤：封闭后进一步清洗工件表面。水洗工艺设置纯水槽1个（水洗槽⑤），水洗槽尺寸为长2.0m*宽0.6m*高1.5m（液深1.2m），清洗水更换周期为1个月，浸泡时间为5min，清洗温度为室温。

- 本工段的产污环节主要为：清洗废水（W2）。

9、晾干：人工使用可移动式吊架将清洗后的铝件转移至阳极氧化生产线东侧晾干区，自然晾干。

10、组装：人工对各种金属零部件进行组装，放入成品仓库内暂存。

- 本工段的产污环节主要为：零件碰撞噪声（N）。

纯水制备生产工艺：

本项目纯水的制备能力为0.5t/h，根据设计资料制备效率约为80%，纯水制备设备工艺如下：

原水（自来水）→ 活性炭过→砂滤→RO膜→纯水

- 本工段的产污环节主要为：纯水制备尾水（W5）、纯水制备设备废活性炭（S12）、纯水制备设备废树脂膜（S13）。

污水处理

为保证产品质量达标，项目阳极氧化生产线上槽体废水更换周期为一个月或三个月（具体详见表3-6），因此同一时间点生产线上每个槽体的槽液可能出现同时或不同时排入污水处理站处理的情况，需设置调节池调节水量，防止对污水处理站造成冲击，考虑阳极氧化生产线所有槽体有效容积和生产线最大排水（所有槽体废水同时进入调节池）情况，调节池设计大小为20m3。

项目污水处理站采取间歇性运转模式，每4天运转1次，单次运转1小时，污水处理站设计处理能力为5m3/h，年可处理污水约315m3/a，本项目需处理废水量为175.625m3/a，设计污水处理站能力能够满足本项目处理需求；废槽液最短产生周期为1个月，期间污水处理站可处理污水量为35m3，处理能力大于调节池储存能力，设计污水处理站能力能够满足本项目处理需求。

根据项目废水污染物产生情况，确定本项目废水处理工艺为“调节池酸碱调节+混凝沉淀+高效气浮+超滤+精密过滤+砂滤+超滤+反渗透”。

图3-2  废水处理工艺流程图

- 本工段的产污环节主要为：废原料包装（S4）、污水处理站污泥（S14）、污水处理站废滤膜（S15）、污水处理站废滤芯（S16）、污水处理站隔油池废油（S17）、污水处理站反渗透浓排水（S18）、噪声（N）。

详细工艺流程及排污节点见图3-3。

注：W1-废脱脂槽液、W2-清洗废水、W3-废阳极氧化槽液、W4-废封闭槽液；G1-抛光废气、G2-阳极氧化槽及配置槽液过程产生的硫酸雾；S1-切割废边角料、S2-切割废金属屑、S3-废抛光砂轮、S4-废原料包装、S5-废润滑油、S6-废润滑油桶、S7-除尘灰、S8-槽内油泥、S9-化学品包装瓶/桶、S10-废槽渣、S11-不合格产品、S20-废布袋；N-噪声。

图3-3 羊肉片机工艺流程及排污节点图

表3-7 羊肉片机生产排污节点一览表

| 类型 | 序号 | 排污节点 | 主要污染物 | 产生特征 | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 抛光工序 | 颗粒物 | 连续 | 抛光机设置落地接收式集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | G2 | 阳极氧化槽及槽液配置 | 硫酸雾 | 间歇 | 阳极氧化槽设置单独生产间，三面遮挡，一面设置软帘，顶部设置集气罩，废气收集后经碱液喷淋塔处理，通过1根15m高的排气筒排放 |  |
| 废水 | W1 | 废脱脂槽液 | SS | 间歇 | 收集后经厂区污水处理站处理，回用于阳极氧化生产线循环使用；污水处理站反渗透产生的浓水桶装收集后作为危废进行处理 |  |
|  | W2 | 清洗废水 | SS | 间歇 |  |  |
|  | W3 | 阳极氧化槽液 | SS | 间歇 |  |  |
|  | W4 | 废封闭槽液 | SS | 间歇 |  |  |
|  | W5 | 纯水制备尾水 | SS | 间歇 |  |  |
|  | W6 | 碱液喷淋塔废水 | SS | 间歇 |  |  |
| 噪声 | N | 带锯切割机、抛光机、风机等 | 噪声 | 间歇 | 采用低噪声设备，采取厂房隔声、距离衰减等措施 |  |
| 固废 | S1 | 切割 | 切割废边角料 | 间歇 间歇 | 袋装收集 | 集中收集后外售 |
|  | S2 |  | 废金属屑 |  | 袋装收集 |  |
|  | S3 | 抛光 | 废抛光砂轮 |  | 袋装收集 |  |
|  | S4 | 抛光、脱脂、污水处理站 | 废原料包装 |  | 袋装收集 |  |
|  | S5 | 公用 | 废润滑油 |  | 桶装收集 | 暂存于危废间中，定期由有资质单位进行处理 |
|  | S6 |  | 废润滑油桶 |  | 危废间堆放 |  |
|  | S7 | 废气处理设施 | 除尘灰 |  | 袋装收集 | 集中收集后外售 |
|  | S20 |  | 废布袋 |  | 袋装收集 |  |
|  | S8 | 脱脂 | 槽内油泥 |  | 桶装收集 | 暂存于危废间中，定期由有资质单位进行处理 |
|  | S9 | 脱脂、阳极氧化 | 化学品包装瓶/桶 |  | 危废间堆放 | 生产厂家回收 |
|  | S10 | 阳极氧化、封闭 | 废槽渣 |  | 桶装收集 | 暂存于危废间中，定期由有资质单位进行处理 |
|  | S11 | 阳极氧化、封闭 | 不合格产品 |  | 一般固废库堆放 | 集中收集后外售 |
|  | S12 | 纯水制备 | 纯水制备设备废活性炭 |  | 袋装收集 | 收集后由设备厂家回收 |
|  | S13 |  | 纯水制备设备废树脂膜 |  | 袋装收集 |  |
|  | S14 | 污水处理站 | 污泥 |  | 桶装收集 | 暂存于危废间中，定期由有资质单位进行处理 |
|  | S15 |  | 废滤膜 |  | 袋装收集 |  |
|  | S16 |  | 废滤芯 |  | 袋装收集 |  |
|  | S17 |  | 隔油池废油 |  | 桶装收集 |  |
|  | S18 |  | 污水处理站反渗透浓排水 |  | 桶装收集 |  |
|  | S19 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 袋装收集 | 市政环卫部门清运 |

3.6劳动定员及工作制度

本项目劳动定员15人，每天一班，每班工作8h，年工作250天，阳极氧化4h/d，年工作1000h。

3.7项目投资

本项目总投资2500万元，其中环保投资共计51万元，占总投资的2.04%。

本项目实际总投资2000万元，其中环保投资共计38万元，占总投资的1.9%。

表3-8  项目环保投资情况一览表

| 环保设施 | 设计投资金额（万元） | 实际投资金额（万元） | 投资变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 25 | 16 | 无 |
| 噪声治理 | 6 | 6 | 无 |
| 废气治理 | 12 | 10 | 无 |
| 固体废物治理 | 8 | 6 | 无 |
| 合计 | 51 | 37 | 无 |

3.8项目变动情况

经现场调查和与建设单位核实，本项目建设情况发生变动如下。

1、原环评建设化学品仓库，占地面积10m2，位于原料库内西北角，地面做防腐防渗处理，用于储存金属清洗剂、阳极氧化液、封闭剂(粉状)、氢氧化钠、PAC、PAM等化学品。实际由于化学品用量较小，且从周边购买比较便利，因此不再建设化学品仓库，所需的化学品随用随买，不在厂区内储存。

2、原环评在厂区西南侧建设180m3事故应急池，用于收集事故废水、消防废水、雨水等。实际建设由于不再设置化学品仓库，事故状态下产生的消防废水以及需要收集的雨水量减少，在厂区设置2个事故收集桶，总容量40m3，用于收集事故废水、消防废水、雨水等。

3原环评除油槽1个，水洗槽5个，阳极氧化槽1个，冲洗槽1个，封闭槽1个。考虑阳极氧化生产线所有槽体有效容积和生产线最大排水（所有槽体废水同时进入调节池）情况，调节池设计大小为20m3。实际水洗槽实际建设3个，减少2个，废水产生量相应减少，冲洗槽实际未建设，调节池容积相应减小。

项目地点、规模、生产工艺均不发生变化。

对照关于据《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评（2018）6号）中《电镀建设项目重大变动清单（试行）》，此项目实际建设变化均不属于重大变动，可纳入排污许可管理，并进行项目竣工环保设施三同时验收。

唐山市康泰科技有限公司年产羊肉片机500台新建项目已进行了非重大变动专家论证，并取得了论证咨询意见。

4环境保护设施

4.1污染物治理及处置设施

4.1.1废水

- 本项目喷淋塔排水、纯水制备尾水、废脱脂槽液、清洗废水、废阳极氧化槽液、废封闭槽液、阳极氧化车间保洁废水、喷淋塔废水经厂区自建污水处理站处理后回用于阳极氧化生产线循环使用，污水处理设施产生的浓排水桶装收集作为危废进行处理；生活污水主要为职工盥洗、冲厕废水，生活污水经化粪池预处理，通过市政管网进入鸦鸿桥镇污水处理厂处理。

4.1.2废气

- 有组织废气

项目有组织废气主要为羊肉片机零部件抛光过程产生的颗粒物及阳极氧化过程及槽液配置产生的硫酸雾。

- 抛光产生的废气经一套脉冲布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（P1）排放。颗粒物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施颗粒物排放限值：10mg/m3要求。

（2）阳极氧化废气设置集气罩收集，收集的废气经碱液喷淋塔处理，通过1根15m高的排气筒（P2）排放。硫酸雾排放浓度满足《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南》中金属表面处理及热处理加工行业排放限值：10mg/m3。

| - 脉冲布袋除尘器+排气筒（DA001） |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 集气罩+碱液喷淋塔+排气筒（DA002） |  |  |

- 无组织废气

加强有组织收集，车间封闭等措施减少无组织排放。

4.1.3噪声

本项目噪声源主要为切割机、抛光机、泵类、风机等设备运行噪声，工程采取选取低噪声设备、厂房隔音，加装隔声门窗等措施控制噪声对周围环境的影响。

4.1.4固体废物

本项目固体废物为一般固废、危险废物及生活垃圾。

一般固废切割废边角料、废金属屑、废抛光砂轮、废原料包装、除尘灰、废布袋、不合格产品收集后暂存于一般固废库中，定期外售；纯水制备设备废活性炭、纯水制备设备废树脂膜收集后由纯水制备设备厂家回收。

危险废物废润滑油、废润滑油桶、槽内油泥、化学品包装瓶/桶、废槽渣、污水处理设备污泥、废滤膜、废滤芯、隔油池废油、反渗透浓排水收集后暂存于危废库中，定期由有资质单位处置。

生活垃圾袋装收集，由环卫部门统一处置。

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

唐山市康泰科技有限公司年产羊肉片机5000台新建项目环保设施投资及“三同时”落实情况具体见表4-1。

表4-1 环境设施投资及“三同时”落实情况

| 项目 | 污染源 |  | 环保措施 |  | 验收指标 | 验收标准 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 抛光机 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒（P1），风机风量25000m3/h |  | 排放浓度<10mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018） | 一致 |
|  | 阳极氧化槽 | 硫酸雾 | 阳极氧化槽设置单独生产间，三面遮挡，一面设置软帘，顶部设置集气罩，废气收集后经碱液喷淋塔处理，通过1根15m高的排气筒排放（P2），风机风量1010m3/h |  | 排放浓度≤10mg/m3 | 《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南》中金属表面处理及热处理加工行业排放限值 | 部分一致，实际集气罩采用侧面加软帘的方式收集废气，废气收集后经碱液喷淋塔处理，通过1根15m高的排气筒排放（P2），风机风量1010m3/h |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 车间封闭，加强废气收集 |  | 企业边界浓度限值≤1.0mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018） | 一致 |
|  |  | 硫酸雾 |  |  | 企业边界浓度限值≤1.2mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值 | 一致 |
| 废水 | 生产废水 | pH | 项目喷淋塔排水、纯水制备尾水、废脱脂槽液、清洗废水、废阳极氧化槽液、废封闭槽液、阳极氧化车间保洁废水收集后进入自建污水处理设施处理；自建污水处理设施采用“调节池酸碱调节+混凝沉淀+高效气浮+超滤+精密过滤+砂滤+超滤+反渗透”的处理工艺，处理能力为5m3/h，反渗透产生的浓水桶装收集后作为危废进行处理。处理后废水回用于阳极氧化生产线 |  | 6.5-8.5 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中工艺与产品用水水质标准 | 一致 |
|  |  | COD |  |  | ≤60mg/L |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  | ≤10mg/L |  |  |
|  |  | SS |  |  | / |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | ≤10mg/L |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  | ≤1mg/L |  |  |
|  |  | LAS |  |  | ≤0.5mg/L |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  | / |  |  |
|  |  | 硫酸盐 |  |  | / |  |  |
|  | 生活污水 | COD | 项目不设宿舍、食堂、浴室，员工生活污水经化粪池预处理，通过市政管网进入鸦鸿桥镇污水处理厂处理 |  | ≤380mg/L | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及鸦鸿桥镇污水处理厂接管标准 | 一致 |
|  |  | BOD5 |  |  | ≤220mg/L |  |  |
|  |  | SS |  |  | ≤250mg/L |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | ≤40mg/L |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  | ≤4mg/L |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  | ≤40mg/L |  |  |
| 噪声 | 生产设备等 |  | 各产噪设备在设计和选型时均选择低噪产品；生产设备置于生产车间内南侧，污水处理设施设置于砖混结构污水处理站中，提升泵均为潜水泵，搅拌机也位于池体内；生产设备加装基础减振垫 |  | 昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 一致 |
|  | 敏感点 |  |  |  | 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | 一致 |
| 固废 | 切割废边角料 |  | 袋装收集 | 收集后外售 | 合理处置 | 合理处置，不外排至外环境 | 一致 |
|  | 废金属屑 |  | 袋装收集 |  |  |  |  |
|  | 废抛光砂轮 |  | 袋装收集 |  |  |  |  |
|  | 废原料包装 |  | 袋装收集 |  |  |  |  |
|  | 除尘灰 |  | 袋装收集 |  |  |  |  |
|  | 废布袋 |  | 袋装收集 |  |  |  |  |
|  | 不合格产品 |  | 一般固废库堆放 |  |  |  |  |
|  | 纯水制备设备废活性炭 |  | 袋装收集 | 袋装收集后收集后由纯水制备设备厂家回收 |  |  |  |
|  | 纯水制备设备废树脂膜 |  | 袋装收集 |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 袋装收集 | 由环卫部门统一处置 |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的相关规定 | 一致 |
|  | 废润滑油 |  | 桶装收集 | 收集后暂存于危废库中，定期由有资质单位处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 | 一致 |
|  | 废润滑油桶 |  | 堆放 |  |  |  |  |
|  | 槽内油泥 |  | 桶装收集 |  |  |  |  |
|  | 化学品包装瓶/桶 |  | 堆放 |  |  |  |  |
|  | 废槽渣 |  | 桶装收集 |  |  |  |  |
|  | 污泥 |  | 桶装收集 |  |  |  |  |
|  | 废滤膜 |  | 袋装收集 |  |  |  |  |
|  | 废滤芯 |  | 袋装收集 |  |  |  |  |
|  | 隔油池废油 |  | 桶装收集 |  |  |  |  |
|  | 污水处理站反渗透浓排水 |  | 桶装收集 |  |  |  |  |
| 防腐防渗 |  |  | 各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或建构筑物的设计使用年限； 重点防渗区（阳极氧化生产线、危废间、污水处理站、化学品库）的防渗性能应与6.0m厚黏土层，（渗透系数≤1.0×10-10cm/s）等效。危废间渗透系数≤1.0×10-10cm/s； 阳极氧化生产线所有池体全部架空设置，生产线废水输送管道均设置于地上，做到全部可视，池体采用PP塑料材质，池体外围设置明沟，做防腐防渗处理，加盖篦子，收集洒落槽液；明沟外设置15~20cm围堰，围堰内部涂刷环氧树脂做防腐防渗处理，做到车间干湿分区；阳极氧化生产车间地面采取双层防渗措施，在底层铺6cm厚的三合土，压实；其上铺沥青或水泥硬化地面防渗，地面及25cm踢脚线涂刷环氧树脂漆； 污水处理站、事故应急池做防腐防渗，池体由混凝土一体化浇筑，池底与池壁铺设环氧树脂+玻璃纤维防水材料； 化学品仓库、危废间地面与裙脚采取防渗措施，有堵截泄漏的裙脚，地面及裙角均采取抗渗水泥防渗，设置至少2mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料的防渗层，裙角高度0.2m，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。地面及四周裙脚均应耐腐蚀，耐热且表面无裂隙，同时设置泄漏液体的收集装置。危废间设有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨等安全设施，有泄漏液体收集装置，设施内有安全照明装置和观察窗口； 一般防渗区：采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能； 项目区域除绿化用地之外应全部进行硬化处理，实现厂区内不见黄土；加强厂区防渗、防腐设施的检查、维修力度，确保防渗措施。 |  |  |  | 部分一致，未建设化学品库 |
| 风险 |  |  | ①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ②厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，按区域分类有关规范在厂房内划分专门的化学品存储区，存储区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 ③配备相应品种和数量的消防器材及应急处理设备。厂区制定风险应急措施，一旦发生化学品泄漏时，及时采取措施。 ④制定危化品库的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。 ⑤项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。营运期严格杜绝润滑油的跑、冒、滴、漏现象的发生，同时要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 ⑥发生事故等非正常工况，遇暴雨天气立即启动应急方案，防止厂区内事故废水流入周边河流。采取物理隔离、厂区防渗等措施；加强环境管理，设置巡视人员，及时发现及时处理风险事故。 ⑦在厂区西南侧建设180m3事故应急池，新建厂房外应建设配备完整的雨水管网，完成后防渗等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。要求厂区在厂区雨水总排口处设置了截留阀，本项目火灾爆炸事故发生情况下，关闭厂区雨水总排口截留阀，事故产生的消防废水由雨水管网收集，雨水管网通向应急事故水池的阀门打开，事故消防废水流入现有的进事故应急池中暂存，根据上述分析能满足本项目消防废水存储。事故终止后对应急池内废水进行监测，能够达到园区污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）后罐车转运至园区污水处理厂进行处理，不达标则作为危废由有资质单位进行处理。 |  |  |  | 部分一致，由于化学品库未建设，事故废水收集调整为2个20m3的事故收集桶 |

5环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1结论及建议

5.1.1产业政策符合性和选址合理性分析结论

唐山市康泰科技有限公司年产羊肉片机5000台新建项目环境影响报告书位于河北玉田经济开发区鸦鸿桥产业园，符合全国及河北省主体功能区划、京津冀战略规划、生态环境保护规划、河北玉田经济开发区鸦鸿桥产业园规划等相关规划要求；建设内容符合当前国家相关产业政策及电镀行业相关文件要求，清洁生产总体达到国内先进水平；本项目建设符合生态红线管理要求（项目不位于河北省生态红线范围内）；项目采取了完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物稳定达标排放，项目不需设置大气环境防护距离；生产废水处理后回用生产，生活废水进入市政污水处理厂处理；在采取源头控制、严格分区防渗措施、地下水污染监控和风险事故应急响应的防控措施基础上，对地下水环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部综合利用或妥善处置；环境风险处于可接受水平。公示期间无公众反馈意见。综上，从环保角度而言，项目建设可行。

5.2审批部门审批决定

玉田县行政审批局

玉审环书〔2022〕4号

统一编码：91130229MA0CM1HT6U2022001

---------------------------------------------------------------------------------------------------      关于唐山市康泰科技有限公司年产羊肉片机5000台新建项目环境影响报告书的审批意见

唐山市康泰科技有限公司：

你单位所报《唐山市康泰科技有限公司年产羊肉片机5000台新建项目环境影响报告书》（报批版）审批申请及相关材料收悉。根据环境影响报告书结论及专家审查意见，结合项目环境影响特点及公众参与调查结论，经研究，现批复如下：

唐山市康泰科技有限公司年产羊肉片机5000台新建项目位于河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区鸦鸿桥产业园（孙各庄村），占地2462平方米，总投资2500万元。该项目由河北玉田经济开发区管理委员会行政审批局以玉园备字[2018]168号备案。

根据你公司委托唐山鼎清环保科技有限公司编制的《唐山市康泰科技有限公司年产羊肉片机5000台新建项目环境影响报告书》（报批版）（以下简称《报告书》）、各有关方面意见及公众参与公示意见反馈情况，在项目符合产业政策、选址符合土地利用规划等前提下，原则同意《报告书》提出的污染防治措施和设施。你公司须严格按照《报告书》所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施及要求进行项目建设、并重点做好以下工作:

一、认真落实各项污染防治措施

1、废气：抛光工序产生的颗粒物经收集采用脉冲布袋除尘器处理后由15米高排气简排放，颗粒物排放需满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中标准要求，阳极氧化工序产生的硫酸雾经收集采用碱液喷淋塔处理后由15米高排气简排放，硫酸雾排放需满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中标准要求；车间封闭生产，阳极氧化槽设置单独生产间，颗粒物无组织排放需满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中标准要求，硫酸雾无组织排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求；本项目供热用电，不设燃煤设施。

2、废水：本项目喷淋塔排水、纯水制备尾水、废脱脂槽液、清洗废水、废阳极氧化槽液、废封闭槽液、阳极氧化车间保洁废水经厂区自建污水处理站（采用“调节池酸碱调节+混凝沉淀+高效气浮+超滤+精密过滤+砂滤+超滤+反渗透”的处理工艺）处理后回用于阳极氧化生产线，污水处理设施产生的浓排水桶装收集作为危废进行处理，回用水需满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)中标准要求；厂区不设宿舍、浴室、食堂，设水冲厕，生活污水主要为职工盥洗废水，汇同冲厕水经化粪池预处理后经市政管网排入鸦鸿桥镇污水处理厂处理，废水排放需满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中标准要求，同时满足鸦鸿桥镇污水处理厂进水水质要求。

3、噪声：设备均置于室内，通过采用厂房隔声、基础减震等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

4、固废：严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，最大限度回收利用，危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危废处理单位处理。危险废物贮存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。

二、认真落实《报告书》规定的各项清洁生产及污染物排放总量控制措施。工程投产后，本项目总量控制指标分别为二氧化硫：0t/a、氮氧化物：0t/a、化学需氧量：0t/a、氨氮：0t/a。

三、建设项目必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。“三同时”现场监督检查、执行情况的监管工作由玉田县生态环境综合执法大对负责，你公司需按《建设项目环境保护“三同时”执行情况》要求，定期向玉田县生态环境综合执法大队报告“三同时”完成情况。做好项目的环境管理工作，项目竣工后，应当按照有关规定，开展竣工环境保护验收工作，验收合格后方可正式投入运行。四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

唐山市康泰科技有限公司            年产羊肉片机5000台新建项目环境影响

审批意见            玉田县行政审批局                2022年8月25日印

5.3审批意见落实情况

项目审批意见落实情况详见表5-1。

表5-1环评审批意见落实情况

| 类别 | 审批意见内容 | 实际建设内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山市康泰科技有限公司 | 唐山市康泰科技有限公司 | 建设单位不变 |
| 建设地点 | 河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区鸦鸿桥产业园（孙各庄村） | 河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区鸦鸿桥产业园（孙各庄村） | 建设地点不变 |
| 产能 | 年产羊肉片机5000台 | 年产羊肉片机5000台 | 产能不变 |
| 废气 | 抛光工序产生的颗粒物经收集采用脉冲布袋除尘器处理后由15米高排气简排放，颗粒物排放需满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中标准要求，阳极氧化工序产生的硫酸雾经收集采用碱液喷淋塔处理后由15米高排气简排放，硫酸雾排放需满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中标准要求；车间封闭生产，阳极氧化槽设置单独生产间，颗粒物无组织排放需满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中标准要求，硫酸雾无组织排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求；本项目供热用电，不设燃煤设施。 | 抛光工序产生的颗粒物经收集采用脉冲布袋除尘器处理后由15米高排气简排放，颗粒物排放需满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中标准要求，阳极氧化工序产生的硫酸雾经收集采用碱液喷淋塔处理后由15米高排气简排放，硫酸雾排放需满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中标准要求；车间封闭生产，阳极氧化槽设置单独生产间，颗粒物无组织排放需满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中标准要求，硫酸雾无组织排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求；本项目供热用电，不设燃煤设施。 | 已落实 |
| 废水 | 本项目喷淋塔排水、纯水制备尾水、废脱脂槽液、清洗废水、废阳极氧化槽液、废封闭槽液、阳极氧化车间保洁废水经厂区自建污水处理站（采用“调节池酸碱调节+混凝沉淀+高效气浮+超滤+精密过滤+砂滤+超滤+反渗透”的处理工艺）处理后回用于阳极氧化生产线，污水处理设施产生的浓排水桶装收集作为危废进行处理，回用水需满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)中标准要求；厂区不设宿舍、浴室、食堂，设水冲厕，生活污水主要为职工盥洗废水，汇同冲厕水经化粪池预处理后经市政管网排入鸦鸿桥镇污水处理厂处理，废水排放需满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中标准要求，同时满足鸦鸿桥镇污水处理厂进水水质要求。 | 本项目喷淋塔排水、纯水制备尾水、废脱脂槽液、清洗废水、废阳极氧化槽液、废封闭槽液、阳极氧化车间保洁废水经厂区自建污水处理站（采用“调节池酸碱调节+混凝沉淀+高效气浮+超滤+精密过滤+砂滤+超滤+反渗透”的处理工艺）处理后回用于阳极氧化生产线，污水处理设施产生的浓排水桶装收集作为危废进行处理，回用水需满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)中标准要求；厂区不设宿舍、浴室、食堂，设水冲厕，生活污水主要为职工盥洗废水，汇同冲厕水经化粪池预处理后经市政管网排入鸦鸿桥镇污水处理厂处理，废水排放需满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中标准要求，同时满足鸦鸿桥镇污水处理厂进水水质要求。 | 已落实 |
| 噪声 | 设备均置于室内，通过采用厂房隔声、基础减震等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 | 设备均置于室内，通过采用厂房隔声、基础减震等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 | 已落实 |
| 固废 | 严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，最大限度回收利用，危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危废处理单位处理。危险废物贮存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 | 严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，最大限度回收利用，危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危废处理单位处理。危险废物贮存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 | 已落实 |
| 总量控制指标 | 本项目总量控制指标分别为二氧化硫：0t/a、氮氧化物：0t/a、化学需氧量：0t/a、氨氮：0t/a。 | 本项目总量控制指标分别为二氧化硫：0t/a、氮氧化物：0t/a、化学需氧量：0t/a、氨氮：0t/a。 | 已落实 |

# 6污染物排放标准

6.1废气

抛光废气执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施颗粒物排放限值（颗粒物≤10mg/m3）；

阳极氧化废气执行《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南》中金属表面处理及热处理加工行业排放限值（硫酸雾≤10mg/m3）；

颗粒物无组织执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中颗粒物排放浓度限值标准（1.0mg/m3）。硫酸雾无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值（1.2mg/m3）。

6.2废水

废水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中工艺用水、产品用水水质标准以及表2标准。

| pH | 6-9 |
| --- | --- |
| COD | ≤50mg/L |
| BOD5 | ≤10mg/L |
| 氨氮 | ≤5mg/L |
| 石油类 | ≤1mg/L |
| LAS | ≤0.5mg/L |
| 氟化物 | ≤2.0mg/L |
| 硫酸盐 | ≤250mg/L |

6.3噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。天才宝贝幼儿园、尚文小学执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

6.4固体废物

危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，一般固体废物储存场所执行《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）要求。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

7.1.1废水

具体监测内容见表7-1。

表7-1  废水检测点位、项目及频次

| 序号 | 类别 | 监测因子 | 监测频次 | 检测位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | pH、COD、BOD5、氨氮、石油类、LAS、氟化物、硫酸盐 | 每天采集四个样品，连续监测两天 | 污水站废水出口 |

7.1.2废气

具体监测内容见表7-2。

表7-2  有组织排放废气检测点位、项目及频次

| 序号 | 类别 | 排放口名称 | 排放口编号 | 监测因子 | 监测频次 | 检测位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 抛光废气排放口 | DA001 | 颗粒物 | 每天采集三个样品，连续监测两天 | 出口 |
| 2 |  | 阳极氧化废气排放口 | DA002 | 硫酸雾 | 每天采集三个样品，连续监测两天 | 出口 |
| 3 | 无组织废气 | 厂界 | / | 颗粒物 硫酸雾 | 每天采集四个样品， 连续监测两天 | 上风向一个点，下风向三个点 |
| 4 |  | 车间界 | / | 颗粒物 |  | 车间界一个点 |

7.1.3厂界噪声监测

本项目噪声源主要为设备运行产生的噪声，设备均置于室内，通过采用厂房隔声、基础减震等措施降噪，项目噪声具体监测内容见表7-3。

表7-3  噪声监测内容一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四周厂界 | dB(A) | 昼间检测1次 | 2天 |
| 2 | 天才宝贝幼儿园 | dB(A) | 昼间检测1次 | 2天 |
| 3 | 尚文小学 | dB(A) | 昼间检测1次 | 2天 |

图7-1   项目验收监测布点图

7-1项目验收监测布点图

风向：东风

○3#

北

注：○代表无组织废气检测点位，△代表噪声源，▲代表噪声检测点位。检测期间环境条件：2026年03月23日：昼间：晴，风速:3.9m/s。环境温度：12.8℃，湿度31%，气压：101.4kPa。2026年03月24日：昼间：晴，风速:3.8m/s。环境温度：13.5℃，湿度33%，气压：101.6kPa。

○1#

○2#

○4#

小路

其它企业

其它企业

空地

▲4#

▲3#

▲2#

▲1#

尚文小学

天才宝贝幼儿园

○5#

生产区

△

8质量保证和质量控制

唐山市康泰科技有限公司委托唐山一方检测技术有限公司于2026年03月23日至03月24日进行了竣工验收检测并出具了检测报告。

8.1监测分析方法

- 废水检测

废水检测具体分析方法见表8-1。

表8-1   废水检测方法一览表       单位：mg/L（特殊注明除外）

| 检测项目 |  | 分析方法及国标代号 | 仪器名称、编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020 | P611酸度计（YFJC-YQ-156） | — |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 50ml酸式滴定管 COD-HX12COD恒温加热器（YFJC-YQ-199） | 4 |
|  | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | SHX250III生化培养箱 （YFJC-YQ-098） | 0.5 |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 722N可见分光光度计 （YFJC-YQ-026） | 0.025 |
|  | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 | OL580红外测油仪（YFJC-YQ-054） | 0.06 |
|  | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987 | PXSJ-216F离子计（YFJC-YQ-070） | 0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T7494-1987 | 722N可见分光光度计 （YFJC-YQ-026） | 0.05 |
|  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 | PIC-10A/PIC-10型离子色谱仪（YFJC-YQ-049） | 0.018 |

- 废气检测

废气检测具体分析方法见表8-2。

表8-2  废气污染物检测项目分析方法及所用仪器  单位：mg/m3（特殊注明除外）

| 检测类别 | 检测项目 | 分析方法名称及标准号 | 仪器名称型号及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪（YFJC-YQ-002） 空白采样管 H06恒温恒湿室（YFJC-YQ-055） AUW120D 分析天平（十万分之一）（YFJC-YQ-018） | 1.0 |
|  | 硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016 | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪（YFJC-YQ-002） PIC-10A/PIC-10型离子色谱仪（YFJC-YQ-049） | 0.2 |
| 无组织 | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 崂应2050型 环境空气综合采样器（YFJC-YQ-085、087） 崂应2050型空气智能TSP综合采样器（YFJC-YQ-203~204、206）AUW120D分析天平 （十万分之一）（YFJC-YQ-018） H06恒温恒湿室（YFJC-YQ-055） | 168 μg/m3 |
|  | 硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016 | MH1205恒温恒流大气/颗粒物采样器（YFJC-YQ-142） 崂应2050型 环境空气综合采样器（YFJC-YQ-088） 崂应2050型空气智能TSP综合采样器（YFJC-YQ-200~201） PIC-10A/PIC-10型离子色谱仪（YFJC-YQ-049） | 0.005 |

（2）噪声监测

项目噪声监测具体分析方法见表8-3。

表8-3  噪声监测分析方法

| 检测类别 | 检测项目 | 分析方法名称及标准号 | 仪器名称型号及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | AWA6221B声级校准器（YFJC-YQ-011） AWA5688型多功能声级计（YFJC-YQ-012） WJ-8便携式风速仪（YFJC-YQ-014） |
|  | 环境噪声 | 《声环境质量标准》GB3096-2008 | AWA6221B声级校准器（YFJC-YQ-011） AWA5688型多功能声级计（YFJC-YQ-012） WJ-8便携式风速仪（YFJC-YQ-014） |

8.2人员能力

参加本项目检测人员均持证上岗，检测人员均具备采样及分析等相关能力。

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、固定污染源废气检测

固定污染源废气检测仪器均符合国家有关标准或技术要求，检测前对使用的仪器均进行流量校准，按规定对采样器进行现场检漏，采样严格按照《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007进行。

2、无组织废气检测

无组织废气检测仪器均符合国家有关标准或技术要求，检测前对使用的仪器均进行流量校准，按规定对采样器进行现场检漏，采样严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000进行。

3、水质检测

水质检测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019规定进行。水样采集10%平行样，所有项目均采用平行样或加标回收或质控样分析控制样品精密度。

4、噪声检测

噪声测量过程符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008、《声环境质量标准》GB3096-2008中测量方法要求，声级计测量前后均进行了校准，声校准器94dB，测量前、后校准结果示值偏差不大于0.5dB，测量结果有效。

仪器校准结果：

2026年03月23日

昼间：测前 93.8 dB（A），测后 93.6dB（A）。

2026年03月24日

昼间：测前 93.6 dB（A），测后 93.8dB（A）。

5、检测分析方法

采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，检测人员经考核合格并持证上岗，所有检测仪器经检定合格并在有效期内，所有设备均为我公司自有，无租用、借用设备。

6、检测数据

严格实行三级审核制度。

9验收监测结果

9.1生产工况

唐山市康泰科技有限公司委托唐山一方检测技术有限公司于2026年03月23日至03月24日进行了竣工验收检测并出具了检测报告，监测期间企业正常生产，满足环保验收检测技术要求。

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1废水治理设施

表9-1 项目废水监测结果一览表

| 检测点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均值 |
| 污水站废水出口 | 2026.03.23 | 无色、 无味、 澄清、 无油膜 | pH | 无量纲 | 7.3（16.7℃） | 7.5（17.43℃） | 7.6（18.1℃） | 7.4（18.3℃） | 7.3~7.6 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 22 | 23 | 21 | 23 | 22 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 7.3 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | 3.14 | 3.26 | 3.24 | 3.19 | 3.21 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.56 | 0.52 |
|  |  |  | 氟化物 | mg/L | 1.17 | 1.09 | 1.27 | 0.99 | 1.13 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  |  |  | 硫酸盐 | mg/L | 148 | 157 | 160 | 153 | 154 |
| 污水站废水出口 | 2026.03.24 | 无色、 无味、 澄清、 无油膜 | pH | 无量纲 | 7.5（16.3℃） | 7.6（16.9℃） | 7.4（17.7℃） | 7.5（18.2℃） | 7.4~7.6 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | 3.43 | 3.66 | 3.42 | 3.52 | 3.51 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 0.52 | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 0.55 |
|  |  |  | 氟化物 | mg/L | 1.32 | 1.11 | 1.04 | 1.24 | 1.1775 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  |  |  | 硫酸盐 | mg/L | 158 | 156 | 164 | 169 | 162 |
| 备注：“L”表示低于检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）废水

验收检测期间，污水站出口废水pH值为7.3~7.6无量纲、COD排放浓度为23mg/L、BOD5排放浓度为7.4mg/L、氨氮排放浓度为3.36mg/L、氟化物排放浓度为1.15mg/L、石油类排放浓度为0.53mg/L，硫酸盐排放浓度为158mg/L，LAS排放浓度为未检出，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中工艺用水、产品用水水质标准以及表2标准要求：pH：6.0~9.0、COD：50mg/L、BOD5：10mg/L、氨氮：5mg/L、石油类：1mg/L、LAS：0.5mg/L、氟化物：2.0mg/L、硫酸盐：250mg/L。

9.2.2废气治理设施

表9-2  项目有组织废气检测结果一览表

| 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 样品状态 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 抛光废气排放口DA001 | 2026.03.23 | 标干流量 | m3/h | — | 20474 | 20745 | 20932 | 20717 |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 密封完好 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 2.6 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | — | 5.3×10-2 | 6.0×10-2 | 4.6×10-2 | 5.3×10-2 |
| 阳极氧化废气排放口DA002 | 2026.03.23 | 标干流量 | m3/h | — | 2731 | 2882 | 2821 | 2811 |
|  |  | 硫酸雾实测浓度 | mg/m3 | 密封完好 无漏液 | 2.24 | 2.02 | 2.03 | 2.10 |
|  |  | 硫酸雾排放速率 | kg/h | — | 6.1×10-3 | 5.8×10-3 | 5.7×10-3 | 5.9×10-3 |
| 抛光废气排放口DA001 | 2026.03.24 | 标干流量 | m3/h | — | 20674 | 20199 | 20478 | 20450 |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 密封完好 | 2.7 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | — | 5.6×10-2 | 4.0×10-2 | 4.7×10-2 | 4.8×10-2 |
| 阳极氧化废气排放口DA002 | 2026.03.24 | 标干流量 | m3/h | — | 2985 | 2871 | 2906 | 2921 |
|  |  | 硫酸雾实测浓度 | mg/m3 | 密封完好 无漏液 | 1.83 | 2.12 | 2.14 | 2.03 |
|  |  | 硫酸雾排放速率 | kg/h | — | 5.5×10-3 | 6.1×10-3 | 6.2×10-3 | 5.9×10-3 |
| 备注：以上数据仅对本次检测负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-3  项目无组织废气检测结果一览表

| 检测项目 | 采样日期 | 检测点位 | 样品状态 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 最大值 |
| 总悬浮 颗粒物（μg/m3） | 2026.03.23 | 厂界上风向1# | 完好无破损 | 195 | 187 | 190 | 192 | — |
|  |  | 厂界下风向2# | 完好无破损 | 275 | 281 | 285 | 278 | 292 |
|  |  | 厂界下风向3# | 完好无破损 | 287 | 291 | 275 | 268 |  |
|  |  | 厂界下风向4# | 完好无破损 | 277 | 290 | 284 | 292 |  |
|  |  | 厂区内5# | 完好无破损 | 366 | 383 | 380 | 373 | 383 |
| 硫酸雾 | 2026.03.23 | 厂界上风向1# | 密封完好 无漏液 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.014 | — |
|  |  | 厂界下风向2# | 密封完好 无漏液 | 0.035 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.040 |
|  |  | 厂界下风向3# | 密封完好 无漏液 | 0.037 | 0.040 | 0.039 | 0.036 |  |
|  |  | 厂界下风向4# | 密封完好 无漏液 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.040 |  |
| 总悬浮 颗粒物（μg/m3） | 2026.03.24 | 厂界上风向1# | 完好无破损 | 209 | 233 | 222 | 227 | — |
|  |  | 厂界下风向2# | 完好无破损 | 307 | 314 | 320 | 332 | 337 |
|  |  | 厂界下风向3# | 完好无破损 | 309 | 325 | 317 | 337 |  |
|  |  | 厂界下风向4# | 完好无破损 | 326 | 314 | 306 | 306 |  |
|  |  | 厂区内5# | 完好无破损 | 365 | 383 | 372 | 390 | 390 |
| 硫酸雾 | 2026.03.24 | 厂界上风向1# | 密封完好 无漏液 | 0.012 | 0.014 | 0.010 | 0.015 | — |
|  |  | 厂界下风向2# | 密封完好 无漏液 | 0.045 | 0.042 | 0.039 | 0.041 | 0.045 |
|  |  | 厂界下风向3# | 密封完好 无漏液 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.039 |  |
|  |  | 厂界下风向4# | 密封完好 无漏液 | 0.038 | 0.041 | 0.041 | 0.036 |  |
| 备注：以上数据仅对本次检测负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）有组织废气

验收检测期间，抛丸废气排放口颗粒物最大排放浓度2.9mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施颗粒物排放限值（颗粒物≤10mg/m3）。阳极氧化废气硫酸雾最大排放浓度2.24mg/m3，满足《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南》中金属表面处理及热处理加工行业排放限值（硫酸雾≤10mg/m3）

（3）无组织废气

验收检测期间，厂界颗粒物无组织最大排放浓度0.337mg/m3，车间界颗粒物无组织最大排放浓度0.390mg/m3满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中厂界颗粒物排放浓度限值标准（1.0mg/m3），有厂房车间颗粒浓度限值标准（8.0mg/m3）。硫酸雾无组织最大排放浓度0.045mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值（1.2mg/m3）

9.2.3噪声治理设施

表9-3 项目噪声监测结果（单位：dB（A））

| 点位 时段 |  | 1#西厂界 | 2#东厂界 | 3#天才宝贝幼儿园 | 4#尚文小学 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03月23日 | 昼间： 14:20~15:28 | 51 | 56 | 53 | 56 |
| 03月24日 | 昼间： 14:33~15:30 | 55 | 55 | 55 | 58 |
| 注：测量期间主要声源为打磨、风机、周边环境产生的噪声。夜间不生产。厂界南、北两侧紧邻其它企业，不具备检测条件。以上数据仅对本次检测负责。 |  |  |  |  |  |

（4）噪声

验收检测期间，该企业东、西厂界昼间噪声值在51~56dB(A)之间，东、西厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

验收检测期间，项目敏感点天才宝贝幼儿园噪声值在53~55dB(A)之间，项目敏感点尚文小学噪声值在56~58dB(A)之间，敏感点噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

9.2.3污染物排放总量核算

项目生产废水经自建污水处理站处理后回用，生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网进入鸦鸿桥镇污水处理厂处理。根据企业提供的资料和监测结果，本项目大气污染物实际排放量计算过程如下：

本项目大气污染物颗粒物：

2.9mg/m3×20745m3/h×1500h/a×10-9=0.090t/a

本项目大气污染物硫酸雾：

2.24mg/m3×2731m3/h×1000h/a×10-9=0.006t/a

根据检测报告核算颗粒物实际排放量为0.090t/a，硫酸雾实际排放量为0.006t/a。

综上，本项目污染物实际排放量为：颗粒物0.090t/a、硫酸雾0.006t/a，满足环评总量控制指标颗粒物0.375t/a；硫酸雾：0.01t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a；VOCs：0t/a的要求。

10验收监测结论

验收检测期间，企业生产正常，设施运行稳定，满足验收检测技术规范要求。

唐山市康泰科技有限公司年产羊肉片机5000台新建项目环评及环保审批手续齐全，项目执行了环保“三同时”制度，落实了环境影响评价文件及审批意见的有关要求。废水、废气、噪声排放均符合国家规定的排放标准要求，同意通过该项目竣工环保验收。

# 11建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：唐山市康泰科技有限公司                     填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产羊肉片机5000台新建项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2018-130287-35-03-000129 |  | 建设地点 |  | 项目位于河北玉田经济开发区鸦鸿桥产业园（孙各庄村） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) |  |  | 第三十二专用设备制造35-70食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产羊肉片机5000台 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产羊肉片机5000台 |  |  | 环评单位 |  |  | 唐山鼎清环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 玉田县行政审批局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 玉审环书〔2022〕4号 |  |  | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2026.3.10 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | -- |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91130229MA0CM1HT60001W |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 唐山市康泰科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 唐山一方检测技术有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | 51 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 2.04 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  |  | 24 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 1.9 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 16 | 废气治理（万元） |  | 10 | 噪声治理(万元) |  | 6 | 固体废物治理（万元） |  |  | 6 |  |  | 绿化及生态（万元 ） |  |  | 0 |  | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  | 年平均工作时间 |  |  | 8400小时（现运行5067h/a） |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 唐山市康泰科技有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  | 91130229MA0CM1HT6U |  | 验收时间 |  |  | 2026.4 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 排气量 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 颗粒物 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | 0.090 | / |  | / |  | 0.090 |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 排水量 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | COD |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 硫酸雾 | / |  | / | / |  | / | / |  | 0.006 | / |  | / |  | 0.006 |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升