长春富维汽车视镜系统有限公司自行监测方案
单位名称（盖章）：长春富维汽车视镜系统有限公司
2021年7月14日

一、企业基本信息
长春富维汽车视镜系统有限公司位于长春市高新技术开发区卓越大街99号。主要生产单元有试纸纤维加工、涂装、装配。产品为汽车后视镜。

二、企业污染源情况
1、废气

（1）有组织排放源：（a）涂装喷涂和烘干废气经燃烧处理后通过15m排气筒排放。（b）天然气燃烧产生的废气经排气筒排放。
2、 废水

      生产运营过程中生产废水经污水站处理达标后，和生活污水通过市政管道进入城市污水处理厂处理后达标排放。

3、 噪声

企业噪声源主要为车间内主要设备设施运行、空压机、水泵、风机等产噪设备，经过隔音减振处理。

三、监测点位设置
废气有组织排放源设置2个监测点位，RTO废气排放口1个，锅炉排放口1个。废水监测点设在污水站废水总排口

[image: image1.png]- - SR
L ] E= 5\
K =]
B RS AWk
% e ) e | mRE |csmem| me | =mw )
M e e e e —— =
I
[ —~—— = ——
- ETY o
2
& * ) EEER o
e | = R o
= [t =
$ B
mo| " R BRI e
2K | ADUIT
e
N ’E





四、监测指标、执行标准及限值、监测频次
1、废气

表1   有组织排放废气监测指标、执行标准及限值、监测频次

	污染源名称
	监测点位
	排污口编号
	监测内容
	污染物种类
	执行标准及限值
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定

方法

	涂装烘干
	RTO废气排放口
	FW-FQ002
	含氧量、烟气量、烟气流速、烟气压力
	氮氧化物
	GB16297-1996

大气污染物综合排放标准
	240mg/m3
	非连续采样，至少采集3个
	1次/季
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

	
	
	
	
	二氧化硫
	GB16297-1996

大气污染物综合排放标准
	550mg/m3
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000

	
	
	
	
	颗粒物
	GB16297-1996

大气污染物综合排放标准
	120mg/m3
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

	
	
	
	
	甲苯
	GB16297-1996

大气污染物综合排放标准
	40mg/m3
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 

	
	
	
	
	二甲苯
	GB16297-1996

大气污染物综合排放标准
	70mg/m3
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93

	
	
	
	
	挥发性有机物
	GB16297-1996

大气污染物综合排放标准
	120mg/m3
	非连续采样 至少3个
	1次/月
	HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法

	天然气燃烧
	锅炉废气排放口
	FW-FQ001
	含氧量、烟气量、烟气流速、烟气压力
	林格曼黑度
	GB13271-2014锅炉大气污染物排放标准
	1级
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007

	
	
	
	含氧量、烟气量、烟气流速、烟气压力
	氮氧化物
	GB13271-2014锅炉大气污染物排放标准
	200mg/m3
	非连续采样 至少3个
	1次/月
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

	
	
	
	含氧量、烟气量、烟气流速、烟气压力
	二氧化硫
	GB13271-2014锅炉大气污染物排放标准
	50mg/m3
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017

	
	
	
	含氧量、烟气量、烟气流速、烟气压力
	颗粒物
	GB13271-2014锅炉大气污染物排放标准
	20mg/m3
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996


表2  无组织排放废气监测指标、执行标准及限值、监测频次

	监测点位
	排污口编号
	监测内容
	污染物种类
	执行标准及限值
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定

方法

	厂界
	/
	温度、气压、风速
	挥发性有机物
	GB16297-1996

大气污染物综合排放标准
	4.0mg/m3
	非连续采样，至少采集3个
	1次/半年
	HJ604-2017环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法


2、废水
表3  废水监测指标、执行标准及限值、监测频次

	污染源名称
	监测点位
	排污口编号
	监测内容
	污染物种类
	执行标准及限值
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定

方法

	生产废水
	废水总排口
	FW001
	流量、水温
	石油类
	污水综合排放标准GB8978-1996
	20mg/L
	非连续采样，至少采集3个
	1次/月
	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

	
	
	
	
	磷酸盐
	污水综合排放标准GB 8978-1996
	/
	非连续采样，至少采集3个
	1次/月
	水质 磷酸盐的测定 离子色谱法 HJ 669-2013

	
	
	
	
	pH值
	污水综合排放标准GB8978-1996
	6-9mg/L
	非连续采样，至少采集3个
	1次/月
	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	污水综合排放标准GB8978-1996
	300mg/L
	非连续采样，至少采集3个
	1次/月
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009

	
	
	
	
	化学需氧量
	污水综合排放标准GB8978-1996
	500mg/L
	非连续采样，至少采集3个
	1次/月
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	污水综合排放标准GB8978-1996
	/mg/L
	非连续采样，至少采集3个
	1次/月
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

	
	
	
	
	悬浮物
	污水综合排放标准GB8978-1996
	400mg/L
	非连续采样，至少采集3个
	1次/月
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	污水综合排放标准GB8978-1996
	20mg/L
	非连续采样，至少采集3个
	1次/月
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB7494-87


3、厂界噪声

表4  厂界噪声排放监测指标、执行标准及限值、监测频次

	污染源名称
	监测点位
	监测项目
	执行标准及限值
	监测频次

	噪声
	厂界东侧、南侧、西侧、北侧
	昼间dB(A)
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准
	65
	每年监测一次

	
	
	夜间dB(A)
	
	55
	


五、委托监测

本单位有组织废气、废水、厂界噪声监测全部委托第三方公司开展手工监测。采样和样品保持方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等方面本单位不制定相关内容，只按规定保存监测报告。

六、监测数据记录、整理、存档要求
手工监测的记录：应当定期记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法、监测结果等，并建立台账记录报告。监测数据整理与存档设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录、整理并存档，记录形式为电子版和纸质版同时记录，保存时间不少于三年。
