山西瑞洁环保工程有限公司

突发环境事件风险评估报告

山西瑞洁环保工程有限公司

2021年11月

目  录

1 前言	1

1.1 风险评估流程	1

1.2 风险评估目的	3

1.3 编制过程说明	3

1.4 修订要求	4

2 总则	6

2.1 编制原则	6

2.2编制依据	7

3 资料准备与环境风险识别	14

3.1企业基本信息	14

3.2企业周边环境风险受体情况	27

3.3涉及环境风险物质情况	35

3.4生产工艺	50

3.5安全生产管理	55

3.6现有环境风险防控与应急措施情况	55

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	59

4突发环境事件及其后果分析	71

4.1突发环境事件情景分析	71

4.2突发环境事件情景源强分析	78

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	83

4.4突发环境事件危害后果分析	89

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	93

5.1环境风险管理制度	93

5.2环境风险防控与应急措施	94

5.3环境应急资源	95

5.4历史经验教训总结	96

5.5需要整改的短期、中期、长期项目内容	97

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划	99

7 企业突发环境事件风险等级	100

7.1突发大气环境事件风险分级	101

7.2突发水环境事件风险分级	107

7.3企业突发环境事件风险等级确定与调整	116

7.4 修订条件及要求	117

附则：术语和定义	118

附件1 环评批复

附件2 营业执照

附件3 应急组织机构成员名单及联系方式

附件4 外部联络电话

附件5 应急物资与装备

附件6 危废处置协议书

附图1 地理位置示意图

附图2 周边环境风险受体分布图

附图3 厂区平面布置图

附图4 厂区防渗图

附图5 所有排水最终去向图

附图6 应急疏散图

附图7 消防器材分布图

1 前言

1.1 风险评估流程

根据原环境保护部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）、《关于印发<2014年全国环境应急管理工作要点>的通知（环办〔2014〕16号）以及2015年1月8日印发的《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求，结合原山西省环境保护厅《关于加强环境风险评估和污染损害鉴定工作的通知》（晋环发〔2013〕36号）、《关于开展企业环境风险评估工作的通知》（晋环发〔2014〕100号）等关于开展环境风险评估、实行企业分级管理的工作安排的精神要求，为进一步加强企业生态环境建设工作，山西瑞洁环保工程有限公司参照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》及《企业突发环境事件风险分级方法》对本公司的突发环境事件风险进行了评估。

本公司环境风险评估在现场踏勘企业所有原辅材料、中间产品及成品、生产工艺、设备设施以及公辅设施，周围环境风险受体等的基础上，搜集并分析基础资料，然后进行了环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级等相关工作，在此基础上，依据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》及《企业突发环境事件风险分级方法》的要求，编制完成了本突发环境事件风险评估报告。

环境风险评估工作程序流程见图1-1。

现场踏勘

项目的生产工艺、设施、设备以及公辅

设施、原辅材料等的现场踏勘

环境风险源识别

突发事件及后果分析

现有环境风险防控和环境应急管理差距分析

编制环境风险评估报告

风险评估准备工作

1、确定评估范围，组建评估小组

2、确定评估项目性质，准备相关资源

3、编制评估工作计划和进度方案

周边环境风险受体的调查与分析

审核

修改

形成环境风险评估报告

划定风险等级

图1-1  环境风险评估工作程序流程图

1.2 风险评估目的

通过开展突发环境事件风险评估，可进一步掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，有效指导企业环境应急预案的编制工作，为后期的企业环境风险监管奠定基础，最终达到降低突发环境事件发生的目标。同时有利于各地生态环境部门加强对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

本次环境风险评估把山西瑞洁环保工程有限公司突发环境事件可能引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防控作为评估工作重点。旨在通过分析企业周边环境风险受体、涉及环境风险物质、生产工艺、安全生产管理、应急物资设施等环境风险单元的识别，找出主要风险环节，认识环境风险程度，发现企业现有环境风险防控与应急措施的差距，完善环境风险防控和应急措施的实施计划，将突发环境风险的可能性和危害性降低到最小程度，最终评定企业突发环境事件的风险等级。

1.3 编制过程说明

《环境突发事件风险评估报告》编制工作是一项涉及面广、专业性强的工作，是一项非常复杂的系统工程，为了确保风险评估的科学性、针对性和可操作性，报告编制人员需要具备环保、安全、工程技术、环境恢复、组织管理等各方面的知识，因此，编制小组人员由各方面专业人员及专家组成。

山西瑞洁环保工程有限公司于2021年7月成立突发环境事件应急预案及其他文件编制小组，具体负责编制和审核工作。

我公司编制小组依据《关于印发<企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发【2015】4号）；《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》；《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》和《企业突发环境事件风险分级方法》，编制完成了《山西瑞洁环保工程有限公司突发环境事件风险评估报告》（初审稿）。

对于突发环境事件风险评估报告的编制，我公司聘请了外部生态环境领域的专家，同时公司内部成立了编制领导组，组长由突发环境事件应急救援指挥部总指挥担任，成员均为我公司应急救援指挥部相关人员。

编制小组根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），确定了突发大气环境事件风险等级以及突发水环境事件风险等级。

1.4 修订要求

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》要求，有下列情形之一的，企业应当及时划定或重新划定本企业环境风险等级，编制或修订本企业的环境风险评估报告：

1、未划定环境风险等级或划定环境风险等级已满三年的；

2、涉及环境风险物质的种类或数量、生产工艺过程与环境风险防范措施或周边可能受影响的环境风险受体发生变化，导致企业环境风险等级变化的；

3、发生突发环境事件并造成环境污染的；

4、有关企业环境风险评估标准或规范性文件发生变化的。

本次为我公司首次编制《山西瑞洁环保工程有限公司突发环境事件风险评估报告》，在今后生产运行中，如发生上述情况，及时重新划定本企业环境风险等级，修订本企业的环境风险评估报告。

2 总则

2.1 编制原则

2.1.1编制原则

在进行突发环境事件风险评估时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

1、预防为主

预防为主是企业进行突发环境事件风险评估时的基本原则，加强对环境风险单元的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

2、全面动态

针对项目所属场地特征和潜在污染物特性，就风险源进行污染浓度、空间分布等调查，并结合场地特性以及污染物的特性开展环境风险评估，为项目管理提供依据。

3、科学真实

采用科学化和系统化的方法规范项目环境调查与风险评估过程，保证过程的科学性和客观性。

4、可操作性

综合考虑调查评估方法、时间和经费等因素，确保调查评估过程切实可行。

2.1.2编制目的

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律、法规，积极应对本公司物料泄漏或火灾等事故引起的突发环境事件，规范公司环境应急管理工作、提高应对和防范突发环境事件能力；分析和预测我公司存在的潜在危险、有害因素，可能发生的突发性事件或事故，引起易燃易爆和有毒有害等物质泄露所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使本公司生产的事故率、损失和环境影响达到可接受水平。依据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》和《企业突发环境事件风险分级方法》编制了《山西瑞洁环保工程有限公司突发环境事件风险评估报告》。

2.1.3评估范围

本报告风险评估范围包括山西瑞洁环保工程有限公司环保设备制造基地建设项目以及年加工6万套铸件智能精整项目主体工程及辅助工程在生产经营范围内人为或不可抗力造成的废水、废气、固废（包括危险废物）等环境污染、破坏事件；在生产、经营、使用和处置过程中发生的泄露、中毒、燃烧、爆炸等事件以及由污染所衍生环境事件的风险评估。

本次评估仅针对山西瑞洁环保工程有限公司环保设备制造基地建设项目以及年加工6万套铸件智能精整项目范围内经营、使用、储存过程中所涉及的大气、水环境风险物质有可能造成的环境风险事件进行评估。

2.2编制依据

2.2.1法律法规及指导性文件

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日施行）；

- 《中华人民共和国安全生产法》；（2014年12月1日施行）；

- 《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办函〔2013〕101号）；

- 《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

- 《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）；

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监管总局令第45号）；

- 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）的通知》（应急厅〔2020〕38号）；

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三〔2015〕80号）；

- 《危险化学品分类信息表》（2015版）；

- 《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）；

- 《易制爆危险化学品名录》（2017版）；

- 《重点监管的危险化学品名录》（2013版）；

- 《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

- 《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日修正）；

- 《关于加强环境风险评估和污染损害鉴定工作的通知》（晋环发〔2013〕36号）；

- 原环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

- 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

- 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》；

- 《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)；

- 《运城市大气污染防治工作领导组办公室关于印发运城市2019年锅炉污染专项整治方案的通知》(运气防办[2019]5号)

- 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；

- 《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）；

- 《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）；

- 《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）2013年修订；

- 《国家危险废物名录》（2021年版）；

- 《排污许可管理条例》（2021年3月1日起施行）；

- 《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）；

- 《化学品分类和标签规范 第2部分：爆炸物》（GB 30000.2-2013）；

- 《化学品分类和标签规范 第3部分：易燃气体》

- （GB 30000.3-2013）；

- 《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》

- （GB 30000.7-2013）；

- 《化学品分类和标签规范 第8部分：易燃固体》

- （GB 30000.8-2013）；

- 《化学品分类和标签规范 第9部分：自反应物质和混合物》

- （GB 30000.9-2013）；

- 《化学品分类和标签规范 第11部分：自燃固体》

- （GB 30000.11-2013）；

- 《化学品分类和标签规范 第12部分：自热物质和混合物》

- （GB 30000.12-2013）；

- 《化学品分类和标签规范 第13部分：遇水放出易燃气体的物质和混合物》（GB 30000.13-2013）；

- 《 化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》

- （GB 30000.18-2013）；

- 《化学品分类和标签规范 第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013）；

- 《危险化学品全使用许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第57号）；

- 《危险化学品消耗量的数量标准》（2013年版）；

- 《山西省危险化学品安全管理办法》（山西省人民政府令184号）；

- 《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019）；

- 原山西省环境保护厅《关于开展企业环境风险评估工作的通知》（晋环发〔2014〕100号）；

- 原山西省环境保护厅《关于进一步加强企业突发环境事件应急预案管理工作的通知》（晋环函〔2011〕1128号）；

- 原运城市环境保护局《关于转发山西省环境保护厅<关于开展企业环境风险评估工作的通知》的通知》（运环发〔2014〕150 号）。

2.2.2标准及技术规范

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

- 《危险化学品目录》（2015版）；

- 《废水排放去向代码》（HJ523-2009）；

- 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2013）；

- 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

- 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

- 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

- 《水体环境风险防控要点（试行）》（中石化安环〔2006〕10号）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

- 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

- 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

- 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》（环境保护部公告 2016年第74号，2016年12月6日发）；

- 《应急保障重点物资分类目录（2015年）》（发改办运行〔2015〕825号）；

- 关于印发《环境应急资源调查指南（试行）》的通知（环办应急〔2019〕17号），生态环境部2019年3月19日印发；

- 关于贯彻实施《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环办函〔2011〕379号）；

- 《山西省突发事件应急预案管理办法》（晋政办发〔2014〕56号）；

- 关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知，（环办应急〔2018〕8号）；

- 关于印发《山西省企业突发环境事件应急预案编制导则》及有关事项的通知，晋环发〔2011〕269号；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。

2.2.3其他参考资料

- 《山西省突发环境事件应急预案》；

- 《运城市突发环境事件应急预案》；

- 《山西瑞洁环保工程有限公司环保设备制造基地建设项目环境影响报告表》（报批稿），太原核清环境工程设计有限公司，2017年9月；

- 《关于山西瑞洁环保工程有限公司环保设备制造基地建设项目环境影响报告表的批复》，山西绛县经济技术开发区环境保护局，晋绛区环函〔2018〕16号，2018年6月26日。

- 《山西瑞洁环保工程有限公司年加工6万套铸件智能精整项目环境影响报告表》（报批稿），山西硕岩科技有限公司，2021年4月；

- 《关于山西瑞洁环保工程有限公司年加工6万套铸件智能精整项目环境影响报告表的批复》，绛县经济技术开发区行政审批局，绛开行审函〔2021〕8号，2021年6月29日。

3 资料准备与环境风险识别

3.1企业基本信息

3.1.1企业概况

山西瑞洁环保工程有限公司成立于2016年11月17日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为常娟娟，注册资本壹仟捌佰捌拾捌万圆整，统一社会信用代码为91140800MA0GYUEN6L，公司经营范围为各种布袋除尘器、电除尘器、除尘器配件、脱硫设备、脱销设备、工业用布生产、销售；气动元件、阀门加工、销售；风机生产、销售；环保工程安装、承包；环保设备运营、管理服务；日杂、五金电料销售；非标设备制造、安装、销售；彩钢、钢结构框架、制造、安装、销售；检验平板、量具销售及维修；货物进出口。铸造产品、非标产品；清理、打磨、喷涂，包装、装车；有色金属经销、铁合金产品经销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

山西瑞洁环保工程有限公司位于山西省运城市绛县经济开发区华信大道8号，厂区中心地理位置坐标为东经111°38′29.709″，北纬35°30′6.264″，厂区占地面积13317.42m2，其中绿化面积为1000m2。公司现有从业人员50人，总投资4900万元，其中环保投资约44万元。厂区位于绛县经济开发区，厂区南侧为建材厂，东侧为厂房，北侧为道路，西侧为废弃厂房。

山西瑞洁环保工程有限公司于2017年6月委托太原核清环境工程设计有限公司进行“环保设备制造基地建设项目”的环境影响评价。2017年9月，太原核清环境工程设计有限公司编制完成《山西瑞洁环保工程有限公司环保设备制造基地建设项目环境影响报告表》（报批稿）。2018年6月26日，山西绛县经济技术开发区环境保护局以“晋绛区环函〔2018〕16号”出具了《关于山西瑞洁环保工程有限公司环保设备制造基地建设项目环境影响报告表的批复》。山西瑞洁环保工程有限公司于2020年11月委托山西硕岩科技有限公司进行“年加工6万套铸件智能精整项目”的环境影响评价。2017年9月，山西硕岩科技有限公司编制完成《关于山西瑞洁环保工程有限公司年加工6万套铸件智能精整项目环境影响报告表》（报批稿）。2018年6月26日，绛县经济技术开发区行政审批局以“绛开行审函〔2021〕8号”出具了《关于关于山西瑞洁环保工程有限公司年加工6万套铸件智能精整项目环境影响报告表的批复》。

自我公司成立以来，始终以采用节能环保减排新技术，发展循环经济，以建设绿色环境友好型企业为立足和发展之本，努力推进企业的持续健康稳定发展！

我公司包含“环保设备制造基地建设项目”以及“年加工6万套铸件智能精整项目”。环保设备制造基地建设项目生产规模为年加工生产1000台（套）环保设备，主体工程包括组装车间、刷漆车间以及配套件生产车间；辅助工程包括办公楼等配套设施；公用工程主要包括供排水系统、供配电；环保工程主要包括烟气净化设施、除尘设备、固废处置设施、噪声治理设施。年加工6万套铸件智能精整项目生产规模为年加工6万套铸件，主体工程包括原料堆存区、成品堆存区、打磨区、预热区、喷塑区、固化区等 ，环工程主要包括除尘设施、有机废气净化设备、固废处置设施、噪声治理设施。

我公司主要建设内容如下：

表3-1 环保设备制造基地建设项目主要建设内容一览表

| 名称 | 工程名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 组装车间 | 1栋，彩钢结构，179m×24m，建有环保设备生产线1条，地面硬化，主要进行环保设备的主机、配件组装 |
|  | 配套件生产车间 | 1栋，彩钢结构，30m×25m，地面硬化，用于滤布裁剪、滤布缝制 |
|  | 刷漆间 | 位于组装车间西北角，4m×9m，配套光氧净化系统 |
|  | 龙门航车 | 位于组装车间西侧，地面硬化 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 砖混结构，60m×8m |
|  | 门房 | 一层砖混结构，10m×3m |
| 公用工程 | 给水 | 绛县经济开发区提供 |
|  | 排水 | 项目无生产废水产生，生活污水排入绛县开发区生活污水处理厂 |
|  | 供电 | 绛县经济开发区提供，自备一台200KVA变压器 |
| 环保工程 | 打磨粉尘 | 打磨工段安装了1套布袋除尘器，风量12000 m3/h，处理后经15m高排气筒排放，与环评相符 |
|  | 焊接烟尘 | 焊接烟尘经1台焊接烟尘净化器处理后车间内排放，与环评相符 |
|  | 刷漆废气 | 已安装一套过滤棉+光解催化+活性炭吸附装置，处理后经15m高排气筒排放，与环评相符 |
|  | 食堂油烟 | 食堂已安装1套油烟净化设备，与环评相符 |
|  | 生活污水 | 生活污水排入绛县开发区生活污水处理厂 |
|  | 一般工业固体废物暂存间 | 新建一座50m2的一般工业固体废物暂存间 |
|  | 危废暂存库 | 10m2，定期交由有资质的单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾收集桶收集，交由环卫部门处置 |
|  | 通风设施 | 4套风量不低于3000m3/h的排风系统 |

表3-2 年加工6万套铸件智能精整项目主要建设内容一览表

| 类别 | 名称 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 主体生产车间 |  | 彩钢结构，占地面积1000m2，布置原料堆存区、成品堆存区、打磨区、预热区、喷塑区、固化区等 |
| 储运工程 | 原料堆存区 |  | 位于生产车间内，占地面积100m2，用于堆存原料 |
|  | 成品堆存区 |  | 位于生产车间内，占地面积100m2，用于堆存成品 |
| 依托工程 | 生产车间 |  | 依托现有生产车间，在现有生产车间北侧，占地1000m2 |
|  | 供电 |  | 依托厂区现有供电系统，能满足本项目用电需求 |
| 公用 工程 | 供电 |  | 依托厂区现有供电系统 |
|  | 供暖 |  | 生产区预热、固化采用天然气供热，办公室冬季采用空调供暖 |
| 环保 工程 | 废气 | 吹灰、抛丸废气、 打磨废气 | 在打磨机上方设集气罩吹灰工序侧面设集气罩，抛丸机自备风管，粉尘经收集后引至同一布袋除尘器处理后经不低于15m高的排气筒排放 |
|  |  | 天然气燃烧废气 | 两个天然气热风炉分别加装低氮燃烧器（共2个），热风炉废气经8m高的烟囱排放 |
|  |  | 喷塑粉尘 | 经自带收粉装置收集后经旋风+滤筒除尘器处理，处理后15m高排气筒排放 |
|  |  | 固化废气 | 经二级活性炭吸附装置处置后经不低于15m高排气筒排放 |
|  | 噪声 |  | 基础减震、隔声 |
|  | 固废 | 废机油 | 暂存于厂区现有危废暂存间，定期交由有资质单位回收 |

企业基本情况见表3-3。

表3-3 企业基本情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 单位名称 | 山西瑞洁环保工程有限公司 |
|  | 法人代表 | 常娟娟 |
|  | 成立日期 | 2016年11月17日 |
|  | 经济性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
|  | 单位地址 | 山西省运城市绛县经济开发区华信大道8号 |
|  | 统一社会信用代码 | 91140800MA0GYUEN6L |
|  | 注册资金 | 壹仟捌佰捌拾捌万圆整 |
|  | 中心经度 | 东经111°38′29.709″， |
|  | 中心纬度 | 北纬35°30′6.264″ |
|  | 行业类别 | 环境污染防治专用设备制造；金属表面处理及热处理加工 |
|  | 生产规模 | 年加工生产1000台（套）环保设备；年加工6万套铸件 |
|  | 占地面积 | 13317.42m2 |
|  | 绿化面积 | 1000m2 |
|  | 总投资 | 4900万 |
|  | 环保投资 | 44万 |
|  | 职工人数 | 50人 |
|  | 联系人 | 苏占云 |
|  | 联系电话 | 13453993888 |
|  | 传真 | 0359-6833888 |
|  | 邮编 | 043600 |

3.1.2 自然概况

1、地理位置

绛县位于山西省南部，运城市东北部，县境东部和南部由中条山环抱，西部和北部由平川和盆地构成，东部与翼城县毗连，西部和闻喜县接壤，南跨中条山与垣曲相邻，北部自东向西由翼城、曲沃两县和侯马市环绕。地理坐标为：东经110°24′—110°48′，北纬35°20′—35°38′。辖区东西长49.1公里，南北宽35.4公里，总面积993.49平方公里。

山西瑞洁环保工程有限公司位于运城市绛县开发区华晋南路东侧，厂址中心地理坐标为东经111°38′29.709″，北纬35°30′6.264″。厂区占地面积13317.42m2，其中绿化面积为1000m2。厂区位于绛县经济开发区，厂区南侧为建材厂，东侧为厂房，北侧为道路，西侧为废弃厂房。

2、地形、地貌及地质

绛县东南高峻，西北平缓，素有“七山二岭一分川”之称。辖区处于中条山东段西北坡倾斜部分，中条山横亘县境东南部。境内海拔在550—750米之间，最高海拔2047米（么里镇垣址坪村），最低481米（南樊镇尧都村）。山区面积670.61平方公里，占67.5%；丘陵、台塬面积178.83平方公里，占18%；平川面积144.06平方公里，占14.5%。

根据地貌形态差别，绛县地貌类型大致可分为以下5种：

（1）基岩石质山地区，主要分布于续鲁峪、房里、冷口一线的东南部。

（2）黄土低山丘陵区，主要分布于基岩山地前缘边山地带。

（3）黄土台源区，主要分布于县境北部及城关、中扬、横水、南樊一带。

（4）山前倾斜平原区，主要分布于中条山西北麓平原及续鲁、里册、安峪一带。

（5）山冲积平原区，分布于沿河、涑水河流域。

3、地表水环境

绛县境内由于中条山的缘故，地表径流较多，形成两大水系即涑水河水系和浍河水系，均为季节性河流，河流总长度 160 余公里，年平均水流量0.7m3/s,均属黄河水系。绛县河流垣上属涑水水系垣下属浍河水系。

涑水水系包括陈村峪河、紫家峪河、冷口峪河、绛水，一般径流量0.18-0.28 m3/s,最大流量1000 m3/s（洪水暴发），流经闻喜、夏县、盐湖、临猗至永济市伍姓湖注入黄河。涑水河发源于县城东南7.5 公里出的陈村峪，汇集峪内沟谷泉水，流至峪口潜入地下，河床于峪外经陈村、紫家村、有紫峪河河汇入，向西流经宋东村东北与冷口峪河汇合，由西流入闻喜县境内，本河除汇三峪河水外，另有卓子沟、南城沟等18 处泉水汇入。涑水河在本县境内流经23 个村庄，流长36 公里，年平均径流量为249 万m3，枯水期无水，丰水期为7-9 月份，水量变化大。

浍河水系包括续鲁峪河、么里峪河、里册峪河、沸水。沸水源于县城东北12.5 公里的绛山脚下沸泉村，因泉水从石缝中沸腾而出，得名沸水，泉水出沟向北半里许，入曲沃县的白水。景明村汇入浍河；绛水发源于绛县城正西沟内，河水全部从沟底浸出，汇集而成，充其量不足0.01 m3/s，绛县的河流除沸水、绛水常流不息，其余都是季节性河流。

县内泉水共有四十六处，流量0.414 m3/s，大部分分布于中条山河谷及黄土台塬区；流量一般1-3L/s。最大泉眼流量100L/s（沸泉），位于县城以北7.5 公里绛山下，出露于寒武西地层中，在近南北方向正断层控制下，以泉群形式流出地表，水头高2m，汇集流量0.1m3。

本项目属浍河水流域。距离本项目最近的地表水体为东侧2.5km的里册峪河。

4、地下水类型及分布

绛县地下水总储量为12.65亿m3，开采量为0.6888亿m3，已开发利用 0.3197亿m3。

绛县地下水的补给与排泄：

①岩溶裂隙水区的炭园河、续鲁峪一带，受降水补给，沿裂隙及构造断裂带运动， 坡头山以西成泉水溢出，坡头山以东沿灰岩层排泄于西阎。紫金山一带，受降水补给， 沿裂隙构造带运动，由西向东排泄于沸泉(地名)。裂隙水区的么里峪以西至冷口峪一线， 受降水补给，其中部分形成地表径流，另一部分沿风化裂隙排泄于沟谷之中的第四纪松散层中。

②低山丘陵孔隙水区，受降水和基岩裂隙水补给，排泄于沟谷或平原区松散层中。

③黄土丘陵区孔隙水区，主要受降水补给，有些地方受基岩裂隙水侧向补给，新三村以东排泄于倾斜盆地，以西排泄于珠水河谷。

④倾斜盆地孔隙水区，受降水和丘陵区孔隙水补给，排泄于浍河平川。

⑤涑水河冲积平川孔隙水区，受降水垂向和南、北两侧补给，排泄运动于闻喜县境内。

5、气象特征

绛县境内属暖温带大陆性气候，气候特点是：四季分明，春季温暖少雨、多风干燥； 夏季炎热、雨量集中；秋季凉爽晴朗；冬季严寒少雪。全年日照时间长，热量足。

根据绛县气象站部门近 20 年（1989-2008 年）统计结果表明：绛县多年平均日照时数2281.1小时；年平均气温11.7 ℃，一月份温度最低，平均为-3.2 ℃，历年极端最低-20.5℃，七月份温度最高，平均气温24.6 ℃，极端最高37.7 ℃；年降水量569.6mm，7月份降水量最大为125.0 mm，12月份降水量最小为5.9 mm；年平均风速为2.4m/s。

年风向玫瑰图如下：

图3-1 年风向玫瑰图

6、矿产资源

绛县境内矿产资源有铜、铁、铜的伴生矿和白金金属矿与大理石、石灰石、重晶石、白云岩、石棉、珍珠岩、石柏子石、蛭石、方解石、硅石、宝石等非金属矿。

铜矿分布于陈村峪的莲花池至里册峪的黑崖底一带和冷口峪的宋家凹，里册峪的徐茂公殿、冷口峪的横岭关至紫家峪的八宝滩一带，储量15万吨；铁矿分布于烟庄东坡、里册峪芦家坪，储量1059万吨；重晶石分布于磨里峪，储量0.5万吨。白云岩矿分布于卫庄镇斜曲村，储量约915万吨。大理石岩分布于冷口峪、里册峪，储量较丰富。石英石分布于冷口峪烟庄，储量约2000万吨。石灰石矿分布于续鲁峪、勃村、赫庄、卫庄、冷口峪、里册峪，储量极为丰富。石棉矿、蛭石分布于冷口峪。方解石分布于磨里峪。花岗岩分布于冷口峪，储量为50~80亿m3。

7、地震

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001），该地区对应地震基本烈度为Ⅶ度。

3.1.3 环境功能区划

1、环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类规定：“城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区”，结合本公司的具体情况，本公司厂址所在地属于环境空气质量功能区中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、地表水环境

我公司最近地表水体为里册峪河，水环境功能为农业与一般景观用水保护，因此根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准。

3、地下水环境

我公司项目区内居民生活饮用水和工业用水部分来自当地地下水。根据 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的地下水分类要求，“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水”的地下水为Ⅲ类水质，所以评价区的地下水质量定为Ⅲ类，执行地下水Ⅲ类质量标准。

表3-4 环境功能区划情况

| 环境功能区划情况 | 环境空气 | 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区分区内容，即二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、一般工业区和农村地区，确定项目区域环境空气功能区的分类应划分为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 |
| --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 我公司区域涉及的主要地表水体为里册峪河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），水质要求为Ⅴ类。因此，项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准。 |
|  | 地下水 | 项目区内居民生活饮用水和工业用水部分来自当地地下水。根据 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的地下水分类要求，“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水”的地下水为Ⅲ类水质，所以评价区的地下水质量定为Ⅲ类，执行地下水Ⅲ类质量标准。 |

3.1.4环境质量现状

1、环境空气质量现状

本次评价选取2020年为评价基准年，本项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，本次评价引用最近的环境空气质量城市点——绛县的环境空气质量现状数据。SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3这六项污染物的年评价指标包括：SO2年平均数，NO2年平均数，PM10年平均数，PM2.5 年平均数，CO的24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时滑动平均值的第90 百分位数。

表3-5 绛县2020年环境空气质量状况

| 序号 | 项目 | 年均浓度（µg Nm³） | 标准值（µg/Nm³） | 占标率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 19 | 60 | 31.7% | - |
| 2 | NO2 | 19 | 40 | 47.5% | - |
| 3 | PM10 | 69 | 70 | 98.6% | - |
| 4 | PM2.5 | 44 | 35 | 125.7% | - |
| 5 | O3-8h | 169 | 160 | 105.6% | 臭氧-8h百分位浓度 |
| 6 | CO | 2600 | 4000 | 65.00% | 一氧化碳百分位浓度 |

SO2、NO2、PM10、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求，PM2.5、O3超标。

综上判断，项目所在区域属于不达标区。

2、地表水环境质量现状

本项目位于山西绛县经济开发区，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目所在地地表水体为汾河水系—里册峪河，属于农业用水保护，水质要求为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，项目东侧2.5km的里册峪河处于断流状态，本次评价未收集到地表水监测数据。

3、地下水环境质量现状

根据收集的《绛县开发区中安能源有限公司年处理60000t/a废润滑油再生利用项目环境影响报告书》中2020年3月18日对卫庄镇水井的监测数据显示，各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，项目所在地地下水环境质量状况整体良好，监测结果详见下表：

表3-6 地下水基本水质因子监测结果统计表  单位：mg/L

| 监测点编号 | 统计值 | pH | 六价铬 | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | TDS | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 氨氮 | Fe | Mn | Pb | Cd | 镍 | 钴 | 细菌总数个/mL | 总大肠菌群个/L | 氰化物 | 挥发酚 | 砷 （µg/L） | 汞 （µg/L） | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 |  | 6.5~8.5 | ≤0.05 | ≤450 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤20 | ≤1 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤50 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤100 | ＜3 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤50 | ≤1 | ≤1 |
| 卫庄镇水井 | 监测值 | 8.10 | ND | 247 | 26 | 21.3 | 340 | 3.46 | 0.003 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 51 | ＜2 | ND | ND | ND | ND | 0.277 |
|  | 单因子 指数 | 0.73 | // | 0.55 | 0.10 | 0.09 | 0.34 | 0.17 | 0.003 | // | // | // | // | // | // | // | 0.51 | // | // | // | // | // | 0.28 |
|  | 评价结果 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

3.2企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

山西瑞洁环保工程有限公司位于运城市绛县开发区华晋南路东侧，厂址中心地理坐标为东经111°38′29.709″，北纬35°30′6.264″。厂区占地面积13317.42m2，其中绿化面积为1000m2。厂区位于绛县经济开发区，厂区南侧为建材厂，东侧为厂房，北侧为道路，西侧为废弃厂房。

3.2.1 大气环境风险受体情况

根据山西瑞洁环保工程有限公司所在地自然社会环境资源特征及功能区划，确定区内无特殊的空气环境敏感因素，环境空气敏感目标主要为周边企业、附近的村庄等。

为此，本次风险评估确定项目区周边5km范围内的企业及居民区为环境空气敏感点，根据实地勘测，我公司周围500米范围及周围5公里范围大气环境风险受体情况详见下表：

表3-7 大气环境风险受体情况表

| 序号 | 敏感目标 | 方位 | 相对距离（km） | 人数（人） | 中心经纬度 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500米范围内风险受体目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 山西瑞洁环保工程有限公司 | -- | 本公司 | 50 | 东经111°38′29.709″，北纬35°30′6.264″ | 苏占云 | 13453993888 |
|  | 韩庄村 | EN | 0.30 | 743 | 东经111°38′35.657″，北纬35°30′24.147″ | 时燕萍 | 13133098168 |
|  | 里册峪村 | EN | 0.30 | 340 | 东经111°38′43.961″，北纬35°30′14.800″ | 宋兴芳 | 19803595456 |
|  | 前峪村 | EN | 0.41 | 382 | 东经111°38′48.133″，北纬35°30′18.430″ | 谷小军 | 13834952099 |
|  | 后峪村 | EN | 0.35 | 409 | 东经111°38′50.933″，北纬35°30′16.634″ | 谷小娜 | 13734296936 |
|  | 山西华暖建筑材料有限公司 | E | 0.06 | 50 | 东经111°38′42.184″，北纬35°30′5.743″ | 刘磊磊 | 13377666999 |
|  | 山西新鑫食品有限公司 | E | 0.35 | 30 | 东经111°38′51.454″，北纬35°30′10.416″ | 张港 | 13753935138 |
| 5km范围内风险受体目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 任村 | E | 1.3 | 835 | 东经111°39′34.211″，北纬35°30′4.178″ | 齐驹 | 13934107360 |
|  | 卫庄村 | EN | 0.70 | 1156 | 东经111°38′57.904″，北纬35°30′27.507″ | 卫博文 | 13835946408 |
|  | 张上村 | S | 0.99 | 1410 | 东经111°39′2.539″，北纬35°29′34.670″ | 张勇 | 13753907017 |
|  | 下村 | EN | 2.8 | 906 | 东经111°38′50.180″，北纬35°31′45.373″ | 郝军军 | 13700593338 |
|  | 运城益沣源肥业有限公司 | ES | 0.5 | 40 | 东经111°38′54.969″，北纬35°29′56.685″ | 张建红 | 13835946122 |
|  | 东官庄村 | EN | 3.3 | 1380 | 东经111°39′37.455″，北纬35°31′54.179″ | 郝晓琦 | 13734286693 |
|  | 尧寺头村 | EN | 4.1 | 659 | 东经111°40′55.321″，北纬35°31′20.499″ | 盛瑞芳 | 13753972638 |
|  | 东荆下村 | WS | 1.55 | 1920 | 东经111°37′39.421″，北纬35°29′19.375″ | 李世忠 | 13453958208 |
|  | 范村 | WN | 1.23 | 1560 | 东经111°38′8.620″，北纬35°30′51.917″ | 王兆龙 | 13934397163 |
|  | 增村 | WN | 1.44 | 930 | 东经111°37′31.310″，北纬35°30′33.532″ | 王三星 | 13735940097 |
|  | 东荆上村 | WS | 1.6 | 952 | 东经111°38′5.453″，北纬35°28′54.655″ | 侯志强 | 15035022435 |
|  | 陈村 | WS | 3.0 | 1400 | 东经111°37′40.811″，北纬35°28′24.220″ | 李忠才 | 13466966268 |
|  | 义沟桥村 | W | 2.1 | 378 | 东经111°37′1.878″，北纬35°30′8.504″ | 于百利 | 13734285599 |
|  | 雎村 | WN | 3.0 | 1680 | 东经111°36′27.426″，北纬35°30′48.055″ | 李汉云 | 18235991091 |
|  | 绛县县城 | WN | 3.5 | 20000 | 东经111°36′0.389″，北纬35°29′36.524″ | / | / |
|  | 华青实业有限公司 | WN | 0.6 | 150 | 东经111°38′29.709″，北纬35°30′6.264″ | 李云平 | 13994851290 |
|  | 力源科技有限公司 | WN | 1.0 | 60 | 东经111°38′29.709″，北纬35°30′6.264″ | 陈小粉 | 13152999116 |
|  | 绛县建鼎新型建材有限公司 | WN | 0.8 | 30 | 东经111°38′29.709″，北纬35°30′6.264″ | 魏何龙 | 15035422069 |
|  | 山西隆泽源橡塑有限公司 | WN | 1.0 | 40 | 东经111°38′29.709″，北纬35°30′6.264″ | 陈耀武 | 13834370888 |
|  | 天宝化工有限公司 | WN | 1.4 | 50 | 东经111°38′29.709″，北纬35°30′6.264″ | 宋军玲 | 15835981110 |
|  | 鸿顺达橡胶有限公司 | WN | 1.44 | 50 | 东经111°38′29.709″，北纬35°30′6.264″ | 乔华 | 13994895197 |

由上表分析可知，我公司周边500m内范围内敏感目标人口为约2004人，周围5km范围内人口约37590人。

3.2.2 水环境风险受体情况

1、水源地

（1）绛县城市集中供水水源地

绛县城区水源地位于绛县陈村镇，经度14.255°，纬度35.478°。取水口数量为7口井，一级保护区范围为0.94km2，未设二级保护区及准保护区。本项目位于绛县城区水源地东北侧2km处，不在其水源地保护范围内。

（2）乡镇集中式饮用水源水源地保护区

根据《绛县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》，绛县全县所辖10个乡镇中，古绎镇为城镇集中供水，大交镇、横水乡、安峪镇、南樊镇采用集中供水，分别划定了集中供水水源地保护区，其余乡镇（含卫庄镇）均为分散供水，未划定水源地保护区。绛县共有四个乡镇集中供水水源地，包括南樊镇集中供水水源、安峪镇集中供水水源、大交镇集中供水水源、横水镇集中供水水源，具体划分如下：

- 南樊镇集中供水水源

- 堡村西南，东经119°36′26"，北纬35°936′6.1″。

- 一级保护区：以2#供水井为中心，φ95m的圆形区域范围。保护区总面积0.028km2。

- 安峪镇集中供水水源

- ①1#供水井

- 地理位置：孙王村南140m,东经111°40′2.87"， 北纬35°33′43.06"。

- 一级保护区：以1#供水井为中心，φ120m的圆形区域范围。保护区总面积0.046km2。

- ②2#供水井

- 地理位置：孙王村南625m，东经111°39′50.51"， 北纬35°33′33.18"。

- 一级保护区：以2#供水井为中心，φ120m的圆形区域范围。保护区总面积0.046km2。

- 大交镇集中供水水源

- 地理位置：村委会东南200m，东经111°09′29.4"， 北纬38°56′17.7"。

- 一级保护区：以1#供水井为中心，φ115m的圆形区域范围。保护区总面积0.042km2。

- 横水镇集中供水水源

- ①1#供水井

- 地理位置：崔村东500m，东经110°28′13.9"， 北纬35°30′1.2"。

- 一级保护区：以1"供水井为中心，φ100m的圆形区域范围。保护区总面积0.032km2。

- ②2#供水井

- 地理位置：崔村东北250m，东经110°28′30.9"，北纬35°29′48.4"。

- 一级保护区： 以2"供水井为中心，φ100m的圆形区域范围。保护区总面积0.032km2。

我公司距离各乡镇集中供水水源地保护区较远，不在各乡镇水源地保护范围内，因此不会对其造成不利影响。

2、废水产生及排放情况

我公司工程排水采用雨污分流制，分为生活污水和雨水排水系统。

厂区生活污水排入绛县开发区生活污水处理厂。

初期雨水经导流槽收集至初期雨水收集池，经沉淀后用于厂区道路洒水，剩余干净雨水经厂区低洼处流至厂外。

综上所述，我公司所有排水最终去向情况如下：

表3-8 企业所有排水最终去向表

| 分类 | 最终去向 |
| --- | --- |
| 雨水 | 初期雨水经导流槽收集至初期雨水收集池，经沉淀后用于厂区道路洒水，剩余干净雨水经厂区低洼处流至厂外 |
| 生活废水 | 生活污水排入绛县开发区生活污水处理厂 |

由上可知，本公司风险评估区域生产废水无外排，初期雨水经导流槽收集至初期雨水收集池，经沉淀后用于厂区道路洒水，剩余干净雨水经厂区低洼处流至厂外，因此，24h流经范围不涉及跨国界，下游10km流入里册峪河，流经范围不涉及跨省界。

3、事故池容积有效性分析

（1）初期雨水收集池

在降雨天气情况下，厂区道路、车间屋顶等初期雨水将会夹带粉尘等其他有害物质，初将降雨过程前10min的期雨水全部进入初期雨水收集池。初期雨水产生量按下列公式计算：

其中：—径流系数，取0.9；

q—设计暴雨强度（L/s·公顷）；

F—汇水面积（取13340m2）。

暴雨强度q采用运城市暴雨强度公式：

（L/s·公顷）

式中：P—设计重现期，取2年；

t—降雨历时（取10min）。

计算得出，本工程厂区初期雨水量为67m3，我公司在厂区北侧设置了一座容积为80m3的地下式钢筋混凝土水池作为初期雨水池，能满足收集初期雨水的要求。

事故池的有效容积应根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），本项目事故水量计算公式如下：

V总=（Vl +V2-V3）max+V4 +V5

其中（V1+V2-V3）max是指：对收集系统范围内不同装置区或罐区分别计算V1+V2-V3而得出的最大值。

①V1：收集系统范围内发生事故时的泄漏物料量，以单个储槽最大储量计算，取10m3；

②V2：发生事故时的消防水量；

项目消防栓设计流量为20L/s，火灾延续时间取2h，则消防水产生量为20×3600×2×10-3m3=144m3。

③V3：发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量；

即V3 =10m3。

④V4：发生事故时仍必须进入该收集池的生产废水量；

本项目生产、生活废水总量为2m3/d。

V4 =2m3。

⑤V5：发生事故时可能进入该收集池的降雨量。

则本工程最大事故废水为：

V总=（Vl +V2-V3）max+V4 +V5=10+144-10+2+67=213m3

我公司共设置1个有效容积为250m3的事故水池，当发生事故时，事故废水通过收集管线进入事故水池，事故废水经事故水池收集后进入地埋式生活污水处理装置，确保事故废水不进入外环境。事故废水收集系统在各装置排水接入处均设置截断装置，正常工况下事故应急池处于空置状态可随时应对可能发生的事故。

由以上计算分析可知，我公司事故应急池容积合理可行，能满足事故状态下收集泄漏物料的要求。

3.3涉及环境风险物质情况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）以及原山西省环境保护厅晋环发[2012]309号“关于转发《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》”的要求，本次环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

3.3.1环境风险物质识别范围

本公司在运行期间存在着风险和有害因素，有可能发生突发性事件或事故造成环境污染，为此，根据《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）、环境保护部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》、环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》以及山西省生态环境厅的有关要求，对本项目在生产运行过程中可能产生的环境风险评估进行评价，并提出合理可行的防范、应急与缓减措施。

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

1、燃料

（1）燃料来源及用量

本项目燃料为天然气，由园区供气管网接入，年用天然气30万m3/a，约215t/a。本项目厂内天然气主要贮存形式为管道内贮存，厂内管道长约1000m，管道直径10cm，经计算厂内天然气管道内天然气的储存量约为7.85m3（相对密度（空气=1）0.55kg/m3，储存量约0.004t）。

（2）燃料成分

天然气组分：CH4：96.226%、C2H6：1.77%、C3H8：0.3%、i-C4H10：0.002%、n-C4H10：0.075%、CO2：0.473%、N2：0.967%、H2S≤20mg/m³。

2、静电塑粉

环氧树脂塑粉，红色、黑色、绿色三种颜色；主要成分：环氧树脂60%，颜料10%，填剂30%，外购，消耗量43.2t/a。

3、活性炭

蜂窝状，外购，消耗量3t/a。

- 发动机缸体坯件

- 规格为980mm×350mm×490mm，消耗量为60000套/a，约3000t/a。

- 钢板、圆管、角铁等

- 年消耗量4000吨。

- 丙烯酸水性漆

- 年消耗量5.7吨，主要成分见下表：

表3-9   项目丙烯酸水性漆主要成分一览表

| 成分 | 占比 |
| --- | --- |
| 密度（g/cm3） | 1.2 |
| 水 | 15%-25% |
| 丙烯酸乳液 | 55%-65%（固体份≥40%） |
| 颜填料 | 20%-25% |
| 水性消泡剂 | 0.1%-0.3% |
| 水性润湿剂 | 0.1%-0.3% |
| 增稠剂 | 0.2%-0.5% |
| 中和剂 | 0.4-1.0% |

- 润滑油

- 年消耗量0.3吨。

综上所述，我公司原辅材料储存及消耗情况详见下表：

表3-10 原辅材料一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 年消耗量（t/a） | 最大储存量（t） | 储存方式及形态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 215 | 0.004 | 气态 | 用于预热、固化工序 |
| 2 | 静电塑粉 | 43.2 | 10 | 固态 | 主要用于喷涂 |
| 3 | 活性炭 | 3 | 1 | 固态 | 有机废气吸附 |
| 4 | 丙烯酸水性漆 | 5.7 | 1 | 罐装/液态 | 用于喷涂 |
| 5 | 钢板、圆管、角铁 | --- | 30m3 | 固态 | 原材料 |
| 6 | 润滑油 | 0.3 | 0.1 | 桶装/液态 | 设备维修保养使用 |

3.3.2 环境风险物质识别

危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。按我国目前已公布的法规、标准，将危险化学品分为爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品、放射性物品和腐蚀品八类。

我公司所涉及的各种物质物理化学性质及毒性危害详细分析见下表：

1、天然气

表3-11 天然气理化性质一览表

| 标识 | 中文名：甲烷 |  | 英文名：methane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4 |  | 分子量：16 |
|  | 危规号：21007 | UN编号：1971 | CAS号：74-82-8 |
| 理化性质 | 外观与形状：无色无臭易燃易爆气体 |  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚 |
|  | 熔点（℃）：-182 |  | 沸点（℃）：-161.49 |
|  | 相对密度（水=1）：0.45（液化） |  | 相对密度（空气=1）0.55 |
|  | 饱和蒸汽压（kPa）53.32（-168.8℃） |  | 禁忌物：强氧化剂、卤素 |
|  | 临界压力（MPa）：4.59 |  | 临界温度（℃）：-82.3 |
|  | 稳定性:稳定 |  | 聚合危害：不聚合 |
| 危险特性 | 危险性类比：第2.1类易燃气体 |  | 燃烧性：易燃 |
|  | 引燃温度（℃）：482-632 |  | 闪点（℃）：-188 |
|  | 爆炸下限（%）：5.3 |  | 爆炸上限（%）：15.4 |
|  | 最小点火能（MJ）：0.28 |  | 最大爆炸压力（kPa）：680 |
|  | 燃烧热（MJ/mol）：889.5 |  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳、水 |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
|  | 灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入。 |  |  |
|  | 健康危害：对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |
|  | 急性中毒：当空气中浓度达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 |  |  |
|  | 工作场所最高允许浓度：未制定；前苏联MAC300mg/m3。 |  |  |
| 急救方法 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |

2、润滑油

表3-12 润滑油理化性质一览表

| 化学品名称 | 化学品中文名称 | 润滑油 |
| --- | --- | --- |
| 理化特性 | 外观与性状 | 淡黄色粘稠液体。 |
|  | 相对密度（水=1） | 934.8 |
|  | 饱和蒸气压（kPa） | 0.13（145.8℃） |
|  | 闪点（℃） | ＞200 |
|  | 溶解性 | 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。 |
| 爆炸特性与消防 | 燃烧分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳等有毒、有害气体。 |
|  | 燃烧性 | 可燃。 |
|  | 禁忌物 | 硝酸、高锰酸钾、重铬酸钾等强氧化剂。 |
|  | 燃爆危险 | 可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃。 |
|  | 危险特性 | 可燃液体。 |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身消防服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。喷水冷却燃烧罐和临近罐，直至灭火结束。处在火场中的储罐发生异常变化或发出异常声音，须马上撤离。 |
|  | 灭火剂 | 泡沫、干粉、二氧化碳。 |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入 | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危害 | 许多石油产品对人体都有害，接触皮肤如不及时清洗干净，则可能轻者引起皮炎、疙瘩，重者发生皮疹或皮瘤。误入口内或吸入体内，轻者发生肠胃病或肺炎，重者可能导致癌症，因而极应注意不要把石油弄到食品上，不要弄进呼吸道里，也不要弄到满身是油或满地是油。 |  |
| 急救 | 吸入中毒者立即脱离中毒现场，对症处理。皮肤接触后立即用肥皂水和大量清水冲洗。 |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作。 其他防护：工作场所禁止烟火。 |  |
| 泄漏 | 根据液体流动影响区域定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所用点火源。应急人员应采取关闭阀门或堵漏等措施切断泄漏源。如果储罐或槽车发生泄漏，可通过倒罐转移尚未泄漏的液体。构筑围堤或挖坑收容泄漏物，防止流入河流、下水道、排洪沟等地方。用泡沫覆盖泄漏物，减少挥发。收容的泄漏物用防爆泵转移到槽车或专用收集器内。残夜用沙土或其他不燃物吸收，也可以在保证安全的情况下就地焚烧。 |  |

3、废润滑油

表3-13 废润滑油理化性质一览表

| 化学品名称 | 化学品中文名称 | 废润滑油 |
| --- | --- | --- |
| 理化特性 | 外观与性状 | 淡黄色粘稠液体。 |
|  | 相对密度（水=1） | 934.8 |
|  | 饱和蒸气压（kPa） | 0.13（145.8℃） |
|  | 闪点（℃） | ＞200 |
|  | 溶解性 | 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。 |
| 爆炸特性与消防 | 燃烧分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳等有毒、有害气体。 |
|  | 燃烧性 | 可燃。 |
|  | 禁忌物 | 硝酸、高锰酸钾、重铬酸钾等强氧化剂。 |
|  | 燃爆危险 | 可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃。 |
|  | 危险特性 | 可燃液体。 |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身消防服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。喷水冷却燃烧罐和临近罐，直至灭火结束。处在火场中的储罐发生异常变化或发出异常声音，须马上撤离。 |
|  | 灭火剂 | 泡沫、干粉、二氧化碳。 |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入 | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危害 | 许多石油产品对人体都有害，接触皮肤如不及时清洗干净，则可能轻者引起皮炎、疙瘩，重者发生皮疹或皮瘤。误入口内或吸入体内，轻者发生肠胃病或肺炎，重者可能导致癌症，因而极应注意不要把石油弄到食品上，不要弄进呼吸道里，也不要弄到满身是油或满地是油。 |  |
| 急救 | 吸入中毒者立即脱离中毒现场，对症处理。皮肤接触后立即用肥皂水和大量清水冲洗。 |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作。 其他防护：工作场所禁止烟火。 |  |
| 泄漏 | 根据液体流动影响区域定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所用点火源。应急人员应采取关闭阀门或堵漏等措施切断泄漏源。如果储罐或槽车发生泄漏，可通过倒罐转移尚未泄漏的液体。构筑围堤或挖坑收容泄漏物，防止流入河流、下水道、排洪沟等地方。用泡沫覆盖泄漏物，减少挥发。收容的泄漏物用防爆泵转移到槽车或专用收集器内。残夜用沙土或其他不燃物吸收，也可以在保证安全的情况下就地焚烧。 |  |

- 丙烯酸水性漆

- 项目丙烯酸水性漆中主要成分丙烯酸理化性质见下表

表3-14 丙烯酸的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名： 丙烯酸 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：81617 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：acrylic acid propenoic acid |  |  |  |  |  |  | UN编号：2218 |  |  |  |
|  | 分子式：C3H4O2 |  |  | 分子量：72.06 |  |  |  | CAS号：79-10-7 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色液体，有刺激性气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 14 | 相对密度(水=1) |  |  | 1.05 |  | 相对密度(空气=1) |  |  | 2.45 |
|  | 沸点（℃） | 141 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | 1.33(39.9℃) |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：2520mg/kg(大鼠经口)； 950mg/m3 (兔经皮) LC50：53000mg/m3 ，2小时(小鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水或流动清水彻底冲洗15分钟。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟；就医。吸入：脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；必要时进行人工呼吸；就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 闪点(℃) | 50 |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | 8.0 |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 438 |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | 2.4 |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物.遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应,在受热、光和紫外线的作用下易发生聚合，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故，遇热、光、水分、过氧化物及铁质易自聚而引起爆炸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  |  | 稳定性 |  | 稳定 |  | 聚合危害 | 聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、强碱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过5℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存，应与氧化剂分开，存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外，配备相应品种和数量的消防器材，罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损伤。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好放毒面具，穿化学防护服。少量泄漏：用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至专用收集器，回收或运到废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 静电塑粉

表3-15　环氧树脂的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：环氧树脂 |  |  |  |  | 危险货物编号：32061 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Epoxy resin |  |  |  |  | UN编号：1866 |  |
|  | 分子式：/ |  | 分子量：/ |  |  | CAS号：67763-03-5 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 根据分子结构和分子量大小的不同，其物态可从无臭、无味、黄色透明液体至固态。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 145～155 |  | 相对密度(水=1) |  | / |  |
|  | 沸点（℃） | / |  | 饱和蒸气压（kPa） |  | / |  |
|  | 溶解性 | 溶于丙酮、乙二醇、甲苯。 |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：11400mg/kg(大鼠经口)。 |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 制备和使用环氧树脂的工人，可有头痛、恶心、食欲不振、眼灼痛、眼睑水肿、上呼吸道刺激、皮肤病症等。本品的主要危害为引起过敏性皮肤病，其表现形式为瘙痒性红斑、丘疹、疱疹、湿疹性皮炎等。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 闪点(℃) | －18℃≤闪点＜23℃ |  | 爆炸上限%（v%）： |  | / |  |
|  | 自燃温度(℃) | 490（粉云） |  | 爆炸下限%（v%）： |  | 12 |  |
|  | 危险特性 | 易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸。 |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | ①皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。④食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。若是液体，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或类似物质吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | ①储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 ②运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |  |

经以上辨识，本公司存在的涉气环境风险物质储存情况如下：

表3-16 涉气环境风险物质储存情况一览表

| 序号 | 物质名称 | 储存方式 | 储存形态 | 最大储存量 （w，t） | 临界量 （W，t） | w/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废润滑油 | 桶装 | 液态 | 0.3 | 2500 | 0.00012 |
|  | 润滑油 | 桶装 | 液态 | 0.3 | 2500 | 0.00012 |
|  | 天然气 | 管道 | 气态 | 0.004 | 10 | 0.0004 |
|  | 静电塑粉 | 桶装 | 固态 | 10 | / | / |
|  | 丙烯酸水性漆 | 桶装 | 液态 | 1 | 50 | 0.02 |

本公司涉水环境风险物质储存情况如下：

表3-17 涉水环境风险物质储存情况一览表

| 序号 | 物质名称 | 储存方式 | 储存形态 | 最大储存量 （w，t） | 临界量 （W，t） | w/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废润滑油 | 桶装 | 液态 | 0.3 | 2500 | 0.00012 |
|  | 润滑油 | 桶装 | 液态 | 0.3 | 2500 | 0.00012 |
|  | 丙烯酸水性漆 | 桶装 | 液态 | 1 | 50 | 0.02 |
|  | 静电塑粉 | 桶装 | 固态 | 10 | / | / |

3.3.4 三废污染物产生及治理

表3-18 三废污染物产生及治理措施一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机加工 | 废边角料 | 9.2 | 有废品回收站回收 |
| 2 | 有机废气吸附 | 废活性炭 | 3.9 | 返回活性炭生产厂家 |
| 3 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 6.25 | 集中收集后由环卫部门统一处理 |
| 4 | 设备维修等 | 废油等危险废物 | 0.3 | 厂内设危废暂存间，统一收集后交由资质单位统一处理 |

3.3.5危险废物基本情况

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）的规定，危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。指具有腐蚀性、急性毒性、浸出毒性、反应性、传染性、放射性等一种及一种以上危害特性的废物。

根据《国家危险废物名录》（2021年版）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）等危险废物鉴别标准，本公司产生的危险废物主要为废润滑油及废活性炭。我公司危险废物的产生及处置情况详见下表：

表3-19 危险废物（废液）的产生及处置情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 （吨/年） | 主要成份 | 形态 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废润滑油油 | 废润滑油与含矿物油废物（HW08） | 900-249-08 | 0.3 | 废润滑油 | 液态 | 厂内暂存后，送有资质单位进行处置收处置。 |

我公司设置了1座危险废物暂存间，面积约为10m2。2020年9月27日，我公司与山西中兴水泥有限责任公司签订了废润滑油处置协议。危险废物中废润滑油暂存容器发生破损时，会使得废润滑油泄漏，甚至随地表径流排入周边的水体、土壤等环境，而污染地下水、影响土壤理化性质等。

我公司对于危险废物制定了严格的管理制度，危险废物暂存间有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲积或浸泡；有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；对危废暂存间的地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理；避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；在危险废物暂存间外的明显处同时设置危险废物的警示标识。

1、危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照相关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

2、危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

（1）贮存场所应符合GB18597-2001规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。

（2）贮存区内禁止混放不相容危险废物。

（3）贮存区考虑相“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），危险废物贮存应明确集排水和防渗设施。

（4）贮存区符合消防要求。

（5）贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。

（6）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求，基础防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。

3.3.6 重大危险源辨识

危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）可知，临界量是指某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

单元是指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。生产单元是危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切新阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。储存单元是用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

危险化学品应依据其危险特性及其数量进行重大危险源辨识，具体见《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1和表2。危险化学品的纯物质及其混合物应按GB 30000.2、GB 30000.3、GB 30000.4、GB 30000.5、GB 30000.7、GB 30000.8、GB 30000.9、GB 30000. 10、GB 30000. 11. GB 30000. 12、GB 30000. 13、GB 30000. 14、GB 30000. 15、GB30000.16、GB30000.18的规定进行分类。危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源，单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多种品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

S=q1/Q1＋q2/Q2＋q3/Q3……＋qn/Qn≥1

式中：S  辨识指标

q1、q2、q3……qn   每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）。

Q1、Q2、Q3……Qn    与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

危险化学品重大危险源辨识流程如下：

图3-2 危险化学品重大危险源辨识流程图

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，经过辨识，我公司使用危险化学品为天然气，主要成分为甲烷，最大存储量为0.004t，临界量50t，丙烯酸水性漆存储量为1t，临界量50t，S＜1，因此我公司无危险化学品重大危险源。

3.4生产工艺

3.4.1主要生产设备

本公司主要生产设备情况详见下表：

表3-20 主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量（台、套） | 型号/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器人 | 7 | / |
| 2 | 抛丸机 | 1 | 3720型，自配引风量15000m3/h，4min/套 |
| 3 | 自动喷粉枪 | 8 | 3~4min/套 |
| 4 | 手动喷粉枪 | 4 | / |
| 5 | 天然气预热炉 | 1 | 40万大卡，15~20min/套，每次4套 |
| 6 | 天然气固化炉 | 1 | 70万大卡，15~20min/套，每次4套 |
| 7 | 固化室 | 1 | L5700×W4900×H3000（mm） |
| 8 | 活性炭吸附装置 | 2 | 每个每次装炭量0.125t |
| 9 | 布袋除尘器 | 1 | / |
| 10 | 滤筒除尘器 | 1 | / |
| 11 | 剪板机 | 1 | / |
| 12 | 液压板料折弯机 | 1 | WC67Y-100/320 |
| 13 | 等离子弧切割机 | 1 | LGK8-100/380V |
| 14 | 等离子弧切割机 | 1 | LG8K-40/220V |
| 15 | 数控等离子切割机 | 1 | / |
| 16 | 台式砂轮机 | 1 | / |
| 17 | 空压机 | 1 | / |
| 18 | 磁力钻 | 1 | / |
| 19 | 台钻 | 1 | / |
| 20 | 角钢卷圆机 | 1 | FEU50A |
| 21 | 切割机 | 1 | / |
| 22 | 电动套管切丝机 | 1 | ZIT-N50 750W |
| 23 | 卷扬机 | 1 | / |
| 24 | 卷筒机 | 1 | / |
| 25 | 缝纫机 | 2 | / |
| 26 | 摇臂钻床 | 1 | / |
| 27 | 空气压缩机 | 2 | / |
| 28 | 喷枪 | 6 | / |

3.4.2生产工艺流程

1、年加工6万套铸件智能精整项目工艺流程

图3-3 年加工6万套铸件智能精整项目生产工艺流程图

生产流程简述如下：

用静电喷粉设备把粉末涂料喷涂到工件的表面，在静电作用下，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层；粉状涂层经过高温烘烤流平固化，变成效果各异的最终涂层；喷涂效果在机械强度、附着力、耐腐蚀、耐老化等方面优于喷漆工艺。

- 打磨

发动机缸体经汽车运至厂区内堆放于原料堆放区，经辊道运至打磨房进行打磨，打磨采用智能机器人打磨，项目设3座打磨房。

- 吹灰

将打磨好的铸件进行吹灰，清理铸件残留灰尘。

- 抛丸

项目自动抛丸机为辊道通过式，抛丸工序在抛丸机室体内进行，进出口设橡胶帘遮挡。

4、预热

铸件上某些部位不要求有涂层，在预热前可采用保护胶等掩盖起来，以避免喷上涂料。铸件一般可不需预热。如果要求涂层较厚，将工件预热至100～160℃，这样可以增加涂层厚度。

5、喷涂

工件通过输送链进入喷粉房的喷枪位置准备喷涂作业。静电发生器通过喷枪枪口的电极针向工件方向的空间释放高压静电(负极)，该高压静电使从喷枪口喷出的粉末和压缩空气的混合物以及电极周围空气电离(带负电荷)。工件经过挂具通过输送链接地(接地极)，这样就在喷枪和工件之间形成一个电场粉末在电场力和压缩空气压力的双重推动下到达工件表面，依靠静电吸引在工件表面形成一层均匀的涂层。项目采用手工喷涂跟自动喷涂2种方式，铸件先采用自动喷涂方式，自动喷涂经检验有不合格品需要补喷的铸件，采用手工喷涂补喷。

6、烘烤固化

喷涂后的工件通过输送链送入180～200℃的烘房内加热，并保温相应的时间，（15-20分钟）使之熔化、流平、固化，从而得到想要的工件表面效果。

7、清理

涂层固化后，取下保护物，修平毛刺。

8、检查

固化后的工件，日常主要检查外观（是否平整光亮、有无颗粒、缩孔等缺陷）和厚度（控制在55～90μm）。对被检出的有漏喷、针孔、碰伤、气泡等缺陷的工件，进行返修或重喷。

9、包装

检查后的成品分类摆放在运输车、周转箱内，相互之间用发泡纸，气泡膜等软包装缓冲材料隔离，以防止划伤磨损。

2、环保设备制造基地建设项目工艺流程

工艺简述：

该项目工艺主要涉及机加工，各类环保设备均需要车、钻等机加工并需要外购一些配件进行组装。

（1）外购钢材经检验合格后置于原料库，经剪板机切割成设计的尺寸，切割后的工件经折弯、卷板、车、钻等工序后加工成需要的部件，经焊接组装成相应部件；

（2）将各部件表面进行打磨除锈；

（3）除锈后对各部件进行刷漆喷漆，以防止锈蚀；喷防锈漆防锈时，构件表面必须干燥，如有水珠、水气必须擦干。喷涂时一定要涂刷到位、刷满、刷匀。

（4）将刷漆后晾干的各部与采购的其他部件进行组装；

（5）组装好后由质检部门进行质量检验，合格品放入仓库待售，不合格品根据出现问题送回各车间重新加工。

图3-4 环保设备制造基地建设项目生产工艺流程图

3.5安全生产管理

安全管理是企业安全运行的保证，是防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展的前提。安全管理必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，在平时的工作中必须遵守国家有关安全生产的法律和法规，加强安全生产管理，建立、健全各项规章制度，完善安全条件，确保安全运行。

我公司具有完善的组织架构，成立了环境保护领导小组，制定了安全生产和环境保护的相关管理制度，包括各岗位责任制度、各机械设备操作规程、各工艺运行规程。健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全程环境管理，并落到实处，每天做好运行记录并归档，用于排查及防控环境风险和安全隐患，防止发生生产过程中环境污染事故。

3.6现有环境风险防控与应急措施情况

1、截留措施

本公司截留措施情况详见下表：

表3-21 截留措施一览表

| 评估指标 | 评估依据 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开； （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 我公司危废暂存间储存位置均封闭设计，在危废暂存间导流槽，可将泄漏物料及时收集，防止泄漏的废液外流； 消防水会随管网流到事故池中。 配有可控制开闭的雨水阀和事故阀，事故阀与事故池管道相连。平时雨水阀关闭，事故阀开启，雨天雨水阀开启，雨水进入污水管，事故阀关闭。 |

2、事故排水收集措施

我公司事故排水收集措施详见下表：

表3-22 事故排水收集措施一览表

| 评估指标 | 评估依据 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 事故废水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量； （2）确保事故排水收集设施在事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 为避免在突发事故状态厂区排放的废水、废液对周边环境造成污染， 提高厂区在突发事故时的应急处理能力，我公司共设置1个有效容积为250m3的事故池，我公司事故池还可收集事故状态下的废液和消防污水。经计算系统风险防控能力可以满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）相关要求，其容积有效性计算过程详见本报告3.3.2章节。 厂区事故池采用地下式建筑，有利于收集各类事故排水，以防止应急用水到处漫流；事故状态下关闭雨水、污水排放口的截流阀，可将泄漏物、消防水截流在厂区事故池内。 |

3、清净废水系统风险防控措施

我公司清净废水系统风险防控措施情况详见下表：

表3-23 清净废水系统风险防控措施一览表

| 评估指标 | 评估依据 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 清净废水系统风险防控措施 | （1）不涉及清净废水； （2）厂区内清净废水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水、初期雨水和消防水功能的清净废水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的雨水、清净废水、消防水和泄漏物进入外环境 | 我公司无清净废水产生 |

4、雨水排水系统防控措施

我公司雨水排水系统防控措施情况详见下表：

表3-24 雨水排水系统防控措施一览表

| 评估指标 | 评估依据 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 雨水排水系统防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 （2）如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施 | 厂区设一座80m³的初期雨水收集池，将初期雨水收集储存沉淀处理后回用于道路洒水。 我公司将继续完善雨水系统，防止雨水、消防水进入外环境。 |

5、生产废水处理系统风险防控措施

我公司生产废水处理系统风险防控措施情况详见下表：

表3-25 生产废水处理系统风险防控措施一览表

| 评估指标 | 评估依据 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | （1）无生产废水产生或外排； （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统 应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水不合格废水不排出厂外。 | 项目无生产废水产生。我公司厂区内各建筑物排出的生活水质较为简单，主要污染物为 COD、BOD、NH3-N和SS，排入园区管网，最终进入绛县开发区生活污水处理厂。 |

6、厂内危险废物环境管理

我公司厂内危险废物环境管理情况详见下表：

表3-26 危险废物环境管理情况一览表

| 评估指标 | 评估依据 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 厂内危险废物环境管理 | - 不涉及危险废物的； - 针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 根据《国家危险废物名录》（2021年版）和危险废物鉴别标准并结合我公司实际生产情况可知，本公司产生的危险废物主要为废润滑油，在储存过程中主要危险有害因素为火灾、中毒等。我公司废润滑油贮存在危废暂存间内，2020年9月27日，我公司与山西中兴水泥有限责任公司签订了废润滑油处置协议。 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用处置设施和风险防控措施 |  |

7、气体泄漏监控预警措施

我公司有毒气体泄漏监控预警措施情况详见下表：

表3-27 有毒气体泄漏监控预警措施一览表

| 评估指标 | 评估依据 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | - 不涉及附录A中有毒有害气体的； - 根据实际情况，具备有毒有害气体厂界泄漏监控预警系统的 | 不涉及。 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 |  |

8、其他防控措施

山西瑞洁环保工程有限公司已进行建立一套安全生产规章制度，包括各岗位责任制度、各机械设备操作规程、各工艺运行规程。健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全程环境管理，并落到实处，每天做好运行记录并归档，用于排查及防控环境风险和安全隐患，防止发生生产过程中环境污染事故。

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

3.7.1应急物资与装备

我公司根据可能发生的突发环境事件的类型提供和解决处置突发环境事故所需要的应急设施（设备）包括医疗救护仪器药品、个人防护装备器材、消防设施、堵漏器材、各种型号水泵、阀门和应急交通工具等。

应急设备、物资应根据本公司环境风险源防护和风险事件的应急救援考虑，进行应急设备和物资储备，并不断更新、采购与检验。用于应急处置的物资采用就近原则，备足备齐，定置明确，保证现场应急处置人员在第一时间内启用。

我本公司将进一步完善环境事件应急处置、消防、个人防护装备等储备。同时加强监测仪器设备，不断提高应急监测与监控能力，为突发环境事件发生时的准确迅速决策提供依据。

我公司用于应急救援的物资，备足、备齐，定位明确，能保证现场应急处理的人员在第一时间内启用。应急救援物资的管理由物资供应队负责，应急物资分别储存于办公室、仓库、生产车间等，地点分开存放，利于取用。

1、现有应急物资与装备

我公司应急物资与装备详见下表。

表3-28  应急物资与装备一览表

| 类型 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 应急通讯器材 | 手机 | 每人1部 |
| 个体防护器材 | 防护面具 | 2具 |
|  | 急救药箱 | 2个 |
|  | 绝缘鞋、绝缘手套 | 4双 |
|  | 防护眼镜 | 2个 |
|  | 口罩 | 10个 |
| 应急维修交通用具 | 铁丝 | 100米 |
|  | 橡胶垫 | 10个 |
|  | 手锤 | 2个 |
|  | 钳子 | 2个 |
|  | 扳手 | 2个 |
|  | 运输车 | 2辆 |
| 现场应急物资 | 警示牌 | 若干 |
|  | 活性炭 | 10kg |
|  | 沙子 | 20kg |
|  | 石灰 | 20kg |
| 消防灭火器材 | 消火栓 | 3具 |
|  | 消防锹 | 3个 |
|  | 消防水桶 | 4个 |
|  | 手提式干粉灭火器 | 10个 |

2、应补充的应急物资

根据突发环境事件的特点，我公司还应补充部分应急救援物资，其主要为医疗及救护器材，详情如下：

表3-29 应补充的应急物资一览表

| 类型 | 名称 | 数量 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗救护器材 | 生理盐水 | 4瓶 | 现场人员急救 |
|  | 担架 | 1个 | 抢救受伤人员 |
|  | 创可贴 | 10个 | 现场人员急救 |
| 截留吸附物资 | 移动泵 | 1台 | 转移泄露物料 |
|  | 沙袋 | 若干 | 吸附、覆盖、设置围堰 |
|  | 事故水转运罐车 | 1辆 | 转移泄露物料 |
|  | 吸附棉 | 1箱 | 吸附泄漏物料 |
|  | 速凝水泥 | 1.0吨 | 堵漏 |
|  | 铁丝网 | 50平方 | 堵漏 |
| 堵漏工具 | 堵漏带 | 5卷 | 堵漏 |
|  | 木楔、堵漏夹具 | 若干 | 堵漏 |
|  | 堵漏胶 | 5罐 | 堵漏 |

3.7.2救援队伍

为加强突发环境事件应急救援工作的统一指挥、协调，根据本公司实际和可能发生的突发环境事件类型，成立了事故应急救援指挥部，指挥部主要包括通讯联络队、抢险抢修队、医疗救护队、治安消防队、物资供应队和应急环境监测队等6个专业处置队伍。

应急指挥部是本公司突发环境事件的应急权力机构，全权负责公司突发环境事件的应急组织指挥工作，发生突发环境事件时，在统一指挥下，快速、有序、高效地展开应急处置行动，以尽快处理事件，将事件的环境危害程度降到最低。

应急救援组织机构见下图。

应急救援指挥部

应急救援指挥办公室

物

资

供

应

队

抢

险

抢

修

队

医

疗

救

护

队

通

讯

联

络

队

环

境

应

急

监

测

队

治

安

消

防

队

图3-5 应急救援组织机构图

应急救援指挥部成员如下：

总 指 挥：苏占云

副总指挥：续太林

应急办主任：杨珂

成    员：王海旭   王闹虎   卫红娟

靳清华   宋国龙   郭新生

突发环境事件应急救援指挥部办公室设在公司安全监察部，应急救援指挥办公室主任由杨珂兼任。

突发环境事件应急救援指挥部成员名单及联系方式见下表。

表3-30 应急组织机构成员名单及联系方式表

| 应急救援指挥机构 | 应急职务 | 姓名 | 单位职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总指挥 | 苏占云 | 总经理 | 13453993888 |
|  | 副总指挥 | 续太林 | 总监 | 13903486100 |
|  | 应急办主任 | 杨珂 | 办公室主任 | 15110439040 |
|  | 通讯联络队 | 王海旭 | 技术 | 18835949699 |
|  | 抢险抢修队 | 王闹虎 | 副总 | 19335517877 |
|  | 医疗救护队 | 卫红娟 | 会计 | 13835991834 |
|  | 治安消防队 | 靳清华 | 车间主任 | 15535947442 |
|  | 物资供应队 | 宋国龙 | 车间主任 | 15135937536 |
|  | 环境应急监测队 | 郭新生 | 车间主任 | 18635974638 |
|  | 应急救援指挥部24小时联系电话：0359-6833888 |  |  |  |

应急救援指挥部职责如下：

- 贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件应急处置的方针、政策及有关规定；

- 组织制定突发环境事件应急预案并交由绛县经济开发区综合执法局备案；

- 组建公司突发环境事件应急处置队伍；

- 负责应急防范设施（备）以及应急处置物资的配备，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的物资储备；

- 检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急处置的各项准备工作，督促、协助内部各个相关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

- 负责组织应急预案的更新和修订；

- 批准本预案的启动和终止；

- 确定现场指挥人员；

- 协调事故现场有关工作；

- 负责人员、资源配置和应急队伍的调动；

- 及时向绛县经济开发区综合执法局报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；

- 接受绛县经济开发区综合执法局的指令和调动，协助事故处理。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结；

- 负责保护事故现场及相关数据；

- 有计划地组织实施突发环境事件应急处置的培训和应急预案的演习，负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训。

应急办公室设在我公司突发环境事件应急救援指挥部办公室，主要职责如下：

- 协助总指挥组织协调各应急分组的工作；

- 检查督促事故预防措施是否符合相关规定；

- 组织应急预案的模拟学习工作；

- 指挥参与应急救援的人员，根据预案规定的职责、任务开展工作；

- 迅速确定应急救援的实施方案，警戒区域，并组织实施；

- 有效利用各种应急资源，保证在最短时间完成对事故应急行动；

- 负责接受和安排省、市内外提供的紧急救援；

- 负责指挥部的日常事务和对外接待工作；

- 负责现场人力资源和物资的管理。

总指挥职责：

- 组织制定并且实施突发环境事件应急预案；

- 负责迅速召集和组织应急救援队伍、货源配置的投入。明确指出事故状态下各级人员的职责，确定副总指挥为现场指挥，实施抢险；

- 批准预案的启动与终止。布置事故现场有关工作，查清污染物所产生的原因、估算污染程度。指挥协调各部门进行污染源的控制，降低对环境的影响；

- 负责环境事件的处置、救援的全面指挥、评估事故的规模、决定是否需要外部应急救援力量支援；

- 负责决定事件可能扩大后的应急响应；

- 负责处理和发布有关信息并及时向上一级有关部门报告和通报应急救援情况，并做好对有可能受影响区域的通报工作，指导员工防护、组织员工安全撤离、联系控制撤离周边居民；

- 组织指挥部成员总结事故应急救援行动的经验和教训；

- 组织人员实施训练和演练应急预案，并组织人员的培训；

- 负责保护现场，做好现场清理，消除危险隐患；

- 负责组织预案的审批与更新，负责组织外部评审。

副总指挥职责：

- 协助总指挥开展事故现场应急救援的各项具体工作，并及时向总指挥汇报事故现场具体情况；

- 负责事故现场应急指挥工作，进行应急任务分配和人员调度，有效利用各种应急资源，保证在最短的时间内完成对事故现场的应急行动；

- 对应急救援专业队伍和应急救援资源的及时投入进行现场协调，指挥事故相关单位采取紧急措施和安全性停车；

- 贯彻、执行并实施事故现场应急救援；

- 负责具体执行预案的演练、启动和终止工作；

- 如总指挥未能立即到事故现场时，应承担总指挥职责，组织抢险；

- 落实指挥部职责中应急救援现场工作。

3.7.3 救援队伍职责

山西瑞洁环保工程有限公司依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型建立应急处置专业队伍，应急处置专业队伍主要包括通讯联络队、抢险抢修队、医疗救护队、治安消防队、物资供应队和应急环境监测队等6个专业处置队伍。

1、通讯联络队

主要职责：

（1）负责公司通讯器材和线路的日常保管维护，确保应急时通迅畅通；

（2）接受总指挥和现场指挥的安排和调动，接到事故救援预案启动命令后，立即响应并通知各应急小队，传达总指挥的使命；

（3）及时如实向上级部门汇报突发环境事件的情况；

（4）根据总指挥和应急指挥部的指令，及时向有关单位进行联系；

（5）参与预案演练工作等。

2、抢险抢修队

主要职责：

（1）抢险知识的学习以及实际抢险操作能力的培训工作；

（2）负责抢险器材、工具的日常管理和维护工作；

（3） 接到应急抢险救援指令后，迅速组织队员进入现场进行抢险救援工作；

（4）负责事故得到控制后的设施恢复工作；

（5）参与预案演练工作；

（6）严格按抢救方案实施现场抢救；

（7）控制事态发展；

（8）协助事后的现场清理和恢复工作。

3、医疗救护队

主要职责：

（1）负责安排急救药品、医疗器械的日常管理和维护；

（2）进行应急技能和危化品知识及其危害特性的培训，掌握应急状态下的救援程序和救护方法；

（3）接受总指挥和现场指挥的安排和调动，在应急状态下，安排队员迅速进入事故现场进行救援；

（4）负责现场伤员的紧急救治和转院治疗工作；

（5）负责设立现场医疗急救站，对现场受灾人员进行医学护理，对伤员进行现场分类和急救处理；

（6）负责联系外部医院技术支援；

（7）参与预案演练工作。

4、治安消防队

主要职责：

（1）负责现场消防器材的日常管理和维护工作；

（2）负责消防队员的消防知识、危化品知识的学习以及实际消防操作能力的培训工作；

（3）负责与危化品事故现场的火灾控制和灭火工作；

（4）负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻；

（5）负责保护人员和财产安全，对现场及周围人员进行安全防护指导；

（6） 接受总指挥和现场指挥的安排和调动，迅速、有序进行抢险工作，配合其他专业小队的抢险工作；

（7）负责保护事故现场和负责抢险救援人员的现场监护；

（8）负责现场物证资料的搜索，保护好事故调查分析的第一手现场资料；

（9）协助发出警报，现场紧急疏散，人员清点，传达指挥机构的通告等；

（10）负责事故得到控制以后的现场洗消、清理、危险物质处理工作；

（11）参与预案演练工作。

5、物资供应队

主要职责：

（1）由财务部门提供应急救援资金，组织协调应急储备物资；

（2）对事故受灾居民进行基本生活救助，负责现场应急处置工作人员食宿等基本生活保障；

（3）负责抢险过程中的一切后勤、物资供应工作；

（4）做好抢险物资的管理、保存、调配等工作；

（5）接受总指挥和现场指挥的安排和调动，在应急状态下，迅速组织队员及车辆将救援物资运至事故现场；

（6）参与预案演练工作。

6、环境应急监测队

主要职责：

（1）根据突发事件的污染情况，配合第三方监测机构进行监测，明确污染物性质、浓度和数量；

（2）确定污染程度、范围、污染扩散趋势和可能产生的影响；

（3）配合上级环保部门进行环境污染情况的调查和取证。

3.7.4外部救援机构

由于事故发展的不确定性，事故很可能发展成为范围较大、较难控制的情况，使我公司无力完成救援工作。为此，我公司救护工作主要依托于公司救护队和社会救护及与临近厂联防，目前，公司未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议，本次评估现要求公司尽快与周边企业或单位签订应急救援协议，确保事件发生后能够及时的得到救护。

目前，公司未与具有环境监测资质的单位签订应急监测协议，本次评估现要求公司尽快与具有环境监测资质的单位签订应急监测协议，确保事件发生后能够及时的得到现场监测信息。

我公司的外部应急救援单位主要有绛县人民医院、绛县经济开发区综合执法局以及运城市生态环境局等相关部门。

突发环境事件外部救援机构及联系方式详见下表：

表3-31 外部救援机构联系方式

| 序号 | 部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境应急 | 12369 |
| 2 | 消防报警 | 119 |
| 3 | 急救中心 | 120 |
| 4 | 公安局指挥中心 | 110 |
| 5 | 绛县人民医院 | 0359-7523873 |
| 6 | 绛县经济开发区综合执法局 | 0359-8841952 |
| 7 | 运城市生态环境局 | 0359-2282711 |
| 8 | 山西省环境保护厅24小时值班 | 0351-6371029 |

4突发环境事件及其后果分析

4.1突发环境事件情景分析

4.1.1国内外同类企业突发环境事件资料

通过对国内外同类企业发生重大突发环境事件的事故进行搜集，比选后，就发生时间、发生事故地点、引发原因、物料泄漏种类、影响范围以及所采取的应急措施等情况进行描述。

按事故发生源，突发环境事件可分为：工业生产储罐、设备泄漏或事故排放，燃烧和爆炸事故排放，运输管线泄漏，运输车辆碰撞倾翻、泄漏排放等6大类事故。化学品进入水环境的最主要途径是溶解在水中流入，只有少数事故包含了空气传输、沉降的途径。与化学品的运输、储存和处理相关的事故经常引发各种生态效应。

国内外典型环境污染事故情况见表4-1：

表4-1 国内外类似典型环境污染事故

| 序号 | 时间 | 地点 | 事故类型 | 事故经过 | 影响范围 | 采取的应急措施 | 事故主要原因 | 事故损失、 造成的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015.7 | 陕西礼泉县 | 废机油发生火灾爆炸 | 2015年7月21日中午10时许，位于陕西省礼泉县西张堡镇的陕西环能精滤科技有限公司仓库失火，火灾引发仓库里存放的桶装废机油发生爆炸，烧起数十米高的火焰中，不时传出“嘭、嘭”的爆炸声，随着爆炸声，随着爆炸声，火堆里蹿出几十米高“蘑菇云”般的火球，几公里外都能看见数百米高的烟雾。 | 现场附近人员、企业 | 工业园区的电源迅速切断，礼泉和咸阳两地的消防都很快赶到现场，调集泡沫灭火车和其他救火车进行扑救，同时采取喷水、喷泡沫降温方式，防止火势蔓延扩展。 | ### 工作人员操作不当引起事故发生。 | 对厂区附近大气环境及周围人员生命安全造成影响。 |
| 2 | 2011.12.19 | 福州 | 润滑油泄漏 | 2011年12月19日上午，闽江江面上出现了近2平方公里的油污。据调查了解，油污污染是中国铝业控股的中铝瑞闽铝板带公司的润滑油外泄导致的。据了解，此次事故是由管网法兰脱落引起的，流入闽江的乳化油约有2吨，致使与公司仅仅相距几十米的闽江约2公里江面受到污染。 | 闽江约2公里江面受到污染 | 用过滤布和吸油棉等方法进行施救，同时清理了从出事口到排放口的雨水管道，并对排放口进行围堵。 | 润滑油管网法兰脱落。 | 闽江约2公里江面受到污染。 |
| 3 | 2015年4月2日 | 浙江某公司 | 危废设施不规范处置 | 公司将未处理的废铁桶出售，由于废铁桶内残留有苯酚、三澳苯胺等危险废物，残留物的挥发泄露引发了公司外人员中毒事件 | 周围居民中毒 | 相关部门组织可能受到影响的村民到医院检查观察，对周围大气进行监测，及时掌握大气质量动态，对现场残留的危险废物和受污染的土壤进行处置、监测 | 违法处置危险废物 | 废铁通向周围排放的危险废物约150g，造成周围部分居民中毒 |
| 4 | 2012.10 | 110国道梅力盖图路段 | 液化天然气泄漏 | 满载20t液化天然气槽车因雨雪天气造成路面打滑导致与挂车剐蹭天然气泄露 | 不确定 | 随车技术人员简单处理后将车停放于110国道服务区然后报警；迅速启动高速公路化学灾害事故应急预案，立即启动2辆消防车及1辆行政车现场处置救援；设立警戒区，疏散无关人员，对现场空中释放天然气进行稀释，通知天然气公司，实施堵漏 | 雨雪天气人员操作不当 | 周边人员有轻微不适 |
| 5 | 2009.10.19 | 浙江某公司 | 丙烯酸泄漏爆炸 | 公司工人在用泵向该罐内输送丙烯酸乙酯过程中，产生并积聚静电，引爆罐内混合性气体，并形成火灾，大火烧了5个小时 | 现场附近人员、企业 | 调动30多辆消防车第一时间赶赴现场全力扑救，有关部门负责人赶到现场组织扑救 | 公司工人操作不当 | 1人死亡，6人受伤，其中3人重伤 |
| 6 | 2019.7.16 | 湖南省云溪区云溪城建加油站附近 | 环氧树脂泄露 | 一辆装载桶装环氧树脂的半挂车辆因转弯车速过快，将3桶环氧树脂甩出车外，导致装有树脂的桶破裂泄漏 | 现场附近人员 | 巡警大队队员和云溪派出所民警设置警戒带，疏散围观群众及周边车辆，维护现场秩序，经在场人员6个小时的不懈努力，倾洒在路面的环氧树脂被全部清理干净 | 司机操作不当 | 泄漏到地面后可能导致行车和路人事故的发生 |

近年来，随着社会的进步和科技的发展，人们的文化程度普遍提高，因而有了较强的安全意识和环保意识，再加上领导的重视并采用科学的管理手段进行管理，大大提高了管理水平，使事故的发生率有所降低，但仍以爆炸和中毒为主要事故类型。

4.1.2可能发生突发环境事件情景

根据对本公司涉及化学品理化性质、生产工艺特征以及同类项目类比调查，项目事故风险类型确定为毒物泄漏、火灾和爆炸，以及其他因自然灾害引起的风险。我公司突发环境事件情景分析如下：

表4-2  可能发生突发环境事件情景分析

| 突发环境事件类型 |  | 情景分析 |
| --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸、泄漏事件引起的次生环境污染事件 | 火灾、爆炸事故 | 本公司生产过程中的危险废物及天然气等均为易燃物料，根据对相类似生产装置调查的基础上，采用类比法对本公司在生产过程中可能出现的事故原因进行分析，可得出如下结论： 当物料发生燃烧后产生大量有毒有害浓烟，不仅污染环境，且可造成人员中毒伤害事故，一旦发生火灾事故，则燃烧产生的有害浓烟迅速进入大气中造成污染，此类污染事故影响的程度和范围不仅仅取决于燃烧产生的排放量，还同当时的气象条件密切相关。 发生火灾事故时，产生的有毒有害气体将直接扩散到大气中，对厂区周围大气环境造成污染；消防过程中产生的洗消废水未经处理直接排放，废水进入农田，废水下渗，对附近农田土壤、植被以及地下水造成污染。 |
|  | 物料泄露事故 | 消防废水沿管网流入事故应急池内，事故池能够有效收集消防废水产生量。在事故状态下，消防废水流出厂外，造成周围环境影响。 |
|  |  | 我公司天然气泄漏后，会影响周围大气环境。 |
|  |  | 丙烯酸水性漆、环氧树脂塑粉泄漏后对周围土壤、地表水造成影响。 |
|  |  | 危废处置中的危险废液储存于专门的储存间内，且有专人负责管理，若危险废液发生泄漏，能够及时收集，且地下防渗效果较好，不会排至外环境中。 |
| 非正常工况（开、停车等） |  | 公司在运行时，若各物料输送管道、阀门、接口处密封不严，有可能造成物料的泄漏，造成大气环境污染。 |
| 污染治理设施非正常运行 | 废气处理设施 | 天然气加热炉废气处理设施非正常运行，废气中主要污染物为颗粒物、二氧化硫及氮氧化物，喷漆、喷塑固化废气处理设施非正常运行，产生的有机废气，主要为非甲烷总烃，打磨、喷塑、抛丸废气处理设施布袋除尘器非正常运行，产生的颗粒物。若废气处理设施不能正常运行，生产工艺过程产生的废气未经处理进入大气，特别是在不利的风向下迅速向周围扩散，对周围大气环境造成污染，对厂区周围居民造成影响。 |
|  | 废水处理设施 | 针对生产生活废水的处理，考虑管道破损造成污水外泄。 |
| 违法排污 |  | （1）初期雨水未经收集、处理便直接外排； （2）发生火灾时大量消防废水外排； （3）发生事故时泄漏物料未经收集、处理便直接外排。 |
| 停电、停水、停气等 |  | 生产装置因其生产连续性高，供电中断会造成停产和生产混乱，恢复正常生产时间长，会造成重大经济损失和事故。 消防用水供水不可靠情况下，一旦发生火灾，无法及时以大量水冷却，会造成火灾的蔓延、扩大，将延误现场急救时间。当物料喷溅于人体上，如人体部位受到腐蚀品、毒物玷污，应以大量清水立即冲洗，在没有冲洗水情况下，将延误现场急救时间。 |
| 通讯系统故障 |  | 当通讯系统发生故障时，突发环境事件发生后，应急指挥中心不能及时得到事故现场的相关信息，影响到整个应急救援过程，使突发环境事件不能得到有效控制。 |
| 运输系统故障 |  | （1）物料输送管路系统事故 物料输送管道与设备相连接的管线、法兰、接头、弯头产生松动、脱落或管口焊缝开裂造成的泄漏；物料输送系统各类阀门壳体、盖孔、螺杆损坏造成的泄漏。 （2）储运系统事故 主要包括贮存容器、生产装置破裂造成的泄漏，各类接头破裂产生的泄漏，生产装置、库房遇明火或可燃性物质发生火灾等事故。 |
| 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 |  | 根据收集到的气象相关资料，我公司所在区域夏季气温较高，相对湿度大，工程中存在高温操作环境，在夏季高温季节，由于室外环境温度高，室内热量更不容易挥发。若劳动组织不合理，未做好防暑降温，操作人员会发生中暑。气温过高会使操作人员失误增加，发生事故的可能性增加。 冬天气温较低，相对干燥。会对操作人员的身体造成伤害，危害工人的健康。在冬季寒冷天气，有可能造成物料、水冻结，另外冬季极端最低气温可达-18.2℃，设备、管道也存在冻裂的可能性，极易导致事故的发生，应采取一定的防寒保温措施。 当出现暴雨、地震等极端气候条件下，可能会导致生产、储存设施发生泄漏、火灾等事件，生产过程中产生的污染物将会对地表水、地下水以及环境空气产生污染。 |

4.2突发环境事件情景源强分析

我公司发生火灾、爆炸、泄漏，环境风险防控设施失灵或非正常操作或各种自然灾害、极端天气或不利气象条件下引发或次生突发环境事件的最坏情景为危险废物的泄露以及非正常工况下的污染物排放，泄漏的液体、消防事故废水、初期雨水进通过雨水系统排入厂外地表水体，造成地表水体和土壤发生污染。

1、源项分析

（1）生产使用的电器设施破损、漏电，绝缘性能不好，或天然气管道发生泄漏，或丙烯酸水性漆及环氧树脂塑粉泄露，引起燃烧，发生火灾事故。大量含有高浓度物料的火灾废水如无法有效收集将会对地表水、土壤、地下水造成污染。

（2）本公司的润滑油、废润滑油，根据《国家危险废物名录》可知，这些物质均属于危险废物。危险废物中各种暂存容器发生破损时，会使得含高浓度有机溶剂、酸碱、有毒有害重的废液泄漏，甚至随地表径流排入周边的水体、土壤等环境，而污染地下水、影响土壤理化性质等。

2、源强分析

（1）天然气泄露源强分析

我公司本项目厂内天然气主要贮存形式为管道内贮存，厂内管道长约1000m，管道直径10cm，经计算厂内天然气管道内天然气的储存量约为7.85m3（相对密度（空气=1）0.55kg/m3，储存量约0.004t）。发生泄漏时主要环境风险物质为天然气，本次源强分析泄漏量以气态物料存储的泄漏进行计算。

最小和最大泄漏量计算

根据建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018），泄漏量可根据伯努利方程进行计算：

式中：Po——环境压力，105Pa；

P——容器压力，0.8×106Pa；

γ——气体绝热指数，1.314。

经计算，

其泄漏速率按以下公式计算

式中：QG——气体泄漏速率，kg/s；

P——容器压力，0.8×106Pa；

Cd——气体泄漏系数，取1.00；

M——物质的摩尔质量，取0.016kg/mol；

R——气体常数，8.314J/(mol·K)；

TG——气体温度，293K；

A——裂口面积，0.0001m2；

Y——流出系数，临界流Y=1.0。

经计算，液化天然气的泄漏速度为0.137kg/s，最小泄漏时间以5分钟计，则最小释放量为0.041t；若不能及时堵漏，最大泄露时间2h，则最大泄漏量为0.984t。

厂内天然气管道、连接器、过滤器、阀门、压力容器或反应器、泵、储罐等损坏裂口，引起易燃、易爆、有毒有害的物质释放，将会导致火灾、爆炸、泄漏事故。发生泄漏事故时，甲烷将直接释放扩散到大气中，若遇明火或电器开关，发生爆炸事故时，火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物直接扩散到大气中，对厂区周围大气环境造成污染。通过事故模拟分析，甲烷如果没有立即点火，而是弥散在空气中，与空气形成混合物而发生爆炸，通过计算，0.984t的天然气发生爆炸，爆炸伤害后果及半径见下表：

表4-3爆炸破坏及伤害半径表

| 爆炸伤害程度 | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 财产 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 伤害半径（m） | 13 | 39 | 45 | 90 |

同时产生的消防或洗消废水有可能沿厂区地面漫流，对厂区环境造成影响。

（2）润滑油、废润滑油泄漏源强分析

我公司在设备检修、维护时使用润滑油，会产生少量的废润滑油，产生量约为0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）和危险废物鉴别标准，废润滑油属于危险废物（HW08），储存规格为桶装。

1）理化性质介绍：

润滑油、废润滑油为油状液体, 褐色至黑色, 无气味或略带异味；溶解性：不溶于水；燃烧性：可燃；引燃温度：248℃；闪点：76。

健康危害：侵入途径：吸如、食入；

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。

危险特性：遇明火、高热可燃。

由理化性质可知，废润滑油为有毒、易燃液体，遇明火、高热有燃烧爆炸的危险。

2）最大释放量

本公司润滑油为设备维护保养使用，消耗量极小，储存于专用库房间，储存方式为桶装，最大储存量为0.3t。废润滑油的储存规格为桶装，最大储存量为0.3t，假设润滑油、废润滑油储存装置发生泄漏，则最大泄漏量为0.6t。

3）危害程度

由于本公司润滑油及废润滑油量较小，故未计算泄露释放持续时间。由于废润滑油为有毒、易燃物质，发生泄露时，可利用储存区设置的消防沙土进行围堵、覆盖；发生火灾事故时，产生的有毒有害气体将直接向大气中扩散，对厂区周围大气环境造成影响；此时，可利用储存区设置的干粉灭火器进行灭火。

（3）丙烯酸水性漆

我公司在丙烯酸水性漆年消耗量5.7吨，储存规格为桶装。

1）理化性质介绍：

一种有机化合物，呈无色液体，有刺激性气味，有腐蚀性，酸性较强。具有溶于水、乙醇和乙醚，还溶于苯、丙酮、氯仿等的性质。熔点13.5℃，沸点140.9℃，密度1.0511g/cm3。

健康危害：侵入途径：吸如、食入；

烟雾对眼睛、鼻粘膜有刺激性，沾在皮肤上对皮肤有腐蚀及刺激性。

危险特性：遇明火、高热可燃。

由理化性质可知，丙烯酸为有毒、易燃物体，遇明火、高热有燃烧爆炸的危险。

2）最大释放量

本公司水性漆使用消耗量小，储存于专用库房间，储存方式为桶装，最大储存量为1t。

3）危害程度

由于本公司丙烯酸水性漆储存量较小，故未计算泄露释放持续时间。由于水性漆为有毒、易燃物质，发生泄露时，可利用储存区设置的消防沙土进行围堵、覆盖；发生火灾事故时，产生的有毒有害气体将直接向大气中扩散，对厂区周围大气环境造成影响；此时，可利用储存区设置的干粉灭火器进行灭火。

（4）环氧树脂塑粉

我公司环氧树脂塑粉年消耗量43.2吨，最大储存量为10吨，储存规格为桶装。

1）理化性质介绍：

分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。密度1.2g/cm3。

健康危害：侵入途径：吸如、食入；

烟雾对眼睛、鼻粘膜有刺激性，沾在皮肤上对皮肤有腐蚀及刺激性。

危险特性：遇明火、高热可燃。

由理化性质可知，环氧树脂为有毒、易燃物体，遇明火、高热有燃烧爆炸的危险。

2）最大释放量

本公司水性漆使用消耗量小，储存于专用库房间，储存方式为桶装，最大储存量为10t。

3）危害程度

由于环氧树脂为有毒、易燃物质，发生泄露时，可利用储存区设置的消防沙土进行围堵、覆盖；发生火灾事故时，产生的有毒有害气体将直接向大气中扩散，对厂区周围大气环境造成影响；此时，可利用储存区设置的干粉灭火器进行灭火。

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

4.3.1释放环境风险物质的扩散途径

1、大气环境

我公司项目生产过程中的部分物料属于易燃物质，遇明火可能发生火灾事故，物料发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟，浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入，上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。另外，燃烧时的强烈热辐射还可能造成新的火灾和爆炸事故。

为满足应对突发性火灾事故的需要，生产车间、润滑油存储库房、水性漆、静电塑粉储存间、危废暂存间消防系统采用灭火器。天然气管道上设置紧急切断阀、止回阀、安全阀、人工放散阀等，并在天然气管道出气口上方设泄漏报警系装置（2套）和视频监控系统。消防冷却水量按一次着火需要最大量计算，并按规范要求配备相应的消防设施。

2、水环境

公司事故废水包括环境风险物质泄漏的废液、初期雨水以及消防废水，如果超过事故池的容积通过厂区大门流出，沿公路漫流到周围，废水下渗，造成厂区附近土壤的污染。甚至可能汇入里册峪河，造成里册峪河水质的污染。厂区设置1座有效容积为80m3的初期雨水收集池和1座有效容积为250m3的事故池，能满足收集事故水和初期雨水的要求。

4.3.2 涉及环境风险防控与应急措施

1、火灾的防控与应急措施

（1）设备的安全管理

定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

（2）要有防雷击装置，特别防止侧雷击。

（3）火源的管理

明火控制，其发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。汽车、拖拉机等机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。

（4）火灾的控制

在重要岗位，设置火警报警系统。并经常检查确保设施正常运转。在原料库及生产车间设置消火栓。在现场布置小型灭火器材。企业内配备有消防队。

2、初期雨水、泄露废液及消防废水外排风险防控与应急措施

（1）对初期雨水及消防水进行堵截疏导，避免经进入地表水体。

（2）及时关闭雨水阀门，防止受污染废水通过雨水阀门外排。

（3）应急状况下将受污染废水排入厂区内的事故水池，经检测水质达标后排放。

（4）若受污染废水外排进入地表水体时，要立即对进入地表水体的断面进行监测，并立即上报上级政府，由上级政府通知各部门做好相关应急准备。

3、管理上的防控措施

（1）强化管理，提高操作人员业务素质是降低事故风险的重要措施。

（2）加强岗前教育，提高操作人员业务素质，未经培训考核合格的人员不准上岗操作。

（3）建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。

4、次/伴生污染防控措施

为防止次生/伴生污染影响，当出现火灾事故时，首先应采取措施进行灭火，减少其物料损失和减轻伴生的环境空气污染；灭火中会产生消防废水，将消防废水引入事故池，事故后采取事故水专业处理。各种废灭火剂、泡沫以及堵漏材料等集中收集后送有资质单位进行处理。

5、安全防范措施

（1）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生有害物质泄漏的部位加强检查。

（2）在厂区合理位置设置消防栓，设置事故照明和专用消防电源。

（3）建立事故预防、监测、检验、报警制度，设置应急物资库；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施。

6、应急预案

制定突发环境事件应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快的控制事态发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

根据原国家环境保护部《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2005〕152号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕98号）的要求，通过对本工程污染事故的风险评价，公司应建立突发环境事件应急预案，确保事故时能够做到有章可循。

7、水环境防控措施

为避免因泄漏、火灾等导致地表水体水污染事故的发生，确保此类事故废水不外排，结合环境风险防范要求，因此我公司采取了如下水环境风险事故防控措施：

（1）截留措施

我公司危废暂存间储存位置均封闭设计，在危废暂存间设导流槽，可将泄漏物料及时收集，防止泄漏的废液外流；

在危水性漆储存间设导流槽，可将泄漏物料及时收集，防止泄漏的废液外流；

消防水会随管网流到事故池中。

配有可控制开闭的雨水阀和事故阀，事故阀与事故池管道相连。平时雨水阀关闭，事故阀开启，雨天雨水阀开启，雨水进入污水管，事故阀关闭。

（2）事故废水收集措施

为避免在突发事故状态厂区排放的废水、废液对周边环境造成污染， 提高厂区在突发事故时的应急处理能力，我公司共设置1个有效容积为250m3的事故池，我公司事故池还可收集事故状态下的废液和消防污水。经计算系统风险防控能力可以满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）相关要求，其容积有效性计算过程详见本报告3.3.2章节。

厂区事故池采用地下式建筑，有利于收集各类事故排水，以防止应急用水到处漫流；事故状态下关闭雨水、污水排放口的截流阀，可将泄漏物、消防水截流在厂区事故池内。

（3）雨水排水系统防控措施

厂区设一座80m3的初期雨水收集池，将初期雨水收集储存，沉淀处理后回用。

目前，厂区雨水经厂区大门低洼处流至厂外，下一步，我公司将完善雨水系统外排口，设置截流阀，由专人负责，防止初期雨水、消防水进入外环境。

（4）生产废水处理系统风险防控措施

项目无生产废水产生。

我公司厂区内各建筑物排出的生活水质较为简单，主要污染物为 COD、BOD、NH3-N和SS，排入园区污水管网，最终进入绛县开发区生活污水处理厂。

通过采取上述水环境风险防范措施，可有效保证事故废水不外排。对于生产装置区的少量物料泄漏，通过围堰进行收集并送事故水池，也切断了液体污染物向地表水体转移的途径。通过上述措施解决了事故状态下废水外排的可能性，从而避免了水环境风险。

4.3.3应急资源情况分析

1、抢修堵漏装备

抢修堵漏装备种类：常规检修器具、橡胶皮、木条及堵漏密封装置。罐区配置砂土、木屑等吸附物。缺少吸收、中和的药剂（如活性炭、石灰、絮凝剂等）。

装备维护保管：由检修组及库房分别维护保管。

2、个人防护装备

个人防护装备种类：防尘口罩、防毒口罩、防毒面具、氧气呼吸器、空气呼吸器、防化服、手套、胶鞋、护目镜等。

装备维护：防尘口罩、防毒面具、手套、胶鞋、护目镜由班组个人维护保管。氧气呼吸器、空气呼吸器、防化服由库房维护保管。

3、灭火装备

灭火装备种类：雾状水、泡沫灭火器、CO2灭火器、干粉灭火器、砂土。

维护保管：由各个小组维护保管。

4、通讯装备

通讯装备种类：直拨和厂内固定电话、手机。

维护保管：直拨由办公室保管，厂内固定电话由各事故小组保管；手机由领导小组成员和救援队伍负责人维护保管，并保证24小时待机。

4.4突发环境事件危害后果分析

通过对每种情景环境风险物质源强以及释放途径、涉及的环境风险防控与应急措施、应急资源的情况分析，针对环境风险物质泄漏突发环境事件可能产生的直接、次生和衍生后果进行分析如下：

1、火灾爆炸事故危害后果分析

根据对相类似生产装置调查的基础上，采用类比法对本公司在生产过程中可能出现的事故原因进行分析，可得出如下结论：

当物料发生燃烧后产生大量有毒有害浓烟，不仅污染环境，且可造成人员中毒伤害事故，一旦发生火灾事故，则燃烧产生的有害浓烟迅速进入大气中造成污染，此类污染事故影响的程度和范围不仅仅取决于燃烧产生的排放量，还同当时的气象条件密切相关。

发生火灾事故时，产生的有毒有害气体将直接扩散到大气中，对厂区周围大气环境造成污染；消防过程中产生的洗消废水未经处理直接排放进入土壤，甚至污染地下水，对附近农田土壤、植被以及地下水造成污染。

2、物料泄漏后果分析

我公司在生产、储运过程中涉及丙烯酸水性漆、润滑油、废润滑油液态物质，若因设备跑冒滴漏等原因造成物料泄露，泄漏物料将在短时间内扩散开来，一旦遇到明火和其他可燃物质即会引发火灾，生产车间及库房中的其他化学品也会在火灾中受到波及导致泄漏，从而引发更大的事故。若物料渗入地下则会对当地下水环境造成破坏，对周边河流及土壤产生次生污染影响，引起水体或土壤污染，导致植物枯萎、动物死亡等严重后果。

3、非正常工况（开、停车等）

公司在开车运行时，若各物料输送管道、阀门、接口处密封不严，有可能造成物料的泄漏，造成大气环境污染。

4、污染治理设施非正常运行

（1）废气

除尘系统废气处理设施不能正常工作，会造成未处理的粉尘直接向大气环境中排放，有机废气处理系统不能正常工作，会造成未处理的非甲烷总烃直接向大气环境中排放，天然气加热炉废气处理设施不能正常工作，会造成未处理的颗粒物、二氧化硫及氮氧化物直接向大气环境中排放，将会影响周边敏感点的空气质量和人体健康。

（2）废水

针对生产生活废水的处理，我公司厂区内各建筑物排出的生活水质较为简单，主要污染物为 COD、BOD、NH3-N和SS，排入园区污水管网，最终进入绛县开发区生活污水处理厂。

5、违法排污

泄露物料、初期雨水以及消防废水含有高浓度有害物质，如未经处理违法外排，则会对周围土壤及居民产生影响。

6、停电、停水、停气等

生产装置因其生产连续性高，供电中断会造成停产和生产混乱，恢复正常生产时间长，会造成重大经济损失和事故。

消防用水供水不可靠情况下，一旦发生火灾，无法及时以大量水冷却，会造成火灾的蔓延、扩大，将延误现场急救时间。

停电导致废气处理系统不能运行，造成大量无组织粉尘直接排放，造成大气环境污染。污水处理站不能正常运行，未处理废水外排造成周边环境污染。

7、通讯系统故障

通讯系统发生故障，突发环境事件发生后，应急指挥中心不能够及时得到事件现场的相关信息，影响到整个应急救援过程，使突发环境事件不能得到及时有效的控制，导致污染物有外排，对外环境造成污染。

8、运输系统故障

运输系统故障，则对导致运输物料泄露，后果同物料泄露一致。

9、各种自然灾害、极端天气或不利气象条件

根据收集到的气象相关资料，我公司所在区域夏季气温较高，相对湿度大，工程中存在高温操作环境，在夏季高温季节，由于室外环境温度高，室内热量更不容易挥发。若劳动组织不合理，未做好防暑降温，操作人员会发生中暑。气温过高会使操作人员失误增加，发生事故的可能性增加。

冬天气温较低，相对干燥。会对操作人员的身体造成伤害，危害工人的健康。在冬季寒冷天气，有可能造成物料、水冻结，另外冬季极端最低气温可达-18.2℃，设备、管道也存在冻裂的可能性，极易导致事故的发生，应采取一定的防寒保温措施。

当出现暴雨、地震等极端气候条件下，可能会导致生产、储存设施发生泄漏、火灾等事件，生产过程中产生的污染物将会对地表水、地下水以及环境空气产生污染。

5现有环境风险防控和应急措施差距分析

本次评估从以下几个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。

5.1环境风险管理制度

我公司根据自身的生产工艺和设备的特点制定了突发环境事件应急预案，该公司事故应急预案内容较为完善，主要包括预案编制目的、适用范围、应急工作原则、应急预案的体系、危险性分析、组织机构与职责、预防与预警、信息发布、应急响应、后期处置、保障措施、培训与演练、奖惩和通讯等方面的内容，对生产过程中可能存在的风险和事故进行了危险性分析，建立了应急组织机构和规定了总指挥、副总指挥、各成员单位的相应职责，配备了各种应急救援器材和设备，能够符合生产的要求。

在生产过程中基本能够严格执行各项管理制度，作业人员能够严格按照操作规程进行作业。现场调查有值班记录、安全检查、会议记录、安全教育记录和危险化学品购销台账等，各岗位均有操作记录、巡检记录。在现场检查中未发现有违章作业行为，但应坚持保持认真监督、认真执行的良好工作状态。

差距分析：未建立环境风险单元的风险管理制度，未能真正把风险单元的风险管理落到实处，从而会加大事故发生的概率，容易造成环境污染事故。

建议：

（1）强化管理：根据企业自身的情况制定一套环境风险管理制度，明确各个环境风险单元的管理要求，有效降低事故发生的概率，降低环境风险。

（2）杜绝违规操作：定期对员工进行操作培训，加强员工的风险防范意识，制定明确的赏罚制度，避免因员工的误操作、违规操作而引发重大环境污染事故。

5.2环境风险防控与应急措施

风险防范：

- 生产区不设置办公室、休息室；各建筑物防火距离均按要求设计；配电室布置在危险爆炸区以外。

- 天然气管道上设置紧急切断阀、止回阀、安全阀、人工放散阀等，并设泄漏报警系统和监控系统。

- 润滑油放置间、危废暂存间重点防渗，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10厘米/秒。做好围堰，导流槽等，危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

应急措施：

在发生突发性环境污染事故时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴防毒面具、防毒口罩、火灾逃生面具等，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。若不慎发生火灾，需采用相应的消防设施（消防沙、消防栓、灭火器等）进行灭火，产生的洗消废水设置围堰阻挡，通过导流槽流至事故水池内，防止对地表水体、地下水、土壤环境造成影响。

如发现废润滑油桶发生泄漏，立即对废润滑油进行倒桶处理，更换完好不泄漏的容器进行储存；

（2）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）关于防渗要求处理：地面及裙角均采取抗渗水泥防渗，地面水泥厚度为20cm；裙角高度1.5m，厚度20cm，地面及四周裙脚均应耐腐蚀，耐热且表面无裂隙，同时设置泄漏液体的收集装置。防渗层渗透系数小于10-10cm/s。

应急处置的首要工作是控制事故污染源和防止污染物扩散造成对周围人群、动植物的伤害，防止进一步污染环境。根据本项目实际情况，建议设立应急救援小组，全面负责应急救援指挥部门人员的组成、职责和分工，争取社会救援，保证应急救援所需经费以及事故调查报告和处理结果的上报，减小可能发生事故的影响。

5.3环境应急资源

企业在各风险单元放置了不同数量的应急物资，如急救药箱、灭火器、防护服以及警示牌等，企业也设有物资存放点，存放了一定量的应急物资。通过对企业参与应急救援的人员人数和各危险源的风险程度评价和分析，发现企业各风险单元现有的应急物资的储量充足及分布合理，在事故状态下，能更快地组织现场应急救援行动，有效减少事故的响应时间。

我公司制定了突发环境事件应急预案，用以加强企业对突发事件的防控，虽企业已制定了一系列的突发环境事件应急预案，企业编制的突发环境事件应急预案基本符合“全、细、活、练”的要求。

建议：

（1）需指定完善的培训计划，对员工（特别是参与现场应急抢险的人员）需定期进行应急培训，一般至少每年进行一次；当个别应急人员发生变化时，需对该人员进行单独培训，明确各员工的职责及强化其现场应急抢险技能，以备事故发生时能及时顺利地开展应急抢险工作。

（2）应需要根据实际情况，制定完善的演练计划，并按企业的事故预防重点，企业每年至少需组织一次综合应急预案演练，每半年至少需组织一次专项应急预案，每季度至少需组织一次现场处置方案演练。

（3）建议企业定期检查应急物资情况，确保各风险单元的应急物资数量充足，且需保证应急物资的可用性，以便在事故状态下能更好地起到应急救援的作用。

公司环境应急资源差距分析见表5-2。

表5-1  环境应急资源对照表

| 比较项目 | 比较内容 | 企业现状 | 差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境应急资源 | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测）。 | 企业已配备了一定的应急物资和应急装备，还需要补充一些应急器材和防护设备。 | 补充完善应急救援物资. |
|  | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍。 | 兼职人员组成的应急救援队伍。 | 无 |
|  | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况）。 | 没有应急救援协议或互救协议。 | 应根据需要签订应急救援协议或互救协议。 |

5.4历史经验教训总结

根据历史经验总结教训，国内同类企业中，环境事故发生的主要原因有员工违规违章操作、生产设备配套线路老化、环境管理制度不完善等。本公司吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因，采取了如下相应对策：

（1）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查。

（2）在厂区合理位置设置消防设施，设置事故照明和专用消防电源。

（3）建立事故预防、监测、检验、报警系统，设置厂内应急物资库；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免有毒物质意外泄漏事故发生；生产场所应设置相应的通风设施，确保工作人员不受有害气体的危害。

5.5需要整改的短期、中期、长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3－6个月）和长期（6个月以上）给出。

长期（6个月以上）：

（1）定期开展环境风险管理宣传和定期组织员工进行专题培训；

（2）向作业人员宣传本公司有关危险物质特性、应急措施、救援知识等，提醒周边公众紧急疏散事项。

中期（3－6个月）：

（1）与其他相关单位签订应急救援协议或互救协议；

（2）尽快与具有环境监测资质的单位签订应急监测协议：

（3）完善消防水池设施，有专人负责紧急情况下控制消防进水阀；

（4）完善雨水系统外排口设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。

短期（3个月以内）：

（1）将环境风险物质泄漏的应急处置措施及紧急疏散的内容制作成应急处置卡，悬挂于作业现场，增强员工应急处置能力；

（2）建立专门的环境风险防控和应急措施制度，明确重点岗位责任人和责任机构；

（3）结合我公司突发环境事件类型，补充完善相应的应急救援物资装备。

（4）及时制定生产安全事故应急预案，并与本预案做好相关衔接。

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划

为更好完善企业的环境风险防控水平，提高企业的环境预警和环境应急能力，本次突发环境事件风险评估逐项制定加强环境风险防控措施和应急管理的目标、完成时限，针对需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划。包括环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力建设等方面，企业须在规定时限内完成各计划，切实提高企业的环境风险防控能力，详见表6-1。

表6-1  完善环境风险防控和应急措施的实施计划表

| 序号 | 环境风险防控措施 | 责任人 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 将环境风险物质泄漏的应急处置措施及紧急疏散的内容制作成应急处置卡，悬挂于作业现场，增强员工应急处置能力； | 杨珂 | 3个月以内 |
|  | 建立专门的环境风险防控和应急措施制度，明确重点岗位责任人和责任机构。 | 杨珂 |  |
|  | 结合我公司突发环境事件类型，补充完善相应的应急救援物资装备； | 苏占云 |  |
|  | 及时制定生产安全事故应急预案，并与本预案做好相关衔接。 | 杨珂 |  |
|  | 尽快与具有环境监测资质的单位签订应急监测协议； | 苏占云 | 3-6个月 |
|  | 与其他相关单位签订应急救援协议或互救协议； | 苏占云 |  |
|  | 完善雨水系统外排口设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 苏占云 |  |
|  | 完善消防水池设施，有专人负责紧急情况下控制消防进水阀 | 苏占云 |  |
|  | 定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训； | 杨珂 | 6个月以上 |
|  | 向作业人员宣传本公司有关危险物质特性、应急措施、救援知识等，提醒周边公众紧急疏散事项。 | 苏占云 杨珂 |  |

每完成一次实施计划，都应将计划完成情况登记建档备查。

对于因外部因素致使企业不能排除或完善的情况，应及时向所在地县级以上人民政府及其有关部门报告，并配合采取措施消除隐患。

7 企业突发环境事件风险等级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）要求，企业突发环境事件风险等级分为重大、较大和一般三级，这是实现分级管理和重点管理的基础。环境风险等级高低与企业设计的化学物质及其存在量、生产工艺和环境风险防控水平、周边环境风险受体有关。可以通过减少化学物质的量、选择风险低的替代品、提高风险防控水平等措施来降低风险。

通过对山西瑞洁环保工程有限公司的环境风险物质、工艺过程以及周边环境风险受体等进行调查分析后，采用《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中的风险等级划分方法，通过定量分析本企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

评估程序图见图7-1。

图7-1 企业突发环境事件风险分级流程示意图

7.1突发大气环境事件风险分级

7.1.1计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

涉气风险物质包括《企业突发环境事件风险分级方法》附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种化学物质时，该物质的总数量与其临界量比值，即为Q。

（2）当企业存在多种化学物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：w1、w2、… wn----每种化学物质的最大储存总量，t；

W1、W2、… Wn----每种化学物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q<1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q<10，以Q1表示；

（3）10≤Q<100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

根据本报告第三章节的分析内容可知，根据《企业突发环境事件风险分级方法》辨识，本公司涉气风险物质数量与临界量情况见表7-1。

表7-1  涉气风险物质数量与临界量情况表

| 序号 | 物质名称 | 储存方式 | 储存形态 | 最大储存量 （w，t） | 临界量 （W，t） | w/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然气 | 管道 | 气态 | 0.004 | 10 | 0.0004 |
|  | 废润滑油 | 桶装 | 液态 | 0.3 | 2500 | 0.00012 |
|  | 润滑油 | 桶装 | 液态 | 0.3 | 2500 | 0.00012 |
| - 4 | 静电塑粉 | 桶装 | 固态 | 10 | / | / |
| - 5 | 丙烯酸水性漆 | 桶装 | 液态 | 1 | 50 | 0.02 |

Q=0.02028

本公司Q＜1，根据涉气风险物质数量与临界量比值Q等级划分情况可知：涉气风险物质数量与临界量比值Q为Q0水平，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级。

7.1.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

1、生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。

表7-2 企业生产工艺过程评估

| 序号 | 评估依据 | 分值 | 具体评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 0 | 不涉及上述工艺。 |
| 2 | 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程1 | 5/每套 | 25 | 共5套涉及易燃易爆物质的工艺过程。 喷漆、喷粉、2台天然气加热炉以及废润滑油涉及易燃易爆等物质。 |
| 3 | 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备2 | 5/每套 | 0 | 不涉及 |
| 总分 | 25分 |  |  |  |
| 注1：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质； 注2：指根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》（最新年本）中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。 |  |  |  |  |

2、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见下表。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7-3企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 具体评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | - 不涉及附录A中有毒有害气体的；或 - 根据实际情况，具备有毒有害气体厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 0 | 不涉及。 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 |  |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 0 | 本公司符合环评及批复文件防护距离要求。 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 0 | 近3年内本公司未发生突发大气环境事件的。 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |  |  |
| 总分 | 0 |  |  |  |

3、企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按照下表划分为4个类型。

表7-4 企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

经计算，本公司生产工艺过程与环境风险控制水平值为25分，属于M2水平类型。

7.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示。

大气环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

表7-5 大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2（E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下 |
| 类型3（E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以下 |

经调查（调查情况详见本报告第三章节），根据实地勘测，我公司周边500m内范围内敏感目标人口为约2004人，周围5km范围内人口约37590人，因此本公司大气环境风险受体敏感程度类型为E1。

7.1.4突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照下表确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7-6 企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险无知数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

7.1.5突发大气环境事件风险等级表征

企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况：

Q＜1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

Q≥1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气（Q水平-M类型-E类型）”。

经以上辨识可知，本公司突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

7.2突发水环境事件风险分级

7.2.1计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质包括《企业突发环境事件风险分级方法》附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氨、环氧乙烷、甲胺、二甲胺、丁烷、一氧化二氯，砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚，以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其在附录A中临界量的比值Q（计算方法同涉气风险物质）：

我公司涉水风险物质数量与临界量情况见表7-7。

表7-7 涉水风险物质数量与临界量情况表

| 序号 | 物质名称 | 储存方式 | 储存形态 | 最大储存量 （w，t） | 临界量 （W，t） | w/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废润滑油 | 桶装 | 液态 | 0.3 | 2500 | 0.00012 |
|  | 润滑油 | 桶装 | 液态 | 0.3 | 2500 | 0.00012 |
|  | 静电塑粉 | 桶装 | 固态 | 10 | / | / |
|  | 丙烯酸水性漆 | 桶装 | 液态 | 1 | 50 | 0.02 |

Q=0.02024

本公司Q＜1，根据涉水风险物质数量与临界量比值Q等级划分情况可知：涉水风险物质数量与临界量比值Q为Q0水平，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级。

7.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）。

1、生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。

表7-8  企业生产工艺过程评估

| 序号 | 评估依据 | 分值 | 具体评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 0 | 不涉及上述工艺。 |
| 2 | 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程1 | 5/每套 | 25 | 共5套涉及易燃易爆物质的工艺过程。 喷漆、喷粉、2台天然气加热炉以及废润滑油涉及易燃易爆等物质。 |
| 3 | 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备2 | 5/每套 | 0 | 不涉及 |
| 总分 | 25分 |  |  |  |
| 注1：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质； 注2：指根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》（最新年本）中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。 |  |  |  |  |

2、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见下表。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7-9  企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 具体评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开； （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 0 | 我公司危废暂存间储存位置均封闭设计，在危废暂存间导流槽，可将泄漏物料及时收集，防止泄漏的废液外流； 消防水会随管网流到事故池中。 配有可控制开闭的雨水阀和事故阀，事故阀与事故池管道相连。平时雨水阀关闭，事故阀开启，雨天雨水阀开启，雨水进入污水管，事故阀关闭。 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 事故废水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量； （2）确保事故排水收集设施在事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量； （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | 0 | 为避免在突发事故状态厂区排放的废水、废液对周边环境造成污染，提高厂区在突发事故时的应急处理能力，我公司共设置1个有效容积为250m3的事故池，我公司事故池还可收集事故状态下的废液和消防污水。经计算系统风险防控能力可以满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）相关要求，其容积有效性计算过程详见本报告3.3.2章节。 厂区事故池采用地下式建筑，有利于收集各类事故排水，以防止应急用水到处漫流；事故状态下关闭雨水、污水排放口的截流阀，可将泄漏物、消防水截流在厂区事故池内。 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 清净废水系统风险防控措施 | （1）不涉及清净废水； （2）厂区内清净废水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水、初期雨水和消防水功能的清净废水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的雨水、清净废水、消防水和泄漏物进入外环境 | 0 | 0 | 我公司无清净废水产生 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统防控措施但不符合上述（2）要求的 | 8 |  |  |
| 雨水排水系统防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 （2）如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施 | 0 | 8 | 厂区设一座80m³的初期雨水收集池，将初期雨水收集储存沉淀处理后回用于道路洒水。 我公司将继续完善雨水系统，防止雨水、消防水进入外环境。 |
|  | 不符合上述要求的。 | 8 |  |  |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | （1）无生产废水产生或外排； （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统 应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水不合格废水不排出厂外。 | 0 | 0 | 项目无生产废水产生。我公司厂区内各建筑物排出的生活水质较为简单，主要污染物为 COD、BOD、NH3-N和SS，排入园区管网，最终进入绛县开发区生活污水处理厂。 |
|  | 涉及废水外排，但不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 0 | 无生产废水外排。 |
|  | - 依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 - 进入工业废水集中处理厂；或 - 进入其他单位 | 6 |  |  |
|  | - 直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 - 进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 - 未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 - 直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |  |
| 厂内危险废物环境管理 | - 不涉及危险废物的；或 - 针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 0 | 根据《国家危险废物名录》（2021年版）和危险废物鉴别标准并结合我公司实际生产情况可知，本公司产生的危险废物主要为废润滑油，在储存过程中主要危险有害因素为火灾、中毒等。我公司废润滑油贮存在危废暂存间内，2020年9月27日，我公司与山西中兴水泥有限责任公司签订了废润滑油处置协议。 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用处置设施和风险防控措施 | 10 |  |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 | 0 | 近3年内，我公司未发生过突发水环境事件。 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  |  |
| 总分 | 8分 |  |  |  |

3、企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，按照下表划分为4个类型。

表7-10 企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

经计算，本公司生产工艺过程与水环境风险控制水平值为33分，属于M2水平类型。

7.2.3水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，详见表7-11。

水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表7-11  水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（ 按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2（E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪渠、泥石流多发等地区 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |
| 注：本表中规定的距离范围以各类水环境保护目标或保护区域的边界为准 |  |

根据本报告第三章节分析可知，本公司风险评估区域生产废水无外排，雨水排口下游10公里流经范围内不涉及跨省界。

因此，本公司水环境风险受体敏感程度类型为E3。

7.2.4突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按照下表确定企业突发水环境事件风险等级。

表7-12  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险无知数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

7.2.5突发水环境事件风险等级表征

企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

（2）Q ≥ 1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“环境风险等级-水（Q水平-M类型-E类型）”。

经以上辨识可知，本公司突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

本公司Q＜1，根据涉水风险物质数量与临界量比值Q等级划分情况可知：涉水风险物质数量与临界量比值Q为Q0水平，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级。

7.3企业突发环境事件风险等级确定与调整

7.3.1风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

经以上分析判定，并依据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）可知，山西瑞洁环保工程有限公司突发环境事件风险等级为一般环境风险等级。

7.3.2风险等级调整

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

本公司近三年内未发生过因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的环境事件，所以突发环境事件风险等级不做调整。

7.3.3风险等级表征

依据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）规定，企业只涉及突发大气环境事件风险的企业，风险等级按7.1.5进行表征，只涉及突发水环境事件风险的企业，风险等级按7.2.5进行表征。

如果同时涉及突发大气和突发水环境事件风险的企业，风险等级表示为：“企业突发环境事件风险等级[突发大气环境事件风险等级表征+突发水环境事件风险等级表征]”。

本公司同时涉及突发大气环境事件风险和水环境事件风险，所以，山西瑞洁环保工程有限公司突发环境事件风险等级为：一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

7.4 修订条件及要求

有下列情形之一的，企业应当及时划定或重新划定本企业风险等级，编制或修订本企业的环境风险评估报告：

1、未划定环境风险等级或划定环境风险等级已满三年的；

2、涉及大气环境或水环境风险物质的种类或数量、生产工艺过程与大气环境或水环境风险防范措施、周边可能受影响的环境风险受体发生变化，导致企业环境风险等级变化的；

3、发生突发环境事件并造成环境污染的；

4、有关企业环境风险评估标准或规范性文件发生变化的。

附则：术语和定义

- 突发环境事件

指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

- 突发环境事件风险

指企业发生突发环境事件的可能性及可能造成的危害程度。

- 突发环境事件风险物质

指具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外释放条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染的化学物质。简称为“风险物质”。

- 风险物质的临界量

指根据物质毒性、环境危害性以及易扩散特性，对某种或某类突发环境事件风险物质规定的数量。

- 环境风险源

指在企业生产过程中，可能发生突发环境事件并对周边环境造成危害的环境因素，环境危险源的危险程度由所涉及的危险物质的特性（物质危险性和物质的量）、危险物质存在的安全状态、所处的周边环境状况三个要素决定。

- 环境风险单元

指长期地或临时地生产、加工、使用或储存风险物质的一个（套）装置、设施或场所，或同属一个企业的且边缘距离小于500米的几个（套）装置、设施或场所。

- 环境风险受体

指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。

- 危险化学品

指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其它化学品。

- 危险化学品重大危险源

指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

- 危险废物

指列入国家危险废物名录或者根据危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。指具有腐蚀性、急性毒性、浸出毒性、反应性、传染性、放射性等一种及一种以上危害特性的废物。

- 固体废物

生产、生活和其他活动中产生的丧失原有价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的液态和气态的物品、物质，以及法律、行政法规规定的纳入固体废物管理的物品、物质。

- 清净废水

指未受污染或受较轻微污染以及水温稍有升高，不经处理即符合排放标准的废水。

- 事故废水

指事故状态下排出的含有泄漏物，以及施救过程中产生的含有其他有毒有害物质的生产废水、清净废水、雨水或消防水等。

- 应急处置

指在突发环境事件时，采取的消除、减少事故危害和防止事态恶化，最大限度降低环境影响的措施。

- 预案

根据预测可能发生突发环境事件的类别、环境危害的性质和程度，而制定的应急处置方案。

- 突发环境事件应急预案

是指企业为了在应对各类事故、自然灾害时，采取紧急措施，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，而预先制定的工作方案。简称“环境应急预案”。

- 应急处置卡

指针对各种突发环境事件情景，指导现场处置措施及时有效实施，减缓或者避免有毒有害物质扩散进入环境，而对处置流程、操作步骤、应急处置措施、岗位职责、所需应急资源等内容事前规定并公开周知的操作卡片。

- 分级

指按照突发环境事件的严重性、紧急程度及危害程度，划分的级别。

- 应急监测

指在发生突发环境事件情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

- 应急演练

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

- 应急准备

指针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

- 应急响应

指环境污染事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

- 应急救援

指环境污染事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失或危害而采取的救援措施或行动。

- 应急恢复

指在环境污染事件的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。